- Федеральное агентство по образованию

- Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

- Кафедра ТС

- Лабораторная работа №3

Исследование электростатического поля симметричной пары.

Расчет частичных емкостей

- Выполнил: ст. гр. МКС-314

Шарифуллин  М.Р.

Принял: Мударисов Д.Ф.

- УФА 2006

1.Цель работы

Получение навыков расчета магнитных экранов.

2.Исходные данные

Диапазон изменения магнитной проницаемости среды экрана: 2Є[140, 240].

Внутренний радиус экрана r1=25, мм.

Диапазон изменения толщины стенки экрана DЄ[5 , 10], мм.

x

r2

r1

r



экран

1

3

2

Расчетная формула для коэффициента экранирования

, где r2=r1+D, D- толщина стенки экрана, - модуль напряженности магнитного поля в области 3 (вне экрана), - модуль напряженности магнитного поля в области 1 (внутри экрана), 2- магнитная проницаемость среды экрана.

Сводная таблица результатов расчета.

| μ2 | D,мм | КЭ |
| --- | --- | --- |
| 140 | 5 | 0,0935 |
| 140 | 6 | 0,0817 |
| 140 | 7 | 0,0733 |
| 140 | 8 | 0,0671 |
| 140 | 9 | 0,0622 |
| 140 | 10 | 0,0583 |
| 160 | 5 | 0,0818 |
| 160 | 6 | 0,0715 |
| 160 | 7 | 0,0640 |
| 160 | 8 | 0,0587 |
| 160 | 9 | 0,0544 |
| 160 | 10 | 0,0510 |
| 180 | 5 | 0,0727 |
| 180 | 6 | 0,0636 |
| 180 | 7 | 0,0570 |
| 180 | 8 | 0,0522 |
| 180 | 9 | 0,0484 |
| 180 | 10 | 0,0454 |
| 200 | 5 | 0,0655 |
| 200 | 6 | 0,0572 |
| 200 | 7 | 0,0513 |
| 200 | 8 | 0,0469 |
| 200 | 9 | 0,0435 |
| 200 | 10 | 0,0408 |
| 220 | 5 | 0,0595 |
| 220 | 6 | 0,0520 |
| 220 | 7 | 0,0467 |
| 220 | 8 | 0,0427 |
| 220 | 9 | 0,0396 |
| 220 | 10 | 0,0371 |
| 240 | 5 | 0,0545 |
| 240 | 6 | 0,0477 |
| 240 | 7 | 0,0428 |
| 240 | 8 | 0,0391 |
| 240 | 9 | 0,0363 |
| 240 | 10 | 0,0340 |

Графики зависимостей kэ(2) для каждого значения D, построенные в одной системе координат.

Графики зависимостей kэ(D) для каждого значения 2, построенные в одной системе координат.

Как видно из графиков экранирование тем эффективнее, чем больше толщина стенки экрана и магнитная проницаемость среды экрана.

ВЫВОД:

В результате выполнения данной работы были получены навыки расчета магнитных экранов, а также определены условия наиболее эффективного экранирования.