- Федеральное агентство по образованию

- Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

- Кафедра ТС

- Лабораторная работа №3

Магнитное экранирование

- Выполнил: ст. гр. МКС-314

Габбасов А.Г.

Принял: Мударисов Д.Ф.

- Уфа 2006

1.Цель работы

Получение навыков расчета магнитных экранов.

2.Исходные данные

Диапазон изменения магнитной проницаемости среды экрана: 2Є[120, 110].

Внутренний радиус экрана r1=8, мм.

Диапазон изменения толщины стенки экрана DЄ[1,5 , 1,1], мм.

x

r2

r1

r



экран

1

3

2

Расчетная формула для коэффициента экранирования

, где r2=r1+D, D- толщина стенки экрана, - модуль напряженности магнитного поля в области 3 (вне экрана), - модуль напряженности магнитного поля в области 1 (внутри экрана), 2- магнитная проницаемость среды экрана.

Сводная таблица результатов расчета.

|  | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 14.67482 | 14.15008 | 13.66925 | 12.81903 | 12.09086 | 11.46032 |
| 1.18 | 14.92354 | 14.38991 | 13.90093 | 13.0363 | 12.29579 | 11.65456 |
| 1.16 | 15.18085 | 14.63802 | 14.1406 | 13.26107 | 12.50779 | 11.8555 |
| 1.14 | 15.44718 | 14.89482 | 14.38868 | 13.49372 | 12.72722 | 12.06349 |
| 1.12 | 15.72302 | 15.1608 | 14.64563 | 13.73468 | 12.95449 | 12.27891 |
| 1.1 | 16.00889 | 15.43645 | 14.91191 | 13.9844 | 13.19003 | 12.50216 |

Графики зависимостей kэ(2) для каждого значения D, построенные в одной системе координат.

Графики зависимостей kэ(D) для каждого значения 2, построенные в одной системе координат.

Как видно из графиков экранирование тем эффективнее, чем больше толщина стенки экрана и магнитная проницаемость среды экрана.

ВЫВОД:

В результате выполнения данной работы были получены навыки расчета магнитных экранов, а также определены условия наиболее эффективного экранирования.