Федеральное агентство по образованию Российской Федерации

Уфимский государственный авиационный технический университет

кафедра ТС

Лабораторная работа № 3

«МАГНИТНОЕ ЭКРАНИРОВАНИЕ»

Выполнили: студенты

группы СПР-309

Галимов Б.

Горшенин И.

Проверил: д.т.н., проф

Загидулин Р.В.

Уфа 2006

- ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

Получение навыков расчета магнитных экранов.

- КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:

Необходимо в равномерном магнитном поле напряженности  заэкранировать некоторую область пространства цилиндрической формы (рис.1).

x

r2

r1

r

a

экран

1

3

2

Рис. 1

Все пространство можно разделить на три области: область внутри цилиндра – область 1 (область, которая экранируется от магнитного поля), область тела экрана – область 2, область вне экрана – область 3. Относительная магнитная проницаемость среды вне и внутри экрана m1=m3=1, материал экрана имеет относительную магнитную проницаемость m2.

Уравнение Лапласа для всех трех областей (в них нет тока) для скалярного магнитного потенциала имеет вид

.                                                             (1)

В цилиндрической системе координат , а лапласиан

(2)

Уравнение (2) будем решать методом Фурье: искомую функцию представим в виде произведения двух неизвестных функций M и N, причем одна зависит только от r, другая – только от a.

.                                                 (3)

Вид этих функций необходимо определить.

.                                         (4)

Подставим (4) в (2)

, или

.                                        (5)

Умножим (5) на

.                                       (6)

У уравнения (6) первое слагаемое зависит только от r, а второе – только от a. Сумма двух функций, из которых одна зависит только от r, а другая только от a, равна 0 для бесчисленного множества пар значений r и a. Это возможно, когда

- каждая из этих функций равна

(7)

- либо когда

(8)

где p – некоторое пока неизвестное число.

jМ определится как произведение решений уравнений (7) плюс произведение решений уравнений (8).

Из первого уравнения системы (7)

;                                                                 (9)

из второго уравнения системы (7)

.                                                    (10)

Постоянная А1=0, т.к. при r=0  М®¥, также А3 =0.

Из системы (7) получили частное решение.

Решим первое уравнение системы (8)

;

.                                                 (11)

Применим подстановку Эйлера, тогда

.

Подставим производные в (11)

;

.                                                          (12)

Значение p определим из второго уравнения (8)

.

Решение последнего уравнения будем искать в виде . Убедимся в этом путем подстановки и одновременно найдем значение p.

,

следовательно, p =1.

Из (12) n1 =1, n2 = -1.

Совместное решение уравнений системы (8) дало:

.

Полное решение уравнения (3)

или, с точностью до константы А2А4

.                                                (13)

Решение уравнения Лапласа (1) дает:

- для области 1

;

- для области 2

;

- для области 3

.

Определим константы. С2 =0, т.к. в области 1 при r =0 jM ®¥, что противоречит реалиям.

Два уравнения для определения констант получим из условия равенства скалярного магнитного потенциала (jМ1(r =r1) = jМ2 (r =r1)) на границе раздела сред.

При r = r1

,                                                               (14)

при r =r2

.                                                           (15)

Еще два уравнения получим из условия равенства на границе раздела двух сред нормальной составляющей вектора магнитной индукции.

В цилиндрической системе координат

.

Нормальная составляющая вектора магнитной индукции .

При r =r1

;                                                   (16)

при r =r2

.                                         (17)

Одну из констант можно определить, если предположить, что в бесконечности

.                                                   (18)

Проверим справедливость этого предположения.

, что и требовалось доказать.

Если сравнить (18) со значением jМ3 при r ®¥, то можно сделать вывод, что С5 =H0.

Совместное решение уравнений (14) – (17) дает для области 1:

,                                                    (19)

где  .                                    (20)

В декартовой системе координат соотношение (19) примет вид

.                                                    (21)

Модуль напряженности магнитного поля внутри экрана

.                                                   (22)

Коэффициент экранирования

.                                    (23)

Из (23) следует, что чем больше величина m2 и больше толщина стенки экрана, тем лучше его экранирующие свойства.

3. Выполнение работы.

Исходные данные:

Диапазон изменения магнитной проницаемости среды экрана – μ2 = 100 – 1000,

Внутренний радиус экрана – r1 = 300, мм,

Диапазон изменения толщины стенки экрана – D = 10 - 20, мм.

При μ2=100, изменяя D = 10 – 20 (10,12,14,16,18,19,20) мм:

| KЭ | 0,63016 | 0,53019 | 0,45879 | 0,40526 | 0,36362 | 0,34609 | 0,33032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

При μ2=200, изменяя D = 10 – 20, мм:

| KЭ | 0,315082 | 0,26509 | 0,2294 | 0,20263 | 0,18181 | 0,17304 | 0,16516 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

При μ2=450, изменяя D = 10 – 20, мм:

| KЭ | 0,14003 | 0,11782 | 0,101955 | 0,09005 | 0,08080 | 0,07691 | 0,073405 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

При μ2=600, изменяя D = 10 – 20, мм:

| KЭ | 0,10502 | 0,08836 | 0,07646 | 0,06754 | 0,06060 | 0,057683 | 0,05504 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

При μ2=750, изменяя D = 10 – 20, мм:

| KЭ | 0,084022 | 0,070693 | 0,06117 | 0,05403 | 0,04646 | 0,04614 | 0,04404 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

При μ2=1000, изменяя D = 10 – 20, мм:

| KЭ | 0,06301 | 0,05302 | 0,04588 | 0,04052 | 0,03636 | 0,03461 | 0,03303 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

При D = 10, изменяя μ2 = 100 – 1000 (100,200,300,450,600,750,1000):

| KЭ | 0,63016 | 0,31508 | 0,21005 | 0,14003 | 0,10502 | 0,08402 | 0,06301 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

При D = 12, изменяя μ2 = 100 – 1000:

| KЭ | 0,53019 | 0,26509 | 0,17673 | 0,11782 | 0,08836 | 0,07069 | 0,05302 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

При D = 14, изменяя μ2 = 100 – 1000:

| KЭ | 0,45879 | 0,2294 | 0,15293 | 0,10195 | 0,10195 | 0,07646 | 0,04588 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

При D = 16, изменяя μ2 = 100 – 1000:

| KЭ | 0,40526 | 0,20263 | 0,13508 | 0,09005 | 0,06754 | 0,05403 | 0,04052 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

При D = 18, изменяя μ2 = 100 – 1000:

| KЭ | 0,36362 | 0,18181 | 0,12120 | 0,08080 | 0,06060 | 0,04848 | 0,03636 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

При D = 19, изменяя μ2 = 100 – 1000:

| KЭ | 0,34609 | 0,14304 | 0,11536 | 0,07691 | 0,05768 | 0,04614 | 0,03461 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

При D = 20, изменяя μ2 = 100 – 1000:

| KЭ | 0,33032 | 0,16516 | 0,11010 | 0,07340 | 0,05505 | 0,04404 | 0,03303 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Графики зависимостей KЭ(2) для каждого значения D, построенные с использованием Microsoft Excel:

Построенный с использованием Mathcad

Графики зависимостей KЭ(D) для каждого значения 2:

4. ВЫВОД:

В данной лабораторной работе мною было изучено магнитное экранирование. Были установлены зависимости коэффициента экранирования KЭ от магнитной проницаемости среды экрана μ2, а так же от толщины стенки экрана D. Экспериментально получено, что при увеличении как величины μ2, так и толщины стенки экрана D коэффициент экранирования уменьшается, следовательно, улучшаются его экранирующие свойства.