Содержание.

1.Введение………………………………………………………………………………2

2.Радиочастотный орган, осуществляющий выделение радиочастот………….4

3. Положение о назначение радиочастот……………………………………………7

4.Деятельность радиочастотных центров федеральных округов на примере                    Уфимского филиала ФГУП « РЧЦ ПФО)»………………………………………19

5.Плата за использование радиочастотного спектра…………………………….23

6.Описание  возможностей перспективного пакета программ «ПИАР», разработанного кафедрой радиофизики Ярославского  Государственного Университета…………………………………………………………………………25

7.Рассмотрение заявки на частотное присвоение (первичная экспертиза) ..…27

8.Определение зоны уверенного приёма..………………………………………….36

9.Подбор радиочастоты для частотного присвоения.……………………………38

10.Согласование с радиочастотными органами…………………………………..39

11.Оформление необходимых разрешений...………………………………………42

12.Порядок эксплуатации радиоэлектронных средств, обязанности владельцев и должностных лиц, ответственных за правильность их использования…...52

1. Введение.

Коммуникационный комплекс «СВЯЗЬ» является составной частью хозяйственной и социальной инфраструктуры Российской Федерации.

Последние годы стали для отрасли временем коренных перемен как в сфере управления собственностью, так и в сфере управления производством.

Идет интенсивное развитие сетей связи России, их техническое переоснащение на основе новейших систем и технологий, создание высокоскоростных цифровых сетей связи, сетей передачи данных с коммутацией пакетов, развитие сите6м подвижной связи.

Сети сухопутной подвижной радиосвязи создавались на территории России на протяжении последнего тридцатилетия исходя  из необходимости организации оперативной связи, в основном, для высших органов государственной власти и управления.

Переход к новым экономическим условиям, стимулирующим развитие деловой активности и предпринимательства, существенно повысили спрос на услуги подвижной радиосвязи. Удовлетворить его можно только путем использования современных технологий и выделения дополнительных полос радиочастот для сухопутной подвижной радиосвязи в диапазонах, определенных регламентом радиосвязи для сухопутной подвижной службы.

Осуществлена структурная перестройка, акционировано большинство предприятий и организаций связи, создана новая законодательная база, положено начало формированию системы государственного регулирования и контроля. Права на оказание услуг получили операторы различных форм собственности.

Закон «О связи» принятый Государственной Думой 20 января 1995 года устанавливающий правовую основу деятельности в области связи, осуществляемой под юрисдикцией Российской Федерации, определяет полномочия государственных органов власти по регулированию указанной деятельности. А также права и обязанности физических и юридических лиц, участвующих в указанной деятельности или пользующихся услугами связи.

В последние годы проводились интенсивные работы, в результате которых начаты реформы в области регулирования использования радиочастотного спектра с целью расширения возможностей для внедрения прогрессивных радиотехнологий.

Радиочастотный спектр, т. е. совокупность всех радиочастот и среды их распространения посредством радиоволн, является уникальным общемировым ресурсом, обеспечивающим возможность функционирования сетей, систем и оборудования подвижной и фиксированной радиосвязи, радиовещания и других многочисленных наземных и космических радиослужб, определенных Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи (МСЭ).

Эффективное регулирование использования радиочастотного спектра является одной из важнейших государственных задач. О регулирование использования радиочастотного спектра говорит статья 12  закона «О связи».

Статья 12. Регулирование использования радиочастотного спектра и орбитальных позиций спутников связи.

Регулирование использования радиочастотного спектра  и орбитальных позиций спутников связи является исключительным правом государства.

Разработка и реализация политики и процедур в области распределения радиочастотного спектра, Эффективного использования радиочастот и орбитальных позиций спутников связи в соответствии с интересами Российской  Федерации с учетом международных договоров и соглашений Российской Федерации обеспечиваются Правительством  Российской Федерации.

В целях обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств Правительство Российской Федерации устанавливает порядок выделения радиочастот, особые условия разработки, проектирования, строительства, приобретения, эксплуатации и ввоза из-за границы средств и высокочастотных устройств, а также определяет комплекс мер по защите от индустриальных радиопомех.

Средства связи, в том числе используемые для целей телерадиовещания, и иные технические средства, являющиеся источниками электромагнитного излучения, подлежат регистрации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Частотные присвоения предприятиям связи могут быть изменены в интересах обеспечения государственного управления, обороны и охраны правопорядка в Российской Федерации с компенсацией предприятиям связи ущерба, связанного с переходом на другие частоты.

2. Радиочастотный орган, осуществлящий выделение радиочастот.

Выделение полос (номиналов) частот для радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств осуществляется Государственной комиссией по радиочастотам при Министерстве связи РФ (ГКРЧ РФ) (рисунок 1).

ГКРЧ

“Положение о порядке  назначении (присвоения) радиочастот в РФ для РЭС и ВЧУ всех назначений”

Распределение полос частот между службами

Решение ГКРЧ РФ (протокол)

Для разработки РЭС,серийного пр-ва            Для эксплуатации         Для ввоза из-за границы с

потребителю                                                      (потребитель)               целью продажи

(заводы изготовители, НИИ и др.)

ГРЧЦ (назначение частот)

ГКРЧ – Государственная комиссия по радиочастотам.

ГРЧЦ – Главный радиочастотный центр.

Рисунок 1. Распределение частот между службами.

ГКРЧ своими решениями:

- осуществляет выделение полос радиочастот для радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского применения в полосах радиочастот всех категорий, а также для радиоэлектронных средств и устройств правительственного назначения в полосах частот «СИ» «ГР»;

- определяет типовые требования, условия применения, основные технические характеристики для разработки, производства в Российской Федерации и ввоза из-за границы отдельных типов радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского применения;

- приостанавливает (отменяет) действие ранее принятых решений ГКРЧ;

- устанавливает ограничения на производство, ввоз из-за границы и применение на территории Российской Федерации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, которые могут создавать неприемлемые радиопомехи другим радиоэлектронным средствам.

Выделение полос радиочастот для радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств осуществляется исходя из основных принципов:

- государственного и международно-правового регулирования распределения и эффективности использования радиочастотного спектра;

- равного права доступа всех заинтересованных министерств, ведомств, юридических и физических лиц к использованию полос радиочастот при условии обеспечения президентской, правительственной связи, обороны, безопасности и охраны правопорядка;

- обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств различного назначения;

- обеспечение приоритета использования полос радиочастот для разработки и производства отечественных радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств в соответствии с государственной научно – технической политикой развития и внедрения новых технологий с учетом распределения полос радиочастот между радиослужбами Российской Федерации.

2.1. Решение ГКРЧ о выделении полос радиочастот для радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств из утвержденного «Положения о порядке выделения радиочастот в Российской Федерации для радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств» от 01.10.2001.

2.1.1. Радиочастотные заявки и обращения министерств, ведомств, юридических и физических лиц по вопросам использования радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами всех назначений и высокочастотными устройствами, а также по их применению на территории Российской Федерации, рассматриваются установленным порядком заинтересованными членами ГКРЧ.

2.1.2.По вопросам, находящимся в компетенции ГКРЧ, выпускаются комиссионные решения ГКРЧ, оформляются соответствующие записи в протоколах заседаний Комиссии или принимаются оперативные решения ГКРЧ.

2.1.3.На заседаниях Комиссии в соответствии с планами работы ГКРЧ выносятся для обсуждения и принятия решения вопросы, основными из которых являются:

- распределение радиочастотного спектра между радиослужбами РФ;

- выделение полос радиочастот для разработки радиоэлектронных средств наземных сегментов систем спутниковой связи, а также для проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и экспериментальных работ;

- принятие организационных и технических мер, направленных на обеспечение электромагнитной совместимости, снижение или исключение неприемлемых помех между радиоэлектронными средствами, эксплуатируемыми на территории Российской Федерации;

- периодическое заслушивание министерств, ведомств и других юридических лиц о ходе реализации ими решений ГКРЧ, в соответствии с которыми создаются спутниковые или наземные системы связи различного назначения;

- переоформление комиссионных решений ГКРЧ, в соответствии с которыми создаются спутниковые или наземные системы связи различного назначения;

- переоформление комиссионных решении ГКРЧ ( в пределах сроков их реализации) с одного юридического лица на другое юридическое лицо;

2.1.4. Решение о вынесение на заседание Комиссии других вопросов, находящихся в компетенции ГКРЧ, принимается председателем Комиссии или его заместителем по согласованию с членами ГКРЧ. Заседание комиссии оформляется протоколом с приложением к н6ему принятых решений ГКРЧ по рассматриваемым на ней вопросам. Информация о заседаниях Комиссии и принятых решениях публикуется в открытой печати. Решение ГКРЧ о выделении полос радиочастот для радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств определяет условия использования радиочастот, разрешенных данным решением, который устанавливается  Комиссией, как правило, не более 3-х лет.

2.1.5.По радиочастотным заявкам, не требующим рассмотрения на заседаниях Комиссии, выпускаются оперативные решения ГКРЧ, которые подписываются председателем (заместителем председателя) ГКРЧ, а при их длительном отсутствии (отпуск, командировка и т.п.) одним из членов ГКРЧ, назначенным приказом председателя ГКРЧ.

К таким радиочастотным заявкам относятся радиочастотные заявки на:

- выделение полос радиочастот для разработки, изготовления (серийного производства) или модернизации радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств, их закупки по импорту или приобретения на территории Российской Федерации с целью реализации (продажи) на внутреннем рынке, а также для проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских, экспериментальных работ и сертификационных испытаний на территории Российской Федерации;

- выделение полос радиочастот для разработки (модернизации), производства, приобретения на территории Российской Федерации и ввоз из-за границы в Российскую Федерацию радиоэлектронных средств, предназначенных для использования в действующих или создаваемых наземных системах связи, а также для организации  через действующие отечественные и иностранные космические аппараты спутниковых сетей (линий) связи;

- внесение изменений и дополнений в ранее принятые оперативные решения ГКРЧ;

- продление срока действия или реализации ранее принятых оперативных решений ГКРЧ;

- переоформление оперативных решений ГКРЧ (в пределах сроков их реализации) с одного юридического лица на другое юридическое лицо.

2.1.6.Оперативному решению ГКРЧ определяются порядочный номер его учета в аппарате ГКРЧ и буквенное обозначение принадлежности этого решения к спутниковым («ОП») или наземным («ОР») радиослужбам.

2.1.7.Оперативным решением ГКРЧ определяются условия использования полос радиочастот, срок реализации оператором предписанных решением условий использования полос радиочастот или срок действия решения ГКРЧ.

2.1.8.Для оперативного решения ГКРЧ на использование полос радиочастот с целью создания наземных или спутниковых систем (сетей) связи срок реализации устанавливается, как правило, 2 года (с правом его продления). Решение считается реализованным, если оператором в течение установленного срока реализации выполнены все условия использования разрешенных решением ГКРЧ полос радиочастот и заключены контракты на закупку по импорту, осуществлен ввоз или приобретение на территории Российской Федерации радиоэлектронных средств, предназначенных для создания сети связи. В рамках создания наземной спутниковой сети связи может проводить работы по ее развитию с использованием разрешенных типов радиоэлектронных средств, которые поставляются в соответствии с заключенным им контрактом (договором). Срок действия решения ГКРЧ определяется сроком действия заключенного оператором контракта на поставку радиоэлектронных средств.

При необходимости отдельным решением ГКРЧ в реализованное оператором решение могут вноситься в установленном порядке изменения и дополнения.

2.1.9.Для оперативного решения ГКРЧ на разработку, закупку по импорту или приобретение на территории Российской Федерации радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств с целью их реализации (продажи) на внутреннем рынке Российской Федерации срок действия устанавливается, как правило, 2 года (с правом его продления). В течение установленного срока заявителем должны быть выполнены все условия, предписанные решением ГКРЧ, проведена разработка и начато производство радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств, осуществлен их ввоз или приобретение.

2.1.10. Срок реализации или действия ранее принятых решений, в том числе и комиссионных, может быть продлен оперативным решением ГКРЧ при обосновании заявителем необходимости его продления.

2.1.11.В случае изменения электромагнитной обстановки радиочастотные органы могут направить в аппарат ГКРЧ предложения по изменению (корректировке) принятых оперативных решений ГКРЧ.

3. Положение о назначении  радиочастот.

В целях повышения эффективности государственного регулирования использования радиочастот и радиоэлектронных средств гражданского применения Правительство Российской Федерации утвердило с 1 апреля 2001г.  Положение о государственной радиочастотной службе при Министерстве Российской Федерации по связи и информатизации. Таким образом, функции Госсвязьнадзора поделились на два направления по отдельным вертикальным структурам.

Первая – надзорная – состоящая из Департамента надзора над связью в рамках Министерства связи, финансируемая из бюджета.

ГЛАВНЫЙ РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЦЕНТР

г. Москва

| Радиочастотный центр по Северозападному федеральному округу г. Санкт - Петербург | Радиочастотный центр по Южному федеральному округу г. Ростов-на-Дону |
| --- | --- |
| Радиочастотный центр по Приволжскому федеральному округу г. Нижний Новгород | Радиочастотный центр по Уральскому федеральному округу г. Екатеринбург |
| Радиочастотный центр по Сибирскому Федеральному округу г Новосибирск | Радиочастотный центр по Дальневосточному федеральному округу г. Хабаровск |

Рисунок 2. Главный радиочастотный центр и радиочастотные центры федеральных округов.

Вторая вертикаль (рисунок 2) – это Главный радиочастотный центр, и  окружные радиочастотные центры, работающие на договорной основе с пользователями радиочастотного спектра, основываясь на «Положении о порядке назначения (присвоения) радиочастот  в РФ для  РЭС всех назначений» установленной ГКРЧ РФ.

3.1.  «Положение о порядке назначения (присвоения) радиочастот  в РФ для  РЭС всех назначений» установленное ГКРЧ РФ.

3.1.1. Общие положения

Положение устанавливает в Российской Федерации основные принципы и общие условия назначения (присвоения) радиочастот для радиоэлектронных средств (РЭС) всех назначений, порядок их согласования в целях обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС), определяет радиочастотные органы, осуществляющие назначение (присвоение) радиочастот, их права и обязанности, процедуру представления заявок на частотные назначения (присвоения), правила международной координации частотных назначений (присвоений) и выдачи разрешений на их использование, права и обязанности заявителей (пользователей), порядок учета частотных назначений (присвоении), контроля за их использованием, порядок выявления и устранении радиопомех, возникающих при эксплуатации РЭС.

3.1.1.1. Требования Положения обязательны для всех юридических и физических лиц, включая иностранных, применяющих или планирующих применение РЭС на территории Российской Федерации, а также для всех радиочастотных органов, осуществляющих назначение (присвоение) радиочастот.

3.1.1.2. На основании Положения радиочастотные органы разрабатывают инструкции, определяющие процедуры назначения (присвоения) и согласования радиочастот для соответствующих РЭС. Требования инструкций не должны противоречить настоящему Положению.

3.1.1.3.  Разногласия между радиочастотными органами по вопросам назначения (присвоения) радиочастот рассматриваются и решаются на заседаниях Государственной комиссии по радиочастотам при Государственном комитете Российской Федерации по связи и информатизации (ГКРЧ).

3.1.1.4. На основании Положения радиочастотные органы разрабатывают инструкции, определяющие процедуры назначения (присвоения) и согласования радиочастот для соответствующих РЭС. Требования инструкций не должны противоречить настоящему Положению.

3.1.2. Радиочастотные органы, осуществляющие назначение (присвоение) радиочастот, их права и обязанности.

3.1.2.1. Радиочастотной служба России осуществляет централизованное и децентрализованное назначение (присвоение) радиочастот для РЭС гражданского применения.Централизованное назначение (присвоение) радиочастот осуществляется Главным  радиочастотным центром России , децентрализованное – радиочастотными центрами  Федеральных округов. Радиочастотной службы России выдает разрешения на использование радиочастот для РЭС, устанавливаемых в зданиях посольств, представительств иностранных государств,  также для РЭС, предназначенных для обеспечения пребывания в Российской Федерации иностранных правительственных делегаций.

3.1.2.2. Разрешения на использование радиочастот для этих РЭС выдаются установленным порядком радиочастотной службой  России через МИД России в соответствии с действующими межведомственными инструкциями о порядке оформления разрешений на право установки и эксплуатации этих РЭС на основании двусторонних межгосударственных соглашений по согласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации и радиочастотными органами Минобороны России и ФАПСИ.

3.1.2.3. Радиочастотная службы России выдает согласованные установленным порядком разрешения юридическим и физическим лицам (в том числе иностранным) на временное использование радиочастот на период проведения выставок, ярмарок, спортивных соревнований, сертификационных испытаний РЭС, строительных и пуско-наладочных работ и др., а также для обеспечения официальных визитов руководителей или правительственных делегаций иностранных государств.

3.1.2.4. Радиочастотной службы России организует и обеспечивает проведение работ по международной координации и регистрации в Международном Союзе Электросвязи (МСЭ) частотных назначений (присвоений) РЭС различного применения с целью их международно-правовой защиты, независимо от принадлежности РЭС.

3.1.2.5. Радиочастотные органы, осуществляющие назначение (присвоение) радиочастот, при выполнении функций, возложенных на них соответствующими положениями об этих органах, обязаны:

• рассматривать обращения юридических и физических лиц о назначении (присвоении) радиочастот для РЭС с -учетом требований настоящего Положения, а также других нормативно-правовых документов, регулирующих использование радиочастотного спектра;

• осуществлять назначение (присвоение) радиочастот для РЭС различного применения или давать обоснованные отказы в возможности использования запрашиваемых радиочастот;

• организовывать эффективное взаимодействие между радиочастотными органами при решении практических вопросов назначения (присвоения) радиочастот для РЭС различного применения;

• максимально удовлетворять спрос на радиочастоты за счет рационального и эффективного использования радиочастотного спектра;

• вести учет назначений (присвоений) радиочастот для РЭС различного применения;

• осуществлять контроль за выполнением юридическими и физическими лицами установленных условий использования частотных назначений (присвоений) РЭС;

• способствовать внедрению в стране РЭС новых технологий, исходя из международного опыта и тенденции развития телекоммуникаций, с учетом особенностей распределения полос частот между радиослужбами в Российской Федерации;

• осуществлять контроль за своевременным доведением до юридических и физических лиц временных запретов на применение РЭС различного назначения и исполнением ими введенных запретов;

• организовывать и проводить проверки технических параметров РЭС, влияющих на их электромагнитную совместимость в группировках РЭС различного назначения;

• организовывать и проводить работы по выявлению источников помех и принимать необходимые меры по их устранению.

3.1.3. Основные принципы и общие условия назначения (присвоения) и согласования радиочастот для РЭС различного применения

3.1.3.1. Радиочастотные органы при назначении (присвоении) и согласовании радиочастот для РЭС различного применения должны руководствоваться требованиями федеральных законов Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, регулирующих использование радиочастотного спектра, "Таблицей распределения полос частот между радиослужбами Российской Федерации в диапазоне частот 3 кГц-400 ГГц, решениями ГКРЧ, определяющими условия использования полос (номиналов) радиочастот, и Положением « О порядке назначения радиочастот в РФ ..».

Радиочастотные органы должны соблюдать:

- международные обязательства, принятые Российской Федерацией в рамках МСЭ и двусторонних или многосторонних соглашений с администрациями иностранных государств, а также обязательства, принятые в рамках международных организаций, членом которых является Российская Федерация;

• условия, определенные решениями ГКРЧ о совместном использовании полос радиочастот РЭС гражданского применения и РЭС, обеспечивающими потребности правительственной связи, правопорядка, безопасности и обороны России, а также условия использования полос радиочастот, распределенных различным радиослужбам на совмещенной основе;

• условия обеспечения электромагнитной совместимости РЭС различного применения и условия совмещения различных радиослужб в Российской Федерации.

3.1.3.2. Радиочастотные органы назначение (присвоение) радиочастот РЭС различного применения должны осуществлять исходя из следующих основных принципов:

• равенство прав юридических и физических лиц на участие в деятельности в области связи и использования радиочастот;

• рационального, эффективного, научно-обоснованного использования выделенного радиочастотного ресурса при соблюдении требуемого качества функционирования РЭС в условиях реальной электромагнитной обстановки;

• государственного и международного правового регулирования распределения и использования радиочастотного спектра.

3.1.3.3. Назначение (присвоение) радиочастот для РЭС различного применения осуществляется централизовано или децентрализовано. Централизованное назначение (присвоение) радиочастот для РЭС гражданского применения, как правило, осуществляется в тех случаях, когда зона действия РЭС (мешающего воздействия на другие РЭС) охватывает обширную территорию страны, включающую территорию нескольких субъектов Российской Федерации, когда требуется международная координация, а также в тех случаях, когда работа РЭС имеет общегосударственное значение. Децентрализованное назначение (присвоение) радиочастот для РЭС гражданского применения осуществляется в тех случаях, когда зона действия РЭС (мешающего воздействия на другие РЭС) ограничивается территорией отдельного субъекта Российской Федерации или военного округа, когда для обеспечения беспомеховой работы РЭС не требуется проведение дополнительных организационно-технических мероприятий. Перечни радиочастот и РЭС гражданского применения, назначение (присвоение) радиочастот которым осуществляется централизованно или децентрализованно, а также процедура централизованного и децентрализованного назначения (присвоения) радиочастот для РЭС гражданского применения в конкретных полосах радиочастот определяются Радиочастотной службы России по согласованию с Минобороны России. Перечни радиочастот децентрализованного назначения могут составляться как для всей территории страны, так и для отдельных регионов или районов страны. Применение правила централизованного и децентрализованного назначения (присвоения) радиочастот для РЭС военного применения и РЭС федеральных органов исполнительной власти, находящихся на частотном обеспечении Минобороны России, определяет Минобороны России.

3.1.3.4.  Радиочастотные органы при назначении (присвоении) радиочастот должны учитывать

:• загруженность полос радиочастот частотными назначениями действующих РЭС различного применения, сложившуюся электромагнитную обстановку и наличие свободного ресурса радиочастот в конкретном районе (регионе) России, где планируется использование РЭС;

• частотные присвоения, внесенные в Международный Справочный Регистр МСЭ, и фактическое их использование действующими РЭС;

• необходимость координации частотных назначений (присвоений) с администрациями заинтересованных государств в случаях, определенных международным Регламентом радиосвязи;

• нормы ЧТР, условия и ограничения использования полос (номиналов) радиочастот и РЭС, устанавливаемые соответствующими решениями ГКРЧ.

3.1.3.5. Назначение (присвоение) радиочастот для стационарных (перевозимых) РЭС гражданского применения производится Радиочастотной службы России после или одновременно с согласованием в установленном порядке площадок (мест) их размещения. Порядок выбора и согласования площадок (мест) размещения определяется отдельной инструкцией. Места размещения РЭС должны отвечать требованиям обеспечения внутриобъектовой ЭМС

3.1.3.6. Назначенные, (присвоенные) радиочастоты должны быть введены в действие в течение определенного срока, устанавливаемого радиочастотным органом. Частотные назначения (присвоения), не введенные в действие в установленный срок, аннулируются соответствующим радиочастотным органом.

3.1.3.7. Частотные назначения (присвоения) не могут быть изменены без согласия юридического (физического) лица, которому было дано разрешение на их использование. Частотные назначения (присвоения) для РЭС гражданского применения могут быть изменены в интересах обеспечения государственного управления, обороны, безопасности и охраны правопорядка в Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.

3.1.3.8. Передача в собственность или продажа РЭС другому юридическому (физическому) лицу не дает права этому юридическому (физическому) лицу на использование радиочастот, ранее назначенных (присвоенных) для эксплуатации передаваемых (продаваемых) РЭС. Новый владелец РЭС должен получить разрешение на использование радиочастот установленным порядком. Радиочастотное назначение (присвоение) рэс без изменения и без дополнительных согласований может быть переоформлено на новое юридическое лицо в том случае, если оно является правопреемником реорганизованного юридического лица и если не изменились назначение РЭС и условия его применения. При этом переоформлению на новое юридическое лицо подлежат как решение ГКРЧ, так и разрешение Радиочастотной службы России.

3.1.3.9. В случае если возникает необходимость использования приобретенных РЭС гражданского применения в другом районе или для другой цели, владелец РЭС должен получить установленным порядком решение ГКРЧ и/или разрешение Радиочастотной службы России на использование радиочастот в новых условиях.

3.1.3.10. Назначение (присвоение) радиочастот для РЭС гражданского применения, используемых при проведении научно-исследовательских и экспериментальных работ, производится Радиочастотной службы России на срок не более 6 месяцев. Назначение (присвоение) радиочастот для указанных РЭС на срок более 6 месяцев Радиочастотной службы России выдает на основании решений ГКРЧ, при этом Радиочастотная служба России должна соблюдать правила и принципы назначения (присвоения) радиочастот, определенные настоящим Положением.

3.1.3.11. В полосах радиочастот, распределенных «Таблицей распределения полос частот между радиослужбами Российской Федерации в диапазоне частот от 3 кГц до 400 ГГц» какой-либо радиослужбе на исключительной основе, радиочастоты для РЭС других радиослужб могут назначаться только на основании соответствующих решений ГКРЧ. В полосах радиочастот, распределенных Таблицей на первичной основе нескольким радиослужбам, радиочастоты для РЭС этих радиослужб назначаются на равных условиях, исходя из общих принципов, изложенных в настоящем Положении, или в соответствии с планами (условиями) совместного использования этих полос радиочастот, если иное не предусмотрено решениями ГКРЧ. В полосах радиочастот, распределенных Таблицей нескольким радиослужбам на первичной и вторичной основе, радиочастоты для РЭС радиослужб, распределенных на вторичной основе,  могут назначаться исходя из того, что при эксплуатации они не будут создавать недопустимые радиопомехи тем РЭС, которые работают на первичной основе, и что в случае появления радиопомех владелец этих РЭС не будет предъявлять претензии соответствующим радиочастотным органам.

3.1.3.12. Радиочастоты для РЭС наземных радиослужб гражданского применения распределяются, как правило, по территориальному принципу. В отдельных случаях допускается закрепление в определенных полосах наборов радиочастот или отдельных номиналов радиочастот за определенными министерствами, ведомствами, организациями или конкретными типами РЭС, системами, комплексами. Эти наборы радиочастот или отдельные номиналы радиочастот закрепляются на определенный срок или постоянно решениями ГКРЧ.

3.1.3.13. В целях более эффективного использования полос радиочастот, распределенных некоторым радиослужбам, в необходимых случаях по заданию Радиочастотной службы России могут разрабатываться территориальные планы частотных назначений (присвоений) РЭС гражданского применения этих радиослужб. Эти планы согласовываются с Минобороны России, а также с заинтересованными министерствами, ведомствами и организациями. В дальнейшем Радиочастотная служба России при назначении (присвоении) радиочастот для РЭС этих радиослужб руководствуется этими планами и дополнительных согласований не проводит. Территориальные планы частотных назначений (присвоений) могут, по мере необходимости, периодически корректироваться и уточняться с учетом изменившихся условий использования выделенного радиочастотного ресурса. Уточнения и изменения, вносимые в территориальные планы частотных назначений (присвоений), согласовываются с Минобороны России, а также с заинтересованными министерствами, ведомствами и организациями.

3.1.3.14.  Радиочастотные органы при назначении (присвоении) радиочастот для РЭС различного применения должны соблюдать следующий порядок и условия согласования радиочастот в полосах, отнесенных к категориям «ПР», «ГР», «СИ».

В полосах радиочастот категории «ПР» РЭС правительственного применения пользуются правом преимущественного использования радиочастот по отношению к РЭС гражданского применения.

Назначения (присвоения) радиочастот в этих полосах для РЭС правительственного применения осуществляются радиочастотными органами Минобороны России или ФАПСИ соответственно. Возможность и условия использования радиочастот в этих полосах для РЭС гражданского применения определяются отдельными решениями ГКРЧ. На основании этих решений Радиочастотная служба России осуществляет назначения (присвоения) радиочастот конкретным РЭС гражданского применения. В полосах радиочастот категории «ГР» РЭС гражданского применения пользуются правом преимущественного использования радиочастот по отношению к РЭС правительственного применения. Назначения (присвоения) радиочастот в этих полосах для РЭС гражданского применения осуществляются Радиочастотной службой России без согласования с Минобороны России и ФАПСИ. Возможность и условия использования радиочастот в этих полосах для РЭС правительственного применения определяются отдельными решениями ГКРЧ. На основании этих решений назначение (присвоение) радиочастот конкретным РЭС правительственного применения осуществляет Минобороны России или ФАПСИ. В полосах радиочастот категории «СИ» РЭС правительственного и гражданского применения пользуются равным правом использования радиочастот. Назначения (присвоения) радиочастот в этих полосах для РЭС правительственного и гражданского применения осуществляются радиочастотными органами Минобороны России, ФАПСИ и Радиочастотной службой России соответственно, на условиях совместного использования этих полос радиочастот, определяемых решениями ГКРЧ.

3.1.3.15. В отдельных случаях, при наличии согласованных планов распределения радиочастот, а также в других случаях, определяемых решениями ГКРЧ, назначения (присвоения) радиочастот для РЭС гражданского применения Радиочастотная служба России осуществляет без согласования с радиочастотными органами Минобороны России и ФАПСИ, а для РЭС правительственного применения радиочастотные органы Минобороны России и ФАПСИ - без согласования с Радиочастотной службой России. Назначение (присвоение) радиочастот для РЭС гражданского применения, входящих в состав спутниковых или космических систем, осуществляется Радиочастотная служба России на условиях, определяемых соответствующими решениями ГКРЧ.

3.1.3.16. Радиочастотная служба  России при выдаче разрешений на использование радиочастот, при необходимости, доводит до сведения заявителей о праве государства вводить временные ограничения (запреты) на использование радиочастот и работу на передачу РЭС при проведении специальных мероприятий и в чрезвычайных ситуациях, а также сообщать им порядок установления этих ограничений (запретов).

3.1.3.17. Назначение (присвоение) и согласование радиочастот для РЭС различного применения осуществляется, как правило, на основании расчетов электромагнитной совместимости различных РЭС, работающих в совмещенных полосах частот, расположенных в заданном районе в пределах координационных зон, с применением норм ЧТР между этими РЭС. Разработка норм ЧТР и методики расчетов ЭМС между РЭС гражданского применения, а также между РЭС гражданского применения и РЭС правительственного применения обеспечивается заявителями. К разработке норм ЧТР и методик расчета ЭМС между РЭС гражданского применения и РЭС правительственного применения привлекаются НИУ Минобороны России и, при необходимости, НИУ ФАПСИ. Нормы ЧТР и методики расчета ЭМС утверждает ГКРЧ. Нормы ЧТР разрабатываются один раз для каждого типа РЭС и после утверждения ГКРЧ могут применяться любым пользователем. Нормы ЧТР по мере необходимости уточняются и дополняются с учетом изменений технических характеристик РЭС. Учет утвержденных норм ЧТР ведет УГКРЧ Госкомсвязи России.

3.1.3.18. Расчеты ЭМС для РЭС гражданского применения проводятся Радиочастотной службой России с привлечением научных или проектных организаций, имеющих право на проведение таких работ. Результаты расчетов ЭМС используются в процессе подбора и согласования рабочих радиочастот для РЭС гражданского применения. Ответственность за полноту и достоверность проведенных расчетов ЭМС несут организации, проводившие эти расчеты.

3.1.3.19. Частотный ресурс, выделенный для использования РЭС гражданского применения наземных радиослужб в конкретном регионе, распределяется между различными пользователями (операторами), исходя из общего правила: правом приоритета пользуется тот заявитель, который первый представил заявку в установленном порядке на присвоение радиочастот. Все последующие заявители могут получить разрешение на использование радиочастот, если есть свободные радиочастоты, не занятые действующими РЭС или планируемыми к использованию РЭС, которым радиочастоты уже назначены (присвоены).

3.1.3.20. Радиочастотный ресурс между пользователями может распределяться на конкурсной основе. Конкурс организует Госкомсвязи России при участии Радиочастотной службы России. Победители конкурса приобретают право на получение радиочастот в установленном порядке.

Постановлением Правительства от 10 июня 1998 г. №578 было утверждено Положение о проведении конкурса на получение лицензий на осуществление деятельности, связанной с предоставлением услуг сотовой радиотелефонной связи с использованием радиочастот.

Для организации и проведения конкурса Государственный комитет Российской Федерации по связи и информатизации:

- образует комиссию, утверждает её состав и в случае необходимости обеспечивает привлечение к её работе независимых экспертов;

- определяет размер стартового взноса, исходя из среднегодового дохода и рентабельности

- организаций, оказывающих услуги сотовой связи, с аналогичной зоной обслуживания. Указанный взнос является стартовой годовой платой за осуществление деятельности, связанной с предоставлением услуг сотовой радиотелефонной связи с использованием радиочастот;

- организует подготовку и публикацию информационного сообщения о проведении конкурса;

- проверяет правильность оформления документов;

- принимает заявки от желающих и ведет учет заявок с указанием времени их поступления;

- организует приём от претендентов стартовых взносов.

Комиссия:

- рассматривает представленную Госкомсвязи Росси или его представителем информацию о поступивших от претендентов стартовых взносах и другие документы и определяет их соответствие требованиям законодательства РФ;

- рассматривает представленные Госкомсвязи России или его представителем сведения о поступивших заявках;

- по окончании срока приёма заявок на основании представленных Госкомсвязи России или его представителем сведений о поступивших заявках оформляет протокол об итогах приёма заявок;

- принимает решение о допуске (об отказе в допуске) претендентов к участию в конкурсе и оформляет протокол об определении участников конкурса;

- оформляет протокол об итогах конкурса.

Претендент предложивший наибольшую годовую плату, признаётся победителем.

При равенстве указанных в заявках сумм победителем признаётся претендент, пославший заявку раньше.

Стартовые взносы участников конкурса, не ставших победителями. Возвращаются им в 15-дневный срок после определения победителя конкурса.

3.1.4. Порядок заявлений частотных назначений (присвоении), права и обязанности юридических и физических лиц, представляющих радиочастотные заявки.

3.1.4.1. Заявки на частотные назначения (присвоения) представляются юридическими или физическими лицами, планирующими применение на территории Российской Федерации РЭС отечественного или зарубежного производства (в дальнейшем по тексту — заявителями) для удовлетворения своих потребностей в каналах связи или для представления услуг связи в коммерческих целях на основании соответствующих решений ГКРЧ и действующего в Российской Федерации законодательства.

3.1.4.2. Представление заявок от имени или по поручению указанных выше юридических (физических) лиц какими-либо другими организациями, выполняющими функции посредника, — не допускается. Юридические (физические) лица могут для подготовки необходимых заявочных материалов привлекать научные или консультационные организации.

3.1.4.3. В заявке на частотное назначение (присвоение) должны быть приведены полные и достаточные сведения о заявителе, характере планируемой радиосети (радиолинии), о РЭС, применяемых для построения радиосети (радиолинии), технические характеристики РЭС, необходимые для оценки ЭМС и принятия решения о назначении (присвоении) радиочастоты (радиочастот). Заявки оформляются по единым формам, установленным настоящим Положением (приложения №№1,2,3,4). Эти формы, при необходимости, уточняются и дополняются. Уточненные формы вводятся в действие решением ГКРЧ.

3.1.4.5. К заявке прилагается пояснительная записка, в которой делается ссылка на соответствующее решение ГКРЧ, приводится обоснование запрашиваемого количества радиочастот, дается более подробная информация о назначении и характере планируемой радиосети (радиолинии), особенностях применяемых РЭС, а также приводятся дополнительные данные, необходимые для расчета ЭМС и подбора радиочастот (географические координаты с точностью до минуты мест установки стационарных РЭС, базовых станций, тип и высота подъема антенн, зона обслуживания, координационная зона и др.). В пояснительной записке или отдельным приложением даются расчетные данные ЭМС и предлагаемый частотный план, если эти работы были проведены заявителем при подготовке заявительных материалов.

3.1.4.6. Заявки и приложения к ним направляются в соответствующий радиочастотный орган с сопроводительным письмом, отпечатанном на бланке фирмы, организации, (предприятия). В письме кратко излагается суть просьбы заявителя с указанием наименования и условного шифра РЭС, диапазона и количества запрашиваемых частот. Сопроводительное письмо должно содержать регистрационный номер и дату отправки письма, полные реквизиты юридического (физического) лица, номер контактного телефона. Письмо подписывается руководителем и заверяется печатью фирмы, организации, предприятия.

3.1.5. Порядок согласования частотных назначений (присвоении).

3.1.5.1. Планирование частотного назначения (присвоения) подлежат согласованию с соответствующими радиочастотными органами (Министерство обороны и ФАПСИ).

Частотные назначеия подлежащие согласованию, не могут быть введены в действие до завершения процесса согласования.

Материалы согласования радиочастот направляются Радиочастотной службой в соответствующие радиочастотные органы после завершения работ по экспертизе и подбору радиочастот.

3.1.5.2. Согласование частотных назначений (присвоений) для РЭС гражданского применения при централизованном назначении (присвоении) радиочастот осуществляется между Главным радиочастотным центром и соответствующим радиочастотным органом Министерства обороны России, определяемым Министерством обороны России, или радиочастотным органом ФАПСИ, в зависимости от диапазона радиочастот, в котором производится частотное назначение (присвоение).При децентрализованном назначении (присвоении) радиочастот для РЭС гражданского применения согласование осуществляется между радиочастотными центрами федеральных округов России и соответствующими штабами военных округов, независимо от диапазона частот, в котором производится частотное назначение (присвоение).

3.1.5.3. Радиочастотные органы Минобороны России (ФАПСИ) по полученным материалам подготавливают документальные заключения о возможности назначения (присвоения) запрашиваемых радиочастот и направляют их в радиочастотные центры .

3.1.5.4. Согласование частотного назначения (присвоения), проведенное для конкретного типа РЭС, используемого в конкретной радиосети (радиолинии), не может быть распространено на другой тип РЭС или на другую радиосеть (радиолинию), развертываемую тем же юридическим лицом, если изменились условия согласования (изменились характеристики РЭС, применяемые антенны, топология построения сети и др.).

3.1.6. Порядок выдачи разрешений на использование радиочастот для РЭС различного применения и учета частотных назначений (присвоений).

3.1.6.1. Разрешения на использование радиочастот для РЭС различного применения выдаются радиочастотными органами по результатам рассмотрения заявок, поступающих от юридических или физических лиц с учетом проведенного, в необходимых случаях, согласования и международной координации частотных назначений (присвоений).

3.1.6.2. После согласования радиочастотные органы выдают соответствующее разрешение на использование радиочастот. В случае необходимости проведения международной координации частотных присвоений, разрешения на использование радиочастот выдаются после завершения координации. Форма разрешительных документов для РЭС гражданского применения определяется  Главным радиочастотным центром России.

3.1.6.3. Разрешения на использование радиочастот для РЭС гражданского применения, выданные Главным радиочастотным центром России юридическим (физическим) лицам, служат основанием для получения ими разрешения на приобретение на территории Российской Федерации РЭС отечественного или зарубежного производства, на ввоз из-за границы РЭС, закупаемых по импорту, а также дает право на проведение работ по проектированию, строительству (монтажу) объектов связи, имеющих в своем составе РЭС, а также на получение разрешения на эксплуатацию РЭС в установленном порядке.

3.1.6.4. При положительных результатах экспертизы, подбора, согласования и проведения (при необходимости) международной координации частотных каналов для телерадиовещания Главный частотный центр России дает техническое заключение о возможности использования конкретного частотного канала для телерадиовещания в запрашиваемом районе (зоне вещания) и направляет его в государственный орган, уполномоченный выдавать лицензии на конкурсной основе  на деятельность по связи в области телерадиовещания (Министерство печати и телерадиовещания). Полученная юридическим (физическим) лицом лицензия на вещание является основанием для выдачи Главным частотным центром России разрешения на использование радиочастоты (частотного канала) для телерадиовещания.

3.1.6.5. Сведения о РЭС различного применения в установленном порядке регистрируются в ФСБ.

3.1.6.6. Радиочастотные органы, осуществляющие назначение (присвоение) радиочастот для РЭС, ведут систематический учет произведенных частотных назначений (присвоений), а также своевременно проводят корректировку учетных данных в случае внесения изменений в ранее выданные разрешения на использование радиочастот или в случае аннулирования этих разрешений.

3.1.6.7. Главный радиочастотный центр России ведет учет всех частотных назначений (присвоений) для РЭС гражданского применения, произведенных централизованно и децентрализованно, а также учет всех типов РЭС гражданского применения, разрешенных для использования на территории Российской Федерации. Радиочастотные центры федеральных округов России ведут учет частотных назначений (присвоений) для всех РЭС гражданского применения, зарегистрированных на территории своего федерального округа, включая частотные назначения (присвоения), произведенные для этих РЭС централизованно. Порядок ведения учета, хранения и выдачи данных определяет Главный частотный центр России.

3.1.7. Контроль за использованием частотных назначений РЭС, мероприятия по исключению радиопомех.

3.1.7.1. Радиочастотные органы, осуществляющие назначение (присвоение) радиочастот, должны вести систематический контроль за использованием юридическими (физическими) лицами назначенных (присвоенных) ими радиочастот и принимать меры по своевременному устранению выявленных нарушений.

3.1.7.2. Контроль может осуществляться путем проверки технической и учетной документации на РЭС (документальный контроль) и проверки параметров РЭС с помощью контрольно-измерительной аппаратуры и средств радиотехнического контроля (инструментальный контроль). При документальном контроле проверяется: наличие разрешений на эксплуатацию РЭС, соблюдение условий использования РЭС (места установки антенн, высота их подвеса, ширина диаграмм направленности антенн, зоны обслуживания базовых станций и др.), при которых были произведены частотные назначения, эксплуатационная документация. При инструментальном контроле проверяются: параметры РЭС, влияющие на электромагнитную совместимость с другими РЭС (номиналы рабочих частот, мощность передатчиков, ширина полосы излучения, уровни внеполосных и побочных излучений и др.).

3.1.7.3.  Радиочастотная служба России имеет право осуществлять радиотехнический контроль технических параметров РЭС гражданского применения в полосах частот категории «ГР», а также на рабочих частотах, выделенных для РЭС гражданского применения в полосах частот категорий «ПР» и «СИ».Если юридическими (физическими) лицами не будут приняты необходимые меры по устранению выявленных нарушений, к ним могут быть применены санкции в соответствии с законодательством Российской Федерации. Радиоэлектронные средства, используемые с нарушением условий их эксплуатации, определенных радиочастотными органами при выдаче соответствующих разрешений, подлежат ограничению в их использовании вплоть до аннулирования ранее выданных разрешений на их эксплуатацию.

3.1.7.4.  В случае выявления нарушений, допускаемых юридическими (физическими) лицами при эксплуатации РЭС, радиочастотные органы направляют им предписания о принятии необходимых мер. Если юридическими (физическими) лицами не будут приняты необходимые меры по устранению выявленных нарушений, к ним могут быть применены санкции в соответствии с законодательством Российской Федерации. Радиоэлектронные средства, используемые с нарушением условий их эксплуатации, определенных радиочастотными органами при выдаче соответствующих разрешений, подлежат ограничению в их использовании вплоть до аннулирования ранее выданных разрешений на их эксплуатацию.

3.1.7.5. При возникновении непреднамеренных радиопомех действующим РЭС, владельцы этих РЭС принимают возможные меры по выявлению причин их возникновения. Если радиопомехи возникли вследствие ухудшения избирательных или защитных свойств приемных устройств РЭС, владельцы этих РЭС должны принять меры по приведению характеристик до установленных норм или заменить РЭС в установленном порядке. Если радиопомехи возникли вследствие излучений от других РЭС или высокочастотных устройств, владельцы РЭС, испытывающих помехи, обращаются в радиочастотный орган, выдавший разрешение на использование радиочастот для эксплуатации РЭС.

4. Деятельность радиочастотных центров федеральных округов  на примере  Уфимского филиала ФГУП «РЧЦ ПФО» .

4.1. Цели и предмет деятельности Предприятия.

Предприятие создано в целях удовлетворения общественных потребностей в результате его деятельности, связанной с обеспечением регулирования использования радиочастот и радиоэлектронных средств гражданского применения юридическими лицами независимо от организационно – правовой формы и ведомственной принадлежности и физическими лицами, а также обеспечения ЭМС РЭС гражданского применения, используемых на территории Приволжского федерального округа и получения прибыли.

Для достижения целей Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- организует и проводит работу по планированию использования, назначению и учёту радиочастот децентрализованного назначения и сигналов опознавания, оформляет на разрешение на использование радиочастот для РЭС, на установку и использование судового радиооборудования гражданского применения по форме. Установленной регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи. На территории Приволжского федерального округа, в порядке, определяемом Федеральным государственном унитарном предприятием, Главный радиочастотный центр, готовит и направляет предложения по техническим заключениям для лицензируемых услуг связи, телевидения радиовещания на территории Приволжского федерального округа;

- организует и проводит на территории Приволжского федерального округа работу по регистрации и учету РЭС гражданского применения и оформляет разрешения на их эксплуатацию;

- оформляет юридическим и физическим лицам разрешения на ввоз из-за границы РЭС гражданского применения в соответствии с перечнем, определяемым Главным радиочастотным центром;

- разрабатывает для Главного радиочастотного центра предложения по вопросам использования радиочастот и РЭС гражданского применения с учетом обеспечения их ЭМС на территории Приволжского федерального округа;

- рассматривает в установленном порядке претензии на помехи теле – и радиоприёму, организует и проводит работы по поиску и устранению помех на территории округа.

Предприятие возглавляет Руководитель (Директор), назначаемый на должность Минсвязи России.

Предприятие может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с соблюдением требований законодательства РФ.

4.2 Положение об уфимском филиале ФГУП «Радиочастотный центр приволжского федерального округа».

4.2.1.Общие положения.

4.2.1.1.Филиал является обособленным структурным подразделением ФГУП «Радиочастотный центр Приволжского федерального округа», именуемого в дальнейшем «Предприятие», которое является юридическим лицом по законодательству РФ.

Местонахождения Предприятия (почтовый адрес): 603000, г. Нижний Новгород, пл. Горького, Дом Связи.

Филиал создан на основании Устава Предприятия и действует в соответствии с законодательством РФ и настоящим Положением.

Официальное название филиала:

- полное: Уфимский филиал федерального государственного унитарного предприятия «Радиочастотный центр Приволжского федерального округа»;

- сокращенное: Уфимский филиал ФГУП  «РЦЧ ПФО».

4.2.1.2.Местонахождение филиала : 450005, г.Уфа, ул. 50 лет Октября, 20/1.

4.2.1.3.Филиал учрежден на время действия Предприятия.

4.2.1.4.Предприятие создано в целях удовлетворения общественных потребностей в результате его деятельности, связанной с обеспечением регулирования использования радиочастот и радиоэлектронных средств гражданского применения юридическими лицами независимо от организационно – правовой формы и ведомственной принадлежности и физическими лицами, а также обеспечения ЭМС РЭС гражданского применения, используемых на территории Республике Башкортостан и получения прибыли.

4.2.1.5.Филиал в своей деятельности руководствуются законодательством РФ, Уставом Предприятия, приказами и распоряжениями директора Предприятия и настоящим Положением.

4.2.2. Правовой статус филиала.

4.2.2.1. Филиал Предприятия, являясь его структурным подразделением, не наделяется правом юридического лица по Российскому законодательству.

4.2.2.2Филиал действует от имени Предприятия на основании утвержденного Положения, возглавляется директором филиалы, который действует по доверенности, выданной Предприятием.

4.2.2.3 В рамках общих полномочий, предоставленных Предприятием, Филиал имеет право:

- определять свою внутреннюю производственную структуру, исходя из своей экономической целесообразности;

- заключать и расторгать трудовые договоры, привлекать к своей работе специалистов на основе договоров гражданско – правового характера;

- осуществлять оплату труда работников филиала в соответствии со сметой и штатным расписанием, установленными Предприятием;

- обеспечивать гарантированные законом минимальные размеры оплаты труда, условия труда и социальной защиты работников. С согласия  Предприятия устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные социальные льготы, определенные коллективным договором Предприятия.

- по решению Предприятия осуществлять страхования работников и имущества Филиала.

4.2.3. Обязанности филиала.

4.2.3.1. Оформляет юридическим и физическим лицам разрешение на ввоз из-за границы РЭС и ВЧУ гражданского применения в соответствии с перечнем, определяемым предприятием.

4.2.3.2. Разрабатывает для Предприятия предложения по вопросам использования радиочастот, РЭС ВЧУ гражданского применения с учетом обеспечения их ЭМС на территории Республики Башкортостан.

4.2.3.3. Разрабатывает для Предприятия предложения и проекты нормативно-технической документации по вопросам использования частот, РЭС и ВЧУ, радиоконтроля и обеспечения ЭМС РЭС. Принимает участие в разработке норм  частотно-территориального разноса РЭС.

4.2.3.4. Организует и проводит работы по оценки загруженности спектра РЭС гражданского применения.

4.2.3.5. Организует и проводит измерение параметров электромагнитной обстановки в конкретных территориальных районах, где планируется использование РЭС с учетом занятости радиочастот действующими РЭС и наличие свободного частотного ресурса.

4.2.3.6. Формирует и ведёт региональную базу данных частотных присвоений (ЦН и ДЦН), РЭС И ВЧУ гражданского применения на территории Республики Башкортостан.

4.2.3.7. Проводит радиочастотными центрами сопределных федеральных округов координацию частотных присвоений децентрализованного назначения и, по заявкам ГРЧ, - частотных присвоений централизованного назначения.

4.2.3.8. Обеспечивает постоянную эксплуатационную готовность выделенного частотного ресурса для использования РЭС и совместно с государственными организациями принимает в установленном порядке меры по приведению их в  соответствие с действующими нормами.

4.2.3.9. Рассматривает в установленном порядке претензии на помехи теле – радио – приёму, организует проводит работы по поиску и устранению помех на территории Республики Башкортостан. Организует и проводит работы по распределению границ зон обслуживания ( уверенного приёма ) базовых ( стационарных) РЭС сетей радиосвязи, телевидения.

4.2.3.10. Участвует в проведении экспертизы РЭС (ВЧ), в том числе объектов связи, при вводе их в эксплуатацию. Выдает разрешения на эксплуатацию РЭС.

4.2.3.11. Проводит работу по организации опперативно-технического учета использования радиочастот в установленном порядке данные в Главный радиочастотный центр.

4.2.3.12. Разрабатывает и предоставляет Предприятию предложения по регулируемым тарифам за предоставляемые услуги, для последующего согласования и утверждения.

4.2.3.13Выполняет работы по согласованию частот децентрализованного назначения.

4.2.4.Имущество филиала.

Филиал наделяется имуществом (основными и оборотными средствами), которое учитывается на отдельном балансе филиала, входящем в консолидированный баланс Предприятия.

4.2.4.1. Имущество Филиала образуется за счет средств, передаваемых ему Предприятием, а также денежных средств, материальных средств, ценных бумаг и нематериальных активов, приобретенных в ходе хозяйственной деятельности.

4.2.4.2. Ответственность за деятельность несёт Предприятие.

4.2.5.Финансово-хозяйственная деятельность.

4.2.5.1. Филиал осуществляет свою финансово-экономическую деятельность в пределах и на условиях, определенных ему Предприятием.

Предприятие предоставляет Филиалу оперативную самостоятельность в процессе осуществления производственной деятельности.

4.2.5.2. Филиал вправе заключать хозяйственные и иные договора от имени Предприятия я письменного  согласия директора Предприятия. Выставляет от имени Предприятия счета, подписывает акты выполненных работ в соответствии с заключенными договорами.

4.2.5.3. Финансовый год филиала совпадает с финансовым годом Предприятия.

4.2.5.4. Филиал обеспечивает соблюдение плановой и финансовой дисциплины Предприятия.

4.2.6.Управление филиалом.

Руководство деятельностью Филиала осуществляет директор, назначенный директором Предприятия и действующей по доверенности, выданной Предприятием. Директор Филиала:

- по доверенности от имени Предприятия в пределах полномочий, определяемых Уставом и настоящем Положением;

- осуществляет оперативное руководство производственной деятельностью;

- в соответствии с утвержденными Предприятием планами распоряжается средствами в пределах предоставленных ему прав;

- в пределах имеющихся полномочий издаёт приказы и указания, обязательные для всех работников Филиала;

-         открывает в банках расчетные и другие счета;

-         принимает на работу и увольняет с работы в соответствии со штатным расписанием;

-           защищает интересы Предприятия в Арбитражном суде и судах общей юрисдикции.

5. Плата за использование радиочастотного спектра.

Вопросы экономики радиочастотного спектра ещё в 1997 году, по просьбе ряда стран, поставлены Ассамблеей радиосвязи Международного союза электросвязи на изучение первой Исследовательской Комиссии по темам «Стратегия экономических подходов к управлению использования радиоспектра на специальном уровне и к его финансированию», «Альтернативные методы управления использования радиоспектра на национальном уровне».

В России интенсивное внедрение и развитие систем сотовой подвижной радиосвязи, транкинговой связи, спутниковой связи и др., предоставляющих услуги массовому пользователю, также очень остро поставили вопрос о внедрении экономических методов управления РЧС, коммерческой ценности радиоспектра, его денежной оценки, применение к нему принципов товарно-денежных отношений. Одним словом стало ясно, что РЧС является товаром, так как несёт большую экономическую выгоду пользователю (Оператору) в виде доходов, прибыли, создания материальных ценностей и др. В тоже время, существовавшая ранее система присвоения частот в России не стимулировала оператора на повышение эффективности пользования спектром, внедрение новых более совершенных технологий; наблюдалась тенденция резервирования частот; наличие незадействованных участков диапазона; нередко отсутствовала полная загрузка трафика и др.

В целях повышения эффективности использования ограниченного государственного ресурса – радиочастотного спектра – Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.98 №552 «О введении платы за использование радиочастотного спектра» в Российской Федерации коммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями, а также иными лицами в коммерческих целях для оказания услуг связи осуществляется на платной основе, согласно утвержденному данным Постановлением «Перечня услуг связи, оказываемых с использованием на платной основе радиочастотного спектра».

Перечень услуг связи, оказываемых на платной основе радиочастотного спектра:

1.Услуги подвижной радиотелефонной связи.

2.Услуги сотовой радиотелефонной связи.

3.Услуги подвижной радиосвязи.

4.Услуги персонального радиовызова.

5.Услуги персонального вызова с уплотнением каналов ОВЧ ЧМ сети.

6.Услуги персональной глобальной спутниковой связи.

7.Услуги по распределению телевизионных программ с использованием систем типа MMDS, LMDS, MYDS.

Плата за использование радиочастотного спектра устанавливается отдельно по каждому разрешению на использование радиочастотного спектра. Размер платы за использование радиочастотного спектра устанавливается ежегодно. Размер платы устанавливается для организаций, обратившихся за получением лицензии или иного разрешения на использование частот после вступления в силу Постановления Правительства РФ от 02.06.98 №552 по итогам конкурсов на получение лицензий или разрешения, проводимых в порядке, определяемом Правительством РФ.

Плата за использование частотного спектра вносится в органы Радиочастотной службы ежегодно, поквартально, равными долями, в срок не позднее 5 числа первого месяца квартала.

Указанная плата распределяется следующим образом:

50% - направляется на возмещение затрат Радиочастотной службы России по управлению использованием радиочастотного спектра;

50% - направляется в доход федерального бюджета.

Органы Радиочастотной службы России целевыми назначениями перечисляют соответствующие суммы в федеральный бюджет не позднее 3-х дней со дня их поступления. Нарушение порядка внесения платы за использование радиочастотного спектра является одним из основания для прекращении действия лицензии на предоставление услуг связи, связанных с использованием радиочастотного спектра.

5.1. Оплата услуг, связанных с назначением (присвоением) радиочастот для РЭС гражданского применения.

5.1.1. Услуги, связанные с назначением (присвоением) радиочастот для РЭС гражданского применения предоставляются Радиочастотной службой России на платной основе в соответствии с действующими законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

5.1.2. К услугам, связанным с назначением (присвоением) радиочастот, предоставляемым на платной основе, относятся:

• проведение работ по экспертизе заявок, подбору, согласованию и выдаче разрешений на использование радиочастот;

• организация и обеспечение работ по заявлению, регистрации в Бюро радиосвязи МСЭ и международной координации частотных назначений (присвоений) в соответствии с «Положением о порядке проведения в Российской Федерации работ по заявлению, координации и регистрации в Международном Союзе Электросвязи частотных присвоений радиоэлектронным средствам».

5.1.3. В случае, если в процессе подбора и согласования частотных назначений (присвоений) для РЭС гражданского применения требуется проведение научных исследований, разработки норм ЧТР и условий совместного использования радиочастот РЭС различного применения, или проведения натурных испытаний ЭМС РЭС, оплата этих работ производится по договорам между заинтересованными юридическими (физическими) лицами и организациями, выполняющими эти работы.

5.2. Регулирование экономических отношений между Радиочастотными центрами Федеральных округов, их филиалами и Заказчиком.

Радиочастотные центры Федеральных округов и их филиалы обязаны обеспечивать постоянную эксплуатационную готовность радиочастотного ресурса Заказчика, выявлять источники индустриальных помех и осуществлять контроль за их устранением по заявкам Заказчика, уведомлять об изменениях цен на услуги, выставлять  в текущем месяце счета на услуги Радиочастотных центров Федеральных округов и их филиалов  в определенные сроки и направлять ему акт сдачи-приёмки услуг и счет фактуру, если услуга признана сторонами выполненной.

В свою очередь Заказчик обязан осуществлять эксплуатацию только при наличии разрешений, выданных Радиочастотными центрами Федеральных округов и их филиалами, при закрытии РЭС в 10-ти дневный срок возвращать Радиочастотным центрам Федеральных округов и их филиалам оригиналы разрешения на право эксплуатации РЭС. Своевременно и в полном объёме осуществлять платежи и расчеты за услуги, оказываемых Радиочастотными центрами Федеральных округов и их филиалами по договору. Назначить, одновременно с подписанием договора, ответственное за регистрацию РЭС, эксплуатацию и исполнения условий договора лица.

Плата за услуги Радиочастотных центров и их филиалов по обеспечению эксплуатационной готовности выделенного частотного ресурса вносится ежемесячно.

Цены за услуги, устанавливаются «Сборником цен (тарифов) на услуги (работы) по регулированию использования радиочастот и радиоэлектронных средств (высокочастотных устройств) гражданского применения, оказываемые ФГУП «РЧЦ ПФО»».

Порядок расчетов.

За услуги, оказываемые юридическим лицам, налог на добавочную стоимость (НДС) взимается сверх цены, установленной «Сборником». Для физических лиц НДС включен в цену.

Плата за экспертизу заявочных материалов по оформлению разрешений на эксплуатацию радиоэлектронных средств (РЭС) и высокочастотных устройств (ВЧУ) взимается при вводе их в эксплуатацию.

Плата за экспертизу заявочных материалов по оформлению разрешений на эксплуатацию радиоэлектронных средств (РЭС) и высокочастотных устройств (ВЧУ), состоящих на учете, взимается каждый раз при изменении любых учётных данных.

Цена на услуги (работы) по обеспечению постоянной эксплуатационной готовности выделенного ресурса для использования радиоэлектронными средствами (высокочастотными устройствами) потребителей рассчитывается за год, но взимается с владельцев РЭС частями поквартально (или помесячно) в соответствии с заключенным договором с владельцем РЭС, начиная с квартала (месяца), в котором РЭС или ВЧУ были введены в эксплуатацию.

За частоты вызова и бедствия, определенные Регламентом радиосвязи (500 кГц, 2182 кГц,3023 кГц, 5680 кГц, 121,5 МГц, 156,8 кГц, 243МГц идр.) плата за услуги (работы) по обеспечению постоянной эксплуатационной готовности выделенного радиочастотного ресурса для его использования радиоэлектронными средствами (высокочастотными устройствами) потребителей не взимается.

6. Описание перспективного пакета программ “ПИАР”, разработанного  кафедрой радиофизики  Ярославским Государственным Университетом.

Специальные методы и алгоритмы  обработки пространственно распределенной информации, взаимодействия с базами данных, обеспечивает быстрое проведение анализа ЭМС и выработку рекомендации по выбору частот.

Пакет программ «Проектирование и анализ радиосетей - ПИАР» является геоинформационной системой, т. е. системой обработки пространственно распределенной над поверхностью Земли информации и предназначен для расчета и построения зон уверенного приёма, зон уверенной двухсторонней связи, расчета электромагнитной совместимости РЭС, ведения соответствующих баз данных, выдачи рекомендаций по частотным присвоениям.

Функциональные возможности:

- ввод в базы данных географических координат почтовых отделений РЭС;

- измерения на топографических картах (определение расстояний, площадей, азимута, географических координат в градусах минутах и секундах ), анализ рельефа местности с построением сечения рельефа между двумя выбранными точками на карте с учетом кривизны поверхности Земли;

- отображение информации на топографических картах;

- конфигурирование и редактирование сетей РЭС;

- установка экспериментального радиопередатчика;

- многофункциональный анализ напряженности электромагнитных полей;

- расчет карт напряженности поля, а так же формирование карт населенных районов и других объектов;

- построение зон уверенного приёма и радиосвязи для выбранных РЭС, в том числе с учетом мешающих передатчиков, работающих на той же частоте;

- использование методики расчета ЭМС, позволяющей моделировать процессы передачи и приема сигналов и анализировать причины возникновения помех;

- анализ напряженности электромагнитных полей, создаваемых РЭС за счет побочных и внеполосных излучений;

- возможность выбора и оценки среды распространения радиоволн;

- построение карт «просветов» для заданных районов области с учетом зон Френеля в СВЧ диапазоне;

- построение карт линий для передатчиков, работающих на одной частоте;

- корректировка уровней индустриальных помех по точечным экспериментальным оценкам;

- учет метеоусловий при распространении радиоволн;

- формирование рекомендаций по выбору частот радиосвязи;

- документирование результатов;

- одновременная обработка десятков и сотен тысяч источников радио излучений.

Функциональные возможности анализа ЭМС:

- учитывается характеристика излучения по основному каналу, 10-ти гармоникам и двум субгармоникам основного излучения;

- осуществляется учет помех по 10-ти побочным каналам приема на гармониках гетеродина и каналу промежуточной частоты;

- анализируются помехи интермодуляции 3-го и 5-го порядка и помехи блокирования, Расчет помех производится с учетом параметров канала распространения, ДНА и поляризации;

- производится оценка реальной чувствительности приёмных устройств, определяемой собственными шумами (помехами). Возможно задание конкретного измеренного значения уровня шумов в месте расположения приемника или его расчетных значений в зависимости от частоты и места установки (горд, пригород, село);

- в результате расчета осуществляется оценка реальной чувствительности приемника для каждого вида помех с указанием их источников. Возможна ранжировка пораженных частот по количеству помехе. Источники помех могут быть отображены на карте, а выходная форма расчета ЭМС экспортирована в редактор MS Word;

- проводится оценка корректности входных данных и задаётся с целью минимизации времени расчета.

Технические характеристики.

- диапазон частот анализа 27 – 18000 МГц;

- точность установки координат объектов для масштаба 1:200000 – 30 м; минимальная мощность передатчика – 10 мВт;

- максимальная мощность передатчика – 10 МВт;

- диапазон высот установки антенн РЭС – 1 – 600 м;

- дискрет высоты установки антенн РЭС – 1 м;

- дискрет установки ДНА по азимуту – 0,1 градус;

- среднеквадратичная погрешность синтезированной поверхности рельефа для среднепересечённой местности – не более 1,5 – 2 м;

- среднеквадратичное отклонение результатов расчета напряженности поля от экспериментальных измерений – 2,4 дБ;

- шаг сетки частот анализа ЭМС – 1 Гц.

Требования к компьютеру.

Для функционирования пакета ПИАР требуется совместимый с IBM PC/AT компьютер, RAM 32 Мбайт и более, свободное пространство на жестком диске 100 Мбайт, манипулятор «мышь», видеоадаптер SVGA, операционная система WINDOWS. Желательно наличие цветного принтера.

7. Рассмотрение заявки на частотное присвоение (первичная экспертиза).

Заявка на частотное присвоение состоит:

- сопроводительное письмо (6.1);

- заявка с приложениями по форме № 1-РС (6.2);

- пояснительная записка (6.3);

- выкопировка с карты (6.4);

- сертификаты соответствия.

Для проведения первичной  экспертизы  заявитель обязан представить следующие    данные:

- рабочий диапазон частот и количество требуемых частот;

- количество и тип оборудования (с указанием мощности излучения базовой станции (БС) и абонентской станции (АС);

- географические координаты места установки БС с точностью до минуты;

- высоту подвеса антенны;

- требуемые зоны обслуживания.

7.1. Сопроводительное письмо.

Директору  Уфимского  филиала

ФГУП РЧЦ ПФО

________________

Уфа, 50 лет Октября 20/1

Прошу рассмотреть возможность выделения  одной симплексной радиочастоты в диапазоне 146-174   в г. Уфа  для организации производственно-технологической радиосвязи на оборудовании фирмы Motorola.

Оплату  работ  по  расчету ЭМС  и согласованию частот гарантируем.

Наши реквизиты:

Приложение :   1. Форма 1-РС с приложениями на 4 л. 1 экз.

2. Пояснительная записка на 1 л. 2 экз.

3. Выкопировка с карты  на 1 л. 5 экз.

4. Сертификаты на 2 л.

Директор  (подпись)

Гл.бухгалтер  (подпись)

Исполнитель (подпись)

Телефон

7.2. Заявка с приложениями по форме № 1-РС

форма N 1-PC                                        Приложение №1

Заявка

на назначение (присвоение) радиочастот для РЭС, используемых

в сетях фиксированной и сухопутной подвижной радиослужб

Общие сведения

- Полное наименование юридического,

физического лица заявителя  ООО “Мозаика”

2. Почтовый адрес 450092, г.Уфа,Мубарякова, 3

(указывается точный юридический адрес заявителя)

3. Номер телефона, факс (3472) 512924

4. Регистрационный номер и

дата регистрации заявки

(заполняется радиочастотным органом)

5. На основании какого решения ГКРЧ

запрашиваются радиочастоты       Протокол №18\5 от 01.03.94

(указывается номер и дата решения ГКРЧ)

6. Номер лицензии на деятельность в области

связи, срок её действия

(заполняется если получение лицензии предшествует назначению радиочастот)

7. Номера сертификатов соответствия на РЭС

и/или для всей системы связи в целом № ОС/1 – РС - 312_от 02.03.99 до 01.03.02

### Общие сведения о характере радиосети

8. Наименование технического стандарта (протокола)

используемого оборудования

(заполняется при наличии такового)

9. Вид радиосвязи СПС

(сухопутной подвижной радиосвязи,передача данных, персональная.

(беспроводный доступ, распределение программ вещания и др.)

10.Район построения радиосети г. Уфа и Уфимский р-н

(населенный пункт, район, область, край, республика)

11.Топология (схема) построения радиосети,

количество базовых станций радиальная 1БС

(радиальная,радиально-зоновая,сотовая)

12.Планируемая абонентская ёмкость сети 50

13.Планируемый срок ввода сети в эксплуатацию 4 кв. 2002 г.

###### Тактико-технические данные

14.Полосы радиочастот, МГц 146-174

15.Требуемый дуплексный разнос, Мгц

16.Количество запрашиваемых радиочастот на сеть 1симплекс

17.Наименования, типы (условные шифры) РЭС, применяемых в сети:

#### Базовые станции GM-300

#### Ретрансляторы

Абонентские радиостанции:

Мобильные GM-300

##### Носимые    P040

стационарные

18. Географические координаты, места размещения базовых станций:

| Номер БС | Пункт установки БС (адрес) | ВД |  | СШ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | градусы | минуты | градусы | Минуты |
| БС 1 | г.Уфа | 55 | 59 | 54 | 42 |
| … |  |  |  |  |  |
| БСn |  |  |  |  |  |

19. Высота подвеса антенн базовых станций,

азимут и угол места максимума ДН антенны:

| Номер БС | Высота подвеса над уровнем земли (м) | Высота подвеса над уровнем моря (м) | Азимут Излучения (град) | Угол места макс. ДН (град) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БС1 | 40 |  | 360 |  |
| … |  |  |  |  |
| БСn |  |  |  |  |

Подпись: должность, ФИО                                                                                            МП

(Заявка заверяется подписью ответственного лица и печатью)

Примечание: 1. Заявка представляется в 5-ти экземплярах. К каждому экземпляру прилагается: выкипировка карты масштаба 1:200 000 или крупнее с указанием мест расположения и планируемых зон обслуживания базовых станций, технические данные РЭС в объеме, указанном в приложении к заявке.

2.   Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых данных.

Приложение к заявке по

форме №1-РС

1.   Наименование, тип

(условный шифр) РЭС    GM-300

2.   Фирма-производитель     Motorola LTD

(указывается наименование и страна-производитель)

- Полоса радиочастот передатчика, МГц  146-174

- Полоса радиочастот приёмника, МГц    146-174

- Сетка радиочастот (формула формирования)

- Мощность несущей передатчика, Вт:

Минимальная 5

максимальная  10

7.  Классы излучения 16R0F3E

8.  Тип приёмника      Супергетеродин

9. Чувствительность приёмника (реальная)   0,035 мкВ

10. Тип передающей антенны    штырь

11. Тип приёмной антенны         штырь

12. Коэффициент усиления антенны, дБ:

передающей     3

приёмной      3

13. Ширина ДНА, (град.):

передающей

приёмной

14. Количество информационных  (стандартных телефонных)

каналов на одной несущей

15. Номер сертификата на данный тип РЭС,

организация, получившая сертификат

Подпись: (должность, ФИО)                                                                                                          МП

Приложение к заявке по

форме №1-РС

1.   Наименование, тип

(условный шифр) РЭС    GM-300

2.   Фирма-производитель     Motorola LTD

(указывается наименование и страна-производитель)

- Полоса радиочастот передатчика, МГц  146-174

- Полоса радиочастот приёмника, МГц    146-174

- Сетка радиочастот (формула формирования)

- Мощность несущей передатчика, Вт:

Минимальная 5

максимальная 20

7.  Классы излучения 16R0F3E

8.  Тип приёмника      Супергетеродин

9. Чувствительность приёмника (реальная)   0,035 мкВ

10. Тип передающей антенны    штырь

11. Тип приёмной антенны         штырь

12. Коэффициент усиления антенны, дБ:

передающей  8

приёмной       8

13. Ширина ДНА, (град.):

передающей

приёмной

14. Количество информационных  (стандартных телефонных)

каналов на одной несущей

15. Номер сертификата на данный тип РЭС,

организация, получившая сертификат

Подпись: (должность, ФИО)                                                                                                          МП

Приложение к заявке по

форме №1-РС

1.   Наименование, тип

(условный шифр) РЭС  P040

2.   Фирма-производитель     Motorola LTD

(указывается наименование и страна-производитель)

- Полоса радиочастот передатчика, МГц  146-174

- Полоса радиочастот приёмника, МГц    146-174

- Сетка радиочастот (формула формирования)

- Мощность несущей передатчика, Вт:

Минимальная 1

максимальная 2

7.  Классы излучения 16R0F3E

8.  Тип приёмника      Супергетеродин

9. Чувствительность приёмника (реальная)   0,25 мкВ

10. Тип передающей антенны    штырь

11. Тип приёмной антенны         штырь

12. Коэффициент усиления антенны, дБ:

передающей  0

приёмной        0

13. Ширина ДНА, (град.):

передающей

приёмной

14. Количество информационных  (стандартных телефонных)

каналов на одной несущей

15. Номер сертификата на данный тип РЭС,

организация, получившая сертификат

Подпись: (должность, ФИО)                                                                                                          МП

7.3. Пояснительная записка.

Сеть радиосвязи создаётся с целью обеспечения оперативной диспетчерской радиосвязью мобильные радиостанции службы «Такси» в городе Уфе.

Предполагаемое количество абонентов на первом этапе 50 Штук РЭС, возможно увеличение количества абонентов до 100 штук.

Планируется приобретение сертифицированного оборудования фирмы Моторола – GM-300, P040. Антенна базовой РЭС F23, настраиваемая. Фирма поставщик ЗАО «ЭХО» г. Москва. Разрешение на реализацию РЭС № 10 – 01 – 17 от 1.01.2001 до 31.12.2001. В качестве базовой РЭС будет использована GM – 300 в режиме симплекс, диапазон частот 146 – 174 МГц. Мощность БС – 20 Вт, мобильные РЭС – 10 Вт, носимые P040 – 2 Вт. Место установки БС – г. Уфа ул. Дуванский бульвар 17/1. Высота подвеса антенны – 40 м над уровнем Земли.

7.4. Выкопировка с карты.

Географические координаты, места размещения базовых станций:

| Номер БС | Пункт установки БС (адрес) | ВД |  | СШ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | градусы | минуты | градусы | Минуты |
| БС 1 | г.Уфа | 55 | 59 | 54 | 42 |
| … |  |  |  |  |  |
| БСn |  |  |  |  |  |

Высота подвеса антенн базовых станций,

азимут и угол места максимума ДН антенны:

| Номер БС | Высота подвеса над уровнем земли (м) | Высота подвеса над уровнем моря (м) | Азимут излучения (град) | Угол места макс. ДН (град) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БС1 | 40 |  | 360 |  |
| … |  |  |  |  |
| БСn |  |  |  |  |

8.  Определение зоны уверенного приёма для базовой станции.

Воспользуясь пакетом программ «ПИАР» рассчитаем и построим зону уверенного приёма, задавая следующие параметры:

- минимально необходимый уровень принимаемого сигнала;

- высота подвеса антенны;

- излучаемая мощность БС.

РИСУНОК 1. Минимальный необходимый уровень принимаемого сигнала 20 дБ, высота подвеса антенны 10 м., излучаемая мощность БС 10 Вт.

РИСУНОК 2. Минимальный необходимый уровень принимаемого сигнала 20 дБ

высота подвеса антенны 20 м.,  излучаемая мощность БС 20 Вт.

РИСУНОК 3. Минимальный необходимый уровень принимаемого сигнала 20 дБ, высота подвеса антенны 40 м.,  излучаемая мощность БС 20 Вт.

Сравнив полученные результаты, приведенные на  рисунках 1, 2, 3 можно сделать вывод, что наиболее оптимальной является зона уверенного приема, показанная на рисунке 3.

9. Подбор радиочастоты для частотного присвоения.

Подходящую радиочастоту подбираю исходя из существующей сетки частот (базы данных частотных присвоений) хранящийся в памяти ЭВМ для полосы частот 146 – 174 МГц.

Данный диапазон частот используется для работы радиотелефонных систем общего пользования, ведомственных радиотелефонных систем, систем персонального радиовызова и радиосистем передачи данных.

Осуществляем  предварительный подбор частоты.

В  данном  случае проводится децентрализованное назначение. Децентрализованное назначение выбрано по следующим причинам;

- Планируемая сеть внутрипроизводственная технологическая, зона действия которой ограничена субъектом Российской Федерации – Республикой Башкортостан.

- Не требуется международной координации.

- Не требуется дополнительных расчетов.

- Функционирование РЭС не связано с работами, имеющими государственное значение.

Для организации сети в г. Уфе Заказчик планирует использовать оборудование фирмы Мotоrola, которое может работать на любой частоте в полосе 146 – 174 МГц. В перечне частот для данного оборудования наиболее подходит полоса 155.50 - 164.575 МГц.

Условия использования этих частот:

- Присваиваются для технологической радиосвязи различных предприятий, за исключением Железнодорожного транспорта, тогпливно-энергетического комплекса, автомобильного, морского, речного транспорта, сельского хозяйства.

- Мощность передатчика до 2 Вт, базовых до 40 Вт, возимых до 10 Вт.

Предварительно выбрана свободная частота 164.600 МГц.

10. Согласования с соответствующими радиочастотными органами.

Согласно порядку согласования частотных назначений предварительное назначение подлежит согласованию с Министерством обороны.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 643 от 5.06.94 п. 4 предписывается в столицах республик, краевых, областных и районных центров установку РЭС на высотных зданиях согласовывать с ФАПСИ.

10.1. Согласование со штабом Военного округа.

| ГОСУДАРСТВЕННАЯ РАДИОЧАСТОТНАЯ СЛУЖБА УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЦЕНТР ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 450005, г. Уфа а/я 88 ул. 50 лет Октября д.20/1 тел. (3472) 51-24-67,51-53-63 факс (3472) 51-24-67 ___________№ __________ На № __________________ |  | Начальнику штаба Приволжско-Уральского ВО 620219 г.Екатеринбург в\ч 89500 Командиру вч 02190 443010 г.Самара |
| --- | --- | --- |
| é |  |  |

Направляю радиочастотную заявку формы № 1-РС  с приложениями для согласования возможности использования частоты  164.600 МГц  и мест размещения РЭС  в соответствии с предлагаемым частотно-территориальным планом. Заявитель – ООО «Мозаика». Почтовый адрес: 450054 г.Уфа ул. Мубарякова, 3 . тел. (3472) –512924

Основные технические характеристики базовых (БС) и абонентских (АС)  РЭС:

| Тип РЭС | Место установки, географические координаты | Высота подвеса антенны (м) | Азимут излучения Ку. | Частоты (Пер.\пр.) (МГц) | Мощность несущей передатчика ( Вт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БС #### GM-300 | 55 59 вд 54 42 сш | 40 | 0-360, 8 дБ | 164.600 | 20 |
| АС-1 #### GМ-300 |  |  | 0-360, 3 дБ | 164.600 | 10 |
| ## АС-2 Р040 |  |  | 0-360, 0 дБ | 164.600 | 2 |

Класс излучения –16КОF3Е.         Приложение: 1. РЧЗ Ф№1-РС с приложениями на ___ л. 1 экз. в 1-ый адрес,3 экз. во 2-й адрес.

10.2. Согласование с Центром Правительственной связи (ФАПСИ).

| ГОСУДАРСТВЕННАЯ РАДИОЧАСТОТНАЯ СЛУЖБА # УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЦЕНТР ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 45005, г. Уфа ул. 50 лет Октября д.20/1 а\я 88 тел. (3472) 51-24-67,51-53-63 факс (3472) 51-24-67 __________________№ ______________ На № _____________________________ |  | Начальнику ЦПС РБ __________________ 450000 г.Уфа ул.Крупской ,19 |
| --- | --- | --- |
| é |  |  |

Направляю частотно – территориальный план  объекта сети сухопутной подвижной радиосвязи в г.Уфе  для согласования возможности использования частот и мест размещения РЭС. Заявитель – ООО “Мозайка”  .Почтовый адрес: 450092 г. Уфа ул. Мубарякова, 3

Приложение : по тексту на ___ л.

Директор

10.3. Получение согласования.

«СОГЛАСОВАНО»

«Утверждаю»

### Директор Уфимского ф-ла

### ФГУП РЧЦ ПФО____

### Ф. И. О.

### «___»_____________2002

Основные технические характеристики  радиостанций  сети радиосвязи

| Тип станции | Место установки РЭС, географические координаты | Азимут | Р пер. Вт | Высота подвеса ант. | F пер. МГц | Fпр. МГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БС GM 300 | г. Уфа ул. Дуванский бульвар, 17/1 55 59 вд 54 42 сш | 0 – 360 | 20 | 40 | 164.600 | 164.600 |
| АС GM 300 Р040 |  | 0 – 360 0 - 360 | 10 2 |  | 164.600 164.600 | 164.600 164.600 |

11. Оформление необходимых разрешений.

Разрешение на использование частот (11.1) выдаётся по результатам рассмотрения заявки, после первичной экспертизы, подбора радиочастот и положительного результата согласования.

Оформление разрешения на использование частот служит  основанием для последующего получения разрешения на  приобретение РЭС гражданского применения (11.2)  на территории Российской Федерации, которое выдаётся сроком до одного года.

В соответствии с существующим порядком, приобретенные РЭС должны быть зарегистрированы в радиочастотных органах в определённые сроки. Уфимский филиал «Радиочастотный центр по Приволжскому федеральному округу» регистрирует РЭС по заявке владельцев в электронной базе данных, которая называется  «Учет частотных назначений и РЭС».

При регистрации РЭС представляются следующие документы:

- Устав предприятия;

- Свидетельство о государственной регистрации со штампом налоговой инспекции.

Данные по регистрируемым РЭС приводятся в Регистрационной ведомости форма 1 – РВ и анкете форма 1 – В (11.4)

После регистрации необходимо получить временное разрешение (11.4).

Временное разрешение на временную работу радиоэлектронного средства  выдаётся на 3 месяца для проведения пуско-наладочных работ по подготовке объекта связи к сдачи в эксплуатацию и проведению испытаний по оценке обеспечения ЭМС с ранее установленными и эксплуатируемыми  радиоэлектронными средствами.

Для запуска объекта связи в эксплуатацию нужно оформить разрешение на эксплуатацию РЭС.

Данное разрешение выдаётся, если в течении срока, установленного Временным разрешением радиоэлектронное средство  работает  не создавая   непреднамеренных  помех ранее установленным  и эксплуатируемым радиоэлектронным средствам.

Например разрешение на эксплуатацию для абонентской сухопутной подвижной радиостанции (11.5)

11.1. Разрешение на использование частот.

| ГОСУДАРСТВЕННАЯ РАДИОЧАСТОТНАЯ СЛУЖБА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЦЕНТР ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 603000, г. Н. Новгород, пл. М. Горького, Дом связи тел. (8312) 30-17-17, факс (8312) 30-83-39 __________________№ ______________ На № ___________________________ |  | Директору ___________________ |
| --- | --- | --- |
| é |  |  |

# Разрешение на использование частот № 01

ФГУП «Радиочастотный центр Приволжского Федерального округа»  разрешает ООО «Мозайка» использование    рабочей   частоты  164.600  МГц  в г. Уфа для  организации  производственно – технологической радиосвязи  при выполнении  следующих условий :

- Место установки РЭС.  их типы, рабочие частоты и основные технические  характеристики  должны соответствовать значениям, указанным в приложении, являющимся  неотъемлемой частью настоящего  разрешения.

- Работа РЭС с излучением для проведения пуско-наладочных работ, оценки электромагнитной совместимости  и подготовки к вводу в эксплуатацию  должна осуществляться по временному разрешению, выдаваемому ФГУП « Радиочастотный центр Приволжского Федерального округа».

Настоящее разрешение дает право ООО «Мозайка» на получение установленным порядком  разрешения на приобретение на территории Российской Федерации указанных типов радиостанций.

Разрешение действительно  до 01.02.2005 г. и не распространяется на другие юридические и физические лица. Разрешение не дает право на эксплуатацию. Разрешение на эксплуатацию должно быть оформлено в ФГУП « Радиочастотный центр Приволжского Федерального округа» в течение одного месяца со дня приобретения.

Руководитель предприятия,   нарушивший  положения и требования нормативно-технических документов Российской Федерации в области использования  радиочастотного спектра, а также требования  настоящего разрешения, несет ответственность  в порядке, установленном  действующим законодательством   Российской Федерации.

Приложение: частотно – территориальный план на 1 л.

Приложение

к разрешению ФГУП «Радиочастотный центр Приволжского Федерального округа» на использование радиочастот

№ _____________ от _________.

Тип РЭС :GM-300,Р040

Основные технические характеристики  РЭС :

| Место установки БС, географические коор- динаты | Частота (МГц) | Высота под- веса антенны ( м) | Мощность несущей передатчика (Вт) | Класс излучения ,тип антенны, Ку, азимут излучения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Уфа 54 42 сш 55 59 вд | 164.600 | 40 | 20 | 16КОF3Е Штырь, 8 дБ, 0- 360 |

Абонентские стационарные станции с высотой подвеса антенны до 15 м, мощностью несущей передатчика до 20 Вт, классом излучения 16КОF3E используются в зоне действия базовой станции. Мощность  мобильных  радиостанций  - 10 Вт, носимых –2 Вт.

Директор_____

11. 2. Разрешения на приобретение РЭС гражданского применения.

| КОРЕШОК РАЗРЕШЕНИЯ N _ от _ ____ |  |
| --- | --- |
| Кому выдано: | Разрешение получил: |

линия отрыва

#### Подлежит возврату в  Уфимский Филиал  ФГУП   РЧЦ  ПФО

#### (Адрес:  450005, г.Уфа,ул. 50 лет Октября,  20/1, тел  51-24-67

# Федеральное Государственное унитарное предприятие

# «Радиочастотный  центр  Приволжского федерального округа»

Адрес: 603000, г.Н.Новгород, т.(8312) 30-17-17 Для писем: 603000, Н.Новгород, пл.М.Горького, Дом печати

Разрешение №              от                ____

на приобретение радиоэлектронных средств

кому выдано:_______________________

Срок действия разрешения с  _______.          г.    по                    .        г

| Цель покупки : | ## Эксплуатация |
| --- | --- |
| Наименование РЭС : | ## GM-300 |
| Количество закупаемых РЭС : | 40 |
| Диапазон частот : (Номинал частоты) | 164.600 |
| Юридический адрес покупателя : | г.Уфа-90 ул.Мубарякова ,3 |
| Количество закупленных РЭС : | 40 |
| Реквизиты продавца, № документа, Разрешающего реализацию РЭС : | ООО «ЭХО» |

##### М.П.     _____________                                         М.П. продавца     _______________

«       _» _               _ __         _                                       “___”_________           _г.

линия отрыва____________________________________

остается у продавца

# Федеральное Государственног унитарное предприятие

«Радиочастотный центр Приволжского федерального округа»

Адрес: 603000, г.Н.Новгород, т.(8312) 30-17-17 Для писем: 603000, г.Н.Новгород, пл.М.Горького, Дом печати

Разрешение №               от_                ____

на приобретение радиоэлектронных средств

кому выдано:_____________________

Срок действия разрешения с  _______ __г   по _________

| Цель покупки : | ### Эксплуатация |
| --- | --- |
| Наименование РЭС : | ## GM 300 |
| Количество закупаемых РЭС : | 40 |
| Диапазон частот : (Номинал частоты) | 164.600 |
| Юридический адрес покупателя : | г. Уфа-90 ул Мубарякова,3 |
| Количество закупленных РЭС : | 40 |
| Реквизиты продавца, № документа, Разрешающего реализацию РЭС : | ООО «ЭХО» |

М.П.      _____________                                         М.П. продавца     _______________

“     ”_                                                                    “____”________________г.

| КОРЕШОК РАЗРЕШЕНИЯ N _ от _ ____ |  |
| --- | --- |
| Кому выдано: | Разрешение получил: |

линия отрыва

#### Подлежит возврату в  Уфимский Филиал  ФГУП   РЧЦ  ПФО

#### (Адрес:  450005, г.Уфа,  ул. 50 лет Октября,  20/1, тел  51-24-67

# Федеральное Государственное унитарное предприятие

# «Радиочастотный  центр  Приволжского федерального округа»

Адрес: 603000, г.Н.Новгород, т.(8312) 30-17-17 Для писем: 603000, Н.Новгород, пл.М.Горького, Дом печати

Разрешение №              от                ____

на приобретение радиоэлектронных средств

кому выдано:_______________________

Срок действия разрешения с  _______.          г.    по                    .        г

| Цель покупки : | ## Эксплуатация |
| --- | --- |
| Наименование РЭС : | ## Р040 |
| Количество закупаемых РЭС : | 10 |
| Диапазон частот : (Номинал частоты) | 164.600 |
| Юридический адрес покупателя : | г.Уфа-90 ул.Мубарякова ,3 |
| Количество закупленных РЭС : | 10 |
| Реквизиты продавца, № документа, Разрешающего реализацию РЭС : | ООО «ЭХО» |

##### М.П.     _____________                                         М.П. продавца     _______________

«       _» _               _ __         _                                       “___”_________           _г.

линия отрыва____________________________________

остается у продавца

# Федеральное Государственног унитарное предприятие

«Радиочастотный центр Приволжского федерального округа»

Адрес: 603000, г.Н.Новгород, т.(8312) 30-17-17 Для писем: 603000, г.Н.Новгород, пл.М.Горького, Дом печати

Разрешение №               от_                ____

на приобретение радиоэлектронных средств

кому выдано:_____________________

Срок действия разрешения с  _______ __г   по ______  __

| Цель покупки : | ### Эксплуатация |
| --- | --- |
| Наименование РЭС : | ## Р040 |
| Количество закупаемых РЭС : | 10 |
| Диапазон частот : (Номинал частоты) | 164.600 |
| Юридический адрес покупателя : | г. Уфа-90 ул Мубарякова,3 |
| Количество закупленных РЭС : | 10 |
| Реквизиты продавца, № документа, Разрешающего реализацию РЭС : | ООО «ЭХО» |

М.П.      _____________                                         М.П. продавца     _______________

“     ”_                                                                    “____”________________г.

11.3. Регистрация РЭС.

Анкета Ф 1 –В

## Разрешение на использование частот

за № _____  от _________ 2002 г.

## Анкета

на вновь открываемую

перерегистрируемую           передающую радиостанцию

| №-№ п-п | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Принадлежность радиостанции (подробное наименование треста, комбината, управления) почтовой и телеграфный адрес, № расчетного счета в Госбанке |  |
| 2 | Подробный почтовый и телефонный адрес установки радиостанции, (пункт, район, область, край) |  |
| 3 | Фамилия, имя, отчество и должность ответственного лица за упаковку и эксплуатацию радиостанции. |  |
| 4 | Разрешенные частоты |  |
| 5 | Назначение радиостанции, общий обмен, диспетчерская связь и др., с указанием способа работы слуховая связь, буквосочетание (Телетайп и др.) |  |
| 6 | Применяемая схема модуляции (манипуляции) |  |
| 7 | Тип излучения |  |
| 8 | Расписание работы (указать в какие часы будет производиться работа) |  |

СХЕМА РАДИОСВЯЗИ

(указать местонахождение корреспондентов, их позывные и расстояние до них)

Подпись и печать владельца РЭС

(указать фамилию и должность)

11.4. Временное разрешение.

| ГОСУДАРСТВЕННАЯ РАДИОЧАСТОТНАЯ СЛУЖБА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЦЕНТР ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 603000, г. Н. Новгород, пл. М. Горького, Дом связи тел. (8312) 30-17-17, факс (8312) 30-83-39 20.12.2001____№ 04\___________ На № ____________________ |  | Заместителю генерального директора ООО “Мозайка” _______________ 450092 г.Уфа, ул. Мубарякова, 3 |
| --- | --- | --- |

Временное разрешение на работу РЭС с излучением № 02

ФГУП “Радиочастотный центр Приволжского Федерального Округа” на основании разрешения на использование радиочастоты 164.600 № 01  разрешает ООО “Мозайка”   временную работу РЭС , входящей в состав объекта связи “ Сеть подвижной радиосвязи  с частотой 164.600 МГц , мощностью передатчика базовой станции 20 Вт , место установки БС г.Уфа ул.Мубарякова,3 с излучением для проведения пуско-наладочных работ по подготовке объекта связи к сдаче в эксплуатацию и проведения натурных испытаний по оценке обеспечения ЭМС при значениях технических характеристик РЭС и условиях их использования , указанных в приложении.

В случае возникновения непреднамеренных помех действующим РЭС Вам надлежит немедленно прекратить работу РЭС с излучением и известить об этом  Уфимский филиал ФГУП РЧЦ ПФО  для определения причины возникновения помех и принятия решения о дальнейшем использовании РЭС.

Настоящее разрешение действительно  до __________и не дает права на коммерческую эксплуатацию РЭС.

Директор___

Приложение №1 к временному разрешению № 02 от  25.12.2001.

| № БС | Место установки БС | Высота подвеса антенны (м) | Азимут излучения антенны (град.) | Коэффициент усиления антенны (дБ) | Мощность на выходе передатчика БС (Вт\канал) | Частоты Передачи (МГц) БС\АС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5319 | Уфа 54 42 сш 55 59 вд ул. Дуванский бульвар, 3 | 75 | 0-360 | 8 | 20 | 164.600 |

- Мощность излучения абонентских станций не более 2 Вт.

- Класс излучения РЭС  - 16K0F3E.

Директор

11.4. Регистрация РЭС.

Анкета Ф 1 –В

## Разрешение на использование частот

за № _____  от _________ 2002 г.

## Анкета

на вновь открываемую

перерегиструемую           прередающую радиостанцию

| №-№ п-п | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Принадлежность радиостанции (подробное наименование треста, комбината, управления) почтовой и телеграфный адрес, № расчетного счета в Госбанке |  |
| 2 | Подробный почтовый и телефонный адрес установки радиостанции, (пункт, район, область, край) |  |
| 3 | Фамилия, имя, отчество и должность ответственного лица за упаковку и эксплуатацию радиостанции. |  |
| 4 | Разрешенные частоты |  |
| 5 | Назначение радиостанции, общий обмен, диспетчерская связь и др., с указанием способа работы слуховая связь, буквосочетание (Телетайп и др.) |  |
| 6 | Применяемая схема модуляции (манипуляции) |  |
| 7 | Тип излучения |  |
| 8 | Расписание работы (указать в какие часы будет производиться работа) |  |

СХЕМА РАДИОСВЯЗИ

(указать местонахождение корреспондентов, их позвывные и расстояние до них)

Подпись и печать владельца РЭС

(указать фамилию и должность)

11.5. Разрешение на эксплуатацию РЭС.

### ГОСУДАРСТВЕННАЯ РАДИОЧАСТОТНАЯ СЛУЖБА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Радиочастотный центр Центрального федерального округа

## РАЗРЕШЕНИЕ ## НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО СРЕДСТВА

| 00.10.2001 |  |  |  | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Владелец ИНН |  | # ______________________________ ______________________________ ______________________________ |  |  |
| Тип РЭС |  | ______________________________ |  |  |
| Заводской № |  | ______________________________ |  |  |
| Установлена на |  | ______________________________ ______________________________ (тип, гос. № транспортного средства) |  |  |
| Позывной |  | ______________________________ |  |  |
| Рабочие частоты (МГц) |  | ______________________________ |  |  |
| Мощность (Вт) |  | ______________________________ |  |  |
| Разрешение действительно до_________________________ |  |  |  |  |
| Директор |  |  |  |  |
|  |  | М.П. |  |  |

12. Порядок эксплуатации РЭС, обязанности владельцев и должностных лиц, ответственных за правильность их использования.

Министерства,  ведомства, предприятия, организации, учреждения, не имеющие штатных работников-специалистов по РЭС, назначают своими приказами должностных лиц, ответственных за своевременнную регистрацию, оформление разрешений на эксплуатацию и правильность использования ведомственных РЭС и ВЧ устройств.

На каждую действующую радиостанцию должна иметъся и предъявлятся по требованию соответствующих должностных лиц радиочастотных органов следующая документация:

- ведомственная Инструкция по технической эксплуатации и ведению радиообмнена;

- разрешение на эксплуатацию радиостанции;

- расписание радиосвязи;

- аппаратный журнал и журнал учёта входящей и исходящей корреспонденции по формам, определенном ведомственной Инструкцией по технической эксплуатации радиосвязи и ведению радиообмена.

В радиосетях, эксплуатируемых по разрешениям радиочастотных органов, аппаратурные журналы учета ведутся только при главных радиостанциях;

- перечень сведений, разрешенных передаче по радио;

- список лиц, имеющих право подписи радиограмм и ведения подписи радиограмм и ведения переговоров по радио, утвержденный руководителем предприятия, организации, учреждения – владельца радиостанции.

Владельцам радиостанции должна быть обеспечена невозможность доступа к радиостанциям постронних лиц во время перерывов между сеансами радиосвязи, при отсутствии обслуживающего персонала и по окончании работы радиостанции.

Персоналу эксплуатирующему РЭС, и лицам, имеющим право пользования РЭС, запрещается:

- работа на неразрешенных частотах;

- пользование неприсвоенными позывными сигналами; работы неразрешенным типом излучения;

- связь с неразрешенным корреспондетом;

- работа без подачи позывного сигнала в начале и в конце радиобмена;

- ведение частных и некордированных служебных переговоров переговоров;

- применение произвольных кодов  и сокращений;

- передача неприсвоенного для данной радиостанции вида корреспонденции;

- Увеличение мощности передатчика радиостанции;

При закрытии РЭС владелец в 10-дневый срок возвращает радиочастотным органам разрешение на эксплуатацию РЭС с одновременным представлением акта о его демонтаже сообщении дальнейшего предназначения демонтированного РЭС.

О временном (от одного до шести месяцев) прекращении работы РЭС его владелец уведомляет об этом радиочастотные органы в 10-дневный срок с момента прекращения работы РЭС.

В случаях, когда меры предупреждения об устранениях обнаруженных нарушений оказываются недостаточными, виновные должностные лица подвергаются административному взысканию в виде штрафа, налагаемому согласно Кодексу РСФСР об административных правонарушениях, в частности статьями 137, 138, 139.

Статья 137. Изготовление, ввоз в Российскую Федерацию, приобретение, проектирование, строительство, установка, эксплуатация, а также продажа либо передача в постоянное или во временное пользование радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств, использование радиочастот без получения специального разрешения влекут предупреждение или наложение штрафа в размере от двадцати до семидесяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств или без таковой.

Статья 138. Нарушение правил ре5гистрации, проектирования, строительства, установки радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от двадцати до семидесяти минимальных размеров оплаты труда.

Нарушение правил эксплуатации радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств, правил радиообмена и использования радиочастот, несоблюдение государственных стандартов. Норм и разрешенных в установленном порядке параметров на радиоизлучение влечет к наложению штрафа от двадцати до семидесяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств или без таковой.

Статья 139. Нарушение правил охраны линий связи и сооружений связи, если это нарушение не вызвало прекращение связи влечет наложение штрафа в размере от двадцати до семидесяти минимальных размеров оплаты труда.

Нарушение правил охраны линий связи и сооружений связи, если это нарушение вызвало прекращение связи,  влечет наложение штрафа в размере от тридцати до семидесяти минимальных размеров оплаты труда.