Компенсационные стабилизаторы постоянного напряжения с непрерывным регулированием. Схемы с параллельным включением регулирующего элемента.

Компенсационный стабилизатор с непрерывным способом регулирования (НСН) представляет собой замкнутую систему автоматического регулирования выходного напряжения при воздействии различных возмущающих факторов (изменение питающего напряжения, нагрузки, температуры окружающей среды и пр.), в которой выходное напряжение поддерживается постоянным за счет изменения падения напряжения на регулирующем элементе. Стабилизаторы напряжения с непрерывным регулированием могут быть выполнены как с последовательным, так и с параллельным включением регулирующего элемента относительно нагрузки.

В качестве регулирующего элемента (РЭ) схемы обычно используются биполярные транзисторы n-p-n и  p-n-p типа, работающие в режиме усиления.

В цепи ООС стабилизаторов напряжения происходит непрерывное автоматическое сравнение выходного напряжения (или части его) с опорным напряжением; сигнал ошибки усиливается и используется для управления РЭ (транзистором) так, чтобы уменьшить эту ошибку.

В стабилизаторах напряжения параллельного типа постоянство выходного напряжения обеспечивается за счет изменения падения напряжения на балластном резисторе, включенном последовательно с нагрузкой, при изменении тока, протекающего через регулирующий транзистор, причем напряжение на нем равно выходному напряжению и не зависит от изменений входного напряжения.

К. п. д. стабилизатора параллельного типа зависит от тока нагрузки, то есть он предпочтителен на работу с постоянной нагрузкой.

Стабилизаторы напряжения параллельного типа не требуют принятия специальных мер защиты от короткого замыкания на выходе, так как напряжение на РЭ, а следовательно и рассеиваемая мощность равны нулю. Зато опасен режим холостого хода, поскольку в этом случае на регулирующем транзисторе рассеивается очень большая мощность

Типичная простая схема компенсационного стабилизатора напряжения постоянного тока с непрерывным способом регулирования параллельного типа приведена на рис. 3-1,б. В состав схемы входят РЭ Т1, усилитель постоянного тока (УПТ) на транзисторе Т2, измерительный элемент – делитель напряжения на резисторах RД1, RПТ и RД2. Источником опорного напряжения является однокаскадный параметрический стабилизатор напряжения на кремниевом стабилитроне Д, минимальное значение рабочего тока через стабилитрон определяется сопротивлением резистора RСТ. Сравнение выходного и опорного напряжения производится на входе транзистора T2 УПТ, он же усиливает сигнал ошибки и управляет РЭ.

В схеме увеличение тока IК2 вызывает рост коллекторного тока транзистора Т1 и увеличение падения напряжения на балластном резисторе Rбл. В результате этого происходит компенсация возрастания напряжения UН.

При уменьшении питающего напряжения UП (или увеличении тока нагрузки IН) выходное напряжение стабилизаторов уменьшается и описанные процессы протекают в том же порядке, но в противоположном направлении.

Для стабилизатора напряжения параллельного типа (рис. 3-1,б) имеем следующие выражения для коэффициента стабилизации выходного напряжения КСТ(U) и выходного сопротивления Rвых:

где rвых2 – выходное сопротивление усилительного каскада на транзисторе Т2; КU – коэффициент усиления по напряжению цепи ООС [Стабилизированные источники питания Вересов Г.П., Смуряков Ю.Л. 61-65с.].