Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

4072.486000.000 ПЗ

Разраб.

Чернейкина

Провер.

Сухинец  Ж. А.

Н. Контр.

Утверд.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Пояснительная записка

Лит.

Листов

36

УГАТУ, гр. МКС-414

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАДАНИЕ………………………………………………………………………………4

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………..5

ВЫБОР СХЕМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И ВЫПРЯМИТЕЛЯ………………………..7

РАСЧЕТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ………………………………………………………9

РАСЧЕТ ВЫПРЯМИТЕЛЯ И ТРАНСФОРМАТОРА……………………………...22

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………….33

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТРАТУРЫ………………………………….…35

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Источник питания. Схема электрическая принципиальная.....36

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Источник питания. Перечень элементов ……..……………….37

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

4072.486000.000 ПЗ

ЗАДАНИЕ

Рассчитать источник питания с преобразователем постоянного напряжения. Напряжение на выходе Uн = 15 В, мощность Pн = 40 Вт. Напряжение питающей сети Uсети = 50 В, fсети=  200 Гц.

Рис. 1. Структурная схема источника питания

ВВЕДЕНИЕ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

4072.486000.000 ПЗ

Источники стабилизированного питания нашли широкое применение. Особенно широко они применяются в радиотехнических устройства, в системах автоматики, в измерительных приборах.

В зависимости от задач на источники питания накладываются различные требования, которым они должны отвечать. Поэтому источники могут различаться между собой как по элементной базе, особенностям схемы, так и по конструкции. Однако существует общая методика, которой следует придерживаться при их проектировании.

Задачей представленного проекта является отыскание наиболее простого и надежного решения, в основе которого лежат вопросы получения устройства с небольшими масса-габаритными показателями и с высоким коэффициентом полезного действия. Но часто эти цели противоречат друг другу, и нашей задачей является отыскание и наиболее оптимального решения.

Итогом курсового проекта должны стать параметры и характеристики готового источника питания.

Функциональная схема источника питания, включающего в себя двухтактный преобразователь и нерегулируемый выпрямитель изображена на рис. 2.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

4072.486000.000 ПЗ

Рис. 2. Функциональная схема источника питания

Транзисторный преобразователь в источниках питания, является основным функциональным узлом, преобразующим один номинал входного напряжения постоянного тока в ряд постоянных напряжений различных номиналов и полярности, гальванически развязанных друг от друга и от шин первичного питания.

Двухтактный преобразователь выполняется по структурной схеме (см. рис. 2) на транзисторах VT1 и VT2 к коллекторам которых подключена первичная обмотка трансформатора ТV2. Источник входного напряжения питания Uп (выпрямитель) подключается к эмиттерам транзисторов и среднему выводу первичной обмотки трансформатора.

Выпрямители нерегулируемые (см. рис. 2) выполняются на полупроводниковых диодах. Здесь на первичную обмотку трансформатора TV1 подается переменное напряжение питающей сети Uсети, а вторичная обмотка, рассчитанная с определенным коэффициентом трансформации для получения требуемого выпрямленного напряжения питания Uп преобразователя, подключена к диодам выпрямителя В1, соединенным по определенной схеме. Фильтр Ф1 сглаживает пульсации выпрямленного напряжения до требуемого уровня. Трансформатор в схеме выпрямителя не только устанавливает требуемый уровень выпрямленного напряжения, но и обеспечивает гальваническую развязку и электрическую изоляцию выходных цепей от первичной сети питания.

ВЫБОР СХЕМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И ВЫПРЯМИТЕЛЯ

Выбор схемы выпрямителя.

В проектируемом источнике питания будем использовать мостовые выпрямляющие схемы.

Рис. 3. Мостовая схема выпрямителя

Большое распространение получила мостовая схема выпрямителя (рис. 3), в которой диоды VD1–VD4 образуют плечи электрического моста, в диагонали которого включены вторичная обмотка трансформатора и нагрузка. Когда полярность напряжения на вторичной обмотке трансформатора соответствует указанной на рисунке, то работают диоды VD1 и VD2, во второй полупериод – диоды VD3 и VD4. Схема имеет следующие достоинства:

а) общее число витков вторичной обмотки трансформатора примерно вдвое меньше, чем в двухполупериодной схеме. Кроме того, не нужен отвод от середины вторичной обмотки. Следовательно, трансформатор будет меньше по размерам и проще по конструкции, чем в однополупериодной схеме;

б) обратное напряжение приложено к двум последовательно соединенным диодам, поэтому значения его на каждом диоде вдвое меньше, чем в двухполупериодной схеме.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

4072.486000.000 ПЗ

Выбор схемы преобразователя

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

4072.486000.000 ПЗ

В проектируемом источнике питания будем использовать двухтактный транзисторный преобразователь напряжения с самовозбуждением.

Основными элементами двухтактный преобразователя с самовозбуждениями (рис. 4) является трансформатор Т1, транзисторы VT1 и VT2, выпрямитель U1 и сглаживающий фильтр Z1. Трансформатор содержит первичную обмотку W1, вторичную обмотку W2 и обмотку W3. Обмотки W1 и W3 имеют отводы от средних точек. Сердечник трансформатора выполняется из материала, имеющего петлю гистерезиса, близкую по форме к прямоугольной. Делитель напряжения R1 и R2 служит для запуска устройства. Сглаживающий фильтр Z1 предназначен для улучшения условий работы транзисторов в моменты их включения.

Рис. 4. Принципиальная схема двухтактного транзисторного

преобразователя напряжения

# РАСЧЕТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Для заданного выпрямленного напряжения Uн = 15 В и мощности Pн = 40 Вт ток нагрузки:

Iн=PнUн=40Вт15В=2,67А.

В качестве выходного выпрямителя будем использовать однофазную мостовую схему (см. п.1.1) с емкостным фильтром.

Примем пульса

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

4072.486000.000 ПЗ

цию выпрямленного напряжения  Uн~0,014 В.

При выборе вентилей  определение значений Uобр max, Iпр ср, Im для нашей схемы выпрямителя производим по приближенным формулам для выпрямителя с емкостным фильтром [1, стр. 125].

Допустимое среднее значение тока через вентиль:

Iпр ср=Iн2=2,67А2=1,335А.

Амплитуда обратного напряжения на вентиле:

Uобр max=1,5⋅Uн=1,5⋅15В=22,5В.

Амплитудное значение тока через вентиль (допустимый прямой импульсный ток):

Im=3,5⋅Iн=3,5⋅2,67А=9,345А.

В качестве вентилей выбираем кремниевые диоды КД213Г с параметрами [5, стр. 288]:

максимально допустимое обратное постоянное напряжение Uобр max= 100 В (>22,5 В),

постоянное прямое напряжение Uпр = 1,2 В,

частота без ограничения режимов fр = 100 000 Гц,

постоянный прямой ток, не более Iпр ср = 10 А (>1,335 А),

допустимый прямой импульсный ток Im=100 А (>9,345 А),

диапазон рабочих температур: от –60 до +85 С.

Мощность, выделяемая на каждом диоде:

Pд1=Iпр ср⋅Uпр=1,335А⋅1,2В=1,602Вт.

Поскольку в мостовом выпрямителе ток нагрузки протекает через два последовательно соединенных диода, то напряжение на вторичной обмотке трансформатора: U2=15В+2⋅1,2В=17,4В.

Мощность вто

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

4072.486000.000 ПЗ

ричной обмотки трансформатора:

P2=U2⋅Iн=17,4В⋅2,67А=46,46Вт.

К. П. Д. преобразователя напряжения определяется многими факторами: величиной напряжения питания, частотой преобразования, выходной мощностью преобразователя, типом используемых транзисторов, качеством трансформатора и т. п. Поэтому при расчете величина тр.п. выбирается ориентировочно, а затем уточняется в процессе расчета. Для трансформатора, работающего на выпрямитель, примем тр.п.= 0,85[2, стр. 82].

Выбор транзисторов для преобразователя производится по току коллектора в режиме насыщения, когда транзистор полностью открыт, и по напряжению, которое прикладывается к переходу коллектор – эмиттер в режиме отсечки, когда транзистор полностью закрыт.

Напряжение Uкэ m зависит от максимального значения напряжения питания Uп max и вида схемы преобразователя. Для преобразователей c выводом средней точки первичной обмотки  выходного трансформатора, с учетом возможных перенапряжений [1, стр. 352]:

Uкэ m 2,2 2,4 Uп max.

Расчетное значение Uкэ m должно быть меньше максимально допустимого напряжения Uкэ max для выбранного типа транзисторов.

В режиме насыщения через коллектор транзистора протекает ток Iк нас, значение которого определяется выходной мощностью P2 и напряжением питания. Для преобразователя со средней точкой [1, стр. 352] :

Iк нас=P2ηтр п⋅(Uп min−Uкэ нас).

Приняв входное напряжение преобразователя Uп=30 В, пульсацию напряжения Uп=0,75 В, ориентировочно определим ток коллектора открытого транзистора без учета

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

4072.486000.000 ПЗ

Uкэ нас:

Iк нас=P2ηтр п⋅(Uп−Uп~)=46,46Вт0,85⋅(30В−0,75В)=1,87А.

Это значение тока коллектора открытого транзистора уточним далее после выбора транзисторов с учетом падения напряжения на последних в режиме насыщения.

Определим амплитуду напряжения между коллектором и эмиттером транзисторов преобразователя:

Uкэ m=2,4⋅(30В+1,5В)=75,6В.

Полученным значениям Iк нас и Uкэ m удовлетворяет транзистор КТ851В, для которого из справочных данных [5, стр.178] и [8, стр.236] находим:

Iк max = 3  А;

Uкэ max =150  В;

Uкэ нас = 1,2  В;

Uбэ нас = 1,05  В;

Iкб 0  < 0,5  мА;

h21э   20.

С учетом выбранного транзистора уточняем значение тока коллектора открытого транзистора:

Iк нас=46,46Вт0,85⋅(30В−0,75В−1,2В)=1,95А.

Зададимся длительностью фронта импульса преобразователя tф=10-6 c и определим требуемую емкость сглаживающего фильтра [1, стр. 354]:

С2=Iн⋅U2⋅tфUн⋅Uн~=2,67А⋅17,4В⋅10−6с15В⋅0,014В=221,2⋅10−6Ф=221 мкФ.

С учетом возможного изменения емкости в диапазоне температур выбираем [6, стр. 138] типа К52-1Б-25В = 240 мкФ±5%.

Рассчитаем цепи смещения преобразователя. Зададимся коэффициентом запаса по насыщению Kнас = 2 [1, стр. 352]. Для обеспечения надежного насыщения транзисторов при миним

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

4072.486000.000 ПЗ

альном коэффициенте передачи h21э min ток базы выбирается с запасом:

Iб нас=Кнас⋅Iк насh21э min=2⋅1,95А20=0,195А.

Требуемое значение тока базы Iб нас обеспечивается выбором напряжения Uб базовой обмотки и резистором Rб (R1) в цепи базы:

Rб=Uб−Uбэ насIб нас.

Напряжение на базовой обмотке выбирается из условия Uб = (35)Uбэ нас [1, стр. 353]. Зададимся Uб = 4 В. Тогда

Rб=4В−1,05В0,195А=15,13 Ом.

Выбираем резистор сопротивлением 16 Ом и уточняем ток базы:

Iб нас=Uб−Uбэ насRб=4В−1,05В16 Ом=0,18А.

Мощность, выделяемая на резисторе:

PRб=Iб нас2Rб=(0,18А)216Ом=0,52Вт.

Выбираем резистор МЛТ-0,5 16 Ом ±10%  мощностью 0,5 Вт [6, стр. 29].

Напряжение на базовой обмотке Uб всегда должно быть больше напряжения смещенияURб, которое создается падением напряжения на резисторе Rб током делителя.

Падение напряжения на резисторе Rб :

URб=RбIб нас=16 Ом⋅0,18=2,88В

Тогда сопротивление резистора смещения [2, стр. 358]:

Rсм=Rб⋅UпURб=16Ом⋅30В2,88В=166,67Ом.

Выбираем резистор сопротивлением 167  Ом. Определяем ток, протекающий через резистор Rсм (R2):

Iсм=Uп−URбRсм=30−2,88167=0,16А

Определяем мощность, выделяемую на резисторе Rсм:

PRсм=(Uп−URб)2Rсм=(30В−2,88В)2167 Ом4,4Вт.

Выбираем резистор [6, стр. 153] ТВО-5 167  Ом±10%  мощностью 5  Вт.

Определяем напряжение на половине коллекторной обмотки трансформатора с учетом падения напряжения на транзисторе в режиме насыщения:

Uк=Uп−Uкэ нас=30В−1,2В=28,8В.

Расчет трансформатора будем проводить по методике, изложенной в [1, гл. 3], [2].

Исходные данные для расчета трансформатора:

к.п.д. тр.п. = 0,85;

частота преобразования: f = 10000  Гц;

электрические данные обмоток –

коллекторной Uк = 28,8  В, Iк = 1,95  А,

базовой Uб = 4  В, Iб = 0,18  А,

вторичной (выходной) U2 = 17,4  В, I2 = Iн = 2,67  А, P2 =46,46  Вт.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

4072.486000.000 ПЗ

Рис. 5. Тороидальный тип магнитопровода трансформатора

Выбираем для сердечника трансформатора пермаллой типа 79НМ с толщиной ленты 0,05 мм. Для этого материала максимальное значение индукции в сердечнике Bmax = 0,7Тл [1, стр. 110]. Магнитопровод трансформатора тороидальный.

Габаритная мощность трансформатора, выходная обмотка которого нагружена на мостовой выпрямитель [2, стр. 83]:

Pгаб=1,3P2=1,3⋅46,46Вт=60,398В⋅А.

Определяем типоразмер сердечника трансформатора [2, стр. 83,84]:

SстSок=Pгаб⋅1022⋅f⋅Bmax⋅kок⋅kст⋅j⋅ηтр п =60,398В⋅А⋅1022⋅10000Гц⋅0,7 Тл⋅0,17⋅0,83⋅3,0Амм2⋅0,85=1,2 см4,

где Sст, Sок – площадь поперечного сечения магнитопровода и площадь окна соответственно; kок = 0,17, kст = 0,83 – коэффициенты заполнения соответственно окна сердечника проводом и сердечника магнитопровода сталью; j = 3,0  А/мм2 – плотность тока в обмотках трансформатора (значения плотности тока j и коэффициентов kок, kст берутся из [2, стр. 84,85]).

По полученному произведению SстSок из справочных таблиц [1, стр. 62] выбираем ближайший больший магнитопровод ОЛ25/35-5 с площадью поперечного сечения Sст = 0,25 см2, массой Gc = 0,015 кг. Другие параметры

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

4072.486000.000 ПЗ

:

наружный диаметр магнитопровода D = 35 мм,

внутренний диаметр магнитопровода d = 25 мм,

b = 5 мм,

Определяем число витков половины коллекторной обмотки трансформатора преобразователя (в соответствии с [2, стр. 84]):

w1=(Uп−Uкэ нас)⋅1044fBmaxSстkст=(30В−1,2В)⋅1044⋅10000Гц⋅0,7Тл⋅0,25 см2⋅0,83=49,57≈50.

Число витков вторичной обмотки [2, стр. 84]:

w2=w1U2Uп−Uкэ нас=50⋅17,4В30В−1,2В≈30.

Число витков базовой обмотки с учетом минимального напряжения питания [2, стр. 84]:

wб≈3,5w1(Uвх−Uкэ нас)=3,5⋅50(30В−1,2В)=6,076≈7.

Действующие значения токов обмоток трансформатора:

коллекторной  Iк=Iк нас2=1,95А2=1,39А;

базовой [2, стр. 84] Iб=Iкh21э min=1,39А20=0,07А

Вычисляе

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

4072.486000.000 ПЗ

м значения диаметров проводов обмоток трансформатора [1, стр. 98]:

коллекторной d1=1,13Iкj=1,131,39А3,0Амм2=0,769 мм;

базовой dб=1,13Iбj=1,130,07А3,0 Амм2=0,17мм;

выходнойd2=1,13I2j=1,132,67А3,0 Амм2=1,066мм

В трансформаторах малой мощности используются обмоточные провода круглого или прямоугольного сечения из меди с изоляционным покрытием. Иногда применяется также медная или алюминиевая фольга. Наиболее часто применяются провода с эмалевой изоляцией, которые имеют малую толщину изоляции, высокую электрическую прочность и стойкость к воздействию пропиточных лаков и компаундов. Провода с эмалевой изоляцией работают при температурах до 200 C. В нашем случае будем применять обмоточные провода круглого сечения марки ПЭТВ. Основные данные обмоточных проводов различных марок даны в [1, стр. 71-72].

В первичной (коллекторной) обмотке будем использовать провод ПЭТВ. Это  нагревостойкий и нагревопрочный провод со следующими характеристиками:

диаметр медной жилы dпр1 = 0,77  мм,

сечение провода Sпр1 = 0,4657  мм2,

диаметр провода с изоляцией dпр1 из = 0,86  мм,

погонное сопротивление Rпр1 = 0,0370  Ом/м.

Аналогичные параметры для базовой обмотки:

dпрб = 0,17  мм, Sпрб = 0,0227  мм2, dпрб из = 0,21  мм, Rпрб = 0,793  Ом/м;

для вторичной обмотки:

dпр2 = 1,08  мм, Sпр2 = 0,9161  мм2, dпр2 из = 1,19  мм, Rпр2 = 0,0188  Ом/м.

С учетом в

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

4072.486000.000 ПЗ

ыбранных проводов определим плотности тока в обмотках:

j1=IкSпр1=1,39А0,4657мм2=2,98Амм2,

jб=IбSпрб=0,07А0,0227 мм2=3,08Амм2,

j2=I2Sпр2=2,67А0,9161 мм2=2,91Амм2.

Магнитопровод  изолируем двумя слоями пленки электроизоляционной ПЭТФ-20 [1, стр. 100] шириной 12 мм и толщиной из = 0,02 мм. Рекомендуемый коэффициент перекрытия Kп = 1,5.

Определим наружный и внутренний диаметры магнитопровода с учетом нанесения изолирующей пленки:

Dиз=D+2KП(Δиз⋅2)=35 мм+2⋅1,5⋅(0,02 мм⋅2)=35,12 мм,

dиз=d−2KП(Δиз⋅2)⋅Dd=25мм−2⋅1,5⋅(0,02мм⋅2)⋅35 мм25 мм=24,832 мм.

Длина  намотки первичной обмотки при ее укладке в один слой, принимая коэффициент укладки Kу = 0,75 [1, стр. 103]:

l1=w1dпр1 изКу=50⋅2⋅0,86 мм⋅0,75=64,5мм,

где коэффициент 2 означает, что обмотка со средней точкой выполняется двумя проводами.

Число слоев первичной обмотки по наружному N1н и внутреннему N1в диаметрам магнитопровода:

N1н=−π(Dиз−dпр1 из)+π(Dиз−d)2+4πl1dпр1из2πdпр1из=−π(35,12 мм−0,86мм)+π(35,12 мм−0,86 мм)2+4π⋅64,5 мм⋅0,86мм2π⋅0,86 мм≈1,

N1в=π(dиз+dпр1 из)−π(dиз+dпр1 из)2−4πl1dпр1 из2πdпр1 из=π(24,832 мм+0,86 мм)−π(24,832мм+0,86мм)2−4π⋅64,5мм⋅0,86мм2π⋅0,86мм≈1.

Толщины первичной обмотки  по наружному и внутреннему диаметрам:  l1н=N1нdпр1 изКу=1⋅0,86мм⋅0,75=0,645 мм,

l1в=N1вdпр1 изКу=1⋅0,86 мм⋅0,75=0,645мм.

Определим  наружный и внутренний диаметры после укладки в 1 слой провода первичной обмотки на изолированный магнитопровод  и нанесения межслоевой изоляции ПЭТФ-20:

D1=Dиз+2l1н=35 ,12 мм+2⋅0,645мм=36,41 мм,

d1=dиз−2l1в=24,832мм−2⋅0,645мм=23,542 мм.

Средняя длина витка первичной обмотки:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

4072.486000.000 ПЗ

lcр1=D−d+2b+0,5π(2ΔизКп+2ΔизКпDd+l1н+l1в)=35 мм−25 мм+2⋅5мм+0,5π(2⋅0,02мм⋅1,5+2⋅0,02мм⋅1,5⋅35мм25мм+0,645мм++0,645мм)=22,25мм.

Определим наружный и внутренний диаметры магнитопровода с учетом нанесения двухслойной изолирующей пленки ПЭТФ-20 в качестве межслоевой изоляции между первичной и базовой обмотками:

D1'=D1+2Кп(Δиз2)=36,41мм+2⋅1,5⋅(0,02мм⋅2)=36,53мм,

d1'=d1−2КП(Δиз⋅2)⋅D1d1=23,542мм−2⋅1,5(0,02мм⋅2)⋅36,41мм23,542мм=23,36мм.

Расчет базовой обмотки полностью аналогичен расчету первичной обмотки.

Длина  намотки базовой обмотки при ее укладке в один слой:

lб=wбdпрб изКу=7⋅0,21 мм⋅0,75=1,1 мм.

Число слоев базовой обмотки по наружному Nбн и внутреннему Nбв диаметрам магнитопровода:

Nбн=−π(D1'−dпрб из)+π(D1'−d)2+4πlбdпрб из2πdпрб из==−π(36,53 мм−0,21мм)+π(36,53мм−0,21 м)2+4π⋅1,1 мм⋅0,21мм2π⋅0,21 мм≈1,

Nбв=π(d1'+dпрб из)−π(d1'+dпрб из)2−4πlбdпрб из2πdпрб из=π(23,36 мм+0,21 мм)−π(23,36мм+0,21мм)2−4π⋅1,1мм⋅0,21мм2π⋅0,21мм≈1.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

4072.486000.000 ПЗ

Толщины базовой обмотки  по наружному и внутреннему диаметрам: lбн=Nбнdпрб изКу=1⋅0,21мм⋅0,75=0,16мм,

lбв=Nбвdпрб изКу=1⋅0,21 мм⋅0,75=0,16мм.

Определим  наружный и внутренний диаметры после укладки в один слой провода базовой обмотки на изолированную первичную обмотку:

Dб=D1'+2lбн=36,53 мм+2⋅0,16мм=36,85 мм,

dб=d1'−2lбв=23,36мм−2⋅0,16мм=23,04мм.

Средняя длина витка базовой обмотки:

lсрб=D−d+2b+0,5π[(D1'−d1')−(D−d)+lбн+lбв]=35 мм−25 мм+2⋅5мм+0,5π[(36,53 мм−23,36мм)−(35мм−25мм)+0,16мм++0,16мм]=25,48мм.Определим наружный и внутренний диаметры магнитопровода с учетом нанесения двухслойной изолирующей пленки ПЭТФ-20 в качестве межслоевой изоляции между базовой и вторичной обмотками:

Dб'=Dб+2KП(Δиз⋅2)=36,85мм+2⋅1,5⋅(0,02мм⋅2)=36,97 мм,

dб'=dб−2КП(Δиз⋅2)Dбdб=23,04мм−2⋅1,5⋅(0,02мм⋅2)36,8523,04=22,85мм.

Расчет вторичной обмотки также аналогичен расчету первичной и базовой обмоток.

Длина  намотки вторичной обмотки при ее укладке в один слой:

l2=w2dпр2 изКу=30⋅2⋅1,19мм⋅0,75=53,55 мм.

Число слоев вторичной обмотки по наружному N2н и внутреннему N2в диаметрам магнитопровода:

N2н=−π(Dб'−dпр2 из)+π(Dб'−d)2+4πl2dпр2из2πdпр2из=−π(36,97 мм−1,19мм)+π(36,97 мм−1,19 м)2+4π⋅53,55 мм⋅1,19мм2π⋅1,19 мм≈1,

N2в=π(dб'+dпр2 из)−π(dб'+dпр2 из)2−4πl2dпр2 из2πdпр2 из=π(22,85 мм+1,19 мм)−π(22,85мм+1,19мм)2−4π⋅53,55мм⋅1,19мм2π⋅1,19мм≈1.

Толщины вторичной обмотки  по наружному и внутреннему диаметрам:

l2н=N2нdпр2 изКу=1⋅1,19мм⋅0,75=0,8925мм,

l2в=N2вdпр2 изКу=1⋅1,19 мм⋅0,75=0,8925мм.

Определим  наружный и внутренний диаметры после укладки в один слой провода вторичной обмотки на изолированную базовой обмотку:

D2=Dб'+2l2н=36,97 мм+2⋅0,8925мм=38,755мм,

d2=dб'−2l2в=22,85мм−2⋅0,8925мм=21,065 мм.

Средняя длина витка вторичной обмотки:

lср2=D−d+2b+0,5π[(Dб'−dб')−(D−d)+l2н+l2в]=35 мм−25 мм+2⋅5мм+0,5π[(36,97мм−22,85мм)−(35мм−25мм)+0,8925мм++0,8925мм]=29,27мм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

4072.486000.000 ПЗ

Определим наружный и внутренний диаметры магнитопровода с учетом нанесения двух слоев изолирующей пленки ПЭТФ-20 поверх всех обмоток:

D2'=D2+2KП(Δиз⋅2)=38,755мм+2⋅1,5⋅(0,02мм⋅2)=38,875мм,

d2'=d2−2КП(Δиз⋅2)D2d2=21,065мм−2⋅1,5⋅(0,02мм⋅2)38,75521,065=20,84мм.

Коэффициент разбухания обмоток тороидального трансформатора берем из [1, стр. 103]. Для данного трансформатора с выбранными диаметрами проводов Kраз = 1,25.

Определим габаритные и установочные размеры трансформатора. Диаметр установочного отверстия, которое останется после намотки всех обмоток:

dу=d2'Краз−d(Краз−1)=20,84мм⋅1,25−25мм⋅(1,25−1)=19,8мм.

Это значение больше минимально допустимого остаточного диаметра окна после намотки обмоток [1, стр. 104].

Hг=b+d−dу=5мм+25мм−19,8мм=10,2мм,

Dг=D2'Краз−D(Краз−1)=38,875мм⋅1,25−35мм⋅(1,25−1)=39,84мм.

Определяем потери в пермаллое магнитопровода:

Pст=Pуд⋅Gc=1Вткг⋅0,015кг=0,015Вт,

где Pуд  = 1 Вт/кг – удельные потери в пермаллое типа 79НМ (определяем из [1, стр. 77]), Gc – масса магнитопровода.

Определим активные сопротивления обмоток [1, стр. 103]:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

4072.486000.000 ПЗ

r1=w1lср157Sпр110−3=50⋅22,25мм57Сммм⋅0,4657мм210−3=0,042 Ом,

rб=wбlсрб57Sпрб10−3=7⋅25,48мм57Сммм⋅0,0227мм210−3=0,138 Ом,

r2=w2lср257Sпр210−3=30⋅29,27мм57Сммм⋅0,9161мм210−3=0,017Ом.

Определим падения напряжения в каждой обмотке:

ΔU1=r1⋅Iк=0,042 Ом⋅1,95А=0,082 В,

ΔUб=rб⋅Iб=0,138 Ом⋅0,18 А=0,0248В,

ΔU2=r2⋅I2=0,017 Ом⋅2,67 А=0,045 В.

Таким образом, относительное падение напряжения в обмотках не превышает Uотн = 0,02 = 2 %.

Определим суммарные потери в обмотках (меди) [1, стр. 74]:

Pм1=r1⋅Iк2=0,042 Ом⋅(1,95 А)2=0,16 Вт,

Pмб=rб⋅Iб2=0,138 Ом⋅(0,18 А)2=0,0045 Вт,

Pм2=r2⋅I22=0,017 Ом⋅(2,67 А)2=0,121 Вт,

Pм=Pм1+Pмб+Pм2=0,16 Вт+0,0045 Вт+0,121 Вт=0,2855 Вт.

Определим площадь поверхности охлаждения катушки трансформатора:

Sохл=πDг(Hг+0,5Dг)=π⋅39,84 мм⋅(10,2 мм+0,5⋅39,84 мм)=3767,94 мм2=3767,94⋅10−2см2.

Температура перегрева обмотки тороидального трансформатора [1, стр. 83]:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

4072.486000.000 ПЗ

ΔT=Pст+PмαлSохл=0,015 Вт+0,2855 Вт1,3⋅10−3Вт(см2⋅С)⋅37,67 см2=6 С,

где л = 1,310-3 Вт/см2С – коэффициент теплоотдачи.

Для обмоток трансформатора были выбраны провода марки ПЭТВ с эмалевой изоляцией рабочая температурах которых 200 C. Поэтому трансформатор преобразователя может работать при максимальной температуре окружающей среды 200 C – 6 C = 194 C.

Коэффициент полезного действия равен отношению отдаваемой мощности к потребляемой от сети [1, стр. 79]:

ηтр п=P2P2+(Pст+Pм)=46,46 Вт46,46 Вт+(0,015 Вт+0,2855 Вт)=0,97.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

4072.486000.000 ПЗ

РАСЧЕТ ВЫПРЯМИТЕЛЯ И ТРАНСФОРМАТОРА

Расчет фильтра

Исходные данные:

входное напряжение преобразователя (напряжение на выходе фильтра) Uп=30  В;

входной ток преобразователя (ток на выходе фильтра) I0=Iк=1,95  А;

пульсация напряжения на выходе фильтра Uп=1,5  В;

частота тока питающей сети fсети = 200  Гц;

Uсети = 50  В;

Выбираем однофазную мостовую схему выпрямителя с Г-образным LC-фильтром (см. п.1.1).

Сглаживающий фильтр, который включается между выходом выпрямителя и нагрузкой (преобразователем), предназначен для уменьшения переменной составляющей  выпрямленного напряжения (пульсации).

Определим сопротивление нагрузки (входное сопротивление преобразователя):

Rн=UпI0=30 В1,95 А=28,05Ом.

Все сглаживающие фильтры характеризуются коэффициентом сглаживания q, который можно представить как отношение коэффициента пульсаций на входе фильтра к коэффициенту пульсаций на его выходе (входе нагрузки):

q=Kп вхKп вых,

где Kп вых=Uп~Uп=1,5 В30 В=0,05, а коэффициент пульсаций на входе фильтра Kп вх=0,67– постоянная величина для данной схемы выпрямителя, работающей на индуктивность [1, стр. 142].

Находим требуемый коэффициент сглаживания фильтра:

q=0,670,05=13,4.

Найдем произведение LC для fсети = 200 Гц [7, стр. 151]:

LC=q+14⋅π2⋅m2⋅f2сети=13,4+14⋅π2⋅22⋅(200 Гц)2=2,28Гн⋅мкФ,

где m – количество фаз выпрямления, для однофазной мостовой схемы m=2 .

Минимальная индуктивность, при которой обеспечивается индуктивная реакция фильтра [7, стр. 151]:

Lmin=2(m2−1)m⋅Rн2π⋅fсети=2(22−1)2⋅28,05 Ом2π⋅200 Гц=7,44 мГн.

Выбираем стандартный дроссель [2, стр. 41] типа Д262 , индуктивность которого Lдр = 0,01 Гн, а активное сопротивление rдр = 0,16 Ом.  Дроссель рассчитан на ток 6,3  А.

Найдем емкость конденсатора:

C=LCLдр=2,28 Гн⋅мкФ0,01 Гн≈228мкФ.

Выбираем конденсатор [7, стр. 56] типа К50-22-60В = 240 мкФ±10% с рабочим напряжением 60 В. Рабочее напряжение на конденса

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

4072.486000.000 ПЗ

торе должно быть больше значения выпрямленного напряжения, так как при холостом ходе конденсатор заряжается до амплитудного напряжения. Полагая, что амплитудное напряжение Uc’=1,11Uп, находим:

UCраб=1,4 Uc’ =1,41,1130  В=46,62  В.

Выбранный	 конденсатор имеет рабочее напряжение 60 В, что больше напряжения, возникающего в схеме выпрямителя.

Определим коэффициент сглаживания выбранного фильтра с конденсатором К50-22-60В = 240 мкФ и дросселем Д262 [7, стр. 151]:

q=m2(2πfсети)2LC−1=22(2π⋅200 Гц)2⋅0,01 Гн⋅240⋅10−6 Ф −1=14,14.

Коэффициент пульсаций на выходе фильтра:

Кп вых=Кп вхq=0,6714,14=0,047.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

24

4072.486000.000 ПЗ

Таким образом, пульсация напряжения на выходе фильтра с учетом выбранных элементов снизилась до Uп~=Kп вых⋅Uп=0,047⋅30 В=1,4 В.

С учетом падения напряжения на rдр, входное напряжение фильтра (напряжение на выходе выпрямителя):

Uвх=Uп+rдрI0=30 В+0,16 Ом⋅1,95 А=30,312 В.

Определим входную мощность (мощность на выходе выпрямителя):

P0=UвхI0=30,312 В⋅1,95 А=59,11 Вт.

Расчет схемы выпрямления

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

4072.486000.000 ПЗ

Расчет однофазной мостовой схемы выпрямления уже приводился выше при расчете преобразователя, поэтому к некоторым вычислениям пояснения приводить не будем.

В данном случае выпрямитель работает на индуктивность, поэтому при выборе вентилей определение значений Uобр max, Iпр ср, Im производим по приближенным формулам для выпрямителя с индуктивным фильтром [1, стр. 137].

Допустимое среднее значение тока через вентиль:

Iпр ср=I02=1,95 А2=0,975 А.

Амплитуда обратного напряжения на вентиле:

Uобр max=1,57Uвх=1,57⋅30,312 В=47,59 В.

Амплитудное значение тока через вентиль (допустимый прямой импульсный ток):

Im=I0=1,95А.

В качестве вентилей выбираем кремниевые диоды КД214В с параметрами [5, стр. 288]:

максимально допустимое обратное постоянное напряжение Uобр max= 200 В (>47,59 В),

постоянное прямое напряжение Uпр = 1,2 В,

частота без ограничения режимов fр = 100 000 Гц,

постоянный прямой ток, не более Iпр ср = 10 А (>0,975 А),

допустимый прямой импульсный ток Im= 100 А (>1,95 А),

диапазон рабочих температур: от –60 до +85 С.

Как видно из данных, ни по одному из параметров у выбранного диода не достигается предельный режим. Диоды в теплоотводе не нуждаются.

Определим дифференциальное сопротивление вентиля:

rт≈1,2UпрIпр ср=1,2⋅1,2 В10А=0,144 Ом.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

26

4072.486000.000 ПЗ

В плечо моста включены последовательно два вентиля, поэтому сопротивление плеча моста rп = 2rт= 20,144=0,288  Ом.

Для трансформатора с Р0=59,11  Вт и fсети=200 Гц целесообразно выбирать сердечник стержневого типа (s=2), изображенный на рис. 6. Выбор обусловлен тем, что при заданной частоте сети и рассчитанной выпрямленной мощности размеры сердечника броневого типа (s=1) будут большими и невыгодными с точки зрения охлаждения трансформатора. Значение Вmах=1,25 Тл максимальной индукции в стали сердечника находим по таблице [3, стр. 25] для стали марки Э320 с толщиной ленты 0,35 мм при условии, что габаритная мощность трансформатора приблизительно равна [2, стр. 83]:

Pгаб1,3P0=1,359,11 Вт=76,843  ВА.

Рис. 6. Стержневой тип магнитопровода трансформатора.

Найдем ориентировочное значение сопротивления обмоток трансформатора, приведенное к вторичной обмотке, имея в виду, что трансформатор выполняется на сердечнике стержневого (П-образного) типа [3, стр. 23]:

rтр=krUвхI0fсетиBmax4sfсетиBmaxI0Uвх=5,2⋅30,312 В1,95 А⋅200 Гц⋅1,25 Тл42⋅200 Гц⋅1,25 Тл1,95 А⋅30,312 В=0,6 Ом,

где kr =5,2 – коэффициент, зависящий от схемы (мостовая) и характера нагрузки (индуктивная) выпрямителя [1, стр. 137].

Ориентировочное значение индуктивности рассеяния трансформатора, приведенной к фазе вторичной обмотки [3, стр. 23]:

Ls=kLsUвхI0fсетиBmax4I0UвхsfсетиBmax=126,4⋅10−3⋅230,312 В1,95 А⋅200 Гц⋅1,25 Тл41,95 А⋅30,312 В2⋅200 Гц⋅1,25 Тл=0,23 мГн,

где kL =6,410-3 – коэф

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

27

4072.486000.000 ПЗ

фициент, зависящий от схемы (мостовая) и характера нагрузки (индуктивная) выпрямителя [1, стр. 137].

Коэффициент ½ учитывает, что вторичная обмотка трансформатора мостовой схемы расположена на двух стержнях сердечника (s=2).

Находим ориентировочные значения омического сопротивления фазы выпрямителя rф:

rф =rп + rтр = 0,288  Ом +0,6  Ом = 0,888  Ом.

Расчетное выпрямленное напряжение при холостом ходе:

U0хх=Uвх+I0(rф+mxтр2π)=30,312 В+1,95 А(0,888 Ом+2⋅0,289 Ом2π)=32,223 В,

где xтр=2πfсетиLs=2⋅π⋅200Гц⋅0,00023 Гн=0,289 Ом

Уточняем [1, стр. 137] Uобр max=1,57U0хх=50,59  В.

Откуда следует, что вентили по обратному напряжению выбраны правильно.

Напряжение и ток во вторичной обмотке трансформатора:

U2=30,312 В+2⋅1,2 В=32,712 В,

I2=I0=1,95 А.

Находим мощность, выделяемую на диоде:

Pд2=Iпр ср⋅Uпр=0,975 А⋅1,2 В=1,17Вт.

Расчет трансформатора будем проводить по методике, изложенной в [1, гл. 3], [3].

Исходные данные для расчета трансформатора:

габаритная мощность Pгаб =76,843  ВА;

частота тока питающей сети fсети = 200  Гц;

электрические данные обмоток –

первичной U1 = Uсети = 50  В,

вторичной U2 = 32,712  В, I2 = 1,95  А.

По таблицам и графикам [3, стр. 25]  для холоднокатаной стали марки Э320 с толщиной ленты 0,35 мм  определяем:

плотность тока в обмотках трансформатора j = 3,2  А/мм2;

к.п.д. трансформатора тр = 0,92;

коэффициент заполнения окна сердечника проводом (для проводов ПЭВ, ПЭЛ, ПЭТ) kок = 0,3;

коэффициент заполнения сердечника магнитопровода сталью kcт = 0,95;

максимальная магнитная индукция в стали сердечника Вmах=1,25  Тл;

cos  = 0,93 ( из [2, стр.22]).

Определяем типоразмер сердечника трансформатора [3, стр. 24]:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

28

4072.486000.000 ПЗ

SстSок=Pгаб⋅1022,22fсетиBmaxkстkокjηтрs=76,843 В⋅А⋅1022,22⋅200 Гц⋅1,25 Тл⋅0,95⋅0,3⋅3,2Амм2⋅0,92⋅2=7,99 см4,

По полученному произведению SстSок из справочных таблиц [2] выбираем магнитопровод ПЛ12,516-25 [2, стр. 17] с площадью поперечного сечения Sст = 1,77  см2, массой m = 0,163  кг. Другие параметры (в соответствии с рис. 11):

a =  12,5 мм, b =  16 мм, h =  25 мм, H =  50 мм, с =  16 мм, С =  41 мм

Определим ток первичной обмотки трансформатора [2, стр. 22]:

I1=PгабU1ηтрcosϕ=76,843 В⋅А50 В⋅0,92⋅0,93=1,74 А.

Определим ЭДС одного витка обмотки:

е=4,44fсетиBmaxSстkст10−4=4,44⋅200⋅1,25⋅1,77⋅0,95⋅10−4=0,487В;

Число витков первичной обмотки:

w1=U1(1+ΔU1)e=50⋅(1+0,02)0,487=104,7≈105;

где U1 = 0,02 – относительное падение напряжения на первичной обмотке.

Число витков вторичной обмотки:

w2=U2(1+ΔU2)е=32,712⋅(1+0,035)0,487=69,5≈70;

где U2 = 0,035 – относительное падение напряжения на вторичной обмотке.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

29

4072.486000.000 ПЗ

Вычисляем значения диаметров проводов обмоток трансформатора

[1, стр. 98]:

первичной d1=1,13I1j=1,131,74 А3,2Амм2=0,833 мм;

вторичной d2=1,13I2j=1,131,95 А3,2Амм2=0,882мм.

Выбираем провод ПЭТВ со следующими характеристиками [1, стр. 71]:

диаметр медной жилы dпр1 = 0,83  мм,

сечение провода Sпр1 = 0,5411  мм2,

диаметр провода с изоляцией dпр1 из. = 0,92  мм.

Те же параметры для вторичной обмотки:

dпр2 = 0,9  мм, Sпр2 = 0,6362  мм2, dпр2 из. = 0,99  мм.

С учетом выбранных проводов определим плотности тока в обмотках:

j1=I1Sпр1=1,74 А0,5411 мм2=3,2 Амм2,

j2=I2Sпр2=1,95 А0,6362 мм2=3,07 Амм2.

Обмотки броневых и стержневых трансформаторов выполняются в виде катушек с каркасной или бескаркасной намоткой. Используется, как правило, рядовая многослойная намотка обмоток на каркасе или гильзе прямоугольной формы. Рядовая намотка производится по всей высоте каркаса (гильзы) или секциями на его части. Секционная намотка применяется в высоковольтных трансформаторах и при намотке низковольтных трансформаторов медной или алюминиевой фольгой.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

30

4072.486000.000 ПЗ

Гильзу выбираем толщиной 2 мм. Длина гильзы с учетом зазора между гильзой и магнитопроводом:

h1 = h - 21  мм =25  мм - 21  мм = 23  мм.

Один слой кабельной бумаги К-120 толщиной hиз = 0,12 мм [1, стр. 100] накладываем поверх гильзы.	С учетом вышесказанного, высота слоя каждой обмотки [1, стр. 101]:

hсл=h1−2hиз=23 мм−2⋅0,12 мм=22,76 мм.

Определяем число витков  в слое первичной и в слое вторичной обмоток [1, стр.101]:

Wсл1=hслkу1dпр1 из=22,76 мм⋅0,90,92 мм≈22,

Wсл2=hслkу2dпр2 из=22,76 мм⋅0,90,99 мм≈21,

где kу1, kу2 – коэффициенты укладки проводов первичной и вторичной обмоток соответственно, определяются по таблице [1, стр. 102].

Определим число слоев каждой обмотки [1, стр.101]:

первичной nсл1=w1Wсл1=10522≈5;

вторичной nсл2=w2Wсл2=7021≈3..

В качестве межслоевой изоляции будем использовать [1, стр. 100]: для первичной обмотки один слой кабельной бумаги К-120 толщиной cл из1= 0,12 мм;  для вторичной обмотки – один слой пропиточной бумаги ЗИП толщиной cлиз.2 = 0,11 мм. Тогда толщины обмоток  [1, стр.101]:

a1=nсл1dпр1 из+nсл1−1Δсл из1kраз1=5⋅0,92 мм+5−1⋅0,12 мм⋅1,114=5,66 мм,

a2=nсл2dпр2 из+nсл2−1Δсл из2kраз2=3⋅0,99 мм+3−1⋅0,11 мм⋅1,115=3,56 мм,

где kраз 1, kраз 2 – коэффициенты разбухания проводов первичной и вторичной обмоток соответственно (определяются по графику [1, стр. 102]).

В качестве концевой изоляции будем использовать один слой пропиточной бумаги ЗИП толщиной  0,11 мм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

31

4072.486000.000 ПЗ

Тогда толщины первой и второй катушек с учетом того, что толщина гильзы равна 2 мм [1, стр.101]:

aк1=a1+0,11мм+2 мм=5,66 мм+0,11 мм+ 2мм=7,77 мм,

aк2=a2+0,11мм+2 мм=3,56 мм+0,11 мм+2 мм=5,806 мм.

Определим свободный промежуток в окне магнитопровода:

cу=с−aк1+ак2=16 мм−(7,77 мм+5,806 мм)=2,424мм..

Для стержневой конструкции зазор между обмотками должен быть в пределах 1-1,5 мм. Полученное значение зазора между катушками удовлетворяет данным требованиям, так как больше минимально допустимого.

Определим средние длины витков обмоток:

lср1=2a+b+π(2мм+а12)=2⋅12,5 мм+16 мм+π(2 мм+5,66 мм2)=87,3 мм,

lср2=2a+b+π(2мм+а22)=2⋅12,5 мм+16 мм+π(2 мм+3,56 мм2)=81,17 мм.

Определим активные сопротивления обмоток [1, стр. 103]:

r1=w1lср157 Sпр110−3=105⋅87,3 мм57Сммм⋅0,541110−3=0,297 Ом,

r2=w2lср257 Sпр210−3=70⋅81,17 мм57Сммм⋅0,636210−3=0,157 Ом.

Определим суммарные потери в обмотках (меди):

Pм1=r1⋅I12=0,297 Ом⋅(1,74 А)2=0,899 Вт,

Pм2=r2⋅I22=0,157 Ом⋅(1,95 А)2=0,587 Вт,

Pм=Pм1+Pм2=0,899 Вт+0,587 Вт=1,486 Вт.

Определяем потери в стали магнитопровода:

Pст=Pуд⋅Gc=1,5 Вткг⋅0,163 кг=0,245 Вт,

где Pуд  = 1,5  Вт/кг – удельные потери в стали (определяем из [1, стр. 64]), Gс – масса магнитопровода.

Суммарная площадь поверхностей катушек:

Sк=2hслa+b+π(a1+a2)=2⋅22,76 мм⋅12,5 мм+16 мм+π(5,66 мм+3,56 мм)=2634,6 мм2=2634,6⋅10−2см2.

Площадь поверхности магнитопровода:

Sм=2b(H+C)+2CH−h2+a⋅h=2⋅16 мм⋅(50 мм+41 мм)+2⋅41 мм⋅50 мм−25 мм2+12,5мм⋅25 мм=5587 мм2=5587 ⋅10−2см2.

Тогда общая поверхности охлаждения

Sохл=Sм+Sк=5587⋅10−2см2+2634,6⋅10−2 см2=8221,6⋅10−2см2.

Температура перегрева обмоток трансформатора:

ΔT=Pст+PмαлSохл=0,245 Вт+1,486 Вт1,3⋅10−3 Вт(см2⋅С)⋅8221,6⋅10−2см2=16,196 С,

где л = 1,310-3 Вт/см2С – коэффициент теплопередачи [2, стр. 26].

Для обмоток трансформатора были выбраны эмалированные провода марки ПЭТВ рабочая температурах которых 130 C. Поэтому трансформатор может работать при максимальной температуре окружающей среды

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

32

4072.486000.000 ПЗ

:

130  C – 16,196  C = 113,8  C.

Коэффициент полезного действия равен отношению отдаваемой мощности к потребляемой от сети [1, стр. 79]:

ηтр п=U2I2U2I2+(Pст+Pм)=32,712 В⋅1,95 А32,712 В⋅1,95 А+(0,245 Вт+1,486 Вт)=0,95.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

33

4072.486000.000 ПЗ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Укажем КПД различных составляющих рассчитанного источника стабилизированного питания:

1) КПД выпрямителя в преобразователе:

ηв=PнPн+2⋅Pд1=40 Вт40 Вт+2⋅1,6 Вт=0,926,

2) КПД трансформатора в преобразователе:

ηтр п=P2P2+(Pст+Pм)=46,46 Вт46,46 Вт+(0,015 Вт+0,2855 Вт)=0,97

3) КПД преобразователя:

ηпр=PнPн+2⋅Pд1+(PRб+PRсм)+(Pст''+Pм'')=40 Вт40 Вт+3,2 Вт+(0,52 Вт+4,4 Вт)+(0,015 Вт+0,2855 Вт)=0,824,

4) КПД Фильтра в выпрямителе:

ηф=Pвх−PфPвх=59,11 Вт−0,608 Вт59,11 Вт=0,98,

где Pф=rдр⋅I02=0,16 Ом⋅(1,95А)2=0,608 Вт,

5) КПД мостовой схемы:

ηм=PвыхPвх=59,11 Вт59,11 Вт+3,2 Вт=0,94,

6) КПД трансформатора:

ηтр п=U2I2U2I2+(Pст+Pм)=32,712 В⋅1,95 А32,712 В⋅1,95 А+(0,245 Вт+1,486 Вт)=0,97,

7) КПД выпрямителя:

ηв−ля=ηф⋅ηм⋅ηтр п=0,98⋅0,94⋅0,97=0,89,

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

34

4072.486000.000 ПЗ

8) КПД всего рассчитанного источника питания:

ηобщ=PнPн+(Pст+Pм)+2Pд2+Pф+(PRсм+PRб)+(Pст} +P rSub {м}  rSup {)+2Pд1==40 Вт40 Вт+(0,245 Вт+1,486 Вт)+2⋅1,17 Вт+0,608 Вт+(4,4 Вт+0,52 Вт)+(0,015 Вт+0,2855 Вт)+2⋅1,6 Вт=0,76

В данном курсовом проекте разработан источник стабилизированного питания, для построения которого использовалась доступная отечественная техника. Источник имеет следующие характеристики:

напряжение на выходе Uн = 15 В, мощность Pн = 40 Вт, напряжение питающей сети Uсети = 50 В, fсети=  200 Гц, КПД равен 0,76.

# ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗуемой ЛИТЕРАТУРЫ

| 1. |  | Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: Сп Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 35 4072.486000.000 ПЗ равочник / Г. С. Найвельт, К. Б. Мазель, Ч. И. Хусаинов и др.; Под ред. Г. С. Найвельта. – М.: Радио и связь, 1985. – 576 с. |
| --- | --- | --- |
| 2. 3. |  | Справочник по расчету электрических схем/ Б.С. Гершунский. – К.: Вища школа, 1983. – 240 с. Источники электропитания на полупроводниковых приборах. Проектирование и расчет/ Под ред. С. Д. Додика и Е. И. Гальперина. – М.: Советское радио, 1969. – 448 с. |
| 4. |  | Транзисторы средней и большой мощности: Справочник/А.А. Зайцев, А.И. Миркин и др.; Под ред. А.В. Голомедова. –М.: Радио и связь, 1989. –640с. |
| 5. |  | Отечественные полупроводниковые приборы. Справочное пособие/ А.И. Аксенов, А.В. Нефедов. – М.: Солон – Р, 2000. – 504 с. |
| 6. |  | Конденсаторы. Резисторы: Справочник/ А. И. Аксенов, А. В. Нефедов. – М.: Радио и связь. 1995. – 272с. |
| 7. |  | Стабилизированные источники питания радиоаппаратуры/ Вересов Г.П., Смуряков Ю.Л.. –М.: Энергия, 1978. – 192с. |