Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

4072217000000 ПЗ

Разраб.

Шаяхметов Ррррррр.У.

Провер.

Гулин А.И.

Н. Контр.

Кузнецов И.В.

Утверд.

Гулин А.И.

БЛОК ПИТАНИЯ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ

Пояснительная записка

Лит.

Листов

47

УГАТУ, гр. СПР-404

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАДАНИЕ………………………………………………………………………………3

ВВЕДЕНИЕ	4

ВЫБОР СХЕМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И ВЫПРЯМИТЕЛЯ	9

РАСЧЕТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ	20

РАСЧЕТ ВЫПРЯМИТЕЛЯ И ТРАНСФОРМАТОРА	33

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	44

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	45

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Блок питания с преобразователем........ ……………………….46

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Блок питания с преобразователем......….……..……………….47

У

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

4072217000000 ПЗ

ЗАДАНИЕ

Рассчитать источник питания с преобразователем постоянного напряжения. Напряжение на выходе Uн = 20 В, мощность Pн = 20 Вт. Напряжение питающей сети Uсети = 110 В, fсет и=  200 Гц.

Рис. 1. Структурная схема источника питания

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

4072217000000 ПЗ

ВВЕДЕНИЕ

Функциональная схема источника питания, включающего в себя двухтактный преобразователь и нерегулируемый выпрямитель изображена на рис. 2.

Рис. 2. Функциональная схема источника питания

Транзисторный преобразователь в источниках питания, является основным функциональным узлом, преобразующим один номинал входного напряжения постоянного тока в ряд постоянных напряжений различных номиналов и полярности, гальванически развязанных друг от друга и от шин первичного питания.

Транзисторный преобразователь является также центральным функциональным узлом в источниках питания с бестрансформаторным входом (ИПБВ), потребляющих энергию от сети переменного тока промышленной частоты

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

4072217000000 ПЗ

. При этом в источниках питания находят применение как однотактный, так и двухтактные транзисторные преобразователи.

Однотактный преобразователь выполняется по структурной схеме, приведенной на рис. 3.

Здесь транзистор VT, работающий в режиме переключении с трансформатором TV и цепью положительной обратной связи ОС, образуют автогенератор (блокинг-генератор). Последний преобразует входное постоянное напряжение питания Uп в прямоугольные импульсы определенной длительности и частоты. При открытом транзисторе к первичной обмотке трансформатора прикладывается входное напряжение питания Uп; в трансформаторе запасается энергия, которая при закрытом транзисторе поступает на вход выпрямителя В. Фильтр Ф сглаживает пульсацию выпрямленного напряжения U0 на нагрузке Rн.

Рис. 3.

Двухтактный преобразователь выполняется по структурной схеме (см. рис. 2) на транзисторах VT1 и VT2 к коллекторам которых подключена первичная обмотка трансформатора ТV2. Источник входного напряжения питания Uп (выпрямитель) подключается к эмиттерам транзисторов и среднему выводу первичной обмотки трансформатора.

При включении напряжения питания Uп в автогенераторе возникают колебания и постоянное напряжение Uп преобразуется в переменное напряжение прямоугольной формы, которое затем выпрямляется выпрямителем В2 и сглаживается фильтром Ф2

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

4072217000000 ПЗ

. В источниках питания находят применение два типа двухтактных автогенераторов: с насыщающимся и ненасыщающимся силовым трансформатором.

В автогенераторах с насыщающимся силовым трансформатором переключение транзисторов осуществляется за счет смены полярности напряжения на обмотках трансформатора в момент насыщения сердечника. В этих преобразователях цепь обратной связи ОС (базовые обмотки) находится на общем магнитопроводе трансформатора питания. Частота преобразования определяется параметрами трансформатора и напряжением на его первичной обмотке. Основным недостатком таких преобразователей является резкое увеличение тока через открытый транзистор в момент его насыщения, что вызывает дополнительные потери мощности в транзисторах.

В автогенераторах с ненасыщающимся силовым трансформатором переключение транзистора осуществляется за счет введения в цепь обратной связи ОС дополнительных элементов, которые переключают транзистор до насыщения трансформатора. В качестве таких переключающих элементов может использоваться маломощный переключающий трансформатор, дроссель насыщения или LС-цепи.

Двухтактные преобразователи с насыщающимся и ненасыщающимся трансформатором ввиду их простоты и высокой надежности широко используются в источниках питания с выходной мощностью до нескольких десятков ватт.

Выпрямители и трансформаторы относятся к простейшим источникам питания, в которых выходное выпрямленное или переменное напряжения изменяются при изменении входного напряжения питания или тока нагрузки.

В источниках вторичного электропитания находят применение нерегулируемые и регулируемые выпрямители, выполняемые на полупроводниковых приборах: диодах, тиристорах или транзисторах.

Выпрямители нерегулируемые выполняются на полупроводниковых диодах. Здесь на первичную обмотку трансформатора TV1 подается переменное напряжение питающей сети Uсети, а вторичная обмотка, рассчитанная с определенным коэффициентом трансформации для получения требуемого выпрямленного напряжения питания Uп преобразователя, подключена к диодам выпрямителя В1, соединенным по определенной схеме. Фильтр Ф1

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

4072217000000 ПЗ

сглаживает пульсации выпрямленного напряжения до требуемого уровня.

Выходное постоянное напряжение Uп на рис. 2 не регулируется внешними органами; оно может быть незначительно уменьшено или увеличено скачком за счет соответствующей перепайки отводов обмоток трансформатора, если они предусмотрены в нем. Трансформатор в схеме выпрямителя не только устанавливает требуемый уровень выпрямленного напряжения, но и обеспечивает гальваническую развязку и электрическую изоляцию выходных цепей от первичной сети питания.

Выпрямители регулируемые выполняются на тиристорах. На рис. 4 приведена структурная схема регулируемого выпрямителя, в состав которой входят силовой трансформатор TV, на вход которого подается переменное напряжение питающей сети Uс, регулирующие вентили – тиристоры ВР, схема управления включением тиристоров СУ и сглаживающий фильтр Ф. Регулирование выходного напряжения U0 достигается за счет изменения угла включения тиристоров.

При этом с увеличением угла включения выходное выпрямленное напряжение уменьшается. Фазирование угла включения тиристоров осуществляется от переменного напряжения входной сети питания. Таким образом, на рис. 4 тиристоры выполняют одновременно две функции: преобразуют переменное напряжение в постоянное и регулируют уровень выходного напряжения.

Рис. 4.

Тиристорн

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

4072217000000 ПЗ

ые регулируемые выпрямители применяются в источниках питания для получения выпрямленных напряжений больше 5 – 10 В при токах нагрузки от единиц до десятков ампер.

Для расчета источника питания выбираем нерегулируемые выпрямители.

ВЫБОР С

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

4072217000000 ПЗ

ХЕМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И ВЫПРЯМИТЕЛЯ

Выбор схемы выпрямителя и фильтра

Простейший выпрямитель (рис. 5, а) состоит из трансформатора и электронного прибора, обладающего односторонней проводимостью, – вентиля.

Рис. 5. Схема (а) и графики напряжений (б),

поясняющие работу однополупериодного выпрямителя

Резистор Rн представляет собой нагрузку. В качестве вентиля может быть использован полупроводниковый, ламповый или газоразрядный диод VD. Трансформатор TV служит для преобразования подводимого напряжения с целью приведения его в соответствие с требуемым значением постоянного напряжения.

Благодаря односторонней проводимости ток через вентиль проходит только в течение той части периода, когда полярность напряжения соответствует пропускному направлению. Значение его при этом пропорционально значению напряжения на вторичной обмотке трансформатора. В данной схеме ток через вентиль проходит в течение одного полупериода переменного напряжения. Поэтому схема и получила название однополупериодной. В течение второго полупериода ток через нагрузку не проходит.

Таким образом, выпрямленный ток представляет собой импульсы синусоидальной формы, длительность которых равна половине периода подведенного к схеме переменного напряжения. Такие импульсы содержат не только постоянную составляющую, но и гармоники. Значение постоянной составляющей при однополупериодном выпрямлении равно приблизительно 32 % амплитуды напряжения на вторичной обмотке трансформатора, амплитуда первой гармоники – 50 %, второй – 20 % и т. д.

Для того чтобы через нагрузку проходила только постоянная составляющая импульсного тока, параллельно сопротивлению нагрузки включают сглаживающий фильтр, который должен обладать небольшим сопротивлением для гармоник и очень большим для постоянной составляющей тока. Простейшим таким фильтром является конденсатор. При его подключении форма напряжения на нагрузке приближается к постоянной (рис. 5, б).

Как видно из рис. 5,а, во время отрицательного полупериода, когда ток через вентиль не проходит, к нему приложено напряжение в непропускном (обратном) направлении, которое состоит из напряжения на вторичной обмотке трансформатора и напряжения на нагрузке. Если нагрузка отключена (Rн= ), то конденсатор во время положительных полупериодов зарядится до ам

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

4072217000000 ПЗ

плитудного значения напряжения на вторичной обмотке трансформатора, поэтому максимально возможное обратное напряжение на вентиле равно удвоенной амплитуде напряжения на вторичной обмотке (U2m):  Uобр= U2m + U0 = 2U2m.

Это необходимо учитывать при выборе вентиля с тем, чтобы не допустить его пробоя при обратной полярности напряжения на трансформаторе.

Основными характеристиками маломощного выпрямителя являются значение выпрямленного напряжения, допустимый ток нагрузки, а также коэффициент пульсации, под которым понимается отношение амплитуды первой гармоники выпрямленного напряжения на нагрузке к постоянной составляющей:

kп=UmU0.                                                         (1)

Чем меньше kп, тем меньше доля переменного напряжения на нагрузке по отношению к постоянному.

Для однополупериодного выпрямителя

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

4072217000000 ПЗ

без сглаживающего фильтра Um = 0,5 U2m; U0 = 0,32 U2m. Следовательно,

kП=0,5U2m0,32U2m=1,5625.

Практически работа выпрямителя на нагрузку без фильтра может использоваться только в исключительных случаях (например, при зарядке аккумуляторов малой емкости).

Значительно меньшим коэффициентом пульсации (0,48) обладает двухполупериодная схема (рис. 6.). В этой схеме ток через нагрузку проходит в течение обоих полупериодов выпрямляемого напряжения. Когда полярность напряжения на вторичной обмотке трансформатора соответствует указанной на рисунке, то работает диод VD1, во время второго полупериода – диод VD2. Значение постоянной составляющей выпрямленного напряжения в этой схеме составляет 64 % амплитуды напряжения на одной половине вторичной обмотки трансформатора, а амплитуды первой гармоники – около 30%. Частота импульсов выпрямленного напряжения в двухполупериодной схеме, а следовательно, и частота первой гармоники вдвое больше частоты напряжения сети. Поэтому облегчается фильтрация гармоник.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

4072217000000 ПЗ

Рис. 6. Схема (а) и график напряжения (б) на нагрузке

двухполупериодного выпрямителя при отключенном конденсаторе

Если задан допустимый коэффициент пульсации kп, то необходимую емкость конденсатора С(Ф) в однополупериодной схеме можно определить по формуле:

|  | C=200ω1⋅Rн⋅kп, | (2) |
| --- | --- | --- |

а в двухполупериодной – по формуле:

|  | C=100ω1⋅Rн⋅kп, | (3) |
| --- | --- | --- |

где Rн – сопротивление нагрузки, Ом; 1 – круговая частота первой гармоники выпрямленного напряжения, с-1.

Поскольку в двухполупериодной схеме круговая частота вдвое больше, чем в однополупериодной, необходимая емкость конденсатора в первом случае будет в четыре раза меньше, чем во втором.

Допустимый коэффициент пульсации определяется назначением выпрямителя и может иметь значения, отличающиеся на много порядков. Так, например, выпрямители для питания усилителей слабых сигналов с минимальными допустимыми уровнями шумов должны иметь kп  10-610-7, в то время как выпрямители для питания усилителей мощности могут иметь               kп  10-210-4.

При малы

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

4072217000000 ПЗ

х допустимых коэффициентах пульсации значения емкостей, полученные по формулам (2) и (3), оказываются настолько большими, что их практически реализовать невозможно. В этих случаях применяются более сложные фильтры, состоящие из RC- или LC- элементов. Типовые схемы таких фильтров показаны на рис. 7. RC-фильтры имеют значительно меньшие массу и габаритные размеры, однако на сопротивлении фильтра (R) теряется часть выпрямленного напряжения. Они применяются только в выпрямителях малой мощности.

Рис. 7. Схемы сглаживающих фильтров:

а – Г-образное RС-звено; б – Г-образное LC-звено;

б – последовательное соединение двух Г-образных LC-звеньев

Максимально возможное обратное напряжение в двухполупериодной схеме со сглаживающим фильтром (при отключенной нагрузке) равно удвоенной амплитуде переменного напряжения на одной половине вторичной обмотки трансформатора.

Рис. 8. Мостовая схема выпрямителя

Большое распространение получила мостовая схема выпрямителя (рис. 8), в которой диоды VD1–VD4 образуют плечи электрического моста, в диагонали которого включены вторичная обмотка трансформатора и нагрузка. Когда полярность напряжения на вторичной обмотке трансформатора соответствует указанной на рисунке, то работают диоды VD1 и VD2, во второй полупериод – диоды VD3 и VD4. Таким образом, форма тока через нагрузку совпадает с формой тока в двухполупериодной схеме, однако при этом имеются преимущества:

а) общее число витков вторичной обмотки трансформатора примерно вдвое меньше, чем в двухполупериодной схеме. Кроме того, не нужен отвод от середины вторичной обмотки. Следовательно, трансформатор будет меньше по размерам и проще по конструкции, чем в однополупериодной схеме;

б) обратное напряжение приложено к двум последовательно соединенным диодам, поэтому значения его на каждом диоде вдвое меньше, чем в двухполупериодной схеме.

В проектируемом источнике питания будем использовать мостовые выпрямляющие схемы.

В выпрямителях средней и большой мощности существенное значение имеет коэффициент полезного действия (к. п. д.), определяемый как выраженное в процентах отношение мощности постоянного тока, выделенной на нагрузке, к мощности, потребляемой от сети переменного тока:          η=P0P~⋅100.            (4)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

4072217000000 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

4072217000000 ПЗ

Для увеличения к. п. д. необходимо использовать вентили с малым активным сопротивлением, а также по возможности уменьшить потери энергии в трансформаторе и сглаживающем фильтре. Важнейшее значение для увеличения к.п.д. имеет выбор схемы выпрямителя: в однополупериодной схеме, если пренебречь потерями на вентилях, в фильтре и трансформаторе, максимально возможный к. п. д. равен 41 %, в двухполупериодной – 82 %.

В качестве вентилей в выпрямителях малой мощности при выпрямленных напряжениях до 1 кВ применяются полупроводниковые диоды. При более высоких напряжениях вентилями обычно служат ламповые диоды, специально сконструированные для работы в выпрямителях – кенотроны. В более мощных выпрямителях при низких напряжениях используются тиристоры, а в высоковольтных – газотроны и тиратроны.

Выбор схемы преобразователя

Постоянное напряжение может быть преобразовано в напряжение постоянного или переменного тока любой величины, если его сначала инвертировать, т.e. преобразовать в переменное. Поэтому инверторы являются основной частью любого статического преобразователя постоянного напряжения и представляют собой, как правило, автогенератор прямоугольного напряжения, выполненный, чаще всего, на транзисторах с индуктивной положительной обратной связью. Поскольку прямоугольные импульсы имеют широкий частотный спектр, т.е. содержат множество гармонических составляющих различных частот, генераторы подобных колебаний называются мультивибраторами (мульти – много, вибратор – источник колебаний).

Основные свойства преобразователей предопределяются во многом свойствами полупров

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

4072217000000 ПЗ

одниковых приборов и магнитных материалов, работающих в их силовых цепях. Большее применение получили преобразователи, в силовых цепях которых используются транзисторы. Использование в качестве ключевых элементов транзисторов приводит к упрощению схем управления и возможности повышения частоты преобразования до десятков и сотен килогерц, что способствует улучшению массо-габаритных и эксплуатационных показателей преобразователей.

Структурная схема преобразователя содержит инвертор, предназначенный для преобразования постоянного напряжения электропитающей установки в переменное, выпрямитель, фильтры.

Инверторная часть преобразователей может быть выполнена по схемам с самовозбуждением и независимым возбуждением. В последнем случае в схему добавляется задающий генератор.

Преобразователи могут быть классифицированы по различным признакам. К существенным признакам следует отнести тактность работы инвертора, причем двухтактные схемы могут выполняться по схеме со средней точкой, полумостовой или мостовой, и способы включения силовых транзисторов – с общим эмиттером, с общим коллектором или с общей базой.

Основными элементами двухтактного преобразователя с самовозбуждением (рис. 9) является трансформатор Т1, транзисторы VT1 и VT2, выпрямитель U1 и сглаживающий фильтр Z1. Трансформатор содержит первичную обмотку W1, вторичную обмотку W2 и обмотку W3. Обмотки W1 и W3 имеют отводы от средних точек. Сердечник трансформатора выполняется из материала, имеющего петлю гистерезиса, близкую по форме к прямоугольной. Делитель напряжения R1 и R2 служит для запуска устройства. Конденсатор С1 предназначен для улучшения условий работы транзисторов в моменты их включения.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

4072217000000 ПЗ

Рис. 9. Принципиальная схема двухтактного транзисторного

преобразователя напряжения

При подключении схемы к источнику питания через делитель R1R2 протекает ток и с резистора R1 на транзисторы подается напряжение, обеспечивающее отрицательное смещение потенциалов баз относительно эмиттеров. Транзисторы приоткрываются и по полуобмоткам W1-1 и W1-2 первичной обмотки протекают токи. Вследствие разброса параметров транзисторов токи и магнитодвижущие силы полуобмоток будут различны, в результате чего в сердечнике трансформатора создается магнитный поток, индуктирующий э.д.с. в обмотке W3. При этом в полуобмотках W3-1 и W3-2 наводятся э.д.с. такой полярности, что к базе одного из транзисторов, например VT1, прикладывается отрицательное напряжение, а к базе транзистора VT2 – положительное. По мере увеличения коллекторного тока транзистора VT1, базовые напряжения будут увеличиваться, что в итоге приведет к полному открытию транзистора VT1 и закрытию транзистора VT2. В процессе нарастания тока в транзисторе VT1 магнитный поток в сердечнике трансформатора будет увеличиваться до его насыщения. При достижении магнитным потоком величины насыщения скорость изменения его становится равной нулю и э.д.с. в обмотке падает до нуля.

Потенциал базы транзистора VT1 повышается, сопротивление перехода эмиттер – коллектор транзистора увеличивается и коллекторный ток начинает уменьшаться. Снижение коллекторного тока транзистора VT1 приводит к уменьшению магнитного потока в сердечнике трансформатора, что, в свою очередь, является причиной изменения полярности индуктируемых э.д.с. Следовательно, потенциал базы транзистора VT1 будет повышаться и последний закроется, в то время как потенциал базы транзистора VT2 будет снижаться и транзистор VT2 откроется. Через полуобмотку W1-2 начнет протекать ток источника питания. Процесс переключения транзисторов будет носить периодический характер и в течение одного периода получаемого на вторичной обмотке W2 напряжения источник будет дважды подключаться к полуобмоткам первичной обмотки W1. Переменное напряжение с выхода трансформатора подается на выпрямитель U1 и далее через сглаживающий фильтр в нагрузку.

Частота работы преобразователя зависит от напряжения источника питания, параметров схемы инвертора и тока нагрузки. С увеличением тока нагрузки частота преобразования уменьшается, и в случае короткого замыкания в нагрузке генерация срывается. При снятии короткого замыкания схема вновь начинает работать. К достоинствам рассматриваемой схемы следует отнести ее простоту, отсутствие необходимости применения защиты от коротких замыканий в

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

4072217000000 ПЗ

нагрузке

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

4072217000000 ПЗ

и подмагничивания сердечника трансформатора, а также возможность получения достаточно близкого к прямоугольной форме выходного переменного напряжения инвертора. К недостаткам схемы относятся зависимость частоты и формы выходного напряжения инвертора от величины входного напряжения и тока нагрузки, резкое увеличение коллекторного тока транзисторов в конце каждого полупериода и необходимость применения транзисторов, рассчитанных не менее чем, на удвоение допустимое напряжение на закрытом переходе эмиттер – коллектор.

В проектируемом источнике питания будем использовать двухтактный транзисторный преобразователь напряжения с самовозбуждением.

# РАСЧЕТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Для заданного выпрямленного напряжения Uн = 20 В и мощности Pн = 20 Вт ток нагрузки:

Iн=PнUн=20Вт20В=1А.

В качестве выходного выпрямителя будем использовать однофазную мостовую схему (см. п.1.1) с емкостным фильтром.

Примем пульса

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

4072217000000 ПЗ

цию выпрямленного напряжения  Uн~0,01 В.

При выборе вентилей  определение значений Uобр max, Iпр ср, Im для нашей схемы выпрямителя производим по приближенным формулам для выпрямителя с емкостным фильтром.

Допустимое среднее значение тока через вентиль:

Iпр ср=Iн2=1А2=0,5А.

Амплитуда обратного напряжения на вентиле:

Uобр max=1,5⋅Uн=1,5⋅20В=30В.

Амплитудное значение тока через вентиль (допустимый прямой импульсный ток):

Im=3,5⋅Iн=3,5⋅1А=3,5А.

В качестве вентилей выбираем кремниевые диоды КД213B с параметрами:

максимально допустимое обратное постоянное напряжение Uобр max= 200 В (>30 В),

постоянное прямое напряжение Uпр = 1,2 В,

частота без ограничения режимов fр = 100 000 Гц,

постоянный прямой ток, не более Iпр ср = 10 А (>0,5А),

допустимый прямой импульсный ток Im=100 А (>3,5 А),

диапазон рабочих температур: от –60 до +85 С.

Мощность, выделяемая на каждом диоде:

Pд1=Iпр ср⋅Uпр=0,5А⋅1,2В=0,6Вт.

Поскольку в мостовом выпрямителе ток нагрузки протекает через два последовательно соединенных диода, то напряжение на вторичной обмотке трансформатора: U2=20В+2⋅1,2В=22,4В.

Мощность вто

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

4072217000000 ПЗ

ричной обмотки трансформатора:

P2=U2⋅Iн=22,4В⋅1А=22,4Вт.

К. П. Д. преобразователя напряжения определяется многими факторами: величиной напряжения питания, частотой преобразования, выходной мощностью преобразователя, типом используемых транзисторов, качеством трансформатора и т. п. Поэтому при расчете величина тр.п. выбирается ориентировочно, а затем уточняется в процессе расчета. Для трансформатора, работающего на выпрямитель, примем тр.п.= 0,85.

Выбор транзисторов для преобразователя производится по току коллектора в режиме насыщения, когда транзистор полностью открыт, и по напряжению, которое прикладывается к переходу коллектор – эмиттер в режиме отсечки, когда транзистор полностью закрыт.

Напряжение Uкэ m зависит от максимального значения напряжения питания Uп max и вида схемы преобразователя. Для преобразователей c выводом средней точки первичной обмотки  выходного трансформатора, с учетом возможных перенапряжений:

Uкэ m 2,2 2,4 Uп max.

Расчетное значение Uкэ m должно быть меньше максимально допустимого напряжения Uкэ max для выбранного типа транзисторов.

В режиме насыщения через коллектор транзистора протекает ток Iк нас, значение которого определяется выходной мощностью P2 и напряжением питания. Для преобразователя со средней точкой:

Iк нас=P2ηтр п⋅(Uп min−Uкэ нас).

Приняв входное напряжение преобразователя Uп=25 В, пульсацию напряжения Uп=0,4 В, ориентировочно определим ток коллектора открытого транзистора без учета

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

4072217000000 ПЗ

Uкэ нас:

Iк нас=P2ηтр п⋅(Uп−Uп~)=22,4Вт0,85⋅(25В−0,4В)=1,071А.

Это значение тока коллектора открытого транзистора уточним далее после выбора транзисторов с учетом падения напряжения на последних в режиме насыщения.

Определим амплитуду напряжения между коллектором и эмиттером транзисторов преобразователя:

Uкэ m=2,4⋅(25В+0,5В)=60,96В.

Полученным значениям Iк нас и Uкэ m удовлетворяет транзистор КТ818Г, для которого из справочных данных находим:

Iк max = 10 А;

Uкэ max = 90 В;

Uкэ нас = 0,9 В;

Uбэ нас = 0,9 В;

Iкб 0  < 1 мА;

h21э  12.

С учетом выбранного транзистора уточняем значение тока коллектора открытого транзистора:

Iк нас=22,4Вт0,85⋅(25В−0,4В−0,9В)=1,112А.

Зададимся длительностью фронта импульса преобразователя tф=10-6 c и определим требуемую емкость сглаживающего фильтра:

С2=Iн⋅U2⋅tфUн⋅Uн~=1А⋅22,4В⋅10−6с20В⋅0,01В=11,2⋅10−6Ф=11,2 мкФ.

С учетом возможного изменения емкости в диапазоне температур выбираем конденсатор с оксидным диэлектриком типа К50-3А-25В = 15мкФ.

Рассчитаем цепи смещения преобразователя. Зададимся коэффициентом запаса по насыщению Kнас = 2. Для обеспечения надежного насыщения транзисторов при миним

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

4072217000000 ПЗ

альном коэффициенте передачи h21э min ток базы выбирается с запасом:

Iб нас=Кнас⋅Iк насh21э min=2⋅1,112А12=0,185А.

Требуемое значение тока базы Iб нас обеспечивается выбором напряжения Uб базовой обмотки и резистором Rб (R1) в цепи базы:

Rб=Uб−Uбэ насIб нас.

Напряжение на базовой обмотке выбирается из условия Uб = (35)Uбэ нас. Зададимся Uб = 3 В. Тогда

Rб=3В−0,9В0,185А=11,35 Ом.

Выбираем резистор сопротивлением 11,4Ом и уточняем ток базы:

Iб нас=Uб−Uбэ насRб=3В−0,9В11,4 Ом=0,184А.

Мощность, выделяемая на резисторе:

PRб=Iб нас2Rб=(0,184А)211,4Ом=0,387Вт.

Выбираем резистор С2-33-0,5 = 15 Ом  мощностью 0,5 Вт.

Напряжение на базовой обмотке Uб всегда должно быть больше напряжения смещенияURб, которое создается падением напряжения на резисторе Rб током делителя.

Падение напряжения на резисторе Rб :

URб=RбIб нас=11,4 Ом⋅0,184А=2,0976В

Тогда сопротивление резистора смещения:

Rсм=Rб⋅UпURб=11,4Ом⋅25В2,0976В=135,87Ом.

Выбираем резистор сопротивлением 140 Ом. Определяем ток, протекающий через резистор Rсм (R2):

Определяем мощность, выделяемую на резисторе Rсм:

PRсм=(Uп−URб)2Rсм=(25В−2,0976В)2140 Ом3,74 Вт.

Выбираем резистор МОУ-5 = 140 Ом  мощностью 5 Вт.

Определяем напряжение на половине коллекторной обмотки трансформатора с учетом падения напряжения на транзисторе в режиме насыщения:

Uк=Uп−Uкэ нас=25В−0,9В=24,1В.

Расчет трансформатора:

Исходные данные для расчета трансформатора:

к.п.д. тр.п. = 0,85;

частота преобразования: f = 5000 Гц;

электрические данные обмоток –

коллекторной Uк = 24,1В, Iк =1,112 А,

базовой Uб = 3 В, Iб = 0,184 А,

вторичной (выходной) U2 = 22,4 В, I2 = Iн = 1 А, P2 =22,4 Вт.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

24

4072217000000 ПЗ

Рис. 10. Тороидальный тип магнитопровода трансформатора

Выбираем для сердечника трансформатора пермаллой типа 34НКМП с толщиной ленты 0,05 мм. Для этого материала максимальное значение индукции в сердечнике Bmax = 1,65Т. Магнитопровод трансформатора тороидальный.

Габаритная мощность трансформатора, выходная обмотка которого нагружена на мостовой выпрямитель:

Pгаб=1,3P2=1,3⋅22,4Вт=29,12В⋅А.

Определяем типоразмер сердечника трансформатора:

SстSок=Pгаб⋅1022⋅f⋅Bmax⋅kок⋅kст⋅j⋅ηтр п =29,12В⋅А⋅1022⋅5000Гц⋅1 ,65Тл⋅0,16⋅0,88⋅5Амм2⋅0,85=0,2949 см4,

где Sст, Sок – сечение магнитопровода и площадь окна соответственно; kок = 0,16, kст = 0,88 – коэффициенты заполнения соответственно окна сердечника проводом и сердечника магнитопровода сталью; j = 5 А/мм2 – плотность тока в обмотках трансформатора.

По полученному произведению SстSок из справочных таблиц выбираем ближайший больший магнитопровод ОЛ12/20-5 с площадью поперечного сечения Sст = 0,5 см2, массой Gc = 0,0107 кг. Другие параметры:

наружный диаметр магнитопровода D = 20 мм,

внутренний диаметр магнитопровода d = 12 мм,

b = 8 мм,

Определяем число витков половины коллекторной обмотки трансформатора преобразователя:

w1=(Uп−Uкэ нас)⋅1044fBmaxSстkст=(25В−0,9В)⋅1044⋅5000Гц⋅1,65Т⋅0,5 см2⋅0,88=16,59≈17.

Число витков вторичной обмотки:

w2=w1U2Uп−Uкэ нас=17⋅22,4В25В−0,9В=15,8≈16.

Число витков базовой обмотки с учетом минимального напряжения питания:

wб≈3,5w1(Uвх−Uкэ нас)=3,5⋅17(25В−0,9В)=2,46≈3.

Действующие значения токов обмоток трансформатора:

коллекторной  Iк=Iк нас2=1,112А2=0,7863А;

базовой            Iб=Iкh21э min=0,786А12=0,05242А.

Вычисляе

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

26

4072217000000 ПЗ

м значения диаметров проводов обмоток трансформатора:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

4072217000000 ПЗ

коллекторной d1=1,13Iкj=1,130,7863А5Амм2=0,448 мм;

базовой dб=1,13Iбj=1,130,05242А5 Амм2=0,1157мм;

выходнойd2=1,13I2j=1,131А5 Амм2=0,50535мм

В трансформаторах малой мощности используются обмоточные провода круглого или прямоугольного сечения из меди с изоляционным покрытием. Иногда применяется также медная или алюминиевая фольга. Наиболее часто применяются провода с эмалевой изоляцией, которые имеют малую толщину изоляции, высокую электрическую прочность и стойкость к воздействию пропиточных лаков и компаундов. Провода с эмалевой изоляцией работают при температурах до 200 C. В нашем случае будем применять обмоточные провода круглого сечения марки ПЭТВ.

В первичной (коллекторной) обмотке будем использовать провод ПЭТВ со следующими характеристиками:

диаметр медной жилы dпр1 = 0,49 мм,

сечение провода Sпр1 = 0,1886 мм2,

диаметр провода с изоляцией dпр1 из = 0,55 мм,

погонное сопротивление Rпр1 = 0,0914 Ом/м.

Те же параметры для базовой обмотки:

dпрб = 0,12 мм, Sпрб = 0,01131 мм2, dпрб из = 0,15 мм, Rпрб = 1,591Ом/м;

для вторичной обмотки:

dпр2 = 0,51 мм, Sпр2 = 0,2043 мм2, dпр2 из = 0,58 мм, Rпр2 = 0,0840 Ом/м.

С учетом выбранных проводов определим плотности тока в обмотках:

j1=IкSпр1=0,7863А0,1886 мм2=4,169Амм2,

jб=IбSпрб=0,05242А0,01131 мм2=4,6348Амм2,

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

27

4072217000000 ПЗ

j2=I2Sпр2=1А0,2043 мм2=4,8948мм2.

Магнитопровод изолируем двумя слоями пленки электроизоляционной ПЭТФ-20 шириной 12 мм и толщиной из = 0,02 мм. Рекомендуемый коэффициент перекрытия Kп = 1,5.

Определим наружный и внутренний диаметры магнитопровода с учетом нанесения изолирующей пленки:

Dиз=D+2KП(Δиз⋅2)=20 мм+2⋅1,5⋅0,02 мм⋅2=20,12 мм,

dиз=d−2KП(Δиз⋅2)⋅Dd=12мм−2⋅1,5⋅0,02мм⋅2⋅2012=11,8 мм.

Длина  намотки первичной обмотки при ее укладке в один слой, принимая коэффициент укладки Kу = 0,75:

l1=w1dпр1 изКу=17⋅2⋅0,55мм⋅0,75=14,025 мм,

где коэффициент 2 означает, что обмотка со средней точкой выполняется двумя проводами.

Число слоев первичной обмотки по наружному N1н и внутреннему N1в диаметрам магнитопровода:

N1н=−π(Dиз−dпр1 из)+π(Dиз−d)2+4πl1dпр1из2πdпр1из=−π(20,12 мм−0,55мм)+π(20,12 мм−0,55 м)2+4π⋅14,025 мм⋅0,55мм2π⋅0,55 мм≈1,

N1в=π(dиз+dпр1 из)−π(dиз+dпр1 из)2−4πl1dпр1 из2πdпр1 из=π(11,8 мм+0,55 мм)−π(11,8мм+0,55мм)2−4π⋅14,025мм⋅0,55мм2π⋅0,55мм≈1.

Толщины первичной обмотки  по наружному и внутреннему диаметрам:  l1н=N1нdпр1 изКу=1⋅0,55мм⋅0,75=0,4125 мм,

l1в=N1вdпр1 изКу=1⋅0,55 мм⋅0,75=0,4125мм.

Определим  наружный и внутренний диаметры после укладки в 1 слой провода первичной обмотки на изолированный магнитопровод  и нанесения межслоевой изоляции ПЭТФ-20:

D1=Dиз+2l1н+(N1в−1)⋅2⋅KП(Δиз⋅2)=20 ,12 мм+2⋅0,4125 мм=20,945 мм,

d1=dиз−2l1в−(N1в−1)⋅2⋅KП(Δиз⋅2)⋅Dd=11,8 мм−2⋅0,4125 мм=10,975 мм.

Средняя длина витка первичной обмотки:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

28

4072217000000 ПЗ

lcр1=D−d+2b+0,5π(2ΔизКп+2ΔизКпDd+l1н+l1в)=20 мм−12 мм+2⋅8мм+0,5π(2⋅0,02мм⋅1,5+2⋅0,02мм⋅1,5⋅20мм12мм+0,4125мм++0,4125мм)=25,5472мм.

Определим наружный и внутренний диаметры магнитопровода с учетом нанесения двухслойной изолирующей пленки ПЭТФ-20 в качестве межслоевой изоляции между первичной и базовой обмотками:

D1'=D1+2Кп(Δиз2)=20,945мм+2⋅1,5⋅0,02мм⋅2=21,065 мм,

d1'=d1−2КП(Δиз⋅2)⋅D1d1=10,975мм−2⋅1,5⋅0,02мм⋅2⋅20,945мм10,975мм=10,7459мм.

Расчет базовой обмотки полностью аналогичен расчету первичной обмотки.

Длина  намотки базовой обмотки при ее укладке в один слой:

lб=wбdпрб изКу=3⋅0,15 мм⋅0,75=0,3375 мм.

Число слоев базовой обмотки по наружному Nбн и внутреннему Nбв диаметрам магнитопровода:

Nбн=−π(D1'−dпрб из)+π(D1'−d)2+4πlбdпрб из2πdпрб из==−π(21,065 мм−0,15мм)+π(21,065 мм−0,15 м)2+4π⋅0,3375 мм⋅0,15мм2π⋅0,15 мм≈1,

Nбв=π(d1'+dпрб из)−π(d1'+dпрб из)2−4πlбdпрб из2πdпрб из=π(10,7459 мм+0,15 мм)−π(10,7459мм+0,15мм)2−4π⋅0,3375мм⋅0,15мм2π⋅0,15мм≈1.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

29

4072217000000 ПЗ

Толщины базовой обмотки  по наружному и внутреннему диаметрам: lбн=Nбнdпрб изКу=1⋅0,15мм⋅0,75=0,1125 мм,

lбв=Nбвdпр1 изКу=1⋅0,55 мм⋅0,75=0,4125мм.

Определим  наружный и внутренний диаметры после укладки в один слой провода базовой обмотки на изолированную первичную обмотку:

Dб=D1'+2lбн=2,065 мм+2⋅0,1125мм=21,29 мм,

dб=d1'−2lбв=10,7459мм−2⋅0,4125мм=9,9209 мм.

Средняя длина витка базовой обмотки:

lсрб=D−d+2b+0,5π[(D1'−d1')−(D−d)+lбн+lбв]=20 мм−12 мм+2⋅8мм+0,5π[(21,065 мм−10,7459мм)−(20мм−12мм)+0,1125мм++0,4125мм]=21,57мм.

Определим наружный и внутренний диаметры магнитопровода с учетом нанесения двухслойной изолирующей пленки ПЭТФ-20 в качестве межслоевой изоляции между базовой и вторичной обмотками:

Dб'=Dб+2KП(Δиз⋅2)=21,29мм+2⋅1,5⋅0,02мм⋅2=21,41 мм,

dб'=dб−2КП(Δиз⋅2)Dбdб=9,9209мм−2⋅1,5⋅0,02мм⋅221,299,9209=9,6634мм.

Расчет вторичной обмотки также аналогичен расчету первичной и базовой обмоток. Длина  намотки вторичной обмотки при ее укладке в один слой:

l2=w2dпр2 изКу=16⋅2⋅0,58 мм⋅0,75=13,92 мм.

Число слоев вторичной обмотки по наружному N2н и внутреннему N2в диаметрам магнитопровода:

N2н=−π(Dб'−dпр2 из)+π(Dб'−d)2+4πl2dпр2из2πdпр2из=−π(21,41 мм−0,58мм)+π(21,41 мм−0,58 м)2+4π⋅13,92 мм⋅0,58мм2π⋅0,58 мм≈1,

N2в=π(dб'+dпр2 из)−π(dб'+dпр2 из)2−4πl2dпр2 из2πdпр2 из=π(9,6634 мм+0,58 мм)−π(9,6634мм+0,58мм)2−4π⋅13,92мм⋅0,58мм2π⋅0,58мм≈1.

Толщины вторичной обмотки  по наружному и внутреннему диаметрам:

l2н=N2нdпр2 изКу=1⋅0,58мм⋅0,75=0,433 мм,

l2в=N2вdпр2 изКу=1⋅0,5 мм⋅0,75=0,433мм.

Определим  наружный и внутренний диаметры после укладки в один слой провода вторичной обмотки на изолированную базовой обмотку:

D2=Dб'+2l2н=21,41 мм+2⋅0,433мм=22,276 мм,

d2=dб'−2l2в=9,6634мм−2⋅0,435мм=8,7934 мм.

Средняя длина витка вторичной обмотки:

lср2=D−d+2b+0,5π[(Dб'−dб')−(D−d)+l2н+l2в]=20 мм−12 мм+2⋅8мм+0,5π[(21,41 мм−9,6634мм)−(20мм−12мм)+0,433мм+0,433мм]=31,2486мм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

30

4072217000000 ПЗ

Определим наружный и внутренний диаметры магнитопровода с учетом нанесения двух слоев изолирующей пленки ПЭТФ-20 поверх всех обмоток:

D2'=D2+2KП(Δиз⋅2)=22,276мм+2⋅1,5⋅0,02мм⋅2=22,396 мм,

d2'=d2−2КП(Δиз⋅2)D2d2=8,7934мм−2⋅1,5⋅0,02мм⋅222,2768,7934=8,4894мм.

Для данного трансформатора коэффициент разбухания обмоток тороидального трансформатора с выбранными диаметрами проводов Kраз = 1,2.

Определим габаритные и установочные размеры трансформатора. Диаметр установочного отверстия, которое останется после намотки всех обмоток:

dу=d2'Краз−d(Краз−1)=8,4894мм⋅1,2−12мм⋅(1,2−1)=7,78728мм.

Это значение больше минимально допустимого остаточного диаметра окна после намотки обмоток.

Hг=b+d−dу=8мм+12мм−7,78728мм=12,21272мм,

Dг=D2'Краз−D(Краз−1)=22,396мм⋅1,2−20мм⋅(1,2−1)=22,8752мм.

Определяем потери в стали магнитопровода:

Pст=Pуд⋅Gc=26Вткг⋅0,0107кг=0,2782Вт,

где Pуд  = 26 Вт/кг – удельные потери в стали, Gc – масса магнитопровода.

Определим активные сопротивления обмоток:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

31

4072217000000 ПЗ

r1=w1lср157Sпр110−3=17⋅25,5472мм57Сммм⋅0,1886мм2⋅10−3=0,040399Ом,

rб=wбlсрб57Sпрб10−3=3⋅41,8135мм57Сммм⋅0,01131мм2⋅10−3=0,19458Ом,

r2=w2lср257Sпр210−3=16⋅31,2486мм57Сммм⋅0,2043мм2⋅10−3=0,042935Ом.

Определим падения напряжения в каждой обмотке:

ΔU1=r1⋅Iк=0,040399Ом⋅1,112А=0,044924В,

ΔUб=rб⋅Iб=0,19458Ом⋅0,184А=0,0358В,

ΔU2=r2⋅I2=0,042935Ом⋅1А=0,042935В.

Определим суммарные потери в обмотках (меди):

Pм1=r1⋅Iк2=0,040399Ом⋅(1,112А)2=0,049955Вт,

Pмб=rб⋅Iб2=0,19458Ом⋅(0,184А)2=0,006249Вт,

Pм2=r2⋅I22=0,042935Ом⋅(1А)2=0,042935Вт,

Pм=Pм1+Pмб+Pм2=0,049955Вт+0,006249Вт+0,042935Вт=0,099139Вт.

Определим площадь поверхности охлаждения катушки трансформатора:

Sохл=πDг(Hг+0,5Dг)=π⋅22,8752 мм⋅(12,21272 мм+0,5⋅22,8752 мм)=1699,6 мм2=1699,6⋅10−2см2.

Температура перегрева обмотки тороидального трансформатора:

ΔT=Pст+PмαлSохл=0,2782Вт+0,099139Вт1,3⋅10−3Вт(см2⋅С)⋅1699,6⋅10−2см2=17 С,

где л = 1,310-3 Вт/см2С – коэффициент теплопередачи.

Для обмоток трансформатора были выбраны провода марки ПЭТВ с эмалевой изоляцией рабочая температурах которых 200 C. Поэтому

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

32

4072217000000 ПЗ

трансформатор преобразователя может работать при максимальной температуре окружающей среды 200 C - 17 C = 183 C.

Коэффициент полезного действия равен отношению отдаваемой мощности к потребляемой от сети:

ηтр п=P2P2+(Pст+Pм)=22,4Вт22,4Вт+(0,2782Вт+0,099139Вт)=0,9834.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

33

4072217000000 ПЗ

РАСЧЕТ ВЫПРЯМИТЕЛЯ И ТРАНСФОРМАТОРА

Расчет фильтра

Исходные данные:

входное напряжение преобразователя (напряжение на выходе фильтра) Uп=25 В;

входной ток преобразователя (ток на выходе фильтра) I0=Iк=1,112 А;

пульсация напряжения на выходе фильтра Uп=0,4 В;

частота тока питающей сети fсети = 200 Гц;

Uсети = 110 В;

Выбираем однофазную мостовую схему выпрямителя с Г-образным LC-фильтром (см. п.1.1).

Сглаживающий фильтр, который включается между выходом выпрямителя и нагрузкой (преобразователем), предназначен для уменьшения переменной составляющей  выпрямленного напряжения (пульсации).

Определим сопротивление нагрузки (входное сопротивление преобразователя):

Rн=UпI0=25В1,112А=22,48 Ом.

Все сглаживающие фильтры характеризуются коэффициентом сглаживания q, который можно представить как отношение коэффициента пульсаций на входе фильтра к коэффициенту пульсаций на его выходе (входе нагрузки):

q=Kп вхKп вых,

где Kп вых=Uп~Uп=0,4В25В=0,016, а коэффициент пульсаций на входе фильтра Kп вх=0,67– постоянная величина для данной схемы выпрямителя, работающей на индуктивность.

Находим требуемый коэффициент сглаживания фильтра:

q=0,670,016=41,875.

Найдем произведение LC для fсети =200 Гц:

LC=10(q+1)m2=10(41,875+1)22=107,1875 Гн⋅мкФ,

где m – количество фаз выпрямления, для однофазной мостовой схемы m=2 .

Минимальная индуктивность, при которой обеспечивается индуктивная реакция фильтра:

Lmin=2(m2−1)m⋅Rн2π⋅fсети=2(22−1)2⋅22,48 Ом2π⋅200Гц=5,963мГн.

По справочнику выбираем стандартный дроссель ДР-0,04-5, индуктивность которого Lдр = 0,04 Гн, а активное сопротивление rдр = 0,62 Ом.  Дроссель рассчитан на ток 5 А и собран на магнитопроводе ШЛ 12x25.

Найдем емкость конденсатора:

C=LCLдр=107,1875 Гн⋅мкФ0,04Гн≈2679,7мкФ.

Выбираем конденсатор типа К50-68-50В = 3000 мкФ с рабочим напряжением 50 В. Рабочее напряжение на конденса

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

34

4072217000000 ПЗ

торе должно быть больше значения выпрямленного напряжения, так как при холостом ходе конденсатор заряжается до амплитудного напряжения. Полагая, что амплитудное напряжение Uc’=1,11Uп, находим:

UCраб=1,4 Uc’ =1,41,1125В=38,85 В.

Выбранный	 конденсатор имеет рабочее напряжение 50 В, что больше напряжения, возникающего в схеме выпрямителя.

Определим коэффициент сглаживания выбранного фильтра с конденсатором К50-68-50В = 3000 мкФ и дросселем Д-0,04-5:

q=m2(2πfсети)2LC−1=22(2π⋅200Гц)2⋅0,04Гн⋅3000⋅10−6Ф −1=756,9856.

Коэффициент пульсаций на выходе фильтра:

Кп вых=Кп вхq=0,67756,9856=0,000885.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

35

4072217000000 ПЗ

Таким образом, пульсация напряжения на выходе фильтра с учетом выбранных элементов снизилась до Uп~=Kп вых⋅Uп=0,000885⋅25В=0,02213В.

С учетом падения напряжения на rдр, входное напряжение фильтра (напряжение на выходе выпрямителя):

Uвх=Uп+rдрI0=25В+0,62Ом⋅1,112А=25,689В.

Определим входную мощность (мощность на выходе выпрямителя):

P0=UвхI0=25,689В⋅1,112А=28,5666Вт.

Расчет схемы выпрямления

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

36

4072217000000 ПЗ

Расчет однофазной мостовой схемы выпрямления уже приводился выше при расчете преобразователя, поэтому к некоторым вычислениям пояснения приводить не будем.

В данном случае выпрямитель работает на индуктивность, поэтому при выборе вентилей определение значений Uобр max, Iпр ср, Im производим по приближенным формулам для выпрямителя с индуктивным фильтром.

Допустимое среднее значение тока через вентиль:

Iпр ср=I02=1,112А2=0,556А.

Амплитуда обратного напряжения на вентиле:

Uобр max=1,57Uвх=1,57⋅25,689В=40,33В.

Амплитудное значение тока через вентиль (допустимый прямой импульсный ток):

Im=I0=1,112А.

В качестве вентилей выбираем кремниевые диоды Д214А с параметрами:

максимально допустимое обратное постоянное напряжение Uобр max= 100 В (>40,33 В),

постоянное прямое напряжение Uпр = 1 В,

постоянный прямой ток, не более Iпр ср = 10 А (>0,556 А),

допустимый прямой импульсный ток Im= 60 А (>1,112 А),

Как видно из данных, ни по одному из параметров у выбранного диода не достигается предельный режим. Диоды в теплоотводе не нуждаются.

Определим дифференциальное сопротивление вентиля:

rт≈1,2UпрIпр ср=1,2⋅1В10А=0,12Ом.

В плечо моста включены последовательно два вентиля, поэтому сопротивление плеча моста rп = 2rт= 20,12=0,24 Ом.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

37

4072217000000 ПЗ

Для трансформатора с Р0=28,5666 Вт и fсети=200 Гц целесообразно выбирать сердечник стержневого типа (s=2), изображенный на рис. 11. Выбор обусловлен тем, что при заданной частоте сети и рассчитанной выпрямленной мощности размеры сердечника броневого типа (s=1) будут большими и невыгодными с точки зрения охлаждения трансформатора. Габаритная мощность трансформатора приблизительно равна: Pгаб1,3P0=1,328,5666Вт=37,1366ВА.

Рис. 11. Стержневой тип магнитопровода трансформатора.

Найдем ориентировочное значение сопротивления обмоток трансформатора, приведенное к вторичной обмотке, имея в виду, что трансформатор выполняется на сердечнике стержневого (П-образного) типа:

rтр=krUвхI0fсетиBmax4sfсетиBmaxI0Uвх=5,2⋅25,689В1,112А⋅200Гц⋅1,65Т42⋅200Гц⋅1,65Т1,112А⋅25,689В=0,79809 Ом,

где kr =5,2 – коэффициент, зависящий от схемы (мостовая) и характера нагрузки (индуктивная) выпрямителя.

Ориентировочное значение индуктивности рассеяния трансформатора, приведенной к фазе вторичной обмотки:

Ls=kLsUвхI0fсетиBmax4I0UвхsfсетиBmax=126,4⋅10−3⋅225,689В1,112А⋅200Гц⋅1,65Т41,112А⋅25,689В2⋅200Гц⋅1,65Т=0,2044мГн,

где kL =6,410-3 – коэф

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

38

4072217000000 ПЗ

фициент, зависящий от схемы (мостовая) и характера нагрузки (индуктивная) выпрямителя.

Коэффициент ½ учитывает, что вторичная обмотка трансформатора мостовой схемы расположена на двух стержнях сердечника (s=2).

Находим ориентировочные значения омического сопротивления фазы выпрямителя rф:

rф =rп + rтр = 0,24 Ом +0,79809 Ом = 1,038095 Ом.

Расчетное выпрямленное напряжение при холостом ходе:

U0хх=Uвх+I0(rф+mxтр2π)=25,689В+1,112А(1,038 Ом+2⋅0,25673 Ом2π)=26,9342В,

где xтр=2πfсетиLs=2⋅π⋅200Гц⋅0,2044Гн=0,2567264 Ом

Уточняем Uобр max=1,57U0хх=42,2868 В.

Напряжение и ток во вторичной обмотке трансформатора:

U2=25,689В+2⋅1В=27,689В,

I2=I0=1,112А.

Находим мощность, выделяемую на диоде:

Pд2=Iпр ср⋅Uпр=0,556А⋅1В=0,556Вт.

Расчет трансформатора:

Исходные данные для расчета трансформатора:

габаритная мощность Pгаб =37,1366 ВА;

частота тока питающей сети fсети =200 Гц;

электрические данные обмоток –

первичной U1 = Uсети = 110 В,

вторичной U2 = 27,689 В, I2 = 1,112 А.

По таблицам для холоднокатаной стали марки Э310 с толщиной ленты 0,35 мм  определяем:

плотность тока в обмотках трансформатора j = 5 А/мм2;

к.п.д. трансформатора тр = 0,9;

коэффициент заполнения окна сердечника проводом (для проводов ПЭВ, ПЭЛ, ПЭТ) kок = 0,16;

коэффициент заполнения сердечника магнитопровода сталью kcт = 0,88;

максимальная магнитная индукция в стали сердечника Вmах=1,65 Тл;

cos  = 0,93.

Определяем типоразмер сердечника трансформатора:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

39

4072217000000 ПЗ

SстSок=Pгаб⋅1022,22fсетиBmaxkстkокjηтрs=37,1366В⋅А⋅1022,22⋅200Гц⋅1,65Т⋅0,88⋅0,16⋅5Амм2⋅0,9⋅2=4,0003см4,

По полученному произведению SстSок из справочных таблиц выбираем магнитопровод ПЛ1012,5-25 с площадью поперечного сечения Sст = 1,25 см2, массой m = 0,089 кг. Другие параметры (в соответствии с рис. 11):

a = 10 мм, b = 12,5 мм, h = 25 мм, H = 46 мм, с = 12,5 мм, С = 33 мм

Определим ток первичной обмотки трансформатора:

I1=PгабU1ηтрcosϕ=37,1366В⋅А110В⋅0,9⋅0,93=0,40335А.

Определим ЭДС одного витка обмотки:

e=4,44fcетиBmaxSстkст10−4=4,44⋅200Гц⋅1,65Т⋅1,25 см2⋅0,88⋅10−4=0,1612В

Число витков первичной обмотки:

w1=U1(1+ΔU1)e=110В⋅(1+0,02)0,1612В=696,0298≈697,

где U1 = 0,02 – относительное падение напряжения на первичной обмотке.

Число витков вторичной обмотки:

w1=U2(1+ΔU2)e=27,689В⋅(1+0,03)0,1612В=177,

где U2 = 0,03 – относительное падение напряжения на вторичной обмотке.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

40

4072217000000 ПЗ

Вычисляем значения диаметров проводов обмоток трансформатора:

первичной d1=1,13I1j=1,130,40335А5Амм2=0,3209 мм;

вторичной d2=1,13I2j=1,131,112А5Амм2=0,5329 мм.

Выбираем провод ПЭТВ со следующими характеристиками:

диаметр медной жилы dпр1 = 0,33 мм,

сечение провода Sпр1 = 0,08553 мм2,

диаметр провода с изоляцией dпр1 из. = 0,38 мм.

Те же параметры для вторичной обмотки:

dпр2 = 0,53 мм, Sпр2 = 0,2205 мм2, dпр2 из. = 0,6 мм.

С учетом выбранных проводов определим плотности тока в обмотках:

j1=I1Sпр1=0,40335А0,08553 мм2=4,7159Амм2,

j2=I2Sпр2=1,112А0,2205 мм2=5,043Амм2.

Обмотки броневых и стержневых трансформаторов выполняются в виде катушек с каркасной или бескаркасной намоткой. Используется, как правило, рядовая многослойная намотка обмоток на каркасе или гильзе прямоугольной формы. Рядовая намотка производится по всей высоте каркаса (гильзы) или секциями на его части. Секционная намотка применяется в высоковольтных трансформаторах и при намотке низковольтных трансформаторов медной или алюминиевой фольгой.

Гильзу выбираем толщиной 2 мм. Длина гильзы с учетом зазора между гильзой и магнитопроводом:

h1 = h - 21 мм = 25 мм - 21 мм = 23 мм.

Один слой намоточной бумаги ЭН-50 толщиной hиз = 0,05мм накладываем поверх гильзы.	С учетом вышесказанного, высота слоя каждой обмотки:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

41

4072217000000 ПЗ

hсл=h1−2hиз=23 мм−2⋅0,05 мм=22,9 мм.

Определяем число витков  в слое первичной и в слое вторичной обмоток:

Wсл1=hслkу1dпр1 из=22,9 мм⋅0,930,38 мм=57,

Wсл2=hслkу2dпр2 из=22,9 мм⋅0,950,6 мм=37,

где kу1, kу2 – коэффициенты укладки проводов первичной и вторичной обмоток соответственно.

Определим число слоев каждой обмотки:

первичной nсл1=w1Wсл1=69757≈13;

вторичной nсл2=w2Wсл2=17737≈5.

В качестве межслоевой изоляции будем использовать: для первичной обмотки один слой телефонной бумаги КТН толщиной cл из1= 0,05 мм;  для вторичной обмотки – один слой пропиточной бумаги ЗИП толщиной cлиз.2 = 0,11 мм. Тогда толщины обмоток:

a1=nсл1dпр1 из+nсл1−1Δсл из1kраз1=13⋅0,38 мм+13−1⋅0,05 мм⋅1,13=6,2602 мм,

a2=nсл2dпр2 из+nсл2−1Δсл из2kраз2=5⋅0,6 мм+5−1⋅0,11 мм⋅1,115=3,8356 мм,

где kраз 1, kраз 2 – коэффициенты разбухания проводов первичной и вторичной обмоток соответственно.

В качестве концевой изоляции будем использовать один слой пропиточной бумаги ЗИП толщиной  0,11 мм. Тогда толщины первой и второй катушек с учетом того, что толщина гильзы равна 2 мм:

aк1=a1+0,11мм+2 мм=6,2602 мм+0,11 мм+2 мм=8,3702 мм,

aк2=a2+0,11мм+2 мм=3,8356 мм+0,11 мм+2 мм=5,9456 мм.

Определим свободный промежуток в окне магнитопровода:

cу=с−aк1+ак2=12,5 мм−(8,3702 мм+5,9456 мм)=1,8158.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

42

4072217000000 ПЗ

Для стержневой конструкции зазор между обмотками должен быть в пределах 1-1,5 мм. Значит полученный зазор между катушками больше минимально допустимого.

Определим средние длины витков обмоток:

lср1=2a+b+π(2мм+а12)=2⋅10мм+12,5 мм+π(2мм+6,2602мм2)=77,23 мм,

lср2=2a+b+π(2мм+а22)=2⋅10 мм+12,5 мм+π(2мм+3,8356 мм2)=69,6163 мм.

Определим активные сопротивления обмоток:

r1=w1lср157 Sпр110−3=697⋅77,23 мм57Сммм⋅0,0855310−3=11,0414 Ом,

r2=w2lср257 Sпр210−3=177⋅69,6163 мм57Сммм⋅0,220510−3=0,9804 Ом.

Определим суммарные потери в обмотках (меди):

Pм1=r1⋅I12=11,0414Ом⋅(0,40335А)2=1,796Вт,

Pм2=r2⋅I22=0,9804Ом⋅(1,112А)2=1,2123Вт,

Pм=Pм1+Pм2=1,796Вт+1,2123Вт=3,008Вт.

Определяем потери в стали магнитопровода:

Pст=Pуд⋅Gc=2,5Вткг⋅0,089кг=0,2225Вт,

где Pуд  = 2,5 Вт/кг – удельные потери в стали, Gс – масса магнитопровода.

Суммарная площадь поверхностей катушек:

Sк=2hслa+b+π(a1+a2)=2⋅22,9 мм⋅10 мм+12,5 мм+π(6,2602 мм+3,8356 мм)=2504,82 мм2=2504,82⋅10−2см2.

Площадь поверхности магнитопровода:

Sм=2b(H+C)+2CH−h2+a⋅h=2⋅12,5 мм(46 мм+33 мм)+2⋅33 мм⋅46 мм−25 мм2+10мм⋅25 мм=3861 мм2=3861 ⋅10−2см2.

Тогда общая поверхности охлаждения

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

43

4072217000000 ПЗ

Sохл=Sм+Sк=3861⋅10−2см2+2504,82⋅10−2 см2=6365,82⋅10−2см2.

Температура перегрева обмоток трансформатора:

ΔT=Pст+PмαлSохл=0,2225Вт+3,008Вт1,3⋅10−3Вт(см2⋅С)⋅6365,82⋅10−2см2=39 С,

где л = 1,310-3 Вт/см2С – коэффициент теплопередачи.

Для обмоток трансформатора были выбраны эмалированные провода марки ПЭТВ рабочая температурах которых 130 C. Поэтому трансформатор может работать при максимальной температуре окружающей среды

130 C – 39 C = 91 C.

Коэффициент полезного действия равен отношению отдаваемой мощности к потребляемой от сети:

ηтр п=U2I2U2I2+(Pст+Pм)=27,689В⋅1,112А27,689В⋅1,112А+(0,2225Вт+3,008Вт)=0,905.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Определим КПД рассчитанного источника питания:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

44

4072217000000 ПЗ

ηобщ=PнPн+(Pст+Pм)+2Pд2+Pф+(PRсм+PRб)+(Pст} } size 12{+P rSub {м}  rSup {)+2Pд1==20Вт20Вт+(0,2225Вт+3,008Вт)+2⋅0,556Вт+0,766Вт+(3,746Вт+0,387Вт)+(0,2782Вт+0,099139Вт)+2⋅0,6Вт==0,785

где Pф=rдр⋅I02=0,62Ом⋅(1,112А)2=0,7666Вт.

# ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

| 1. |  | Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: Сп Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 45 4072217000000 ПЗ равочник / Г. С. Найвельт, К. Б. Мазель, Ч. И. Хусаинов и др.; Под ред. Г. С. Найвельта. – М.: Радио и связь, 1985. – 576 с. |
| --- | --- | --- |
| 2. 3. |  | Справочник по расчету электрических схем/ Б.С. Гершунский. – К.: Вища школа, 1983. – 240 с. Источники электропитания на полупроводниковых приборах. Проектирование и расчет/ Под ред. С. Д. Додика и Е. И. Гальперина. – М.: Советское радио, 1969. – 448 с. |
| 4. |  | Справочник радиолюбителя-конструктора. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Радио и связь, 1983. – 560 с. |
| 5. |  | Отечественные полупроводниковые приборы. Справочное пособие/ А.И. Аксенов, А.В. Нефедов. – М.: Солон – Р, 2000. – 504 с. |
| 6. |  | Источники вторичного электропитания бортового оборудования летательных аппаратов. Г. Н. Утляков. – М.: МАИ, 2002, - 74с. |
| 7. |  | Резисторы, конденсаторы, трансформаторы, дроссели, коммутационные устройства РЭА. Справочник/ Н. Н. Акимов, Е. П. Ващуков. – Мн.: Беларусь, 1994, - 591с. |
| 8. |  | Резисторы, конденсаторы, провода, припои, флюсы. Справочное пособие/ А. И. Аксенов, А. В. Нефедов. – М.: Солон – Р, 2000. – 240 с. 7 |