Министерство образования Российской Федерации

Уфимский государственный авиационный технический университет

Факультет авиационного приборостроения

Кафедра телекоммуникационных систем

Курсовой проект по дисциплине «Электропитание устройств связи»

Стабилизированный источник питания импульсного регулирования

Выполнил:

Проверил: Мударисов Д.Ф.

УФА-2004

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

4072007000000 ПЗ

Разраб.

Зинуров Т.Т.

Провер.

МударисовД.Ф. Д.Ф.  ПАдддДддДД.Ф. А.И.

Н. Контр.

Утверд.

Жданов Р.Р.

Стабилизированный

источник питания

импульсного регулирования

Лит.

Листов

22

УГАТУ, гр. МКС-409

Содержание

Задание	3

Введение	4

Расчет силовой части компенсационного стабилизатора с импульсным регулированием напряжения	6

Расчет сглаживающего фильтра	10

Расчет выпрямителя	12

Расчет трансформатора	13

Список литературы	20

Приложение А:  Стабилизатор напряжения «Схема электрическая принципиальная»……………………………………………………………..21

Приложение Б:  Стабилизатор напряжения «Перечень элементов»………22

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

4072047000000 ПЗ

Задание

Рассчитать стабилизированный источник питания на основе стабилизатора с импульсным регулированием. Напряжение в сети Uc=220В с частотой fc= 50Гц. На выходе необходимо получить постоянное регулируемое напряжение Uн=10В  при мощности Pн=50Вт.

Трансфор-

матор

η =0,87

### Выпря-

миттель

η =0,9

#### Фильтр

η =0,97

#### Стабили-

затор

η=0,81

Uc                                                                                                                                       Uн

Рис.1 Структурная схема источника питания.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

4072074000000 ПЗ

Введение

Компенсационные стабилизаторы напряжения постоянного тока с импульсным регулированием (иначе, импульсные стабилизаторы напряжения—ИСН) в отличие от параметрических и компенсационных стабилизаторов напряжения с непрерывным регулированием имеют меньшую мощность, рассеиваемую на регулирующем элементе, более высокий КПД, меньшую массу и габариты. Использование полупроводниковых приборов в режиме переключения обеспечило небольшую критичность схем к разбросу параметров элементов, их изменению в процессе работы и при температурных воздействиях.

Ряд недостатков ИСН, таких, как относительная сложность схемы, повышенный уровень пульсаций выходного напряжения, шумов и радиопомех, худшие по сравнению со стабилизаторами непрерывного действия динамические характеристики—все это в настоящее время несколько ограничивает область применения ИСН.

Однако непрерывное совершенствование схемных ИСН, улучшение элементной базы, повышение частот преобразования способствует созданию на основе ИСН  разнообразных и высокоэффективных стабилизированных источников вторичного электропитания, с успехом использующихся для питания современной промышленной и бытовой радио аппаратуры.

Принцип действия импульсного стабилизатора напряжения заключается в преобразовании, регулирующем элементом напряжения постоянного тока первичного источника Uп в последовательность периодических импульсов однополярных импульсов прямоугольной формы.

РЭ	Uп

+

Uп                Uн

0                                                   t

а).

Uп

Uн.ср.

##### Рис.2

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

4072007000000 ПЗ

Цепь ООС стабилизатора воздействует на временные параметры импульсов (длительность tоткр , период Тк,  или частоту fк коммутации) таким образом, чтобы поддерживать неизменным на выходе среднее значение напряжения

Uн. ср.= UпtоткрTк=Uпγ

Где γ - скважность импульсов, равная: γ=Tкtоткр=1fкtоткр.

На выходе ИСН имеется демодулирующее устройство, которое вновь преобразует полученные импульсы в напряжение постоянного тока. В качестве такого устройства обычно используется однозвенный (реже—многозвенный) индуктивно—емкостной сглаживающий фильтр.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

4072007000000 ПЗ

Расчет силовой части компенсационного

стабилизатора с импульсным регулированием

Дано:

выходное напряжение Uн=10В

мощность Pн=50Вт

допустимая переменная составляющая выходного напряжения Uн.п.=0,01В

нестабильность напряжения сети dUп=±10%

частота напряжения сети fc=50 Гц.

В качестве способа регулирования выбрана широтно-импульсная модуляцию с частотой переключения ключа на транзисторах VT1 и VT2       fк=20 кГц.

1. Для определения минимально необходимого напряжения на входе стабилизатора Uп.min  задаемся падением напряжения на обмотках дросселя L2 и транзисторе VT1 ∆UL=3В (Т. к. обычно такое напряжение не превышает ∆UL=(3÷6)В в зависимости от сопротивления обмоток, типа и количества транзисторов). Тогда Uп. мин=Uн+∆UL=10+3=13В

- Номинальное и максимальное напряжение на входе ИСН равны:

;

3. Минимальное и максимальное значения относительной длительности импульсов равны:

4. Для расчета элементов фильтра стабилизатора L2 и С2 определяем произведение их индуктивности и ёмкости:

5. Индуктивность дросселя L2 должна быть достаточно велика, чтобы обеспечить режим непрерывного тока в дросселе:

где .

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

4072007000000 ПЗ

Выбираем дроссель с L2=(2÷3)L2мин =2∙0,0185 ∙10-3 =0,037мГн.

По справочнику выбираем дроссель Д260 с индуктивностью L=0,15мГн

6. Находим емкость конденсатора C2 фильтра:

Емкость конденсатора также увеличиваем в 2-3 раза по сравнению с его номинальным значением. Это связано с тем, что при увеличении частоты пульсаций, понижения рабочей температуры номинальная емкость конденсатора падает.

.

По справочнику выбираем конденсатор К50-33: C=2200мкФ, U=25В

7. Максимальные пределы изменения тока в дросселе L2:

8. Максимально и минимально возможные значения тока, проходящего через регулирующий транзистор VT1, блокирующий диод VD9 и дроссель L2:

9. По значениям fк=20кГц, Uмкэ1=Uп макс=15,8884В, Iк1 макс=5,6175А выбираем тип регулирующего  транзистора – КТ943А n-p-n типа c параметрами:

Iк max=6А,

Uкэmax=45В,

h21э =40..200

10. По значениям  Ivd9 макс=5,6175А;  Uм обр=Uп max=15,8884В;

Ivd9ср=Iн(1-τmin)=5(1-0,6294)=1,85,А выбираем диод VD9 :  2Д213Б с параметрами:

Uобр max=200В,

Iпр max=10А

Uпр=1,2В

11. Требуемый ток базы транзистора:

12.  По значению коллекторного тока транзистора VT2  равного        Ik2макс=IБ1=0,1404А и напряжения Uкэ2=Uп.max+2Uпр=15,8884+2∙1,2=18,2884В выбираем транзистор VT2 – КТ503Д c параметрами  n-p-n типа:

Iк max=0,6А

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

4072007000000 ПЗ

Uкэ max=80В

h21=80..240

13. Требуемый ток базы VT2 :

IБ2=Iк2 максh21Э2 min=0,680=0,0075А

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

4072007000000 ПЗ

14. Сопротивление резистора R1, обеспечивающего насыщение транзисторов:

Выбираем  резистор  ВС номиналом 2000 Ом.

15.  Расчет переменного резистора R2

при Uн =10 Ом  Rн=2 Ом, R2=0 Ом

при  Uн =5 Ом

16.  Максимально рассеиваемая мощность на резисторе:

Из справочника выбираем резистор МЛТ на мощность 1 Вт.

17. Диоды VD1-VD4 не рассчитываем, так как для их расчета необходимо знать схему управления и провести её расчет. Теоретически диоды  выбираются на напряжения превосходящие напряжения между переходами база-эмиттер транзисторов. Предварительно выбираем диоды аналогичные диоду VD9.

- Оценим КПД стабилизатора:

2. Расчет сглаживающего фильтра

Дано:

пульсации напряжения на выходе фильтра Uвых.п=1,3В (Т.к. пульсации напряжения на входе стабилизатора  )

напряжение на выходе фильтра Uвых=14,444В

частота сети fс=50Гц

- Схему выпрямителя выберем мостовую двухполупериодную, тогда коэффициент пульсаций на входе фильтра будет равен  Кп вх=0,67.

- Коэффициент пульсаций на выходе фильтра:

- Величина коэффициента сглаживания фильтра:

, т. е. достаточно однозвенного фильтра.

4. Произведение L1C1, при питании от сети с частотой fc=50Гц записывается в виде :

с2

где m=2 для мостовой схемы выпрямления.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

4072007000000 ПЗ

5. Минимальная индуктивность, при которой обеспечивается индуктивная реакция фильтра :

где

По справочнику выбираем дроссель Д272, индуктивность которого 0,08 Гн, а активное сопротивление обмотки rдр=0,73 Ом.

- Находим емкость конденсатора:

Из справочника выбираем конденсатор, К50-22 емкость которого, С=430мкФ, с рабочим напряжением 50В .

- Коэффициент сглаживания фильтра:

Полученный коэффициент сглаживания больше требуемого, следовательно, рассчитанный фильтр обеспечит необходимое сглаживание пульсаций выпрямленного напряжения.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

4072007000000 ПЗ

7. С учетом падения напряжения на rдр  :

Uвх= Uвых + rдр∙I0 = 14,444 + 0,73∙5,1404 = 18,196 В

8. Оценим КПД фильтра:

3. Расчет выпрямителя

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

4072007000000 ПЗ

Дано:

напряжение сети

частота напряжения сетиfC=50 Гц

выпрямленное напряжение

выпрямленный ток

В качестве выпрямителя выбрана однофазная мостовая схема.

1. Для выбора вентилей, используемых в мостовой схеме выпрямления, необходимо определить значения Uобр .и,Iпр ср,Iпр.и:

Среднее значение тока через вентиль:

.

Амплитуда обратного напряжения на вентиле:

,

предварительно приняли U0Х=1,2⋅U0.

Амплитудное значение тока через вентиль:

.

2. В качестве вентилей выбираем диоды типа 2Д255А-5 с параметрами: Uобр max=60В, Iпр max=3А, Iпр И=6А.

3. Ток на входе выпрямителя, равный току вторичной обмотки трансформатора и напряжение вторичной обмотки:

,

4. Мощность вторичной обмотки трансформатора:

5. КПД выпрямителя:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

4072007000000 ПЗ

4. Расчет трансформатора

Дано:

напряжение сети Uс=127В

частота сети fс=50Гц

число фаз напряжения сети m=1

напряжение нагрузки Uн= 67,0683 В

мощность нагрузки Pн= 140,8434 Вт

По условиям задания выбираем броневой тип трансформатора с сердечником из штампованных Ш-образных пластин и медными обмотками. Исходя из минимальной стоимости трансформатора принимаем отношение массы стали к массе меди α=GCGK=5,5. В качестве материала сердечника принимаем электротехническую сталь Э-340 с толщиной листа δс=0,35мм по ГОСТу 802-58

  - Ток первичной обмотки:

I1=PU1ηcosϕ1=140,8434127⋅0,91⋅0,89=1,3693 A,

где cosϕ1=11+IμI1a2=11+0,52=0,89 (принимаемIμ=0.5I1a), ηнаходим по кривой η=ηP: для P=140,8 В  η=91% .

Ток вторичной обмотки:

I2=P2U2=140,843467,0683=2,1 A.

2. Предварительное значение индукции в стержне (исходя из материала сердечника): Bc'=0,7Tл.

3. Предварительное значение плотности тока в медных проводах обмотки  : j=4A/мм2.

4. Поперечное сечение стержня сердечника и ярма:

Sc'=CP1α⋅102fcBcj=0,7173,9011⋅5,5⋅10250⋅0,7⋅4=18,2964см2,

где P1=U1I1=127⋅1,3693=173,9011Вт, C- постоянный коэффициент, для однофазных трансформаторов броневого типа С=0,7.

SЯ'=SC'2=18,29642=9,1482см2.

Соответственно полные поперечные сечения будут равны:

SC=SC'k3=18,29640,86=21,2749см2SЯ=SЯ'k3=9,14820,86=10,6375см2

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

4072007000000 ПЗ

где k3- коэффициент заполнения сечения сердечника сталью, берется в зависимости от толщины листа: k3=0,86.

Принимаем a=40;  b=SC/a=53,2;   hЯ=SЯ/b=20.

5. Предварительное число витков обмоток трансформатора:

W1'=U1−ΔU%⋅U1200⋅1044,44⋅fCBC'SC'=127−76⋅127200⋅1044,44⋅50⋅0,7⋅18,2964=276,9356 витков,

где ΔU% найдена по кривой  ΔU%=ΔU%P: ΔU%=37%.

Предварительная величина падения напряжения в обмотках трансформатора при нагрузке:

eW'=U1−ΔU%⋅U1200W1'=127−76⋅127200276,9356=0,2843 Bвитков.

Предварительное число витков вторичной обмотки:

W2'=U2+ΔU%⋅U2200еW'=67,0683+76⋅67,06832000,2843=325,5514 витков.

Получим  W2=326 витков,                                            eW=eW'W2'W2=0,2843⋅325,5514326=0,2839B, W1=W1'W2W2'=376,9356⋅326325,5514=277 витка, BC=BC'W2'W2=0,7⋅325,5514326=0,699 Тл.

6. Предварительное значения поперечных сечений проводов обмоток:

q1'=I1j1'=1,36934=0,342 мм2, q2'=I2j2'=2,14=0,525 мм2.

Ближайшие сечения и диаметры проводов по ГОСТу 2773-51:

q1=0,785 мм2;   d1/d1u=1,0/1,07 мм;

q2=0,541 мм2;   d2/d2u=0,83/0,89 мм.

Окончательные значения плотностей тока в выбранных проводах:

j1=I1q1=1,36930,785=1,7443 Амм2; j2=I2q2=2,10,541=3,8817 Амм2.

7. По ГОСТу 2773-51 выбраны провода марки ПЭЛ.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

4072007000000 ПЗ

8. Высота окна сердечника трансформатора:

H≈kq1W1+q2W2100⋅kOK=2,50,785⋅277+0,541⋅326100⋅0,26≈6 см,

где k  (отношение высоты окна сердечника к ширине) = 2,0 - 3,0 = 2,5; kOK - коэффициент заполнения окна сердечника обмоткой, в среднем равен 0,26.

9. Ширина окна сердечника трансформатора

Число витков первичной обмотки в слое:

n1=H−2ε1d1И=60−2⋅2,71,07=51 витка,

где ε– расстояние от обмотки до ярма = (2 – 5) = 2,7 мм.

Число слоев этой обмотки:

m1=W1n1=27751=5,43≈5.

Толщина первичной обмотки:

δ1=m1d1И=5⋅1,07=5,35 мм.

Параметры вторичной обмотки:

n21=H−2ε2d2U=60−2⋅2,60.89=62 витков,

m2=W2n2=32662≈5,258=5.

δ2=m2d2U+γ2=5⋅0,89+0,05=4,7 мм.

где γ2 - толщина изоляционной прокладки между слоями γ2 (0,05 – 0,08) = 0,05 мм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

4072007000000 ПЗ

Ширина окна сердечника однофазного трансформатора с одной прямоугольной катушкой:

c=k2⋅ε0+δ2+δ12+δ1+ε3=1,2⋅2+4,7+1+5,35+4=19,66 мм.

где k2=1.2÷1.3=1.2– коэффициент увеличения толщины катушки за счет неплотности прилегания слоев, за счет чего катушка приобретает овальную форму; ε0=1.0÷2.0=2.0 - толщина изоляции между катушкой и стержнем;

δ12=0.5÷1.0=1.0 - толщина изоляции между обмотками, выполняемой из электрокартона (ГОСТ 2824-60); ε3=3÷5=4 - расстояние между катушками.

Сердечник может быть собран из Ш-образных пластин безотходной штамповки Ш-20х40: a=20, b=40, c=20, H=30, hz=10.

10. Масса медных обмоток трансформатора:

lW1=2a+b+4(ε0+δ2+δ12)+2δ1=24+6+40,2+0,47+0,1+2⋅0,535=28,3 см;

lW2=2a+b+4ε0+2δ2=24+6+4⋅0,2+2⋅0,47=23,48 см;

GK1=8,9⋅W1q1lW1⋅10−5=8,9⋅277⋅0,785⋅28,3⋅10−5=0,5477 кг;

GK2=8,9⋅W2q2lW2⋅10−5=8,9⋅326⋅0,541⋅23,48⋅10−5=0,3686 кг.

Общая масса медных обмоток:

GK=GK1+GK2=0,5477+0,3683=0,9163 кг.

11. Потери в обмотках трансформатора при t=75°C:

PK1=2,4⋅j12⋅GK1=2,4⋅1,74432⋅0,5477=3,9994 Вт;

PK2=2,4⋅j22⋅GK2=2,4⋅3,88172⋅0,3686=13,3294 Вт;

где 2,4 – удельные потери в меди.

PK=PK1+PK2=3,9994+13,3294=17,3288 Вт.

12. Масса стали сердечника трансформатора:

GCC=7,6⋅HSC'⋅10−3=7,6⋅6⋅18,2964⋅10−3=0,8343 кг;

lЯ=2c+a+2hЯ=2⋅2+4+2⋅2=12 см;

GСЯ=2⋅7,6⋅H+lЯS'Я⋅10−3=2⋅7,6⋅6+12⋅9,1482⋅10−3=2,5029 кг;

GC=GCC+GСЯ=0,8343+2,5029=3,3372 кг.

где 7,6 – числовой коэффициент для стали.

13. Магнитные потери в сердечнике трансформатора:

PCC=kCBC2GCC⋅fC501,3=21⋅0,72⋅0,8343⋅50501,3=8,5849 Вт;

PCЯ=kCBЯ2GCЯ⋅fC501,3=21⋅0,72⋅2,5029⋅50501,3=25,7548 Вт.

Полные потери в сердечнике:

PC=PCC+PСЯ=8,5849+25,7548=34,3397 Вт.

где kC=21,0 Вткг – удельные магнитные потери в стали сердечника для стали Э340 при толщине листа 0,35 мм.

14. Ток Х.Х. трансформатора:

I0≈Iμ=aωClC'+aωЯlЯ'+0,8⋅BСnδЭ⋅1042⋅W1=1,2⋅6+1,2⋅18+0,8⋅0,7⋅2⋅0,004⋅1042⋅277=0,1879 А.где lC'=H=6 см;- средняя длина пути магнитного потока в стержнях трансформатора для однофазного броневого трансформатора; lЯ'=H+lЯ=18 см - средняя длина пути магнитного потока в ярмах трансформатора; аωС=1,2 ; аωЯ=1,2  - удельные м.д.с. в стержне и ярме в соответствии с индукциями; n=2 – число зазоров в сердечнике; δЭ=0,004 см - величина эквивалентного воздушного зазора в сердечнике.

15. КПД трансформатора:

η=PP+PC+PK=140,8434140,8434+34,3397+17,3288=0,87.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

4072007000000 ПЗ

16. Активные падения напряжения и сопротивления обмоток трансформатора:

Относительные активные падения напряжения в обмотках:

ea1%=PK1U1I1⋅100=3,9994127⋅1,3693⋅100=2,29%;ea2%=PK2U2I2⋅100=13,329467,0683⋅2,1⋅100=9,46%.

Активные сопротивления обмоток:

r1=PK1I12=3,99941,36932=2,133 Ом;r2=PK2I22=13,32942,12=3,0225 Ом.

Активное сопротивление К.З. обмоток:

rK12=r1+r2'=r1+r2W1W22=2,133+3,02252773262= 4,32 Ом.

17. Индуктивные падения напряжения и сопротивления обмоток трансформатора

Относительные индуктивные падения напряжения соответствующих в отдельных обмотках двухобмоточного трансформатора:

eS1%=4fCI1W1δS12lW1⋅10−6eWlS=4⋅50⋅1,3693⋅277⋅4,35⋅28,3⋅10−60,2839⋅6=5,48%,eS2%=4fCI2W2δS12lW2⋅10−6eWlS=4⋅50⋅2,1⋅326⋅4,35⋅23,48⋅10−60,2839⋅6=8,21%,eS%=eS1%+eS2%=5,48+8,21=13,69%.

где δS12=δ12+δ1+δ23=1+5,35+4,73=4,35 см, lS=H=6 см– длина пути магнитных линий рассеяния.

Индуктивное сопротивление короткого замыкания двухобмоточного трансформатора, приведенное к первичной обмотке:

xК=x1+x2'=eS%U1100I1=13,69⋅127100⋅1,3693=12,6972 Ом.

18. Полное сопротивление короткого замыкания двухобмоточного трансформатора:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

4072007000000 ПЗ

Напряжение короткого замыкания:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

4072007000000 ПЗ

eK%=zKI1U1100=13,412⋅1,3693127⋅100=14,46 %.

19. Изменение напряжения трансформатора при нагрузке:

ΔU%≈ea1cosϕ1+ea2sinϕ2+eS1sinϕ1+eS2cosϕ2=2,29⋅(−0,6)+9,46⋅1+5,48⋅0,799+8,21⋅0=12,4645%.

Напряжение на зажимах вторичной обмотки при номинальной нагрузке:

U2=U1W2W11−ΔU%100=127⋅3262771−12,4645100=130,8356 B.

20. Проверка трансформатора на нагревание:

Превышение температуры обмоток сердечника над температурой окружающей среды приблизительно равно:

θ=PK+PC15⋅10−4⋅SОБМ+SСЕР+Δθ°=17,3288+34,339715⋅10−4⋅272+746,4+10=43,8°С,

где SСЕР=2b+2hЯlЯ+4b+hЯ=26+2⋅2⋅12+4⋅6+2=272 см2 - величина открытой поверхности сердечника; SОБМ=2a+b+4ε0+δ1+δ12+δ2⋅H=

=24+6+42+5,35+1+4,7⋅6=746,4 см2 - величина открытой поверхности катушки; Δθ°=10°С - перепад температуры от внутренних слоев обмоток  к наружным.

Суммарное значение превышения температуры обмоток трансформатора вместе с температурой окружающей среды θ+θО.СР.=43,8+50=93,8°С не превосходит допустимой для малых трансформаторов величины в соответствии с классом изоляции по нагревостойкости.

21. КПД  источника питания:

η=ηСТ⋅ηФ⋅ηВЫП⋅ηТР=0,81⋅0,97⋅0,9⋅0,78=0,53=53%

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

4072007000000 ПЗ

Список литературы

| 1. |  | Отечественные полупроводниковые приборы. Справочное пособие/ А.И. Аксенов, А.В. Нефедов. – М.: Солон – Р, 2000. – 504 с. |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | Резисторы, конденсаторы, провода, припои, флюсы. Справочное пособие/ А. И. Аксенов, А. В. Нефедов. – М.: Солон – Р, 2000. – 240 с. |
| 3. |  | Справочник по расчету электрических схем/ Б.С. Гершунский. – К.: Вища школа, 1983. – 240 с. |
| 4. |  | Полупроводниковые приборы. Транзисторы средней и большой мощности: Справочник/ А.А. Зайцев, А.И. Миркин, В.В. Мокряков и др.; Под ред. А.В. Голомедова. – М.: Радио и связь, 1989. – 640с. |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

4072007000000 ПЗ

Стабилизатор напряжения «Схема электрическая принципиальная»

| Форм | Зона | Поз. |  | Обозначение |  |  | Наименование |  | Кол. |  | Примеч. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Документация |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | V1-V4 |  |  | Диод |  | 4 |  | 2Д213Б |  |  |  |
|  |  |  |  | V9 |  |  | Диод |  | 1 |  | 2Д213Б |  |  |  |
|  |  |  |  | L1 |  |  | Дроссель |  | 1 |  | Д272 0,08Гн |  |  |  |
|  |  |  |  | ### L2 |  |  | #### Дроссель |  | 1 |  | Д269 0,6мГн |  |  |  |
|  |  |  |  | C1 |  |  | #### Конденсатор |  | 1 |  | К50-22 600мкФ |  |  |  |
|  |  |  |  | C2 |  |  | #### Конденсатор |  | 1 |  | К50-33 2200мкФ |  |  |  |
|  |  |  |  | R1 |  |  | Резистор |  | 1 |  | Е-24 7,2кОм |  |  |  |
|  |  |  |  | R2 |  |  | Резистор |  | 1 |  | Е-24 12,5Ом |  |  |  |
|  |  |  |  | VT1 |  |  | Транзистор |  | 1 |  | 2Т831В |  |  |  |
|  |  |  |  | VT2 |  |  | Транзистор |  | 1 |  | КТ503Д |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4072007000000 ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм | Лист |  | № докум. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  |  | ЗинуровТ.Т. |  |  |  | Стабилизаторнапряжения # Перечень элем. | Лит. |  |  |  |  | Лист | Листов |
| Пров. |  |  | МударисовД.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 22 |
| Н.контр |  |  |  |  |  |  |  | УГАТУ гр. МКС-409 |  |  |  |  |  |  |
| ###### Утверд. |  |  | ЖдановР.Р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |