Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

4072047000000 ПЗ

Введение.

В данной курсовой работе проектируется стабилизированный источник питания. Параметры питающей сети: напряжение Uc=36±20%,В,  частота fc=100, Гц. Необходимое напряжение на нагрузке  Uн=15±0,05% В, при мощности  Рн=30 Вт. Источник питания выполнен на основе преобразователя напряжения с рабочей частотой 50кГц. Использование такой схемы позволяет значительно повысить к.п.д. всего устройства. Однако это также ведёт к усложнению схемы и её расчёта. Хотя на данный момент существует большое количество специализированных микросхем, позволяющих свести к минимуму количество элементов и значительно упростить расчёт.

Стабилизация выходного напряжения осуществляется с помощью широтно-импульсной модуляции. Напряжение, управляющее шириной импульсов, поступает с выхода источника питания по цепи обратной связи. Благодаря этому устройство не очень критично к параметрам элементов и окружающей среды. Образцовое напряжение снимается со стабилитрона имеющего маленький температурный коэффициент.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

4072047000000 ПЗ

Структурная схема.

| Uс Вып. | Ф |  |  | Вып | Ф |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sу |  |  | Rн |  |
|  | Ген | Комп |  |  |  |  |  |
|  |  |  | У |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Uоп |  |  |  |

Вып – выпрямитель;

Ф – сглаживающий фильтр;

Ген – генератор пилообразных импульсов;

Ком – компаратор;

Sу – управляемый ключ;

У – усилитель.

1. Расчёт первого выпрямителя.

Исходные данные:

Напряжение сети: Uc=36В;

Средний выпрямленный ток при к.п.д. источника 80%: Iпр ср=1.042А.

1) Схема выпрямителя — двухполупериодная мостовая.

+

-

Uс

Uвып

2) Пользуясь таблицей основных параметров выпрямительных схем, работающих на емкостную нагрузку, определяем ориентировочные значения параметров вентилей:

UобрU0=1,41 ;   IпрсрI0=0,5;   IпрмI0=D	;

где,  D= 3,5

Iпрм— амплитуда выпрямленного тока;

Uобр— амплитуда обратного напряжения на вентиле;

Iпр ср— средний выпрямленный (прямой) ток;

I0 и U0 -  действующие значения тока и напряжения.

Uобр=U0⋅1,41=36⋅1,41=50.76В, c учётом отклонения входного напряжения (20%)

Uобрmax=U0⋅1.2=50.76⋅1.2=60.9В
Iпрср=0,5I0=0,5⋅1.042=0.521А

Iпрм=3,5⋅I0=3,5⋅0.521=1.824А

3)Выбираем тип вентилей. При этом необходимо выполнить условия:

UобрVD>Uобрmax;

IпрсрVD>Iпрсрmax;

IпрVD≥Iпрм.

- Выбираем тип диода КД244А с параметрами:

Uобр max =100В;

Iпр cр max =10A;

Падение напряжения в прямом направлении Uпр при Iпр ср max , UпрVD=1,3B.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

407.5210.000.000 ПЗ

5) Находим сопротивление вентиля в прямом направлении:

rпр=UпрVDIпрсрmax=1.310=0,13Ом

6)  Вычислим Рmax  на каждом диоде:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

407.5210.000.000 ПЗ

Pд =Uпрср×Iпрср=1.3*0.521=0.677,Вт

7)   Дифференциальное сопротивление вентиля:

rд=1,2×UпрсрIпрср=1,2⋅1.30,521=2.994Ом

8)  Ток проходит через два последовательно соединенных диода    напряжение на выходе выпрямителя определяется:

Uвып=Uс−2×UпрVD=36−2×1.3=33,4В

9)   КПД выпрямителя

η=P0P0+4⋅Pд=36⋅1.04236⋅1.042+4⋅0,677=0,93.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

407.5210.000.000 ПЗ

2. Расчёт сглаживающего фильтра.

Роль сглаживающего фильтра играет конденсатор, включенный параллельно выходу выпрямителя.

При нахождении значения ёмкости будем исходить из того, что лишняя энергия в каждом полупериоде напряжения на выходе выпрямителя заряжает сглаживающий конденсатор до напряжения Uc=U0+0.5Uпул. Проведя математические преобразования получим.

Wизб=0.0725Pf,WC=CU22,C=0.0725⋅PΔUUf

К.п.д. источника питания без выпрямителя примем η=0,8/0,93=0,86.

Тогда Р=30/0,86=35Вт. Примем Uпул=2В. В результате получаем:

С≥0.0725⋅352⋅33.4⋅100=380,мкФ, возьмем значение из стандартного ряда С=470мкФ.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

407.5210.000.000 ПЗ

3. Расчёт генератора.

Генератор выполним на ОУ  КР1446УД11В. Для придания форме импульсов треугольной формы на выходе генератора устанавливается диф-я цепь.

R1

VD5

R2

VD6

R5

VD7

VD8

DA1.1

К компаратору

Uпр

Uпил

R6

R4

C2

C3

R3

Пусть частота генератора f=50кГц, скважность Q=2,5. Тогда Т=1/f=20мкс; t1=8мкс, t2=12мкс.

1) Найдем номиналы элементов из формул:

t1=R1C2ln1+2R3R4;

t2=R2C2ln1+2R3R4.

Возьмём С2=0,01мкФ, R3=4.7кОм, R4=47кОм, тогда R1=4388 Ом, R2=6800 Ом.

Выберем  значения из стандартного ряда:  R1=4.3кОм, R2=6.8кОм.

В результате после пересчёта получаем:

T=20.24мкс, t1=7.84мкс, t2=12.4мкс, f=49407Гц, Q=2.58.

Uпр

Uпрм

0         t1          T                    t

Для  КР1446УД11В максимальное напряжение на выходе Uпрм=4,8В.

2) Найдём номиналы элементов диф. цепи.

UC3(t)=(E−UпрVD7)(1−e−tR6C3)

При R6=15кОм, С3=1нФ и прямом напряжении диода VD7=0,5В:

UС3max=UC3(t1)=2.25 В.

Выбирем тип диодов VD7 и VD8  Д7А с параметрами:

Uобр max =50В;

Uпр max =0,5В;

Iпр cр max =0,3A.

Цепь VD7-R5 предназначена для разрядки конденсатора C3 таким образом формируя паузу на время t2. Выбор сопротивления R5 определяется из условия:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

407.5210.000.000 ПЗ

Iразрmax≤IпрVDиIОУвых.

IОУвых=100мА

Возьмём R5=51≥4.8−0.50.1=43,Ом.

Время разряда конденсатора составит: tразр=3RC=3⋅51⋅1⋅10−9=0.153мкс

Таким образом tразр<<t1.

Диод VD8 предназначен для удаления постоянной составляющей на выходе диф. цепи.

В результате напряжение подаваемое на компаратор будет иметь вид:

Uпил,В

1,75

0          t1          T                        t

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

407.5210.000.000 ПЗ

4. Расчёт компаратора и усилителя.

1) Компаратор выполнен на  ОУ  КР1446УД11В. На прямой вход ОУ подаются треугольные импульсы с генератора, а на другой управляющее напряжение с усилителя.

к Uпит

R12

VD10

к Uн

Uпил

к з. VT1

DA1.2

к Uпит

Uупр

Uпит

R14

R8

R12

R9

R12

Uст

R10

R11

DA2.1

VD10

R13

к Uнагр

2) Схема на ОУ DA2.1 производит вычитание из напряжения  нагрузки стабильного напряжения, и усиливает эту разницу до необходимой величины.

Uупр=k(Uнагр-Uст).

При Uнагр=15В, напряжение управления равно половине максимального напряжения пилообразных импульсов.

Uупр0=0,9 В.

При Uнагр=15+0,05%В, напряжение управления чуть превышает максимальное напряжение пилообразных импульсов.

Uупрmax=1,8 В.

При Uнагр=15-0,05%В, напряжение управления равно нулю

Uупрmin=0.

3) Найдём значения элементов.

Для данной схемы:

R8R11=R9R10;Uупр=R8R9(Uнагр−Uст)

Таким образом:

1.8=R8R90.015;R8R9=R10R11=120.

Возьмём R8=R10=180 кОм, R9=R11=1,5 кОм.

4) Сопротивления R12 R13 обеспечивают плавную настройку напряжения на выходе.

Выберем стабилитрон VD10: КС515Г2.

Uст=15В;

Iст=10мА;

Темп. коэф. α=0,005 %0С.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

407.5210.000.000 ПЗ

Сопротивление R14 задаёт ток стабилитрона и равно:

R14=Uпит−UстIст=36−150,01=2100,Ом,  возьмём значение из стандартного ряда R14=2,2кОм.

R13=15кОм, R12=100 Ом.

При помощи R12 устанавливают напряжение Uст=15-0,0075=14,9925В.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

407.5210.000.000 ПЗ

5. Расчёт второго выпрямителя и второго сглаживающего фильтра.

Т1

VD11

C5

Rнагр

к DA2.1

Выпрямитель выполним по однополупериодной схеме с обратно включенным диодом.

Диод VD11  возьмём КД244А. Для него Uпр=1,3В. Тогда  к.п.д. выпрямителя составит:

η=UнагрUнагр+Uпр=1515+1,3=0,92.

В качестве сглаживающего фильтра используем параллельно включённый конденсатор.

При нахождении значения ёмкости будем исходить из того, что энергия приходящаяся на один период заряжает сглаживающий конденсатор  напряжение ΔUc=0,75мВ.

WC=CU22,Wимп=PfC5=PγΔUCUнагрf=30⋅0,19920,00075⋅15⋅49407=10000мкФ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

407.5210.000.000 ПЗ

6. Расчёт ключевого транзистора и трансформатора.

1) Определим коэффициент заполнения.

γ=tиT=4.03220.24=0.1992.

2) Найдём ток стока ключевого транзистора и падение напряжения на нём.

IСm=Iнагр⋅UнагрUпитηγ=2⋅1533.4⋅0.1992⋅0.86=5.243,A.

Выберем транзистор VT1: КП723Г

Uсиmax=60В;

Uзиmax=10B;

Iс=50А. (транзистор имеет большой запас по току стока)

По ВАХ при Uзи=4,8В Uсиm=0,12В.

3) Определим напряжение на первичной обмотке импульсного трансформатора.

U1=Uпит-UСИ=33,4-1,2=32,2В.

Коэффициент трансформации и ток первичной обмотки равны:

k=U2U1γ(1−γ)=16.332.2⋅0.1992(1−0.1992)=2.035.

Напряжение U2=16.3В взято с учётом падения (1,3В) на диоде VD11 (КД244А).

I1=Iнагрkη=22.035⋅0.917=1.0718,A.

4) Выберем магнитопровод по габаритной и нагрузочной мощности с учётом КПД.

ηPгаб=Pн;Pгаб=2SCS0fBjσ;SCS0≥0.01Pнf(кГц)Bση(см4)

Где f=49.407кГц рабочая частота;

j=5*106 A/м2;

σ=0,05 – коэффициент заполнения окна проводом;

В – магнитная индукция в магнитопроводе, В=0,38 Тл для М2000НМ.

# Таким образом

SCS0≥0.01⋅3249.407⋅0.38⋅0.05⋅0.917=0.3717см4

Возьмём в качестве магнитопровода два сложенных вместе  кольца к20х12х6 из феррита М2000НМ. Тогда SCS0=0.5428, таким образом, имеем запас в 46% по мощности магнитопровода.

5) Рассчитаем обмотки трансформатора.

w1≥U1γfBSC=32.2⋅0.199249407⋅0.38⋅0.48⋅10−4=7.118, возьмём целое количество витков

w1=30;  w2=2.035*=61 виток.

6) Найдём диаметр провода из условия:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

407.5210.000.000 ПЗ

I=jS=5Aмм2⋅πd24;d1≥0.51I1=0.51⋅1.0718=0.528,мм

d2≥0.51I2=0.51⋅2=0.721мм.

Выберем провода стандартного диаметра d1=0.57мм, d2=0.8мм.

7) Проверим коэффициент заполнения окна.

σ=π4(30⋅0,572+61⋅0,82)113,08=0,34, полученное значение меньше 0,5, значит взятые магнитопровод и провод подходят.

8) Найдём ёмкость С4, необходимую для перемагничивания магнитопровода.  Она выбирается из условия, чтобы при максимальном коэффициенте заполнения  γ длительность паузы  t2 была не меньше четверти периода колебаний контура. Т.е.:

π2LC4≤t2,откуаС4≤(2t2)2π2L=(2⋅12.4⋅10−6)23.142⋅0,00216=28,85нФ,

Возьмём C4=10нФ.

Диод VD4 возьмём КД708А, с Iпримп=5А, Uобр=200В.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

407.5210.000.000 ПЗ

7. Расчёт цепи питания ОУ.

В схеме присутствует три ОУ КР1446УД11В. Каждый потребляет ток  2мА, в сумме 6мА. С остальных потерь примем значение потребляемого тока IпитОУ=10мА.

к Uпит

R7

UпитОУ

VD12

# Выберем стабилитрон КС407Г с рабочими параметрами:

Uст=5,1В;

Iстном=20мА;

Iстmin=1мА.

Сопротивление R7 задаёт ток.

IR7=IпитОУ+Iстmin=10+1=11мА,

Так как номинальный ток стабилитрона 20мА, возьмём IR7=12мА. Тогда значение сопротивления равно:

R7=Uпит−UстIR7=33.4−5.10.012=2358,Ом выберем значение из стандартного ряда R7=2.4кОм.

Потребляемая цепью мощность P=IR7Uпит=0,012*33,4=0,4008Вт. Это составляет 1,3% от потребляемой мощности.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

407.5210.000.000 ПЗ

8 Расчёт к.п.д. всего устройства, и анализ термостабильности выходного напряжения.

1) К.п.д. всего устройства найдём как произведение к.п.д. выпрямителей и трансформатора.

η=ηвып1⋅ηтр⋅ηвып2=0,93⋅0,92⋅0,92=0,79.

2) Система автоматически регулирует выходное напряжение. Поэтому основным элементом влияющим на выходное напряжение будет стабилитрон VD10. он имеет температурный коэффициент α=0,005 %0С. Значит, изменение окружающей температуры на один градус вызовет изменение выходного напряжения на:

ΔU0=α⋅Uнагр=5⋅10−5⋅15=0,75мВ.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

407.5210.000.000 ПЗ

Список используемой литературы.

  - Б. С. Гершунский “Справочник по расчету электронных схем”. Киев “Вища школа” 1983

  - Г. П. Вересов  Ю. Л. Смуряков “ Стабилизированные источники питания радиоаппаратуры”. Москва “Энергия” 1978

  - Веселовский О. Н., Брасловкий Л. М. ''Основы электротехники и электротехнические устройства радиоэлектронной аппаратуры'' М.,  “Вища школа”, 1977

  - Г.С. Найвельт “Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры”.  М, “Радио и связь”, 1985

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

407.5210.000.000 ПЗ

Разраб.

Корякин В.В.

Провер.

Мударисов Д.Ф.

Н. Контр.

Утверд.

Стабилизированный импульсный

источник питания

Лит.

Листов

19

УГАТУ, гр. СПР-406

Содержание

## Введение………………………….……………………………………………………....3

Структурная схема……………………………………………………………………….4

Расчёт первого выпрямителя…………………………………………………………....5

Расчёт сглаживающего фильтра………………………………………………………...7

# Расчёт генератора………………………………………………………………………...8

Расчёт компаратора и усилителя…………………………………………………….....10

Расчёт второго выпрямителя и второго сглаживающего фильтра…………………...12

Расчёт ключевого транзистора и трансформатора…………………………………….13

Расчёт цепи питания ОУ………………………………………………………………...15

### Расчёт к.п.д. всего устройства, и анализ термостабильности

выходного напряжения………………………………………………………………….16

Список используемой литературы……………………………………………………...17