Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

4072009000000 ПЗ

Разраб.

Смирнов И.Б.

РК.

Провер.

Гулин А.И.

Н. Контр.

Кузнецов И.В.

Утверд.

Султанов А.Х.

Стабилизатор напряжения

Пояснительная записка

Лит.

Листов

19

УГАТУ, гр. МКС-405

Оглавление

Задание	3

Выбор схемы стабилизатора	4

Расчет стабилизатора.	5

Расчет выпрямителя.	15

1.1	Расчет сглаживающего фильтра.	15

1.2	Расчет мостовой схемы выпрямления.	17

1.3	Расчет трансформатора.	18

Заключение.	22

Список литературы:	23

## Задание

Рассчитать стабилизатор напряжения с непрерывным регулированием. Напряжение сети 220В с частотой 50Гц. На выходе получить 24В с мощностью 100Вт.

Выпря-митель

Трансфор-матор

Фильтр

Стабили-

затор

UC

UH

Структурная схема источника питания.

Примем

# Выбор схемы стабилизатора

Компенсационный стабилизатор с непрерывным способом регулирования представляет собой замкнутую систему автоматического регулирования выходного напряжения при воздействии различных возмущающих факторов (изменение питающего напряжения, нагрузки, температуры окружающей среды и пр.), в которой выходное напряжение поддерживается постоянным за счет изменения падения напряжения на регулирующем элементе. Стабилизаторы напряжения с непрерывным способом регулирования могут быть выполнены как с последовательным, так и параллельным включением регулирующего элемента относительно нагрузки.

Стабилизаторы параллельного типа имеют невысокий КПД и применяются сравнительно редко. Для стабилизации повышенных напряжений и токов, а также при переменных нагрузках обычно применяются стабилизаторы напряжения последовательного типа.

Число транзисторов, входящих в регулирующий элемент, зависит от тока нагрузки. При  в регулирующий элемент входит один транзистор; при  - два транзистора; при  - три транзистора.

В нашем случае максимальный ток нагрузки определяется как:

Т.е. из приведенных выше условий следует, что в регулирующем элементе три транзистора.

# Расчет стабилизатора.

- Задаемся минимальным значением коллекторного напряжения регулирующего транзистора  при условии, что составной транзистор образован из трех биполярных и что среднее значение напряжений эмиттер-база и коллектор-эмиттер мощных кремниевых транзисторов равны:

Тогда

- Минимальное напряжение питание на входе стабилизатора:

- Номинальное и максимальное значение питающего напряжения:

4. Максимальное напряжение на входе стабилизатора:

,

где                  .

Таким образом, получаем:

.

Максимальное падение напряжения на участке коллектор-эмиттер регулирующего трансформатора:

.

Мощность, рассеиваемую на кремниевом транзисторе VT1, находят по формуле:

где     .

IПОТ = (20…30) мА [1,стр.65]. Выбираем IПОТ = 30 мА.

Отсюда .

По полученным значениям и полученным данным выбираем регулирующий транзистор VT1- мощный кремниевый транзистор КТ9131А с параметрами:

Аналогичным путем по полученным данным выбираются транзисторы VT2, VT3, с учетом того, что

.

Таким образом, наиболее мощным является транзистор VT1, менее мощным VT2, еще менее мощным VT3. Т.к. транзисторы VT2, VT3 являются менее мощными, то можно использовать такие же транзисторы КТ9131А, с целью упрощения работ при ремонте.

Аналогичным путем по полученным данным выбираются транзисторы VT2, VT3, с учетом того, что

.

Таким образом, наиболее мощным является транзистор VT1, менее мощным VT2, еще менее мощным VT3. Т.к. транзисторы VT2, VT3 являются менее мощными, то можно использовать такие же транзисторы КТ802А, с целью упрощения работ при ремонте.

5. Задаемся допустимым перегревом корпуса транзистора, учитывая ,что   а температура окружающей среды . Получаем, что .

Максимальная допустимая мощность, рассеиваемая на регулирующем транзисторе, в этом случае равна:

,

где  - максимальная температура коллекторного перехода выбранного транзистора. Для кремниевых транзисторов .

Таким образом, получаем:

.

Поскольку =166,7, то выбранный транзистор может быть использован как регулирующий.

6. Для нахождения величины сопротивлений резисторов R1, R2 в цепях баз составного регулирующего транзистора могут быть использованы следующие соотношения :

,

где IR3 ≥ IКБО.MAX2, IR4 ≥ IКБО.MAX2, UЭБ1=UЭБ2=4В, IБ=10 мА.

По ряду Е24 выбираем сопротивления R3=1,6 кОм, R4=1,2 кОм.

Уточняем токи IR3, IR4:

Определяем мощность, рассеиваемую на резисторах:

В качестве резисторов R3, R4 выбираем МЛТ-0,25 сопротивлением 1,2 кОм и МЛТ-0,25 сопротивлением 1,6 кОм соответственно.

7. Для выбора типа стабилитрона VD3, используемого в качестве источника опорного напряжения, находим величину требуемого опорного напряжения по формуле:

.

В качестве источника опорного напряжения выбираем кремниевый стабилитрон типа 2С213Б с параметрами:

- Выбираем тип усилительного транзистора VT5. Для этого задаемся максимальным током коллектора этого транзистора:

.

Определяем максимальное напряжение на участке коллектор-эмиттер усилительного транзистора. В нашей схеме, это напряжение определяется как:

.

Определяем максимальную мощность, рассеиваемую на этом транзисторе:

.

По вычисленным величинам, выбираем тип усилительного транзистора. Обычно, в качестве усилительного транзистора используются маломощные транзисторы.

Выбираем кремниевый транзистор МП105 с параметрами:

9. При питании усилителя постоянного тока через ТД необходимо рассчитать эмиттерный повторитель, состоящий из транзистора V3, резисторов R1, R2 и диодов V1,V2. вместо диодов V1, V2 могут быть  использованы один или несколько кремниевых стабилитронов, включенных в обратном направлении. В любом случае суммарное напряжение на этих диодах должно быть меньше  на (2…3) В.

Т.е.

где -число диодов включенных последовательно;

- максимальное падение напряжения на одном диоде (обычно не превышает 1В).

Таким образом, выбранное значение , вполне удовлетворяет условию (17), т.к. получаем, что на каждом диоде падение напряжения составляет 1В.

В качестве диодов VD1, VD2 в обоих случаях выбираем диоды типа 2Д213А с параметрами:

Сопротивление резистора R1 в цепи диодов ТД рассчитывается по формуле:

,

где n- число диодов включенных последовательно;

- максимальное падение напряжения на одном диоде;

- минимальное падение прямого тока диода (определяется по ВАХ [2,стр.66]).

По ВАХ определяем, что .

Сопротивление R1 получаем:

.

Выбираем сопротивление 2400Ом.

Максимальный ток, протекающий через резистор R1, равен:

.

Максимальная мощность, рассеиваемая на транзисторе R1:

.

В качестве резистора R1 выбираем МЛТ-1 сопротивлением 2,4 кОм.

Сопротивление резистора R2, рассчитывается по формуле:

,

где  - ток базы регулирующего составного транзистора.

Получаем:          .

Значение R2 по шкале номинальных значений составляет 270Ом.

Транзистор VT4 в схеме ТД выбираем, исходя из соотношений :

Выбираем германиевый транзистор МП25А с параметрами:

Т.о. максимальная мощность, рассеиваемая на резисторе R2 определяется как :

.

В качестве резистора R2 выбираем МЛТ-0,25 сопротивлением 270Ом.

- Сопротивление резистора R5 в цепи стабилитрона VD3 находим из выражения:

.

Значение R5 по шкале номинальных значений составляет 2,4 кОм.

Ток, протекающий через резистор R5:

.

Полученное значение тока удовлетворяет требованиям выбранного стабилитрона т.к. вычисленное значение тока, не превышает максимального тока через стабилитрон.

Максимальная мощность, рассеиваемая на резисторе R5, определяется как:

.

В качестве резистора R5 выбираем МЛТ-0,25 сопротивлением 2,4 кОм.

- Для расчетов сопротивлений делителя R6, R7, R8 задаемся током  делителя (обычно  ). Далее находим общее сопротивление выходного делителя, которое должно удовлетворять условию:

.

Для этого вычисляем минимальный и максимальный коэффициенты передачи делителя:

Сопротивление резистора  определяется как:

.

Значение  по шкале номинальных значений составляет 1,2 кОм.

Сопротивление резистора R7 определяется как :

.

Значение R7 по шкале номинальных значений составляет 750Ом.

Сопротивление переменного резистора R6 равно:

.

Значение R6 по шкале номинальных значений составляет 470Ом.

По значениям выбранных резисторов (стандартных), уточняем ток делителя:

.

Т.о., мощности, рассеиваемые на резисторах R3, R4, R8 будут определяться как:

По таблице [2,стр.43], выбираем типы резисторов  R6, R7, R8.

Т.о.:

R6 – СП5-16Т сопротивлением 470Ом;

R7 – МЛТ-0,25 сопротивлением 750Ом;

R8 – МЛТ-0,25 сопротивлением 1200Ом.

- Емкость конденсатора С1 на выходе стабилизатора определяется по формуле:

,                                                                  (33)

где  - коэффициент передачи тока наиболее мощного транзистора, входящего в составной, в схеме с общим эмиттером;

-  выходное сопротивление стабилизатора, Ом

- предельная частота коэффициента тока наиболее мощного регулирующего транзистора в схеме с общей базой, Гц.

Выходное сопротивление стабилизатора м.б. определено как:

.

Получаем:

.

Определим номинальное значение емкости С1=6,2 нФ.

Выбираем конкретный тип конденсатора, учитывая, что рабочее напряжение конденсатора, должно соответствовать условию:

Этим характеристикам удовлетворяет конденсатор типа К50-29 с параметрами:

- Номинальный и максимальный КПД рассчитанного стабилизатора находим из выражений:

η=PВЫХPВХ⋅100%=UВЫХ⋅IHUВХ⋅IВХ⋅100%=10033,89⋅5,03⋅100%=58,66%.

ηMIN=PВЫХ.MINPВХ.MAX⋅100%=20⋅4,16737,28⋅5,03⋅100%=44,43%.

- Коэффициент стабилизации:

KCТ.РАСЧ=КUP⋅КUУα⋅α'⋅nПОСЛ(rKУ+RУ.ЭКВ)⋅UВЫХ(rKУ+RУ.ЭКВ+rKУКUPnПОСЛ)⋅UВХ,

где KUp - коэффициент усиления составного регулирующего транзистора по напряжению;

KUУ=h21ЭуMINrКуRУ.эквRHУRУ.экв+RHУ(rКу+RУ.эквRHУRУ.экв+RHУ)⋅RВХ.У - коэффициент усиления усилителя постоянного тока;

RУ.экв=h21Э3MIN⋅rK3⋅R1⋅R2R1⋅R2+n⋅rД.ПР.⋅h21Э3MIN⋅rK3-эквивалентное сопротивление нагрузки усилительного транзистора;

RВХ.У=2⋅h11Эу+rCT ;

RНУ≈h11Эу+(RH.MIN⋅rKpRH.MIN+rKp)⋅h21ЭрMIN .

Значения  h11Эу;rK определяем из таблицы [2,стр69].

h11Эу=15Ом;rK1=40000Ом;rKр=40000Ом;rKу=40000Ом.       RВХ.У≈2⋅60+25=145ОмRH.У=15+4⋅100004+10000⋅10=548,4Ом

RУ.экв=20⋅30000⋅2400⋅2702400⋅270+2⋅83⋅30000⋅20=3878,38Ом

α=αMIN+αMAX2=0,5146+0,68252=0,59855  - коэффициент передачи делителя;

α'=RВХ.УRВХ.У+(R6+R7)⋅R8R6⋅R7⋅R8=0,193-коэффициент учитывающий влияние входного сопротивления усилителя на коэффициент передачи делителя;

- число регулирующих транзисторов включенных последовательно.

Подставляя числовые значения в выражение, получаем:

KUу=9⋅40000⋅3878,38⋅548,43878,38+548,440000+3878,38⋅548,43878,38+548,4⋅145=1747,309.

Коэффициент  определяется из таблицы [2,стр.53] с учетом соотношения:

КUу=КU1⋅КU2⋅КU3КU1КU2+КU1КU3+КU2КU3=300.

Подставляя числовые значения в выражение (37) получаем:

КСТ.РАСЧ=300⋅1747,309⋅0,59855⋅0,193⋅(40000+3878,38)⋅24(40000+3878,38+40000⋅300⋅3)⋅33,83=178,12 .

Коэффициент стабилизации для маломощных стабилизаторов, должен удовлетворять условию:КСТ≥150. Таким образом, полученное значение КСТ.РАСЧ удовлетворяет этому условию.

# Расчет выпрямителя.

Исходные данные для расчета выпрямителя:

Входное напряжение на входе стабилизатора (выходное напряжение фильтра)    UВХ=33,89 В.

Входной ток стабилизатора (ток на выходе фильтра) I0=IВХ=5,03 А.

Пульсации напряжения на выходе фильтра:UП~=0,5 B.

Частота питающей сети fC=50 Гц.

Напряжение сети UC=220 B.

### Расчет сглаживающего фильтра.

Коэффициент сглаживания Г – образного  LC – фильтра записывается в виде:

q=КП.ВХКП.ВЫХ≈(2⋅π⋅f⋅m)2⋅LC−1                                                   (38)

где m=2 – для мостовой схемы выпрямления.

Коэффициент пульсаций на выходе фильтра записывается в виде:

КП.ВЫХ=UП~UП=0,533,89=0,0147B.                                                           (39)

Коэффициент пульсаций на входе фильтра, при использовании мостовой схемы:

КП.ВХ=0,67.                                                                          (40)

Тогда коэффициент сглаживания равен:

q=КП.ВХКП.ВЫХ=0,670,0147=45,5.                                                             (41)

Т.к. q < 50, то выбирается однозвенный фильтр.

Произведение LC, при питании от сети с частотой fC=50 Гц записывается в виде:

LC=10⋅(q+1)m2=10⋅(45,58+1)4=116,45 Гн⋅мкФ.                                     (42)

Сопротивление  нагрузки на выходе фильтра (входное сопротивление стабилизатора):

RH=UВХIВХ=33,895,03=6,74 Ом.                                                         (43)

Минимальная индуктивность, при которой обеспечивается необходимая индуктивная реакция фильтра:

LКР≥2(m2−1)⋅m⋅RH2⋅π⋅fC=23⋅2⋅6,74314=7,16 мГн.                             (44)

По справочнику выбираем дроссель типа Д262 с параметрами:

L=0,01 Гн;IПОД=6,3 ФА;rДР=0,16 Ом.

Т.к. произведение LC – известно, определяем значение емкости С из выражения:

С=LCLДР=116,450,01=11645 мкФ.                                                         (45)

По справочным данным выбираем номинальное значение емкости конденсатора С=12000мкФ. Выбираем конденсатора типа К50-18 с параметрами:

C=12000 мкФ;

U=50 B.

Определим коэффициент сглаживания фильтра с выбранными типами дросселя и конденсатора:

q=(2⋅π⋅f⋅m)2⋅LC−1=(2⋅3,14⋅50⋅2)2⋅0,01⋅12000⋅10−6−1=46,37 .

Выбранные конденсатор и дроссель удовлетворяют условиям использования однозвенного фильтра.

С учетом падения напряжения на дросселе rДР, напряжение на входе фильтра определяется как:

UВХ.Ф=UВХ+rДР⋅I0=33,89+0,16⋅5,03=34,695 B.                                  (46)

Определяем мощность на входе фильтра:

PВХФ=UВХФ⋅I0=34,695⋅5,03=174,515 Вт .

### Расчет мостовой схемы выпрямления.

Данными, для расчета схемы выпрямления, являются входное напряжение и ток фильтра. Т.е.

UВХФ=34,695 В;

IВХ=5,03 А.

Для выбора вентилей, используемых в мостовой схеме выпрямления, необходимо определить значения UОБР.МАХ,IПР.СР,IMAX.

Предельное среднее значение тока через вентиль:

IПР.СР=I02=5,032=2,515 A.                                                        (47)

Амплитуда обратного напряжения на вентиле:

UОБР.МАХ=1,57⋅UВХФ=1,57⋅34,695=54,47 В.                                          (48)

Амплитудное значение тока через вентиль:

IД.МАХ=I0=5,03 A.                                                           (49)

В качестве вентилей выбираем диоды типа Д242А с параметрами:

UОБР.МАХ=100 В;IПР.СР=10 А;UПР.СР=1 В.

Таким образом, максимальная мощность, выделяемая на каждом диоде:

PД1=UПР.СР⋅IД.МАХ=1⋅5,03=5,03 Вт.                                              (50)

Дифференциальное сопротивление вентиля:

rД=1,2⋅UПР.СРI=1,2⋅110=0,12 Ом.                                                (51)

Т.к. ток проходит через два последовательно соединенных диода, напряжение на выходе трансформатора (на вторичной обмотке), определяется как:

U2=UВХФ+2⋅UПР.СР=34,695+2⋅1=36,695 В.                                      (52)

Получаем, что мощность вторичной обмотки трансформатора равна:

P2=U2⋅IД.МАХ=36,695⋅5,03=184,58 Вт.                                       (53)

### Расчет трансформатора.

Исходные данные для расчета трансформатора:

Напряжение питающей сети Uc=220 B.

Частота питающей сети fC=50 Гц.

Мощность вторичной обмотки P2=184,58 Вт.

Напряжение вторичной обмотки U2=36,695 B.

- Т.к. в данном случае всего одна вторичная обмотка то габаритная суммарная мощность будет равна мощности вторичной обмотки = 184,58Вт.

- Выбираем материал магнитопровода. Для частот до 400Гц рекомендуются электротехнические стали толщиной (0,5-0,35)мм. Выбираем сталь Э42 с толщиной 0,35 мм и броневую конструкцию магнитопровода.

- Из таблиц на основании выбранного магнитопровода выбираем максимальную индукцию в магнитопроводе Bмакс=1,25 Т,  также из таблицы выбираем плотность тока в обмотках j=1,9 А/мм2 , коэффициент заполнения окна Км=0,34   и КПД η=0,91

- Из таблицы выбираем коэффициент заполнения сечения магнитопровода сталью Кст=0,89

- Определяем произведение площади сечения стали Qст и площади окна магнитопровода Qок.

Qок⋅Qcт=1+ηη⋅Po×1024,44×Bмакс×j×Kок×Kст×f=1+0,910,9160,3×1022,22×1,25×1,9×0,34×0,89×50=242,82cм2

При минимальном объеме b=2a, c=0,5a, H=3a.

a=4Qст⋅Qокx⋅y⋅z=4242,820,5⋅3⋅2=2,99 см,где x=ca=0,5, y=ba=2, z=Ha=3.

- По таблице выбираем магнитопровод  Ш32×32 с параметрами: A=32 мм,  c=32 мм, h=30 мм, C=128 мм, H=112 мм, Qс.а.=9,32 см2, lср=27,4 см, Qок*Qст=261 см4, Gст=2020 гр.

- Определяем потери в стали.

Pст=σ∙Gст=2,9∙2,02=5,858 Вт,

где σ- удельные потери определяются из таблицы (Вт/кг).

- Находим ток холостого хода.

А) Определяем активную составляющую тока холостого хода, потребляемого трансформатором на покрытие потерь в стали (выражается в процентах от номинального тока) iа.хол=(PСТРТР)⋅100=5,858184,58⋅100=3,17%.

Б) Определяем реактивную составляющую тока холостого хода, выраженную в процентах от номинального тока,  iр.хол=qст⋅GстPТР⋅100=32⋅2,02184,58⋅100=35,02%.

где qст- удельная намагничивающая мощность (вар/кг), зависящая от марки стали, частоты, конструкции магнитопровода и магнитной индукции.

В) Найдем ток холостого хода, выраженный в процентах от номинального,

iхол=iа.хол2+iр.хол2=3,172+35,022=35,16% .

- Определяем значение тока первичной обмотки. I1=PТРU1×η×cosϕ=184,58220×0,91×0,9=1,024А.

Абсолютное значение тока холостого хода равно

Iхол=iхол100⋅I1=35,16100⋅1,024=0,36 A.

- Находим токи в обмотках трансформатора

I2=P2U2=184,5836,695=5,03 A.

- Рассчитываем предварительные площади сечения проводов q1'=I1j=1,0241,9=0,54мм2;q2'=I2j2=5,031,9=2,65мм2.

Выбираем подходящие марки проводов. Для первичной обмотки выбираем провод  ПБД d0=0,83мм, m=4,81 г, dиз=1,07мм, q1=0,5411 мм2. Для вторичной обмотки выбираем провод ПБД d0=1,81мм, m=22,9 г, dиз=2,11мм, q2=2,573мм2.

Определяем фактическую плотность тока в обмотках. j1=I1q1=1,0240,5411=1,89Амм2;j2=I2s2=5,032,5733=1,96Амм2.

- Находим амплитуду магнитного потока в магнитопроводе трансформатора Ф (Вб).

Ф=B⋅Qc.a.⋅10−4=9,32⋅1,25⋅10−4=11,65⋅10−4 Вб.

- Число витков каждой обмотки определяем по формуле:

W1=E14,44⋅f⋅Ф=213,44,44⋅50⋅11,65⋅10−4=825,12где Е1=U2⋅1−ΔU2100=220⋅1−3100=213,4 B.

W2=E24,44⋅f⋅Ф=34,134,44⋅50⋅11,65⋅10−4=131,96;где Е2=U2⋅1−ΔU2100=36,695⋅1−7100=34,13 B.

ΔUi- процентное падение напряжения на i-той обмотке.

- Определяем высоту обмотки hоб

hоб=h-2∙δщ-2∙δз=80-6-2=72 мм

где h- высота окна магнитопровода;

δщ- толщина боковой щеки каркаса (δщ= δг=(1…3) мм);

δз- ширина зазора между щекой каркаса и магнитопроводом (δз=(0,5…1) мм).

- Определяем число витков в одном слое каждой обмотки:

N1=hобky⋅d1−1=721,1⋅1,07−1=60,1;N2=hобky⋅d2−1=721,1⋅2,11−1=30.

где ку- коэффициент учитывающий неплотность намотки.

- Определяем число слоев M каждой обмотки.

M1=W1N1=825,1260,1=13,7;M2=W2N2=131,19630=4,3.

Определяем радиальные размеры каждой обмотки δ1=1,2×M1×d1=1,2×13,7×1,07=15,59ммδ2=1,2×M2×d2=1,2×4,37×2,11=10,06мм

- Определяем радиальный размер всех обмоток с учетом межслоевой и межобмоточной изоляции δp=δ1+δ2+(n−1)×δ0=15,59+10,06+(2−1)×0,17=25,82мм, где n-число обмоток и δ0
            -толщина межобмоточной изоляции из кабельной бумаги.

- Проверяем размещение обмоток в сердечнике δс=с−hз−hщ−δ0=32−1−3−25,82=1,18 свободный промежуток должен быть не менее 1...4мм и не более 5...8 мм. Выбранный сердечник удовлетворяет данному условию.

- Находим массу меди каждой обмотки, кг r1=δз+δщ+(i−1)×δ0+12δi−δi2=23,905;l1=2×a+b+π×r1×10−3=2×32+32+π×23,905×10−3=0,338;r2=δз+δщ+(i−1)×δ0+12δi−δi2=38,37;l2=2×a+b+π×r2×10−3=2×32+32+π×38,37×10−3=0,433.

Gм1=W1×G1×l1×10−3=1,358кг

Gм2=W2×G2×l2×10−3=1,306кг

- Масса меди всех обмоток Gмо=1,358+1,306=2,664кг

- Потери в меди каждой обмотки Pм1=2,7×j12×Gм1=2,7×1,892×1,358=13,09ВтPм2=2,7×j22×Gм2=2,7×1,962×1,306=13,54Вт

- Суммарные потери в меди Pмо=13,09+13,54=26,63Вт

- Определяем КПД трансформатора η=PP+Pст+Pмо=184,58184,58+13,09+13,54=0,87

- Определяем температуру перегрева обмоток относительно окружающей среды ΔТ=(Pст+Рмо)αт×(Qк+Qc)=5,858+26,6313×(17,18×10−3+0,05427)=34,98∘Qк=2×hоба+π(с−4)×10−6=2×72×32+π(32−4)×10−6=17,18×10−3м2Qc=2×C+H×b+(C+h)×a+h×b×10−6=2×128+112×64+(128+80)×32+80×64×10−60,05427м2

- Находим температуру обмоток  Tр=tокр+ΔT=60+34,98=94,98∘. Tокр принимаем равной 60. Изоляция проводов выдерживает данную температуру.

# Заключение.

Определим КПД рассчитанной схемы стабилизатора:

η=PHPТР+PСТ+PMO ,

η=100184,25+26,63+5,858=0,46.

# Список литературы:

- Источники вторичного электропитания бортового оборудования летательных аппаратов/  Г.Н. Утляков, В.М. Куляпин – УГАТУ. Уфа, 1993. – 58с.

- Справочник по расчету электрических схем/  Б.С. Гершунский. – К.: Вища школа, 1983. – 240с.

- Справочник радиолюбителя-конструктора. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Радио и связь, 1983. – 560с.

- Стабилизированные источники питания радиоаппаратуры/

Г.П. Вересов, Ю.Л. Смуряков – М.: Энергия 1978г.

5. Отечественные полупроводниковые приборы. Справочное пособие./А.И. Аксенов, А.В. Нефедов -М.:Солон, 2000.-240с.