ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕСССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет авиационного приборостроения

Кафедра телекоммуникационных систем

Лабораторная работа

«Исследование однофазного трансформатора»

Выполнили студенты гр. СПР-408

Бакиров Ш.,

Исхаков А.,

Лобов Д.,

Нафиков Р.,

Сиразетдинов Т.,

Рахматуллин И.

Проверил преподаватель

Мударисов Д.Ф. ( ___________ )

Ф.И.О.                          подпись

Уфа 2006

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

4075446000000 ПЗ

Разраб.

Бакиров Ш.Х.

Провер.

Мударисов Д.Ф.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Султанов А.Х.

Исследование однофазного трансформатора

Лит.

Листов

6

УГАТУ, гр. СПР-408

СОДЕРЖАНИЕ

Цель работы ……………………………………………………………………... 3

Описание электрической схемы исследования трансформатора ……………. 3

Порядок выполнения работы …………………………………………………... 3

1) Опыт х.х. (проверка потерь и тока х.х.) ……………………………… 3

2) Исследование трансформатора в рабочем режиме ………………….. 4

3) Опыт к.з. ………………………………………………………………... 4

Построение графиков зависимостей …………………………………………… 5

а) Внешняя характеристика трансформатора …………………………... 6

б) Зависимость КПД от тока нагрузки ………………………………….. 6

Вывод …………………………………………………………………………….. 6

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

4075446000000 ПЗ

Цель работы: исследовать однофазный трансформатор.

Описание электрической схемы исследования трансформатора:

Электрическая схема исследования однофазного трансформатора

Вольтметры V1 и V2 обеспечивают контроль за напряжением первичной и вторичной обмоток в режиме х.х. и рабочем режиме. В режиме к.з. вольтметр V2 отключается. Амперметры А1 и А2 обеспечивают контроль за током первичной и вторичной обмоток. Ваттметры PW1 и PW2 контролируют потребляемую и отдаваемую мощность трансформатора.

В режиме х.х. необходимо отключить нагрузку.

В режиме к.з. реостат нагрузочного сопротивления Rн закорачивается.

Порядок выполнения работы:

1) Опыт х.х. (проверка потерь и тока х.х.)

Результаты измерений занесли в таблицу

| Измерили |  |  |  | Вычислили |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U10,B | I10,mA | P10,Вт | U20,B | Z,Ом | XL,Ом | Lн,Гн | cosϕ0 | ϕ0 | Ктр |
| 191 | 51 | 9,741 | 14 | 1866,05 | 1853,5 | 5,9 | 0,1156 | 83,36 | 13,64 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

4075446000000 ПЗ

Расчёт производим по формулам:

P10=U10⋅I10;		R=P10I210;      XL=ωLxx;   cosϕ0=RZ ;    Ктр=U10U20;

Z=R2+XL2;     XL=ωLxx=2πfLxx

Также используем данные :

Lxx=5,9 Гн

Lk3=0,4 Гн

R1=29 Oм

R2=0,4 Oм

2) Исследование трансформатора в рабочем режиме

Результаты измерений занести в таблицу

| №№ | Измерить |  |  |  |  | Вычислить |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I1,mA | P1,Вт | I2,mA | U2,B | P2,Вт | η,% | cosϕ | Pпот.,Вт |
| min | 66 | 0,726 | 15 | 16 | 0,24 | 23 | 1 | 0,486 |
| max | 75 | 0,825 | 36 | 13 | 0,468 | 44 | 1 | 0,357 |
| Сред. | 69 | 0,759 | 15 | 16 | 0,24 | 23 | 1 | 0,519 |

Расчёт производится по формулам:

η=P2P2+P∗100 %=1−P10+PкзP2+P10+Pкз∗100 %;

cosϕ=P1U1∗I1 ;                     Pпот=P1−P2.

3) Опыт к. з.

Результаты измерений занесли в таблицу

| Измерили |  |  | ### Вычислили |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1к.з.,mВ | I1к.з.,mА | P1кз,Вт | Zкз,Ом | Rкз,Ом | Xкз,Ом | R1,Ом | R2,Ом | X2,мОм | L1,мГн | L2,мкГн | X1,Ом | cosϕкз |
| 24 | 16 | 0,384 | 1505 | 1500 | 125,7 | 29 | 0,4 | 1,075 | 63,7 | 3,42 | 0,2 | 1 |

Расчёт производим по формулам:

Zкз=U1кзI1кз;                       Rкз=P1кзI21кз;               Xкз=Z2кз−Rкз2;

cosϕкз=Р1кзU1кз∗I1кз;              R1=R'2=Rкз2 ; R2=R2'К2тр ;

X1=X'2=Xкз2 ; X2=X2'К2тр ;          L1=X1ω  ;        L2=X2ω;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

4075446000000 ПЗ

Построение графиков зависимостей

а) внешняя характеристика трансформатора

б) зависимость КПД от тока нагрузки

а) Внешняя характеристика трансформатора

б) Зависимость КПД от тока нагрузки

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

4075446000000 ПЗ

Вывод: