Федеральное агентство по образованию

- Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

# ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА

Лабораторная работа №3

по курсу “ Электропитание устройств и систем связи “

Выполнили: ст. гр. МКС-415

Ахмадуллина Н.А.

Буянова С. Р.

Нурутдинова С. Р.

Проверил: Мударисов Д. Ф.

# Уфа 2007

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Исследование однофазного трансформатора.

# 1. Цель работы

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

4072.011000.000ПЗ

Разраб.

Провер.

Мударисов Д.Ф.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Исследование однофазного трансформатора.

Лит.

Листов

7

УГАТУ, гр. МКС-415

Ознакомиться с конструкцией и паспортными данными трансформатора, снять его внешнюю характеристику, исследовать в опытах холостого хода (ОХХ) и короткого замыкания (ОКЗ), по результатам эксперимента определить основные параметры трансформатора.

2. Расчетное задание

Вариант 1.

U1 = 220 В,

U2 = 127 В,

S = 160 ВА,

f = 50 Гц.

2.1. По паспортным данным трансформатора рассчитать его номинальные первичный I1 и вторичный I2 токи, номинальный коэффициент трансформации n.

2.2. Приняв площадь поперечного сечения магнитопровода трансформатора равной S = 12 см2 и амплитуду индукции в нем Bm = 1,8 Тл, определить числа витков обмоток трансформатора. При расчете, пренебрегая величинами второго порядка малости, можно считать ЭДС равными номинальным напряжениям обмоток.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

4072.011000.000ПЗ

3. Экспериментальная часть

3.1. Построение вольтамперной характеристики катушки со стальным сердечником.

| U, В | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, А | 0 | 0,015 | 0,035 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,075 | 0,085 | 0,115 | 0,19 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

4072.011000.000ПЗ

3.2. Исследование трансформатора в рабочем режиме

| Измерено |  |  |  |  | Вычислено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I2, А | U2, В | U1, В | I1, А | P1, Вт | P2, Вт | cos 1 |  |
| 0 | 126,67 | 220 | 0,075 | 4,8 | 0 | 0,291 | 0 |
| 0,25 | 125,98 | 220 | 0,18 | 35 | 31,5 | 0,884 | 90% |
| 0,5 | 125,25 | 220 | 0,32 | 70 | 62,63 | 0,994 | 89,5% |
| 0,75 | 124,5 | 220 | 0,46 | 100 | 93,4 | 0,988 | 93,4% |
| 1 | 123,75 | 220 | 0,6 | 130 | 123,75 | 0,985 | 95,2% |
| 1,26 | 122,96 | 220 | 0,76 | 165 | 154,93 | 0,987 | 93,9% |

Расчетные формулы:

P2 = I2 · U2 · cosφ2 = I2 · U2,

Внешняя характеристика трансформатора U2(I2):

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

4072.011000.000ПЗ

Рабочие характеристики:

Потери напряжения в трансформаторе рассчитаем по формуле:

3.3. Исследование трансформатора в режиме холостого хода.

| Измерено |  |  |  | Вычислено |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1, В | I10, А | P10, Вт | U20, В | Z0, Ом | R0, Ом | X0, Ом | cos 10 | n | I10, % |
| 220 | 0,75 | 4,8 | 126,69 | 293,33 | 8,53 | 293,21 | 0,03 | 1,74 | 59,52 |

Расчетные формулы:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

4072.011000.000ПЗ

3.4. Исследование трансформатора в режиме короткого замыкания

| Измерено |  |  | Вычислено |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1к, В | I1к, А | P1к, Вт | Zк, Ом | Rк, Ом | Xк, Ом | cos к | U1к, % | I1к ав, А |
| 11 | 0,72 | 4,2 | 15,27 | 8,1 | 12,94 | 0,53 | 5 | 6,61 |

Расчетные формулы:

4. Вывод

# В процессе выполнения лабораторной работы мы ознакомились с конструкцией и паспортными данными трансформатора, сняли его внешнюю характеристику, исследовали в опытах холостого хода (ОХХ) и короткого замыкания (ОКЗ), по результатам эксперимента определили основные параметры трансформатора.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

4072.011000.000ПЗ