Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

407.52.19.000000 ПЗ

407.52.03.000000 ПЗ

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНЗИСТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Выполнили: ст. гр. СПР-406

Зевиг В. Г.

Кузнецова И. А.

Проверил:  Мударисов Д. Ф.

Уфа 2004

1. Цель работы

Целью данной работы является исследование свойств транзисторного преобразователя постоянного напряжения, инвертор которого построен по основной схеме.

2. Экспериментальная установка

Испытанию и исследованию подвергается макет транзисторного преобразователя с инвертором по основной схеме, смонтированный в типовом блоке стойки УСП-70.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

407.52.03.000000.ПЗ

Разраб.

Кузнецова Зевиг

Провер.

Мударисов Д. Ф.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Преобразователи напряжения и тока

Лит.

Листов

5

УГАТУ СПР-406

#### 5. Порядок выполнения работы

1. Сняли эксплуатационные характеристики преобразователя.

а) Включили стойку тумблером “ВКЛ” на панели защиты и включения.

б) Тумблером К2 зашунтировали дроссель L , а тумблером КЗ подключили конденсатор Сф.

в) Установили номинальный режим работы преобразователя: Uвх ном =30В и I0 ном = 30мА.

г) При помощи осциллографа определили частоту выходного напряжения инвертора.

Результаты измерений занесли в таблицу 1:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

407.52.03.000000.ПЗ

| ## ИЗМЕРЕНО |  |  |  |  | ## ВЫЧИСЛЕНО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвх | Iвх | ##### I0 | Uон | f | Pвх | Pон |  |
| ## В | мА | мА | ## В | ## Гц | ## Вт | ## Вт |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

д) Не изменяя сопротивления нагрузки Rн1 , автотрансформатором ЛАТР уменьшали в 4-5 приемов входное напряжение до значения Uвх =I5B, фиксируя каждый раз значения токов Iвх, I0 , напряжения на нагрузке Uон и частоты f. Данные измерений занесли в таблицу 1.

Е) Для каждого измерения, рассчитали значения потребляемой мощности Рвх , выходной мощности Рвых = Рон = UонI0 и к.п.д.  Результаты расчета также занесли в таблицу 1.

Ж) По данным таблицы 1 на одном графике построили эксплуатационные характеристики Uон =Uвх, Uвх и f=Uвх при

Rн =const.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

407.52.03.000000.ПЗ

2. Сняли рабочие характеристики преобразователя.

А) Установили номинальный режим работы преобразователя:   Uвх ном =30В и I0 ном = 30мА. При помощи осциллографа определили частоту выходного напряжения инвертора (гнездо Г10).

Б) Поддерживая автотрансформатором ЛАTP входное напряжение неизменным Uвх =Uвх ном =30В, реостатом уменьшали в 4-5 приемов ток нагрузки I0 до минимально возможного значения, фиксируя каждый раз значения токов Iвх, I0 , напряжения на нагрузке Uон и частоты f Данные измерений занесли в таблицу 2.

| ## ИЗМЕРЕНО |  |  |  |  | ## ВЫЧИСЛЕНО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I0 | Uвх | Iвх | Uон | f | Pвх | Pон |  | U% |
| мА | ## В | мА | ## В | ## Гц | ## Вт | ## Вт |  |  |
| 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |

в) Для каждого измерения рассчитали значения потребляемой мощности Pвх ,выходной мощности Pон и к.п.д.  . Определили процентное изменение напряжения преобразователя U% . Результаты расчета также занесли в таблицу 2.

г) По данным таблицы 2 на одном графике построили рабочие характеристики Uон =I0, I0 и f=I0 при Uвх =Uном =const.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

407.52.03.000000.ПЗ

3. Сняли осциллограммы напряжений и токов.

а) Установили номинальный режим работы преобразователя Uвх ном =30В и I0 ном =30мА.

б) С экрана осциллографа для случая работы преобразователя с емкостным фильтром зарисовали кривые напряжений первичной и вторичной обмоток U1 (гнезда Г6) и U2 , (гнезда Г10), напряжения обмотки обратной связи Uос (гнездo Г4), входного тока iвх (гнезда Г2), коллекторного тока iк (гнездо Г7) тока базы iб (гнездо Г8).

в) Установили активно-индуктивную нагрузку, для чего разомкнули тумблеры К2 и КЗ. Повторили пункты “а” и “б”.

г) Результаты оcциллографирования обобщили в виде временных эпюр

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

407.52.03.000000.ПЗ