Министерство образования Российской Федерации

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра телекоммуникационных систем

# ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к лабораторной работе №3

по курсу “ Электропитание устройств и систем связи “

Уфа 2001

# Составитель: А.И.Гулин

УДК 621.314.26

Преобразователи напряжения и тока: Методические указания к лабораторной работе №3 по курсу электропитание устройств и систем связи/ Уфимск. авиац. техн. унив-т; Сост. А.И.Гулин. – Уфа, 2001. –33 с.

В теоретической части методических указаний введено понятие преобразователя напряжения. Изложена теория метода, дано описание экспериментальной установки и порядок выполнения работы.

Указания предназначены для студентов специальностей направления "Телекоммуникации", выполняющих лабораторные работы по курсу “Электропитание устройств и систем связи”

Табл.2. Ил. 3. Библиогр.: 3 назв.

Рецензенты :

Содержание

- Цель работы							4

- Теория метода							4

- Экспериментальная установка					7

- Основные правила техники безопасности			8

- Порядок выполнения работы					9

- Требования к отчету						11

- Контрольные вопросы						11

Список литературы						11

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНЗИСТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

1 Цель работы

Целью данной работы является исследование свойств транзисторного преобразователя постоянного напряжения, инвертор которого построен по основной схеме.

2 Теоретическая часть

Постоянное напряжение может быть преобразовано в напряжение постоянного или переменного тока любой величины, если его сначала инвертировать, т.e. преобразовать в переменное. Поэтому инвертора являются основной частью любого статического преобразователя постоянного напряжения и представляют собой, как правило, автогенератор прямоугольного напряжения, выполненный, чаще всего, на транзисторах с индуктивной положительной обратной связью.

Наиболее распространенной (основной, базисной) схемой транзисторного инвертора является самовозбуждающаяся двухтактная симметричная схема с индуктивной обратной связью по напряжению при включении транзисторов с общим эмиттером (рис. 1).

Рис.1

Транзисторы T1 и Т2 в такой схеме работают в ключевом режиме. Трансформатор Тр выполняется на сердечнике с прямоугольной петлей гистерезиса.

Напряжение, снимаемое от малого (по сравнению с общим сопротивлением делителя R1-R2 ) сопротивления R1, приоткрывает оба транзистора. Коллекторные токи iк1 и iк2, протекая по обмоткам W1 в противоположных направлениях, создают встречные намагничивающие силы iк1W1 и iк2W1.  Вследствие неидентичности транзисторов или обмоток W1 одна из намагничивающих сил будет больше.

Допустим, что больше будет намагничивающая сила iк1W1. Тогда результирующий линейно нарастающий магнитный поток1) в сердечнике будет индуктировать во всех обмотках трансформатора постоянные э.д.с., полярность которых обозначена на рис.1.

Э.д.с. обмоток обратной связи прикладываются к участкам эмиттер-база обоих транзисторов таким образом, что транзистор T1 закрывается, а транзистор Т2 открывается еще больше.

С дальнейшим ростом тока iк2 и, следовательно, намагничивающей силы iк2W1 наступит насыщение сердечника трансформатора Тр и магнитный поток в нем, практически, нарастать перестанет. Во всех обмотках трансформатора прекратится индуктирование э.д.с., в результате чего сопротивление эмиттер-коллекторного перехода транзистора Т2 увеличится, а транзистора T1 - уменьшится. Ток Iк2 станет уменьшаться, а ток Iк1 - возрастать. Все это приведет к уменьшению магнитного потока в сердечнике трансформатора.

С началом уменьшения магнитного потока во всех обмотках снова будут индуктироваться э.д.с., но уже противоположной полярности, что вызовет запирание транзистора Т2 и полное открытие транзистора T1. Нарастание тока и намагничивающей силы будет продолжаться до тех пор, пока снова не наступит насыщение сердечника трансформатора.

Транзисторы будут поочередно открываться и закрываться, а в обмотках трансформатора будут индуктироваться переменные э.д.с. прямоугольной формы.

Частота переключения транзисторов и, следовательно, частота генерируемой э.д.с. зависит от числа витков первичной обмотки трансформатора, размеров и материала eго сердечника, а также от величины напряжения питания

f=Uвх−Uкэ+IкRк14W1BsScm≈Uвх4WBsScm1,			(1)

где Uкэ - падение напряжения на открытом транзисторе;

IкRк1 - падение напряжения на активном сопротивлении первичной

обмотки;

Bs - индукция насыщения сердечника трансформатора;

Scm - площадь поперечного сечения магнитопровода.

Оптимальный режим работы инвертора с обратной связью по напряжению имеет место лишь при определенной нагрузке. Дальнейшее увеличение нагрузки приводит к повышению мощности, рассеиваемой в транзисторах, и к срыву колебаний, поскольку мощность, передаваемая по каналу обратной связи, становится недостаточной для их поддержания.

Для получения постоянного напряжения на выходе, переменное напряжение выпрямляется выпрямителем, собранным по однофазной мостовой схеме. Сглаживание пульсаций обычно осуществляется фильтром с емкостной peакцией, ибо при этом существенно улучшается работа преобразователя.

Действительно, для полупроводниковых диодов характерно свойство при смене полярности напряжения некоторое время проводить ток в обратном направлении за счет рассасывания избыточных носителей заряда, т.e. требуется некоторое время для восстановления сопротивления в обратном направлении. Поэтому в любой схеме выпрямления (кроме однофазной однотактной) существует перекрытие фаз, за время которого вторичная обмотка трансформатора оказывается почти замкнутой накоротко. В результате транзисторы инвертора перегружаются, выходят из режима насыщения, и на них рассеивается значительная мощность. А это приводит к искажению формы выходного напряжения инвертора: между положительным и отрицательным полупериодами вторичного напряжения появляется так называемая "площадка", т.е. конечный промежуток времени, когда вторичное напряжение, практически, равно нулю.

Емкостная реакция фильтра значительно улучшает форму вторичного напряжения ("площадка" отсутствует). К тому же переключение транзисторов при емкостной реакции фильтра происходит в момент отсечки тока, т.е. не под нагрузкой, что обеспечивает лучший режим работы транзисторов.

Качество работы преобразователя постоянного напряжения во многом зависит от постоянства входного напряжения Uвх (напряжения питания) и тока нагрузки I0.

В процессе эксплуатации входное напряжение Uвх , как правило, не остается постоянным, а изменяется в некоторых пределах. Может изменяться и ток нагрузка I0.

Зависимость основных величин преобразователя ( Uвых = Uон, , f) от входного напряжения Uвх и при постоянном сопротивлении нагрузки описывается эксплуатационными характеристиками преобразователя.

Зависимость этих же величин от тока нагрузки I0 при постоянстве входного напряжения Uвх=Uвх ном описывается рабочими характеристиками, преобразователя. По характеристике Uон = f( I0 ) находят такой важный параметр преобразователя как его процентное изменение выходного напряжения U%

ΔU%=U0xx−U0нномU0нном,						(2)

где U0хх - среднее значение выходного напряжения преобразователя на

холостом ходу;

U0ном - среднее значение выходного напряжения преобразователя при

номинальном токе нагрузки.

Экономичность преобразователя оценивается его коэффициентом полезного действия.

η=PвыхPвх=PвыхPвых+Pпот=I0UонIвхUвх,					(3)

где Рпот - сумма всех потерь в преобразователе, складывающаяся из потерь в

меди и стали трансформатора, потерь в вентилях выпрямителя, потерь в

потенциометре Rб и Рn , а также статических и переходных потерь в обоих

транзисторах.

3 Экспериментальная установка

Испытанию и исследованию подвергается макет транзисторного преобразователя с инвертором по основной схеме, смонтированный в типовом блоке стойки УСП-70.

Рис.2

Все измерения производятся приборами, находящимися на приборной панели стенда и осциллографом типа С1-19Б.

Входное напряжение Uвх устанавливается и регулируется лабораторным автотрансформатором ЛАТР, ток нагрузки – реостатом нагрузки Rн1.

### Величина входного напряжения Uвх контролируется вольтметром V3 в гнезде Г1, выходного Uон – вольтметром V3 в гнезде Г13.

Величина входного тока контролируется амперметром A1 в гнезде Г2, тока нагрузки I0 - амперметром А5 в гнезде Г12.

Частота выходного напряжения инвертора изменяется при помощи осциллографа в гнезде Г10, для чего ось "X" экрана осциллографа должна быть предварительно проградуирована по контрольному сигналу 1000 Гц.

Подключение отдельных элементов (L и Cф) производится соответствующими тумблерами К2 и КЗ.

Номинальными данными макета является:

- номинальное входное напряжение Uвх ном =30В,

- номинальный ток нагрузки I0 ном =30мА.

Номинальным входным напряжением Uон ном является то, которое

будет на сопротивлении нагрузки при номинальных значениях входного напряжения Uвх ном тока нагрузки I0 ном.

###### 4 Основные правила техники безопасности

При работе в лаборатории необходимо строго соблюдать следующие правила техники безопасности:

1. Не включать схему под напряжение без проверки ее преподавателем или лаборантом.

2. Не производить никаких монтажных изменений в схеме, находящейся под напряжением.

3. Не прикасаться к токоведущим частям аппаратуры, а также к оголенным местам проводников и наконечников. Категорически запрещается проверять пальцами напряжения на участках схемы и зажимах ввода питания.

4. Все изменения и переключения производить только одной рукой.

5. При использовании открытых схем добиваться, чтобы монтажные проводники измерительных приборов не закрывали доступ к органам управления (переключателям, регулировочным реостатам и т.д.).

6. Перед подачей напряжения на стойку и схему испытаний предупредить об этом окружающих.

7. При поражении электрическим током отключить источник питания, изолированным предметом освободить пострадавшего от токоведущих частей и вызвать врача. До прибытия врача оказать первую помощь пострадавшему.

#### 5. Порядок выполнения работы

1. Снятие эксплуатационных характеристик преобразователя.

а) Включить стойку тумблером “ВКЛ” на панели защиты и включения.

б) Тумблером К2 зашунтировать дроссель L , а тумблером КЗ подключить конденсатор Сф.

в) Установить номинальный режим работы преобразователя: Uвх ном =30В и I0 ном = 30мА.

г) При помощи осциллографа определить частоту выходного напряжения инвертора.

Результаты измерений занести в таблицу 1:

Таблица 1

| ## ИЗМЕРЕНО |  |  |  |  | ## ВЫЧИСЛЕНО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвх | Iвх | ##### I0 | Uон | f |  | Pвх | Pон |  |
| ## В | мА | мА | ## В | ## Гц |  | ## Вт | ## Вт |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

д) Не изменяя сопротивления нагрузки Rн1 , автотрансформатором ЛАТР уменьшать в 4-5 приемов входное напряжение до значения Uвх =I5B, фиксируя каждый раз значения токов Iвх, I0 , напряжения на нагрузке Uон и частоты f. Данные измерений занести в таблицу 1.

Е) Используя формулу (3) для каждого измерения, рассчитать значения потребляемой мощности Рвх , выходной мощности Рвых = Рон = UонI0 и к.п.д.  Результаты расчета также занести в таблицу 1.

Ж) По данным таблицы 1 на одном графике построить эксплуатационные характеристики Uон =Uвх, Uвх и f=Uвх при

Rн =const.

2. Снятие рабочих характеристик преобразователя.

А) Установить номинальный режим работы преобразователя: Uвх ном =30В и I0 ном = 30мА. При помощи осциллографа определить частоту выходного напряжения инвертора (гнездо Г10).

Б) Поддерживая автотрансформатором ЛАTP входное напряжение неизменным Uвх =Uвх ном =30В, реостатом уменьшать в 4-5 приемов ток нагрузки I0 до минимально возможного значения, фиксируя каждый раз значения токов Iвх, I0 , напряжения на нагрузке Uон и частоты f Данные измерений занести в таблицу 2.

##### Таблица 2

| ## ИЗМЕРЕНО |  |  |  |  | ## ВЫЧИСЛЕНО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I0 | Uвх | Iвх | Uон | f |  | Pвх | Pон |  | U% |
| мА | ## В | мА | ## В | ## Гц |  | ## Вт | ## Вт |  |  |
| 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |

в) Используя формулу (3) для каждого измерения рассчитать значения потребляемой мощности Pвх ,выходной мощности Pон и к.п.д.  . По формуле (2 ) определить процентное изменение напряжения преобразователя U% . Результаты расчета также занести в таблицу 2.

г) По данным таблицы 2 на одном графике построить рабочие характеристики Uон =I0, I0 и f=I0 при Uвх =Uном =const.

3. Снятие осциллограмм напряжений и токов.

а) Установить номинальный режим работы преобразователя Uвх ном =30В и I0 ном =30мА.

б) С экрана осциллографа для случая работы преобразователя с емкостным фильтром зарисовать кривые напряжений первичной и вторичной обмоток U1 (гнезда Г6) и U2 , (гнезда Г10), напряжения обмотки обратной связи Uос (гнездo Г4), входного тока iвх (гнезда Г2), коллекторного тока iк (гнездо Г7) тока базы iб (гнездо Г8).

в) Установить активно-индуктивную нагрузку, для чего разомкнуть тумблеры К2 и КЗ. Повторить пункты “а” и “б”.

г) Результаты оcциллографирования обобщить в виде временных эпюр (рис.3.)

Напряжение на первичной обмотке

# Активно – емкостная

нагрузка

Активно - индуктивная нагрузка

U1

### U1

t

t

U2

U2

Напряжение вторичной обмотки

t

t

Uос

Uос

Напряжение обмотки обратной связи

t

t

iвх

iвх

Входной ток

t

t

iк

iк

Ток коллектора

t

t

iб

iб

Ток базы

t

t

Рис. 3

## 6 Требования к отчету

Отчет по выполненной лабораторной работе составляется каждым студентом индивидуально и должен содержать:

- фамилию и инициалы автора отчета, № учебной группы;

- название и программу работы;

- схему испытаний и измерений с указанием использованных приборов и мест их подключения;

- таблицы результатов измерений и расчетов;

- образцы произведенных расчетов;

- графики снятых характеристик;

- эпюры, полученные при осциллографировании;

- краткие выводы по полученным результатам испытаний;

- ответы на контрольные вопросы.

7 Контрольные вопросы

1. Как сказывается снижение входного напряжения на работу преобразователя?

2. Чем определяется падающий характер зависимости Uон=f(I0)?

3. Чем объяснить изменение частоты выходного напряжения инвертора с изменением питающего напряжения Uвх и тока нагрузки I0 ?

Список литературы

1. Справочная книга радиолюбителя – конструктора / Под ред. Н.И. Чистякова. –М.: Радио и связь, 1993.

2. Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / Г.С. Найвельта. – М.: Радио и связь, 1986.

3. Журавлев А.А., Мазель К.Б. Преобразователи постоянного напряжения на транзисторах. – М.: Энергия, 1974.

1) Ток в цепи с индуктивностью нарастает по экспоненте, начальная часть которой, практически, линейна.