Федеральное агентство по образованию

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

Кафедра Телекоммуникационные Системы

Кафедра ТС

Лабораторная работа №2 по дисциплине

«Электронные и квантовые приборы СВЧ и

оптического диапазона»

Изучение и моделирование диодов

с неустойчивостью объёмного заряда

Выполнили:

студенты

группы МКС-315,

Абзалов А. В.,

Давлетов Д. В.,

Иванов А. С.,

Мазитов Н. И.,

Сабиров М. Р.

Проверил:

преподаватель

Зевиг В. Г.

Уфа – 2007

Лабораторная работа № 2.

Изучение и моделирование диодов

с неустойчивостью объёмного заряда.

1. Цель работы.

Целью работы является ознакомление с эффектом Ганна и принципом работы, а также основными характеристиками диодов Ганна, приобретение навыков компьютерного моделирования физических процессов в них.

2. Выполнение задания.

Программные заготовки для создания скриптов и запуска программы.

% Вспомогательный сценарий, предназначенный для численного расчета

% и визуализации зависимости средней скорости электронов от напряжённости

% электрического поля в арсениде галлия.

maxE=5000;	% максимальное поле в В/см

stps=2000; stp=maxE/stps;	% шагов вдоль E и шаг по E

E=1: stp: maxE;	% массив значений поля

Ep=3000;	% пороговое поле (В/см)

mu1=5000; mu2=100;	% подвижности в см2/(В с)

figure(gcf);

[v]=shwspeed(E, Ep, stps, mu1, mu2); % показ графиков

pause; close

При изменении некоторых параметров (переменных) в файле v_e2006.m удалось получить следующие графики зависимости средней скорости электронов от напряжённости электрического поля в арсениде галлия:

1)

Файл v_e2006.m имеет вид:

maxE=20000;

stps=2000; stp=maxE/stps;

E=1: stp: maxE;

Ep=25000;

mu1=5000; mu2=100;

figure(gcf);

[v]=shwspeed(E, Ep, stps, mu1, mu2);

pause; close

2)

Файл v_e2006.m имеет вид:

maxE=10000;

stps=2000; stp=maxE/stps;

E=1: stp: maxE;

Ep=25000;

mu1=5000; mu2=100;

figure(gcf);

[v]=shwspeed(E, Ep, stps, mu1, mu2);

pause; close

3)

Файл v_e2006.m имеет вид:

maxE=10000;

stps=2000; stp=maxE/stps;

E=1: stp: maxE;

Ep=3000;

mu1=5000; mu2=100;

figure(gcf);

[v]=shwspeed(E, Ep, stps, mu1, mu2);

pause; close

_________________________________________________________________________

% Внешняя функция для расчета и визуализации графиков V(E) скоростей

% электронов в 1 и 2 долинах и с учетом междолинных переходов.

function[v]=shwspeed(E, Ep, stps, mu1, mu2)

[v, imax]=espeed(E, Ep, stps, mu1, mu2);

v1=…… %скорости в модели без долин

v2=……

hold off;

plot ………………

% построить графики скоростей для фиксированных подвижностей

plot(E,v,'g-'); % График для двухдолинной модели

title('Ve versus E');

xlabel('E field ‚V/cm'); ylabel('Speed cm/s');

grid on;

При запуске программы DomGunn.m в режиме «Electron Speed» для визуализации графиков V(E) скоростей электронов в 1 и 2 долинах и с учётом междолинных переходов была использована внешняя функция shwSpeed.m, которая имеет вид:

function[v]=shwspeed(E, Ep, stps, mu1, mu2)

[v, imax]=espeed(E, Ep, stps, mu1, mu2);

v1=E*mu1;

v2=E*mu2;

hold off;

plot(E,v1,'b-');hold on; %axis([0 1300 0 5000000])

plot(E,v2,'r-');

plot(E,v,'g-');

title('Ve versus E');

xlabel('E field V/cm'); ylabel('Speed cm/s');

grid on;

Также данная функция строит вышеприведённые графики, вид которых зависит от параметров вышеописанного вспомогательного сценария v_e2006.m. При выполнении функция shwSpeed.m обращается к другой внешней функции espeed.m для расчёта значений переменных E, Ep, stps, mu1 и mu2.

_________________________________________________________________________

% Внешняя функция для расчета средней скорости дрейфа электронов

% в полупроводнике с двумя долинами в зоне проводимости. Функция должна

% также возвращать максимальное значение скорости электронов.

function[v, maxe]=espeed(E, Ep, stps, mu1, mu2)

Функции espeed.m была разработана на основе теоретических данных и правил задания функций в MatLab 6.0 следующим образом:

function[v, maxe]=espeed(E, Ep, stps, mu1, mu2)

n1_=1./(70*exp(-Ep./E)+1);

n2_=70*n1_.*exp(-Ep./E);

v=E.*(n1_*mu1+n2_*mu2);

maxe=0

_________________________________________________________________________

% Внешняя функция для численного решения уравнений 6 и 7 (см. раздел 2.1.2)

% и визуализации процесса образования электрического домена.

function shwproc(stp, Ep, v, Val, maxE)

Данная функция shwproc.m вызывается при запуске сценария DomGunn.m в режимах «E (field)» и «Q (charge)» с типовым графическим интерфейсом (см. МУ к лабораторной работе «Изучение и моделирование принципов функционирования пролетных и отражательных клистронов»), используется для визуализации процесса образования электрического домена и имеет вид:

function shwproc(stp, Ep, v, Val, maxE)

stpX=1e-6; maxX=100e-6; stpT=1e-11; maxT=1.5e-9;

x=0: stpX : maxX; t=0: stpT : maxT;

stpsX = maxX ./stpX; stpsXd=stpsX ./10;

stps=maxE./stp;

U0=Ep.*maxX .*0.02;

for i=1:(stpsX+1)

Q0(i)=0;

if i<=stpsXd  E0(i)=1.1*U0/maxX;

else E0(i)=(8.9/9)*(U0/maxX); end;

%if i<=stpsXd  E0(i)=U0/maxX;

%else E0(i)=U0/maxX; end;

end;

Q1=Q0; E1=E0; epsi=12.5*(8.84e-12); en0=(1e+15)*(1.6e-19);

hold off

if Val==3, plot(x,Q0,'m-'); title('Initial Q versus length'); end;

if Val==2, plot(x,E0,'r-'); title('Initial E versus length');

axis([0 0.00012 0 1400]); end;

grid on;

pause(4);

hold off

%System of differential Equations is Processed

for j=1:45

for i=2:(stpsX)

if E0(i-1)>maxE v1=v(stps-1);

else jj=ceil(E0(i-1)./stp);v1=v(jj); end;

if E0(i+1)>maxE v2=v(stps-1); else v2=v(ceil(E0(i+1)./stp)); end;

Q1(i)=Q0(i)+en0*stpT*(v1-v2);

E1(i+1)=E0(i-1)+(Q1(i)./epsi);

end;

Q0=Q1; E0=E1; factor=mean(E0)*maxX / U0; E0=E0/factor;

if Val==3 plot(x,Q0,'m-'); title('Q versus length');

grid on;

end;

if Val==2 plot(x,E0,'r-'); title('E versus length');axis([0 0.00012 0 1400]);

grid on;

end;

drawnow; %hold on;

end;

hold off;

При выполнении данной функции были получены анимированные графики, следующие друг за другом с небольшой задержкой. Поэтому в отчёте приведены только крайние графики для минимальных и максимальных значений E и Q:

1)

2)

3)

4)

3. Вывод.

В данной лабораторной работе удалось ознакомиться с эффектом Ганна и принципом работы, а также основными характеристиками диодов Ганна, ознакомиться с их основными характеристиками. Стоит отметить важность данной работы по поводу приобретения навыков компьютерного моделирования физических процессов в них. По полученным результатам на графиках удалось рассмотреть некоторые физические процессы, сопровождающие работу диодов с неустойчивостью объёмного заряда. Все результаты получены из формул, приведённых в теоретической части, и вычислены при помощи математического пакета моделирования MatLab 6.0.