Задание на курсовое проектирование

по курсу «Электроника»

Генератор импульсов заданной скважности на логических элементах

Задание на проектирование: разработать принципиальную схему генератора импульсов с заданными параметрами на базе логических элементов и счетчика TTL-серии К555, определить номиналы пассивных элементов.

Номиналы пассивных элементов должны обеспечивать получение заданной частоты с точностью ± 2%, с учетом, если это необходимо, входных токов и нагрузочной способности логических элементов. Для упрощения расчетов считать, что логический элемент мгновенно переключается при достижении входным напряжением порогового значения 1,15 вольт.

Результаты проектирования оформляются в виде пояснительной записки на 10 - 15 листах, содержащей принципиальную схему разрабатываемого устройства и графики сигналов в основных точках генератора.

Параметры генератора:

Частота импульсов:					Скважность:

Рекомендации по проектированию:

Генератор может быть построен по схеме, приведенной на рисунке.

Конденсатор С перезаряжается через резистор R до момента переключения логического элемента DD1 и, соответственно, DD2. Напряжение на выходе DD2 скачком изменяется. Так как напряжение на конденсаторе мгновенно измениться не может, аналогично изменяется напряжение на входе DD1 и направление перезарядки конденсатора изменяется на противоположное. Процесс повторяется. Частота формируемых импульсов без учета входного тока и ограниченной нагрузочной способности логического элемента составляет приблизительно 2,4RC. В реальной схеме приходится учитывать входной ток ЛЭ, влияние которого увеличивается с ростом сопротивления R, и зависимость выходного напряжения от нагрузки (особенно для малого R). Зависимость входного тока от входного напряжения приведена на рисунке.

Как видно из графика, при отрицательных напряжениях вход ЛЭ ведет себя как открытый p-n переход. После превышения напряжения переключения входной ток скачком уменьшается практически до нуля.

Выходное напряжение логического элемента в нулевом состоянии при любом токе вплоть до максимального (8 мА) можно считать приблизительно равным 0,2 вольт; в единичном состоянии выходное напряжение при напряжении питания 5 вольт может быть определено, как 4,5-200IВЫХ.

Выходное напряжение требуемой скважности (скважность - отношение периода импульса к его длительности) может быть получено путем включения на выходе генератора двоичного счетчика. На его выходах будут импульсы скважностью точно 2 и частотой f/2, f/4, f/8 и f/16, где f - частота на выходе генератора. Комбинирование этих импульсов с помощью элементов И и ИЛИ позволит получить импульсы с частотой f/16 и скважностью от 16/15 до 16/1.

Рекомендуемая литература:

- Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника: Учебное пособие для приборостроительных специальностей вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1991.-621 с.

- Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы: Справочник. - Челябинск: Металлургия. Челябинское отд., 1989. - 346 с.