Импульсные устройства.

Широко применяемыми узлами электронной техники и систем обработки информации являются импульсные устройства, которые могут быть выполнены как на аналоговых, так и на цифровых микросхемах (МС). Они используются в аналоговых вычислительных машинах (АВМ), в блоках управления, ввода и вывода цифровых ЭВМ, в телеметрической, радионавигационной аппаратуре, в системах автоматического регулирования и управления.

Импульсные устройства (ИУ) предназначены для формирования и преобразования электрических сигналов, имеющих характер импульсов и перепадов напряжений (потенциалов) или тока, а также для управления информацией, предоставленной упомянутыми сигналами.

Применение импульсного способа передачи информации обусловлено рядом причин: большинство технологических процессов имеют дискретный (тактовый) характер (пуск, останов, срабатывание защиты и т.д.), передача информации в виде импульсов позволяет снизить потребляемую мощность; повышается помехоустойчивость, точность и надежность электронных устройств, т.к. информация передается в виде кодового набора импульсов и существенным является  только наличие или отсутствие импульса.

Наиболее часто применяются импульсы прямоугольной формы (рис.1).

Они характеризуются следующими параметрами:

Um- амплитуда импульса;

tИ - длительность импульса;

tП - длительность пауз между импульсами;

ТП- период повторения импульсов;

f = 1/ ТП - частота повторения импульсов;

Q = ТП / tП - скважность импульсов.

Реальный прямоугольный импульс имеет определенную длительность фронта tФ (время нарастания от 0,1 до 0,9 Um) и среза tC. Обычно tФ и tC << tИ , поэтому приближенно можно считать tФ = tФ = 0.

Т.к. прямоугольный импульс представляет перепад низкого и высокого потенциальных уровней, его можно представить изменением двоичного числа 0 и 1 или логического уровня Н (низкий) и В (высокий). Для работы с такими дискретными сигналами предназначены цифровые интегральные микросхемы (ЦИМС). Основой для их построения являются электронные ключи. Они могут находиться в одном из двух состоянии: В(1) и Н(0). Их действие заключается в переходе из одного состояния в другое под воздействием входных логических сигналов. По функциональному назначению ЦИМС подразделяются на подгруппы: логические элементы (ЛЭ), триггеры, одно вибраторы, мультивибраторы, элементы арифметических и дискретных устройств и др. В зависимости от схемотехнической реализации ЦИМС делятся на следующие типы: транзисторной логики (ТЛ), диодно-транзисторной логики (ДТП), транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ), транзисторной логики на МОП-транзисторах (МОП ТЛ). К основным параметрам ЦИМС относятся:

- входное UBX0 и выходное UBЫX0 напряжения логического 0;

- входное UBX1 и выходное  UBЫХ1 напряжения логической 1;

- время задержки при включении tЗД1,0– интервал времени между входным и выходным импульсами при переходе UBЫX отUBЫX1к UBЫX0и  другие.

Численные значения параметров зависят от типа используемых серий ЦИМС. Например, для серии К155 UBЫX0 более 0,4 В, UBЫX1 не менее 2,4 В, IBX0  не более 1,6 мА, IBX1  не более 0,04 мА.

Для анализа и синтеза ЦИМС широко применяется аппарат алгебры логики. Основным понятием последней является понятие "высказывание" - некоторое предложение, о котором можно утверждать, что оно истинно или ложно. Любое высказывание можно обозначить символом Х и считать, что Х=1, если высказывание истинно и Х=0 если высказывание ложно. Логическая переменная - такая величина X, которая может принимать только два значения: 0 или 1. Логическая функция у = f (Х1, Х2,…,Хn) как и ее аргументы (Х1, Х2,…,Хn) может принимать значения 0 или 1. При технической реализации логических функций логические переменные Х1, Х2,…,Хn отождествляются с входными сигналами логических элементов, а значения функции у = f (Х1, Х2,…,Хn) - с выходными сигналами.

Функция у = f1 (X), повторяющая значение переменной - тождественная, а функция у = f2 (X), противоположная значениям Х -логическое отрицание (НЕ) f2(X)=X. Она реализуется логическим элементом НЕ (рис.2а), представляющим собой инвертирующий ключ. Дизъюнкция (логическое сложение "ИЛИ") - функция у = f3 (Х1, Х2) =X1vX2  (может также обозначаться у = f3 (Х1, Х2) = X1 +X2  истинно, когда истинны или Х1 или Х2, или обе переменные. Обозначение см. рис.2б).

Конъюнкция (логическое сложение, "И") - у = f4 (Х1, Х2) = X1  X2 (может также обозначаться у = f4 (Х1, Х2) = X1  X2 истинна только тогда, когда истинны Х1 и Х2. Обозначение рис. 2в).

Логические элементы "И" или "ИЛИ" обладают свойством двойственности, т.е. один и тот же элемент в зависимости от используемой логики (положительной или отрицательной) может выполнять функции либо элемента "И", либо "ИЛИ" т.е. если логический элемент реализует функцию "ИЛИ" при положительной логике, то он одновременно может реализовать функцию "И" при отрицательной логике.

Функция Пирса (отрицание дизъюнкции, "ИЛИ / НЕ") - у = f5 (Х1, Х2) = X1X2 = X1vX2=X1+X2 истинна тогда, когда Х1 или X2 ложны. Обозначение – рис.2г).

Штрих Шеффера - (отрицание конъюнкции) функция у = f6(Х1, Х2) = X1 X2 =X1ΛX2=X1⋅X2истинна тогда, когда Х1 и Х2 ложны. Обозначение – рис.2д).

В таблице 1 представлены состояния переключательной функции у = f (Х1, Х2)  при различных сочетаниях значений логических переменных Х1 X2. Эта таблица называется таблицей истинности.

Таблица 1

Состояние функции у = fK(Х1, Х2)

Переключательная функция у составляется на основании таблицы истинности. Например, для функции "И-НЕ" можно сформулировать словесно: "Функция у истинна (равна 1), когда истинны не Х1 и не Х2 (1-я строка), или не Х1 и Х2 (2-я строка) или Х1 и не X2 (3-я строка). Заменив слова не, и, или на соответствующие знаки логических операций получим:

(1)

Если создавать устройство непосредственно реализующее эту функцию, потребуется структура, представленная на рис. 3. Однако эту структуру можно упростить, минимизировав выражение (1) на основе тождеств алгебры логики:

А+А = А (2)                       АА = А  (6)                  A=A (10)

А+A = 1 (3)                       АA = 0 (7)                   А+АВ+АС = А (11)

А+0 = А (4)                       А0 = 0    (8)                   А+A⋅B= А+В  (12)

А+1 = 1  (5)                       А1 = А   (9)                  A+B+C=A⋅B⋅C (13)

A⋅B⋅C=A+B+C (14)

Выносим X1 в выражении ( 1) за скобки и используем тождество (3) и (9):

y = X1X2+X1X2+X1X2=X1(X2+X2)+X1X2=X21+X1X2=X1+X1X2

ОбозначимX1= А и воспользуемся тождеством (12), (13):

А+AX=A+X2=X1+X2=X1⋅X2

Получилось, что выражение (1) реализуется с помощью одного элемента И-НЕ. При проектировании логических элементов стремятся использовать ограниченную номенклатуру логических элементов. В частности любое устройство может быть реализовано исключительно на элементах "И-НЕ" (или "ИЛИ/НЕ"). Так операция "НЕ" может быть реализована элементом "И-НЕ", в котором на каждом из входов переменная X. Тогда у = XX = X. Схема представлена на рис.4а. Операция "ИЛИ" реализуется следующим образом:X1+X2=X1+X2=X1⋅X2 . Схема устройства - на рис.4б. Операция "И" реализуется: Х1Х2 =  X1⋅X2. Использовано тождество (10). Схема – рис.4в.

Следует отметить, что входной сигнал воспринимается логическим элементом на уровне 0 только в том случае, если протекает ток с входа МС во внешнюю цепь. Если к входу ничего не подключено ("висит в воздухе"), нет пути для протекания тока через вход и данное положение воспринимается также, как если бы на вход был подан сигнал 1. Схема внутренних элементов логической ячейки И-НЕ представлена на рис.5.

2. ТРИГГЕРЫ

Триггером называется устройство, имеющее два устойчивых состояния. При отсутствии внешних воздействий триггер может сколь угодно находиться в одном из устойчивых состояний. Входной сигнал может перевести триггер из одного устойчивого состояния в другое. Триггеры могут выполнять функции реле, переключателей, элементов памяти. Обычно триггеры имеют один или несколько управляющих входов и два выхода: основной ( Q ) и инверсный (Q).

Триггеры могут быть асинхронными и синхронными (тактируемыми). В асинхронном триггере информация на выходе изменяется одновременно с изменением входной информации. В синхронных - только в моменты действия тактового (синхронизирующего) импульса. При отсутствии тактового импульса состояние триггера остается неизменным несмотря на изменение информации на входе.

Триггеры выполняются на отдельных стандартных (базовых) интегральных логических элементах одной и той же серии. По этому принципу обычно строят RS -триггеры и простые  D - триггеры. Более сложные JК- триггеры, Т-триггеры изготовляют в виде отдельной МС, включающей в себя от одного до четырех отдельных триггеров.

2.1. Асинхронный RS-триггер

Закон функционирования RS -триггера поясняется таблицей истинности (табл.2).  S и R - информационные сигналы на входах триггера. Сокращения даны от слов S ( set  - установка) и R(reset - сброс). Qn  - выходной логический сигнал до поступления входных сигналов, Qn+1- то же после воздействия входных сигналов.

Таблица 2

Таблица истинности R-S  триггера

| S | R | Qn+1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Qn |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | Неопределённость |

При подаче сигнала 1 на вход S(set  - установка "включить") триггер переходит в состояние Qn+1 = 1. При поступлении 1 на вход R (reset - сброс, "отключить") устанавливается Qn+1 = 0. Следовательно, триггер является аналогом реле. Наряду с этим он служит элементом памяти, т.е. сохраняет информацию о последней из поступивших команд и при отсутствии новых команд на входах. При S=R=0 состояние триггера не меняется. Совпадение команд  S = R= 1 ("включить" - "отключить") недопустимо. При таком сочетании входных сигналов состояние выхода неопределенно и это сочетание не используется.

На рис.6 приведено обозначение Р-триггера, а на рис.7 временные диаграммы, иллюстрирующие его работу. На рис.8 показана реализация RS -триггера на логических элементах И-НЕ. Особенностью триггера являются обратные связи, позволяющие учитывать предыдущее состояние.

RS -триггер может иметь инверсные входы R и S. Такой триггер запускается переходом информационного сигнала от 1 к 0 (низкий активный уровень).

В ряде серий ЦИМС имеются готовые схемы RS триггеров.

2.2. Синхронный    JК – триггер

В отличие от асинхронного триггера, который переключается мгновенно при изменении входного сигнала, синхронный триггер воспринимает информацию только при положительном (от 0 к 1) переходе импульсов на тактовом входе и переходит в новое устойчивое состояние в момент среза тактового импульса (триггер является двухступенчатым). Такая особенность позволяет синхронизировать во времени изменение состояния многих ячеек одного устройства тем самым исключая его непредусмотренные состояния. Назначение входов К и J аналогичны R и S (сброс и установка). Микросхема К155ТВ1 представляет собой синхронный   JК-триггер с дополнительными асинхронными установочными инверсными входами R и S  . Схема представлена на рис.9, временная диаграмма на рис. 10, а таблица истинности - табл. 3.

13

3

4

5

12

9

10

11

2

6

8

R

J1

J2

J3

C

K1

K2

K3

S

T

Q

Q

Рис.9  JK - триггер

К 155 ТВ 1.

Q

Рис.10  Временная

диаграмма УК - триггера

К 155 ТВ 1.

C

J

K

Q

1   2    3   4    5    6    7   8    9   10  11

t

1

t

2

13

3

4

5

12

9

10

11

2

6

8

R

J1

J2

J3

C

K1

K2

K3

S

T

Q

Q

Рис.9  JK - триггер

К 155 ТВ 1.

Q

Рис.10  Временная

диаграмма УК - триггера

К 155 ТВ 1.

C

J

K

Q

1   2    3   4    5    6    7   8    9   10  11

t

1

t

2

### Таблица 3

### Таблица истинности  JК-триггера К155ТВ1

| Режим работы | #### Вход |  |  |  |  | #### Выход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S | R | C | J | K | Q | Q |
| Асинхронная установка | 0 | 1 | H | H | H | 1 | 0 |
| Асинхронный сброс | 1 | 0 | H | H | H | 0 | 1 |
| Неопределенность | 0 | 0 | H | H | H | 1 | 1 |
| Переключение | 1 | 1 |  | 1 | 1 | Qn-1 | Qn-1 |
| Загрузка 1 (установка) | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Загрузка 0 ( сброс) | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Хранение (нет изменений) | 1 | 1 |  | 0 | 0 | Qn-1 | Qn-1 |

В табл.3 Н - неопределенное (любое) состояние. Информацию можно загружать от входов  J и К или задерживать ее только приR =S = 1. ЕслиR=S=0 состояние Q и Q неопределенное. Из временной диаграммы рис.10 видно, что на интервале времени (отсутствие тактового импульса) информация по входам  J и К не воспринимается и состояние триггера не меняется.

2.3. Счетный Т-триггер

Этот триггер получается из JК/триггера путем присоединения J и К входов к потенциалу, соответствующему логической 1 (можно оставить их "висящими в воздухе"). Таким образом остался только один тактовый вход - Т. В момент среза тактового импульса триггер переключается на противоположное состояние. Обозначение Т-триггера приведено на рис. II, а временная диаграмма на рис. 12. Из диаграммы видно, что частота повторения сигнала Q  в 2 раза меньше, чем сигнала Т, т.е. Т-триггер делит частоту импульсов на 2. Т-триггер широко применяется в делителях частоты, счетчиках и др.

  - D-триггер

Д - триггер или триггер задержки (delay) передает на выход информацию, поступающую на вход при появлении тактового импульса, поэтому момент смены выходной информации несколько задерживается относительно момента смены входной информации. Логика работы Д-триггера определяется уравнением Qt+1=D. Д - триггер помимо тактового входа имеет только один вход Д=J=K. Сигнал на входе Д запоминается в момент тактового импульса и хранится до следующего тактового импульса. Поэтому Д-триггер является элементом памяти, находит широкое применение в регистрах.

Микросхема К155ТМ2 содержит в корпусе два Д-триггера. Обозначение на. рис.1З, таблица истинности - табл.4, временная диаграмма - рис. 14.

### Таблица 4

### Таблица истинности  Д-триггера К155ТМ2

| Режим работы | #### Вход |  |  |  | #### Выход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S | R | С | D | Q | Q |
| Асинхронная установка | 0 | 1 | H | H | 1 | 0 |
| Асинхронный сброс | 1 | 0 | H | H | 0 | 1 |
| Неопределенность | 0 | 0 | H | H | 1 | 1 |
| Загрузка 1 (установка) | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 |
| Загрузка 0 (сброс) | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 |

Обозначение: Н - неопределенное (любое) состояние,

- фронт тактового импульса.

ВходыSиR - асинхронные установочные с низким активным уровнем. Сбрасывают состояние триггера независимо от сигнала на тактовом входе. Если состояние S=R = 0, состояние Q иQ неопределенно. Информация на выход Q иQ  при наличии входного Д и тактового С сигнала передается только приS=R=1. Сигнал Д передается на выходы Q иQ  по фронту тактового импульса.

3. МУЛЬТИВИБРАТОРЫ

Если в триггере рис.8 одну или обе обратные связи заменить емкостными, то одно или оба устойчивых (статических) состояния равновесия превращаются в неустойчивое, длительность которых будет определяться процессами релаксации зарядом или разрядом конденсаторов в цепях связи. Т.к. эти неустойчивые состояния характеризуются относительно медленными состояниями токов и напряжений, их называют временно неустойчивыми (квазистатическими). Генераторы импульсов с резистивно-емкостными межкаскадными связями, обладающие одним или несколькими квазистатическими состояниями называются мультивибраторами (МВ). МВ могут работать в следующих режимах: ждущем, автоколебательном. В ждущем режиме мультивибратор (ждущий мультивибратор (ЖМ), заторможенный мультивибратор, одно вибратор (ОД)- это все синонимы) обладает одним длительно устойчивым состоянием равновесия, в котором он находится до подачи запускающего импульса. Второе возможное состояние является временно устойчивым. В это состояние МВ переходит под действием запускающего импульса и находится в нем конечное время   , после чего автоматически возвращается в исходное.

В режиме автоколебательном мультивибратор (часто под понятием мультивибратора понимается именно этот режим) обладает двумя временно устойчивыми состояниями, которые периодически чередуются. Период колебаний Т=01+02, где01  и 02- время пребывания в первом и втором неустойчивых состояниях.

МВ можно реализовать на транзисторах, операционных усилителях, ЦИМС.

3.1. Ждущий мультивибратор

Схему ЖМ можно получить из схемы RS -триггера (рис.8), заменив одну из двух непосредственных связей емкостной, как показано на рис. 15. Запускающие импульсы низкого уровня подаются на свободный вход Д1. В исходном состоянии Д2 имеет на выходе 1, т.е. через R протекает входной ток с входа. Д2. На выходе Д1 присутствует 0, т.к. по обоим входам подается 1. Под воздействием запускающего импульса на выходе Д1 появляется 1, конденсатор С начинает заряжаться через выход Д1 и R. Напряжение UBX.D2  по мере заряда конденсатора уменьшается ( см. рис. 16).

При достижении UBX.D2 значения U0BX. (уровень напряжения логического нуля) UBЫX.D2 скачком переходит на уровень 1 и подается на второй вход Д1. На первом входе Д1 к этому моменту сигнал тоже имеет уровень 1, следовательно на выходе Д1 появится 0. Формирование импульса закончится. ЖМ придет в исходное состояние, в котором будет находиться до прихода следующего  запускающего импульса.

Другая схема выполнения ЖМ на основе логических элементов И-НЕ рассмотрена на рис. 17. Временная диаграмма этого устройства представлена на рис.18.

Здесь длительность импульса tИ  обусловлена временем совпадения сигналов высокого уровня на входах элемента Д9.2. Длительность сигнала высокого уровня (более U0BX.)на втором входе Д9.2 (вывод 5) определяется постоянной разряда

РАЗ = С3R4

Существуют ЖМ в интегральном исполнении, например К155АГ1 (см. сх. рис. 19).

МС содержит внутреннюю ячейку памяти-триггер с двумя выходами Q и Q. Триггер имеет три импульсных входа логического управления (установки в исходное состояние). Вход В дает прямой запуск триггера (активный перепад - положительный), входы A1, A2 - инверсные (активный перепад - отрицательный). Сигнал сброса, т.е. окончания импульса формируется с помощью РС -звена: времязадающий конденсатор С  подключается между выводами 10 и 11, резистор R включается между выводами 11 и 14. Длительность выходного импульса можно определить по выражению: ВЫХ = С R ln2  0,7 С R

Длительность выходных импульсов можно менять от 30 мс до 0,28 с. В табл.5 дана сводка сигналов логического управления мультивибратором К155АГ1. Первые четыре строки показывают зависимость статических выходных уровней выходами Q и Q от логических уровней на входах A1, A2, В (установка триггера в исходное состояние). Нижняя часть таблицы (строки 5-9) содержит пять условий генерации одного выходного импульса и указывает фазу сигналов на выходах Q и Q. Отклик с длительностью ВЫХ получается при положительном перепаде на входе В или отрицательном на входе A1 (или А2).

Таблица 5

Управление и сигналы ЖМ К155АГ1

| ### Вход |  |  | ### Выход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | A2 | В | Q | Q |
| 0 | Н | 1 | 0 | 1 |
| Н | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Н | Н | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Н | Н | 0 | 1 |
| 1 |  | 1 |  |  |
|  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 1 |  |  |
| 0 | Н |  |  |  |
| Н | 0 |  |  |  |

Здесь: Н - неопределенное (любое) состояние,

- фронт импульса,

- срез импульса

3.2. Автоколебательный МВ

Повторим еще раз, что обычно под термином МБ понимают именно автоколебательный режим. Схемно МБ может быть реализован также на базе схемы RS  -триггера (рип.8) аналогично его преобразованию в ЖМ (рис. 15). Для этого необходимо вход ЖМ по схеме рис. 15 присоединить к выходу элемента Д2, а резистор Р включить между входами и выходом Д2 (схема этого устройства изображена на рис.20).

Если в исходном состоянии на выходе Д1 установилась 1, а на выходе Д2  0, то конденсатор С заряжается по  цепи: выход Д1, С, R, выход Д2. По мере заряда UBX.D2   будет снижаться и в какой-то момент времени  t1  достигнет величины U0BX, на выходе Д2 появится 1, которая приложится к входу Д1. Следовательно на выходе Д1 появится 0 и начнется перезаряд С в обратном направлении. В момент t1

UBX.D2 Д2 сменит знак и начнет увеличиваться по экспоненциальному закону. В момент времени t2  UBX.D2 достигнет величины UBX1. При этом на выходе Д2 появится 0 и процесс начнет повторяться. Временная диаграмма представлена на рис.21.

В работе исследуется  схема МВ несколько иной конфигурации (рис. 22), которая выполнена на элементах "НЕ". Принцип работы схемы аналогичен схеме по рис .20.