Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

Кафедра Промышленной электроники

Отчет по лабораторной работе №2

Изучение биполярных транзисторов

Проверил: Лобанов Ю.В. Выполнили студенты группы ТКС-207 Абзалов А.В. Иванов А.В.

Уфа – 2006

Лабораторная работа № 2: Изучение биполярных транзисторов

Цель работы: Целью работы является изучение характеристик и параметров биполярных транзисторов.

Теоретическая часть:

Принцип действия биполярных транзисторов.

Биполярный транзистор – это трехэлектродный полупроводниковый прибор с двумя взаимодействующими p-n переходами, усилительные свойства которого обусловлены явлениями инжекции и экстракции неосновных носителей заряда.

Два перехода делят кристалл на три области – эмиттер, базу и коллектор. Концентрация легирующей примеси в эмиттере значительно выше, чем в базе. В зависимости от типа проводимости областей, составляющих структуру биполярного транзистора, различают p-n-p (основные носителя заряда – дырки, инжектируемые в базу n-типа) и n-p-n типов (основные носители электроны, инжектируемые в базу p-типа).

Условием взаимодействия переходов транзистора является наличие достаточно тонкой базы; толщина слоя базы W должна быть много меньше диффузионной длины L пробега неосновных носителей, инжектируемых в базу (W << L).

Режим работы транзистора определяется полярностью смещения его переходов. В электрическую цепь транзистор включается таким образом, что один из его элементов является входным, второй выходным, а третий – общим. Различают три схемы включения транзистора: с общим эмиттером (ОЭ), общей базой (ОБ) и общим коллектором (ОК).

Рассмотрим физические процессы, протекающие в транзисторе p-n-p типа в усилительном режиме в схеме ОБ:

В этой схеме эмиттерный переход смещен в прямом направлении (открыт), а коллекторный – в обратном направлении (закрыт). При этом высота потенциального барьера эмиттерного перехода уменьшается и происходит инжекция дырок в базу. В базе у границы эмиттерного перехода появляется неравновесный заряд неосновных носителей – дырок.

Эти носители диффундируют под действием градиента концентрации в сторону коллекторного перехода. При этом часть дырок рекомбинирует в базе с электронами, а основная часть инжектированных дырок доходит до коллекторного перехода, захватывается полем этого перехода и уходит через коллектор во внешнюю цепь. Носители заряда, рекомбинировавшие в базе, обуславливают ток в базе.

Эффективность эмиттера характеризуется коэффициентом инжекции γ=IЭРIЭ, который должен быть близок к единице. Эффективность перемещении дырок через базу характеризуется коэффициентом переноса χ=IКРIЭР,

где IКР – ток дырок, достигших коллектора. Поскольку база тонкая (W << L), и в базе рекомбинирует мало дырок, значение χ близко к единице.

Полный ток коллектора определяется выражение:

IК=α⋅IЭ+IКО,

где α=dIКdIЭ|UКБ=const– дифференциальный коэффициент передачи эмиттерного тока: α=γ⋅χ;

IKO – обратный ток (тепловой ток) коллекторного перехода.

Вольтамперные характеристики транзисторов.

Входные и выходные характеристики (ВАХ) биполярного транзистора, включенного по схеме с ОБ.

а								б

Входные (а) и выходные (б) характеристики транзистора в схеме ОБ

Область I на выходных ВАХ соответствует режиму насыщения, когда оба перехода транзистора открыты (смещены в прямом направлении), область II – активному (усиленному) режиму, когда эмиттерный переход открыт, коллекторный закрыт. Область III соответствует режиму отсечки, при этом оба перехода закрыты (смещены в обратном направлении). Область IV – область пробоя коллекторного перехода, вызванного лавинным умножением носителей заряда в коллекторном переходе. При повышении температуры ток коллектора увеличивается (штриховые линии) за счет резкого увеличения теплового тока.

Входные характеристики транзистора в схеме ОЭ при увеличении напряжения на коллекторе смещаются вправо, что обусловлено тем, что коллекторное напряжение приложено и к эмиттерному переходу, то есть при увеличении напряжения на коллекторе увеличивается и эмиттерное.

Выходные характеристики начинаются с нуля; в усилительном режиме (на участке II) наклон характеристик больше, чем в схеме ОБ, то есть выходное сопротивление меньше, что обусловлено влиянием эмиттерного перехода на параметры коллекторного. Выходной ток описывается выражением

IK=β⋅IБ+IKO∗

где β=dIКdIO|UКЭ=const– дифференциальный коэффициент передачи базового тока.

Эквивалентные схемы транзисторов.

Представление транзистора в виде эквивалентной схемы необходимо для проведения расчетов цепей с транзисторами. Особый интерес представляет эквивалентная схема с использованием физических параметров, в которой все ее элементы связаны с внутренними (физическими параметрами транзистора.

Схема транзистора в режимах ОБ и ОЭ соответственно.

Данные схемы приведены для переменных составляющих токов и напряжении усилительных схем. Предполагается при этом, что транзисторы работают в режиме усиления малого сигнала, в пределах которого дифференциальные параметры транзистора можно считать неизменными.

На эквивалентных схемах:

rЭ – дифференциальное сопротивление открытого эмиттерного перехода. rЭ=ϕТIЭ, где φТ температурный потенциал.

rБ – объемное сопротивление базы – сопротивление базы от эмиттерного перехода до вывода базы.

rК – дифференциальное сопротивление коллекторного перехода, включенного в обратном направлении, учитывает изменение коллекторного тока с изменением коллекторного напряжения UКБ вследствие эффекта модуляции толщины базы.

α⋅iЭ – эквивалентный источник тока учитывает составляющую эмиттерного тока, дошедшую до коллекторного перехода, где α – коэффициент передачи эмиттерного тока.

В схеме ОЭ входным током является ток базы и выходной цепи включается источник β⋅iБ, где β – коэффициент передачи базового тока.

При работе на высоких частотах должен быть учтен эффект накопления зарядов в транзисторе путем введения емкостей СЭ и СК, каждая из которых является суммой диффузионной и барьерной емкостей.

Диффузионная составляющая емкостей обусловлена, в основном, накоплением неосновных носителей заряда в базе, то есть определяется подвижными носителями, инжектированными в базу. Барьерные емкости определяются неподвижными носителями на переходах.

Описание лабораторного стенда

Стенд позволяет снять статические вольтамперные характеристики биполярных транзисторов. Схемы испытаний собираются с помощью перемычек.

Схема с общей базой.

Схема с общим эмиттером.

Статические вольтамперные характеристики, полученные в работе.

Схема с ОБ, на входе:

UКБ = 0

| UЭБ, В | 0,11 | 0,2 | 0,24 | 0,28 | 0,3 | 0,33 | 0,37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IЭ, мА | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |

UКБ = 10 В

| UЭБ, В | 0,11 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IЭ, мА | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |

Схема с ОБ, на выходе:

IЭМ = 0

| UКБ, В | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IК, мА | 0,1 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,19 | 0,2 |

IЭМ = 1 мА

| UКБ, В | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IК, мА | 0,69 | 0,8 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,9 |

IЭМ = 2 мА

| UКБ, В | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IК, мА | 1,5 | 1,55 | 1,59 | 1,6 | 1,61 | 1,65 |

IЭМ = 3 мА

| UКБ, В | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IК, мА | 2 | 2,05 | 2,1 | 2,11 | 2,12 | 2,2 |

Схема с ОЭ, на входе:

UКЭ = 0

| UБЭ, В | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IБ, мА | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 |

UКЭ = 10 В

| UБЭ, В | 0,2 | 0,22 | 0,26 | 0,29 | 0,3 | 0,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IБ, мА | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 |

Схема с ОЭ, на выходе:

IБ = 0

| UКЭ, В | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IК, мА | 13,6 | 17,2 | 18,2 | 21,4 | 23 | 25 | 26 |

IБ = 1 мА

| UКЭ, В | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IК, мА | 16,8 | 22 | 25 | 29 | 30 | 32 | нет |

IБ = 2 мА

| UКЭ, В | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IК, мА | 19,5 | 29 | 30 | 32 | 34 | нет | нет |

Вывод: В результате выполнения данной лабораторной работы мы изучили строение и принцип действия  биполярных транзисторов, характеристики и параметры, получили входные и выходные вольтамперные характеристики биполярного транзистора в схемах с общей базой и общим эмиттером.