Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

Кафедра Промышленной электроники

Отчет по лабораторной работе №1

Изучение электрических переходов в полупроводниках

|  | Проверил: Лобанов Ю.В. Выполнил: ст. гр. ТКС-207 |
| --- | --- |

Уфа – 2006

Лабораторная работа № 1

Изучение электрических переходов в полупроводниках

Цель работы:

Целью работы является изучение характеристик электронно-дырочных переходов различных полупроводниковых структур.

Теоретическая часть.

Электрическим переходом называется переходный слой между областями твердого тела с различными типами или значениями проводимости, в котором существует диффузионное электрическое поле (например, между областями полупроводников p- и n- типа, металлом и полупроводником и т.д.)

При электрическом контакте двух полупроводников с различным типом электропроводности из-за градиенту концентрации свободных носителей зарядов возникает их диффузия в области с противоположным типом электропроводности через металлургическую границу. Электроны из n- области диффундируют в p- область и рекомбинируют с дырками, а дырки диффундируют из p-области в n-область, где рекомбинируют с электронами.

В результате в p-области вблизи металлургической границы появляется нескомпенсированные отрицательные ионы акцепторов, а в n-области – нескомпенсированные положительные ионы доноров. Образуется область пространственного заряда, состоящая из двух противоположно заряженных слоев. Между нескомпенсированными зарядами ионизированных примесей возникает диффузионное электрическое поле, направленное от n- к p- области. Это поле препятствует дальнейшей диффузии основных носителей заряда через металлургическую границу и в итоге устанавливается равновесное состояние, при котором ток через переход равен 0, а между n- и p- областями возникает контактная разность потенциалов.

Зонная диаграмма электронно-дырочного перехода в равновесном состоянии:

где ϕF - потенциал уровня Ферми; ϕC - потенциал дна зоны проводимости;

ϕV - потенциал потолка валентной зоны; ϕE - электростатический потенциал.

Часть обедненного слоя толщиной Lop находится в p- области и содержит отрицательные ионы акцепторов. Другая часть обедненного слоя Lon находиться в n- области и содержит положительные ионы доноров. Полная толщина обедненного слоя равна: Lo = Lop + Lon

Переход в целом электрически нейтрален, то есть отрицательные заряды в левой части и положительные заряды в правой части – одинаковы:

Q0−=Q0+

Q0−=q⋅ND⋅Lop⋅S;	Q0+=q⋅NA⋅Lon⋅S

где S – площадь перехода, q – заряд электрона;

Слой с большей концентрацией носителей заряда называется эмиттером (p+), а слой с меньшей концентрацией – базой (n).

Величина контактной разности потенциалов в равновесном состоянии определяется по формуле:

ϕ0=kTq⋅lnnn0np0=kTq⋅lnpn0pp0

Величина ϕT=kTq называется температурным потенциалом,

где k = 1,38⋅10−23ДжК – постоянная Больцмана;

T – термодинамическая температура;

q – 1,6⋅10−19Кл – заряд электрона.

Если к электрическому переходу подключить внешний источник напряжения U, то равновесное состояние нарушается и в цепи потечет ток. Когда напряженность электрического поля, созданного внешним напряжением противоположна по направлению диффузионной (внутренней) напряженности перехода, то результирующая напряженность в p-n переходе падает, и высота потенциального барьера Δϕ уменьшается. Напряжение такой полярности, когда плюс приложен к p-слою, а минус – к n-слою, называется прямым (или положительным).

Δϕ=ϕ0−U

Вольтамперная характеристика (ВАХ) идеализированного p-n перехода (в обедненном слое отсутствуют процессы генерации, рекомбинации и рассеяния носителей заряда; вне обедненного слоя нет электрического поля и носители движутся вследствие диффузии).

I=I0⋅eUϕT−1

где I0=q⋅Dn⋅S⋅np0Ln+q⋅Dp⋅S⋅pn0Lp

Вольтамперная характеристика идеализированного p-n перехода

В связи с большой крутизной прямой ветви ВАХ удобнее напряжение выразить через ток:

U=ϕT⋅lnII0+1

Дифференциальное сопротивление идеализированного p-n перехода определяется из выражения:

rдиф=dUdI=ϕTI+I0≈ϕTI

Сопротивление p-n – перехода постоянному току:

RП=UI=ϕTI⋅lnII0+1=UI0⋅eUϕT−1

В нулевой точке сопротивления rдиф и RП одинаковы по величине:

rдиф=RП=ϕTI; в области прямых напряжений rдиф < RП, а в области обратных напряжений rдиф > RП.

В реальных p-n переходах, в отличие от идеализированных, необходимо учитывать сопротивления базы RБ, которое составляет десятки и сотни Ом.

Уравнения ВАХ реального p-n перехода будет иметь вид:

I=I0⋅eU−RБϕT−1

U=ϕT⋅lnII0+1+I⋅RБ

Вентильные свойства электрических переходов тем лучше, чем меньше обратный ток I0 при заданном обратном напряжении U0об, и чем меьше прямое напряжение Uпр на переходе при заданном прямом токе Iпр. Однако эти требования противоречивы.

Ввиду этой закономерности прямое напряжение кремниевых переходов больше, чем у германиевых, поскольку тепловой ток первых на несколько порядков меньше.

ВАХ кремниевых (Si) и германиевых (Ge) переходов:

Основные отличия ВАХ германиевых и кремниевых переходов.

- Прямое падение напряжения в германиевых переходах (при максимальном прямом токе) ≈ в 2 раза меньше, чем в кремниевых переходах.

- Кремниевые переходы имеют обратные напряжения больше, чем германиевые.

- Обратный ток в кремниевых переходах меньше, чем в германиевых.

- Верхний температурный предел, определяемы ухудшение вентильных свойств из-за роста обратного тока, в кремниевых переходах выше, чем в германиевых.

Емкостные свойства переходов.

Внешнее напряжение меняет ширину перехода, а значит и величину объемных зарядов в переходе. Кроме того, при инжекции и (или) экстракции меняются заряды в базе. Следовательно, p-n переход обладает емкостью, которую можно считать подключенной параллельно. Ее принято разделять на две составляющие:

- Диффузная емкость: Сдиф=k⋅dQdU=I⋅τϕT, где Q – заряд неосновных носителей, накопленных в базе; k – коэффициент, зависящий от толщины базы; τ – среднее время жизни.

- Барьерная емкость: Сбар=S⋅0.5ε0⋅ε⋅q⋅N(ϕ0−U), где N – концентрация носителей в базе; S – площадь перехода.

Контакты (переходы) металл – полупроводник.

При установлении контакта металл-полупроводник вследствие различия в работе выхода электронов возникают встречные диффузионные и дрейфовые потоки, выравнивающие уровни Ферми в металле и полупроводнике. В результате вблизи границы образуется двойной электрический слой пространственного заряда (переходный слой) и контактная разность потенциалов.

Если переходный слой обеднен основными носителями заряда, то при контакте возникает потенциальный барьер, обладающий выпрямляющим действием – барьер Шоттки.

Туннельный эффект.

Туннельный эффект – проникновение микрочастицы сквозь потенциальный барьер в случае, когда ее полная энергия меньше высоты потенциального барьера.

Этот эффект может возникать в p-n переходах, полученных путем контакта высоколегированных (N=1020 см-3).

Пробои p-n перехода.

Пробоем p-n перехода называется резкое увеличение дифференциальной проводимости перехода при достижении обратным напряжением некоторой критической величины Uпроб. Различают лавинный, туннельный и тепловой пробои:

- Лавинный пробой. В его основе лежит ударная ионизация носителей заряда в сильном электрическом поле, действующем в области перехода. Возникает в достаточно широких переходах с высокоомной базой. Температурный коэффициент напряжения (ТКН) лавинного пробоя – положительный.

- Туннельный пробой. В его основе лежит туннельный эффект. Возникает в узких электрических переходах, имеющих малое значение удельного сопротивления и с высокой напряженностью электрического поля. ТКН туннельного пробоя – отрицательный.

- Тепловой пробой. Возникает в результате разогрева p-n перехода, когда количество теплоты, выделяемой при прохождении тока в переходе, больше теплоты, отводимой от него.

Классификация диодов

| Название | Описание | Обознач. |
| --- | --- | --- |
| Выпрямительный диод | Предназначен для преобразования переменного тока в постоянный |  |
| Импульсный диод | Предназначены для работы в импульсных схемах. Отличаются малой длительностью переходных процессов |  |
| Варикап | Предназначены для работы в качестве электрически управляемой емкости |  |
| Диод Шоттки | Особенностью является высокое быстродействие и меньшее прямое падение напряжения |  |
| Туннельный диод | Создается на основы вырожденного полупроводника, в котором из-за туннельного эффекта на ВАХ появляется участь с отрицательной дифференциальной проводимостью. |  |
| Обращенный диод | Проводимость при обратном напряжении вследствие туннельного эффекта значительно больше, чем при прямом напряжении. |  |
| Стабилитрон. | Предназначен для стабилизации напряжения, основан на явлении электрического пробоя. |  |

Описание лабораторного стенда:

Блок схема устройства для исследования электронно-дырочных переходов:

Где: 1 – Генератор пилообразного напряжения; 2 – блок измерения тока; 3 – блок измерения напряжения; 4 – адаптер, 5 – экран осциллографа, V – исследуемый диод.

Исследуемые диоды:

| Название | Материал | Подкласс | Функциональные возможности |
| --- | --- | --- | --- |
| КД105В | кремний | диод | выпрям. диод Iпр < 0,3 А |
| КД209В | кремний | диод | выпрям. диод 0,3 < Iпр < 10 А |
| КВ121А | кремний | варикап | подстроечный |
| Д808 | кремний | стабилитрон |  |
| Д226Е | кремний | диод | стаб, P< 0,3 Вт, Uстаб< 10 В. |

| Название | Материал | Подкласс | Функциональные возможности |
| --- | --- | --- | --- |
| Д226 | кремний | диод |  |
| КД105 | кремний | диод | выпрям. диод Iпр < 0,3 А |
| КД257 | кремний | диод | выпрям. диод Iпр < 0,3 А |
| КВ121А | кремний | варикап | подстроечный |
| 2С162 | кремний | стабилитрон | стаб, P< 0,3 Вт, Uстаб< 10 В. |

| Тип прибора | Предельные значения параметров при Т=25°С |  |  | Значения параметров при Т=25°С |  |  | Тк.мах (Тп.) °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uобр.макс. (Uобр.и.мак.) B | Iпр.макс. (Iпр.и.мак.) мA | Iпрг. A | Uпр. B | при Iпр. мA | Iобр. мA |  |
| КД105В | -600 | 300 | 15 | 1 | 300 | 100 | 85 |
| КД209В | 800 (800) | 500 | 15 | 1 | 300 | 100 | 85 |
| Д226Е | -200 | 300 | - | 1 | 300 | 50 | 80 |

| Тип прибора | Предельные значения параметров при Т=25°С |  |  | Значения параметров при Т=25°С |  |  |  |  |  | Тк.мах (Тп.) °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uст.ном. B | при Iст.ном. мA | Рмакс. мBт | Uст. |  | rст. Oм | aст. 10-2 %/°С | Iст. |  |  |
|  |  |  |  | мин B | мах B |  |  | мин мA | мах мA |  |
| Д808 | 8 | 5 | 280 | 7 | 8,5 | 6 | 7 | 3 | 33 | 125 |

| Тип прибора | Значения параметров при Т=25°С |  |  |  |  |  |  | Uобр.мах. B | Iобр. mkA | Тк.мах (Тп.) °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cном при (Uобр) пФ (B) | DC пФ | Кс. | при |  | Qв. | при f мГц |  |  |  |
|  |  |  |  | U1 B | U2 B |  |  |  |  |  |
| КВ121А | 5,15 (25) | ±0,85 | 7,6 | 1,5 | 25 | 150 | 50 | 30 | 0,5 | 100 |

КД105

Iпр.ср. = 37 мA

Uпр.ср. = 0,34 В

КД209

Iпр.ср. = 32 мA

Uпр.ср. = 0,32 В

КВ121А

Iпр.ср. = 25 мA

Uпр.ср. = 0,42 В

Д808

Iпр.ср. = 17 мA

Uпр.ср. = 0,38 В

Д226Е

Iпр.ср. = 23 мA

Uпр.ср. = 0,38 В

Вывод.