Федеральное агентство по образованию Российской Федерации.

- Уфимский Государственный Авиационный

- Технический Университет

- Кафедра промышленной электроники

- Отчет к лабораторной работе № 2

- “Изучение биполярных транзисторов”

- Выполнили ст. гр. ТКС-205:

- Сингатуллина Д. Ю.

- Тлявлина А. А.

- Проверил:

- Лобанов Ю. В.

- Уфа 2006

- Изучение биполярных транзисторов

Цель работы: изучение характеристик и параметров биполярных транзисторов.

- Теоретическая часть

- Принцип действия биполярных транзисторов.

Транзисторы в зависимости от принципа действия и конструктивных признаков подразделяются на два больших класса: биполярные и униполярные. Биполярный транзистор - это трехэлектродный полупроводниковый прибор с двумя взаимодействующими p-n переходами, усилительные свойства которого обусловлены явлениями инжекции и экстракции неосновных носителей заряда. Термин «биполярный» подчеркивает использование носителей заряда обоих знаков в работе транзистора.

Два перехода делят кристалл на три области - эмиттер, базу и коллектор. Концентрация легирующей примеси в эмиттере значительно выше, чем в базе. В зависимости от типа проводимости областей, составляющих структуру биполярного транзистора, различают транзисторы р-n-р и n-р-n типов. Принцип действия их одинаков, различие заключается в том, что в транзисторе n-р-n основными носителями заряда являются электроны, инжектируемые в базу р типа, а в транзисторе р-n-р - дырки, инжектируемые в базу n типа.

Условием взаимодействия переходов транзистора является наличие достаточно тонкой базы; толщина слоя базы должна быть много меньше диффузионной длины L пробега неосновных носителей, инжектируемых в базу.

Режим работы транзистора определяется полярностью смещения его переходов. При определенном смещении переходов за счет потребления энергии внешних источников питания транзистор может увеличивать мощность электрического сигнала, то есть является активным элементом.

В электрическую цепь транзистор включают таким образом, что один из его выводов является входным, второй - выходным, а третий - общим. В зависимости от того, какой из трех электродов транзистора (эмиттерный, базовый или коллекторный) является общим для входной и выходной цепей, различают соответственно три схемы включения транзистора: с общим эмиттером (ОЭ), общей базой (ОБ) и общим коллектором (ОК).

- Теоретические вольт-амперные характеристики транзисторов

- Схема включения с общей базой

а – входные характеристики

б – выходные характеристики

- Схема включения с общим эмиттером

а – входные характеристики

б – выходные характеристики

- Практическая часть

1. Собрали схему, сняли семейство входных и выходных вольт-амперных характеристик биполярного транзистора в схеме ОБ.

Полученные данные занесли в таблицу и построили вольт-амперные характеристики.

Схема включения транзистора

Входная характеристика:

| UКБ=0В |  |  | UКБ=5В |  |  | UКБ=10В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мА | U, В |  | I, мА | U, В |  | I, мА | U, В |
| 1 | 0,3 |  | 1 | 0,3 |  | 1 | 0,3 |
| 2 | 0,4 |  | 2 | 0,38 |  | 2 | 0,38 |
| 3 | 0,45 |  | 3 | 0,43 |  | 3 | 0,42 |
| 4 | 0,5 |  | 4 | 0,48 |  | 4 | 0,45 |
| 5 | 0,51 |  | 5 | 0,5 |  | 5 | 0,49 |
| 6 | 0,54 |  | 6 | 0,52 |  | 6 | 0,51 |

Выходная характеристика:

| IЭ=1 мА |  |  | IЭ=2 мА |  |  | IЭ=3 мА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, В | I, мА |  | U, В | I, мА |  | U, В | I, мА |
| 0 | 1 |  | 0 | 2,2 |  | 0 | 3,6 |
| 1,2 | 2 |  | 0,15 | 3 |  | 0,3 | 5,6 |
| 1,8 | 2 |  | 0,2 | 3,6 |  | 0,6 | 5,6 |
| 6 | 2,2 |  | 0,5 | 3,8 |  | 1,2 | 5,6 |
| 9 | 2,4 |  | 1 | 4 |  | 1,8 | 5,8 |
| 15 | 3 |  | 3 | 4,1 |  | 2,4 | 5,8 |
|  |  |  | 5 | 4,2 |  | 3 | 5,8 |
|  |  |  | 6 | 4,3 |  | 6 | 6 |

2. Собрали схему, сняли семейство входных и выходных вольт-амперных характеристик биполярного транзистора в схеме ОЭ.

Полученные данные занесли в таблицу и построили вольт-амперные характеристики.

Схема включения транзистора

Входная характеристика

| UКЭ=0В |  |  | UКЭ=5 В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мА | U, В |  | I, мА | U, В |
| 1 | 0,42 |  | 1 | 0,65 |
| 2 | 0,52 |  | 2 | 0,78 |
| 3 | 0,6 |  | 3 | 0,85 |
| 4 | 0,65 |  | 4 | 0,92 |
| 5 | 0,7 |  | 5 | 0,97 |
| 6 | 0,75 |  | 6 | 1 |
|  |  |  | 7 | 1,05 |

Выходная характеристика

| IБ=1 мА |  |  | IБ=2 мА |  |  | IБ=3 мА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, В | I, мА |  | U, В | I, мА |  | U, В | I, мА |
| 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 0,3 | 2,4 |  | 0,3 | 5,5 |  | 0,3 | 8,5 |
| 0,6 | 2,5 |  | 0,6 | 5,6 |  | 0,6 | 8,9 |
| 0,9 | 2,5 |  | 3 | 6 |  | 0,9 | 9 |
| 1,2 | 2,5 |  | 9 | 6,8 |  | 4,2 | 9,5 |
| 6 | 2,8 |  | 12 | 7 |  | 6 | 10 |
| 12 | 3 |  | 15 | 7,1 |  | 9 | 10,5 |
| 15 | 3,1 |  |  |  |  | 12 | 11 |

Вывод: в ходе эксперимента нами были получены входные и выходные вольт-амперные характеристики биполярного транзистора при различных схемах включения – с общей базой (ОБ) и общим эмиттером (ОЭ). Экспериментальные графики совпали по своей форме с теоретическими, что свидетельствует о правильно проведенном эксперименте. В ходе данной работы мы изучили характеристики и параметры биполярных транзисторов