Лабораторная работа № 2

«Исследование каскадов предварительного усиления на биполярных транзисторах»

Цель работы: освоить особенности анализа принципиальной схемы усилительного каскада (УК), проверку режимов работы  по постоянному току, методы оценки результатов анализа с использованием MicroCap; ознакомиться с основными схемами температурной стабилизации рабочей точки,  характеристиками и параметрами усилительного каскада в области средних, низких и высших частот.

#### Задание

# 1. Собрать представленную на рис. 1 принципиальную электрическую схему усилительного каскада с общим эмиттером. В соответствии с заданным вариантом ввести параметры компонентов схемы с использованием Окон Атрибутов.

2. В режиме Dynamic DC оценить (качественно) влияние компонентов схемы на режим по постоянному току, используя движковые регуляторы (см. Руководство к МС).

3. Оценить чувствительность режима  по постоянному току выходных переменных V(6) и Ib(Q1) к изменению R2; R4 (использовать команду Analysis>Sensitivity).

4. Используя режимы АС и Probe АС, для  коэффициента усиления УК по напряжению Ku=Vвых/Vвх=V(7)V(1):

1) получить АЧХ УК, выразив Kuf=Ku в децибелах  (L(f)=20LgKu, [dB]);

2) используя режим электронной лупы Scope, Cursor mode и другие известные приёмы определения значений величин на графиках результатов анализа схемы, оценить и записать для области средних частот Kuср (в децибелах) и fср;

3) получить АЧХ УК, выразив Ku в относительных единицах; оценить и записать Kuср и fср

4) используя 2 курсора и оценку Delta для значений коэффициентов частотных искажений Mнч=Mвч=3дБ, определить и записать fнч, и fвч; Ku представить в dB. Для увеличения точности оценок при необходимости использовать изменение масштаба по оси X и изменение числа точек, выводимых на график АЧХ;

5) получить ФЧХ УК ( ϕ=argKu ). Определить и записать значения фазовых сдвигов на частотах fнч и fвч;

6) оценить влияние сопротивления R1   (имитирующего внутреннее сопротивление Rist источника входного сигнала V1) на АЧХ УК.

Сравнить Ku=V(7)/V(1) и Ku=V(7)/V(2) (т. н. сквозная АЧХ);

7) определить АЧХ КУ при отсутствии конденсатора С3. Сделать выводы.

5. Исследовать нижеприведённые зависимости, используя режим Stepping:

АЧХ Кu(f)=F(C1); Кu(f)=F(C2); Кu(f)=F(C3); Кu(f)=F(R6) и Кu(f)=F(C4) (R6 и C4 – резистивно-емкостная нагрузка УК); Кu(f)=F(BE) (BF – статический коэффициент усиления β  транзистора Q1); Кu(f)=F(CJC) (CJC – емкость коллекторного перехода транзистора Q1).

6. Для одной из частот (в области средних частот) оценить нелинейные частотные искажения выходного сигнала V(8). Для этого использовать режим Probe Transient и операторы обработки сигналов HARM(u) (расчет гармоник сигнала u(t)) или FFT(u) (дискретное преобразование Фурье сигнала u(t)).

7. Оформить отчет, который должен содержать следующие пункты:

- Название работы (с указанием авторов отчета)

- Цель работы

- Исследуемая  схема

- Графики (характеристики), расчеты

- Построить линию нагрузки и указать рабочую точку для исследуемого каскада

- Записать выражение для комплексного коэффициента усиления Ku УК (см. лекции)

- Вычислить значение коэффициента гармоник Kг, характеризующего нелинейные частотные искажения гармонического сигнала,

Kг=i≠1Umi2/Um1

- Коротко указать назначение всех элементов схемы

- Выводы по каждому пункту работы

Приложение

Таблица

| № | Q1 | V1 | V2 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | C1 | C2 | C3 | C4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2N3903 | 3m | 20 | 0.2k | 110k | 39k | 2.2k | 3.3k | 1k | 0.2u | 0.3u | 10u | 0.5n |
| 2 | 2N3904 | 2m | 20 | 0.15k | 150k | 50k | 2.2k | 3.3k | 2k | 2u | 3u | 10u | 0.2n |