Цель работы:

Целью работы является изучение характеристик и параметров биполярных и униполярных транзисторов.

Схема испытаний:

Теоретическая часть:

Принцип действия униполярных (полевых) транзисторов основан на модуляции сопротивления полупроводникового материала (n или р типа) поперечным электрическим полем. Полевые, транзисторы делятся на транзисторы с управляющим р-п переходом и со структурой МДП (металл-диэлектрик-полупроводник). На рисунке 1.2 приведена структура полевого транзистора с управляющим р-п переходом и каналом п типа, включенного по схеме с общим истоком. К затвору приложено напряжение, смещающее р-п переход в обратном направлении. При изменении величины обратного напряжения изменяется ширина р-п переходов. Обычно канал имеет значительно меньшую концентрацию примеси, чем р-области. Поэтому с ростом величины обратного напряжения на р-п переходах их ширина возрастает и они смещаются в более высокоомную область канала, уменьшая его сечение. При этом величина тока стока Iс, протекающего по каналу, уменьшается. Ток стока обусловлен движением носителей зарядов одного типа (в данном случае - электронов), поэтому такие транзисторы называются униполярными.

Эквивалентные схемы транзисторов.

Эквивалентная схема характеризует   работу    полевого   транзистора на участке II   выходных   характеристик   для   переменных составляющих тока

Рис. 1.8.   Эквивалентная схема полевого транзистора на высоких частотах
и напряжения.     Ток   прибора  на участке II определяется   напряжением
на затворе (входе) и крутизной стокозатворной характеристики S, в связи с
чем в выходную цепь транзистора включен   источник тока SUвx. Влияние на
пряжения стока на ток стока отражает внутреннее сопротивление транзистора
ri. Элементы Сзи, Сзс, Сси отражают влияние межэлектродных емкостей на ра-
боту транзистора.	.

Параметры транзистора определяются из вольтамперных характеристик:

Ход работы:

Стокозатворные характеристики:

Uс= 1 В

| Uзи, В | -1 | -1,5 | -2 | -2,5 | -3 | -3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iс, мА | 1,25 | 1 | 0,7 | 0,37 | 0,15 | 0 |

Uс= 3 В

| Uзи, В | -0,5 | -1 | -1,5 | -2 | -2,5 | -3 | -3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iс, мА | 3,3 | 2,45 | 1,7 | 1,05 | 0,55 | 0,2 | 0 |

Стоковые характеристики:

Uзи= -1,5 В

| Uс, В | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iс, мА | 0 | 0,5 | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,75 | 1,8 |

Uзи= -2 В

| Uс, В | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iс, мА | 0 | 0,4 | 0,7 | 0,85 | 0,95 | 1 | 1,05 | 1,1 |

Uзи= -2,5 В

| Uс, В | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iс, мА | 0 | 0,25 | 0,375 | 0,45 | 0,5 | 0,52 | 0,55 | 0,57 |

Uзи= -3 В

| Uс, В | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iс, мА | 0 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 |

S=dIcdUзиUс=3В=0,60,4=1,5 (мА/В)

ri=dUсdIcUзи=−3В=24⋅10−5=50 (кОм)

Решение задач.

- Дано:

=0,96

Iк0=20 мкА

Eк=20 В

Uэк=8 В

Iк=10 мА

Rк, Rб - ?

Решение:

Eк= Uэк+ IкRк – 2 закон Кирхгофа  Rк=Eк−UэкIк=1.2 , (кОм)

Iк=Iэ+ Iк0  Iэ=Iк−Iк0α=0,010396, (А)

Iэ=Iб+ Iк  - 1 закон Кирхгофа  Iб= Iэ - Iк =0,000396, (А)

Пренебрегая падением напряжения на открытом p-n-переходе Б-Э, получаем:

Rб=EкIб=50.5, (кОм)

- Дано:

E1= 4 В

E2= 20 В

R1= 800 Ом

R2 = 5 кОм

R3 = 20 кОм

Iк0 = 0,05 мА

 = 0,98

Iк, Uвых - ?

Решение:

Iк=Iб+ Iэ – 1 закон Кирхгофа

Iк=Iэ+ Iк0

E1= -IбR3+IэR1 – 2 закон Кирхгофа для контура 1

Решаем эту систему уравнений:

Iк= 0.98Iэ+510-5

Iб= Iк- Iэ = 5 10-5 – 0,02 Iэ

-2104(510-5 – 0,02 Iэ) + 800Iэ = 4, (В)  Iэ = 0,00417, (А)

Iк=0,980,00417 + 0,00005 = 0,004137, (А) = 4,137 (мА)

Uвых=20,68, (В)

- Определить h-параметры транзистора.

Решение:

U1=h11I1+h12U2I2=h21I1+h22U2

h22=dI2dU2Iб=0,25мА=2⋅10−31=0,002 См

h11=dI1dU1=0.020.1⋅10−3=200 Ом

h21=dI2dI1=5⋅10−30.05⋅10−3=100

Вывод:

В ходе лабораторной работы мы изучили принцип действия, основные параметры полевого транзистора. Сняли его стоковые и стокозатворные характеристики и по ним определили внутреннее сопротивление транзистора  ri и крутизну стокозатворной характеристики S.