ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОУ ВПО

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет авиационного приборостроения

Кафедра промышленной электроники

# Лабораторная работа №2

Изучение одиночных усилительных каскадов

## Выполнила

## студентка гр.МКС-313:

Киямова А. М.

## Проверил:

Лобанов Ю. В.

2005

Цель работы: определение основных характеристик и параметров одиночных усилительных каскадов, построенных на биполярных и униполярных (полевых) транзисторах.

# Выполнение работы

Параметры элементов лабораторного стенда:

а) Емкости: С1=С2=С7=5 мкФ,

С2= С4=С6=С8=C9=С11= 20мкФ, С3=0,1 мкФ,

б) Сопротивления: R1=R8=R10=R17=9,1 кОм, R2=R9=33 кОм,

R4=R15=3 кОм, R5=R7=R16=2 кОм, R6=4,5 кОм, R11=500 Ом, R12=1 кОм, R3=15 кОм

Схемы усилительных каскадов имеют вид:

## 1. Схема с ОЭ

2. Схема с ОК

## 3. Схема с ОИ

Эквивалентные схемы исследуемых цепей.

Эквивалентные схемы каскада с ОЭ на высоких частотах

Эквивалентная схема каскада с ОИ на высоких частотах

Эквивалентная схема каскада с ОК на средних частотах

1. Снимем амплитудные характеристики усилителей ОЭ, ОК, ОИ на квазирезонансной частоте.

Для нахождения квазирезонансной частоты найдём зависимость Uвых(f):

| f, Гц | 50 | 90 | 100 | 500 | 600 | 900 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых,В | 0,3 | 0,65 | 1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 0,8 | 0,4 | 0,1 |

За резонансную частоту принимаем f = 440 Гц.

Усилитель с ОЭ:

| Uвх,B | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,5 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых,В | 0,5 | 1 | 1,2 | 1,8 | 2,2 | 2.2 |

Коэффициент усиления по напряжению на линейном участке KU≈1.8.

Усилитель с ОК:

| Uвх,B | 0,2 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых,В | 0,15 | 0,20 | 0,325 | 0,475 | 0,7 |

усиления по напряжению не наблюдается, KU≈0,9

## Усилитель с ОИ:

| Uвх,B | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 2 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых,В | 2,1 | 3,2 | 4,6 | 9 | 10 |

Коэффициент усиления по напряжению на линейном участке KU≈4,6.

Диапазон линейного усиления в усилителе с ОЭ гораздо меньше, чем в усилителе с ОИ.

3. Для получения АЧХ используем данные, полученные в п. 1.

Усилитель с ОЭ:

| f, Гц | 50 | 90 | 100 | 500 | 600 | 900 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lg(f) | 1.699 | 1.954 | 2 | 2.699 | 2.78 | 2.954 | 3 | 3.3 | 3.6 |
| КU | 0.25 | 0.54 | 0.83 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.67 | 0.33 | 0.08 |

Отсюда определяем что, полоса пропускания усилителя составляет от 120 Гц до 933 Гц, а коэффициент частотных искажений М=1,414.

Снимем амплитудно-частотные характеристики усилителя с ОК

| f,Гц | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lg(f) | 1 | 1.70 | 2 | 2.70 | 3 | 3.30 | 3.48 |
| КU | 0.759 | 0.897 | 0.966 | 0.966 | 0.828 | 0.759 | 0.655 |

Отсюда определяем что, полоса пропускания усилителя составляет от 12Гц до 2 кГц, а коэффициент частотных искажений М=1,414

Снимем амплитудно-частотные характеристики усилителя с ОИ

| f,Гц | 10 | 50 | 100 | 500 | 900 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lg(f) | 1 | 1.699 | 2 | 2.699 | 2.954 | 3 | 3.301 | 3.477 | 3.778 |
| КU | 2.727 | 4.24 | 4.54 | 4.54 | 4.24 | 3.64 | 2.727 | 1.82 | 0.909 |

Отсюда определяем что, полоса пропускания усилителя составляет от 1 Гц до 1,42 кГц, а коэффициент частотных искажений М=1,414

4. Определим, как изменяется KU в схеме с ОЭ на определенной частоте (440 Гц) при изменении сопротивления нагрузки (R6 и R7):

| Rн | - | R7 | R7¦¦ R6 | R6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых | 1,2 | 0,7 | 0,55 | 1,1 |
| KU | 1,7 | 1 | 0,79 | 1,6 |

Для схемы с ОИ

| Uвх | Rн | Uвых |
| --- | --- | --- |
| 0,5 | вкл | 1,2 |
| 0,5 | выкл | 1,7 |

Т.о. при увеличении сопротивления,  коэффициент усиления уменьшается

5. Измерим входные и выходные сопротивления усилителей:

для схемы с ОЭ

а) входное:

Rвх=UвхIвх, где  Iвх=UR1R1

R1=9,1·103 Ом

Uвх=1 В

UR1=0.85 В

б) выходное:

Rвых=Rн∙[EвыхUвых+1], где Rн =4,5 кОм

Uвых=0,8В

Евых=1,5В

Rвых=12937 Ом

Для схемы с ОК

а) входное:

Rвх=UвхIвх, где  Iвх=UR8R8

R8=9,1·103 Ом

Uвх=0,48 В

б) выходное:

Rвых=Rн∙[EвыхUвых+1], где Rн =R12=1000 Ом

Uвых=0,24 В

Евых=0,3 В

Rвых=2250 Ом

Для схемы с ОИ

а) входное:

Rвх=UвхIвх, где  Iвх=UR13R13

R13=9,1·103 Ом

Uвх=0,56 В

б) выходное:

Rвых=Rн∙[EвыхUвых+1], где Rн =R17=2000 Ом

Uвых=1 В

Евых=1,4 В

Rвых=4800 Ом

Обработка результатов

Часть обработанных результатов приведена в экспериментальной части, в этой части приведен расчет входных и выходных сопротивлений каскадов

Каскад  с ОЭ

RГ=9,1 кОм

Rвх=567 Ом

Каскад с ОК

Rн=R12=1000 Ом

R1=9100 Ом

RЭ=R11=500 Ом

R9=33000 Ом

Rвх=R9R10RвхТ≈R9R10[(1+β)(RЭRн)]rк

1Rвх=1R9+1R10+Rэ+Rн(1+β)RэRн+11h22    Rвх=3745.78 Ом

RвыхRЭrЭ=500∗10500+10=9,803921569

RЭRн=500∗10001500=333,333

Каскад с ОИ

Rвх=Rз=R14

RвыхRc=R15=3000 Ом

Rн=R17=9100 Ом

ri=100000 Ом

S=1,4∙10-3 мА/В

KU=Sri(RCRH)ri+(RCRH)=3,08898