Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждения высшего профессионального образования

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

Кафедра ПЭ

# Лабораторная работа №2

«Изучение одиночных усилительных каскадов»

Выполнил: ст. гр. СПР-309

Балагутдинов И.Ф.

Проверил:

преподаватель Лобанов Ю.В.

Уфа 2006

Цель работы:

Определение основных характеристик и параметров одиночных усилительных каскадов, построенных на биполярных и униполярных транзисторах.

- Принципиальные электрические схемы исследуемых усилителей.

Эквивалентные электрические схемы исследуемых усилителей.

- Таблицы измерений

Для каскада с ОЭ:

| Uвых,В | 1,2; 2,8; 3,1; 3,6; 3,6; 3,6; 0,5. |
| --- | --- |
| f,Гц | 50; 300; 500; 600; 700; 900; 5000. |

Квазирезонансная частота f0=700 Гц.

Зависимость выходного напряжения от входного.

| Uвых,В | 8,5; 9; 12; 14; 17; 18; 20. |
| --- | --- |
| Uвх,В | 0,1; 0,15; 0,22; 0,25; 0,3; 0,45; 0,4. |

АЧХ усилителя с ОК аналогична ОЭ.

Квазирезонансная частота  f0=700 Гц.

Зависимость выходного напряжения от входного.

| Uвых,В | 0,015; 0,03; 0,06; 0,08; 0,13; 0,15. |
| --- | --- |
| Uвх,В | 0,04; 0,05; 0,075; 0,12; 0,16; 0,2. |

АЧХ усилителя с ОИ аналогична ОЭ.

Квазирезонансная частота  f0=1000 Гц.

Зависимость выходного напряжения от входного.

| Uвых,В | 0,4; 0,5; 0,7; 1,3; 1,8. |
| --- | --- |
| Uвх,В | 0,15; 0,3; 0,5; 0,7; 1,0. |

- Коэффициенты передачи по напряжению каскада ОЭ для нескольких значений сопротивления смещения.

При R6=4.5 kOm, Ku=10.5/0.25 = 42

При R6=4.5 kOm, R7=2kOm, Ku=3.5/0.125 = 28

- АЧХ усилительных каскадов при двух значениях ёмкости C2=20 мкФ и C3=0,1 мкФ незначительно расширяется в область высоких частот при подключении дополнительной ёмкости.

- В режиме работы класса А:

При R6=4.5 kOm,

Ku=10.5/0.25 = 42

При R6=4.5 kOm, R7=2kOm,

Ku=6/0,25 = 24

При 0 kOm,

Ku=18,5/0.25 = 74

- Входные/выходные сопротивления усилителей.

Rвх = Uвх/Iвх

Iвх = Ur1/R1

Rвых = Rн (Eвых/Uвых+1)

ОЭ 	Rвх = 1,35*100/(1,35-0,125)= 110,2 Ом

Rвых = (2+4,5)*103 (4/11+1) = 8863,63 Ом

ОК	Rвх = 1,7*100/(1,7-1,6)= 1700 Ом

Rвых = 103 (1,6/1,5+1) = 8863,63 Ом

Обработка результатов

Каскад ОЭ

RГ=9,1 кОм

Rвх=567 Ом

Каскад с ОК

Rн=R12=1000 Ом

R1=9100 Ом

RЭ=R11=500 Ом

R9=33000 Ом

Rвх=R9R10RвхТ≈R9R10[(1+β)(RЭRн)]rк

1Rвх=1R9+1R10+Rэ+Rн(1+β)RэRн+11h22    Rвх=3745.78 Ом

RвыхRЭrЭ=500∗10500+10=9,803921569

RЭRн=500∗10001500=333,333

Каскад с ОИ

Rвх=Rз=R14

RвыхRc=R15=3000 Ом

Rн=R17=9100 Ом

ri=100000 Ом

S=1,4∙10-3 мА/В

KU=Sri(RCRH)ri+(RCRH)=3,08898

- Вывод:

В итоге проделанной лабораторной работы можно отметить, что усилительный каскад, построенный в схеме с ОЭ, имеет больший коэффициент передачи по напряжению по сравнению с ОК, усилительный каскад на полевом транзисторе имеет больший коэффициент усиления по напряжению по сравнению с ОК и меньший по сравнению с ОЭ.