Министерство образования Российской Федерации

Южно-Уральский государственный университет

кафедра Автоматика

С.В. Ярушина

## Лабораторная работа

Определение электрорадиоэлементов

по маркировке

г. Миасс

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1.

Цель работы:

- ознакомиться со справочной литературой по полупроводниковым приборам;

- научиться распознавать электрические элементы (приборы) по маркировке и находить их основные параметры в справочниках.

Задания:

Разложить все предложенные элементы по группам.

- Микросхемы

- принцип маркировки;

- паспорт микросхемы (Uпит , функциональное назначение, маркировка выводов, зарубежный аналог);

- литература.

  - Транзисторы

- принцип маркировки;

- основные параметры (5-6 штук);

- паспорт микросхемы (Uпит , функциональное назначение, маркировка выводов, зарубежный аналог);

- литература.

- Диоды

- принцип маркировки;

- основные параметры (5-6 штук);

- паспорт микросхемы (Uпит , функциональное назначение, маркировка выводов);

- литература.

- Резисторы

- принцип маркировки;

- основные параметры (5-6 штук);

- паспорт микросхемы (Uпит , функциональное назначение, маркировка выводов, зарубежный аналог);

- литература.

- Конденсаторы

- принцип маркировки;

- основные параметры (5-6 штук);

- паспорт микросхемы (Uпит , функциональное назначение, маркировка выводов, зарубежный аналог);

- литература.

- Прочие

- принцип маркировки;

- основные параметры (5-6 штук);

- паспорт микросхемы (Uпит , функциональное назначение, маркировка выводов, зарубежный аналог);

- литература.

Принцип маркировки полупроводниковых приборов.

- Диоды.

а) выпрямительные диоды.

| - Г - К - А - И | Д | 1 – малая мощность (I<0,3А) 2 – средняя (большая) мощность (0,3<I<1) 3 – диодные сварки (универсальные преобразователи) 4-9 – импульсные диоды с разным временем восстановления | 0 1 ÷ 9 9 0 0 1 ÷ 9 9 9 | А…Я |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| материал | функциональное назначение |  | № разработки | различие параметров |

б) стабилитроны.

|  |  | 101-199 201-299 301-399 | Uст = 1÷10В Uст = 10÷100В Uст > 100В | Р малая I < 0,3÷0,5А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Г - К | С | 401-499 501-599 601-699 | Uст = 1÷10В Uст = 10÷100В Uст > 100В | Р средняя I < 0,5÷1А |
|  |  | 701-799 801-899 901-999 | Uст = 1÷10В Uст = 10÷100В Uст > 100В | Р большая I > 1÷10А |
| материал | функциональное назначение |  |  |  |

в) туннельные диоды.

| - Г - А | И | 1 – усилительные 2 – генераторные 3 – переключательные 4 – обращенные | 0 1 ÷ 9 9 | А…Я |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| материал | функциональное назначение |  | № разработки | различие параметров |

г) варикапы.

| - Г - К - А | В | 1 – подстроечные 2 – умножительные | 0 1 ÷ 9 9 | А…Я |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| материал | функциональное назначение |  | № разработки | различие параметров |

д) импульсные диоды.

| - Г - К - А | Д | 4 – t восст > 500 нс 5 – t восст ≈ 150÷500 нс 6 – t восст ≈ 30÷150 нс 7 – t восст ≈ 5÷30 нс 8 – t восст ≈ 1÷5 нс 9 – t восст < 1 нс | 0 1 ÷ 9 9 | А…Я |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| материал | функциональное назначение |  | № разработки | различие параметров |

- Транзисторы.

| - Г - К | Т – биполярный П - полевой |  | fм | fср | fб | 0 1 ÷ 9 9 0 0 1 ÷ 9 9 9 | А…Я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pм | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  | Pср | 4 | 5 | 6 |  |  |
|  |  | Pб | 7 | 8 | 9 |  |  |
| материал | функциональное назначение |  |  |  |  | № разработки | различие параметров |

Цветная маркировка: точки на корпусе, обозначающие разброс параметров.

- Резисторы.

Первый элемент – буква или сочетание букв, обозначающих подкласс резисторов.

Р – резисторы постоянные;

РП – резисторы переменные;

НР – наборы резисторов;

ВР – варистор постоянный;

ВРП – варистор временный;

ТР – терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления (ТКС);

ТРП – терморезистор с положительным ТКС.

Второй элемент – цифра, определяющая группу резисторов по материалу резистивного элемента.

1 – непроволочные;

2 – проволочные или металлофольговые.

Третий элемент – цифра, обозначающая регистрационный номер разработки конкретного типа резистора. Между вторым и третьим элементом ставится дефис.

Буквенно-цифровая маркировка на резисторах содержит:

- вид;

- номинальную мощность;

- номинальное сопротивление;

- допускаемое отклонение сопротивления;

- дату изготовления.

Цветовое кодирование миниатюрных резисторов.

| Цвет знака | Номинальное сопротивление, Ом |  |  | Множитель | Допуск, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая полоса | Вторая полоса | Третья полоса | Четвертая полоса | Пятая полоса |
| Серебристый Золотистый Черный Коричневый Красный Оранжевый Желтый Зеленый Голубой Фиолетовый Серый белый | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 0,01 0,1 1 10 100 1000 104 105 106 107 108 109 | ±10 ±5 ±1 ±2 ±0,5 ±0,25 ±0,1 |

- Конденсаторы.

Первый элемент – буква или сочетание букв, определяющих тип конденсатора.

К – постоянной емкости;

КТ – подстроечный;

КП – переменной емкости;

КС – конденсаторные сборки.

Второй элемент – число, обозначающее используемый вид диэлектрика.

Для конденсаторов постоянной емкости:

10 – керамические, на номинальное напряжение менее 1600В;

15 - керамические, на номинальное напряжение менее 1600В или равное ему;

20 – кварцевые;

21 – стеклянные;

22 – стеклокерамические;

23 – стеклоэмалевые;

26 – тонкопленочные с неорганическим диэлектриком;

31 – слюдяные малой мощности;

32 – слюдяные большой мощности;

40 – бумажные и фольговые на номинальное напряжение менее 2 кВ;

41 – бумажные и фольговые на номинальное напряжение более 2 кВ или равное ему;

42 – бумажные металлизированные;

50 – оксидные алюминиевые;

51 – оксидные танталовые, ниобиевые;

52 – оксидные танталовые объемопористые;

53 – оксидные полупроводниковые;

58 – нонисторы;

60 – вакуумные;

61 – воздушные;

70 – полистирольные с металлизированными обкладками;

72 – фторопластовые;

73 – полиэтилен терефталатные с металлизированными обкладками;

74 – полиэтилен терефталатные с фольговыми обкладками.

Для конденсаторов переменной емкости и подстроечных:

1 – вакуумные;

2 – воздушные;

3 – с газообразным диэлектриком;

4 – с твердым диэлектриком.

Для нелинейных конденсаторов:

1 – вариконды;

2 – термоконденсаторы.

Третий элемент – порядковый номер разработки конкретного типа, в состав которого может входить и буквенное обозначение.

П – для работы в цепях постоянного и переменного тока;

Ч – для работы в цепях переменного тока;

У – для работы в цепях постоянного тока и в импульсном режиме;

И – для работы в импульсном режиме.

- Микросхемы.

Первый элемент – цифра, указывающая на тип микросхемы по конструкторно-технологическому признаку.

1, 5, 6, 7 – полупроводниковые микросхемы.

2, 4, 8 – гибридные микросхемы.

3 – вакуумные микросхемы.

Второй элемент – две или три цифры, указывающие на номер серии.

Третий элемент – буквы, указывающие на функциональную группу.

А – формирователь;

Б – схема задержки;

Г – генератор;

Д – детектор;

Е – вторичный источник питания;

И – элементы арифметический и дискретных устройств (счетчики, регистры);

К – коммутаторы, ключи (КТ – коммутаторы тока);

Л – логический элемент;

М – модулятор;

Н – набор элементов;

П – преобразователь;

Р – микросхема памяти;

С – схемы селекции и сравнения;

Т – триггер;

У – усилитель;

Ф – фильтр (ФВ – фильтр верхних частот; ФН – фильтр нижних частот; ФЕ – фильтр полосовой; ФП – прочие фильтры).

Четвертый элемент – буква, указывающая на функциональный вид или подгруппу в функциональной группе.

Пятый элемент – номер разработки в данной функциональной подгруппе.

Шестой элемент – буква, указывающая на различие параметров в пределах номера разработки.

Буква К перед обозначением указывает, что данная микросхема широкого применения. В ряде серий указывается материал корпуса микросхемы (Р – металлополимерный; И - стеклокерамический).

# ЛИТЕРАТУРА

- Резисторы: Справочник/ В.В.Дубровский, Д.М.Иванов, Н.Я.Пратусевич и др.; под редакцией И.И.Четверткова и В.М.Терехова. – 2-е издание, перераб. и доп. – Москва: Радио и связь, 1991. – 528 с.: ил.

- Цветовая и кодовая маркировка радиоэлектронных компонентов отечественных и зарубежных/ И.И.Нестеренко; Москва: «Солон-Р», 1999; Запорожье: «Разбудова», 1999.

- Справочник разработчика и конструктора РЭА. Элементная база./ М.Ю.Масленников, Е.А.Соболев, Г.В.Соколов, Л.Ф.Соловейчик, А.В.Переверзева, Б.А.Федотов; Москва.

- Конденсаторы: Справочник/ Г.А.Горячева, Е.Р.Добромыслов; Москва: Радио и связь, 1984. – 88 с., ил. – (Массовая радиобиблиотека. Выпуск 1079).

- Полупроводниковые приборы: Диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы. Справочник/ А.В.Баюков, А.Б.Гитцевич, А.А.Зайцев и др.; Под общей редакцией Н.Н.Горюнова – 2-е изд., перераб. – Москва: Энергоатомиздат, 1985. – 744 с., ил.

- Полупроводниковые приборы: транзисторы. Справочник/ А.В.Баюков, В.Л.Аронов, А.А.Зайцев и др.; Москва: Энергоатомиздат, 1985.

- Отечественные полупроводниковые приборы и их зарубежные аналоги. Справочник/ А.В.Нефедов, В.И.Гордеева; 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Радио и связь, 1985 – 288 с., ил.

- Маркировка радиодеталей отечественных и зарубежных. Справочное пособие/ Д.А.Садченков – Серия «Ремонт», выпуск 40 – Москва: «Солон-Р», 2000.

- Маркировка и обозначение радиоэлементов. Системы цветовой и буквенно-цифровой маркировки отечественных и зарубежных радиоэлектронных элементов. Справочник/ В.В.Мукосеев, И.Н.Сидоров – Москва: Горячая линия – Телеком, 2001. – 352 с., ил. – (Массовая радиобиблиотека. Выпуск 1240).

- Интегральные микросхемы: Справочник/ Б.В.Тарабрин, Л.Ф.Лунин, Ю.Н.Смирнов и др.; Под ред. Б.В.Тарабрина – Москва: Радио и связь, 1984 – 528 с., ил.

- Отечественные полупроводниковые приборы и их зарубежные аналоги: Справочник/ А.В.Нефедов, В.И.Гордеева – Москва: КУбК-а, 1995. – 400 с., ил.

- Полупроводниковые приборы: Диоды выпрямительные, стабилитроны, тиристоры. Справочник/ В.В.Мокряков, А.Б.Гитцевич, А.А.Зайцев и др.; Под редакцией А.В.Голомедова – Москва: Радио и связь, 1989. – 528 с., ил.

- Аналоговые интегральные схемы: Справочник/ А.Л.Булычев, В.И.Галкин, В.А.Прохоренко; 2-е изд., перераб. и доп. – Минск: «Беларусь», 1993.

- Интегральные микросхемы: Взаимозаменяемость и аналоги: Справочник/ М.А.Бедрековский, А.А.Косырбасов, П.П.Мальцев. – Москва: Энергоатомиздат, 1991. – 272 с., ил.

- Интегральные микросхемы: Справочник/ Б.В.Тарабрин, Л.Ф.Лунин, Ю.Н.Смирнов и др.; Под ред. Б.В.Тарабрина – Москва: Энергоатомиздат, 1985 – 528 с., ил.

- Отечественные полупроводниковые приборы и их зарубежные аналоги: Справочник. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Радио и связь, 1990 – 300 с., ил. – (Массовая радиобиблиотека. Выпуск 1154).

- Популярные микросхемы ТТЛ/ Шило В.Л. – Москва: «Аргус», 1993. – 64 с., ил.

- Фоточувствительные приборы и их применение: Справочник./ С.А.Кайдалов – Москва: Радио и связь, 1995. – 120 с., ил. – (Массовая радиобиблиотека. Выпуск 1214).