2.1.   Что такое Wi-MAX?

WiMax - это коммерческое название стандарта беспроводной связи, основанной на стандарте IEEE 802.16-2004, разработанном WiMAX Forum. Сама аббревиатура WiMAX: Worldwide Interoperability for Microwave Access переводится как «Международное взаимодействие для микроволнового доступа».

Технология WiMAX позволяет предоставлять одновременно услуги телефонии, доступа в Интернет и передачи данных без использования кабельных линий. В отличие от традиционных технологий радиодоступа, WiMAX работает и на отраженном сигнале, вне прямой видимости базовой станции, несмотря на городские застройки, деревья или погодные условия. Технология WiMAX может стать ключевым решением проблемы связи для компаний, чьи офисы расположены в зданиях или районах города, где нет свободных линий связи, а стоимость прокладки новых слишком высока.

2.2.   Какими характеристиками обладает технология Wi-MAX?

Характеристики WiMAX:

- Дальность действия: до 50 км.

- Рабочая частота: 2-11 ГГц.

- Спектральная эффективность: до 5 бит/сек/Гц.

- Максимальная скорость передачи данных: до 70 Мбит/с на сектор одной базовой станции. Типовая базовая станция имеет до шести секторов.

- Покрытие: расширенные возможности работы вне прямой видимости значительно улучшают качество покрытия обслуживаемой зоны.

2.3.   В чем основные отличия стандартов Wi-Fi и Wi-MAX?

Wi-Fi основана на стандарте 802.11 и предназначена главным образом для построения локальных сетей в помещениях с относительно небольшим радиусом действия. Расстояние от хот-спота Wi-Fi до компьютера не превышает десятков метров.

| Стандарт | 802.11a | 802.11b | 802.11g | 802.11i | 802.11n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота (GHz) | 5.150-5.350 5.470-5.850 | 2.400-2.483 | 2.400-2.483 | 2.400-2.483 | 2.400-2.483 |
| Скорость ( Мбит/с) | 54 | 11 | 54 | 108 | 540 |
| Дальность (м) | 10-100 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 50-400 |
| Технологии шифрования | WEP | WEP | WEP WPA WPA2 | WEP WPA WPA2 AES | WEP WPA WPA2 AES |

Wi-MAX основан на стандарте 802.16. Аппаратура этого стандарта предназначена для решения задач операторского класса. Дальность исчисляется километрами, поддержка QoS, скорость в несколько десятков Мбит/с, возможность работы в радиотени - технология OFDM. Благодаря таким качествам, WiMAX как решение более высокого класса является полноценным конкурентом для таких технологий, как DSL-связь.
Еще одной из проблем технологии Wi-Fi является высокая энергоемкость устройств. Технология WiMAX в данном случае лишена такого недостатка Wi-Fi. Wi-Fi технология не планировалась для работы устройств в экономичных режимах, а WiMAX не использует энергоемких приложений.

2.4.   Считается, что беспроводная сеть менее безопасна, чем проводная. Что предусмотрено для обеспечения безопасности передачи данных в беспроводной сети WiMAX?

В WiMAX предусмотрено тройное  шифрование данных по алгоритму DES 3. Аутентификация поддерживается как часть общего подуровня цифровых сертификатов Х.509 (РК1). Все сертифицированные WiMAX Forum устройства должны обладать двумя уникальными сертификатами, одним для данного типа устройств, одним для данного производителя. Таким образом, будет достигаться эффективная и надежная защита потоков данных. Можно создать уникальный идентификатор SSID (Service Set Identifier), включить режим шифрования WEP (Wired Equivalent Privacy).  Виртуальные частные сети (VPN) включают средства для аутентификации и шифрования, основанные на динамическом обмене ключами шифрования. Они позволяют формировать защищенные туннели для обмена данными как с удаленными пользователям, так и внутри самого предприятия.

2.5.   В чем отличие мобильных сетей WiMAX от фиксированных WiMAX?

Фиксированная сеть WiMAX предусматривает подключение в радиусе действия определенной базовой станции. При перемещении из одной зоны в другую связь разрывается и устанавливается заново. Мобильная сеть WiMAX основана на стандарте версии 802.16e и позволяет перемещаться из одной зоны действия в другую без разрыва связи при скорости перемещения до 150 км/час (как в сотовых телефонных сетях).

2.6.   Что подразумевается под технологией Pre-WiMAX?

Pre-WiMAX системы широкополосного беспроводного доступа – это системы, выполненные по фирменным технологиям и обеспечивающие предоставление сервисов уровня, близкого к уровню, ожидаемому от WiMAX. 
Т.к. технология находится на стадии активного развития, то Synterra использует в своей сети оборудование, которое по своим характеристикам превосходит уже принятый стандарт. Аналогичные сети построены в США, Канаде, Мексике и ряде стран Европы.

В системе Expidience, на которой базируется сеть Synterra WiMAX, используется 1024 поднесущих частоты, вместо 256 принятых на данный момент, что позволяет значительно улучшить качество связи, по сравнению с существующими стандартам.