это оправдано при определении наименьшего отношения «сигнал/шум» в приемнике, при котором принятый сигнал восстанавливается с требуемой точностью воспроизведения. Грубые оценки целесообразно получать на базе несложных, упрощенных эксплуатационных методик. Так, например, явное завышение значения «сигнал/шум» до 20 вместо полученного теоретически 12, предлагаемое автором [13] для обеспечения запаса по мощности, основывается как на умеренных технических требованиях к усилителю приемника, так и может привести к усложнению режимов работы других компонентов ВОСП – увеличению оптической мощности в оптоволоконном тракте, увеличению количества регенераторов и т.д. Последствием этого, возможно, будет уменьшение количества WDM-каналов с целью уменьшения влияния нелинейных эффектов, неоправданное удорожание системы передачи, что, как указывалось выше, является ощутимым для корпоративных сетей. Следовательно, представляют интерес либо уточняющие аналитические методики, либо несложные оценки, легко применяемые в эксплуатации.

Один из таких аналитических методов построен на базе статистического подхода к математическому моделированию процесса приёма реального цифрового сигнала, развитого в [45, 46]. Метод основан на определении вероятности ошибки считывания бита (в цифровом сигнале данных или синхросигнале) с учетом возможной неточности синхронизации и аддитивного гауссовского шума. Моделирование проведено для наиболее распространённых сегодня в России SDH-сетей, но результаты могут быть успешно распространены и на другие типы известных систем передач – вследствие аналогичной весьма высокой значимости для них сигнала синхронизации.

В соответствии с [42, 47, 48] и другими нормативными документами качество синхронизации определяется допустимым интервалом значений девиации временного интервала (ДВИ) . Как показывает практика настройки и эксплуатации SDH-систем, во-первых,  , как правило, является функцией времени, во-вторых, может наблюдаться как в передатчике, так и в приёмнике, причём в общем случае пр   пер. [49]. Характер функции  (t) может заметно меняться в зависимости от типа, качества как линейного оптоволоконного сегмента и используемой активной аппаратуры, так и от места расположения (номера ГСЭ в цепочке), возможных внешних воздействий, дисперсионных и нелинейных эффектов и прочее – начиная от почти линейного возрастания со временем до случайных флуктуаций с плотностью распределения вероятности, в том числе отличной от гауссовской или пуассоновской форм [45]. Здесь и далее под  пр понимается девиация временного интервала на приёмной стороне, определяющая “маску” считывания на тактовой частоте приёмника, реально отличающейся от номинальной длительности тактового интервала t для рассматриваемой скорости передачи. Аналогично, ДВИ передатчика  пер зависит от реально наблюдаемого там значения длительности такта:

θпр(t)=τпр(t)−Δt,            θпер(t)=τпер(t)−Δt.	        (1.18)

В (1.18) пр(t) и пер(t) – реально наблюдаемые тактовые интервалы: соответственно «маска» считывания приёмника и сигнал передатчика в текущий момент t.

Алгоритм логического преобразования сигнала в любом типе аппаратуры начинается с записи приходящего сигнала в буфер (элемент памяти). Эта операция следует после оптоэлектронного преобразования и преобразования кода (из передаваемого линейного кода в код NRZ). Изъятие скремблера и последующие логические операции производятся после считывания записанного сигнала из входного буфера. При этом запись в буфер производится на частоте передатчика, а считывание из буфера и дальнейшие логические преобразования – на частоте приёмника [17]. Появляющееся отличие частот передатчика и приёмника (отличие длин тактовых интервалов: пр  пер) под влиянием  (t) приводит к тому, что запись импульсов сигнала передатчика и считывание их схемой приёмника производятся на разных скоростях. В информационном сигнале наблюдается рассогласование. К особенно непредсказуемым результатам в смысле сказанного выше (характер функции  (t)) приводит ситуация, когда передатчик информационных сигналов находится в условиях, существенно отличающихся от условий, в которых находится ведущий генератор (передатчик синхросигнала) для рассматриваемого приёмника, рис. 1.9.

36

|    | Рис. 1.9. Схема представления возможности передачи информационного и синхросигналов к какому-либо узлу (например, 3) из различных узлов сети (соответственно 1 и 2). Сигналы синхронизации от АРСС к узлу 1 и к узлу 3 передаются по разным линиям, соответственно, в общем случае – имеют различное качество; 1 и 2 – параметры, характеризующие точность синхросигнала, реально поступающего на мультиплексоры. АРСС – аппаратура размножения сигнала синхронизации, МВВ – мультиплексор ввода-вывода, ПЭГ – первичный эталонный генератор |
| --- | --- |

Необходимо отметить, что параметр  не является достаточной (полной) характеристикой неточности синхронизации и связанной с ней эмпирической оценки вероятности ошибки в синхронных системах передачи. Значение , регламентируемое НТД и измеряемое прибором (например, типа SunSet-Е10 [3]), характеризует возможное изменение такта в определённый момент времени без предоставления дополнительной информации (о предыстории процесса или возможном прогнозе его развития). Так, в функции  не учитываются возможные скачковые изменения на величину пр, именуемые на практике проскальзываниями, или процесс изменения вероятности ошибки считывания бита в импульсном синхросигнале PEsyn. Падение качества синхросигнала в результате увеличения PEsyn приводит к дальнейшему несоответствию длительностей τпер ≠τпр на последующих ГСЭ.

τпрреш

τпрреш

тт

тт

Рис. 1.10. К определению введённой величины временного рассогласования.

Для типа б) решающих устройств (раздел 1.2) решение о поступлении логической единицы принимается, если амплитуда входного сигнала превосходит некоторое пороговое значение А в течение интервала принятия решения τпрреш. В случае, если R(t)  τпрреш, может произойти ошибка считывания бита

Для более полного описания и математического моделирования реальных физических процессов, происходящих в системах связи, для которых важную роль играет положение импульса, введём в рассмотрение величину временного рассогласования [46], характеризующего отличие длительностей временных тактов в приёмнике и передатчике. Определим количественную меру рассогласования Rℓj(k) как интервал времени между началом некоторого ℓ-го бита сигнала передатчика и началом временного такта с тем же номером ℓ  в приёмнике  k-го ГСЭ в j-м канале безотносительно к причинам, его вызывающим, рис. 1.10. Тогда по определению:

Rℓj(k)=τперℓj(k)−τпрℓj(k)				       (1.19)

.

Для случая бит-интерливинга [1] номера принимаемого цикла и бита совпадают. Введённая величина рассогласования в отличие от определяемой НТД   позволяет, во-первых, наблюдать за сигналом передатчика с позиции (точки зрения) реального приёмника, обладающего собственным значением ДВИ, во-вторых, отслеживать относительное изменение временного такта не только на протяжении длительности этого такта, как , а на протяжении любого задаваемого интервала наблюдения. При определении количественной меры рассогласования можно в равной степени отталкиваться как от начала, так и от конца бита. Но так как подавляющее большинство технических решающих устройств настраиваются по отсчёту от начала такта [17], дальнейшее рассмотрение будем проводить именно для такого случая. Знак рассогласования определим по аналогии с терминами положительного или отрицательного стаффинга следующим образом: согласно [17], если сигнал передатчика имеет тактовый интервал длиннее, чем маска приёмника, то на приёмной стороне в зависимости от алгоритма логической обработки сигнала производится добавление битов (положительный стаффинг). Следовательно, для случая τпер >τпр  величина Rℓj(k) > 0.

38

Для удобства проведения дальнейших математических операций перейдём от дискретного представления величины Rℓj(k) к непрерывной функции Rℓj(k)(t). Значения последней будут определять отличие длительности такта передатчика и приёмника в каждый момент t. Заметим, что Rℓj(k)(t) является гладкой функцией для реальных технических устройств, так как изменение частоты автогенератора случайно или по определённому закону происходит не мгновенно.

В случае, если длительности такта в приёмнике и передатчике остаются практически постоянными на протяжении интервала наблюдения, т.е. можно положить: прℓj(k)  const1 и перℓj(k)  const2, и пусть перℓj(k) > прℓj(k), то рассогласование    будет    линейно    нарастать    со    временем:       Rℓj(k)(t) =

= (перℓj(k) - прℓj(k))  t. Такая ситуация возникает, когда таймеры передатчика и приёмника работают стабильно на близких частотах. К наступлению некоторого n-го импульса, n≃tΔt, рассогласование окажется равным: Rnj(k)=τперnj(k)− τпрnj(k)τпрnj(k)t. Квадратными скобками обозначена операция выделения целой части рационального числа [37]. Для произвольно меняющихся функций перℓj(k)(t) и прℓj(k)(t) аналогично (1.19) запишем:

Rℓj(k)(t)=τперℓj(k)(t)−τпрℓj(k)(t).				      (1.20)

Если в течение всего интервала наблюдения величина рассогласования остаётся меньше такта (маски) приёмника, т.е.   Rℓj(k)(t) < прℓj(k), то можно говорить об идентичности рассогласования и ДВИ: Rℓj(k)(t) =  ℓj(k)(t). Если существует превышение рассогласования над длительностью такта приёмника, т.е. Rℓj(k)(t)  прℓj(k), тогда

Rℓj(k)(t)=Nℓj(k)(t)−θℓj(k)(t) .				       (1.21)

В (1.21) Nℓj(k)(t) - количество смещённых тактов или величина проскальзывания в течение интервала наблюдения к моменту времени t. N – ступенчатая функция. Очевидно, что вероятность проскальзывания зависит от скорости нарастания рассогласования, т.е. от параметра dR(t)dt.

Следует отметить, что амплитуда (уровень оптической мощности) приходящих от передатчика импульсов Апер, как правило, не определяется длительностью импульса или значением . Она связана с режимом работы передающей оптической системы, режимами усиления и затухания в линейном тракте, возможными нелинейными эффектами. В общем случае амплитуда сигнала является гладкой функцией времени Апер(t). Рассмотрим далее влияние величины Rℓj(k)(t) на вероятность появления битовой ошибки.

Для типа а) решающих устройств определяющее значение имеет энергия, принятая в тактовом интервале с номером ℓ, проходившем перед фотоприёмником к моменту времени t. С учётом введённой величины (1.20), (1.21) для единичного коэффициента передачи фотоприёмного модуля запишем:

Eℓj(k)Rℓj(k)=Aреалℓj(k)(t−ξ(t))⋅Rℓj(k)(t−ξ(t))τпрℓj(k)(t−ξ(t))⋅τпрℓj(k)(t−ξ(t))+

+Aреалℓj(k)(t)⋅τпрℓj(k)(t)⋅1−Rℓj(k)(t)τпрℓj(k)(t)⋅			       (1.22)

В (1.22) Ареалℓj(k)(t) – амплитуда реально принимаемого сигнала некоторого    ℓ-го бита в приёмнике k-го ГСЭ в j-м канале в момент t. Первое слагаемое в (1.22) характеризует энергию, принятую в смещённом предыдущем тактовом интервале вследствие рассогласования, второе слагаемое – в текущем по аналогии с [14]. Оценку значений амплитуды принятого сигнала, рассогласования и длительности такта в приёмнике на момент предыдущего бита можно произвести, вычитая из значения текущего времени некоторую величину (t). Так как в реально эксплуатирующихся синхронных системах связи значение  должно быть небольшим [47, 48], в результате чего при нормальном режиме эксплуатации пр(t) и пер(t) не должны заметно отличаться от t, то в таком приближении можно принять:  = t.

40

Вероятность ошибки РЕ считывания бита согласно [37] определится выражением

PE=P0|1⋅P(1)+P1|0⋅P(0),			       (1.23)

где Р(1) и Р(0) – вероятности посылки бита логической единицы и логического нуля соответственно, Р(01) и Р(10) – условные вероятности приёма 0 при посылке 1 и приёма 1 при посылке 0.

Реальный цифровой сигнал с учётом вводимого скремблера, избыточности при кодировании и т.д. имеет неравновероятное появление логических 1 и 0 вследствие появляющегося последействия (логической зависимости) символов в информационном сигнале [7, 36]. В этом случае

Р(1)=1χ	и	Р(0)=1−1χ.			        (1.24)

В (1.24)  - среднестатистическая скважность импульсов, которая в дискретных системах передачи (где длительность такта при передаче 1 равна длительности такта при передаче 0) определяется [36]: χ=limNти→∞NтиN(1). Здесь Nти - количество тактовых интервалов, N(1) – количество логических единиц на Nти.

Без учёта рассогласования мгновенное напряжение, которое подаётся на устройство регенерации цифрового сигнала внутри каждого тактового интервала, состоит из напряжения сигнала и напряжения шума [13] со среднеквадратическим значением b. Предполагается, что в ВОЛП возможен аддитивный гауссовский шум, являющийся результатом сложения шумов различных источников: лазера, дробового и теплового шума, шума, связанных с действием нелинейных и дисперсионных эффектов и т.д. Пусть в результате действия только шумов мгновенная амплитуда сигнала остаётся порядка Aреалb. Введём величину пороговой амплитуды А (в отсутствие рассогласования) для систем связи, считывающих логическую единицу по факту превышения уровня принятой энергии над пороговой энергией Е за длительность временного такта, рис. 1.1. Параметры А и Е относятся к конструктивным для конкретно рассматриваемой системы передачи, так как определяются типом используемой аппаратуры, условиями эксплуатации и пр. Тогда А=Еτпр и условную вероятность в отсутствие рассогласования Рb(01) можно представить как

PEb0|1=1σb2π⋅0Aexp−A(1)−Aреалb22σb2⋅dAреалb.		        (1.25)

В (1.25) А(1) – установленное НТД значение амплитуды сигнала. Для большинства ВОЛП можно положить A(1)≃ 0 дБм, что соответствует 1 мВт.

Значения Р(01) и Р(10) зависят как от уровня аддитивного шума, всегда присутствующего в системе передачи, так и рассогласования в системе, рис. 1.1, и в общем случае должны определяться совместными плотностями распределения вероятности. Но так как в реальных ВОСП причины возникновения аддитивного шума и рассогласований физически различны, то данные процессы следует рассматривать независимо. Тогда учёт влияния рассогласования можно провести, зная плотность вероятности его распределения j(k)Rℓj(k) или для Nℓj(k)(t) = 0 - плотность распределения  ℑj(k)θ ℓj(k). В общем случае функции  и  ℑ не являются идентичными, так как проскальзывание N представляет собой, вообще говоря, случайную величину. Функция  ℑj(k)θ ℓj(k) может быть определена аналитически для задаваемых технических приложений, например, по методикам, представленным в [50], или получена в результате экспериментальных измерений (с использованием прибора типа SunSet-Е10 и т.д.). Определение каким-либо образом плотности распределения вероятности рN j(k) случайной величины Nℓj(k) позволит по известным методикам [50] получить ℓj(k). Из-за того, что задача экспериментального определения рN j(k) представляется достаточно громоздкой ввиду редкости проскальзываний и случайного характера их возникновения, дальнейшие рассуждения будем проводить относительно  ℑ. Тогда вероятность считывания энергии в такте, меньшей порогового значения Е при передаче логической 1, под действием девиации временного интервала без учёта шума имеет вид [51]

PER0|1=1A⋅R∞ℑ θ⋅Eθ⋅dθ.			        (1.26)

Нижний предел интеграла определяется как «пороговое» значение рассогласования R (или в рассматриваемом случае θ), при котором в отсутствие шума наблюдается пороговый уровень принятой энергии Е в такте, рис. 1.1. Выражение для Е() соответствует (1.22), в котором для принятого допущения о редких проскальзываниях можно положить  = t. С учётом (1.25) и (1.26) полная условная вероятность Р(01) для рассматриваемого типа решающих устройств и R > 0 определится [51]:

PE0|1=1σb2π⋅1E⋅0AEAреал∞ℑ θ⋅Eθ⋅exp−A(1)−Aреал22σb2dθ⋅dAреал        (1.27)

.

В (1.27) Ареал - мгновенная амплитуда считываемого сигнала, отличающаяся от нормативного значения А(1) ввиду как действия шумов, так и рассогласования, рис. 1.1. В (1.25) … (1.27) индексы ℓ, j и k пропущены для краткости.

42

Полная вероятность ошибки считывания ℓ-го бита для решающих устройств типа а) в соответствии с приведёнными выше выражениями может быть представлена:

PEℓj(k)=1σbℓj(k)2π⋅1A⋅1χ⋅0A EAреалℓj(k)∞ℑj(k) θ⋅Eℓj(k)θexp−A(1)−Aреал22σbℓjd θ⋅dAреал++1−1χ⋅A∞ EAреалℓj(k)∞ℑ j(k)θ⋅Eℓj(k)θexp−Aреал22σbℓjd θ⋅dAреал.	        (1.28)

В предельном случае отсутствия рассогласования в системе, т.е. при выполнении

EAреалℓj(k)∞ℑ j(k)θ⋅Eℓj(k)θ⋅d θ1    и   0 τпррешℑ j(k)θ⋅d θ  1 ,		       (1.29)

а также, установив порог принятия решения на половине значения от номинальной величины энергии в такте и положив равновероятную посылку     Р(1) = Р(0), выражение (1.28) переходит в известное [13], где численное значение вероятности ошибки подсчитано с использованием «функции ошибок» PE=erfc SN2 и табулировано для различного уровня отношения «сигнал/шум» S/N.

Для второго типа б) решающих устройств условная вероятность Р(01) события, состоящего в том, что амплитуда логической единицы упадёт ниже порогового значения A за время наблюдения в такте τпрреш, по аналогии с приведённым может быть записана [51]:

PE0|1=1σb2π⋅0A0 τпррешℑ θ⋅exp−A(1)−Aреал22σb2⋅dθ⋅dAреал.	        (1.30)

Тогда полная вероятность ошибки считывания бита для второго типа решающих устройств имеет вид:

PE ℓj(k)=1σbℓj(k)2π⋅ 1χ⋅0A0 τ пррешℑj(k) θ⋅exp−A(1)−Aреал22σbℓjd θ⋅dAреал+

+1−1χ⋅A∞0 τпррешℑ j(k)θ⋅exp−Aреал22σbℓj⋅d θ⋅dAреал.	       (1.31)

Выражения (1.28) и (1.31) для вероятности битовой ошибки справедливы по отношению как к сигналам передачи данных с нахождением значения PEinf, так и к сигналам синхронизации (PEsyn), так как в общем случае решающее устройство, работающее в системе фазовой автоподстройки [10], может быть настроено по типу как а), так и б). В отличие от известных выражений для вероятности ошибки, полученные являются более точными, так как учитывают как возможное рассогласование в системе, так и аддитивный гауссовский шум.

Представленная статистическая модель приёма цифрового сигнала справедлива при действии следующих предположений и допущений:

1. Непрерывность во времени процесса Aреалℓj(k)(t) и, как следствие - процессов Rℓj(k)(t) и θℓj(k)(t), связанных выражениями (1.21) и (1.22). В технически реализуемых системах передачи все параметры меняются со временем непрерывно в силу конечных мощностей генераторов, помех и прочих влияющих факторов.

2. Малое отличие величин пр(t) и пер(t) от t. Характеристикой малости отличия является возможность замены параметра  в (1.22) на номинальное значение тактового интервала t при достоверном попадании  в предыдущий тактовый интервал.

Правомерность данного допущения объясняется достаточно жёсткими требованиями к значению ДВИ со стороны действующих нормативных документов в SDH-сетях. Например, согласно [47, 48], допустимое значение девиации частоты для потока Е1 должно лежать в пределах  50 Гц (f = 2.048 МГц). В пересчёте на тактовый интервал справедливо: п -t  1.19110-11 с; п– реальный такт приёмника или передатчика.

3. Редкое появление проскальзываний. Данное допущение справедливо для работоспособных SDH-систем. Согласно рекомендации [47], проскальзывание должно возникать реже, чем один раз за 72 дня.

Представленная здесь математическая модель справедлива для любого количества проскальзываний – для часто возникающих проскальзываний подынтегральные выражения в (1.28), (1.31) должны содержать плотность распределения вероятности величины R, а не .  Однако для проведения количественных расчетов, представляющих интерес при построении ВОСП, в соответствии с полученными выражениями необходимо либо задавать данную плотность распределения аналитически (исходя из анализа хода процесса и пр.), либо пользоваться результатами измерений, проведённых на реально действующей сети. Во втором случае правомерно говорить о плотности величины , так как проскальзывание также является случайным событием. Для экспериментального определения плотности распределения вероятности проскальзываний необходимо наблюдать достаточно большое количество этих событий – получить выборку для обеспечения достаточности, эффективности и несмещённости [37] дальнейших оценок. Но, как упоминалось выше, на реально действующих сетях даже с низким качеством передачи проскальзывания являются редкими событиями и получение такой выборки представляется сложно реализуемой задачей.

44

4. Независимость параметров, характеризующих аддитивный гауссов шум в системе, от всевозможных временных задержек и рассогласования.

Здесь следует остановиться на физических причинах возникновения тех и иных негативных факторов. Причинами шума являются: шумы лазера, связанные с нестабильностью его работы, нелинейные эффекты в оптоволоконном тракте, шумы электронной схемы аналоговых входных цепей приёмника. Рассогласование возникает главным образом из-за несоответствия длительностей такта в приёмнике и передатчике и связано в большей степени с нестабильностью частот генераторов и конечной достижимой точностью отслеживания системы фазовой автоподстройки [10]. В случае, когда в каком-либо частном случае обнаружится зависимость шума и рассогласования в системе, в выражениях (1.28), (1.31) должны присутствовать совместные плотности распределения вероятности, полученные для данного конкретного случая с учётом имеющихся в такой системе особенностей.

Резюме

Сегодня уровень развития средств телекоммуникаций настолько высокий, что при проведении работ по проектированию, настройке, масштабированию сети практически невозможно базироваться только на квалификации оператора и разработчика. Хотя такой подход достаточно широко распространён сегодня в России, тем не менее всё больше при решении задач ВОСП обращаются к измерениям на сети. В отношении ведомственных систем связи использование дорогостоящей измерительной техники и операций по выполнению самих измерений бывает зачастую трудно реализуемой задачей. Поэтому решение проблемы может быть найдено в создании и использовании компьютерного полигона, имитирующего работу ВОСП, позволяющего анализировать те или иные ситуации на сети в процессе реальной её работы практически без использования как дорогих средств измерений, так и высококвалифицированного персонала.

Компьютерное моделирование работы системы телекоммуникаций невозможно без использования математических и физических моделей тех процессов, которые реально происходят при приёме и передаче цифровых сигналов. Цель аналитического моделирования – в нахождении взаимосвязей между группами параметров: конструктивных параметров ВОСП, представляющих интерес для разработчика, настройщика, которые можно определить путём измерений на сети, от которых зависит в конечном итоге выбор оборудования и архитектуры, и пользовательскими параметрами, интересующими потребителя, такими как скорость передачи, количество предоставляемых услуг и т.д. Но так как использование базовых моделей, основанных на описании общих физических и математических закономерностей, требует описания процесса приёма-передачи сигналов не частными, а общими характеристиками, которые не зависят непосредственно от конструктивных особенностей системы передачи, то существует необходимость в использовании промежуточных, обобщённых параметров. Под такими обобщёнными параметрами, именуемыми критериями работоспособности, прежде всего понимаются показатели надёжности и помехоустойчивости.

Существующие математические модели, определяющие взаимосвязи между конструктивными параметрами и обобщёнными критериями работоспособности, направлены в основном на определение вероятности ошибки считывания бита. Кроме того, эти модели достаточно трудно использовать в эксплуатации ввиду как их аналитичности, сложности, так и отсутствия приемлемого вектора входных параметров, значения которых должны задаваться оператором. С другой стороны, и аналитические модели, и утверждённые нормативными документами эксплуатационные методики характеризуются упрощенным подходом к оценке тех или иных закономерностей, не учитывают ряда значимых факторов, тем самым не всегда обеспечивают получение достоверных результатов и практически не позволяют создание на своей основе виртуального полигона для исследования ВОСП.

С целью решения указанной проблемы предложен статистический подход к определению вероятности ошибки, учитывающий возможное несоответствие длительностей тактов в приёмнике и передатчике и реальное значение скважности в системе. Использование разработанной математической модели даёт возможность более корректно провести оценку значений критериев работоспособности ВОСП.

Введение ряда упрощающих предположений в полученные статистические соотношения, которые приняты за основу при выводе известных выражений, приводит к ним разработанную модель. Статистический метод определения вероятности ошибки справедлив при действии ряда допущений. Такие предположения, как непрерывность и гладкость меняющихся величин, малое отличие реальных длительностей тактов от номинального значения, редкое появление проскальзываний, независимость причин аддитивного шума и погрешностей синхронизации, правомерны при моделировании реальных оптоволоконных SDH-систем.