Другой источник погрешностей в интерференционных оптических устройствах, управляемых мощным излучением, создающим нелинейный режим преломления  – увеличение дисперсии: из-за уширений, связанных с действием нелинейных эффектов и учитывая значительную оптическую длину (зависящую от коэффициента преломления) в интерферометре. В разделах 4.1 и 4.2 рассматривался эффект фазовой кросс-модуляции и модуляционной неустойчивости, приводящей к уширению спектра излучения, переносящего цифровой сигнал.

Эффективная длина оптического пути в ИФП определяется, согласно [3], следующим образом: ℓopt=h⋅ρ21−ρ, где h – расстояние между зеркалами,  – коэффициент отражения зеркал. На расстоянии ℓopt дисперсионное увеличение длительности импульса [2] можно представить:τλR=ℓopt⋅Δλsum⋅DλR. Здесь sum – суммарное уширение длины волны излучения, D(R) – дисперсионная характеристика рассматриваемой оптической структуры (зависит от количества устойчивых мод, геометрии, изменения показателя преломления для разных длин волн, видов примесей и пр.), представляет собой изменение длительности импульса на единице оптической длины на каждый нанометр излучения. Для ИФП, организованного на базе отрезка световода (или одномодового ИФП), будет иметь место материальная и волноводная виды дисперсии [2] и Dλ=λ0⋅D0⋅lnλλ0, для градиентных многомодовых и объёмных волноводных структур добавляется межмодовая дисперсия и Dλ=D0⋅λ−λ04λ3. Под 0 понимается длина волны нулевой дисперсии (на которой дисперсионное уширение импульса практически отсутствует), D0 – наклон нулевой дисперсии (размерность пс/нм2∙км). Если дисперсионное расширение импульса не превышает 15 % от длительности такта t, то согласно [49] работоспособность системы связи не нарушается. С учётом того, что Δλsum=2π⋅cωR2⋅Δωsum, а также выражения (3.3.3), можно записать:

τλRΔt=ρ21−ρ⋅πhcωR2⋅DλR⋅ΔωR+4nN⋅ωR⋅Imax⋅B.		(3.3.7)

В (3.3.7)  B – значение битовой скорости в канале. В предположении о приблизительном соответствии параметров D0 и 0 для мелкозернистого и крупнозернистого материала на рис. 3.3.2 представлены зависимости относительного изменения длительности импульса от коэффициента отражения  устройства для различных значений битовой скорости. Согласно представленным зависимостям, рост   в ИФП и B  в системе передачи приводит к увеличению относительного изменения длительности импульса.

Видно, что, например в случае STM-64, использование многомодового интерференционного устройства возможно только при значении коэффициента отражения, не превосходящего 0.015. В то же время ограничением по  для телекоммуникационной системы уровня STM-1 с одномодовым интерферометром, по-видимому, будут являться интерференционные искажения импульсного сигнала, связанные с изменением длины волны излучения полупроводникового лазера при модуляции оптического сигнала, описанные в разделе 3.2. Дисперсионные искажения не окажут заметного влияния в таком случае. Влияние других нелинейных эффектов – параметрической генерации гармоник, многофотонного поглощения, нелинейного затухания и модуляционной неустойчивости, как показали предыдущие исследования, представленные в разделе 3, практически не оказывает негативного воздействия на импульсный сигнал в диапазоне длин волн 1…2 мкм при уровне входной мощности до нескольких ватт. Последнее связано прежде всего с недостижением порога генерации и отсутствием волнового синхронизма [5].

По отношению к конструктивным параметрам интерференционных устройств, согласно проведённым ранее исследованиям [67], наиболее значимым фактором, приводящим к искажениям, является перекос зеркал интерферометра. Следует отметить, что в сравнении со сколами на зеркалах (шероховатости), температурными изменениями базы интерферометра и прочее, перекос может появляться в процессе эксплуатации, тем самым ограничивать ресурс.

Рис. 3.3.2. Зависимость относительного изменения длительности оптического импульса из-за дисперсии от коэффициента отражения зеркал интерферометра: сплошные кривые – ИФП, пунктирные кривые – ДИФП.

Кривые 1 соответствуют уровню STM-64 (B  9.9 Гбит/с), 2 - STM-16    (B  2.5 Гбит/с),  3 - STM-16 (B  2.5 Гбит/с), 4 - STM-1 (B  0.15 Гбит/с). Верхняя кривая в каждом случае соответствует многомодовому смесителю, нижняя – одномодовому. Расчёт проведён для мощности управляющего излучения 440 мВт.

Таким образом, элемент ИФП приводит к появлению отражённой волны, которая в принципе может гаситься оптическими изоляторами [19]. Хуже то, что возникаем мультипликативная помеха, т.е. как было показано – искажения фронтов импульсов, причём помеха зависит от сигнала – в первом приближении – от наличия импульса с пологими фронтами, или отсутствия импульса. Следовательно, это есть мультипликативная помеха. В реальной ВОЛС элементов ИФП несколько. Во-первых, в реальной сети элементы ИФП являются связанными, т.е. взаимодействующими. В первом приближении передаточная функция системы ИФП может быть заменена на произведение этих передаточных функция – если коэффициент взаимодействия ИФП пренебрежимо мал. Коэффициент взаимодействия может быть малым, если коэффициент отражения зеркал – малый и низкая когерентность излучения. С ростом когерентности взаимодействие интерферометров проявляется отчётливее.

Следовательно, с повышением когерентности излучения улучшается контрастность интерференционной картины ИФП при том же коэффициенте отражения зеркал, но возможно появление взаимодействия между элементами ИФП в сети.