ЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

г

Р—надежность, сила тяги; 'у—удельный импульс; р—давление;

•

т-- массовый расход; kin — соотношение компонентов; Т— температура, характерное время;

t— время;

q — вероятность отказа: г—  количество отказов;

- количество пусков двигателя;

- количество испытании, количество экземпляров;

- фактор;

—	количество факторов;

, I/—выходной параметр системы; И, Ь— коэффициенты уравнения регрессии; толерантный множитель; вектор состояния системы, к. п. д.; вектор шума системы; V—вектор шума измерений; в—спектр плана, деформация кристалла;

Е— модуль упругости;

а—параметр нормального распределения;

Н— живучесть;

h — обобщенная нагрузка, количество исправных элементов

в схеме;

а> ф—углы поворота регуляторов;

£, /— площадь;	*

О— напряжение; с— концентрация; —плотность дислокации; поверхностная энергия;

коэффициент гидравлического сопротивление-Индексы

к— камера; гг— газогенератор; *   -г — горючее, газ; гв— газовод; ф — форсунка; т— турбина; ок— окислитель; дв— двигатель;

з— запуск; пг— пусковое горючее;

— критическое сечение» крен; —регулятор.

Глава     1,  НАДЕЖНОСТЬ   РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И ЕЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1.1.  Основные понятия и характеристики надежности

Технические требования и эксплуатационные показатели, которым должен соответствовать двигатель, излагаются в техническом задании на его разработку (ТЗ). Исходи in целевого назначения и принятой конструктивной схемы летательного аппарата, в ТЗ перечисляются основные параметры двигателя: тяга, удельный импульс, соотношение компонентов, циклограмма запуска и выключения, суммарное время работы, габаритные размеры, масса, стыковочные размеры, и т. д, В техническом задании указываются также конструктивные особенности двигателя и условия его применения на боргу летательного аппарата (ЛА). После окончания разработки и при серийном производстве ТЗ является документом, по которому судят о соответствии работающего двигателя установленным требованиям. При этом различают работоспособное и неработоспособное состояния двигателей. В работоспособном состоянии двигатель соответствует установленным требованиям по: значению и направлению вектора тяги; значению удельного импульса тяги; соотношению компонентов топлива; условиям работы других составных частей ЛА.

Событие, при котором выявляется нарушение хотя бы одного из этих требований, называется отказом. При отказе двигатель переходит из работоспособного состояния"в неработоспособное.

Свойство ракетного двигателя находиться в работоспособном состоянии в течение установленного срока службы* при установленных условиях его эксплуатации, технического обслуживания л ремонтов называется надежностью.

Наука о надежности исследует возможные нарушения работоспособного состояния под влиянием различных ВОЗДЕЙСТВИЙ в течение установленного периода времени. В основе этих исследовании лежит изучение причин и закономерностей возникновения отказов— главных событий, характеризуюипк надежность.

Отказы в двигателе возникают по двум основным причинам:

а)	несовершенство   конструкторской   и  технологической    доку
ментации,   регламентирующей   изготовление,   ремонт   и   эксплуата
цию ЖРД;

б)	нарушение требований, установленных    технической    доку
ментацией.

Несовершенство технической документации обусловлено конструкционными дефектами — просчетами и недоработками, допущен-