Распределение электрического поля в сотовом диэлектрике.

Ф.Р. Исмагилов, Д.В. Максудов

Уфимский государственный авиационный технический университет

Введение

В различных электротехнических  и энергетических установках  используется диэлектрик, на который воздействует электрическое поле. При высокой напряженности и неоднородности распределения поля, возникает угроза пробоя диэлектрика. В связи с этим  актуальна задача определения пространственной структуры электрического поля и зарядов внутри неоднородного диэлектрика и возможных путей распространения электрического пробоя для исключения последнего. Некоторые частные случаи этой задачи до сих пор остались нерешенными, несмотря на то, что поведение диэлектрика в электрическом поле   изучалось такими крупными учеными, как Йоффе, Воробьев, Шимони [1-2] и другими.

Задача определения распределения электрического  поля в диэлектрике актуальна также и для оптимизации технических процессов, в которых имеет место взаимодействие диэлектрика с электрическим    полем.

В данной работе представлена разработанная математическая модель неоднородного  диэлектрика сотовой структуры, при различной форме поверхности  электродов, вложенных в сотовые ячейки,  которая дает возможность отобразить процессы, протекающие внутри данного диэлектрика и определить структуру электрических полей в нем.

Получены формулы, позволяющие найти напряженность электрического поля в любой точке пространства, заполненного диэлектриком сотовой структуры, точки наибольшей и наименьшей напряженности, а также линию возможного электрического пробоя диэлектрика, для исключения которого, очевидно, неоднородный диэлектрик  должен иметь наибольшее удельное электрическое сопротивление  и диэлектрическую постоянную.

Теоретическая часть

В соответствии с [3-5] напряженность  электрического поля для системы из N коаксиально расположенных электродов, находящихся в точках Кi  на расстоянии R  от оси (см. рис.1.) вычисляется по формуле

(1)

E=τ2πr⋅Δrk⋅ε0⋅Δr0kΔr0kΔrkx=x−R2⋅cos2π⋅nNΔrky=y−R2⋅sin2π⋅nN. Где r0k  - единичный вектор

 - поверхностная плотность заряда на электродах.

(2)

Δrk=Δr2kx+Δrky2

(3)

Ex

E

x

y

r

r0k

r0k

O

2/N



A

O

К

R

Ey

Кi

Ey

Рис.1

(7)

Ek=τ2π⋅Δrk⋅ε0⋅x−R⋅cos2π⋅nNΔr2k2+y−R⋅sin2π⋅nNΔr2k2Имеем при  подстановке

(4)

E(A)=n=1Nk=1Kτ⋅cos(ω⋅t+B)x−R⋅cos2π⋅nN2+y−R⋅sin2πnN2⋅12πε0⋅x−R⋅cos2π⋅nN2x−R⋅cos2π⋅nN2+y−R⋅sin2πnN2−Учитывая формулы (3) - (4) и переменный характер напряжения получим

(5)

y−R⋅sin2π⋅nN2x−R⋅cos2π⋅nN2+y−R⋅sin2π⋅nN2

Рассмотрена ячейка диэлектрика сотовой грануляции, имеющая N – е количество сторон (граней), по оси которой расположен  электрод с гладкой поверхностью, несущий потенциал высокого напряжения (см. рис. 2). Очевидно, что вследствие  поляризации диэлектрика сотовых стенок в поле осевых электродов, на его  поверхности  будут возникать вторичные заряды и  поля, стремящиеся уравновесить поле электродов. Если мы поместим начало координат в центре О  осевого электрода,   то расстояние  R  до  точки К, содержащей элементарных зарядов dqi на стенке  будет меняться в зависимости от угла  и, соответственно будут меняться величины этих зарядов и плотность их распределения, что усложняет расчет  в некой произвольной точке А.

Поскольку электрический заряд на поверхности стенок диэлектрической ячейки имеет в разрезе не точечную, а пространственно – протяженную локализацию, необходимо провести интегрирование по каждой из N граней сотовой ячейки и по каждой из К точек, в которых ведется расчет для данной грани. Принимая во внимание также электрическое поле самого осевого электрода, получим для А

E(A)=n=1Nk=1Kτ⋅cos(ω⋅t+B)⋅12πε0⋅f(Rэл)−f(R)⋅R2ε⋅R2эл

(6)

где

f(R)=1x−R⋅cos2π⋅n⋅kN⋅K2+y−R⋅sin2π⋅nN⋅K2x−R⋅cos2π⋅n⋅kN⋅K2x−R⋅cos2π⋅n⋅kN⋅K2+y−R⋅sin2π⋅nN⋅K2+

+y−R⋅sin2π⋅n⋅kN⋅K2x−R⋅cos2π⋅n⋅kN⋅K2+y−R⋅sin2π⋅nN⋅K2

(7)

(8)

R=D2⋅sinπ2⋅1−2Nsin2π−π2⋅1−2N−α⋅kK

Rэл=const,

=2/N,

-поверхностная плотность заряда на осевом электроде,

-частота переменного напряжения, подаваемого на него,

B –  начальная фаза, t -время ,

N – количество граней сотовой ячейки, n  - номер данной грани,

K – количество точек на данной грани по которым ведется расчет ,

к- номер данной точки,

Rэл – радиус осевого электрода,

 - диэлектрическая проницаемость стенок сотовой ячейки,

D – радиус окружности, описанной вокруг ячейки.

r

О

dqi

R

A

r

Rэл

x

Ex

E

Ey

y



x

Рис. 2. Сотовая ячейка

На диаграмме 1 показано распределение электрического поля для 7-гранной ячейки. На вертикальной оси отложена напряженность электрического поля в относительных единицах, на горизонтальных – координаты точек,  лежащих на плоскости поперечного сечения ячейки по которым проводился расчет, выраженные в долях диаметра ячейки. Центральный максимум соответствует полю вблизи осевого электрода, максимумы по краям находятся вблизи точек пересечения стенок ячейки с периметром вписанной в нее окружности

0.9

0.4

0.1

0.1

0.9

Диаграмма 1

f(R)=1x−R⋅cos2π⋅n⋅kN⋅K+iD2+y−R⋅sin2π⋅nN⋅K+jD2x−R⋅cos2π⋅n⋅kN⋅K+iD2x−R⋅cos2π⋅n⋅kN⋅K+iD2+y−R⋅sin2π⋅nN⋅K+jD2+Если рассмотреть систему, включающую не одну, а I*J ячеек, то для нее формулы (6) - (7) должны быть переписаны в виде

+y−R⋅sin2π⋅n⋅kN⋅K+jD2x−R⋅cos2π⋅n⋅kN⋅K+iD2+y−R⋅sin2π⋅nN⋅K+JD29

E(A)=i=1Ij=1Jn=1Nk=1Kτ⋅cos(ω⋅t+B)⋅12πε0⋅f(Rэл)−f(R)⋅R2ε⋅R2эл10

Особый интерес представляет случай, когда осевой электрод имеет ребристую поверхность, такую, что в разрезе его контур имеет вид синусоиды, обегающей окружность с количеством периодов, равным количеству граней сотовой ячейки. Принимая во внимание вышеуказанную геометрию, получим для этого случая:

E(A)=i=1Ij=1Jn=1Nk=1Kτ⋅cos(ω⋅t+B)⋅12πε0⋅

fRэл+h2⋅sin2π⋅kK+π2+1−f(R)⋅R2ε⋅Rэл+h2⋅sin2π⋅kK+π2+12(11)

0.1

0.4

0.9

0.1

0.9

Диаграмма 2

Распределение электрического поля для 7-гранной ячейки с осевым электродом, имеющим ребристую поверхность, представлено на диаграмме 2. Как видно, при ее сопоставлении с предыдущей диаграммой, ребристость поверхности электрода вызывает резкое увеличение периферийных максимумов напряженности.

Заключение

Приведенные выше формулы позволяют определять структуру электрических полей в диэлектрике, имеющем сотовую грануляцию при различных формах электродов, вложенных в диэлектрические соты, что имеет большую практическую важность при решении задач оптимизации процессов взаимодействия электрического поля с диэлектриком и исключения явления пробоя в устройствах,  имеющих вышеуказанную структуру,  в частности, в некоторых моделях озонаторов.  Определение структуры электрических полей позволяет оптимизировать конструкцию устройств, использующих сотовый диэлектрик и максимизировать эффективность работы с ним. Выявление путей распространения электрического пробоя и борьбы с ним  позволяет значительно увеличить напряжение, воздействующее на диэлектрик и срок его службы, что означает повышение эффективности работы диэлектриком.

## Список использованной литературы

1. Теория диэлектриков /Н.П. Богородицкий,  А.А. Воробьев/ -М.: Энергия, 1965.-405с.

2. К.Шамони. Физическая электроника.-М.: Энергия, 1977.-603с.

3. Шапиро С.В. Резонансные эффекты при ВЧ - барьерном разряде/ Сборнику трудов всероссийской научной конференции. М, 1993 – с.14

4.Бессонов А.А. Теоретические основы электротехники. – М.: Высшая школа, 1967.

5. Шапиро С.В., Дунаев С.А. Высокочастотные озонаторы для очистки сточных вод. – Уфа, 1999.