УДК 62.505

Кабальнов Ю.С., И.В. Кузнецов

Уфимский государственный авиационный технический университет

МОДАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МНОГОСВЯЗНЫМ ОБЪЕКТОМ

Рассматривается  модальное  управление линейным  много связным объектом со многими входами путем его декомпозиции на не связанные между собой объекты с одним входом, и после дующим синтезом модального управления для каждого объекта в отдельности.

Введение. В работе рассматривается модальное управление линейным многосвязным объектом, имеющим n управляющих воздействий  (входов). В литературе широко известен метод модального управления  основанный на замене объекта со многими входами (путем  охвата  его обратными связями по переменным состояния) на эквивалентный в смысле управляемости объект с одним входом [1,2]. Однако практическое использование данного метода применительно к  рассматриваемому классу объектов сталкивается с рядом затруднений  связанных с необходимостью обеспечения заданной статической точности управления по всем каналам многосвязного объекта а  также сложностью и громоздкостью самой процедуры синтеза  Использование же автономного (по И.Н.Вознесенскому) модального управления [1,3,5] связанно с трудностями, вызванных отсутствием строго формализованных методик и алгоритмов выбора матриц, участвующих в формировании обратных связей, компенсирующих  естественные связи в объекте.

Постановка задачи. Рассмотрим управляемый (по Р.Калману) многосвязный объект описываемый в пространстве состояний следующим уравнением

x−=Ax−+Bu−,                       (1)

где x−=[x−1,...,x−n]T - блочный вектор переменных состояния объекта, компонентами которого являются вектора переменных состояния отдельных каналов многосвязного объекта, причем размерность всех векторов x−i одинакова и равна m; u−=[u1,...,un]T - n-мерный вектор управляющих воздействий; A - блочно-диагональная матрица вида

A=A00⋱0A0(nm)x(nm),                 (2)

где A0 - квадратная матрица размерности mxm; B=[B1,...,Bn]T - блочная матрица-столбец размерности (nm)xm, где матрица Bi (i=1,n) имеет размерность mxn. В дальнейшем будем полагать m>n.

В работе рассматривается класс многосвязных объектов, связи между каналами которых осуществляются лишь по управляющим (входным) воздействиям через матрицу В, при этом, характеристические уравнения изолированных (сепаратных) каналов одинаковы и равны

det[Is−A0]=0.                    (3)

Постановка задачи синтеза модального управления формулируется традиционным образом: требуется определить матрицу L постоянных коэффициентов в цепи обратной связи по переменным состояниям, обеспечивающую желаемое расположение корней характеристического уравнения замкнутой системы.

Декомпозиция многосвязного объекта. Рассмотрим новый базис переменных состояний, характеризуемый новой парой матриц (A,B). Для того, чтобы в новом базисе произвести декомпозицию многосвязного объекта на n не связанных между собой объектов с одним входом, необходимо, чтобы матрица A была блочно-диагональной

A=A000A0(nm)x(nm),                 (4)

а компоненты Bi блочной матрицы-столбца B=[B1,...,Bn]T имели вид

Bi=[0,...0,b−i,0,...0]mxn,                  (5)

т.е. в матрице Bi все столбцы, кроме i-го, должны быть нулевыми. Данный факт достаточно очевиден.

Для того, чтобы было возможно осуществить переход от базиса, характеризуемого парой матриц (A,B), к новому базису, характеризуемому парой матриц (A,B), свойства которых были указаны выше (в дальнейшем (A,B) будем называть декомпозиционной парой), можно воспользоваться универсальной (и, как следствие, достаточно сложной и громоздкой) формулой вычисления матрицы Г[2] перехода к новому базису, определяющую преобразование подобия вида

x−=Гx−,                        (6)

где x−=[x−1,...,x−n]T новый блочный вектор переменных состояния размерности nxm, i-я компонента которого является вектором состояния i-го объекта с одним входом, Г-матрица постоянных коэффициентов размерности (nm)x(nm), причем detГ≠0.

Однако применительно к рассматриваемому случаю можно предложить более простую, наглядную и требующую гораздо меньше вычислительных ресурсов формулу для вычисления Г.

Теорема. Пусть (A,B) исходная, а (A,B) декомпозиционная пары матриц, характеризующие два базиса векторов переменных состояния полностью управляемого объекта, размерности матриц A и A одинаковы и равны (nm)x(nm), rankB=rankB=n. Тогда, если характеристические полиномы матриц А и A одинаковы, а сами матрицы А и A имеют вид (2), то матрица Г преобразования подобия (6) существует и определяется формулой

Г=[B,AB,...,Am−1B][B,AB,...,Am−1B]−1.             (7)

Поскольку для матриц А,A,В,B условия вышеприведенной теоремы выполняются, следовательно, для вычисления матрицы перехода Г к новому базису, в котором происходит декомпозиция многосвязного объекта на n не связанных между собой объектов с одним входом можно использовать формулу (7).

С учетом (2) и (3) уравнения многосвязного объекта в новом базисе примут вид

x−1=A0x−1+b−1u1, …x−n=A0x−n+b−nun.                       (8)

Синтез модального управления многосвязным объектом. После декомпозиции исходного многосвязного объекта, задача синтеза модального управления сводится к решению n задач синтеза модального управления для объекта с одним входом (рис.1).

Пусть Q(s) - располагаемый характеристический полином многосвязного объекта, Q*(s) - желаемый характеристический полином замкнутой системы. Поскольку изменения базиса с помощью преобразования (6) не приводит к изменению характеристического полинома объекта (системы), то Q(s) можно рассматривать в качестве располагаемого характеристического полинома декомпозированного объекта, а Q*(s) - в качестве желаемого характеристического полинома замкнутой декомпозированной системы. Так как полином Q(s) по условию имеет m различных корней кратности n, то он может быть представлен в виде

Q(s)=det[Is−A0]n=(sm+qm−1sm−1+...+q0)n=[q(s)]n,          (9)

где q(s) - характеристический полином порядка m i-го объекта управления с одним входом (рис.1).

Для декомпозированной системы желаемый полином Q*(s) будет иметь вид

Q(s)=i=1nqi(s)=i=1n(sm+qi.m−1sm−1+...+qi.0),            (10)

где qi(s) - желаемый характеристический порядка m полином i-ой замкнутой подсистемы (рис.1).

Матрица-строка IiT, i=1,n, коэффициентов в цепи обратной связи по переменным состояния, обеспечивающая желаемый характеристический полином qi(s) в i-ой замкнутой подсистеме с одним управляющим воздействием (рис.1), i=1,n, определяется достаточно просто [2].

Совокупность всех IiT образует клеточно-диагональную матрицу

L=IiT00IiTnx(nm)                   (11)

коэффициентов в цепи обратной связи по переменным состояния объекта в новом базисе, формирующая закон управления

u−=−Lx−,                        (12)

обеспечивающей равенство характеристического полинома замкнутой многосвязной системы желаемому, т.е. равенство

i=1ndet[Is−(A0−b−I−iT=Q(s).                 (13)

Возвращаясь к исходному базису переменных состояния получим

u−=−LГ−x−=−Lx−,                   (14) где

L=LГ                        (15)

- искомая матрица постоянных коэффициентов в цепи обратной связи по переменным состояния исходного многосвязного объекта, являющаяся решением поставленной задачи.

Пример. Рассмотрим замкнутую систему управления двух-канальным объектом управления (ОУ) (рис.2), описываемым уравнением (1), при этом матрицы A0,B1,B2 и соответственно матрицы A и B будут представлены в виде

A0=0100010−2−33x3, B1=000.250.110.13x2, B2=000.20.20.123x2;A=0100000010000−2−30000000100000010000−2−36x6, B=000.250.110.1000.20.20.126x2.      (16)

На рис.2 изображены: L=[Iij]2x3 - матрица постоянных коэффициентов регулятора; x−1=[x11,x12,x13]T и x−2=[x21,x22,x23]T - вектора переменных состояния каналов первого и второго каналов объекта, образующие в совокупности вектор x−=[x−1,x−2]T состояния объекта; x−10=[x110,0,0]T и x−20=[x210,0,0]T вектора задающих воздействий первого и второго каналов объекта, причем x110 и x210 будем считать ступенчатыми функциями времени; u−=[u1,u2] - вектор управляющих воздействий. Также полагается, что x−(0)=0. Очевидно, что в рассматриваемом примере m=3 и n=2.

Требуется обеспечить в замкнутой системе по каждому из каналов время регулирования tp в пределах (1,5-2)c, перерегулирование δ=0 переходных процессов по управляемым координатам x11 и x21 и нулевую статическую ошибку отработки задающих воздействий.

Характеристический полином q(s) первого и второго каналов объекта равен

q(s)=s3+3s2+2s.                       (17)

Вычислим матрицу преобразования подобия Г.

Для удобства пару матриц (A0,b−i) будем задавать в канонической управляемой форме, в этом случае для декомпозиционной пары матриц (A,B) будем иметь

A=0100000010000−2−30000000100000010000−2−36x6, B=0000100000016x2.        (18)

Матрица перехода к новому базису, вычисленная по формуле (7), равна

Г=0.6089−0.06900.0177−0.0937−0.00380.002900.5735−0.12220−0.0996−0.012600.24440.940000.0252−0.0617−0.1639−0.01180.00720.4098−0.02250.00250−0.1783−0,033400.4049−0.029900.0668−0.078100.05980.49466x6.  (19)

Выберем в качестве желаемых характеристических полиномов q1(s) и q2(s) первого и второго каналов замкнутой системы следующие:

q1(s)=s3+14s2+63s+90; q2(s)=s3+12s2+44s+48.       (20)

Матрица в новом базисе, обеспечивающая желаемое распределение корней характеристического полинома системы, согласно [2] будет равна

L=(q0−q1.0)(q1−q1.1)(q2−q1.2)0 0 00 0 0(q0−q2.0)(q1−q2.1)(q2−q2.2)= =−90−61−11000000−48−42−92x3.  (21)

Искомая матрица коэффициентов регулятора L, найденная по формуле (15) будет иметь вид

L=−54.8009−31.4563−4.48148.43096.13591.18337.86897.45551.7605−19.6721−16.4647−3.31432x3. (22)

На рис.4,5 приведены переходные процессы в синтезированной системе при x110=1[t] и x210=1[t]. Видно, что найденная матрица обеспечивает заданное быстродействие системы по управляемым координатам x11 и x21 и нулевую статичесческую ошибку отработки задающих воздействий.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Доказательство теоремы. Прежде всего отметим, что опираясь на выкладки, лежащие в основе доказательства критерия управляемости Р.Калмана [2], можно отметить, что число μ компонент B,AB,…Aμ-1B матрицы управляемости U равно порядку минимального полинома матрицы А, который, согласно [2,4] является полиномом наинизшей степени, корнем которого является матрица А. Из (9) вытекает, что минимальным полиномом матрицы А является q(s), так как

q(A)=0,                      (П.1) причем degq(s)=m. Следовательно, матрица управляемости объекта в исходном базисе переменных состояния примет вид

U=[B,AB,...,Am−1B](nm)x(nm).               (П.2)

Принимая во внимание равенство характеристических полиномов матриц А и A, q(s) будет минимальным полиномом и матрицы A. Следовательно, матрица управляемости объекта в новом базисе переменных состояния примет вид, аналогичный (П.2)

U=[B,AB,...,Am−1B](nm)x(nm).              (П.3) Для полностью управляемого объекта имеем

rankU=rankU=mn.                  (П.4)

Поскольку U и U являются квадратными матрицами, определяющие два базиса (nm)- мерного линейного пространства, то линейное преобразование, связывающее эти базисы, будет определяться по формуле [2]

Г=UU−1,                      (П.5) совпадающей с (7) с учетом выражений (П.2) и (П.3), что и требовалось доказать.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воронов А.А. Введение в динамику сложных управляемых систем.-М.: Наука,1985.

2. Андреев Ю.Н. Управление конечномерными линейными объектами.-М.: Наука,1976.

3. Уонэм М. Линейные многомерные системы управления. Геометрический подход.-М.: Наука,1980.

4. Гантмахер Ф.Р. Теория матриц.-М.: Наука,1967.

5. Chen Chi-Tsong. Introduction to linear system theory.-State university of New York, N.Y.,1970.

Утверждение 1. Пусть (A,B) исходная, а (A,B) декомпозиционная пары матриц, характеризующие два базиса векторов переменных состояния полностью управляемого объекта, размерности матриц А и A одинаковы и равны (nm)x(nm), rankB=rankB=n. Тогда, если характеристические полиномы матриц A и A одинаковы, а сами матрицы имеют форму (1.2.3), то матрица преобразования подобия Г существует и определяется формулой

Г=[B,AB,...,Am−1B][B,AB,...,Am−1B]−1.         (1.3.4)

Доказательство. Прежде всего отметим, что в основе доказательства лежат выкладки критерия управляемости Р.Калмана [2,5,19,42]. Из теории дифференциальных уравнений [57,44] известно, что решением уравнения (1.2.3) является выражение

x−(t)=exp[A(t−tH)]x−H+tHtexp[A(t−τ)]Bu−(τ)dτ.     (1.3.5) Зафиксируем вектор x−(t) в любом положении x−1 за исключением x−H. Из условия полной управляемости (1.2.3) по Р.Калману следует, что для n-мерного вектора z всегда разрешимо уравнение [19]

z=tHtexp[A(t−τ)]Bu−dτ,            (1.3.6) где z=x1−exp[A(t−tH)x−H, и z≠0. Так как z≠0, то справедливо, что

zTz=tHtzTexp[A(t−τ)]Bu−(τ)dτ=tHtzTB+AB(t−τ)+A2B(t−τ)2!+...u−(τ)dτ≠0.(1.3.7)

Из (1.3.7) видно, что вектор z не является ортогональным ни одному вектор-столбцу матрицы ApB, где p≥0. Из теоремы Кэли-Гамильтона [2,8,21,53,63,76] вытекает, что каждая квадратная матрица является корнем своего минимального характеристического многочлена. Другими словами, из теоремы Кэли-Гамильтона и (1.2.6) следует, что

d(A)=i=1mdiAi=0.               (1.3.8) Из (1.3.8) нетрудно установить [2], что каждый столбец "бесконечномерной" матрицы [AmB,Am+1B,...](nm)x∞ можно представить линейной комбинацией векторов матрицы [B,AB,...,Am−1B](nm)x(nm). Следовательно, матрица управляемости объекта в исходном базисе переменных состояния примет вид

U=[B,AB,...,Am−1B](nm)x(nm).           (1.3.9)

Принимая во внимание равенство характеристических полиномов матриц А и A, d(s) будет минимальным полиномом и матрицы A. Следовательно, матрица управляемости объекта в новом базисе переменных состояния примет вид, аналогичный (1.3.9)

U=[B,AB,...,Am−1B](nm)x(nm).         (1.3.10) Для полностью управляемого объекта имеем

rankU=rankU=nm.

Поскольку U и U являются квадратными матрицами, определяющие два базиса nm-мерного линейного пространства, то линейное преобразование, связывающее эти базисы, будет определяться по формуле [2,21]

Г=UU−1,                  (1.3.11) совпадающей с (1.3.4) с учетом выражений (1.3.9) и (1.3.10), что и требовалось доказать.