Настройка PPTP на Cisco 1700-7500

Принципом работы PPP является установление соединения "точка-точка" поверх общей среды Ethernet, Процесс функционирования разделен на две стадии. В первой стадии два устройства сообщают друг другу свои адреса и установливают начальное соединение. Во второй стадии запусткается сессия PPP. Пример схемы использования PPTP приведен на схеме.

Всем клиентам выделяются приватные адреса, и предлагается авторизовываться по PPTP. При корректной авторизации клиенту выдается также приватный ip адрес из сети 192.168.3.0/24, который затем будет работать через NAT. При настройке через сабинтерфейсы (vlan) нужно исползовать инкапсуляцию dot1Q, с инкапсуляцией isl данная технология не работает.

Маршрутизатор Сisco используется в качестве сервера доступа VPN(pptp), и шлюза в Интернет.

Пример конфига cisco:

service password-encryption

!

aaa authentication login default local

aaa authentication ppp default group radius

aaa authorization exec default local

aaa authorization network default group radius

aaa accounting network default start-stop group radius

aaa accounting system default start-stop group radius

enable secret 5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

enable password 7 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

!

username admin password 7 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ip subnet-zero

no ip rcmd domain-lookup

ip domain-name router

ip name-server xxx.xxx.xxx.xxx

ip name-server xxx.xxx.xxx.xxx

ip cef

vpdn enable

!

vpdn-group 1

! Default PPTP VPDN group

accept-dialin

protocol any

virtual-template 1

local name pptp_gateway

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

no ip redirects

no ip unreachables

no ip proxy-arp

no ip route-cache cef

full-duplex

!

interface FastEthernet0/0.1

description Radius server

encapsulation dot1Q 2

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/0.2

description PPTP clients

encapsulation dot1Q 3

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

no ip redirects

ip nat inside

pppoe enable

!

interface FastEthernet1/0

description Internet

ip address 82.ххх.ххх.ххх ххх.ххх.ххх.ххх

no ip redirects

no ip unreachables

no ip proxy-arp

ip nat outside

no ip route-cache cef

full-duplex

!

interface Virtual-Template1

ip unnumbered FastEthernet0/0.2

ip mtu 1492

ip nat inside

autodetect encapsulation ppp

ppp authentication chap callin

!

ip nat inside source list 4 interface FastEthernet1/0 overload

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 xxx.xxx.xxx.xxx

no ip http server

!

ip radius source-interface FastEthernet0/0.1

!

access-list 4 permit 192.168.3.0 0.0.0.255

!

radius-server configure-nas

radius-server host 192.168.2.2 auth-port 1812 acct-port 1813

radius-server retransmit 3

radius-server timeout 30

radius-server key xxxxxxxxxxxxxxxxx

!

end

В windows настраивается стандартное соединение в данном примере авторизация по chap.