### Опция G826 в тестерах EDT

### Вступление

В этом руководстве содержится информация о программном обеспечении опции G.826, предназначенном для тестеров потоков Е1 WWG EST-120/125 и тестеров потоков Е1 и передачи данных WWG EDT-130/135. Установка опции G.826 позволяет использовать дополнительные функции при тестировании в соответствии с рекомендацией МККТТ по G.826 с детальным анализом результатов. Инструкции по установке содержатся в комплекте программного обеспечения.

Опция G.826 поддерживает измерения структурированного и неструктурированного потока по интерфейсу G.703 со скоростью передачи 2 Мбит/с. Работа с этой опцией полностью подменяет интерфейс пользователя тестера и предоставляет анализ результатов со специальными меню и окнами отображения результатов G.826.

Ссылки на EST-125 в тексте этого руководства обозначают тестер, в который загружается опция. Что касается самой опции, порядок эксплуатации не зависит от того, в какой тестер она загружена.

Для получения дополнительной информации рекомендуем обратиться к Руководству пользователя, входящему в комплект поставки тестера.

Сравнительный обзор характеристик

Большинство функций, доступ к которым осуществляется с помощью функциональных клавиш основного меню (*Main Menu*), не изменяются при установке опции G.826 и работают так же, как в базовой конфигурации тестера. Это относится к функциональным клавишам "Memory", "Monit.", "LevFreq", "Utils", "SelfT", "SetTime", "Printer", "Stores" и "Language". Этой опцией не поддерживается функция автоматической конфигурации и, соответственно, клавиша "Auto" отсутствует.

Окна отображения результатов, доступные с помощью клавиши "Results", совершенно отличаются от тех, что предусмотрены для базовой конфигурации. Некоторые изменения вносятся в окна меню настройки *Setup Menu 1* и *Setup Menu 2*. Более существенные изменения вносятся в меню *Setup Menu 3*.

Примечания: Функциональная клавиша "Results" доступна не всегда, поскольку резервы памяти для сохранения результатов используются программным обеспечением базовой конфигурации и опциями, которые могут быть загружены или нет.

В окне тестовой памяти *Test Memory* можно освободить, блокировать и разблокировать каждую из ячеек памяти средствами программного обеспечения EST-125 или опция G.826. При этом следует учесть, что результаты любого теста могут быть выведены для просмотра и распечатаны только тем программным обеспечением, которое было использовано для данного теста. Программное обеспечение тестера EST-125 не предназначено для работы с результатами, полученными опцией G.826, и наоборот, но оба типа результатов могут быть сохранены в общей памяти.

Аналогично, через окно *Stores* можно удалить, блокировать или разблокировать каждую из настроечных конфигураций средствами программного обеспечения EST-125 или опции G.826, но открыть для использования конфигурацию можно только тем, программным обеспечением, в котором настройка была сохранена.

Параметры результатов

Оценка аварийных состояний и ошибок отслеживаемого канала может производиться в обоих направлениях и включает в себя различную информацию о сигнале 2 Мбит/с.

Измерение ошибок ближнего и удаленного окончаний основано на ошибках CRC и 'E' битов соответственно. Ошибки отображаются в виде числового подсчета или коэффициента.

Регистрируются аварийные состояния No Signal (Отсутствие сигнала), CRC-N LoF (ближнее окончание), CRC-F LoF (удаленное окончание), RAI (Удаленное уведомление об аварийном состоянии).

Окно результатов

Предусмотрены следующие типы окон результатов опции G.826:

| *Alarm Monitor* | Графическое отображение прошлых и текущих аварийных состояний для всех уровней одновременно. Доступно только в процессе тестирования. |
| --- | --- |
| *BER Monitor* | Графическое отображение прошлых и текущих коэффициентов ошибок для всех уровней одновременно. Доступно только в процессе тестирования. |
| *Alarm History* | Отображение в виде таблицы в записанной сводке аварийных состояний, ошибок и событий G.826 для введенного параметра. |
| *Results Totals* | Сводка с числовым отображением для всех аварийных состояний, ошибок и результатов G.826. Предусмотрены окна *Results Totals* для каждого из уровней измерений (до 4-х) в продолжение времени, заданного для таймеров (до 8-и). Каждое окно поддерживает переключение между абсолютными и относительными значениями, и могут включать в себя конечный результат согласно G.826 (accepted (принято), rejected (отказ) или uncertain (результат не определен)). |
| *Results Summary* | Отдельное окно отображения сообщений с результатами согласно G.826 для каждого таймера по всем доступным уровням измерений. Эта функция доступна только при работе с функцией Предельных параметров G.826 (G.826 Limits). |
| Histograms | Окна отображения гистограмм, которые выстраиваются на основании записанной сводки аварийных сообщений, ошибок и событий G.826. Гистограммы предусмотрены для каждого доступного уровня измерений (до 4-х) и для всех поддерживаемых типов аварийных ситуаций, ошибок и результатов G.826 (до 12-и) с любым разрешением (дни, часы, минуты и секунды). |

С помощью окон и гистограмм *Alarm History* отображаются идентичные записанные данные, которые связаны между собой в целях упрощения поиска неполадок.

К окнам *Alarm History* можно применить фильтрацию, чтобы предотвратить отображение уровней и результатов, не являющихся актуальными в данный момент.

| Окно отображения результатов | Тест выполняется | Тест НЕ выполняется | Отложенный запуск |
| --- | --- | --- | --- |
| *Alarm Monitor* | * | - | * |
| *BER Monitor* | * | - | * |
| *Alarm History* | * | * | - |
| *Results Totals* | * | * | - |
| *Results Summary* | * | * | - |
| Histograms | * | * | - |

Сохранение результатов и гистограмм

По аналогии с тестером EST-125, предусмотрены 8 ячеек памяти для сохранения числовых результатов тестирования и гистограмм. Доступ к сохраненной в памяти информации осуществляется через меню *Test Memory*. Опция использует резервы памяти EST-125 для сохранения гистограмм с высоким разрешением HRS/MINS (Часы/Минуты), отражающих переходные процессы, которые вызывают неполадки согласно G.826. Данные, сохраненные в таблицах, выводятся в окнах и гистограммах *Alarm History*.

При выполнении теста в таблицу вводятся данные с временной меткой для каждой секунды, в течение которой регистрируются аварийные состояния и ошибки, классифицируемые как неполадки согласно G.826. Если события влияют более чем на один уровень измерений, в таблицу вводятся аналогичные данные с одной временной меткой.

В таблице содержатся два элемента, обозначающие начало и окончание сохраненных данных. Если таблица полностью заполняет свободные ресурсы памяти, ее дальнейшее заполнение прекращается.

При выполнении тестирования в отсутствие свободных ресурсов памяти, сводка по аварийным состояниям (*Alarm History*) и результаты в виде гистограмм будут не доступны.

Примечания: Опция G.826 использует память EST-125, записывая 43 элемента за полчаса в таблицу *Alarm History*. Точно так же, как при работе с тестером EST-125, в окне *Test Memory* отображается количество памяти, необходимое для каждого теста, а также свободная память в виде периодов длительностью в полчаса. Высвободить память можно нажатием клавиши "CirMin", но следует учитывать, что в случае с опцией G.826, все элементы таблицы *Alarm History* и данные гистограмм будут удалены.

Между элементами таблицы *Alarm History* и получасовыми периодами нет никакой связи, за исключением того, что это позволяет эффективно использовать ресурсы памяти.

Память для сохранения гистограмм HRS/MINS используется всеми 8-ю ячейками памяти так же, как в тестере EST-125. Каждая ячейка памяти может быть освобождена, блокирована и разблокирована средствами программного обеспечения EST-125 или опции G.826, но результаты любого теста можно открыть, просмотреть и распечатать только тем программным обеспечением, которое использовалось для проведения теста. Программное обеспечение тестера EST-125 не предназначено для работы с результатами, полученными опцией G.826, и наоборот, но оба типа результатов могут быть сохранены в общей памяти.

Функция двойного таймера (Т1 + Т2)

Опция G.826 поддерживает специальную функцию двойного таймера, Т1 и Т2, которые используются для записи сводок по результатам G.826 для разных временных отрезков в одном тесте. Выбор таймера (только Т1, только Т2 или Т1+Т2) производится в меню *Timer Menu*, в которое можно войти через меню настройки *Setup Menu 3*.

Если используется только Т2, функциональность таймера будет идентична режиму работы с программным обеспечением EST-125.

Если используется только Т1, таймер может быть установлен на последовательное повторение до 7-и раз. Это может быть необходимо, к примеру, для записи семи последовательных периодов длительностью по 15 минут с результатами, доступными по отдельности для каждого из этих периодов. Эти результаты идентифицируются от Т1-1 до Т1-7 и могут быть введены на экран в соответствующем окне *Results Totals* повторяющимся нажатием клавиши "Numeric".

Если выбирается комбинация T1 + T2, тогда второй таймер (Т2) выступает в качестве основного и управляет общей длительностью теста и прекращением (т.е. запуск в режиме DELAYED (Отложенный запуск) и с параметром длительности USER (Пользовательский)). Время запуска, вне зависимости от ручного (MANUAL) или отложенного (DELAYED) запуска, всегда применяется к обоим таймерам (T1 и Т2).

Первый таймер можно настроить на последовательное повторение до 7-и раз в пределах длительности, заданной для таймера Т2. Эту функцию можно использовать, к примеру, для проведения семидневного теста (Т2) с сохранением результатов отдельно для каждого дня (от Т1-1 до Т1-7).

Примечание: Результаты, идентифицируемые от Т1-1 до Т1-7 и Т2, являются элементами общей сохраненной сводки по результатам тестирования. Предусмотрено 8 ячеек памяти для таких сводок результатов.

Функция G.826 Allocation

Функция G.826 Allocation может быть использована для применения процентного коэффициента к стандартным порогам G.826 (см. таблицу 1/G.826). Будет выводиться сообщение Pass/Fail (Прошло/Не прошло) в верхней части окон *Results Totals* и будет возможен доступ к окну *Results Summary*.

Сообщение окна *Results Totals* может иметь следующие статусы: PASSED (прошло), FAILED (не прошло); сообщение может быть также "пустым". Эти статусы отражают результаты G.826 в текущем окне вместе со значениями, заданными для порогов G.826, установленными в меню *G.826 Setup*.

На экране *Results Summary* отображаются сообщения Pass/Fail G.826 для каждого периода, заданного для таймера, по всем доступным уровням измерений. Сообщения отображаются в виде индикаторов PAS, FAI или пустого поля.

Индикация ошибок и аварийных состояний

Ошибки и аварийные состояния отражаются с помощью красных и зеленых светодиодных индикаторов состояния, а также сообщением, отображаемым в верхнем правом углу экрана. В отличие от EST-125, эти индикаторы не программируются в опции G.826, а меню *Alarm Display* отсутствует. Работа других светодиодных индикаторов не зависит от опции G.826.

Для выдачи звукового оповещения можно включить (ON) громкоговоритель. При загорании красного индикатора состояния, указывающего на ошибку/аварийную ситуацию, будет подаваться звуковой сигнал.

Распечатка

При работе с опцией G.826 распечатка меню настроек доступна только в том случае, если не производится какой-либо тест.

Распечатка отдельного окна *Alarm History* доступна в любой момент нажатием клавиши "Print". Если в данный момент тестирование не производится, возможна выборочная (с помощью фильтра) и "сжатая" распечатка окон *Alarm History*. Для этого нужно нажать клавишу "PrntAll".

Прочие распечатки числовых результатов доступны в любой момент в виде отображаемого на экране окна. Распечатка гистограмм производится так же, как в программном обеспечении EST-125.

Эксплуатация

Запуск опции G.826

Для запуска опции необходимо нажать функциональную клавишу "Option" в основном меню (*Main Menu*). На экране будет отображено окно *Option Menu*. Если опции отображаются в несколько строк, используйте клавиши управления курсором или , чтобы выделить опцию G.826. Нажмите "Select" для запуска опции G.826, после чего отобразится экран основного меню *Main Menu*.

Следует иметь в виду, что после активации опции метка функциональной клавиши изменится на "Normal". При отображении экрана основного меню будет высвечиваться идентификационная строка, подтверждающая работу с опцией G.826. Для выхода из программной среды G.826 и возврата в обычный режим работы (EST-125) следует нажать клавишу "Normal". После этого на экране отобразится основное меню (*Main Menu*) EST-125, а метка клавиши опять изменится на "Normal".

Меню настройки *Setup Menu 1*

Окно меню *Setup Menu 1* опции G.826 представляет собой уменьшенный вариант обычного окна программного обеспечения EST-125. Поля Mode (Режим), Interface (Интерфейс), Line code (Линейный код) и Framing (Цикловая структура) имеют более ограниченный набор программных клавиш. Отсутствуют поля kbps, V.11 slot, Rx audio и Rx signalling. Не предусмотрены дополнительные функции.

Меню настройки *Setup Menu 2*

Окно меню *Setup Menu 2* опции G.826 отличается от окна стандартного программного обеспечения EST-125. Не предусмотрены поля BERT pattern, Bits/Block, Rx logic или Tx logic. Вместо этих полей имеется одно совмещенное поле Signalling.

Меню *Tx Bits Setup*, в которое можно переместиться нажатием клавиши "USER" в поле NFAS/NMFAS, идентично одноименному меню EST-125.

Меню настройки *Setup Menu 3*

Окно *Setup Menu 3* опции G.826 сохраняет поля Current test и Beeper программного обеспечения EST-125 и использует поле таймера с модифицированным набором функциональных клавиш для настройки таймеров Т1 и Т2. В опции G.826 не предусмотрены поля Autoprint, G.821, Alarms, Resolution или Err inject.

Имеются два дополнительных поля G.826 Alloc и G.826 Setup.

Параметром G.826 Alloc. может быть OFF (отключно) или же может быть задан коэффициент 0.0% и 100.0%. В режиме по умолчанию, параметр G.826 Setup должен быть установлен на NORM.

Меню *Timer Menu*

Меню таймера расширяется для работы с двумя таймерами (T1 и Т2). Выбор между Т1, Т2 или Т1 + Т2 производится перемещением в меню *Timer Мenu* из меню настройки *Setup Menu 3*.

Если используется только один таймер (Т1 или Т2), меню *Timer Menu* опции G.826 почти идентично тому, что отображается в программном обеспечении EST-125. Различия заключаются в том, что поле длительности имеет метку T1 Duration или T2 Duration, а фиксированные параметры длительности задаются программными клавишами "15 MIN", "1 DAY" и "7 DAY".

Если выбирается таймер Т1, появится дополнительное поле с меткой Т1 Cycles. При выборе двух таймеров Т1+Т2 будут доступны два поля длительности: T2 Duration и T1 Duration, за которыми следует поле T1 Cycles.

Если выбираются два таймера (Т1+Т2), длительность, заданная для таймера Т1, всегда будет меньше или равной длительности Т2, а количество циклов Т1, помноженное на длительность одного цикла, должна быть равна длительности, заданной для Т2.

Если один из параметров длительности установлен на 0 дней, 0 часов и 0 минут, параметр длительности будет изменен на непрерывный (CONTINUOUS).

Точно так же, как в программном обеспечении EST-125, поле Stop time будет отображаться только в том случае, если время начала и общая длительность указаны (т.е. отложенное (DELAYED) начало и длительность, заданная пользователем (USER)). Если таймер настроен для выполнения более одного цикла (т.е. выбран таймер Т1, T1 Cycles > 1), время прекращения тестирования относится к концу периода таймера Т1. Если выбирается таймер Т2 или Т1+Т2, время прекращения всегда относится к концу периода второго таймера, поскольку длительность Т2 превышает или равна длительности, заданной для Т1.

Меню *G.826 Setup*

Доступ к меню *G.826 Setup* производится выбором клавиш "USER" или "Edit" в поле G.826 Setup меню настройки *Setup Menu 3*. Как обычно, поля отображаются только в том случае, если они доступны.

Параметром по умолчанию для каждого из полей RAI и Unavail return path processing является ON (Включено). Поле Maximum UAS allowed during T2 содержит параметр по умолчанию 0. Эти настройки автоматически применяются (даже к недоступным полям), если поле G.826 Setup меню *Setup Menu 3* имеет параметр NORM.

Поле RAI может быть использовано для отключения обработки G.826 для RAI по всем уровням, где доступен индикатор удаленной аварийной сигнализации (RAI). Если установлен параметр OFF (отключено), программное обеспечение G.826 не будет считать секунды RAI как сильно поврежденные ошибками (SES). Другие счетчики не зависят от этого параметра.

Поле Unavail return path processing может использоваться для переключения считывания секунд неготовности соединения: только для ближнего окончания (OFF) или для ближнего и удаленных окончаний (ON).

Значение поля Maximum UAS allowed during T2 может быть любым в пределах от 0 до 32767 и представляет собой максимальное количество секунд неготовности соединения, допустимое в пределах длительности таймера Т2. Если количество секунд неготовности в период Т2 превышает это значение, будет выдано сообщение с вердиктом 'REJECTED'. Это поле присутствует только в том случае, если таймер задан как Т2 или Т1+Т2, а длительность T2 duration задана пользователем (USER).

Александр Петров aka TooL (sunsdh@mail.ru)