СОТОВАЯ СВЯЗЬ В СОПОСТАВЛЕНИИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ

## Транковая связь

Системы транковой связи до некоторой степени близки к сотовым: это также системы наземной подвижной связи, в первую очередь - радиотелефонной, обеспечивающие неограниченную мобильность абонентов в пределах достаточно большой зоны обслуживания. Основное отличие состоит в том, что транковые системы проще и предоставляют абонентам меньший набор услуг, но за счет этого они дешевле сотовых. Транковые системы имеют значительно меньшую емкость, чем сотовые, и принципиально не могут стать системами массовой мобильной связи.

Название транковой связи происходит от английского trunk (ствол) и отражает то обстоятельство, что ствол связи в такой системе содержит несколько физических (как правило, частотных) каналов, каждый из которых может быть предоставлен любому из абонентов системы; эта ситуация в точности совпадает с имеющейся в сотовой связи в пределах одной соты. Указанная особенность отличает системы транковой связи от предшествовавших ей систем двусторонней радиосвязи, в которых каждый абонент имел возможность доступа лишь к одному каналу, но последний должен был поочередно обслуживать ряд абонентов.

Как нетрудно убедиться, с учетом изложенных в разделе 2.5 принципов расчета систем массового обслуживания системы транковой связи в сравнении с такими более примитивными системами обладают значительно более высокой емкостью (пропускной способностью) при тех же показателях качества обслуживания. Транковую связь называют также транкинговой связью или просто транкингом. В отечественной литературе нередко используется наименование радиальные или радиально-зоновые системы связи; последнее относиться к случай, когда система состоит из нескольких зон, что соответствует нескольким ячейкам (сотам) системы сотовой связи.

Если использовать аналогию с сотовой связью, то в простейшем случае система танковой связи - это одна ячейка сотовой системы, но при несколько специфическом наборе услуг. Сотовая система всегда строиться в виде множества ячеек, замыкающихся на общий центр коммутации, с передачей обслуживания из ячейки в ячейку по мере перемещения абонента. При необходимости наращивания емкости сотовой системы производиться дополнительное дробление ячеек с соответствующей модификацией частотного плана (распределения частот по ячейкам). В системе же транковой связи, заведомо идущей на функционирование с ограниченной емкостью, обычно стремятся предельно увеличить зону действия. Практически радиус ячейки транковой связи может достигать 40 - 50 км и более. Отсюда с неизбежностью вытекает большая по сравнению с сотовой связью мощность передатчика, больший расход энергии источника питания, большие габариты и масса абонентских терминалов.

Даже если система транковой связи строиться в виде нескольких ячеек (многозоновая система), это делается в первую очередь ради расширения зоны действия, а не ради повышения емкости, и размеры ячеек (зон) остаются достаточно большими. Централизованное управление совокупностью зон остается при этом ограниченным, равно как и передача обслуживания из зоны в зону, которая, если она вообще реализуется, приводит к кратковременному прерыванию связи. Если же в погоне за емкостью пойти на дробление ячеек с уменьшением из размеров, с применением принципа повторного использования частот и с передачей обслуживания между ячейками, то мы как раз и придем к тому, что существует сегодня под названием системы сотовой связи. Основное применение систем транковой связи - корпоративная (служебная, ведомственная) связь, например оперативная связь пожарной службы с числом выходов (каналов) “в город”, значительно меньшим числа абонентов системы.

Для упрощения и удешевления системы в транковой связи нередко используется полудуплексный режим работы, при котором один и тот же физический канал поочередно используется для связи в прямом и обратном направлениях. Наиболее распространенный метод множественного доступа - с разделением каналов по частоте (FDMA), хотя известны и примеры с использованием временного разделения (TDMA).

Для повышения пропускной способности обычно накладываются ограничения на длительность разговора, а специфика корпоративной связи находит отражение в системе приоритетов пользователей, учитываемых при предоставлении канала связи в условиях очереди, и в объединении абонентов в группы с возможностью диспетчерского вызова одновременно всех абонентов группы. Та же специфика обслуживает более высокие в среднем по сравнению с сотовой связью требования к оперативности и надежности установления связи. Кроме информации речи в системах транковой связи возможна передача и некоторых других видов информации, в частности, цифровой - управления, телеметрии, охранной сигнализации и др.

Среди протоколов(стандартов) транковой связи наиболее известны европейские протоколы - MPT 1327, TETRA и специализированные (лицензируемые) протоколы - LTR, SmartNet, EDACS и др. Открытые протоколы не защищены патентами, и соответствующее им оборудование производиться многими компаниями. Эти протоколы допускают внесение изменений, связанных например, с национальными особенностями отдельных стран. Аналоговый протокол MPT 1343, MPT 1347, MPT 1352, MPT 1318, MAP 27 широко распространен в Европе.

Концепцией транкинговой связи в России он рекомендован для создания соответствующих отечественных национальных систем. Новый цифровой TETRA (Trans European Trunked Radio) должен вводиться с 1997 г.; он предназначен, в частности, для корпоративных сетей полиции и таможенных служб и должен сменить протокол MPT с обеспечением сопряжения и преемственности соответствующих систем транковой связи. К категории транковых систем по сути относиться и известная отечественная система “Алтай”, в свое время первая автоматическая система радиотелефонной связи, созданная в 60-х годах и прослужившая около 30 лет. Современные транковые системы работают в 851…870, 896…901, 935…940 МГц; характерные полосы частотных каналов составляют 12,5 или 25 кГц.

### Персональный радиовызов (пейджинг)

Системы персонального радиовызов, или пейджинговые системы (от английского paging - вызов), - это системы односторонней мобильной связи, обеспечивающие передачу коротких сообщений из центра системы (с пейджингового терминала) на миниатюрные абонентские приемники (пейджеры). В отечетвенной литературе для них иногда используются также наименования "системы поискового вызова"или "системы радиопоискового вызова".

В простейшем случае система персонального радиовызова состоит из пейджингового терминала, базовой станции и пейджеров. Терминал, включающий пульт оператора вызова и контроллер системы, выполняет все функции управления системой. Базовая станция состоит из радиопередатчика и антенно-фидерного устройства и обеспечивает передачу пейджинговых сигналов на всю зону действия системы, радиус которой может составлять до 100 км. Пейджеры осуществляют прием тех сообщений, которые им адресованы. В более сложных случаях система персонального радиовызова может иметь несколько радиопередатчиков, по возможности равномерно распределенных в пределах зоны действия, что позволяет более надежно обеспечить связью всю зону.

В системах персонального радиовызова могут передаваться сообщения четырех типов: тональные, цифровые, буквенно-цифровые, речевые. Тональные сообщения были единственным типом сообщений в ранних моделях пейджеров, и смысл их мог быть, например, таким: "Позвоните в офис и узнайте новости!" Цифровое сообщение может содержать номер телефона, по которому следует позвонить. Наиболее распространенным типом сообщений является буквенно-цифровое, оно может содержать практически любой текст длиной до 100...200 и более символов. Цифровое или буквенно-цифровое сообщение отображается на дисплее пейджера, который может иметь от одной до восьми строк, до 12...20 символов в строке. Длинные сообщения отображаются по частям. Передача речевых сообщений широкого распространения пока не получила. Вызов абонента, т.е. адресация сообщения, может осуществляться одним из трех способов: индивидуально, нескольким абонентам (общий вызов) или группе абонентов (групповой вызов). В первом случае вызов адресуется конкретному абоненту по его индивидуальному номеру, во втором - нескольким абонентам с последовательной передачей их индивидуальных номеров, в третьем - вызов адресуется одновременно группе абонентов по общему групповому номеру. Сообщения, подлежащие передаче, также вводятся в систему одним из трех способов: голосом через телефонную сеть и оператора пейджинговой связи; через телефонную сеть с тональным набором -  сообщение набирается на клавиатуре телефонного аппарата и проходит сразу на пейджинговый терминал, минуя оператора; через телефонную сеть с персонального компьютера с набором сообщения на пульте компьютера и выходом также непосредственно на пейджинговый терминал.

Основная отличительная особенность пейджинговой связи, имеющая качественный характер, - асинхронная передача информации, т.е. работа вне реального времени, когда сообщение передается не в момент его выдачи отправителем, а в порядке очереди с аналогичными сообщениями других отправителей, хотя практически задержка от момента получения сообщения до его передачи в эфир невелика, обычно она не превышает нескольких минут. В сочетании с краткостью сообщений, передаваемых к тому же только в одну сторону, по меньшей мере на два порядка более эффективное (по числу обслуживаемых абонентов), чем в сотовой связи, даже с учетом повторного использования частот в последней.  В результате пейджинг оказывается технически проще и экономичнее сотовой связи, т.е. в конечном итоге значительно дешевле для абонента. Это позволяет иногда, не без оттенка юмора, называть пейджинг "мобильной связью для бедных".

Помимо сообщений, предназначенным конкретным абонентам или группам абонентов, в пейджинговых системах обычно организуется своеобразный общий информационный канал, содержащий оперативную информацию о биржевых новостях, погоде, обстановке на дорогах и т.п. В пейджерах, как правило, предусматривается ряд дополнительных услуг: часы, календарь, возможность регулировки типа и громкости звукового сигнала, сохранение в памяти полученных ранее сообщений с возможностью их повторного чтения и др. Поскольку пейджер работает только в режиме приема, он весьма экономичен по питанию. Типовые габариты пейджера 80*50*20 мм., масса порядка 100 г. Используемые частотные диапазоны 135…175, 278…284, 322…328, 406…423, 435…480, 495…512, 929…932 МГц; полосы частотных каналов 12,5…25 кГц.

В последнее время стали появляться публикации о разработке пейджеров для двусторонней связи, обеспечивающих, в частности передачу подтверждений о приеме сообщений, но пока не ясно, насколько широкое распространение они получат. Из стандартов пейджинговой связи упомянем POCSAG (Post office Standardisation Advisory Group), разработанный в Англии в 1978 г. и рекомендованный МККР в 1982 г. в качестве первого международного стандарта, ERMES (European Radio Messaging System), включающий в числе прочего возможность роминга, и семейство протоколов FLEX (включая ReFLEX и InFLEXion), предусматривающее двустороннюю передачу данных и передачу голосовых сообщений.

Таким образом, системы персонального радиовызова предоставляют услуги удобного и относительно дешевого вида мобильной связи, но с существенными ограничениями: связь односторонняя, не в реальном времени и только в виде коротких сообщений. Поэтому пейджинг удачно дополняет сотовую связь, но никак не заменяет обычного телефонного общения, позволяющего вести диалог в реальном времени. Если сотовая связь – это в первую очередь мобильный телефон, то пейджинг можно назвать ”мобильным телеграфом”, но с передачей “телеграмм” в одном направлении. Системы персонального радиовызова получили в мире довольно широкое распространение – в целом того же порядка, что и системы сотовой связи, хотя их распространенность в разных странах существенно различается. В 1990 г. в мире использовалось 20 миллионов пейджеров, в 1997 г. – уже более 100 миллионов. В числе стран с интенсивным использованием пейджинга – Сингапур, Гонконг, Тайвань, США, Япония. В России в 1996 г. число абонентов пейджинговых систем составляло более 200 тысяч – примерно столько же, сколько и в сотовой связи.

### Мобильная спутниковая связь

Системы мобильной спутниковой связи представляют сравнительно новый, очень мощный, гибкий и быстро развивающийся вид мобильной связи. Использование спутников в системах связи началось фактически сразу же после запуска первых ИСЗ в 1957... 1958 гг., и до настоящего времени связь остается одной из основных областей их практического применения наряду с глобальной навигацией и разнообразными исследованиями Земли из космоса - от военной разведки до прогноза погоды и мониторинга природных ресурсов. Предложения об использовании спутников для связи высказывались и раньше. Например, Артур Кларк, в то время секретарь Британского межпланетного общества, в 1945 г. опубликовал статью с изложением идеи всемирной системы связи, использующей три спутника на геостационарной орбите [93]. Без сомнения, у всех на слуху названия серий спутников «Космос», «Горизонт», «Молния». Сегодня число таких названий составляет несколько десятков, и основные из них, относящиеся к связи, мы постараемся кратко охарактеризовать.

В зависимости от назначения спутниковые системы связи могут быть военными, гражданскими государственными (например, системы телевизионного вещания) или коммерческими; стационарными (фиксированными) или подвижными; связь может осуществляться в реальном времени или с задержкой, например с накоплением и последующим «сбросом» информации.

По типам используемых орбит ИСЗ спутниковые системы связи классифицируются следующим образом :

- высокоорбитальные, или геостационарные (GEO - Geostationary Earth     Orbit) - с круговыми экваториальными орбитами высотой около 40 тыс. км;    при этом период обращения спутника вокруг Земли равен 24 ч, т.е. спутник  оказывается неподвижным относительно Земли: он постоянно «висит» над одной и той же точкой экватора;

- среднеорбитальные (МЕО - Medium Earth Orbit) - с круговыми орбитами высотой порядка 10 тыс. км;

- низкоорбитальные (LEO - Low Earth Orbit) - с круговыми орбитами    высотой 700...2000 км;

- высокоэллиптические (НЕО - Highly Elliptical Orbit) - с вытянутыми эллиптическими орбитами, имеющими радиус перигея порядка тысячи километров и радиус апогея порядка одного или нескольких десятков тысяч километров. Среднеорбитальные и низкоорбитальные системы иногда объединяют под общим названием низкоорбитальных; по типу используемых ИСЗ их разделяют также на большие (масса ИСЗ в пределах 500...2000 кг) и малые (50...100 кг).

Приведем некоторые примеры, не затрагивая систем военного назначения [93, 52, 77, 47, 39, 30, 90,16 и др.].

Прежде всего, следует отметить большую группу систем стационарной (фиксированной) связи, использующих спутники на геостационарных или высокоэллиптических орбитах. Сюда относятся всемирная система INTELSAT, а также несколько региональных систем - европейская EUTELSAT, средневосточная ARABSAT и ряд других (все на геостационарных ИСЗ). В России (ранее в СССР) к этой же группе принадлежат системы на базе группировок высокоэллиптических спутников «Молния» и геостационарных «Радуга», «Горизонт», «Стационар», «Луч», «Экспресс», «Экран», «Галс». На основе последних были реализованы национальная система спутниковой связи и вещания «Орбита» и международная система спутниковой связи «Интерспутник». Крупнейшим оператором спутниковой связи в России является Государственное предприятие «Космическая связь» (ГПКС). Оно владеет пятью Центрами космической связи (телепортами), через которые осуществляется выход на спутники перечисленных выше группировок. ГПКС выполняет функции международного оператора спутниковой связи и является официальным представителем России в «Интелсате» и «Евтелсате». К этой же группе можно отнести интенсивно развивающиеся системы VSAT (Very Small Aperture Terminals - терминалы с очень малой апертурой антенны), предназначенные для бизнес-связи и отличающиеся сравнительно портативными терминалами с антеннами диаметром порядка 1...2 м, но требующие использования высоконаправленных многолучевых антенн на борту ИСЗ.

Вторую группу в нашей условной классификации составляют системы мобильной связи на базе геостационарных и высокоэллиптических ИСЗ. Здесь прежде всего необходимо упомянуть систему INMARSAT (International Maritime Satellite Organization - Международная организация морской спутниковой связи), функционирующую с 1981 г. и использующую геостационарные спутники. Эта система помимо передачи сигналов аварийного оповещения обеспечивает мобильную связь, в основном на море, и имеет ряд модификаций, в том числе:

- Inmarsat-A - телефонная и телексная связь; параболические антенны диаметром порядка 1 м, направляемые на ИСЗ; передача речи - с аналоговой частотной модуляцией;

- Inmarsat-C - с 1991 г. - цифровая симплексная система передачи данных с накоплением и последующим «сбросом»;

- Inmarsat-M - с 1992 г. - цифровая система с портативными терминалами (масса около 10 кг, включая антенну), только телефонная связь;

- Inmarsat Aero-H - с 1991 г. - цифровая система телефонной связи для использования в воздушной навигации;

- Inmarsat-B - с 1993 г. - цифровая система, по назначению аналогичная Inmarsat-A, но более совершенная и сравнительно малогабаритная.

Россия (ранее СССР) активно участвовала в создании и использовании системы INMARSAT: был разработан комплекс спутниковой связи «Волна», включая сеть судовых станций «Волна-С», которые выходили на связь с абонентами на территории страны через соответствующие каналы ИСЗ «Горизонт». К этой же группе принадлежат североамериканская система OmniTRACKS (передача данных и определение местоположения), западноевропейская EU-ELTRACKS   (те   же   функции),   австралийская   Mobilesat фиксированная и мобильная связь, передача речи, данных и факса), российская «Сокол» - все на геостационарных ИСЗ, а также разрабатываемая в России система «Марафон» с высокоэллиптическими спутниками «Маяк», предназначенная в первую очередь для связи в высоких широтах.

К третьей группе мы отнесем системы подвижной связи на базе больших низкоорбитальных (LEO) и среднеорбитальных и МЕО) спутников с круговыми (реже - эллиптическими) орбитами. разработка таких систем, рассчитанных на широкое коммерческое применение с использованием портативных (ручных) терминалов с ненаправленной антенной, не требующих, следовательно, слежения за ИСЗ, началась в самом конце 80-х годов, и первая из систем уже введена в эксплуатацию в конце 1998 г.

Возможность реализации таких систем в значительной мере обязана развитию технологии, в частности совершенствованию элементной базы и миниатюризации электронных устройств. Из числа систем этой группы можно отметить проекты США 1RID-IUM, GLOBALSTAR, ODYSSEY, INMARSAT-P (все с круговыми орбитами), ELLIPSO (с эллиптическими орбитами), ARIES (с полярными орбитами), TELEDESIC (в системе предполагается использовать очень большое число спутников - 840), а также российские «Коскон», «Паллада», «Сигнал». В большинстве своем эти системы предусматривают также определение местоположения мобильных терминалов. В силу ряда причин системы этой группы представляют значительный практический интерес, и на некоторых из них мы подробнее остановимся ниже. В частности, благодаря меньшим высотам орбит они энергетически выгоднее, чем геостационарные и высокоэллиптические. По той же причине задержка сигнала в них в большинстве случаев не превышает 100 мс, что вполне приемлемо для организации двусторонней телефонной связи в реальном времени. Для сравнения: в геостационарных системах задержка достигает 250...270 мс, что считается недопустимым, так как приводит к заметному дискомфорту при телефонной связи.

Наконец, четвертая группа объединяет системы на основе малых низкоорбитальных (LEO) ИСЗ, предназначенные для работы в режиме электронной почты вне реального времени при малых скоростях передачи информации, т.е. для передачи данных с накоплением и последующим «сбросом», с задержкой во времени до нескольких часов. К этой группе относятся проекты США ORBCOM, STARNET, LEOSAT, итальянский проект TEMICON и российские «Гонец», «Курьер». Эти системы во многих случаях также обеспечивают определение местоположения абонентов.

Таким образом, как это видно из приведенных примеров, спутниковая связь вообще и подвижная спутниковая связь в частности - достаточно самостоятельные и весьма обширные области, со своей историей, своими техническими проблемами и достижениями, с большим числом участвующих в ее развитии и использовании национальных и международных компаний и организаций. Более или менее полное описание систем подвижной спутниковой связи далеко выходит за пределы возможностей настоящего издания, и требует отдельной книги или даже нескольких книг. Поэтому мы ограничимся в дополнение к уже приведенному обзору несколько более подробным описанием четырех систем -IRIDIUM, GLOBALSTAR, ODYSSEY, INMARSAT-P (ICO) [173, 84, 7, 129 и др.]. Выбор именно этих систем, место которых среди других систем спутниковой связи ясно из предшествующего изложения, обусловлено продвинутостью их разработки и известной коррелированностью с системами сотовой связи, как по некоторым техническим особенностям построения, так и по возможностям применения, и ниже мы постараемся пояснить это подробнее.

В табл. 4.1 представлена сводка основных характеристик указанных четырех систем. Из данных таблицы видно, что все четыре системы используют ИСЗ на круговых орбитах, но две из них, IRIDIUM и GLOBALSTAR, - на низких орбитах 780 и 1400 км, а две, ODYSSEY и ICO, - на средних 10350 км. Соответственно, существенно отличается и число используемых спутников: 48...66 -на низких орбитах и 10...12 - на средних, причем вторые значительно больше и тяжелее первых.

Используемый тип множественного доступа - TDMA и CDMA, по две системы, - не связан с высотой орбиты. Все четыре системы в общем соизмеримы по стоимости, срокам создания и ряду других показателей, но в то же время существенно различаются по принципам построения и многим техническим характеристикам. На этих различиях мы сейчас и остановимся и попутно рассмотрим основные принципы построения систем такого типа.

Система IRIDIUM начала разрабатываться компанией Motorola (США) в 1989 г.; в 1993 г. был организован международный консорциум с участием ряда других компаний. Система названа по имени элемента иридия, атом которого имеет электронную оболочку из 77 электронов, так как первоначально в системе IRIDIUM предполагалось иметь 77 спутников, но позднее это число было изменено на 66. Как и три другие рассматриваемые системы, IRIDIUM предоставляет мобильным абонентам услуги передачи речи, факса, данных, персонального радиовызова и определения местоположения. Связь осуществляется с ручного абонентского терминала с ненаправленной антенной, который напоминает терминалы сотовых систем, но больше последних по размеру, массе, стоимости и потребляемой мощности.

Для связи абонентского терминала со спутником служит пользовательская линия связи (user link), в отличие от фидерных (магистральных} линий связи (feeder links), используемых для связи ИСЗ с наземными станциями управления и узловыми (шлюзовыми, региональными, базовыми} станциями (gateways}; через последние обеспечивается выход в наземные стационарные сети - выделенные сети, сети общего пользования (PSTN), цифровые сети с интеграцией услуг (ISDN). Особенностью пользовательских линий связи системы IRIDIUM является то, что в обоих направлениях (Земля - спутник и спутник -Земля) в них используется одна и та же полоса частот с разнесением информации прямого и обратного каналов во времени - дуплексная связь с временным разделением (Time Division Duplex, TDD). При этом в канале Земля - спутник используется метод множественного доступа с разделением по частоте (FDMA), а в канале спутник - Земля - с разделением во времени (TDMA).

Таблица 4.1. Сводка характеристик четырех систем мобильной спутниковой связи

| Система | ##### IRIDIUM | ###### GLOBALSTAR | ## ODYSSEY | ICO (INMARSAT-P) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Компания | Motorola | Loral/Oualcomm | #### TRW | ICO Global |
| Тип орбиты ИСЗ | Круговая (LEO) | Круговая (LEO) | Круговая (МЕО) | Круговая (МЕО) |
| Высота орбиты, км | 780 | 1400 | 10350 | 10350 |
| Наклонение орбиты, град | 86 | 52 | 50 | 45 |
| Число орбит/общее число ИСЗ | 6/66 | 8/48 | 3/12 | 2/10 |
| Масса ИСЗ, кг | 700 | 450 | 2000 | 2000 |
| Наличие связи между ИСЗ системы (частотный диапазон) | Есть (23,18...23,38 ГГц) | Нет | Нет | Нет |
| Преобразование сигналов на борту ИСЗ | С обработкой сигналов | Прямая ретрансляция | Прямая ретрансляция | Прямая ретрансляция |
| Число наземных узловых станций | 12 | 150 | 7 | 12 |
| Частотные диапазоны, МГц: |  |  |  |  |
| фидерные линии связи |  |  |  |  |
| Земля - спутник спутник - Земля | 29100...29300 19400...19600 | 5091...5220 6875,95...7052,9 | 29100...29400 19300...19600 | 5150...5250 6975...7075 |
| пользовательские линии связи |  |  |  |  |
| Земля – спутник спутник - Земля | 1616...1626,5 1616...1626,5 | 1610...1626,5 2483,5...2500 | 1610,0...1626.5 2483,5...2500.0 | 1980...2010 2170...2200 |
| Тип множественного доступа | TDMA/FDMA | CDMA | CDMA | TDMA |
| Область обслуживания по широте | Без ограничений | 70 гр. ю. ш. - 70 гр. с. ш. | Без ограничений | Без ограничений |
| Абонентский терминал: |  |  |  |  |
| мощность передатчика, Вт | ? | 0,4 | 0,5 | 1 |
| масса,г | 700 | 350 | ? | 750 |
| примерная стоимость, долл. | 2000 | 700 | 500...700 | 500... 1000 |
| Ориентировочный тарифный план: |  |  |  |  |
| ежемесячная абонентская плата, долл. | 50 | ? | 20 | ? |
| оплата одной минуты эфирного времени, долл. | 2 | 0,47 | 0,6...1.0 | 1...2 |
| Срок ввода в эксплуатацию, г. | 1996 | 1998 (частично) | 2001 (с 6 ИСЗ) | 1999/2000 |
| Стоимость системы, млрд. долл. | 3,5 | 2,5 | 3,2 | 2,6 |

Уникальной особенностью системы IRIDIUM является наличие прямых линий связи между спутниками системы: каждый спутник может одновременно связаться с четырьмя другими спутниками - двумя на той же орбите (соответственно по одному «впереди» и «сзади» относительно рассматриваемого) и по одному на двух смежных орбитах. Это позволяет организовать связь между двумя мобильными абонентами напрямую через систему спутников, без промежуточных выходов в наземные сети связи, но приводит к соответствующему усложнению аппаратуры на борту ИСЗ, которой приходится, в частности, производить обработку передаваемых сигналов. Еще одной уникальной особенностью системы является использование спутников на приполярных орбитах, что позволяет обеспечить связью всю без исключения поверхность Земли. Три другие системы используют орбиты с наклонениями 45...50 град. В результате низкоорбитальная система GLOBALSTAR в полярных районах связь не обеспечивает, а среднеорбитальные ODYSSEY и 1СО обеспечивают, но при меньших углах места.

Антенная система пользовательской линии связи на борту ИСЗ формирует систему пространственных лучей, направленных на Землю - всего 48 лучей, покрывающих зону, обслуживаемую одним спутником, диаметром около 4500 км. В смежных лучах используются разные рабочие частоты, а для разнесенных по угловым направлениям лучей значения частот повторяются, т.е. для рационального использования частотного ресурса применяется тот же принцип повторного использования частот, что и в сотовой связи. При движении спутника неподвижный абонент на поверхности Земли находится в пределах «следа» (footprint) одного луча примерно в течение двух минут. Поэтому в необходимых случаях производится передача обслуживания абонента из одного луча в другой или даже от одного ИСЗ системы к другому без прерывания сеанса связи, аналогично тому, как это делается в системах сотовой связи.

Вывод на орбиту спутников системы IRIDIUM был начат в мае - июне 1997 г. и завершен в 1998 г.; в ноябре 1998 г. начата полномасштабная эксплуатация системы. Планируемая емкость системы в первые годы ее эксплуатации - около 1 миллиона абонентов.

Система GLOBALSTAR разрабатывается с 1991 г. международным консорциумом, в качестве ведущих в котором обычно выделяют компании Loral и Qualcomm (США). 48 спутников системы располагаются на шести круговых орбитах высотой 1400 км с наклонением 52 град.; при этом для любой точки территории США обеспечивается возможность одновременного наблюдения двух спутников. Для сравнения: система IRIDIUM рассчитана на односпутниковое покрытие обслуживаемых территорий. Спутники системы GLOBALSTAR легче и проще по устройству, чем в системе IRIDIUM, и на борту не предусмотрено обработки сигналов; ИСЗ выполняют роль ретрансляторов с преобразованием частоты. Число лучей в многолучевой связке, формируемой антенной системой пользовательской линии связи на борту спутника, равно 16; диаметр соответствующей зоны обслуживания на поверхности земли около 6000 км. Поскольку прямая связь между спутниками системы отсутствует, наземные узловые станции участвуют и в организации связи между подвижными абонентами, за исключением тех ситуаций, когда оба абонента, устанавливающие связь друг с другом, оказываются в зоне действия одного и того же ИСЗ системы. Соответственно на узловые станции здесь ложится существенно большая нагрузка, чем в системе IRIDIUM, и число узловых станций в системе GLOBALSTAR значительно больше. Использование метода множественного доступа с кодовым разделением сигналов (CDMA) в исполнении компании Qualcomm обусловливает заметную корреляцию в построении каналов связи и методах обработки сигналов со стандартом IS-95 сотовой связи (функции Уолша, «короткая» и «длинная» псевдослучайные последовательности, пилот-сигнал, каналы синхронизации, вызова и трафика, использование одной и той же полосы частот во всех лучах многолучевой связки и т.п.). Хотя разработка системы GLOBALSTAR была начата примерно одновременно с системой IRIDIUM и первая проще (или, во всяком случае, дешевле) второй, ввод ее в эксплуатацию намечен на осень 1999 г.

Система ODYSSEY, разрабатываемая компанией TRW (США), использует 12 спутников на средневысотных круговых орбитах с наклонением 50 град. Как и в системе GLOBALSTAR, спутники здесь являются только ретрансляторами с преобразованием частоты, и связь организуется через наземные узловые станции. Число последних, однако, значительно меньше, чем в системе GLOBALSTAR, так как большая высота орбит ИСЗ позволяет обслуживать с одного спутника значительно большие территории. Многолучевая связка антенной системы пользовательской линии связи на борту ИСЗ состоит из 19 лучей. Отличительная особенность системы ODYSSEY - квазистатическое расположение следов лучей на поверхности Земли. Во-первых, лучи устанавливаются преимущественно в направлении суши и наиболее активно используемых участков акватории океана. Во-вторых, по мере движения ИСЗ по орбите ориентация лучей корректируется таким образом, чтобы сотовая структура, образуемая следами лучей на поверхности Земли, оставалась неподвижной, и только при уходе спутника за радиогоризонт (раз в 1...2 ч) производится переключение зон обслуживания на другой спутник. В результате передача обслуживания, в том виде как это приходится осуществлять в низкоорбитальных системах IRIDIUM и GLOBALSTAR, производится достаточно редко. Отметим, что корректный перевод названия ODYSSEY на русский язык - ОДИССЕЯ, хотя его произношение по-английски близко к «Одиссей», с главным ударением на первом слоге. В 1998 г. разработка системы ODYSSEY была прекращена в связи с финансовыми трудностями, так что эта система умерла не родившись.

Система 1СО, первоначально носившая название Inmarsat-P, начала разрабатываться позднее остальных - в 1994 г. по инициативе консорциума INMARSAT. В 1995 г. для реализации проекта  была  создана дочерняя  компания  ICO  Global Communications со штаб-квартирой в Лондоне. Название ICO является сокращением от Intermediate Circular Orbit - промежуточная круговая орбита. В первоначальных вариантах проекта рассматривались и другие варианты орбит. В системе ICO используется 10 спутников на двух средневысотных круговых орбитах с наклонением 45 град. Спутники, как и в системах GLOBALSTAR и ODYSSEY, выполняют функции ретрансляции без обработки сигналов, и для организации связи используются наземные узловые станции, число которых, как и в системе ODYSSEY, сравнительно невелико. Несмотря на относительно поздний старт, разработка системы ведется очень интенсивно, в чем помогает, по-видимому, опыт работы с системой INMARSAT. Первые запуски спутников системы 1СО планируются на 1999 г., ввод системы в эксплуатацию - осенью 2000 г.

Таким образом, системы мобильной спутниковой связи становятся реальностью. Имеются все основания полагать, что на рубеже тысячелетий мобильная спутниковая связь станет если и не столь же распространенной, как сотовая связь сегодня, то, во всяком случае, не менее известной и практически всюду доступной. В настоящее время представляются актуальными следующие области применения мобильной спутниковой связи:

- расширение сотовых сетей (cellular extension): использование спутниковой связи вместо сотовой в тех районах, где последней пока нет или ее развертывание нецелесообразно, например, из-за низкой плотности населения;

- дополнение сотовых сетей (cellular complement): использование спутниковой связи в дополнение к существующей сотовой, например, для обеспечения роминга при несовместимости стандартов или в каких-либо чрезвычайных ситуациях;

- стационарная беспроводная связь (fixed wireless), например, в малонаселенных районах при отсутствии проводной связи. Тем самым спутниковая связь не выступает в качестве конкурента сотовой, а достаточно органично сочетается с последней. Практически во всех системах мобильной спутниковой связи предусматривается довольно высокая степень интеграции с сотовой связью; в частности, помимо абонентских терминалов, предназначенных для спутниковых систем, предполагается создание двухрежимных терминалов, предназначенных для работы как в спутниковой системе, так и в каком-либо из сотовых стандартов. К возможностям сочетания различных видов мобильной связи, в том числе спутниковой, мы еще вернемся в разделе 6, где рассмотрим и некоторые дополнительные аспекты этой проблемы.

# Беспроводной телефон и локальные беспроводные сети

Беспроводной телефон во многих случаях ассоциируется со стандартом DECT (Digital European Cordless Telecommunications - в буквальном переводе цифровая европейская беспроводная электросвязь), и не без оснований, хотя полного совпадения здесь нет: и беспроводной телефон может быть построен на основе других стандартов, и стандарт DECT может быть использован для построения других систем. В настоящем разделе мы отметим основные системы беспроводного телефона, рассмотрим характеристики стандарта DECT, а также некоторые другие вопросы, с тем чтобы в пределах выбранной степени детализации получить по возможности полную картину всего   комплекса вопросов, связанных с беспроводным телефоном и его применениями [115, 120 162, 140, 114, 108,128,170].

Беспроводной телефон - это мобильная телефонная связь, но с ограниченной подвижностью абонентов, причем ограничения относятся как к дальности (десятки - сотни метров), так и к скорости перемещения (скорость пешехода). Беспроводной телефон в первую очередь рассчитан на применение внутри помещений, при малых расстояниях и, следовательно, при малых задержках сигналов и малых разностях хода при многолучевом распространении, даже при весьма сложных законах прохождения сигналов в зданиях. Отсюда непосредственно следуют некоторые характерные особенности:

небольшая мощность излучения, обычно не более 10 мВт в среднем, и соответственно экономное расходование энергии источника питания;

сравнительно простая обработка сигналов (не столь экзотическое, как в сотовой связи, кодировании речи; отсутствие канального кодирования и эквалайзинга) при высоком качестве передачи речи, не уступающем качеству проводного телефона;

динамическое распределение каналов, позволяющее весьма рационально использовать имеющийся частотный ресурс;

дуплексная связь с временным разделением каналов (Time Division Duplex - TDD), при этом связь в прямом и обратном направлениях реализуется в одном и том же частотном канале.

В каком-то смысле беспроводной телефон напоминает сотовую связь с весьма маленькими сотами, но при более внимательном рассмотрении выясняется, что различия между ними достаточно велики. Помимо уже упоминавшихся особенностей следует отметить, что в системах беспроводного телефона обычно не предусматривается более или менее сплошного покрытия территории, заметно различаются наборы услуг и структура эфирного интерфейса. Конкретные примеры этих различий мы увидим ниже, при рассмотрении стандарта DECT.

Исторически системы беспроводного телефона появились в конце 70-х - начале 80-х годов, первоначально в виде весьма разнородных  разработок  отдельных  компаний.   Элементы стандартизации появились в середине 80-х годов, их воплощением можно считать систему СТ1 (Cordless Telephone - беспроводной телефон, поколение 1) - это аналоговая система с жесткой привязкой подвижной станции к одному или нескольким (до восьми) частотным каналам, использующая при передаче речи частотную модуляцию.

Частотные диапазоны: в Европе 900 МГц при 40 частотных каналах и полосе канала 50 кГц; в Америке 1,7 МГц для прямого канала (от базовых станций к подвижным) при 8 каналах по 20 кГц и 47,5 МГц для обратного канала при 8 каналах по 12,5 кГц.

К концу 80-х годов в Англии появилась цифровая система второго поколения - СТ2, которая сначала существовала в виде двух несовместимых модификаций, но в 1988-1989 гг. была объединена в одну. посредством разработки общего эфирного интерфейса (Common Air Interface - CAI); позднее, в 1992 г., ETSI принял стандарт CAI в качестве европейского технического стандарта. В системе СТ2 используется частотный диапазон 864,1...868,1 МГц с 40 каналами по 100 кГц при методе множественного доступа FDMA, но с временным разделением дуплексных каналов (TDD). Метод модуляции - частотная манипуляция. В этой системе уже реализовано динамическое распределение каналов, но еще нет передачи обслуживания из ячейки в ячейку. Известна канадская модификация системы СТ2+, работающая в диапазоне 944...952 МГц; предлагались и некоторые другие модификации, но они не получили широкого распространения. Компанией Ericsson была разработана система СТЗ; фактически она близка к системе DECT, речь о которой впереди, но работает в диапазоне 862...866 МГц (иногда ее называют также DECT-900).

Система DECT - наиболее совершенная цифровая система беспроводного телефона, использующая методы ТОМА и TDD и работающая в диапазоне 1880... 1900 МГц. Работа над стандартом была начата в 1988 г. и проходила под эгидой ETSI; окончательная редакция стандарта была принята в 1992 г. Основные характеристики системы DECT представлены в табл. 4.2, схема организации эфирного интерфейса дана на рис. 4.1. В дополнение к приведенной в таблице и на рисунке информации отметим следующее.

В отведенной под систему DECT полосе частот 1880... 1900 МГц размещается 10 частотных каналов. Каждый из них содержит 12 физических каналов с дуплексным разделением во времени, так что каждый кадр эфирного интерфейса состоит из 24 слотов, 12 из которых используются для передачи информации в прямом направлении (от базовой станции к подвижным) и 12 - в обратном. Пара слотов одного и того же физического канала имеет номера, отличающиеся на 12 (например, 0 и 12, 1 и 13 и т.д.). Длительность кадра 10 мс. 16 кадров образуют мультикадр; кадры в пределах мультикадра различаются составом передаваемой информации управления. Каждый слот содержит коды синхронизации (поле S), управляющую информацию (поле А), информацию пользователя (речь или компьютерные данные - поле В) и контрольную информацию (поле X).

Сумма всех перечисленных полей короче слота на величину защитного интервала. Метод кодирования речи - адаптивная дифференциальная импульсно-кодовая модуляция (АДИКМ) при скорости передачи информации 32 кбит/с, что обеспечивает высокое качество передачи речи. При передаче речи не применяются коды, исправляющие ошибки, но используются коды, позволяющие их обнаруживать, - циклические коды избыточности (CRC);

соответствующие контрольные суммы включаются в поля А (для информации управления) и Х (для информации поля В).

Таблица 4.2. Основные характеристики системы DECT

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Рабочая полоса частот, МГц | 1880...1900 |
| Полоса частотного канала, МГц | 1,728 |
| Число частотных каналов | 10 |
| Метод множественного доступа | ТDМА/TDD |
| Длительность кадра эфирного интерфейса, мс | 10 |
| Число слотов в кадре (для каждого из направлений прямо/обратно) | 12 |
| Длительность слота, мкс | 416,7 |
| Метод кодирования речи | АДИКМ |
| Скорость передачи информации речи, кбит/с | 32 |
| Полная скорость передачи информации в одном физическом канале (в одну сторону), кбит/с | 416 |
| Полная скорость передачи информации в одном частотном канале (в обе стороны), кбит/с | 1152 |
| Метод модуляции | GMSK |
| Мощность передатчика абонентского терминала, мВт: |  |
| пиковая | 250 |
| средняя | 10 |

Информация о частоте ошибок наряду с информацией об интенсивности сигналов используется для организации передачи обслуживания. Последняя может быть как между разными физическими или частотными каналами в пределах одной ячейки (внутриячеечная передача обслуживания - intracell handover), так и между ячейками (межячеечная передача обслуживания - intercell handover), причем инициатива передачи обслуживания, включая выбор наиболее подходящего частотного и физического канала, принадлежит подвижной станции. Такая процедура организации взаимодействия подвижных станций с базовыми естественным образом сочетается с динамическим распределением каналов, когда каждая подвижная станция (абонентский терминал) выбирает для работы канал с достаточно высоким отношением сигнал/шум и достаточно низкой частотой ошибок. При этом, как предусмотрено стандартом, каждой базовой станции и каждому абонентскому терминалу доступны все частотные и физические каналы в пределах рабочего частотного диапазона. Заметим попутно, что для базовых и подвижных станций в системах беспроводного телефона обычно употребляются наименования fixed station (буквально - неподвижная станция) и portable station(портативная станция) или fixed part    и portable part (соответственно неподвижная и портативная части).

Рис. 4.1. Структура кедра и слота эфирного интерфейса стандарта DECT:

S - поле синхронизации; А - поле управления; В - поле информации пользователя (речь или компьютерные данные); Х - контрольное поле

Стандартом DECT предусмотрены процедуры аутентификации и шифрования передаваемой информации. Стандарт отличается значительной гибкостью; в частности, предусматривается возможность передачи информации только в одном направлении, когда оба слота одного физического канала в кадре используются только для передачи ,или только для приема информации, и возможность повышения скорости передачи информации, когда один физический канал занимает несколько слотов в кадре.

Области применения стандарта DECT:

беспроводной телефон в бытовом секторе;

беспроводной телефон в бизнес-секторе;

общественный беспроводной телефон;

локальные беспроводные сети;

локальные компьютерные сети.

Кратко прокомментируем перечисленные позиции. Бытовое применение беспроводного телефона (domestic cordless, или residential cordless) считается простейшим и рассматривается как беспроводное абонентское окончание или радиоудлинитель линии стационарной телефонной сети. В этом случае не только абонентские терминалы, но и базовые станции обычно являются собственностью абонентов, например, владельцев частных домов. Базовая станция подключается проводной линией связи к стационарной телефонной сети, и в зоне ее действия (в пределах дома и в ближайшей его окрестности) можно использовать ручные мобильные терминалы, позволяющие абоненту как звонить самому, так и принимать входящие вызовы.

В бизнес-секторе (business wireless, или business cordless) схема организации системы беспроводной телефонной связи на одну ступень сложнее: здание офиса, как правило, охватывается не одной, а несколькими ячейками со своей базовой станцией в каждой ячейке, которые, в свою очередь, замыкаются на центральный блок управления; последний связывается с офисной АТС (РВХ - Private Branch Exchange, буквально - частный коммутатор) или входит в ее состав, а офисная АТС подключается к стационарной телефонной сети.

Своеобразную систему связи представляет собой общественный беспроводной телефон {telepoints, в буквальном переводе - телефонные пункты): базовые станции устанавливаются в оживленных местах города - на перекрестках улиц, в торговых центрах и т.п., и в пределах зон их действия владельцы зарегистрированных абонентских терминалов могут пользоваться телефонной связью. Наиболее совершенные системы такого типа предусматривают возможность как исходящих, так и входящих вызовов, а также передачу обслуживания между ячейками. В соответствии со стандартом обеспечивается совместимость устройств разных производителей аппаратуры; абонент может также использовать один и тот же терминал дома, в офисе и на улице.

Локальные беспроводные сети (ЛБС) могут строиться, как упоминавшиеся выше бытовые или офисные сети беспроводного телефона, но часто с фиксированными (неподвижными) абонентскими терминалами, хотя возможны и другие схемы их построения, на чем мы чуть подробнее остановимся ниже.

Применение стандарта DECT для построения локальных компьютерных сетей (LAN - Local Area Networks) является, по-видимому, наиболее сложным из всех его применений; при этом могут быть реализованы различные конфигурации сетей что в значительной мере опирается на широкие возможности и гибкость эфирного интерфейса стандарта. К сожалению, обсуждение более тонких деталей локальных компьютерных сетей выходит за рамки возможностей данной книги.

Вернемся к локальным беспроводным сетям и рассмотрим проблему их развития несколько подробнее. Понятие ЛБС (WLL – Wireless Local Loops) появилось не так давно: по-видимому, возникновение первых сетей относится к 1995 г. Схемы построения ЛБС весьма разнообразны. Характерным для всех них является замена некоторого участка проводной (коаксиальной, оптиковолоконной) линии связи беспроводной (радиолинией). Беспроводная связь может быть реализована на всем участке от коммутатора (АТС) до абонента, или только от АТС до промежуточного концентратора, или только на участке абонентских окончаний и т.д. ЛБС могут строиться не только на базе беспроводного телефона или конкретно стандарта DECT - среди имеющихся разработок и предложений такие варианты пока не составляют большинства. Более распространены разработки на основе технологии сотовой связи, с использованием практически всех основных сотовых стандартов; известны также нестандартизованные разработки, в частности с использованием диапазона 3,5...4 ГГц.

В качестве преимуществ ЛБС обычно отмечаются:

простота их проектирования и быстрота развертывания в сравнении с проводными сетями;

более низкая стоимость создания и эксплуатации при низкой плотности абонентов или при значительной неопределенности в отношении численности абонентской базы и темпов ее роста;

гибкость сети, в частности в отношении последовательности наращивания ее емкости;

удобство использования при необходимости быстрого или временного развертывания сети связи, например после стихийных бедствий.

Относительная новизна направления ЛБС находит отражение и в недостаточно устоявшейся терминологии. Так, в английском языке наряду с наиболее распространенным названием WLL используются и другие: Radio Local Loop (RLL) - локальная радиосеть, Wireless Telephony System (WTS) - беспроводная система телефонной связи, Wireless Access System (WAS) - система связи с беспроводным доступом и т.п. Судя по публикациям и проспектам фирм-производителей аппаратуры связи, развитию ЛБС уделяется большое внимание. В соответствии с имеющимися прогнозами, число абонентов ЛБС в мире к 2000 г. может достигнуть 20...30 миллионов человек.

Возвращаясь к беспроводному телефону и подводя итоги по основному содержанию настоящего раздела, мы можем сделать вывод, что беспроводной телефон - удобный и достаточно широко распространенный вид связи, удачно дополняющий сотовую связь при ограниченной (локальной) подвижности абонентов. Тем самым открываются интересные перспективы по сочетанию беспроводного телефона и сотовой связи, обещающие дополнительную гибкость и удобства в предоставлении услуг мобильной связи. Один из примеров - систему PHS - мы рассмотрим в следующим разделе, а некоторые другие возможности и перспективы обсудим в разд. 6.

Система подвижной связи PHS

Система PHS (Personal Handyphone System, в буквальном переводе - система персонального ручного телефона) разработана в Японии, и некоторые японские авторы полагают, что ее можно рассматривать как своеобразную «японскую версию» системы персональной связи [150, 165, 169, 60].

Корни системы PHS уходят к беспроводному телефону, точнее - к системе общественного беспроводного телефона (telepoints). Непосредственная работа над системой PHS в Японии началась в 1991 г., и в декабре 1993 г. был опубликован ее стандарт STD-28, разработанный Центром исследований и развития радиосистем (Research & Development Center for Radio Systems -RCR). С октября 1993 г. до октября 1994 г. были проведены обстоятельные испытания системы в регионах Саппоро и Токио, по результатам которых были приняты окончательные решения о порядке ее развертывания. Система создавалась при прямой поддержке государства. В частности, было решено вводить систему на всей территории Японии, разделив территорию на десять блоков, с функционированием трех сервис-провайдеров в каждом блоке. Было определено, что связь в системе PHS должна быть втрое дешевле сотовой. Отдельное решение разрешало операторам системы устанавливать антенны в любых удобных для них местах. Коммерческая эксплуатация системы началась с 1 июля 1995 г.

Основу сети PHS составляют микросоты радиусом 100...300 м, каждая из которых обслуживается своей базовой станцией (станцией ячейки - cell station). Базовые станции, в свою очередь, подключаются (непосредственно или через промежуточные коммутаторы) к существующей стационарной (проводной) телефонной сети, которая в Японии хорошо развита. Тем самым обеспечивается дешевое построение сети мобильной связи национального масштаба. Сеть PHS, следовательно, можно рассматривать как беспроводную сеть, в чем-то похожую на ЛБС, но не в локальном, а в национальном масштабе. Как и в беспроводном телефоне, в системе PHS предусматриваются применения в бытовом секторе, в бизнес-секторе и в секторе общественной связи (связи «на улице», куда включаются также подземные торговые центры, и т.п.). Для обеспечения всех этих направлений разработан целый ряд соответствующих типов оборудования; в соответствии с конкретными условиями используется несколько вариантов подключения сетей PHS к сетям PSTN/1SDN.

В системе PHS технически возможна связь непосредственно между двумя абонентскими терминалами, если они находятся достаточно близко один от другого (режим walkie-talkie); в этом случае оба абонента за вызов ничего не платят, поскольку оборудование компании-оператора в сеансе связи не используется. Стандарт PHS предоставляет возможность передачи данных со скоростью 9,6 кбит/с (через модем) или 32 кбит/с (ISDN); в перспективе обещана передача данных со скоростью 64 кбит/с и мультимедиа. Система PHS имеет существенное ограничение: скорость перемещения абонентов должна быть не более 30 км/ч. Причина этого, по-видимому, связана с ограниченностью допустимого потока передач обслуживания в микросотах.

Основные характеристики системы PHS представлены в табл. 4.3. Сопоставление их с характеристиками беспроводного телефона стандарта DECT (табл. 4.2) показывает, что по многим параметрам обе системы одинаковы: это относится к используемому методу множественного доступа, методу кодирования и скорости передачи информации речи и т.п. В то же время некоторые характеристики различаются, в частности полоса частотного канала (и соответственно скорость передачи информации в канале) и метод модуляции.

Таблица 4.3. Сводка характеристик системы PHS

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Рабочая полоса частот, МГц | 1895...1918 |
| Полоса частотного канала, кГц | 300 |
| Число частотных каналов | 77 |
| Метод множественного доступа | TDMA/TDD |
| Распределение частотных каналов | Динамическое |
| Метод кодирования речи | АДИKM |
| Скорость передачи информации речи, кбит/с | 32 |
| Скорость передачи информации в канале, кбит/с | 384 |
| Метод модуляции | π/4 QPSK |
| Средняя мощность передатчика абонентского терминала, мВт | 10 |

Система PHS получила признание сразу же после выхода на рынок. За два года, с июля 1995 г. до июля 1997 г., число ее абонентов выросло с нуля до 6,9 миллионов. Правда, затем под напором конкуренции сотовой связи система PHS развиваться практически перестала и начала терять абонентов: к концу 1998 г. их число сократилось до 6 млн. Появление системы PHS сказалось и на развитии рынка собственно сотовой связи, абонентская база которой за те же три с половиной года выросла с 5 до 39 млн человек.

# В чем секрет успеха сотовой связи?

Рассмотрев все основные виды подвижной связи, обратимся к заключительным вопросам этого раздела: что определяет столь динамичное развитие сотовой связи? Чем можно объяснить ее успех при наличии целого ряда других видов подвижной связи?

Похоже, что готового ответа на эти вопросы нет, по крайней мере в приемлемо лаконичной и одновременно исчерпывающе полной форме. Возможно, что такой ответ и вообще не так просто сформулировать. Между тем, поскольку успешное развитие сотовой связи - факт, не вызывающий сомнений, нам представляется необходимым попытаться на эти вопросы ответить хотя бы в той мере, в какой это оказывается возможным.

Если говорить коротко, то успех сотовой связи обусловлен, на наш взгляд, набором предоставляемых услуг в сочетании с ценой последних. Именно эти факторы играют основную роль при сопоставлении сотовой связи с транковой, пейджингом и другими. Поясним этот тезис несколько подробнее.

Сотовая связь - мобильная связь, не ограничивающая подвижности абонента. Это удобно пользователю, это отвечает его потребностям при современном напряженном ритме жизни, при высокой цене информации и актуальности оперативного ее получения. Вдобавок к этому сотовая связь предоставляет все виды услуг, характерные для современной проводной телефонной связи, и, что не менее важно, в удобном и привычном для пользователя виде, с прямым выходом на стационарную телефонную сеть. Другие виды подвижной связи, как мы видели, таким набором качеств не обладают. Действительно, транковая связь по набору услуг беднее сотовой, хотя и дешевле. Пейджинг по своим возможностям уступает сотовой связи еще больше - как телеграф в сравнении с телефоном. Мобильная спутниковая связь по набору и качеству услуг весьма близка к сотовой, но, она сложнее и дороже. Беспроводной телефон хорош всем, кроме ограничения мобильности абонентов, в этом он уступает сотовому, а такие возможности, как в Японии для развертывания системы типа PHS, реализуемы далеко не везде.

Разумеется, сегодняшний прогресс сотовой связи был бы невозможен и без ряда других необходимых условий, в частности без успехов микроэлектроники, без цифровых методов обработки сигналов и современных методов кодирования, без мощных усилий многих ведущих компаний-производителей аппаратуры и высокого профессионализма их сотрудников, наконец, без огромных инвестиций в телекоммуникационные технологии.

И еще одна характерная черта сотовой связи: она непрерывно развивается и совершенствуется. Сегодня она совсем не та, что была пять или десять лет назад, а еще через пять или десять лет совершенно не будет похожа на сегодняшнюю. Уже сейчас на повестке дня стоит проблема интеграции различных видов мобильной связи, и фактически мобильная связь начинает конкурировать со стационарной (проводной). Мы не будем, однако, рассматривать здесь эти вопросы подробнее, отложив их до разд.б.

Таким образом, даже из тех немногих положений, которые мы изложили, видно, что сотовая связь уникальна по своим характеристикам и возможностям и ее успех совершенно не случаен. Более того, можно с уверенностью полагать, что она будет успешно развиваться и дальше.

# СОТОВАЯ СВЯЗЬ СЕГОДНЯ

# Основные стандарты сотовой связи

В предыдущих разделах, знакомясь с историей и принципами построения систем сотовой связи, рассматривая их возможности и виды предоставляемых услуг, мы в той или иной форме коснулись практически всех основных стандартов. При этом два стандарта – D-AMPS и GSM - были рассмотрены достаточно подробно.

Другим стандартам было уделено значительно меньше внимания, а некоторые из них мы лишь упомянули в связи с историей развития сотовой связи. В настоящем разделе мы дадим систематизированную сводку по всем основным стандартам и дополнительно отметим ряд деталей, о которых не было речи в предыдущем изложении.

Сводки характеристик основных стандартов сотовой связи представлены в виде двух таблиц: табл. 5.1 - по аналоговым стандартам, табл. 5.2 - по цифровым стандартам. Сопроводим их некоторыми комментариями, по возможности не повторяя сказанного ранее. Начнем с аналоговых стандартов.

Стандарт AMPS помимо США и Канады используется практически во всех странах Северной, Центральной и Южной Америки, а также во многих странах Азии и Океании, Ближнего и Среднего Востока, Африки, в Австралии, т.е. практически во всем мире, кроме Западной Европы и Японии; по состоянию на начало 1999 г. он использовался в 95 странах мира.

В США частотный диапазон этого стандарта, как мы уже упоминали, делится на два блока, лицензии на которые предоставляются (продаются) разным операторам: блок А - 869...880/824...835 МГц и 890...891,5/ 845...846,5 МГц, блок В - 880...890/835...845 МГц и 891,5...894/ 846,5...849 МГц. Стандарт AMPS имеет модификацию NAMPS (Narrow band AMPS, т.е. узкополосный AMPS), разработанную компанией Motorola (США) и закрепленную стандартами IS-88,IS-89,IS-90.

Основное отличие модификации NAMPS состоит в том, что полоса частотного канала составляет 10 кГц, т.е. число частотных каналов втрое больше, чем в AMPS, в пределах того же частотного диапазона; кроме того, в ней имеется и ряд других особенностей. Аппараты стандарта NAMPS всегда совместимы со стандартом AMPS.

Стандарт TACS близок по техническим характеристикам к AMPS, за исключением диапазона частот. Помимо Англии TACS используется в других европейских странах (Италия, Испания, Австрия), а также в ряде стран Азии и Океании, Среднего Востока и Африки. Стандарт TACS имеет модификации ETACS (Enhanced TACS, т.е. усовершенствованный TACS), JTACS (Japanese TACS -японский TACS), NTACS (Narrow band TACS), различающиеся по используемому частотному диапазону, полосе частотного канала и числу частотных каналов и по некоторым другим характеристикам.

Стандарты NMT 450 и NMT 900 по техническим характеристикам близки между собой, за исключением диапазона, но отличаются от AMPS и TACS, в частности, методами модуляции и протоколами передачи информации управления; с самого начала в них предусматривалась возможность роминга. Помимо Скандинавских стран эти стандарты используются во многих странах Западной и Восточной Европы и в ряде стран других регионов мира. Существует модификация стандарта NMT 450, включающая систему SIS (Subscriber Identity Security, буквально «безопасность идентификатора абонента») с усовершенствованной процедурой аутентификации NMT 450i (improved, т.е. «улучшенный» стандарт). Система SIS реализована и в стандарте NMT 900. Известны также «австрийская» и «французская» модификации стандарта NMT 450 -соответственно NMT 450A и NMT 450F.

Система NTT - первая из развернутых в Японии аналоговых систем; она известна также под названием MCS-L1 (MCS-L2). С 1989 г. в Японии используется стандарт JTACS, позднее - NTACS, близкие к стандарту TACS.

Кроме указанных в табл. 5.1 существует еще ряд аналоговых стандартов, не имеющих широкого распространения, а именно:

С-450 (C-Netz, т.е. сеть С): диапазон 450 МГц, используется в Германии (с 1985 г.), а также в Португалии и Южной Африке; исторически система С - третья система общественной радиотелефонной связи в Германии, причем две первые (А-Netz - до 1977 г., B-Netz - 1972...1992 гг.), работавшие в диапазоне 160 МГц, не были сотовыми;

RTMS: диапазон 450 МГц, используется в Италии (с 1985 г.);

R-2000 (Radiocom-2000): диапазоны 200 и 400 МГц, используется во Франции (с 1985 г.);

Comvic ACS (Advanced Cellular System - усовершенствованная сотовая система): диапазоны 400 и 800 МГц, использовалась в Швеции (с 1983 г.) и в Гонконге.

Перейдем к цифровым стандартам. Стандарт D-AMPS диапазона 800 МГц используется практически в тех же странах, что и аналоговый AMPS, хотя в большинстве случаев продвижение цифрового стандарта происходит труд но и медленно. Все абонентские терминалы, поддерживающие стандарт D-AMPS, поддерживают и аналоговый AMPS. Для D-AMPS, равно как и для стандарта CDMA диапазона 800 МГц, в США сохраняется то же разделение частотного диапазона на блоки А и В, как и в AMPS. Известна модификация D-AMPS - стандарт Е-TDMA (Extended TDMA, т.е. расширенный TDMA), разработанный компанией Hughes (США) с целью повышения емкости системы; в этой модификации используются полускоростное кодирование и цифровая интерполяция речи. Абонентские терминалы, поддерживающие E-TDMA, поддерживают также AMPS и D-AMPS.

В стандарте D-AMPS диапазона 1900 МГц (и в стандартах CDMA и GSM того же диапазона) общая полоса частот делится в США на шесть частотных блоков, лицензируемых по отдельности (табл.5.3). В диапазоне 1900 МГц стандарт D-AMPS используется только в версии IS-136; основные регионы его применения - США и Канада.

Таблица 5.3. Частотные блоки диапазона 1900 МГц (США, стандарты D-AMPS-1900, CDMA-1900, GSM-1900)

| Наименование блока | Прямые каналы, МГц | Обратные каналы, МГц |
| --- | --- | --- |
| А | 1930...1945 | 1850...1865 |
| В | 1950... 1965 | 1870...1885 |
| С | 1975... 1990 | 1895...1910 |
| D | 1945...1950 | 1865...1870 |
| Е | 1965... 1970 | 1885...1890 |
| F | 1970... 1975 | 1890...1895 |

Стандарт PDC, первоначально носивший наименование JDC, используется лишь в Японии. Из его особенностей, пожалуй, можно подчеркнуть только работу в нескольких частотных диапазонах.

Два варианта стандарта CDMA (диапазонов 800 и 1900 МГц) практически одинаковы по техническим характеристикам и отличаются только рабочими полосами частот. Стандарт CDMA диапазона 800 МГц наибольшее распространение получил сначала в Южной Корее, затем - в США, диапазона 1900 МГц - в основном в США. В общей сложности стандарт используется в 17 странах.

Три варианта стандарта GSM (900, 1800 и 1900 МГц) технически, за исключением диапазона, также почти не отличаются друг от друга. Стандарт GSM 900 получил широкое распространение во всем мире, кроме Америки. Стандарт GSM 1800 используется в Европе и Африке (Мозамбик), GSM 1900 - в США и Канаде. По состоянию на начало 1999 г. стандарт GSM использовался в 129 странах мира - это больше, чем для любого из остальных стандартов сотовой связи.

Японская система PHS в сводку табл.5.2 не включена, как технически более близкая к беспроводному телефону, а не к сотовой связи. Ее основные характеристики были приведены в разд.4.6.

Таким образом, во втором поколении сотовой связи, как и в первом, довольно четко прослеживаются три направления развития сотовой связи, которые, однако, начинают более активно выходить за пределы своих «первоначальных ареалов», и не только в страны «третьего мира»:

«североамериканское» - стандарты D-AMPS и CDMA, которые находят применение и в Восточной Европе, в том числе в России;

«европейское» - стандарт GSM, активно внедряющийся и на американский рынок (GSM 1900);

«японское» - стандарты PDC и PHS, причем второй из них, по-видимому, сумеет выйти за пределы национальных границ.

# Характеристики мирового рынка сотовой связи

Характеризуя современный мировой рынок сотовой связи, мы прежде всего должны отметить чрезвычайно широкое распространение последней. Стартовав в 1978 - 1983 гг. в США, Канаде, Японии, Западной Европе, сегодня сотовая связь в той или иной степени используется практически во всех странах всех континентов. Динамика роста числа стран, в которых применяется сотовая связь, иллюстрируется рис. 5.1 [147].

Рис 5.1. Число стран мира, использующих сотовую связь

Вторая, и очень показательная, характеристика рынка сотовой связи, на которой мы остановимся, - число абонентов, или, как еще говорят, величина абонентской базы. В разд. 1 мы уже приводили соответствующие данные для мира в целом и для отдельных стран (рис. 1.1, 1.2, 1.3). Из этих данных видна как абсолютная величина абонентской базы, так и динамика ее развития, которая может характеризоваться, например, относительным годовым приростом. Не повторяя уже известной информации, отметим, что в конце 1998 г. в мире было 305 миллионов абонентов сотовой связи (без учета японской системы PHS), а прирост абонентской базы за год (с конца 1997 г. до конца 1998 г.) составил 47 %, т.е. она возросла в 1,47 раза.

В дополнение к этому приведем данные по 10 странам с наибольшей абсолютной абонентской базой (табл. 5.4) и по 10 странам с наибольшим уровнем проникновения (penetration) сотовой связи (табл. 5.5), т.е. с наибольшим относительным числом абонентов (проникновение в процентах - это число абонентов сотовой связи на 100 жителей).

Для большей информативности мы даем в обеих таблицах и абсолютные, и относительные значения абонентской базы, а также ее прирост за год и численность населения по всем рассматриваемым странам.

Третья характеристика, или, точнее, группа характеристик -распределение абонентской базы по стандартам, а также между аналоговыми и цифровыми стандартами - показывает распространенность соответствующих систем сотовой связи и тенденции их развития. Соответствующие данные мы приводим в виде ряда диаграмм (рис. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5).

Мы видим, что в мире в целом доминирует стандарт GSM, ему принадлежит немногим менее половины абонентской базы (рис. 5.2); второе место занимает AMPS/D-AMPS, третье - японский стандарт PDC, а на долю всех остальных, вместе взятых, остается 11%.

Таблица 5.4. Десять стран с наибольшей абсолютной абонентской базой сотовой связи (на 1 января 1999 г.)

| № | Страна | Число абонентов, млн | Численность населения, млн | Проникновение, % | Годовой прирост числа абонентов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | США | 68,6 | 276 | 24,7 | 25 |
| 2 | Япония | 39,0 | 126 | 30.9 | 30 |
| 3 | Китай | 25,0 | 1260 | 2.0 | 80 |
| 4 | Италия | 20,3 | 57 | 35,5 | 75 |
| 5 | Ю. Корея | 14,0 | 46 | 30,3 | 105 |
| 6 | Германия | 6,5 | 83 | 17,0 | 70 |
| 7 | Англия | 13,0 | 59 | 22,3 | 55 |
| 8 | Франция | 11,2 | 58 | 19.2 | 95 |
| 9 | Бразилия | 7,3 | 158 | 4,6 | 55 |
| 10 | Испания | 7,1 | 40 | 17,6 | 60 |

Таблица 5.5. Десять стран с наибольшим уровнем проникновения сотовой связи (на 1 января 1999 г.)

| № | Страна | Проникновение, % | Численность населения, млн | Число абонентов, млн | Годовой прирост числа абонентов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Финляндия | 57,8 | 5 | 3,0 | 40 |
| 2 | Швеция | 51,1 | 9 | 4,5 | 40 |
| 3 | Норвегия | 47.3 | 4 | 2.1 | 25 |
| 4 | Гонконг | 44.0 | 6 | 2,9 | 40 |
| 5 | Дания | 35,7 | 5 | 1,8 | 20 |
| 6 | Италия | 35,5 | 57 | 20,3 | 75 |
| 7 | Люксембург | 35,4 | 0,4 | 0,13 | 90 |
| 8 | Израиль | 35,4 | 5 | 2.4 | 20 |
| 9 | Исландия | 34,1 | 0,2 | 0.1 | 45 |
| 10 | Австралия | 32,2 | 18 | 6,2 | 15 |

В США преобладает AMPS/D-AMPS, другим стандартам (CDMA, GSM 1900) остается всего 16% абонентской базы. В Западной Европе, напротив, преобладает GSM, так что доля других стандартов (это аналоговые стандарты первого поколения) - всего 9%.

Если говорить о соотношении аналоговых и цифровых систем, то в мире в целом на долю вторых приходится уже более двух третьей абонентской базы (точнее, 70%, рис. 5.3), и темпы роста цифровых систем высоки (90% за год, рис. 5.4), тогда как для аналоговых систем годовой прирост отрицателен (- 6%).

В США аналоговые системы пока доминируют (72%), на цифровые системы быстро растут (200% за год), а рост аналоговых систем прекратился (0%).

В Западной Европе, напротив, преобладают цифровые системы (стандарт GSM, 91%), а абонентская база аналоговых систем убывает (- 16% за год). Заметим попутно, что наиболее велика доля цифровых систем в Японии (около 98%).

Еще одной иллюстрацией той же проблемы является рис. 5.5. Из него наглядно видно, что аналоговые системы перестали расти и начали постепенно уходить с рынка, а общий прирост абонентской базы сотовой связи обусловлен цифровыми системами.

Становление и развитие сотовой связи обеспечиваются в основном двумя группами активных участников этого процесса (не считая законодательно регулирующих и стандартизирующих организаций, статус которых достаточно очевиден): компаниями-операторами   (operators,   или   carriers)   и   компаниями-производителями аппаратуры и оборудования (manufacturers, или vendors).

Рис.5.2. Распределение абонентской базы сотовой связи по основным                         стандартам (1 января 1999 г.: мир в целом, США, Западная Европа)

Рис. 5.3. Распределение абонентской базы сотовой связи между аналоговыми и цифровыми системами (1 января 1999 г.: мир в целом, США,  Западная Европа)

Рис. 5.4. Относительный годовой прирост абонентской базы сотовой связи для аналоговых и цифровых систем (1 января 1999 г.: мир в целом, США, Западная Европа)

Рис. 5.5. Динамика роста абонентской базы сотовой связи мира для аналоговых и цифровых систем

Компании-операторы обычно действуют в пределах одной страны или даже в пределах некоторого региона (или нескольких регионов) внутри страны, хотя в последнее время все чаще встречаются случаи выхода операторов за пределы национальных границ.

В большинстве случаев число операторов в стране не превышает трех-четырех, реже - пяти-шести. Например, в Англии действует четыре оператора, в Германии и Франции - по три, в Италии - два; всего на 23 страны Западной Европы приходится 40 операторов.

Исключения составляют США и Россия, число операторов в которых исчисляется десятками. Для иллюстрации ситуации на мировом рынке сотовой связи в табл. 5.6 мы приводим список десяти крупнейших компаний-операторов (1997 г.).

Компании-производители аппаратуры и оборудования, национальные по своим корням, как правило, выступают на рынках нескольких (или даже весьма многих) стран. Некоторые из компаний имеют и производственные отделения или филиалы в других странах. В табл. 5.7 приводится список десяти крупнейших компаний-производителей аппаратуры и оборудования (1995 г.).

Характерной чертой развития сотовой связи является создание  союзов   (ассоциаций,  альянсов),   объединяющих компании, взаимодействующие на рынке.

Таблица 5.6. Десять крупнейших в мире компаний-операторов сотовой связи   [172]

| № | Оператор | Страна | Число абонентов на 1 июля 1997 г., тыс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NTT DoCoMo | ßïîíèÿ | 12679 |
| 2 | Telecom Italia Mobile | Èòàëèÿ | 7360 |
| 3 | China Telecom | Êèòàé | 7190 |
| 4 | AT&T | ÑØÀ | 5600 |
| 5 | Bell Atlantic Mobile | ÑØÀ | 4875 |
| 6 | SBC Communications | ÑØÀ | 4838 |
| 7 | GTE Mobilnet | ÑØÀ | 4146 |
| 8 | BellSouth | ÑØÀ | 3901 |
| 9 | AirTouch | ÑØÀ | 3745 |
| 10 | SK Telecom | Ю. Корея | 3673 |

Таблица 5.7. Десять крупнейших в мире компаний-производителей телекоммуникационного оборудования [167]

| № | Компания | Страна | Доход за 1995 г. млн. долл. | Прирост дохода 1995/1994, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motorola | ÑØÀ | 16422 | 20 |
| 2 | Lucent Technologies | США | 16359 | 7 |
| 3 | Alcatel | Франция | 15631 | -6 |
| 4 | Ericsson | Øâåöèÿ | 13467 | 20 |
| 5 | NEC | Япония | 11494 | 20 |
| 6 | Siemens | Германия | 11470 | -8 |
| 7 | Nortel | Êàíàäà | 10699 | 21 |
| 8 | Fujitsu | ßïîíèÿ | 5845 | 25 |
| 9 | Nokia | Ôèíëÿíäèÿ | 5706 | 50 |
| 10 | Philips | Нидерланды | 4988 | 2 |

Отметим основные из них:

- GSM MoU Association - международная Ассоциация операторов стандарта GSM; созданная в 1987 г., в 1998 г. Ассоциация объединяла 293 компаний и из 120 стран и регионов мира;

- UWCC (Universal Wireless Communication Consortium) - международная ассоциация производителей аппаратуры и операторов стандарта D-AMPS (IS-136), созданная в 1995 г. и объединяющая 80 компании (середина 1998 г.);

- CDG (CDMA Development Group) - Группа развития стандарта CDMA, образованная в 1995 г. и объединяющая 106 компаний-производителей аппаратуры и операторов стандарта IS-95 (середина 1998 г.); весной 1997 г. Всемирный конгресс CDMA принял решение о продвижении систем на базе стандарта IS-95 под единой торговой маркой «cdmaOne»;

- GSM Alliance (Альянс GSM) - объединение операторов, производителей  оборудования  и  компании  Intel  Corp. (производитель микросхем), учрежденное в августе 1997 г. с целью продвижения стандарта GSM 1900 в Северной Америке; создание Альянса не упраздняет образованной ранее группы GSM North America (GSM Северная Америка);

- MDI (Mobile Data Initiative - Инициатива передачи данных в мобильной связи) - объединение операторов стандарта GSM (Европейская и Североамериканская ветви) в поддержку технологий передачи данных в стандарте GSM.

- Наконец, нельзя не отметить непрерывное совершенствование набора услуг и формы их представления, в том числе:

- появление новых услуг и расширение области применения существующих (передача данных, доступ к сети Интернет, электронная почта, развитие роминга и т.д.);

- разнообразие  тарифных  планов,   рассчитываемых,  в частности, на определенные группы пользователей (бизнес-сектор, бытовой сектор, корпоративный сектор и т.п.);

- явная тенденция к удешевлению услуг и упрощению структуры тарифных планов, введение пакетов услуг (bundled services, или packaged services), а также пакетов с предоплатой (prepaid packages), не требующих заключения контрактов и соответственно проверки кредитоспособности абонентов.

### Сотовая связь в России

Сотовая связь в России начала развиваться с 1990 г., и до 1997 г. у нас существовали сети трех стандартов: NMT 450, GSM 900, AMPS/D-AMPS; в 1997 г. к ним добавились GSM 1800 и CDMA.

Первая коммерческая сеть сотовой связи в России была запущена в сентябре 1991 г. - это Санкт-Петербургская сеть компании «Дельта Телеком» стандарта NMT 450. В январе 1992 г. началась коммерческая эксплуатация сети оператора «Московская Сотовая Связь» (МСС) того же стандарта в Москве. Освоение диапазона 800 МГц началось в 1993 г. с вводом компанией «ВымпелКом» экспериментальной сети стандарта AMPS в Москве. В 1994 г. в этом стандарте работало уже несколько сетей: с февраля - в Нижнем Новгороде («Персональные системы связи в России»), с мая - в Челябинске («Челябинская сотовая связь»), с июня - в Санкт-Петербурге (оператор «Санкт-Петербург Телеком», торговая марка «ФОРА»). Московская компания «ВымпелКом», выступающая под торговой маркой «Би Лайн», начала коммерческую эксплуатацию сети AMPS/D-AMPS в июне 1994 г., и уже в сентябре того же года перешла на цифровой стандарт D-AMPS - это была первая цифровая сеть сотовой связи в России. Этап коммерческой эксплуатации для стандарта GSM 900 начался в декабре 1994 г., когда была запущена Санкт-Петербургская сеть компании «Северо-западный GSM». Московская сеть того же стандарта начала коммерческую работу в январе 1996 г. (оператор «Мобильные Телесистемы» - МТС).

Всего в России на конец 1998 г. приходилось около 770 тысяч абонентов сотовой связи, что соответствует проникновению 0,5 %. Это очень мало: по величине проникновения мы находимся на уровне Гондураса и Марокко, опережая такие страны, как Индия, Пакистан, Бангладеш, Алжир, Заир (все менее 0,2 %), но уступая Перу (0,3 %), Китаю (0,2 %) и многим-многим другим странам; проникновение в среднем для мира - 5,5 %. Динамика роста абонентской базы иллюстрируется рис. 5.6. Из 89 регионов России сотовая связь в той или иной мере представлена в 78 регионах, хотя для разных стандартов ситуация различна (табл. 5.8).

Распределение абонентской базы по стандартам показано на рис. 5.7, распределение между аналоговыми и цифровыми системами - на рис. 5.8, относительный годовой прирост абонентской базы для аналоговых и цифровых систем - на рис. 5.9. Рисунок 5.10 иллюстрирует динамику роста абонентской базы трех стандартов, рис. 5.11 - тот же показатель для аналоговых и цифровых систем.

Как следует из приведенных данных, соотношение между аналоговыми и цифровыми системами примерно соответствует среднемировым показателям, хотя по темпам роста цифровые системы пока выступают менее активно, чем в среднем в мире.

Рис. 5.6. Динамика роста абонентской базы сотовой связи России

В 1997 г., как мы уже упоминали, в России появились сети сотовой связи стандартов GSM 1800 и CDMA. Опытно-коммерческая эксплуатация первой сети стандарта GSM 1800 начата в июне 1997 г. в Москве - это сеть «Би Лайн 1800» группы компаний «ВымпелКом»; в отличие от нее сеть стандарта D-AMPS того же оператора получила наименование сети «Би Лайн 800».

В сентябре 1997 г. начата коммерческая эксплуатация первой сети стандарта CDMA диапазона 800 МГц (Челябинск, компания «Южноуральский сотовый телефон» - услуги стационарной сотовой связи). Число компаний-операторов в России, ненамного уступающее числу сетей сотовой связи, составляет более 100.

Таблица 5.8. Лицензии и действующие сети сотовой связи России

(конец 1998 г.)

| Стандарт | Число регионов, имеющих лицензии | Число регионов, имеющих действующие сети |
| --- | --- | --- |
| NMT 450 | 75 | 55 |
| AMPS/D-AMPS | 67 | 47 |
| GSM 900 | 75 | 30 |
| GSM 1800 | 89 | 2 |
| CDMA (800) | 80 | 5 |
| Всего | 89 | 78 |
| Примечание: общее число регионов, имеющих лицензии или действующие сети, не равно сумме числа регионов по отдельным стандартам, поскольку в одном и том же регионе могут существовать сети или лицензии нескольких стандартов. |  |  |

В табл. 5.9 представлен список десяти операторов, наиболее крупных по числу абонентов.

Мы видим, что в эту десятку попадают три московских и три санкт-петербургских оператора. Своих производителей аппаратуры сотовой связи в России фактически нет, хотя некоторые компании разрабатывают и изготавливают отдельные составляющие элементы (антенны, блоки базовых станций и т.п.); основной объем аппаратуры и программного обеспечения - импортный, с национальной сертификацией в соответствии с действующими у нас правилами.

Рис.5.11. Динамика роста абонентской базы сотовой связи России для аналоговых и цифровых систем

Таблица 5.9. Десять операторов сотовой связи России, первых по величине абонентской базы

| № | Оператор | Регион | Стандарт | Примерное число абонентов, тыс. (1 янв. 1998г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Мобильные Телесистемы» (МТС) | Москва и Московская область | GSM 900 | 147 |
| 2 | «ВымпелКом» (торговая марка «Би Лайн») | Москва и Московская область | D-AMPS | 124 |
| 3 | «Северо-Западный GSM» | Санкт-Петербург и Ленинградская область | GSM 900 | 93 |
| 4 | «Московская Сотовая Связь» (МСС) | Москва и Московская область | NMT450 | 88 |
| 5 | «Дельта Телеком» | Санкт-Петербург и Ленинградская область | NMT450 | 60 |
| 6 | «Санкт-Петербург Телеком» (торговая марка «ФОРА») | Санкт-Петербург и Ленинградская область | AMPS | 20 |
| 7 | «Татинком» | Татарстан | D-AMPS | 15 |
| 8 | «Кубань-GSM» | Краснодарский край | GSM 900 | 12 |
| 9 | «Билайн-Самара» | Самарская область | AMPS | 10 |
| 10 | «СМАРТС» | Самарская область | GSM 900 | 10 |

Развитие сотовой связи в стране в целом задается принятой в начале 1994 г. «Концепцией развития в России до 2010 г. сетей сухопутной подвижной радиосвязи общего пользования», которой, в частности, определяется разделение сетей на федеральные и региональные с построением федеральных сетей на базе стандартов NMT 450 и GSM 900, и региональных - на базе AMPS/D-AMPS [2, 23, 61, 4 и др.]. В 1997 г. статус федерального получил и стандарт GSM 1800. Инструментами проведения государственной политики в развитии сотовой связи являются лицензирование и сертификация. Существует специальное Управление подвижной и беспроводной электросвязи, до марта 1997 г. входившее в состав Министерства связи, а после реорганизации - во вновь образованный Государственный комитет Российской Федерации по связи и информатизации (Госкомсвязи России). Одной из особенностей, серьезно затрудняющих развитие сотовой связи в нашей стране, является сложность выделения полос частот в пределах диапазонов, используемых существующими системами сотовой связи. Решение проблемы «конверсии радиочастотного спектра» требует значительных усилий, времени и средств.

Наряду с международными ассоциациями, членами которых является и ряд российских компаний-операторов, существуют отечественные ассоциации операторов [8, 6, 59]:

- Ассоциация операторов стандарта GSM 900, созданная в сентябре 1994 г.; в конце 1998 г. в Ассоциацию входило около 40 операторов сетей GSM 900;

- Ассоциация операторов стандарта NMT 450, учрежденная в конце 1994 г. и объединявшая в начале 1999 г. 63 компании-оператора;

- Ассоциация-800 - некоммерческое объединение предприятий, занимающихся развитием и эксплуатацией систем сетей подвижной сотовой связи стандарта AMPS/D-AMPS в России и других странах СНГ (диапазон 800 МГц); Ассоциация учреждена в феврале 1995 г. и на начало 1999 г. объединяла 59 предприятий России и ряда стран СНГ (Киргизия, Грузия, Узбекистан, Казахстан, Молдавия).

В заключение следует отметить, что, хотя по развитию сотовой связи Россия отстает от ведущих стран примерно на десять лет, по некоторым характеристикам, например по соотношению аналоговых и цифровых систем, мы не повторяем всего эволюционного пути развития, а идем примерно на уровне среднемировых показателей, уступая, правда, передовым в этом отношении Японии и Западной Европе. При этом развитие сотовой связи не только сопутствует переходу нашей экономики на путь рыночных отношений, не только отражает этот переход, но и активно ему способствует, предоставляя эффективную возможность оперативной связи, столь необходимой и ценной в сегодняшней динамичной обстановке, при ее быстром и часто неожиданном изменении.

1. Орбита ИСЗ в общем случае представляет собой эллипс, один из фокусов которого совпадает с центром Земли. Ближайшая к Земле точка орбиты называется перигеем, наиболее удаленная - апогеем. Частным случаем эллипса является окружность (круговая орбита). Наклонением орбиты называется двугранный угол, образуемый плоскостью орбиты и плоскостью экватора Земли. Орбита с нулевым наклонением называется экваториальной, ее плоскость совпадает с плоскостью экватора; орбита с наклонением 90 градусов - полярная, движущийся по ней спутник проходит точно над полюсами. Промежуточные орбиты называют наклонными, их наклонение лежит в пределах от 0 до 90 градусов. Орбиты с большим наклонением, порядка 70 градусов и более, иногда называют приполярными.