- Текст программы

ORG 00H

JMP START   	;ПЕРЕХОД НА НАЧАЛО ПРОГРАММЫ

ORG 03H

JMP INT0    	;ПЕРЕХОД НА ПОДПРОГРАММУ

;ОБРАБОТКИ ПРЕРЫВАНИЯ INT0

ORG 1BH

JMP TIMER1  	;ПЕРЕХОД НА ПОДПРОГРАММУ

;ОБРАБОТКИ ПРЕРЫВАНИЯ ОТ ТАЙМЕРА T/C1

ORG 13H		;ПЕРЕХОД НА ПОДПРОГРАММУ

;ОБРАБОТКИ ПРЕРЫВАНИЯ INT1

JMP	INT1

ORG 0BH		; ПЕРЕХОД НА ПОДПРОГРАММУ

;ОБРАБОТКИ ПРЕРЫВАНИЯ ОТ ТАЙМЕРА T/C0

JMP TIMER0

PERIOD   EQU   NOT(50000)+1

PROC10   ЕQU   61H

DATA1 	BIT   P1.0

DATA2 	BIT   P1.1

DATA3 	BIT   P1.2

DATA4 	BIT   P1.3

BELL     BIT   P1.7

PRIBOR1  BIT   P0.0

PRIBPR2  BIT   P0.1

PRIBOR3  BIT   P0.2

PRIBOR4  BIT   P0.3

PODN     BIT   PO.7

ST       SET   5

FLAG		 SET   0

DLIT_1	 SET   0

START:

MOV PSW,#00001000B	;ВЫБОР БАНКА РЕГИСТРОВ RB1

MOV TMOD,#00010001B	;ВЫБОР 16-БИТНОГО ПОДСЧЕТА

MOV TCON,#01H		;ПРЕРЫВАНИЕ ПО ПЕРЕХОДУ ИЗ 1 В 0

MOV P1,#10001111B 	;НАСТРОЙКА БИТОВ ПОРТА НА ВВОД

MOV P3,#00000100B		;НАСТРОЙКА СООТВЕТСТВУЮЩИХ БИТОВ

;ПОРТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ АЛЬТЕРНА-

;ТИВНЫХ ФУНКЦИЙ

HOL_HOD:

SETB EA				;РАЗРЕШЕНИЕ ВСЕХ ПРЕРЫВАНИЙ

MOV PCON,#01H		;ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ХОЛОСТОГО ХОДА

MOV RO,#PROC10		;10% ОТ 250 МС

LOOP:

JCNE ST,#0,LOOP

CLR EA				;ЗАПРЕТ ВСЕХ ПРЕРЫВАНИЙ

CJNE R0,DLIT_1,PROV;СРАВНИВАЕМ RO C DLIT_1 И ЕСЛИ 						;RO<>DLIT_1 ТО ПЕРЕХОД НА МЕТКУ

PROV:

JC LABEL				;ПЕРЕХОД ЕСЛИ С=1,Т.Е. DLIT_1>10%

;ОТ 250 МС

JNC HOL_HOD			;ПЕРЕХОД ЕСЛИ С=0, Т.Е.DLIT_1<10%

;ОТ 250 МС

LABEL:

SETB PODN			;ПОДНИМАЕМ ТРУБКУ ТЕЛЕФОНА

MOV R3,#100			;ЗАНОСИМ В R3 КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ

;ДЕЛАЕТСЯ ЗАДЕРЖКА НА 5 СЕКУНД

CICLE:

ACALL DELAY			;ВЫЗЫВАЕМ ЗАДЕРЖКУ 50 МС

JB DATA1,PRIB1		;ПЕРЕХОД ЕСЛИ ВКЛЮЧАЮТ ПРИБОР №1

JMP NOT_READ1		;ЕСЛИ НЕ ВКЛЮЧАЮТ ТО ИДЕМ ДАЛЬШЕ

PRIB1:

SETB PRIBOR1			;ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА №1

ACALL NOT_DATA		;ПРЦЕДУРА ОСТАНОВКИ ТАЙМЕРА Т/С0

JMP HOL_HOD			;ПЕРЕВОД МК В РРЕЖИМ ХОЛОСТОГО

ХОДА

NOT_READ1:

JB DATA2,PRIB2		;ПЕРЕХОД ЕСЛИ ВКЛЮЧАЮТ ПРИБОР №2	JMP NOT_READ2		;ЕСЛИ НЕТ В ЭТОМ РАЗРЯДЕ "1"

;ПРОВЕРЯЕМ СЛЕДУЮЩИЙ БИТ

PRIB2:

SETB PRIBOR2			;ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА №2

ACALL NOT_DATA		;ПРЦЕДУРА ОСТАНОВКИ ТАЙМЕРА Т/С0

JMP HOL_HOD			;ПЕРЕВОД МК В РРЕЖИМ ХОЛОСТОГО

;ХОДА

NOT_READ2:

JB DATA3,PRIB3		;ПЕРЕХОД ЕСЛИ ВКЛЮЧАЮТ ПРИБОР№3	JMP NOT_READ3		;ЕСЛИ НЕ ВКЛЮЧАЮТ ТО ИДЕМ ДАЛЬШЕ

PRIB3:

SETB PRIBOR3			;ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА №3

ACALL NOT_DATA		;ПРЦЕДУРА ОСТАНОВКИ ТАЙМЕРА Т/С0

JMP HOL_HOD			;ПЕРЕВОД МК В РРЕЖИМ ХОЛОСТОГО

;ХОДА

NOT_READ3:

JB DATA4,PRIB4		;ПЕРЕХОД ЕСЛИ ВКЛЮЧАЮТ ПРИБОР №4	JMP NOT_READ4		;ЕСЛИ НЕ ВКЛЮЧАЮТ ТО ИДЕМ ДАЛЬШЕ

PRIB4:

SETB PRIBOR4			;ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА №4

NOT_READ4:

ACALL NOT_DATA		;ПРЦЕДУРА ОСТАНОВКИ ТАЙМЕРА Т/С0

JMP HOL_HOD			;ПЕРЕВОД МК В РРЕЖИМ ХОЛОСТОГО

;ХОДА

DJNZ R3,#0,CICLE		;УМЕНЬШЕНИЕ R3 НА 1 И ЕСЛИ R3 НЕ

;РАВНО "0" ТО ПЕРЕХОД НА МЕТКУ

;**********************************************

;*****************ПОДПРОГРАММЫ*****************

;**********************************************

DELAY:

MOV TL0,#LOW(NOT(50000-1))	;ЗАНОСИМ МЛАДЬШУЮ ЧАСТЬ ;ОТ 50 МС

MOV TH0,#HIGH(NOT(50000-1))	;ЗАНОСИМ СТАРШУЮ ЧАСТЬ

;ОТ 50 МС

SETB TR0						;ПУСК ТАЙМЕРА Т/С0

WAIT_1:

JNB TF0,WAIT_1				;УСТАНОВИЛСЯ ЛИ ФЛАГ

;ПРЕРЫВАНИЯ

CLR TR0						;ОСТАНОВКА ТАЙМЕРА Т/С0

CLR TF0						;СБОС ФЛАГА ПРЕРЫВАНИЯ

RET							;ВОЗВРАТ ИЗ ПРОЦЕДУРЫ

;*********************************************

;*********************************************

NOT_DATA:

CLR TR0			;УСТАНОВКА ТАЙМЕРА Т0

MOV R3,#0		;СБРОС СЧЕТЧИКА

MOV TH0,#0		;СБРОС СОДЕРЖИМОГО ТАЙМЕРА

MOV TL0,#0

CLR PODN

RET

;***************************************************

;*******ПОДПРОГРАММА ОБРАБОТКИ ПРЕРЫВАНИЯ INT0******

;***************************************************

INT0:

WAITC:

JNB BELL,WAITC		;ЖДЕМ ПРИХОДА "1" НА ВХОД ПОРТА

MOV TL0,#0

MOV TH0,#0

MOV A,FLAG

JNZ START_T0			;ПЕРЕОД ЕСЛИ FLAG=1

MOV TH1,#HIGH(PERIOD)

MOV TL1,#LOW(PERIOD)

MOV FLAG,#1			;УСТАНАВЛИВАЕМ ФЛАГ, ЧТО Т1

;ЗАПУЩЕН

SETB TR1				;ЗАПУСК Т1

START_T0:

SETB TR0				;ЗАПУСК Т0

WAIT_0:	JB BELL,WAIT_0	;ЖДЕМ 0

CLR TR0				;ОСТАНАВЛИВАЕМ Т0

MOV A,TH0			;ЧТЕНИЕ ДАННЫХ В АККУМУЛЯТОР

ADD A,DLIT_1

MOV DLIT_1,A			;КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

RETI

;*****************************************************

;**ПОДПРОГРАММА ОБРАБОТКИ ПРЕРЫВАНИЯ ОТ ТАЙМЕРА Т/С1**

;*****************************************************

TIMER1:

CLR TR1			;ОСТАНОВКА Т1

CLR FLAG			;СБРОС ФЛАГА FLAG=0

DEC ST			;УМЕНЬШЕНИЕ СЧЕТЧИКА

RETI

INT1:   	RETI

TIMER0	RETI

# Выводы по главе

В данной главе приведен текст программы для МК51. В программе были использованы основные возможности и основные команды микропроцессора.

## В программе предусмотрена инициализация отдельных регистров, для простоты восприятия текст программы разбит на отдельные подпрограммы.

Также для простоты понимания основных моментов приведены пояснения, а отдельные биты поименованы, то есть им присвоены отдельные имена, соответствующие определенным функциям системы.