## Лекция 20

Аттестация рабочих мест по травмобезопасности.

Международное сотрудничество

- Обеспечение безопасности на рабочем месте

(продолжение)

  - Аттестация по травмобезопасности

  - Сертификация рабочих мест

2. Международное сотрудничество в области обеспечения безопасности труда

1. Обеспечение безопасности на рабочем месте (продолжение)

  - Аттестация по травмобезопасности

Основными объектами оценки травмобезопасности рабочих мест являются:

- производственное оборудование;

- приспособления и инструменты;

- обеспеченность средствами обучения и инструктажа.

Оценка производственного оборудования, приспособлений и инструмента производится на основе действующих и распространяющихся на них нормативных правовых актов по охране труда (государственных и отраслевых стандартов, правил по охране труда, типовых инструкций по охране труда и др.), поэтому перед оценкой травмобезопасности рабочих мест проверяется наличие, правильность ведения и соблюдение требований нормативных документов в части обеспечения безопасности труда.

Оценка травмобезопасности проводится путем проверки соответствия производственного оборудования, приспособлений и инструмента, а также средств обучения и инструктажа требованиям нормативных правовых актов. При этом необходимо учитывать наличие  сертификатов безопасности установленного образца  на производственное оборудование.

При оценке травмобезопасности производственного оборудования проводятся его пробные пуски и остановки с соблюдением требований безопасности.

В случаях, когда производственное оборудование и приспособления на рабочих местах изготовлены до введения в действие распространяющихся на них нормативных правовых актов или когда эти документы не разработаны и не утверждены в установленном порядке, оценка травмобезопасности производственного оборудования и приспособлений проводится на соответствие требованиям, изложенным в общегосударственных нормативных правовых актах, обеспечивающих на рабочих местах безопасные условия труда, в том числе:

- наличие средств защиты работников от воздействия движущихся частей оборудования, являющихся источником опасности;

- устройство ограждений трубопроводов, гидро -, паро -, пневмосистем, предохранительных клапанов, кабелей и других элементов, повреждение которых может вызвать опасность;

- наличие устройств (ручек) для перемещения частей оборудования вручную при ремонтных и монтажных работах;

- исключение опасности, вызванной разбрызгиванием обрабатываемых и (или) используемых при эксплуатации производственного оборудования материалов и веществ в рабочую зону, падением или выбрасыванием предметов (например инструмента, заготовок);

- исключение опасности, вызванной разрушением конструкций, элементов зданий, обрушением пород и других элементов в карьерах, шахтах и т.п.;

- наличие и соответствие нормативным требованиям сигнальной окраски и знаков безопасности;

- наличие в ограждениях фиксаторов, блокировок, элементов, обеспечивающих прочность и жесткость, герметизирующих элементов;

- обеспечение функционирования средств защиты в течение действия соответствующего опасного или вредного производственного фактора;

- наличие на пульте управления сигнализаторов  нарушения нормального функционирования производственного оборудования, а также средств аварийной остановки;

- исключение возникновения опасных ситуаций при полном или частичном прекращении энергоснабжения и последующем его восстановлении, а также повреждении цепи управления энергоснабжением (самопроизвольного пуска при восстановлении энергоснабжения, невыполнение уже выданной команды на остановку, падение и выбрасывание подвижных частей производственного оборудования и закрепленных на нем предметов);

- осуществление защиты электрооборудования, электропроводки (в том числе заземления) от механических воздействий, грызунов и насекомых, проникновения растворителей, выполнение соединений проводов и кабелей в соединительных коробках, внутри корпусов электротехнических изделий, аппаратов, машин;

- исключение контакта горячих частей оборудования с открытыми частями кожных покровов работающих, с пожаровзрывоопасными веществами, если контакт может явиться причиной ожога, пожара или взрыва;

- соответствие размеров проходов и проездов нормативным требованиям;

- соответствующее расположение и исполнение средств управления (в т.ч. средств аварийной остановки) для транспортных средств;

- безопасность трасс транспортных средств, оснащение их средствами защиты и знаками безопасности;

- наличие инструкций по охране труда и соответствие их нормативным документам;

- наличие и соответствие нормативным требованиям ручного инструмента и приспособлений.

Оценка травмобезопасности рабочего места оформляется соответствующим протоколом. Например:

Стр. 060 ФАКТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТРАВМОБЕЗОПАСНОСТИ

| № п/п | Объект оценки | Наименование правовых актов по охране труда | Дата проведения оценки | Фактическое значение фактора | Класс условий труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Требования безопасности к производственному оборудованию | ГОСТ 12.2.003-91 | Ноябрь 1998г. | Оборудование соответствует требованиям безопасности |  |
| 2 | Требования безопасности к инструменту и приспособлениям |  | Ноябрь 1998г. | Приспособления и инструменты не требуются. | 1 |
| 3 | Требования к инструктажу и обучению по охране труда | ГОСТ 12.0.004-90 | Ноябрь 1998г. | Вводный инструктаж проводится |  |

Пример 2:

Протокол №__6___от _ноября 1998

оценки травмобезопасности  рабочего места   бухгалтера

1.Используемые нормативные документы по охране труда:

ГОСТ 12.2.003-91. “ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности”

ПОТ РО-45-007-96 “Правила по охране труда при работах на телефонных станциях и телеграфах”, утвержденные приказом Минсвязи РФ от 29.05.97 , №72

“Методические указания по разработке Правил и инструкций по  охране труда”, утвержденные Постановлением Минтруда РФ от 01 июля 1993 г., №219

2.  Результаты оценки:

| № п/п | Наименование требований | Фактическое их выполнение |  | Необходимые мероприятия и рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие | Эффективность (соответствие ГОСТ) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | РАЗДЕЛ 1. Требования безопасности к производственному оборудованию |  |  |  |
|  | ГОСТ 12.2.003-91 |  |  |  |
| 1 | 2.1.11 Конструкция производственного оборудования, приводимого в действие электрической энергией, должна включать устройства (средства) для обеспечения электробезопасности. Технические средства и способы обеспечения электробезопасности например, ограждение, заземление, зануление, изоляция токоведущих частей, защитное отключение и др.) должны устанавливаться в стандартах и технических условиях на производственное оборудование конкретных групп, видов, моделей ( марок ) с учетом условий эксплуатации и характеристик источников электрической энергии. | Компьютер заземлен | Соответствует |  |
|  | РАЗДЕЛ 2. Требования безопасности к инструменту и приспособлениям |  |  |  |
| 1 | Инструмент и приспособления не требуются |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 3. Требования к инструктажу и обучению по охране труда |  |  |  |
| 1 | При поступлении на работу должен пройти вводный инструктаж по охране труда. | Вводный инструктаж по охране труда проведен с записью в Журнале инструктажей и Контрольном листе. | Соответствует |  |

Выводы:

по разделу 1: Компьютер заземлен.

по разделу 2: Инструмент и приспособления не требуются .

по разделу 3: Вводный инструктаж проведен с записью в Журнале инструктажей и Контрольном листе.

Класс опасности – 1(первый)

Обеспеченность средствами индивидуальной защиты. В строке 70 Карты аттестации указывается обеспеченность средствами индивидуальной защиты

| Дата проведе-ния оценки | Наименование средств индивидуальной защиты | Документ, регламентирующий требования к средствам индивидуальной защиты | Фактическое значение оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| Июнь 1998г. | Костюм х/б | Отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты ГОСТ 12.4.100-80 | Соответствует |
|  | Сапоги кирзовые | Отраслевые нормы… ГОСТ 12.4.137-84 | Соответствует |
|  | Куртка х/б на утепляющей прокладке | Отраслевые нормы… ТУ 1708-124-80 | Соответствует |
|  | Очки защитные | Отраслевые нормы… ГОСТ 12.4.013-85 | Соответствует |
|  | Рукавицы комбинированные | Отраслевые нормы… ГОСТ 12.4.010-75 | Соответствует |

Итак, подводя итог рассмотрению вопросов аттестации рабочих мест, следует отметить, что оценка фактического состояния условий труда по степени вредности и опасности производится в соответствии с «Гигиеническими критериями оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса». При этом производится сопоставление результатов измерений всех опасных и вредных факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса с установленными для них гигиеническими нормативами. На базе таких сопоставлений определяется класс условий труда как для каждого фактора, так и для их комбинации и сочетания, а также для рабочего места в целом.

Результаты аттестации. По результатам аттестации рабочее место может быть: а) аттестовано; б) не аттестовано, т.е. должно подлежать ликвидации; в) условно аттестовано (класс условий труда 3).

В последнем случае имеется в виду, что на рабочем месте должны быть проведены мероприятия, снижающие действия вредных факторов до уровней, соответствующих классу 2 условий труда (допустимые), или же использован принцип защиты временем, т.е. ограничение времени контакта работающих с опасными и вредными факторами.

Определение допустимого времени контакта работников с опасными и вредными производственными  факторами за рабочую смену  и (или) период трудовой деятельности (ограничение стажа работы) осуществляют центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора по представлению администрации организации применительно к профессиональным группам. При этом  условия труда могут быть классифицированы как менее вредные, но не ниже класса 3.1.

Отдельно по результатам оценки травмобезопасности рабочего места в соответствии с классификацией условий труда  по травмобезопасности (приложение № 8 к настоящему Положению) устанавливается класс опасности или дается заключение о полном соответствии рабочего места требованиям безопасности.

Результаты аттестации используются:

- в целях планирования и проведения мероприятий по повышению безопасности труда;

- для сертификации производственных объектов;

- для обоснования предоставления льгот и компенсаций;

- для решения вопроса о прекращении эксплуатации цеха, участка, оборудования;

- для решения вопроса о связи заболевания с профессией;

- для рассмотрения вопроса о прекращении эксплуатации цеха, участка, оборудования;

- для включения в трудовой договор (контракт) условий труда работников;

- для ознакомления работающих с условиями труда на рабочем месте;

- для составления статистической отчетности о состоянии условий труда, льготах и компенсациях;

- для применения административных и экономических санкций.

Документы аттестации рабочих мест по условиям труда являются материалами строгой отчетности и подлежат хранению в течение 45 лет. Ответственность за проведение аттестации рабочих мест по условиям труда несет руководитель организации.

1.2 Сертификация рабочих мест

Результаты аттестации рабочих мест служат основой для последующего проведения сертификационной процедуры, разработке которой в настоящее время придается большое значение, поскольку она должна обеспечить гарантии выполнения статьи 11 Основ законодательства РФ об охране труда.  Согласно этой статье новые или реконструируемые производственные объекты  не могут быть приняты в эксплуатацию, если они не имеют сертификата безопасности, выдаваемого в установленном порядке. На действующих предприятиях такой сертификат оформляется согласно положению о сертификации.

6 мая 1994 г. Правительство РФ приняло постановление № 485 «О проведении обязательной сертификации рабочих мест на производственных объектах, средств производства, оборудования для средств коллективной и индивидуальной защиты». Основой его служит Закон РФ от 10.06.93 "О сертификации продуктов и услуг".

В соответствии с этим Положением,  Министерство труда РФ совместно федеральными органами надзора, заинтересованными органами исполнительной власти РФ и субъектов Федерации ведет работу по созданию системы сертификации постоянных рабочих мест на производственных объектах на соответствие требованиям охраны труда. В рамках этой работы готовится Положение о проведении работ по сертификации и другие документы для создания системы сертификации и ее регистрации в Госстандарте РФ.

На территории субъекта РФ работа по организации сертификации и выдаче сертификата соответствия требованиям по ОТ осуществляется органом исполнительной власти по труду субъекта РФ.

Установлено три сертификата соответствия:

Категория I – если аттестовано не менее 90 % мест, а на остальные рабочие места представлена документация об организационно-технических мероприятиях, которые позволят их аттестовать в течение шести месяцев.

Категория II – если аттестовано не менее 75 % мест а на остальные рабочие места представлена документация об организационно-технических мероприятиях, которые позволят их аттестовать в течение одного года.

Категория III – если аттестовано не менее 50 % мест а на остальные рабочие места представлена документация об организационно-технических мероприятиях, которые позволят их аттестовать в течение двух лет.

3. Международное сотрудничество в области обеспечения безопасности труда

Международное сотрудничество по охране труда осуществляется в рамках Международной организации труда (МОТ), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Федерации специалистов по охране труда и промышленной гигиене (ИФАС), а также международной организации по безопасности и охране труда (МОРБОТ).  Деятельность этих организаций подчинена, в сущности, единой цели – обеспечению высокого уровня безопасности технологических процессов и безопасных, благоприятных условий труда человека в современном обществе. Тем не менее, каждая из них решает свои группы задач, направленных на реализацию этой цели. В частности:

ВОЗ – разрабатывает нормативы качества производственной среды,

МОТ – разрабатывает рекомендации по  нормализации условий труда,

ИФАС – координирует разработки по всему комплексу вопросов, связанных с безопасностью труда,

МОРБОТ – проводит и координирует исследования по вопросам прогнозирования рисков и создания средств защиты.

Контрольные вопросы

- Что является объектами оценки травмобезопасности?

- С чего начинается оценка травмобезопасности? Как она проводится?

- В каких случаях при оценке травмобезопасности производится путем проверки соответствия требованиям, изложенным в общегосударственных нормативных правовых актах, обеспечивающих на рабочих местах безопасные условия труда?

- Какие требования должны выполняться для обеспечения травмобезопасности рабочего места?

- Какие результаты могут быть получены при проведении аттестации рабочих мест?

- Для чего используются результаты аттестации?

- Сколько лет должны храниться документы по аттестации рабочих мест?

- Какую роль играет аттестация рабочих мест при сертификации  рабочих мест и производств на соответствие требованиям охраны труда?

- Назовите категории сертификатов соответствия. Чем обусловлена выдача сертификата той или иной категории?

- Назовите основные международные организации в области обеспечения безопасности труда.