## 1. Дисциплина “Безопасность жизнедеятельности (БЖД)”. Цель, задачи. Комплексный характер. Термины и определения.

БЖД –наука об оптимальном взаимодействии человека со средой обитания. СО -часть пространства  и окружающих человека объектов.

Ближайшая задача –обеспечение безопасных и здоровых условий труда  и высокой продолжительности жизни. Стратегическая задача –выживаемость и сохранение цивилизации в целом.

Цель БЖД достижение безаварийных ситуаций; предупреждение травматизма; сохранение здоровья; повышение работоспособности; повышение качества труда. Объектом изучения  БЖД является комплекс явлений и процессов в системе человек –СО, которые негативно воздействуют на человека и СО. Опасность – состояние условий труда, при котором человек подвергается с определенной степенью вероятности действию опасных или вредных факторов. Признаки опасности.

1Угроза для жизни.

2Возможность понесения ущерба здоровью.

3Возможность нарушения нормального функционирования экологических систем.

Источники формирования опасности.

1сам человек, его труд, деятельность, средства труда;

2окружающая среда;

3явления и процессы возникающие в результате взаимодействия человека с окружающей средой.

Безопасность – это такое состояние условий труда, при котором с определенной вероятностью исключена опасность, т. е. возможность повреждения здоровья человека. БЖД можно определить как область знаний, изучающая опасности и защиту от них. Задачи БЖД: 1) Идентификация (распознавание) опасностей с указанием их количественных характеристик и координат в 3-х мерном пространстве.; 2) Определение средств защиты от опасностей на основе сопоставления затрат с выгодами, т.е. с точки зрения экономической целесообразности.; 3) Ликвидация отрицательных последствий (опасностей).

## 2. Аксиома о потенциальном негативном воздействии в системе “человек - среда обитания”. Примеры воздействия негативных факторов.

Анализ общественной практической деятельности, включающей многообразные формы человеческой активности, приводит к заключению о потенциальной опасности деятельности. Потенциальность опасности заключается в скрытом, неявном характере проявления при определенных, нередко трудно предсказуемых условиях. Суть опасности заключается в том, что возможно такое воздействие на человека, которое приводит к травмам, заболеваниям, ухудшению самочувствия и другим нежелательным последствиям. Аксиомы БЖД:

1.Всякая деятельность (бездеятельность) потенциально опасна.

2.Для каждого вида деятельности существуют комфортные условия, способствующие её максимальной эффективности.

3.Все естественные процессы, антропогенная деятельность и объекты деятельности обладают склонностью к спонтанной потере устойчивости или к длительному негативному воздействию на человека и среду его обитания, т.е. обладают остаточным риском.

4.Остаточный риск является первопричиной потенциальных негативных воздействий на человека и биосферу.

5.Безопасность реальна, если негативные воздействия на человека не превышают  предельно допустимых значений с учетом их комплексного воздействия.

6.Экологичность реальна, если негативные воздействия на биосферу не превышают  предельно допустимых значений с учетом их комплексного воздействия.

7.Допустимые значения техногенных негативных воздействий обеспечивается соблюдением требований экологичности и безопасности к техническим система, технологиям, а также применениям систем экобиозащиты (экобиозащитной техники).

8.Системы экобиозащиты на технических объектах и в технологических процессах обладают приоритетом ввода в эксплуатацию и средствами контроля режима работы.

9.Безопасная и экологичная эксплуатация технических средств и производств реализуется при соответствии квалификации и психофизических характеристик оператора требованиям разработчика технической системы и при соблюдении оператором норм и требований безопасности и экологичности.

3. Критерии оценки негативного воздействия.

Здоровье –это функциональное состояние организма обеспечивающее продолжительность жизни, умственную способность и функцию воспроизводства здорового потомства.

Медико-демографические показатели: 1.заболеваемость; 2.детская смертность; 3.специфические экологозависимые заболевания. Для оценки состояния ОС используются санитарно-гигиенические показатели: 1.Снижение качества питьевой воды, а также появление веществ вредных для живых организмов. 2.Химическое загрязнение почв. 3.РА загрязнение почв. 4.коллективная эффективная доза облучения. 5.Максимальное значение концентраций загрязнения почв. 6.Степень истощения водных ресурсов. 7.Степень загрязнение почв. 8.Степень деградации почв. 9.Состояние растительности. 10. Состояние животного мира. 11.Степень деградации наземных экосистем.

## 4. Источники и уровни негативных факторов бытовой среды.

Опасный фактор – производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме или резкому ухудшению здоровья (эл. Ток, ионизирующие излучения и т.д.).

Вредный фактор – фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию или снижению работоспособности.

Факторы делятся:

-в зависимости от характера воздействия:

1.активные (проявляются за счет энергии заключенной в них);

2.активно-пассивные (проявляются за счет энергии заключенной в человеке, опасность работы на высоте, скользкая поверхность);

3.пассивные (действуют опосредствованно, напр., коррозия металлов, старение материалов).

-в зависимости от энергии, которой обладают факторы:

1.физические (движущиеся машины, ЭМизлучения, шум);

2.химические(хим в-ва наход-ся в воде, пище, почве);

3.биологические (вирусы, грибки);

4.психофизиологические(стресс, утомление).Существенные факторы бытовой среды:

1. Тяжелые металлы(краски). 2.Летучие органические соединения(растворители, клей) 3.Формальдегид(мебель). 4.Пестициды(борьба с насекомыми). 5.Побочные продукты сгорания(СО2, SO2). 6.Пыль. 7.Бактерии, вирусы. 8.Электромагнитные излучения(эл/проводка). 9.Ионизирующие излучения(газ радон).

## 8. Общая характеристика опасных ситуаций. Риск. Виды риска.

Опасность – состояние условий труда, при котором человек подвергается с определенной степенью вероятности действию опасных или вредных факторов. Признаки опасности. 1.Угроза для жизни. 2.Возможность нанесения ущерба здоровью. 3.Возможность нарушения нормального функционирования экологических систем. Источники формирования опасности. 1.сам человек, его труд, деятельность, средства труда; 2.окружающая среда; 3.явления и процессы возникающие в результате взаимодействия человека с окружающей средой. Риск — количественная характеристика действия опасностей, формируемых конкретной деятельностью человека, т. е. число смертных случаев, число случаев заболевания, число случаев временной нетрудоспособности (инвалидности), вызванных действием на человека конкретной опасности, отнесенных на определенное количество жителей (работников) за конкретный период времени. Риск – отношение числа тех неблагоприятных событий или проявлений опасности к возможному числу за определенный период времени. Аналитический риск выражает частоту реализации опасностей по отношению к их возможному числу:     R=N(t)Q(t)

Фактор риска – фактор, не являющийся причиной реализации опасности, но увеличивающий вероятность её возникновения. Различают след виды рисков: 1.индивидуальный, 2.технический, 3.экологический, 4.социальный, 5.экономический, 6.другие. Индивидуальный риск характеризует опасность определенного вида для отдельного индивидуума. Приемлимый индивидуальный риск – тот риск, с которым общество готово умереть. За рубежом он колеблется (10-5-10-6)для самых опасных объектов, для объектов не относящихся к категории опасных – (10-7-10-8). Социальный риск – риск для группы людей, зависимость между частотой реализации опасности и числом жертв. Социально-приемлимый риск – тот уровень социального риска, с которым общество готово умереть. Под безопасностью понимается такое состояние деятельности, при котором с некоторой вероятностью (риском) исключается реализация потенциальной опасности. Поэтому возникают вопросы, связанные с регламентированием риска. Нормированный (приемлемый) риск равен 10-6. Фактический риск в 100 и 1000 раз превышает приемлемый. Нормативный показатель приемлемого риска не остается постоянным.

## 9.Идентификация опасности: качественные и количественные методы. Дерево отказов

Идентификация  - выявление совпадения чего-то с чем-нибудь. 1. Идентификация опасности означает качественное определение опасности. 2. Квантификация опасности , т.е. ее количественная оценка. Существует два подхода идентификации опасностей: 1) ретроспективный и 2) прогностический подход. Ретроспективный подход основывается на прошлом. Идентификация опасных вредных факторов включает в себя : а) выявление фактора и его носителя; б) количественная оценка фактора и сравнение его с нормативными значениями. Опасное состояние – сложное событие, предполагающее, как минимум, наличие системы (человек  источник опасности). Ид-ция опасности – процедуры выявления и установления кол-ых, кач-ых, простр-ых, временных и иных хар-к опас-ти, необх-ых и достаточных для их оценки и предотвращения. Задача ид-ции сост-т в исследовании системы и построении оптимальных моделей –  матем-их, граф-ких, т.е. в составлении формализ-го образа реальной системы, облегчающего распознание. На нач. этапе ид-ция пров-ся на содержательном уровне с исп-ем обычного, но неск-ко уточнённого обыкновенного языка. Рез-том такой ид-ции становятся правила, инструкции, стандарты без-ти и др. правов. акты. Ид-ция вкл. в себя след. процедуры: 1) выявление ист-ов опас. и вред-х произ-х факторов и составление их перечня. 2) после ид-ции следует выработка альтернативных мероприятий (по устранению причин предпол-ся как мин. 2 вар-та реш-ия проблемы. М. заменить технологию, м. установить ограждающие или предохраняющие устр-ва, м. обучить раб-ов без-ти). 3) выбор оптим. вар-та мер-тий. Ид-ция опасности с построением дерева отказов. Ценность метода: 1) ориентирует анализ на отыскание исходных событий, прив-х к авариям; 2) даёт наглядное граф. отображение логич. вз. связей событий, прив. к авариям; 3) позв. проводить кач-ый и кол-ый анализ опасности или надёжности систем; 4) позв-ет поочерёдно сосредотачивать внимание на отд. конкрет. отказах; 5) обесп-ет глуб. проникновение в проц. работы системы и причинные вз. связи и др. Основные понятия: Событие - это авария, травма, отказ от какого-то элемента или устройства. Частота этих событий связана с количеством работающих и продолжительности работы. Элемент - это наименьшее анализируемое составная часть системы. В качестве исходных событий (отказов) могут выступать повреждения , отказы элементов, ошибки человека. Дерево отказов - разновидность графа. Строится от начального события,  которое является аварией, несчастным случаем. События бывают: 1. Нормальные - события характеризующие ожидаемый (нормальный) ход рассматриваемого процесса. 2. Если нормальное событие не появляется определенное время оно рассматривается как отказ. Виды отказа: -первичный (событие вызванное особенностями самого элемента системы, например, его износом или производственным дефектом); -вторичный (событие вызванное внешними причинами (отказ других элементов, отклонение условий внешней среды и т.д.); -ошибочная команда Это неправильный сигнал управления, ошибочные действия оператора, сигналы помех.) 3. Исходное событие. Либо нормальное событие , либо отказ. 4. Головное событие - событие на вершине дерева отказов, которое затем анализируется с помощью остальной части дерева. 5. Основное событие - результирующий отказ, выводящий машину или человека из работоспособного состояния. Знаки логических операций:

## 13.Эргатические системы. Особенности , уровни организации.

Эргон  означает работа. Эрготические системы человек создает в процессе труда для получения конечного результата. Об эрготических системах говорят когда нужно измерить нагрузки на человека. Эрготические ситемы могут быть подразделены в зависимости от целей которые достигаются в процессе труда:

- на производственные ЭС;- транспортные (перевозка людей и грузов);

- информационные.

По степени разделения функций между человеком и машиной ЭС подразделяются на:- энергетические;- управляющие;- информационные.

Самый низший, первый уровень эрготических систем это связь энергетической и управляющей функции воздействующей на человека.

Более высокий уровень ЭС, когда  энергетическая функция действует на машину , а управляющая на человека.

Высший уровень - уровень автоматизации, когда энергетическая , управляющая и информационная функции воздействуют на машину.

## 14. Распределение функций между человеком и машиной. Методы повышения надежности эргатических систем.

Эрготические системы человек создает в процессе труда для получения конечного результата. По степени разделения функций между человеком и машиной ЭС подразделяются на:- энергетические;- управляющие;- информационные.

Система –целостное образование, совокупность элементов, или объектов связанных м/у собой определенными соотношениями, обладающие некоторыми свойствами, и обеспечивающая достижение некоторой цели. Надежность работы человека-оператора определяется как потребность успешного выполнения работы на данном этапе. Ошибка или отказ человека-оператора определяется как невыполнение поставленной задачи или выполнение запрещенного действия. Значимость ошибки оператора зависит от ее социальных последствий. Виды ошибок оператора: ошибки пропуска – можно пропустить какую-то операцию; ошибки выполнения – в выборе действий, во времени, в качестве. Надежность системы –это свойство выполнять заданные функции в течении определенного времени, при заданных условиях работы(безотказность, долговечность). Оценка надежности человек-машина основана на след-х допущениях:1.Отказы техники, ошибки оператора яв-ся редкими, случайными, и независимыми событиями.

2. Появление более одного однотипного события за короткий промежуток работы системы практически невозможно. 3.Способности оператора компенсации ошибок и безошибочной работы –независимые св-ва оператора.

## 15.Классификация основных форм деятельности человека. Физический и умственный труд.

Деятельность человека  можно разграничить на три основные группы по характеру выполняемых человеком функций: физический труд, механизированные формы физ-ко труда, умственный труд. В любом случае субъектом деятельности является человек, а объектом — окружающая среда.

Физическая тяжесть работы определяется энергетическими затратами в процессе трудовой деятельности и подразделяется на следующие категории: легкие, средней тяжести и тяжелые физические работы. Легкие физические работы подразделяются на две категории: а) работы, проводимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим усилием. б) работы, проводимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим усилием. Физические работы средней тяжести их тоже две категории: а) работы, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенных физических усилий. б) относятся работы, связанные с ходьбой, перемещением и (перенесением  тяжестей).  Тяжелые физические работы. К ним относятся работы, связанные с постоянными передвижениями, перемещением и перенесением значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физических усилий. Умственный труд — человек выполняет функции руководителя и управляет коллективом людей. Эта форма деятельности объединяет работы, связанные с приемом и переработкой информации: управление, творчество, преподавание, наука, учеба и т. п. и является наиболее сложной формой деятельности,  протекающей с повышенным эмоциональным напряжением, требующие преимущественного напряжения внимания, сенсорного аппарата, памяти, а также активации процессов мышления, эмоциональной сферы. Основной режим деятельности руководителя —оперативное мышление. При выполнении человеком умственной работы с нервно-эмоциональным напряжением имеют место сдвиги в вегетативных функциях человека: повышение кровяного давления.

## 16. Физические и психофизиологические нагрузки на человека в эргатической системе.

Эрготические системы человек создает в процессе труда для получения конечного результата.  Нагрузки на человека в ЭС.

1. Физическая и мышечная работа. Виды:

- динамическая работа больших групп мышц;

- динамическая работа малых групп мышц;

-статическая работа мышц. (Это ситуация, когда человек должен работать в определенной позе - атлетическая нагрузка).

Физическая нагрузка измеряется по энерго затратам. Этот метод лег в основу классификации. В зависимости от затрат физический труд делится на: тяжелый, средней тяжести и легкий физ. труд.

2. Умственная нагрузка, энергофизический труд.

3. Стресс - общее напряжение организма.

4. Неблагоприятные факторы окружающей Среды ( высокий уровень шума и д.р.)

## 17. Энергетические затраты человека при различных видах деятельности. Методы оценки тяжести труда.

В зависимости от общих энергозатрат физические работы подразделяются на следующие категории: Легкие –работы, производимые сидя, стоя .или связанные с ходьбой, но не требующие систематического физического напряжения или поднятия и переноски тяжестей, с энергозатратой до 172 Дж/с (150 ккал/ч). Средней тяжести в свою очередь подразделяются на две категории: 11а - при которой расход энергии составляет от 172 до 232 Дж/с (150–200 ккал/ч); 11б - от 232 до 293 Дж/с (200–250 ккал/ч). К категории 11а относятся работы, связанные с постоянной ходьбой, выполняемые стоя или сидя, но не требующие перемещения тяжестей; к категории 11б - связанные с ходьбой и переноской небольших (до 10 кг) тяжестей. Тяжелые  – это работы, связанные с систематическим физическим напряжением, в частности, с постоянными передвижениями и переноской значительных (выше 10 кг) тяжестей с энергозатратой более 293 Дж/с (250 ккал/ч).

## 21.Система управления охраной труда в РФ, регионах и на предприятиях.

Основной, главной целью управления охраной труда следует считать совершенствование организации работы по обеспечению безопасности, снижению травматизма и аварийности на основе решения комплекса задач по созданию безопасных и безвредных условий труда, лечебно-профилактическому и санитарно-бытовому обслуживанию работающих. Управление охраной труда можно представить как непрерывный процесс последовательно осуществляемых стадий — это оценка параметров условий труда, формирование целей и постановка задач, составление программ, оперативное управление программами, оценка эффективности осуществления программ, стимулирование исполнителей. В решении многообразных задач в сфере охраны труда принимают непосредственное участие руководители предприятия. Организация деятельности администрации и служб предприятия по реализации комплекса мер по повышению уровня охраны труда осуществляется через систему управления охраной труда (СУОТ). Структура управления ОТ на предприятии:

На крупном предприятии этим всем может заниматься гл. инженер (субъект управления), а все остальное – объект управления. ООТ занимается: 1) контроль за исполнением законодательства и иных НПА по ОТ руководителями подразделений предприятия. 2) планирование мероприятий по улучшению условий и ОТ. 3) организация обучения и повышения квалификации по ОТ рабочих, специалистов 4) вводный инструктаж принимаемых на работу. Руководитель подразделения несет ответственность за безопасность в своем подразделении, а также контролирует деятельность руководителей участков, подчиненных ему (мастеров). I уровень – уровень руководителя участка, который исполняет функции управления. Функции управления – объективно необходимые формы действий, с помощью которых решаются задачи управления. Функции: 1 – контроль, измерение; 2 – анализ; 3 – принятие решений; 4 – планирование управляющих воздействий; 5 – управляющие воздействия. Эти функции являются универсальными. Стрелки – потоки информации. А – обратная связь (осведомительная информация). Б – директивная информация. В – распорядительная информация. Руководитель предприятия через ООТ управляет работой руководителей подразделений. Руководитель подразделения не может подменять руководителя участка. Система управления состоит из управляющей и управляемой подсистем. Для управления необходима цель управления. Получаемая информация д.б. достоверной, своевременной, полной. Требования к цели: достижимость, измеримость (можно оценить), конкретность. Д.б. механизм контроля за выполнением цели. Методы управления м.б. организационно-распорядительные (через приказы – волевые методы) и экономические(направленные на обеспечение заинтересованности органов управления в обеспечении безопасности). Закон об ОТ предусматривает ряд льгот для работодателей, расходующих средства на обеспечение ОТ, а к нарушителям применяются санкции.

## 22. Вопросы охраны труда в трудовом кодексе РБ

Требования по охране труда:  На всех предприятиях должны быть созданы условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены. Соблюдение требований охраны труда при строительстве и эксплуатации производственных зданий, сооружений и оборудования. Запрещение ввода в эксплуатацию предприятий, не отвечающих требованиям охраны труда. Запрещение передачи в серийное производство образцов новых машин и другого оборудования, не отвечающих требованиям охраны труда.

1. Работодатель обязан обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия работы, соответствующие единым правилам по охране труда, санитарным правилам и нормам, установленном законодательством. 2. При отсутствии в правилах требований, соблюдение которых при производстве работ необходимо для обеспечения безопасных условий труда, работодатель по согласованию с представительным органом работников принимает меры, обеспечивающие безопасные условия труда. 3. На время приостановки работ на предприятии или рабочем месте вследствие нарушения требований по охране труда не по вине работника за ним сохраняются место работы, должность и средний заработок. 4. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения непосредственной опасности для его жизни и здоровья либо от выполнения тяжелый работ и работ с вредными и опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, а также при необеспечении его средствами индивидуальной защиты, не влечет для работника каких-либо последствий.

Инструктаж работников по технике безопасности и производственной санитарии  Инструкции по охране труда, обязательные для работников. Контроль за соблюдением требований инструкций по охране труда. Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный работникам повреждением их здоровья.  Средства на мероприятия по охране труда. Выдача специальной одежды и других средств индивидуальной защиты. Выдача мыла и обезвреживающих средств. Выдача молока и лечебно-профилактического питания. Перерывы, включаемые в рабочее время. Медицинские осмотры работников некоторых категорий. Перевод на более легкую работу Работника, нуждающегося по состоянию здоровья в предоставлении другой работы, работодатель обязан перевести на такую работу в соответствии с медицинским заключением временно или без ограничения срока. При отсутствии такой работы либо при отказе работника от перевода на такую работу трудовой договор прекращается по пункту 2 ст. 39 настоящего Кодекса.

28. Экологический кодекс РБ.

Кодекс определяет правовые, экономические и социальные основы организации охраны окружающем природной среды в РБ в интересах нынешнего и будущих поколений. Задачами экологического законодательства РБ являются правовое регулирование отношений в области охраны, использования и воспроизводства природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности. предупреждение и ликвидация отрицательного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду, сохранение природных ресурсов, генетического фонда живой природы, территорий и природных объектов, связанных с историко-культурным наследием. Отношения в области охраны окружающей природной среды в РБ регулируются Конституцией РБ, настоящим Кодексом и иными актами экологического законодательства РБ. Основными принципам охраны окружающей природной среды, которыми обязаны руководствоваться при осуществлении деятельности, оказывающей воздействие на состояние окружающей природной среды все предприятия и организации, а также граждане РБ, иностранные юридические лица и граждане, лица без гражданства, являются: приоритет охраны жизни и здоровья человека, обеспечение благоприятных экологических условий для жизни, труда населения; обеспечивающих реальные гарантии прав человека на здоровую и благоприятную для жизни окружающую природную среду; рациональное использование природных ресурсов с учетом законов природы, соблюдение требований экологического законодательства, неотвратимость наступления ответственности за их нарушения. Охрана окружающей природной среды в РБ обеспечивается системой правовых, экономических, организационных, технических и иных мероприятий, направленных на создание благоприятных условий взаимодействия природы и общества. Она включает в себя научно обоснованную организацию учета экономической оценки природных объектов и ресурсов республики, прогнозирование, планирование, материально-техническое обеспечение и финансирование природоохранных мероприятий, нормирование и регулирование природопользования. ЭК рассматривает права граждан на здоровую и благоприятную окружающую среду и их обязанности в области охраны окружающей среды. Экономический механизм охраны окружающей природной среды имеет своими задачами: планирование и финансирование природоохранительных мероприятий; эколого-экономическая экспертиза проектов развития и размещения производств, составление прогнозов, схем, целевых комплексных программ и других предплановых документов; проведение всех видов работ, связанных с функционированием фондов охраны окружающей среды; установление лимитов использования природных ресурсов, выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду и размещение отходов; возмещение в установленном порядка вреда, причиненного окружающей природной среде и здоровью человека. Один из разделов ЭК посвящен нормированию качеств ОС, в котором рассматривается порядок определения нормативов ПДК выбросов вредных веществ, ПДУ радиационного воздействия; уровней шума, вибраций и др. вредных физических воздействий. ЭК включает в себя положения о Государственной Экологической Экспертизе. Большое внимание в ЭК уделено определению экологических требований при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию предприятий, сооружений и др. объектов. В ЭК определяется статус Государственных природных заповедников, заказников, национальных природных парков, памятников природы и содержит статьи об охране природы курортных, лечебно-оздоровительных и зеленых зон.

## 29.Экологическая экспертиза проектов, технологий, материалов. Этапы экспертизы.

Экологическая экспертиза – система комплексной оценки всех возможных экологических и социально-экономических последствий осуществления проектов и реконструкций, направленная на предотвращение их отрицательного влияния на окружающую среду и на решение намеченных задач с наименьшими затратами ресурсов. Для проведения экологической экспертизы при выборе площадки для строительства предприятия или при реконструкции действующего предприятия должны быть представлены следующие материалы: - краткие сведения по обоснованию выбора района строительства с учетом физико-географических и метеорологических факторов, а также исходных данных, полученных от органов Роскомгидромета, характеризующих существующие уровни загрязнения атмосферы; - характеристика выбросов загрязняющих веществ предприятием в атмосферу, ситуационный план района размещения предприятия с указанием размера санитарно-защитной зоны; - намеченные решения по очистке и утилизации загрязняющих веществ; - расчеты загрязнения атмосферного воздуха; - обоснование данных о возможных аварийных и залповых выбросах; - нормативы ПДК загрязняющих веществ, которые будут выбрасываться в атмосферу.

Необходимо также учитывать совместное влияние на атмосферу загрязнений, поступивших из различных источников. Экспертизу проектных решений осуществляет экспертный Совет Роскомприроды (группа). По результатам экологической экспертизы разработчику проекта выдается разрешение на выбросы загрязняющих веществ стационарными источниками с указанием срока его действия. При экспертизе проектов необходимо проверять наличие у предприятия возможностей по переработке и захоронению твердых и жидких отходов, а также полноту использования новейших научно-технических достижений в области малоотходной и безотходной технологии. При экспертизе проектов размещения крупных промышленных комплексов следует рассматривать состояние окружающей среды в районе, примыкающем к предприятию в радиусе 20–30 км. Не допускается утверждение проекта предприятия без проведения экологической экспертизы.

## 32. Нормирование производственного освещения. Основные нормируемые параметры и принципы нормирования.

Естественное освещение. При естественном освещении к-либо точки горизонтальной плоскости, за основу при нормировании принимается минимально допустимая величина коэффициента естественной освещенности. КЕО = Е = EВН/ЕСН100%, где EВН - освещенность к-либо точки горизонтальной пов-ти, находящейся внутри помещения [лк]; ЕСН - освещенность к-либо точки, находящейся снаружи помещения на расстоянии 1 м от здания [лк]. В соответствии со Строительными нормами и правилами  нормируются такие величины: при боковом освещении еmin; верхнем освещении и комбинированным освещении нормируется среднее значение КЕО. Для выбора естественного освещения необходимо учитывать следующие факторы: Характеристика зрительной работы; Минимальный размер объекта различения с фоном; Разряд зрительной работы; Система освещения. В зав-ти от величины объекта различения с фоном все зрительные работы подразделяются на 8 разрядов. Искусственное освещение – освещение помещ. прямым или отраженным светом искусств. источника света. За основу при нормировании принимается минимально доп. величина освещенности к-либо точки. Системы искусственного освещения общее; местное (локальное); комбинированное. Может быть использовано в производственных помещениях общее и комбинированное, а одно местное использовать нельзя. Имеет место также освещение: - аварийное; - дежурное; - эвакуационное. Факторы, учитываемые при нормировании искусственного освещения: Характеристика зрительной работы; Минимальный размер объекта различения с фоном; Разряд зрительной работы; Контраст объекта с фоном; Светлость фона (характеристика фона); Система освещения; Тип источника света. Подразряд зрит. Работы. Рациональное освещение производственных помещений оказывает положительное психофизиологическое воздействие на работающих, способствует повышению производительности труда, обеспечению его безопасности, сохранению высокой работоспособности человека в процессе труда. Свет оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние человека, воздействует на обмен веществ, сердечно-сосудистую систему, нервно-психическую сферу. Он является важным стимулятором не только зрительного анализатора, но и организма в целом. При недостаточной освещенности и плохом качестве освещения состояние зрительных функций находится на низком исходном уровне, повышается утомление зрения в процессе выполнения работы, возрастает опасность травм. С другой стороны, существует опасность отрицательного влияния на органы зрения слишком большой яркости (блескости) источников света. Следствием этого может явиться временное нарушение зрительных функций глаза (явление слепимости). Выбор системы освещения Анализ и установление видов освещения некоторым образом определяют и систему освещения, так как для различных видов освещения применяются различные источники света. Последние, в свою очередь, определяют условия крепления их к рабочим местам или подвеса над площадью. Однако на выбор системы освещения наиболее существенно влияют характер выполняемых работ, ч. е. место, где они производятся, возможность размещения осветительных устройств на площади, подлежащей освещению.

## 33. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных помещений.

Под микроклиматом производственных помещений понимается климат внутренней среды этих помещений, который определяется действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности и скорости движения воздуха, а также температурой окружающих поверхностей. Указанные параметры нормируются для рабочей зоны производственных помещений. Человек постоянно находится в процессе теплового взаимодействия с окружающей средой. Нормальное протекание физиологических процессов в организме возможно лишь тогда, когда выделяемое организмом тепло непрерывно отводится в окружающую среду. Значения температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха устанавливаются для рабочей зоны производственных помещений в зависимости от категории тяжести выполняемой работы, величины избытков явного тепла, выделяемого в помещении. На процесс теплообмена оказывают влияние метеорологические условия среды (микроклимат) и характер работы. Высокая температура воздуха способствует быстрому утомлению работающего, может привести к перегреву организма, тепловому удару или профзаболеванию. Низкая температура воздуха может вызвать местное и общее охлаждение организма, стать причиной простудного заболевания или обморожения. Избыточная влажность может привести к ухудшению состояния и снижению работоспособности человека. Пониженная влажность (менее 18%) вызывает ощущение сухости слизистых оболочек верхних дыхательных путей, ухудшает самочувствие и снижает работоспособность. Нормирование микроклимата в рабочей зоне производится в зависимости от периода года, категории работ по энергозатратам, избытка явного тепла. При нормировании микроклимата учитываются оптимальные и допустимые условия. Оптимальные микроклиматические условия характеризуются сочетанием параметров микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают сохранение нормального функционального и теплового состояния организма без напряжения реакций терморегуляции. Они обеспечивают ощущение теплового комфорта и создают предпосылки для высокого уровня работоспособности. При этом не возникает повреждений или нарушений состояния здоровья, но могут наблюдаться дискомфортные теплоощущения, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности.

## 37. Комбинированное действие вредных веществ. Эффект суммации.

В производственных условиях работа проводится как правило с несколькими хим-ми веществами, которые могут оказывать комбинированное действие на организм чел-ка. Различают три возможных действия хим-х в-тв на организм чел-ка: 1.суммация (аддитивность) –явление суммирования эффектов индуцированных комбинированным действием; 2.потенцирование –усиление эффекта воздействия (эффект повышающий суммацию); 3.анагонизм –эффект комбинированного воздействия меньше ожидаемого при суммации.

При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия сумма отношений фактических концентраций каждого из них к их ПДК не должна превышать 1.

Эффект суммации – при нахождении в воздухе нескольких вполне определенных в-в, они обладают свойством усиливать действие друг друга. Для того, чтобы оценить действие в-в, обладающих эффектом суммации используется формула:

1ï æ1+2ï æ2+...+Nï æN≤1, где

С1, С2 ... СN - фактические концентрации вредных в-в в воздухе ПДК1 ... ПДКN - величины их предельно допустимых концентраций.

## 38. Акустические колебания. Виды шума. Воздействие шума на организм человека.

Шум – сочетание различных по частоте и силе звуков. Звук – колебания частиц воздушной среды, которые воспринимаются органами слуха человека, в направлении их распространения. Слышимый шум - 20 - 20000 Гц, Физические характеристики шума интенсивность звука J, [Вт/м2]; звуковое давление Р, [Па]; частота f, [Гц].Интенсивность – кол-во энергии, переносимое звуковой волной за 1 с через площадь в 1 м2, перпендикулярно распространению звуковой волны. Звуковое давление – дополнительное давление воздуха, которое возникает при прохождении через него звуковой волны.

1.Механический шум –обусловленный движением, колебанием машин и их взаимном перемещении. Возбуждения механического шума обычно носит ударный характер. Спектр технического шума занимает очень широкую область частот, наличие высоких частот делает шум особо неприятным.

2.Аэрогидродинамический шум. Они возникают при движении газов и жидкостей их взаимодействие с твердыми телами. Шумы возникают также из-за образования вихрей, отрывных течений, турбулентные шумы из-за переменных потоков.

3.Электромагнитные шумы они возникают в электр. машинах и оборудовании из-за взаимодействия ферромагнитных масс под влиянием переменных во времени и пространстве магнитных полей, а также сил возникающих при взаимодействии эл-маг-х полей создаваемых токами. Спектр шума – зав-ть уровня звук. давл-я от частоты. Спектры бывают: - дискретные; - сплошные; - тональный. По характеру спектра выделяют широкополосный белый шум –он шириной более 1 октавы. Еще выделяют тональный шум в нем есть дискретные тона шириной менее 1 октавы. В зависимости от изменения во времени шум может быть постоянный и непостоянный. Непост-е шумы делятся на: импульсные; прерывистые; колеб-ся во времени. Специфическое воздействие шума на слуховой анализатор. Длительное действие шума интенсивностью более 80 ДБ(А) приводит к частичной или полной потере слуха.

Шум отрицательно влияет в первую очередь на центральную нервную и сердечно –сосудистую системы. Производственный шум затрудняет прием и передачу информации,  вызывает обычную усталость, снижается способность сосредоточения внимания.  Воздействие шума на ЦНС вызывает замедление зрительно-моторной реакции приводит к нарушению подвижности, вызывает биохимические изменения в структуре головного мозга.

## 39. Нормирование производственного шума. Методы и средства защиты от шума.

Сущ-ет два метода нормирования произв-го шума:

1. Нормирование по уровню звукового давления.

2. Нормирование по уровню звука.

1.Это основной метод нормирования для постоянных шумов здесь нормируется уровни звукового давления в октавных полоса со среднегеом-ми частотами (63, 125, 250, 500 …8000Гц). Совокупность 8 допустимых уровней звукового давления наз-ся предельным спектром.   2.Этот метод используется для ориентировочной оценки постоянного и непостоянного шума, в этом случае мы не знаем спектр шума. Уровень звука связан с предельным спектром зависимостью LА=ПС+5. Для тонального и импульсного шумов допустимые уровни должны приниматься на 5 ДБ меньше чем для постоянных. Допустимая доза шума –это доза соответствующая допустимому уровню звука или допустимому эквивалентному уровню звука. Для непостоянных шумов нормируемым параметром явл-ся эквивалентный по энергии уровень звука постоянного широкополосного не импульсного шума.  Мероприятия по борьбе с шумом

1. Строительно-планировочная;

2.Конструктивная;

3.Снижение шума в источнике его возникновения; 4.Организационные мероприятия.

Наиболее эффективным методом защиты является борьба с шумом в источнике его возникновения. Для уменьшения механического шума необходимо своевременно проводить ремонт оборудования, заменять ударные процессы на безударные, шире применять принудительное смазывание трущихся поверхностей. Снижения аэродинамического шума можно добиться уменьшением скорости газового потока, улучшением аэродинамики конструкции, звукоизоляции и установкой глушителей. Электромагнитные шумы снижают конструктивными изменениями в электрических машинах.

Широкое применение получили методы снижения шума на пути его распространения посредством установки звукоизолирующих и звукопоглощающих преград в виде экранов, перегородок, кожухов, кабин, облицовки стен, потолков, использование глушителей и др. Экраны устанавливают между источником шума и рабочим местом. Акустический эффект экрана основан на образовании за ним области тени, куда звуковые волны проникают лишь частично. Степень проникновения зависит от соотношения между размерами экрана и длиной волны: чем больше длина волны, тем меньше при данных размерах область тени, тем меньше снижение шума. Глушители шума применяются в основном для уменьшения шума различных аэродинамических установок и устройств. Они разделяются

адсорбционные, реактивные и комбинированные. Адсорбционные глушители, содержащие звукопоглощающий материал, поглощают поступившую в них звуковую энергию, а реактивные отражают ее обратно к источнику. В комбинированных глушителях происходит как поглощение, так и отражение звука. Метод изменения направления излучения шума. Он применяется при проектировании установок с направленным шумом, состоит в соответствующей ориентации установок по направлению к рабочим местам. Рациональная планировка предприятия цехов. При планировании шумные цеха должны быть сконцентрированы в одном –двух местах. Если предприятие расположено в черте города то шумные цеха должны находится в глубине территории.

Если уровень шума не снижается в пределах нормы, используются индивидуальные средства защиты (наушники, шлемофоны). Приборы контроля: - шумомеры; - виброаккустический комплекс – RFT, ВШВ.

## 45. Действие ионизирующих излучений на организм. Внешнее и внутреннее облучение.

Биологическое действие ионизирующего излучения–это совокупность процессов в живом организме, возникающих под действием излучения. В результате облучения в живой ткани поглощается энергия и возникает ионизация молекул облучаемого вещества. Ионизация живых тканей сопровождается возбуждением молекул клеток, что ведет к разрыву молекулярных связей и к изменению химической структуры различных соединений. Так как основную часть массы тела человека составляет вода (около 75%), то первичные процессы во многом определяются поглощением излучения водой клеток, ионизацией молекул воды с образованием высокоактивных в химическом отношении свободных радикалов типа ОН- или Н+ и последующими цепными каталитическими реакциями в основном окислением этими радикалами молекул белка. В клетках возникают функциональные изменения. резко ускоряются процессы окисления, нарушаются биохимические реакции, что приводит : 1.Торможение функций кроветворных органов;2.Нарушение нормальной свертываемости крови;3.Повышение хрупкости кровеносных сосудов; 4.Расстройство деятельности желудочно-кишечного тракта;5.Снижение иммунитета;6.Общее истощение организма. Одним из отрицательных свойств ионизирующей радиации является суммарное, кумулятивное действие на организм. Внешнее излучение действует на весь организм человека, и источник изл-я расположен вне организма и исключена возможность попадания его во внутрь. Тяжесть облуч-я зависит от дозы, времени и вида облучения, от размеров облуч-ой пов-ти и ее локализации и индивид-ой чувствит-ю организма. Внутреннее облучение – источник внутри организма, происходит непрерывное излуч-е пока в-во не распадется или не выведется из организма.

2 вида эффекта облучения: пороговые и беспороговые.

Пороговый эффект облучения - это биологические эффекты облучения, в отношении которых предполагается существование порога, выше которого тяжесть эффекта зависит от дозы.

Пороговые эффекты облучения (радиационные поражения):

1) острые поражения - острая лучевая болезнь (ОЛБ), наступает при облучении большими дозами, в течение малого промежутка времени:

2) Хроническая лучевая болезнь - профессиональное заболевание врачей-рентгенологов.

Беспороговые (стохастические)  эффекты облучения - тяжесть эффекта не зависит от дозы; вероятность возникновения эффектов пропорциональна дозе.

Радиационный риск - риск, который определяется как вероятность того, что у человека в результате облучения возникнет тот или иной вредный эффект. К ним могут относиться различные онкологические заболевания, ослабление иммунной системы.

## 46. Ионизирующие излучения. Экспозиционная, поглощенная, эквивалентная и эффективная дозы, единицы измерения.

Ионизирующими называются излучения, взаимодействие которых со средой приводит к образованию электрических зарядов разных знаков. Источниками ионизирующих излучений в приборостроении могут быть радиационные дефектоскопы,  установки рентгеноструктурного анализа, а также высоковольтные электровакуумные приборы (установки). Экспозиционной дозой Х называется полный заряд dQ ионов одного знака, возникающих в воздухе при полном торможении всех вторичных электронов, которые были образованы фотонами в малом объеме воздуха, деленный на массу воздуха dm в этом объеме: X=dQ/dm. Единица экспозиционной дозы–кулон на килограмм, Кл/кг. Внесистемная единица–рентген, Р; 1 Р=2,58*10-4 Кл/кг. Мощность экспозиционной дозы Рэксп–это приращение экспозиционной дозы dX за малый промежуток времени dt, деленное на этот промежуток: Peкcп=dX/dt. Единица измерения: кулон на килограмм в секунду, Кл/(кг*с). Активность А радиоактивного вещества–это число спонтанных ядерных превращений dN в этом веществе за малый промежуток времени dt, деленное на этот промежуток: A=dN/dt. Единицей измерения активности является беккерель, Бк, равный одному распаду в секунду (расп/с). Внесистемная единица активности–кюри, Ки. 1 Ки=3,7*1010 Бк. Поглощенная доза Д–это средняя энергия dE, переданная излучением веществу в некотором элементарном объеме, деленная на массу вещества dm в этом объеме: Д= dE / dт. Единица поглощенной дозы–грей, Гр, равный 1 джоулю на килограмм (Дж/кг). Внесистемная единица–рад: 1 рад ==0,01 Гр. Мощность поглощенной дозы–это приращение поглощенной дозы d Д за малый промежуток времени dt, деленное на этот промежуток: Р= dД/ dt. Единица мощности поглощенной дозы–грей в секунду, Гр/с. Эквивалентная доза Н– поглощенная доза в органе или ткани умноженная на взвешивающий коэфф-т, для данного излучения. Единицей эквивалентной дозы является зиверт, Зв. 1 Зв =1 Дж*кг-1,  Н= Дп*Q где Q– взвешивающий коэффициент, определяющий зависимость биологического эффекта хронического воздействия излучения от его вида. Q – безразмерная величина. Внесистемная единица эквивалентной дозы - бэр (биологический эквивалент рада): 100 бэр =1 Зв. Эффективная доза Е- это величина, используемая как мера возникновения последствий ионизир-го излуч-я для тела чел-ка в целом и отдельных его органов с учетом их радиочувст-ти.

Вид излучения; Рентгеновское и гамма-излучение; Электроны и позитроны, бета-излучение; Протоны; Нейтроны; Альфа-излучение; Тяжелые ядра отдачи.

## 47. Категории облучаемых лиц и нормирование ионизирующих излучений. Методы защиты.

Цель радиоактивной безопасности: охрана здоровья людей от вредного воздействия ИИ путем соблюдения правил и норм радиоактивной безопасности без необоснованных ограничений полезной деятельности.

Регламентируются 3 категории облучаемых лиц: А – персонал, лица работающие с  источником ИИ; Б – персонал  не работающие непосредственно с  источником ИИ; В –все население. Дозовые  пределы для групп:

А: Эффективная доза 20 млЗв в год за последовательные 5 лет, но не более 50 млЗв в год.

Б:1/4 от группы А. В: 1млЗв в год в сред-ем за любые но не более 5 млЗв в год.

Методы защиты от ионизирующих излучений Основные методы:

1) Метод защиты количеством, т.е. по возможности снижение нормы дозы облучения.

2) Защита временем

3) Экранирование (свинец, бетон)

4) Защита расстоянием.

5) дистанционное управление.

6) Зонирование терр-ии.

Для защиты от рентгеновского и γ излучения используются металлические экраны, выполненные из материалов с большим атомным весом. От β излучения используются материалы  с малым атомным весом. От нейтронного излучения используются материалы содержащие в своем составе поролон. Зонирование подразумевает 3 зоны:

1.Боксы, камеры  яв-ся источником излуч-я; 2.Объекты и помещения в кот-х люди находятся периодически;

3.Помещения для постоянного пребывания людей.

## 50. Электромагнитные излучения. Источники. Воздействие на организм человека.

Источниками излучения электромагнитной энергии являются мощные радиостанции, промышленное электротермическое оборудование, исследовательские установки, измерительные и контролирующие устройства. Энергия электромагнитных полей применяется также для: очистки полупроводников, выращивания полупроводниковых кристаллов и пленок, ионизирования газов. В радиоаппаратуре источниками излучения являются блоки передатчиков, антенные системы; трансформаторы, конденсаторы, линии передач; при испытаниях электровакуумных приборов – автогенераторы, усилители мощности, анодные контуры, нагрузки и т.д., Электромагнитные поля характеризуются следующими параметрами: частотой излучения f( Гц), напряженностью электрического Е(В/м) и магнитного Н(А/м) полей; плотностью потока энергии, I(Вт/м2) Степень и характер воздействия электромагнитных полей на организм человека определяется: длиной волны, интенсивностью излучения, режимом облучения (непрерывный или прерывистый), продолжительностью воздействия, размером облучаемой поверхности тела, индивидуальными особенностями человека, комбинированным действием совместно с другими факторами производственной среды. Электромагнитные поля оказывают тепловое действие, приводят к структурным и функциональным изменениям в организме человека. При воздействии электромагнитного поля на человека происходит поглощение энергии поля тканями тела человека. При длине волны, соизмеримой с размерами тела человека или его отдельного органа, образуются стоячие волны в живом организме, что приводит к концентрации тепловой энергии. Тепловое воздействие характеризуется повышением температуры тела, локальным избирательным нагревом ткани, а также отдельных органов и клеток. Особенно опасен нагрев для органов со слабой терморегуляцией (мозг, глаз, хрусталик глаза, органы кишечного тракта). Электромагнитные поля изменяют ориентацию клеток или цепей молекул в соответствии с направлением силовых линий поля, ослабляют биохимическую активность белковых молекул, приводят к изменению структуры клеток крови, ее состава, эндокринной системы, вызывают помутнение хрусталика глаза (катаракту), трофические заболевания (выпадение волос, ломкость ногтей и др.), ожоги, омертвление тканей организма. Возможно возникновение ожогов проявляющегося в появлении ряда последовательно расположенных пузырьков на коже, наполненных мутноватой жидкостью. Систематическое воздействие электромагнитных полей может вызвать функциональные изменения в состоянии нервной, сердечно-сосудистой систем, что проявляется в повышении утомляемости, нарушении сна, гипертонии или гипотонии, появлении болей в области сердца, нервно-психических расстройств.

## 51. Нормирование электромагнитных излучений. Методы и средства защиты.

ЭМИ нормируются в соот-ии с сан-ми нормами и правилами по след-м парам-ам:

1)по энергет-ой экспозиции которая определяется интенсивностью ЭМИ и временем его воздействия на человека.(такая оценка проводится для лиц работа или обучение которых связаны с необходимостью пребывания в зонах влияния источников ЭМИ).

2)по значениям интенсивности ЭМИ(она применяется для лиц работа или обучение которых не связаны с необходимостью пребывания в зонах влияния источников ЭМИ и других.)

Опасность действия электромагнитного поля (ЭПМ) на человека в диапазоне частот 60 кГц...300 МГц оценивается напряженностью его составляющих: электрической и магнитной ЭЭЕ=Е2*Т; ЭЭН=Н2*Т; в диапазоне частот 300 МГц...300 ГГц поверхностной плотностью потока энергии (ППЭ) излучения и создаваемой им энергетической нагрузкой (ЭН). Энергетическая нагрузка (ЭН) представляет собой суммарный поток энергии, проходящий через единицу облучаемой поверхности за время действия (Т), и выражается произведением ППЭ*Т.  напряженность ЭМП в диапазоне частот 60 кГц - 300 МГц на рабочих местах персонала в течение рабочего дня не должна превышать установленных предельно допустимых уровней (ПДУ): по электрической составляющей, по магнитной составляющей. Предельно допустимые значения плотности потока энергии ЭМП в диапазоне частот 300 МГц...300 ГГц на рабочих местах персонала определяются исходя из допустимой энергетической нагрузки на организм с учетом времени воздействия по формуле ППЭпду =10 Вт/м2 где ППЭпду–предельно допустимое значение плотности потока энергии. Защита от воздействия электромагнитных полей Для защиты человека от воздействия электромагнитных полей (ЭМП) предусматриваются следующие способы и средства: уменьшение параметров излучения непосредственно в самом источнике излучения(достигается за счет применения согласованных нагрузок и поглотителей мощности); экранирование источников излучения; экранирование рабочего места; ограничение времени пребывания персонала в рабочей зоне (защита временем); увеличение расстояния между источником излучения и обслуживающим персоналом (защита расстоянием); установление рациональных режимов эксплуатации установок и работы обслуживающего персонала; применение средств предупреждающей сигнализации (световая, звуковая и т. д.); выделение зон излучения; средства индивидуальной защиты. Экранирование источников излучения используется для ослабления интенсивности электромагнитного поля на рабочем месте или устранения опасных зон излучения. Экраны могут быть замкнутыми (полностью изолирующими излучающее устройство или защищаемый объект) или незамкнутыми. Ограничение времени пребывания персонала в рабочей зоне применяется в случаях, когда нет возможности снизить интенсивность облучения до допустимых значений. Увеличение расстояния между источником излучения и обслуживающим персоналом широко применяется на практике; этот вид защиты основан на быстром уменьшении интенсивности поля с расстоянием. Наиболее эффективным способом защиты от электромагнитных полей в залах передатчиков является передача электромагнитной энергии через общий антенный коммутатор, вынесенный в отдельное помещение. За пределами зданий для защиты персонала от облучений на открытой территории необходимо рационально распланировать территорию радиоцентра, выносить помещения служб за пределы антенного поля, устанавливать безопасные маршруты движения людей, экранировать отдельные здания (помещения) и участки территории. Средства индивидуальной защиты используют принцип экранирования. Они применяются в тех случаях, когда изложенные выше методы защиты не дают достаточного эффекта. В качестве СИЗ от действия ЭМП СВЧ применяются халаты радиозащитные. Для защиты глаз от электромагнитных излучений в диапазонах миллиметровых, сантиметровых, дециметровых и метровых волн предназначены защитные очки с металлизированными стеклами.

## 55. Статическое электричество. Источники. Опасности, связанные со статическим электричеством. Нормирование. Защита.

Электризация – это комплекс физических и химических процессов, приводящих к разделению в пространстве зарядов противоположных знаков или к накоплению зарядов одного знака. Суть электризации заключается в том, что нейтральные тела, не проявляющие в нормальном состоянии электрических свойств, в условиях отрицательного контакта или взаимодействия становятся электрозаряженными. Экспериментально установлено, что положительные заряды скапливаются на поверхности того из двух соприкасающихся веществ, диэлектрическая проницаемость которого больше. Если соприкасающиеся вещества имеют одинаковую диэлектрическую проницаемость, то электрические заряды не возникают. Значения токов при явлениях статической электризации составляют, как правило, доли микроампера (10-7 - 10-3 А). Опасность возникновения статического электричества проявляется в возможности образования электрической искры и вредном действии его на организм человека. Эта искра может служить причиной воспламенения горючих или взрывоопасных смесей газов, паров или пыли с воздухом. Анализ причин пожаров и взрывов на производствах, на которых перерабатываются или используются взрывоопасные смеси, показал, что почти 60 % всех взрывов происходят по причине возникновения статического электричества. Статическое электричество оказывает вредное воздействие на организм человека, причем не только при непосредственном контакте с зарядом, но и за счет действия электрического поля, возникающего вокруг заряженных поверхностей. Основные способы защиты от статического электричества следующие: заземление оборудования, сосудов в которых накапливается статическое электричество; увлажнение окружающего воздуха; подбор контактных пар, изменение режима технологического процесса. При заземлении изолированного проводника разность потенциалов между проводником и землей становится равной нулю, а генерируемые электростатические заряды стекают на землю. Увлажнение воздуха. Считается, что при относительной влажности 70 % и более на материалах скапливается достаточное количество влаги, чтобы предотвратить накопление зарядов статического электричества.

## 56. Воздействие электрического тока на человека. Пороговые значения токов.

Действие электрического тока на живую ткань носит своеобразный и разносторонний характер. Проходя через организм человека, электрический ток производит термическое, электрическое механическое и биологическое действия. Термическое действие тока проявляется в ожогах отдельных участков тела, нагреве до высокой температуры кровеносных сосудов, нервов, сердца, мозга и других органов, находящихся на пути тока, что вызывает в них серьезные функциональные расстройства. Электролитическое действие тока выражается в разложение органической жидкости, в том числе и крови, что сопровождается значительными нарушениями их физико-химического состава. Механическое (динамическое) действие тока выражается в расслоении, разрыве и других подобных повреждений различных тканей организма (мышечной ткани, стенок кровеносных сосудов, сосудов легочной ткани и др.). Биологическое действие тока проявляется в раздражении и возбуждении живых тканей организма, а также в нарушении внутренних биоэлектрических процессов, протекающих в нормально действующем организме. Перечисленные действия электрического тока на организм человека нередко приводят к различным электротравмам, которые условно разделяются на местные и общие. К местным электротравмам относятся: электрические ожоги и знаки (метки), металлизация кожи, механические повреждения, электроофтальмия (воспаление наружных оболочек глаз). К общим электротравмам относится электрический удар, при котором поражается (или создается угроза поражения) весь организм из-за нарушения нормальной деятельности жизненно важных органов. Электрический ток, вызывающий соответствующую ответную реакцию, подразделяется на ощутимый, не отпускающий и фибрилляционный. Ощутимым называется ток, вызывающий при прохождении через организм ощутимые раздражения, а пороговым ощутимым током – его наименьшее значение 0,5-1,5 мА. Не отпускающим называется ток, вызывающий при прохождении через человека непреодолимые судорожные сокращения мышц руки, в которой зажат проводник, а пороговым не отпускающим -наименьшее значение не отпускающего тока 10-15 мА. 20-25 мА у человека происходит судорожное сокращение мышц, затрудняется или прекращается дыхание что может привести к смерти. Фибрилляционным называется ток, вызывающий при прохождения через организм фибрилляцию сердца, а пороговым фибрилляционным – наименьшее значение фибрилляционного тока 100 мА. Фибрилляция сердца–это хаотические разновременные сокращения волокон сердечной мышцы (фибрилл), при которых сердце не в состоянии гнать кровь по сосудам. Поражающее действие электрического тока зависит от следующих факторов: значения и длительности протекания тока через тело человека, рода и частоты тока, индивидуальных свойств человека. При расчетах сопротивление тела человека принимается равным 1000 Ом. Наиболее опасным считается переменный ток с частотой 20…1000 Гц.

## 59. Двух-, трех- и четырехпроводные линии электропередачи. Основные схемы прикосновения человека.

Случаи поражения человека током возможны лишь при замыкании электрической цепи через тело человека или, иначе говоря, при прикосновении человека не менее чем к двум точкам цепи, между которыми существует некоторое напряжение. Опасность такого прикосновения, оцениваемая значением тока, проходящего через тело человека, или же напряжением прикосновения, зависит от ряда факторов: схемы включения человека в цепь, напряжения сети, схемы самой сети, режима ее нейтрали, степени изоляции токоведущих частей от земли, а также от значения емкости токоведущих частей относительно земли и т.п. Рис. Случаи включения человека в цепь тока: а - двухфазное включение; б, в - однофазное включение.

Схемы включения человека в электрическую цепь могут быть различными. Однако наиболее характерными являются две схемы включения: между двумя проводами и между одним проводом и землей. Разумеется, во втором случае предполагается наличие электрической связи между сетью и землей. Применительно к сетям переменного тока первую схему обычно называют двухфазным включением, а вторую – однофазным. Двухфазное включение, т. е. прикосновение человека одновременно к двум фазам, как правило, более опасно, поскольку к телу человека прикладывается наибольшее в данной сети напряжение–линейное, и поэтому через тело человека пойдет больший ток (А): Ih = √3*Uф*Rh = Uл*Rh где Uл– линейное напряжение, т. е. напряжение между фазными проводами сети; Uф – фазное напряжение, т. е. напряжение между началом и концом одной обмотки источника тока (трансформатора, генератора) или между фазным и нулевым проводами. Нетрудно представить, что двухфазное включение является одинаково опасным в сети как с изолированной, так и с заземленной нейтралями. При двухфазном включении опасность поражения не уменьшится и в том случае, если человек надежно изолирован от земли, т.е. если он имеет на ногах резиновые галоши или боты либо стоит на изолирующем (деревянном) полу, или на диэлектрическом коврике. Однофазное включение происходит значительно чаще, но является менее опасным, чем двухфазное, поскольку напряжение, под которым оказывается человек, не превышает фазного. Соответственно меньше оказывается ток, проходящий через тело человека.

Кроме того, на значение этого тока влияют также режим нейтрали-источника тока, сопротивление

изоляции и емкость проводов относительно земли, сопротивление пола, на котором стоит человек, сопротивление его обуви и другие факторы. Рис.

Прикосновение человека к проводу трехфазной трехпроводной сети с изолированной нейтралью: r1=r2=r3 r-сопротивление изоляции фаз Iч=Uф/(Rч+r/3) согласно пуэ изол-я в силовых осветительных сетях напряжением  до 1000В счит-ся исправным если ее сопротивление на уч-ке фазного провода =0,5 мегаОм. В сетях с изолированной нейтралью, обладающих незначительной емкостью между проводами и землей, опасность для человека, прикоснувшегося к одной из фаз в период нормальной работы сети, зависит or сопротивления проводов относительно земли: с увеличением сопротивления опасность уменьшается. Поэтому очень важно в таких сетях обеспечивать высокое сопротивление изоляции и контролировать ее состояние для своевременного выявления и устранения возникших неисправностей.

Однако в сетях с большой емкостью относительно земли роль изоляции проводов в обеспечении безопасности прикосновения утрачивается. При аварийном режиме работы сети, т. е. когда возникло замыкание одной из фаз на землю через малое сопротивление rзм, ,сила тока (А), проходящего через тело человека, прикоснувшеюся к исправной фазе, будет (А) Ih=3Uф(Rh+rзм) (4), а напряжение прикосновения Uпр=Ih∗Rh=3Uф∗Rh(Rh+rзм) (5).  При rзм > 0, напряжение, под которым окажется человек, прикоснувшийся в аварийный период к исправной фазе трехфазной сети с изолированной нейтралью, будет значительно больше фазного и несколько меньше линейного напряжения сети. Таким образом, этот случай прикосновения во много раз опаснее прикосновения к той же фазе сети при нормальном режиме работы.

Рис. Прикосновение человека к фазному проводу трехфазной четырехпроводной сети с заземленной нейтралью. Iч=Uф/(Rч+r0) сопротивление заземленной нейтрали не должно превышать 10 Ом. Если чел-к нах-ся в особо опасном помещении мы пренебрегаем r0. При нормальном режиме работы 4-хпров-й сети ток опасен для жизни независимо от сопротивления изоляции и емкости линии т.к. проводимости фазных проводов малы по сравнению с проводимостью заземленной нейтралью, такие сети имеют технологические преимущества т.к. они универсальны и менее опасны в аварийном режиме.

Отсюда следует, что прикосновение к фазе трехфазной сети с заземленной нейтралью в период нормальной ее работы более опасно, чем прикосновение к фазе нормально работающей сети с изолированной нейтралью, но менее опасно прикосновения к неповрежденной фазе сети с изолированной нейтралью в аварийный период, так как rзм может в ряде случаев мало отличаться от r0.

62. ЧС и ГО в законах и подзаконных актах РФ. Федеральный Закон "О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера", принятый в 1995 г. регламентирует действия органов власти, служб и подразделений ГО РФ в условиях ЧС и подчеркивает право населения на своевременную и полную информацию о характере ЧС, ее масштабах, поражающих факторах.

Основные цели в области защиты населения и территорий:

1) предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;

2) снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций;

3) ликвидация чрезвычайных ситуаций.

Этим законом определено, что граждане РФ имеют право:

1) на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения ЧС;

2) использовать средства защиты предназначенное для защиты населения от ЧС;

3) быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в определенных местах пребывания на территории страны, и о мерах необходимой безопасности;

4) отправлять в государственные органы местного самоуправления обращения по вопросам защиты населения и территорий от ЧС;

5) участвовать в мероприятиях по предупреждению и ликвидации ЧС;

6) на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие ЧС;

7) на медицинское обслуживание, компенсации и льготы за проживание и работу в зонах ЧС;

8) на бесплатное государственное соц. страхование, получение компенсации и льгот за ущерб, причиненный при выполнении обязанностей в ходе ликвидации ЧС;

9) на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с увечьем или заболеванием, полученным при выполнении обязанностей по защите населения и территорий от ЧС;

10) на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего или умершего от увечья или заболевания, полученного при защите населения и территорий от ЧС. Граждане РФ обязаны: соблюдать законы субъектов РФ в области защиты населения и территорий от ЧС; соблюдать меры безопасности в быту; не допускать нарушений производственной и технологической дисциплины, требований экологической безопасности, которые могут привести к возникновению ЧС . Законом "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" установлены права, обязанности и ответственность спасателей, определены основы гос-ой политики в области правовой и социальной защиты спасателей, других граждан РФ, принимавших участие в ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

63. ЧС: Основные определения и классификации. ЧС-это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, кот. влекут за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окр-й среде, значительные матер-е потери и нарушения усл-й жизнед-ти людей. ЧС бывают: конфликтные и бесконфликтные- это ЧС техногенного, экологич-го и природного характера (военные столкновения, эк-кие кризисы, экстримистская полит-я борьба, соц-е взрывы, национ-е или религиозные конфликты, разгул преступности и тд.) Авария- ЧС техногенного характера происшедшего по конструктивным, технологическим, производственным или эксплуатационным причинам, либо из-за случ-х взаимод-й и закл-яся в повреждении, выходе из строя, разрушении технич-х устр-в или сооружений. Катастрофа- крупная авария, повлекшая за собой чел-е жертвы, значительный матер-й ущерб и др. тяжелые последствия. Опасные природные явления- это стихийные бедствия природного происх-я, кот-е по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности м. вызвать отрицательные последствия для жизнед-ти людей, экономики, прир-й среды. Стихийные бедствия- натастрофические прир-е явл-я кот-е м. вызвать чел-е жертвы, матер-й ущерб и др. последствия. Экологическая катастрофа- Это ЧС особо крупных масштабов, вызванная изменением состояния суши, атмосферы, гидросферы и биосферы и отрицательно повлиявшая на здоровье людей, их среду обитания, экономику и генофонд.

Классификация ЧС:

1)По принципам возникновения (стихийные бедствия, техногенные катострофы, антропогенные катострофы, социально-политические конфликты).

2)По масштабу распространения с учетом последствий: Локальные ЧС- число пострадавших <10, кол-во людей, у кот-х нарушены усл-я жиэнед-ти < 100, матер-й ущерб <1000 min зарплат. Местные- пострадавшие 10-50 чел., нарушений усл-й 100-500 чел., ущерб 1000-5000. Территориальные- 50-500 чел., 300-500 чел., 5000-50000 min зарплат. Региональные- 50-500 чел., 500-1000 чел., 500000-5000000. Федеральные- >500 чел., >1000 чел., >5000000. Трансагеничные- это ЧС, поражающие факторы которых выходят за пределы РФ, либо это ЧС за рубежом, кот. захватывает территорию РФ.

3) По скорости распр-я классифицируются: внезапные (взрывы, землетрясения, транспортные аварии), быстро распростр-ся (пожары, выброс газообразных ядовитых вещ-в), умеренно распр-ся (выброс радиоактивных вещ-в, аварии комунальных систем, извержение, половодье), медленно распр-ся (аварии на отчистных сооружениях, засухи, эпидемии).

64. ЧС природного и техногенного характера.

ЧС прир-го хара-ра: под шифром 121- физически опасные явления (извержения, землетрясения).

122- геологически опасные явл-я (оползни).

123- метео и аргометео явл-я (ураганы 12-15 баллов, смерчи и тд.).

124- морские гидрологически опасные явл-я (шторм >5 баллов, цунами).

125 гидрологически опасные явл. (наводнение, половодье).

126- гидрогеологические опасные явл. (низкий или высокий уровень сост-я грунтовых вод).

127- природные пожары.

128- инфекционные заболевания людей.

129- инфекционные заболевания с/х животных. 1210- поражение растений.

ЧС техногенного характера:

111-трансп-е аварии и катастрофы.

112- пожары, взрывы, угрозы взрывов (на транспорте, в шахтах…).

113- аварии с выбросом или угрозой выброса химически опасных вещ-в.

114- аварии с выбросом или угрозой выброса радиоактивных вещ-в.

115- аварии с выбросом или угрозой выброса биологически активных вещ-в.

116- внезапное обрушение зданий, сооружений.

117- аварии на электроэнергетических сетях (на электростанциях).

118- аварии в коммунальных системах жизнеобеспечения.

119- аварии на очистных сооружениях.

1110- гидродинамические аварии (прорывы плотин, дамб с образованием волн, прорывов и заполнений).

70. Пожарная нагрузка помещений. Огнестойкость. Опасность возник-я пожара на предприятиях обусловлена исп-м легковосплам-ся жидкостей, горючих газов, развлетвленной системой трубопроводов и тд. Причины: искра, износ оборудования, и тд.

В комплекс противопожарной защиты входят:

1) профилактические мероприятия,

2) устройства тушения пожара и взрывозащиты. Способы конструкции сохранять свои несущие и ограждающие св-ва наз.-огнестойкостью. Характеризуется пределом во времени. Степень огнестойкости зданий и сооружений характеризуется группой горючести и пределом огнестойкости. Предел огнестойкости конструкции – это время, выраженное в часах, от начала испытания ее по стандартному температурному режиму до возникновения одного из следующих признаков:

1) образования в конструкции сквозных трещин или отверстий;

2) повышения температуры на не обогреваемой поверхности конструкции в среднем более, чем на 140 °С или в любой точке этой поверхности более, чем на 180 °С;

3) потери конструкцией несущей способности . Повысить огнестойкость зданий можно облицовкой или оштукатуриванием строительных конструкций.

## 71. Классификация помещений и производств по пожароопасности.

## В завис-ти от хар-ра использ-х или получаемых вещ-в все помещения и здания подразделяются на 6 категорий: А -взрывопожароопасные. Та категория, в которой осуществляются технологические процессы, связанные с выделением горючих газов, ЛВЖ с т-рой вспышки паров до 28 С, взрывоопасные смеси >5%, вещ-ва способны гореть и взрываться при взаимод-и с кислородом, водой. Или др. с др. Б - взрывопожароопасные пр-ва. Темп. вспышки 28-61 градус. В -пожароопасное пр-во жидкости с темп-й вспышки от 61 гр., наличие горючей пыли, волокон. Обработка горючих материалов. Г -производства, где обращаются технологические процессы с использованием негорючих веществ и материалов в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии (например, стекловаренные печи). Д -помещения и здания, где обращаются технологические процессы с использованием твердых негорючих веществ и материалов в холодном состоянии (механическая обработка металлов). Е- взрывоопасные пр-ва, связ-е с прим-м горючих газов без жидкой фазы и взрывоопасной пыли в таком кол-ве, что они м. создавать взрывоопасные смеси в объеме >5% объема помещения, в кот. возможен только взрыв без последующего горения.

## 72. Методы и средства тушения пожара.  1.Снижение концентрации кислорода в воздухе; 2.Пониж. т-ры горюч. в-ва, ниже т-ры воспламенения. 3.Изоляция горючего вещества от окислителя. Огнегасительные вещества: вода, песок, пена, порошок, газообразные вещества не поддерживающие горение (хладон), инертные газы, пар.

Средства пожаротушения: Ручные: 1.огнетушители химической пены; 2. огнетушитель пенный; 3.огнетушитель порошковый; 4. огнетушитель углекислотный, бромэтиловый.

Противопожарные системы: 1.система водоснабжения; 2.пеногенератор.

Системы автоматического пожаротушения с использованием ср-в автоматич. Сигнализации: 1.пожарный извещатель (тепловой, световой, дымовой, радиационный), Cистема пожаротушения ручного действия (кнопочный извещатель).

Мероприятия по борьбе с пожаром: 1) противопожарные преграды: а)противопожарные разрывы (определяются степенью огнестойкости разделяемых зданий), б)противопож-е стены (предел огнестойкости >2,5 часов), в)противопожарные зоны- это полосы негорючего покрытия, г)несгораемые перекрытия, д)шлюзы, водяные завесы. Более опасные произв-ва размещ-ся в одноэт-х зданиях из наружных стен либо на последних эт-х высоток. Вентиляция из негорючих материалов. Противодымовая защита- удаление дыма и газа ч/з спец люки. Также необх-мо применять заземление, исп-ть спец-ю обувь, ионизировать воздух для защиты от статического электричества. Организационные меры — проведение обучения по пожарной безопасноти, соблюдение мер по пожарной безопасноти. Технические меры — это соблюдение противопожарных норм при эвакуации систем вентиляции, отопления, освещения, эл. обеспечения и т.д. — использование разнообразных защитных систем; — соблюдение параметров технологических процессов и режимов работы оборудования. Эксплуатационные меры- профилактические ремонты и испытания. Режимные меры- запрещение произв-ва сварочных работ в огнеопасном помещении.

73. Оценка риска технических систем. Концепция “удельной смертности”. В данном случае под оценкой риска будем понимать процедуру нахождения индивидуального и социального риска для конкретного промышленного предприятия. Индивидуальный риск - частота возникновения поражающих воздействий определенного вида в определенной точке пространства. Расчет риска ведется по формуле

P(x,y)=j=1Qi=1BPqj(x,y)bi

где Pqj(х,у) - вероятность воздействия на человека в точке с координатами (х,у) j-го поражающего фактора с интенсивностью, сответствующей гибели (поражению) человека (здорового человека 40 лет) при условии реализации события (явления), инициирующего аварию. Здесь В - число возможных событий, инициирующих аварию, Q - число возможных поражающих факторов, Pbi - частота (вероятность) возникновения i-го события (явления) в год. Для определения величины Pqj (x,y) необходимо: а) построить множество всех сценариев развития аварии и оценить вероятность (частоту) их реализации; б) представить на карте (ситуационном плане) предприятия и прилегающих районов все поле поражающих факторов, которые могут возникнуть при аварии; в) иметь информацию о критериях поражения человека тем или иным поражающим фактором; г) иметь картограммы распределения людей в районе аварии и частотные характеристики их нахождения в том или ином месте. Разумным риском м. считать 10-6 в год, а риск свыше 10-6 считать неприемлемым. Дня оценки опасности промышленного объекта необходимо учитывать также и социальный риск. Социальный риск - зависимость частоты возникновения события, вызывающих поражение определенного числя людей от этого числа людей. Социальный риск Re = f(N) введен как некоторая характеристика масштаба возможных аварий и может быть рассчитан по формуле:

P(x,y)=j=1Qi=1BP(Nqj)P(qjbi)Pbi

где P(N/qj) - вероятность поражения не менее N людей при условии действия поражающего фактора qj на жилую застройку; P(qj/ bi)- вероятность “накрытия” жилой застройки поражающим фактором qj при условии реализации события bi. Концепция удельной смертности. Бывает необходимо осуществить оперативную сравнительную оценку потенциальной опасности промышленных объектов. Для этого используется достаточно простой подход, именуемый "концепцией удельной смертности". В нем в качестве меры опасности выступает число пострадавших (погибших) N, выраженное через так называемый индекс смертности [чел./т], или удельную смертность. Mi=N/Qi (3) где Mi, - удельная смертность по i-му веществу - количество опасного вещества. Наиболее надежный способ оценки индекса смертности заключается в исследовании статистики реальных аварий.

### 76. Основные поражающие факторы техногенных ЧС. Ударная волна, тепловые и фугасные поля. Эффект «домино». Размеры и структура зон поражения.

### Согласно ГОСТ Р22.02-94 поражающий фактор источника в ЧС- это составляющая опасность явления или процесса, вызванная источником ЧС и характеризуемая физическими или хим-ми, биолог-ми проявлениями или д-ми, которые опред-ся соответствующими парам-ми. Воздушная уд-я волна. Обр-ся в рез-те внезапного выделения в огранич-м простр-ве большого кол-ва энергии. Очаг поражения — территории, к-ые подвергаются воздействию взрыва. В пределах очага пораж. —  полное, сильное, частичное и слабое разрушения; за пределами возник. пожары и незначительные разрушения.

Основная характеристика ударной волны — это избыточное давление взрыва [Па].

Степень возможных разрушений подземных сооружений оцениваются избыточным давлением на поверхность земли. Масштабы разрушения связаны с мощностью боеприпасов — тротиловый эквивалент [кг]. На масштабы разрушения оказывают влияния: расстояния от центра взрыва; характер и прочность разрушения; рельеф местности и др. Особенности воздействия ударной волны: Относительно большая продолжительность действия (несколько секунд). Способность затекать в здания. Проникающая радиация — потоки -излучения и нейтронов при ядерном взрыве. Радиактивное заражение (приземное заражение атмосферного слоя воздуха, воды). Тепловые  и фугасные поля: Энергоносители- углеводородные топлива, способные гореть и взрываться обр-я ударную волну и тепловые фугасные поля. Технологич-е обор-е при возд-ии на него тепл-х и ударных нагрузок  разрушается с обр-м осколочных полей. Дальность разрыва зависит от массы, размера и тд. 45% всех осколков нах-ся в радиусе 700 м. Эффект домино- комплексный поражающий фактор, под которым понимается механизм вовлечения новых опасностей.

77. Опыт подготовки населения к возможным ЧС.

Подготовка населения к действиям в ЧС предполагает решение основных задач:

1) обучение населения правилам поведения и основным способам защиты в ЧС, а также приемам оказания первой медицинской помощи;

2) обучение руководителей всех уровней управления к действиям по защите населения от ЧС. В рамках этой подпрограммы осуществляется обучение молодежи. В программы учебных заведений введен предмет “ОБЖ”. Местные органы власти отвечают за безопасность и здоровье населения и охрану окружающей среды. Их задачи:

1) обеспечение информацией населения о возможных ЧС и подготовка к ним;

2) координация участия общественности в программах реагирования на ЧС; изыскание и мобилизация необходимых ресурсов;

3) обучение персонала и населения действиям в ЧС; утверждение плана реагирования на ЧС, информирование населения. Лидеры общественных организаций должны:

1) информировать местных властей и промышленных лидеров о проблемах, представляющих важность для населения;

2) информировать членов своих организаций о планах и программах, разрабатываемых для здоровья населения и охраны окружающей среды, разъяснение пунктов плана, обеспечение поддержки со стороны общественности.

78. Планирование мероприятий по профилактике ЧС на предприятии.

Предупреждение аварий должно начинаться с проектирования промышленных объектов.

Этапы деятельности по повышению безопасности объектов.

1. выявление потенциально опасных объектов, составление для администрации банка данных о предприятии.

2. определение порядка технической инспекции, эксплуатации объекта, обучения работников. Обеспечение средствами сигнализации о пожаре, утечке газа и других веществ. На объекте должно быть создано специальное аварийное подразделение, подготовленное для борьбы с любыми возможными последствиями аварий, представляющими опасность для предприятия. Рабочие должны постоянно следить за состоянием безопасности своих рабочих мест и оборудования. Они должны быть полностью информированы о возможных опасностях и безотлагательно сообщать руководству о любых неисправностях системы безопасности.

3. создание центра контроля за аварийными ситуациями, назначение ответственных лиц, проведение ремонтновосстановительных работ. Необходимо информировать персонал объекта и население прилегающих территорий о возможных опасных последствиях аварийных ситуаций. Администрация предприятия должна:

1) обеспечить информацию для выявления опасных промышленных установок;

2) проведение оценки производственных опасностей;

3) составление отчёта по результатам оценки опасностей;

4) разработать план ликвидации аварий и аварийно-спасательных мероприятий;

5) разработать меры по повышению уровня безопасности предприятия. Т.к. абсолютная безаварийность производства невозможна, следует предусмотреть мероприятия, которые позволят снизить ущерб в случаях, когда авария все же произошла. Очень важно обеспечить безопасность водных ресурсов, т.к. вода нужна как для тушения, так и для обработки ран и тд.

79. Декларации безопасности промышленного объекта РФ.

Декларирование безопасности регламентировано "Международной организацией Труда в Конвенции "О предотвращении крупных промышленных аварий" (1993 г.). В соответствии с этим руководство каждого опасного предприятия (объекта, установки) д. представлять в органы власти декларацию безопасности - единый документ, объединяющий вопросы идентификации и оценки основных опасностей и объяснения принятых мер по безопасности эксплуатации промышленного объекта, а также мер на случай аварий. Декларирование осуществляется для обеспечения контроля за соблюдением мер безопасности, оценки достаточности и эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС на промышленном объекте.

Декларация содержит:

1) сведения о расположении, природно-климатических условиях, численности персонала промышленного объекта;

2) все о технологических процессах и проводимой продукции;

3) анализ риска возникновения ЧС, определение источников опасностей;

4) оценку условий развития и возможных последствий ЧС;

5) характеристику систем контроля за безопасностью, сведения о мероприятиях по предупреждению ЧС;

6) сведения о состоянии системы оповещения о ЧС;

7) характеристику мероприятий по предупреждению ЧС и ликвидации их последствий, мероприятий по защите персонала.

8) порядок действия сил и средств в случае ЧС;

9) сведения о материальных ресурсах для ликвидации ЧС;

10) порядок информирования населения и органа местного самоуправления. Декларация составляется в 4-х экземплярах и представляется в МЧС; в Федеральный орган Госгортехнадзора; в орган местного самоуправления, на территории которого расположен промышленный объект.

### 83. Аппараты для очистки выбросов в атмосферу. Способы очистки воздуха:

### 1.Механические (пыли,  масел, газообразных примесей)Пылеуловители; Фильтры.

### 2.Физико-химические (очистка от газообраз. примесей). Сорбция: адсорбция (актив. уголь); абсорбция (жидкость.

### 3.Каталитические (обезвреживание газообразных примесей в присутствии катализатора).

### Система очистки воздуха  В системе приточной вентиляции обеспечивает защиту работающих и создание условий для эксплуатации ВТ, а в системе вытяжной вентиляции устройство обеспечивает защиту воздуха населенных мест от вредных воздействий В зависимости от использования средств, очистку подразделяют на:

### грубую (концентрация более 100 мг/м3 вредных в-в);

### среднюю (концентрация 100 - 1 мг/м3 вредных в-в);

### тонкую (концентрация менее 1 мг/м3 вредных в-в). Очистку воздуха от пыли и создание оптимальных параметров микроклимата на РМ, обеспечивает система кондиционирования. Очистка воздуха, удаляемого из помещения, осуществляется с помощью 2-х типов устр-в: - пылеуловители; - фильтры. Очистка при использовании пылеуловителя осуществляется за счет действия сил тяжести и сил инерции. Пылеуловители бывают: - циклонные; - инерцион.;- пылеосадительные камеры. Фильтры — устройства, в которых для очистки воздуха используются материалы (пр-во), способные осаживать или задерживать пыль. Бывают: бумажные; тканевые; электрические; ультрозвуковые; масляные; гидравлические; комбинированные. Вентиляция — организованный воздухообмен, который обеспечивает удаление из помещения воздуха, загрязненного избыточным теплом и вредными веществами и тем самым нормализует воздушную среду в помещении. Бывает: По способу подачи воздуха: -естественная, - ветровой напор; - тепловой напор. Механическая: - приточная; - вытяжная; - приточно-вытяжная. Смешанная: - естественная + механическая.По принципу организации воздухообмена: -общеобменная, - местная.

84. Мероприятия по ликвидации последствий ЧС.

Создан закон “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” определяет понятие ликвидации последствий ЧС следующим образом. Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении ЧС и направленные на спасение жизни и сохранения здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действий характерных для. них опасных факторов. Ликвидация локальной ЧС осуществляется силами и средствами организации. Ликвидация местной ЧС -силами и средствами органов местного самоуправления. Ликвидация территориальной ЧС - силами и средствами органа исполнительной власти. Ликвидация региональной и федеральной ЧС -силами и средствами органов исполнительной власти субъектов РФ, оказавшихся в зоне ЧС. При недостаточности собственных сил и средств для ликвидации ЧС соответствующие комиссии по чрезвычайным ситуациям могут обращаться за помощью к вышестоящим комиссиям по ЧС.

Силы и средства ликвидации ЧС

1) - противопожарные; - поисково-спасательные; - аварийно-восстановительные;

2) учреждения и формирования службы экстренной медицинской помощи;

3) формирования службы защиты животных и растений;

4) военизированные противоградовые и противолавинные службы.

5) подразделения Гос. противопожарной службы МВД России;

7) войска гражданской обороны

8) Все отряды службы МЧС РФ;

9) соединения и воинские части радиационной, химической и биологической защиты и инженерные войска Минобороны России;

10) горно-спасательные, противофонтанные и газоспасательные части,

11) подразделения ОВД и муниципальной милиции; 12) аварийно-технические центры и специализированные отряды атомных электростанций Минатома России;

13) восстановительные и пожарные поезда МПС России;

14) территориальные и объектовые нештатные аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные формирования;

15) аварийно-спасательные службы Военно-Морского Флота;

16) добровольцы. На органы управления единой гос. системы предупреждения и ликвидации ЧС возлагается ответственность за решение всех организац-х вопросов: перевозка, размещение, питание, оплата, и тд. Участники ликвидации ЧС должны иметь соответствующую подготовку, подтвержденную аттестатом.

## 87. Мониторинг окружающей среды.

При попытке разделить естественный и антропогенный пути развития возник экологический мониториг – это информационная система, созданная с целью наблюдения прогнозов изменений в окружающей среде, для того, чтобы выделить антропогенную составляющую на фоне остальных природных процессов.

Задачи системы:

1)Наблюдение за химическими, биологическими, физическими параметрами (характеристиками). 2)Обеспечение организации оперативной информации. Принципы системы: коллективность; синхронность; регулярная отчетность. Кроме экологического мониторинга, существуют: геохимический, генетический, биологический, медико-биологический, климатический. Нормативы, используемые для оценки полученной информации называется ПДЭН (предельно допустимая экологическая нагрузка) – воздействие, которые или не влияют на качество окружающей среды или изменяют его (качество) в допустимых пределах (т.е. не разрушая эко-систему и не вызывая отрицательных последствий у живых существ, в первую очередь у человека. Виды воздействий:

1)Стихийное антропогенное.

2) Использование природных возможностей при строительстве городов.

3)Сознательное крупномасштабные преобразования природных объектов.

4)Сознательное уничтножение эко-системы.

## 88. Экономический ущерб от производственного травматизма и заболеваний, стихийных бедствий, ЧС антропогенного происх-я и загрязнения окр-й среды обитания.

Одно из необходимых условий управления охраной труда – оценка эффективности проводимых мероприятий. Экономические результаты мероприятий по охране труда выражаются в виде экономии или предотвращения потерь живого и овеществленного труда в народном хозяйстве и на предприятиях. При этом производится совместный учет экономических результатов от реализации мероприятий и затрат, связанных с их осуществлением . Оценка социального эффекта от внедренных мероприятий производится на основе расчета показателей, приводимых ниже. Снижение показателей травматизма: Частоты: ПчT=АТ∗1000Ч;ПчТ=(АТ1−АТ2)∗1000ч

Тяжести: ПTT=ДТА;ПТТ=ДТ2АТ2

Нетрудоспособности: ПHT=ДТ∗1000Ч

причем ПHT=(ДТ1−ДТ2)∗1000Ч

где А1Т, А2Т - число несчастных случаев до и после проведения мероприятий; Д1Т, Д2Т, – число дней временной нетрудоспособности в связи с травматизмом, чел.-дни. Пн3=(Д31−Д32)∗100ЧПч3=(А31−А32)∗100Ч

А13, А23 – число заболеваний до и после проведения мероприятий соответственно; Д13, Д23 – число дней временной нетрудоспособности в связи с заболеваемостью, чел.-дни. Расчеты по определению экономического ущерба от загрязнения окружающей среды должны проводиться при планировании и проектировании средозащитных мероприятий. Для предупреждения воздействия загрязнений на атмосферу требуются большие затраты на устройство систем очистки воздуха, на создание санитарно-защитных зон; на удаление источников загрязнения за пределы города и т. п. Загрязнение земли и почвы приводит к затратам на создание малоотходных технологий, на сбор, удаление и захоронение отходов производства. Остаточные загрязнения окружающей среды после проведения природоохранных мероприятий обусловливают расходы на компенсацию негативных последствий воздействия загрязнений: медицинское амбулаторное и стационарное обслуживание лиц, пострадавших от неблагоприятных условий, оплату пособий по нетрудоспособности; компенсацию потерь чистой продукции из-за снижения производительности труда в результате отрицательного влияния загрязнений на производственное оборудование; дополнительные услуги коммунально-бытового хозяйства в загрязненной среде; компенсацию количественных и качественных потерь из-за снижения продуктивности земельных, лесных и водных ресурсов в загрязненной среде и т. д. Кроме того, следует учитывать затраты, вызываемые вторичным загрязнением, например от сжигания отходов или поступления их в окружающую среду в процессе хранения и т. п. Экономический ущерб от загрязнения среды определяется суммой затрат на возмещение ущерба, причиненного отдельными источниками в пределах рассматриваемой территории. Во всех случаях при определении ожидаемого ущерба на основе вариантых расчетов устанавливается минимальная сумма, предназначенная на предупреждение и компенсацию воздействия загрязненной среды. Такой подход реализуется для оценки экономического ущерба в масштабах промышленных комплексов и отдельных технологических процессов.