## . Источники и уровни негативных факторов производственной среды.

Материальными носителями опасных и вредных факторов являются объекты, формирующие трудовой процесс и входящие в него: предметы труда; средства труда (машины, станки, инструменты, сооружения, здания и т. п.); продукты труда; технология, операции, действия; люди. Факторы характеризуются потенциалом, качеством, временем существования или воздействия на человека, вероятностью появления, размерами зоны действия. Потенциалом определяется производственный фактор с количественной стороны, например уровень шума, запыленность воздуха, напряжение электрического тока. Качество фактора отражает его специфические особенности, влияющие на организм человека, например частотный состав шума, дисперсность пыли, род электрического тока. Вредный фактор – это такое воздействие на человека, которое в определенных условиях приводит к заболеванию или снижению работоспособности. Опасный фактор – это воздействие на человека, которое в определенных условиях приводит к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья. Между опасными и вредными факторами нет принципиальной разницы. Один и тот же фактор в зависимости от величины может быть опасным или вредным (например, шум, вибрация, токсические примеси в воздухе). Факторы делятся:

-в зависимости от характера воздействия:

1.активные (проявляются за счет энергии заключенной в них);

2.активно-пассивные (проявляются за счет энергии заключенной в человеке, опасность работы на высоте, скользкая поверхность);

3.пассивные (действуют опосредствованно, напр., коррозия металлов, старение материалов).

-в зависимости от энергии, которой обладают факторы:

1.физические (движущиеся машины, ЭМизлучения, шум);

2.химические(хим в-ва наход-ся в воде, пище, почве);

3.биологические (вирусы, грибки);

4.психофизиологические(стресс, утомление).

## 6. Классификация опасных и вредных факторов.

Факторы могут быть классифицированы по ряду признаков. Основным признаком является характер взаимодействия с человеком.

По этому признаку факторы делятся на три группы: 1) активные;

2) пассивно-активные;

3) пассивные.

К активным относятся факторы, которые могут оказать воздействие на человека посредством заключенных в них энергетических ресурсов. По виду энергии эта группа факторов подразделяется на следующие подгруппы:

а) физические факторы, характеризующиеся кинетической и потенциальной энергией и механическим влиянием на человека; к ним относятся: кинетическая энергия движущихся и вращающихся элементов, шумы (инфразвук, ультразвук), вибрации (общие и локальные), ударная волна и др

б) химические факторы: едкие, ядовитые, взрывоопасные вещества, наличие вредных примесей в воздухе (токсичная пыль и газы);

в) биологические факторы: опасные свойства микро- и макро организмов, продукты жизнедеятельности людей и других биологических объектов;

г) психофизиологические: утомление, стресс, неудобная поза и т. п.

К пассивно-активной группе относятся факторы, активизирующиеся за счет энергии, носителем которой является человек или оборудование. К этой группе относятся: острые (колющие и режущие) неподвижные элементы; неровности поверхности, уклоны и подъемы. К пассивным относятся факторы, проявляющиеся опосредовано. К этой группе относятся опасные свойства, связанные с коррозией материалов, недостаточной прочностью конструкций, повышенными нагрузками на механизм и машины и т. п. Формой проявления этих факторов являются разрушения, взрывы и другие виды аварий. По возможному характеру действия на человека факторы делятся на: непосредственные (шум, вибрация, освещенность и др.); косвенные (коррозия, накипь, неровности поверхности и др.). По структуре (строению) различают факторы: простые (электрический ток, повышенная загрязненность воздуха и др.); производные, порождаемые взаимодействием простых факторов (взрывы, пожары). По последствиям различают факторы, вызывающие: утомление человека (нервно-психические и физические перегрузки), заболевания (общие и профессиональные), травматизм, аварии, пожары. По вызываемому ущербу различают факторы, приносящие: социальный ущерб (ущерб здоровью, снижение продолжительности жизни, препятствие гармоническому развитию личности и т. п.); экономический ущерб (снижение производительности труда, невыходы на работу, оплата больничных листов).

## 7. Измерение и оценка опасных и вредных факторов производственной среды.

Опасный производственный фактор — производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.

Риск — количественная характеристика действия опасностей, формируемых конкретной деятельностью человека, т. е. число смертных случаев, число случаев заболевания, число случаев временной нетрудоспособности (инвалидности), вызванных действием на человека конкретной опасности (электрический ток, вредное вещество и др.), отнесенных на определенное количество жителей (работников) за конкретный период времени. Значение риска от конкретной опасности можно получить из статистики несчастных случаев, случаев заболевания за различные промежутки времени: сутки, квартал, год. Риск в настоящее время все чаще используется для оценки воздействия негативных факторов производства. Показатель частоты производственного травматизма- показывает кол-во несчастных случаев нетрудоспособности более 3 дней приходящихся на 1000 человек К=Т/Сср*1000. Показатель тяжести травматизма показывает среднее кол-во дней нетрудоспособности приходящейся на одну травму Пт=Днт/Т. Показатель нетрудоспособности Пн=Дн/Сср*1000.

## 10. Структурно-функциональная система восприятия и компенсации организмом человека воздействия факторов среды обитания.

Стр-но ф-ная система восприятия организма ч-ка.

1. Клетки, ткани;

2. Мат-но – энергетический баланс орг-ма,

3. Метаболизм,

4. Реакции орг-ма на трудовой процесс и возд-е ОВПФ (опас. и вред-х произ-х факторов),

5. Мех-м утомления,

6. Физиологические и патолог-е процессы,

7. Общие р-ции орг-ма на повреждения, 8.Компенсаторно – приспособительный мех-можно защиты орг-ма от неблаг-х воздействий,

9. Наруш-я иммунитета. Ткани: костная, мышечная, соед-я, нервная. Осн-е сис-мы – опорно – двигательный аппарат, дыхательная, сердечно- сосуд-я (кровеносная), нервная, пищ-я и др. Для обесп-я жизнедеят-ти орг-ма нужна энергия.  Метаболизм - обмен веществ внутри клеток. Включает в себя 2 процесса: катаболизм и анаболизм. Катаболизм –  процесс разложения питательных веществ, которые поступили в организм. Анаболизм – пластический обмен клетки – из вещества которое она получила, она формирует свой белок (из чужого) – формирование белка самого организма. Реакции организма на трудовой процесс. При выполнении физической работы в организме изменяется состав внутренней среды, в ней появляется избыток метаболитов и конечных продуктов биохимических процессов, понижается количество О2 и питательных веществ, повышается температура за счёт метаболического тепла. Если количество метаболитов слишком велико, то наступает утомление. В процессе отдыха восстановление. Терморегуляция – св-во организма поддерживать постоянную температуру при которой наиболее эффективно протекают жизненные процессы. Патологические процессы могут наступить и из – за попадания вредных в-в в организм. Различают: 1)раздражающие ВВ (вредные в-ва) аммиак, пары кислот, щелочей и др.

2) удушающие – вещества не участвующие в процессе дыхания. На физические факторы клетки реагируют расходом питательных в-в на борьбу с этими факторами, если уровни не превышают предельно допустимых, иначе патологические процессы – перегрев, переохлаждение. Физ. факторы могут вызвать повреждение организма. Реакция организма на повреждения. При повреждении включается механизм компенсаторно–приспособительных реакций и вступает в действие иммунная система организма. Иммунная система предназначена для защиты организма от чужеродных в-в, в т.ч. чужих белков, микроорганизмов, поступающих в кровь хим. в-в – инородные в-ва. ИС состоит из 3 взаимосвязанных компонентов А - , Б - , Т – системы. Все они находятся в крови. А - состоит из фагоцитов – приклеиваются к инородным в-вам и поглощают их. При этом они передают сигнал исполнительным клеткам.  Б – лимфоциты, когда получают сигнал они повышают в крови уровень иммуноглобулина (яд для инородных организмов).  Т – (от тимос) особая железа, которая вырабатывает эти тела – тоже лимфоциты 3 категорий Т – киллеры, Т – поглощаются Б лимфоцитами повышая их активность, Т – понижают активность Б – системы, регулируют её активность. Нарушения иммунной системы: иммунодефицит, иммунотолерантность – отсутствие реакции на антитела.

11. Основные психофизические законы восприятия. Психофизика- наука о законах восприятия человеком физических факторов. З-н Вейдера: Ощущения чел. Ув-ся пропорционально относительному приросту интенсивности раздражителя: ∆I/I=const. Фекнер, исходя из этого закона, вывел з-н: с увеличением интенсивности раздражителя величина его ощущения растет значительно медленнее по логарифмическому закону: E=R(ln J-ln J0), где Е-величина ощущений, К-коэффиц-т пропорциональности, J- интенсивность раздражения, J0- абс-й порог. От логарифмического вида м. перейти к : E=K(I-I0)n – это закон Стивенса.

12. Характеристика анализаторов человека.

Анализаторы- это система специализированных нервных образований которые воспринимают явления в окр. мире и внутри организма и обрабатывают получ-ю инф-ю. Анализатор сост-т из рецептора (воспринимателя), проводящих нервных путей и зоны коры гол-го мозга. Путь нервного импульса от воспринимающего нервного образования ч/з ЦНС и до окончания в действующем органе наз-ся рефлекторной дугой. Анализаторы бывают: экстероцептивные (зрительный, слуховой, осязательный, вкусовой, болевой, тактильный, температурный), интероцептивные.

Характеристики:

1) пороги чевствительности (верхний, нижний),

2) дифференциальный порог (порог различения). Нижний абсол-й порог- это  min интенсивность физ-го раздражителя при достижении и превышении кот-го проявляются его ощущения. Верхний абсол-й порог- это max интенсивность раздражителя при кот-м все еще сохр-ся адекватно специфическое восприятие. Дифференциальный порог- это min различие 2-х раздражителей кот. возможно распознать по разнице ощущений.

Зрительный анал-р (ЗА): Под влиянием света вещества, находящиеся м/д наружным слоем сетчатки и сосудистой оболочкой начинают раздражаться, возбуждая нерв окончания эл-ов глаза. Так начинается зрительный процесс. ЗА воспринимает электро-маг-е излучения с длиной волны в диапазоне 0,38-0,76 мкм. Яркость-это отношение силы света к площади излучения. Характер-ки ЗА: световая чевствит-ть и контрастная (показывает на сколько объект должен отл-ся от фона, чтобы его было видно.) Острота зрения: зависит от освещения, контрастности, формы и размера объекта. Она характер-ся min углом при кот-м 2 точки видны как раздельные. Поле зрения: определение объектов в 2 и 3-х мерном пространстве. Поле ограничено. Слуховой анал-р (СА): Звук- колебания упругой среды. Носитель звука это сила или интенсивность звука (Вт/м2). Порог слышимости на частоте 1000 Гц сост-т 2*10-5 Па, верхний порог- 105 Па. Абс-й диф-й порог- 2-3 Гц, относительный- 0,002 Гц. Интенсивность звука, соответствующая порогу слышимости- 10-12 Вт/м2. Кожная чувств-ть: 1)тактильный анализатор- ощущ-е прикосновения, давления. Воспринимает ощущ-я д-е на кожу. 2)Температурная чувствит-ть- ощущ-е тепла, холода. На лбу темпер-ра 34-35 гр-в, стапы- 25-27 град-в. Абс-й порог темпер-й чувств-ти опред-ся по min ощущаемому изменению темп-ры участков кожи относит-но логического 0. 3)Болевая чувствит-ть. Обоняние: Запохи чел. Воспринимает при пом. спец-х рецепторов, они располаг-ся в слизистой носовых раковин. Когда частицы вещ-ва попадают на слизистую и раздражают рецепторы, отростки этих рецепторов образуют обонятельный нерв. Отростки передают возбуждение ЦНС. Возникает ощущение запаха. Абс-й порог у чел. Измер-ся долями миллиграмма на литр воздуха. Диффер-й порог –38%. Вкус: сладкое, горькое, соленое, кислое. Абс-й порог- выраженные в величинах концентрации раствора. Диф-й – 20%. Вибрационная чевствит-ть: Вибрации м. принести серьезный «урон» д6еятельности организма и при опред-х усл-х вызвать вибрационную болезнь. Диапазон ощущ-я вибр-и 1-1000 Гц. Наиболее высокая чувствит-ть к частотам 200-250 Гц. Спец-е анализаторы неизвестны. Самые чувствительные стопы ног и ладони. Органическая чувствит-ть: Нервные аппараты есть во всех внутр-х органах. В органах возникают определенные ощущения, которые порождают сигналы которые нервная система передает в мозг. Т.о. мозг получает инф-ю и от организма. Пороги изучены недостаточно. Все анализаторы работают рефлекторно. Функции системы организма складываются при определенных условиях жизни организма, и если организм попадает в другую среду обитания, то это м. вызвать конфликт м/д сложившимися функциями и новыми требованиями.

## 18.Тяжесть и напряженность труда. Статические и динамические нагрузки. Монотонность труда.

Установлены критерий физического и умственного труда по степени тяжести и напряженности его. Физическая и мышечная работа. Виды:- динамическая работа больших групп мышц;- динамическая работа малых групп мышц;-статическая работа мышц. (Это ситуация, когда человек должен работать в определенной позе - атлетическая нагрузка)При трудовой деятельности, требующей значительного нервно-психического напряжения, обычно наблюдается замедление двигательных реакций, уменьшение точности движений, ослабление внимания, памяти. Монотонность или монотония – психическое состояние человека, вызванное однообразием восприятии или действий. Соответственно различают два вида монотонии: монотонию за счет информационной перегрузки одних и тех же нервных центров в результате поступления большого объема одинаковых сигналов при многократном повторении единообразных движений (например, работа на конвейерах с мелкими операциями); монотонию, вызываемую однообразием восприятия, из-за постоянства информации и недостатка новой информации (например, наблюдение за приборными пультами в ожидании важного сигнала). Таким образом, общие признаки для всех видов монотонии – перегрузка информацией при выполнении paботы или, наоборот, ее недостаток, что накладывает на функциональное состояние человека определенный отпечаток: работник (оператор) теряет интерес к выполняемой работе. Монотонная работа вызывает переоценку продолжительности рабочего времени (смена кажется значительно длиннее), работник с нетерпением ждет окончания смены, его клонит ко сну. Монотонная работа отрицательно сказывается на эффективность производства: ухудшаются экономические показатели, повышаются травматизм и аварийность, растет текучесть кадров.

19. Эргономические методы обеспечения БЖД. Ergon- работа, nomos- закон. Эргономика изучает человека в условиях деятельности современного производства с целью оптимизации условий процесса и орудий труда. Эргон-я система- система, кот-ю чел-к создает в процессе своего труда для получения общественного продукта. Задачи эргономики: оптимальное разделение функций между чел-м и машиной; исследование работы нагрузок человека. Методы:

1) Сущ-т рабочая поза: сидя и стоя. Пространство рабочего места. в кот-м осущ-ся трудовой процесс м.б. разделено на сектора. Правильное проектирование раб. зоны определяется их соответствием с оптимальным полем зрения и дугами, которые м. описать рука по рабочей поверхности. Это нужно для обеспечения удобства работы именно для человека. Есть зоны благоприятные для мелких сборочных работ. Определенные зоны хорошо доступные одной руке, но не доступные др. и наоборот. В зонах, кот. плохо видимы (вне зрительного поля) нужно размещать инструменты не требующие пост. контроля. 2) Работоспособность. Она зависит от: -характеристики раб. среды, -взаимоотношений в коллективе, -подготовке, тренированности, выносливости, эмоциональная устойчивость. ноксосфера (“ноксо”(лат.)- опасность);

гомосфера (сфера, в которой присутствует человек).

Методы обеспечения БЖД:

А–методы – разделение гомосферы и ноксосферы (работа с радиоактивными веществами, испытание авиа. двигателей);

Б-методы – нормализация ноксосферы (снижение уровня негативных воздействий, привести её характеристики до возможных);

В-методы – приведение характеристик человека в соответствие с характеристиками ноксосферы (приспособление человека, профессиональный отбор, тренировка, обучение, снабжение человека эффективными средствами защиты);

Г-методы – комбинирование А,Б,В методов.

## 20. Структура системы стандартов безопасности труда (ССБТ).

Система Стандартов Безопасности Труда - комплекс мер, направленных на обеспечение БТ. Структура Госта:

Подсистемы 0. Организационно-методические стандарты основ построения системы, устанавливающие цели, задачи, структуру ССБТ; терминологию в области охраны труда; классификацию опасных и вредных производственных факторов и др.

1. Стандарты требований и норм по видам опасных и вредных производственных факторов, устанавливающие требования по видам факторов и предельно допустимые значения их параметров, характеристик, а также методы контроля.

2. Стандарты требований безопасности к производственному оборудованию, устанавливающие общие требования к оборудованию в целом и к отдельным группам оборудования, а также к методам контроля. 3. Стандарты требований безопасности к производственным процессам, устанавливающие общие требования к производственным процессам в целом и к отдельным группам производственных процессов, а также к методам контроля.

4. Стандарты требований к средствам защиты работающих, устанавливающие классификацию средств защиты, требования к отдельным классам, видам и типам средств защиты, а также методы их контроля и оценки.

5. Стандарты требований безопасности к зданиям и сооружениям.

6–9 являются резервными для дальнейшего развития ССБТ. Стандарты ССБТ могут быть государственными (ГОСТ), отраслевыми (ОСТ), республиканскими (РСТ), стандартами предприятия (СТП). К нормативно-технической документации по охране руда также относятся правила, нормы, инструкции. Правила и нормы подразделяются на межотраслевые и отраслевые. Межотраслевые правила и нормы являются обязательными для всех предприятий и организаций независимо от их ведомственного подчинения. Отраслевые правила и нормы распространяются только на отдельные отрасли. Нормы – перечень требований безопасности по производственной санитарии и гигиене труда. Правила – перечень мер по технике безопасности.

## 23. Расследование, регистрация и учет несчастных случаев на производстве.

Несчастным случаем на производстве называется случай воздействия на работающего опасного производственного фактора.

По тяжести исхода различают НС:

1)c легким исходом: без утраты трудоспособности (микротравмирование);с временной частичной утратой трудоспособности (временный перевод на другую работу), с временной полной утратой трудоспособности;

2)с тяжелым исходом (неполное восстановление здоровья по окончании лечения, инвалидность);

3)со смертельным исходом;

4)с особо тяжелыми последствиями (гибель пяти и более человек).

По количеству травмированных различают несчастные случаи одиночные и групповые (когда травмируются два человека и более Расследование и учет несчастных случаев на производстве проводят согласно “Положению о расследовании и учете несчастных случаев на производстве”). Расследованию подлежат несчастные случаи, происшедшие: на территории предприятия; вне территории при выполнении работы по заданию предприятия, а также при следовании на предоставленном предприятием транспорте на работу или с работы. Специальному расследованию подлежат: групповые несчастные случаи - независимо от тяжести исхода; несчастные случаи с тяжелым исходом; несчастные случаи со смертельным исходом. При несчастном случае администрация предприятия создает комиссию в составе начальника цеха (подразделения), инженера по охране труда и общественного инспектора по охране труда, которая обязана в течение 24 часов расследовать обстоятельства и причины несчастного случая, составить акт по спец. Форме Н-1 в четырех экземплярах, разработать мероприятия по предупреждению несчастных случаев и передать их руководителю предприятия на утверждение. Расследование и учет тяжелых, смертельных и групповых (с 2 пострадавшими и более) несчастных случаев производятся комиссией в составе технического инспектора труда, представителя вышестоящей организации, руководителя предприятия и представителя профсоюзного комитета, а также инспектора органа государственного надзора. Анализ состояния травматизма проводится различными методами. Наиболее распространенным является статистический метод. Он дает представление о количестве и тяжести несчастных случаев путем наблюдений, накопления статистического материала. Оценка состояния травматизма пользуются показателями: коэффициентом частоты Кч и коэффициентом тяжести Кт. Коэффициент частоты определяет количество несчастных случаев, приходящихся на 1000 работающих за отчетный период: Кч= =Т*1000/Р, где Т–общее количество пострадавших за отчетный период; Р – среднесписочное количество работающих на предприятии за тот же период. Коэффициент тяжести определяет среднюю длительность временной нетрудоспособности, приходящуюся на каждого пострадавшего при несчастном случае; Кт =Д/Т, где Д– суммарное количество дней временной нетрудоспособности по всем несчастным случаям Т. Для оценки уровня производственного травматизма также применяется показатель общего травматизма: Кобщ=Кч*Кт,=Д*1000/Р. Монографический метод заключается в углубленном изучении объекта обследования в совокупности со всей производственной обстановкой. При изучении выявляются скрытые опасные факторы, могущие привести к несчастным случаям. Эргономический метод основан на комплексном изучении системы “человек–машина–производственная среда”, с учетом функциональных возможностей человека в процессе труда. Топографический метод изучает причины и обстоятельства, при которых произошли несчастные случаи по месту их происшествия. Групповой метод позволяет установить повторяемость несчастных случаев по отдельным однородным признакам: времени травмирования; квалификации и специальности пострадавших; видам работ; возрасту и т. п. Экономический метод заключается в определении экономического ущерба от травматизма и определении экономической эффективности выполненных мероприятий по охране труда.

## 24.Специальное расследование несчастных случаев. (см 23)

## 25.Ответственность собственника и работодателя за соблюдение нормативных требований по безопасности труда и охране окружающей среды.

## Ответственность работодателя и должностных лиц за нарушение законодательных и др. актов об охране труда определена кодексом об административных правонарушениях, Уголовным кодексом РФ, кодексом законов о труде.

Лица, виновные в нарушении законодательства о труде, правил, норм и инструкций по охране труда, в невыполнении обязательства по коллективным договорам, привлекаются к ответственности: общественной, дисциплинарной, административной, материальной, уголовной. Общественная ответственность заключается в отчете работающих перед общественными организациями, общим собранием коллектива или товарищеским судом. Дисциплинарная ответственность заключается в строгом выполнении требований трудовой и производственной дисциплины. При нарушениях мерами наказания могут быть: замечание, выговор, строгий выговор; перевод на нижеоплачиваемую работу; увольнение. Административная ответственность - это ответственность перед органами государственного надзора, технической и правовой инспекциями труда; предусматривает наложение штрафа на виновных в размере от 10 до 100 рублей и выше, в зависимости от меры вины. Материальная ответственность заключается в полном или частичном возмещении виновным суммы причиненного ущерба. К уголовной ответственности привлекают в соответствии с уголовными кодексами союзных республик. В зависимости от степени виновности должностное лицо наказывается: штрафом; исправительными работами на срок до 2 лет; увольнением от должности; лишением свободы на срок до 5 лет.

## 26. Подготовка и повышение квалификации кадров по безопасности жизнедеятельности.

Наличие квалифицированного персонала на предприятии – одно из важнейших условий безопасности труда на производстве. Поэтому на предприятиях должна создаваться специальная система обучения работников по охране труда.

Обучение рабочих, инженерно-технических работников и служащих безопасности труда проводят при: подготовке новых кадров; проведении различных видов инструктажа; повышении квалификации. По характеру и времени проведения инструктаж подразделяется на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и текущий. Вводный инструктаж проводят со всеми принимаемыми на работу, прибывшими на производственное обучение или практику. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится со всеми вновь принятыми на предприятие, с работниками, выполняющими новую для них работу; учащимися и студентами, прибывшими на практику. Повторный инструктаж проходят все работающие не реже чем через шесть месяцев. Внеплановый инструктаж проводят при: изменении правил по охране труда, изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, и других факторов, влияющих на безопасность труда; нарушении работниками требований безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии. Текущий инструктаж проводится с работниками перед производством работ, на которые оформляется наряд - допуск. Проведение всех видов инструктажа и проверку знаний регистрируют в специальном журнале.

## 30. Экологический паспорт промышленного предприятия.

Предприятие должно иметь экологический паспорт. В этом документе имеют место фактические данные о воздействии данной структуры на атмосферный воздух и оценка этих выбросов, воздействие на литосферу (виды отходов). Пути захоронения этих отходов, транспортные сети (контроль за состояние транспорта), энергетические сети (контроль за энергетическими выбросами).

Экологический паспорт предприятия – важн институт обеспечения эколог-ой  безопасности (имеет 19 приложений; имеет след структуру):

1.приводится карта-схема с нанесением на нее источниками загрязнения атмосферы и поверхности вод (само предприятие и ближайшие источники загрязнения)

2.места забора воды;

3.складирование отходов;

4.граница санитарно-защитных зон (площадь территории от ее границы до ближайшей живой застройки);

5.границы жилых массивов;

6.границы лесов и с/х угодий;

7.транспортные магистрали;

8.зоны отдыха, территории заповедников, памятники архитектуры, музеи.

Указываются посты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха и сточных вод; дается краткая природно-климатическая хар-ка местности; коэф-ты определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

Данные экологического паспорта должны обновляться дважды в год. Если есть отклонения в ведении документа или нарушения экологии, то взимается штраф.

## 31. Производственное освещение. Основные характеристики. Требования к системам освещения.

Производственное освещение правильно скорректированное и выполненное, предназначено для решения след-х вопросов: улучшение условий зрительной работы сохранения работоспособности и повышение качества труда, что оказывает положительное психофизиологическое воздействие на работающих, способствует повышению производительности труда, обеспечению его безопасности. Свет оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние человека, воздействует на обмен веществ, сердечно-сосудистую систему, нервно-психическую сферу. При недостаточной освещенности и плохом качестве освещения состояние зрительных функций находится на низком исходном уровне, повышается утомление зрения в процессе выполнения работы, возрастает опасность травм. Свет (видимое излучение) - представляет собой излучение, непосредственно вызывающее зрительное ощущение. По своей природе это электромагнитные волны. Свет характеризуется следующими основными показателями: световой поток, сила света, освещенность, яркость, блескость, контрастность. Световой поток: F – поток лучистой энергии, характеризует мощность светового излучения. Единица светового потока–люмен (лм). Сила света - пространственная плотность светового потока–характеризует пространственную плотность светового потока в определенном направлении. Единица силы света – кандела (кд). Освещенность Е - поверхностная плотность светового потока, падающего на поверхность, - равна отношению светового потока, падающего на элемент поверхности, к площади освещаемой поверхности. Единица освещенности – люкс (лк). Яркость L - поверхностная плотность силы света в данном направлении. Блескость - повышенная яркость светящихся поверхностей, вызывающая нарушение зрительных функций. Виды и системы освещения Производственное освещение бывает естественным, искусственным и совмещенным. Естественное освещение обусловлено прямыми солнечными лучами и рассеянным светом небосвода и меняется в зависимости от географической широты, времени суток, степени облачности, прозрачности атмосферы. Естественное освещение по устройству бывает: боковое, когда свет проникает в помещение через световые проемы в наружных стенах, окна; верхнее–через световые проемы в кровле; комбинированное – сочетание бокового и верхнего освещения. Искусственное освещение создается искусственными источниками света: лампами накаливания или газоразрядными лампами. Искусственное освещение применяется при недостаточности естественного освещения или отсутствии его (в темное время суток). По назначению искусственное освещение разделяется на: рабочее, аварийное, эвакуационное, охранное и дежурное. Рабочее освещение устраивают во всех помещениях, предназначенных для работы, прохода людей, движения транспорта. Аварийное освещение предусматривается на случай внезапного (при аварии) отключения рабочего освещения. Эвакуационное освещение устраивается в местах, опасных для прохода, по путям эвакуации людей из зданий–в коридорах, на лестничных клетках при аварийном отключении рабочего освещения. Охранное освещение (при отсутствии специальных технических средств охраны) предусматривается вдоль границ территории, охраняемой в ночное время. Дежурное освещение–освещение в нерабочее время. Совмещенное освещение представляет собой дополнение естественного освещения искусственным в светлое время суток при недостаточном по нормам естественном освещении. Искусственное освещение по устройству бывает общим и комбинированным. При общем освещении светильники размещаются в верхней зоне равномерно (равномерное освещение) или применительно к расположению оборудования (локализованное освещение). При местном освещении световой поток от светильников концентрируется непосредственно на рабочих местах. Дополнение общего освещения местным называется комбинированным освещением.

## 34. Вредные вещества. Классификация, агрегатное состояние, пути поступления в организм человека.

Вредными веществами являются вещества, которые при контакте с организмом человека, могут вызывать профилактические заболевания или другие отклонения в состоянии здоровья. Ведение ряда технологических процессов на предприятиях приборостроения сопровождается выделением в воздух рабочей зоны различных вредных веществ в виде паров, газов и пыли. Воздействие пыли на организм человека зависит не только от ее химического состава, но и от дисперсности и формы частиц. Более опасна высокодисперсная пыль (размером частиц до 5 мкм), а также острокраевая пыль. Высокодисперсная пыль наиболее глубоко проникает и задерживается в легких. Острокраевая пыль укалывает, вызывает раздражающее действие слизистых оболочек глаз, верхних дыхательных путей и кожи. Все разнообразие хим-х веществ можно классифицировать по след-м признакам: по химическому строению (органические, неорганические соединения); по агрегатному состоянию (газы, пары, аэрозоли); по токсическому вредному эффекту (общетоксичные,  раздражающие, мутагенные). По степени воздействия на организм человека вредные вещества разделяются на четыре класса, опасности: 1 – чрезвычайно опасные; 2 – высоко опасные; 3 – умеренно опасные; 4 – малоопасные. Класс опасности вредных веществ устанавливают в зависимости от ряда норм и показателей и, в частности, предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны и средней смертельной концентрации в воздухе. Химические в-ва проникают в организм ч/з органы пищеварения, дыхания или кожу и слизистые оболочки. Они могут вызывать отравления как острые, так и хронические. Острые вызываются высокими концентрациями вредных паров и газов и развиваются быстро в течении малого промежутка времени. Хронические развиваются медленно в результате накопления или кумуляции  времени веществ или функциональных изменений. Действие химических веществ на человека  зависит от физико – химических свойств, основные факторы, которые определяют тяжесть последствий воздействия химического вещества, является доза и продолжительность действия.

## 35. Нормирование содержания вредных веществ в воздухе: предельно допустимые, максимально-разовые, среднесуточные концентрации, ориентировочно безопасный уровень воздействия вредных веществ (ОБУВ).

Существует множество показателей, которые характеризуют степень загрязнения воздушной среды и используется для контроля ее качества:

1.Временно – допустимые концентрации (ВДК).

2.Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК).

3.Ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ).

При наличии вредных веществ их концентрация регламентируется величиной предельно допустимой концентрации (ПДК). ПДК = [мг/м3] ПДК в воздухе раб. зоны – такая концентрация вредных веществ, которая в течение 8-ми часового раб. дня или раб. дня другой продолжительности, но не более 41-го часа в неделю не вызывает отклонений в состоянии здоровья работающих, а также не влияет на настоящее и будущее поколения. ПДК яв-ся конечной целью при обеспечении качественного контроля является обеспечение. ПДКСС (средне суточная) – такая концентрация, которая не вызывает отклонений при прямом или косвенном воздействии на человека в воздухе населенного пункта в течение сколь угодно долгого дыхания. ПДКМР (max разовое) – такая концентрация, которая не вызывает со стороны организма человека рефлекторных реакций (ощущение запаха. изменение световой чувствительности, биоэлектрической активности мозга и т.д.) Для веществ, ПДК которых не утверждены, определены ориентировочные безопасные уровни воздействия (вредности) (ОБУВ). ОБУВ утверждается сроком на 3 года.

## 36. Потребный воздухообмен в производственных помещениях. Средства обеспечения качества воздушной среды. Методы контроля.

# Расчет необходимого воздухообмена в производственных помещениях проводится в зависимости от: количества работающих; наличия в воздухе рабочей зоны вредных веществ (газов, паров и пыли); влаговыделения; избытков тепла. Потребным (необходимым) воздухообменом называется количество воздуха, которое необходимо вводить в помещение или удалять из него в течении часа. При расчете воздухообмена учитывается нормируемое значение объема и количества воздуха на одного работающего. Количество воздуха (м3/ч), необходимое для нормального воздухообмена зависит от количества работающих. Нормализация воздушной среды осуществляется с помощью систем вентиляции. Вентиляция – это организованный воздухообмен, заключающийся в удалении из рабочего помещения загрязненного воздуха и подаче вместо него свежего наружного (или очищенного) воздуха. По способу перемещения воздуха вентиляция разделяется на естественную и искусственную (механическую). Естественная вентиляция осуществляется за счет разности температур воздуха в помещении и наружного воздуха (тепловой напор) или действия ветра (ветровой напор). Естественная вентиляция может быть организованной и неорганизованной. Естественная вентиляция экономична, проста в эксплуатации, но имеет существенные недостатки: во-первых, применима в основном там, где нет больших выделений вредных веществ; во-вторых приточный воздух поступает в производственные помещения необработанным: не подогревается, не увлажняется и не очищается от вредных примесей. Механическая вентиляция устраняет недостатки естественной вентиляции. При механической вентиляции воздухообмен достигается за счет напора, создаваемого вентилятором. В приборостроении широко применяются кондиционеры - аппараты, автоматически обрабатывающие воздух, подаваемый в помещение, обеспечивающие оптимальные параметры по температуре, относительной влажности и скорости движения, а также чистоте. Контроль состояния воздушной среды Для оценки состояния воздушной среды производственных помещений производится количественный анализ каждого из ее параметров и сравнивается с нормируемыми значениями. Существуют 3 группы метода контроля качества воздушной среды: 1.Лабораторный метод; 2.Экспресс – метод; 3.Индикаторный метод.

Лабораторный метод – забираются пробы воздуха в любом месте, затем на стационарном лабораторном оборудовании проводится анализ проб.

Экспресс–метод – оценка  происходит сразу на месте, используется для необходимого быстрого решения о степени загрязнения среды. Для этого используются УГ(универсальные газолизаторы). Их действие основано на цветных реакциях, в небольших объемах высокочувствительной жидкости или же твердого вещества. Воздух через насос забирается, через трубочку просасывается и по цвету судят о присутствии того или иного загрязнителя, а о качестве судят по длине окрашенного столбика, сравнивая с градуированной шкалой. Для каждого вредного вещества свой цвет.

Индикаторный метод – разновидность экспресс-метода, но здесь нельзя судить о количестве вещества. Это быстрый, качественный анализ присутствия вредных веществ. Периодичность санитарно-химического контроля устанавливается органами санитарного надзора в зависимости от класса опасности веществ, находящихся в воздушной среде, и от характера технологического процесса. При наличии вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности осуществляется преимущественно непрерывный контроль.

## 40. Воздействие инфразвука на организм человека. Измеряемые и нормируемые параметры.

Инфразвук – колебание звуковой волны < 30 Гц. Особенности: малое поглощение эн., значит распространяется на значительные расстояния. Источники инфразвука: механические: -вентилятор; -оборудование, которое работает с частотой циклов менее 20 в секунду; аэродинамические: -движение больших потоков газов. Вредное воздействие: действует на центр. нервную систему (страх, тревога, покачивание, т.д.) Опасность для человека Диапазон инфразвуковых колебаний совпадает с внутренней частотой отдельных органов человека (6-8 Гц), следовательно, из-за резонанса могут возникнуть тяжелые последствия. Увеличение звукового давления до 150 дБА приводит к изменению пищеварительных функций и сердечному ритму. Возможна потеря слуха и зрения. Нормативным параметром являются логарифмические уровни звукового давления в октавных полосах со ср. геом. частотой: 2, 4, 8, 16 Гц  105 дБА 32 Гц  102 дБА. Защитные мероприятия Снижение ин. звука в источнике возникновения.; Средства индивидуальной защиты.; Поглощение. Приборы контроля Шумомеры типа ШВК1

## 41. Воздействие ультразвука на организм человека. Измеряемые и нормируемые параметры.

Ультразвук – колебание звуковой волны > 20 кГц.

Источники –оборудование где генерируется ультразвуковые колебания.

Низкочастотные ультразвуковые колебания распространяются воздушным и контактным путем (< 100 кГц). Высокочастотные - контактным путем ( >100 МГц ). Вредное воздействие – на сердечно-сосудистую систему; нервную систему; эндокринную систему; нарушение терморегуляции и обмена веществ. Местное воздействие может привести к онемению. Нормируются логарифмические уровни звукового давления в октавных полосах: 12,5 кГц не более 80 дБА; от 31-100 кГц - 110 дБА. Меры защиты 1. Использование блокировок.

2. Звукоизоляция (экранирование).

3. Дистанционное управление.

4. Противошумы. СИЗ (перчатки, контроль уровня Уз проводится в контрольный точках на высоте 1,5 м от пола.) Приборы контр.: виброаккустическая система типа RFT.

## 42. Механические колебания. Вибрация. Типы вибраций и их воздействие на человека.

Вибрация – механические колебания материальных точек или тел. Источники вибраций: разное производственное оборудование. Причина появления вибрации: неуравновешенное силовое воздействие.

Анализаторы воспринимающие вибрации кожный и вестибулярный. Вредные воздействия: повреждения различных органов и тканей; влияние на центр. нервную систему; влияние на органы слуха и зрения; повышение утомляемости. Локальная вибрация приводит к спазмам сосудов. Более вредная вибрация, близкая к собств. частоте человеческого тела (6-8 Гц) и рук (30-80 Гц). Основные характеристики Колебательная скорость: V, м/с Частота колебаний: f, Гц Ср. квадратичное значение колебательной скорости в соотв-ии полосы частот: VC, м/с. Классификация вибраций. По способу передачи вибрации на человека: - общая; - локальная (ноги или руки). По источнику возникновения: - транспортная(воздействует на оператора на рабочих местах, самоходных и прицепных машин); - технологическая(воздействует на оператора стационарных машин или передается на рабочие места не имеющих источников вибрации); - трансп.-технологич-я. Локальная: 1передается от ручных машин с двигателем, органов управления машин и оборудования. 2.передается от ручных инструментов без двигателя и от обрабатываемых деталей.

## 43. Нормирование. Защита.

Нормирование вибрации. Для нормир-я вибраций используется среднеквадратичное значения виброскорости Lν =20 lg V/V0  [дБ] V0 - пороговое значение колебательной скорости (V0 = 510-8 м/с) виброускорения. Вибрационная безопасность. Методы снижения вибрации. Снижение вибрации в источнике ее возникновения. Отстройка от режима резонанса(подбор соответствующей массы и жесткости колеб-ой системы). Конструктивные методы (виброгашение, виброденфирование - подбор опр. видов матер., виброизоляция, динамическое гашение колебаний.). Дополнительный источник вибрации в противофазе. Организационные меры. Орг-я режима труда и отдыха. Использ. ср-в инд. защиты (защита опорных пов-тей).

## 44. Ионизирующие излучения. Виды ионизирующих излучений, основные характеристики. Единицы измерения.

Ионизирующими называются излучения, взаимодействие которых со средой приводит к образованию электрических зарядов разных знаков. Источниками ионизирующих излучений в приборостроении могут быть радиационные дефектоскопы,  установки рентгеноструктурного анализа, а также высоковольтные электровакуумные приборы (установки). К ионизирующим излучениям относятся: корпускулярное (излучение, состоящее из частиц с массой покоя, отличной от нуля; альфа- и бета-частиц, протонов, нейтронов и др.) альфа-излучение представляет собой поток ядер гелия возникающих при радиоак-ом распаде. Их энергия 4-9 МЭВ. Пробег 8-9 см в воздухе, несколько микрон в биологич-ой ткани. Обладая сравнительно большой массой альфа –частицы теряют свою энергию и поэтому у них проникающая способность мала, а ионизирующая способность велика. бета-излучение поток электронов или позитронов возникающих при радиоак-ом распаде. Максимальный пробег 18 м в воздухе, в биологич-ой ткани 2,5 см. ионизирующая способность у бета-частиц на 3 порядка меньше чем у альфа-ч, а проникающая способность выше. нейтроное-излучение –поток нейтронов, имеющих массу атома водорода. При взаимодействии с веществом теряют свою энергию в упругих и неупругих столкновениях. проникающая способность зависит от  энергии с состава в-ва. Рентгеновское излучение оно возникает в среде, окружающей источник бета-излучения, в рентгеновских трубках, ускорителях электронов и т. п. (состоит из тормозного и характер-го. излуч-й); характеристическое (фотонное излучение с дискретным энергетич-м спектром, испускаемое при изменении энергетического состояния атома); тормозное (фотонное излучение, с непрерывным энергетич-м спектром, испускаемое при изменении кинетической энергии заряженных частиц) имеет высокую проник-ю спос-ть, иониз-я спос-ть мала. Энергия излучения 1МЭВ; гамма-излучение (электромагнитное фотонное излучение, испускаемое при ядерных превращениях) энергия до 3 МЭВ. Действие ионизирующих излучений характеризуется следующими основными показателями: экспозиционная доза X; поглощенная доза Д; эквивалентная доза Н.

## 48. Методы и приборы обнаружения и измерения ионизирующих излучений

Приборы радиационного контроля. Приборы для измерения или контроля подразделяются на: дозиметры (измер. экспозиционную или поглощенную дозу излучения, мощность этих доз); радиометры (измеряют активность нуклида в радиоактивном источнике); спектрометры (измеряют распределение энергии ИИ по времени, массе и заряду элем. частиц); сигнализаторы; универсальные приборы (дозиметры + другие); устройство детектирования. Методы  измерения:

1) фотографический (основан на измерении почернения фотоэмульсии под действием И.И. гамма -лучи воздействуют на молекулы AgBr содерж-ся в фотоэмульсии, выбивают из них е связи. При этом образуются мельчайшие кристаллики Ag которые и вызывают почернение фотопленки при ее проявлении. Сравнивая почернение с эталоном можно определить полученную дозу облучения );

2) химический (основан изменение цвета некоторых хим-х в-тв под действием И.И. н-р молекулы хлороформа распадаются с образованием HCl. Интенсивность окрашивания зависит от кол-ва HCl);

3) сцинтилляционный (основан на том, что под действием ИИ некоторые в-ва испускающие фотон образуют вспышки света);

4) ионизационный (основан на явлении ионизации газов под воздействием ИИ, в результате которого образуются положительные ионы и электроны, возникает иониз-ый ток).

## 49. Методы расчета искусственного освещения. Контроль производственного освещения.

При расчете потребного количества источников света для получения нормируемой освещенности необходимо выбрать систему освещения, т. е. определить каким образом и с каких мест освещать рабочую площадь. Целью расчета является определение требуемого светового потока ламп, обеспечивающего оптимальные условия труда при выполнении зрительных работ. В зависимости от выбранного светильника можно определить расположение источников света над площадью. Методика расчета искусственного освещения Метод светового потока (метод коэффициента использования); Точечный метод; Метод удельной мощности. Метод коэффициента использования. Этот метод применим при условии, если выдержаны рекомендуемые соотношения расстояния между светильниками к высоте их подвеса (отклонение не должно превышать 15–20 %). В этом случае освещенность, создаваемая светильниками, может быть определена по формуле E = F*η*N*n / k*S*z, где Е - освещенность, лк; F - световой поток одной лампы, лм; η - коэффициент использования осветительной установки, %; N – число светильников общего освещения; z – поправочный коэффициент (отношение минимальной освещенности к средней горизонтальной); S – площадь помещения, м2; k – коэффициент запаса; п – число ламп в светильнике (для люминесцентных ламп). Световой поток, создаваемый одной лампой, определяется по известным данным о типе и мощности используемой лампы и о напряжении осветительной сети. Для перехода к определению потребного количества светильников число их вначале подбирают по конфигурации помещения при выгоднейшем их расположении. Затем в порядок расчета входит определение индекса помещения (геометрических размеров помещения) и коэффициента отражения потолка и стен, в зависимости от которых по специальным таблицам определяется соответствующий данному виду ламп коэффициент использования светового потока. Индекс помещения i определяется по формуле i = S / (h*(A + B)), где S – площадь помещения, м2; h – расчетная высота (расстояние от светильника до рабочей поверхности) м; А и В – длина и ширина помещения, м. На величину коэффициента использования при одних и тех же значениях оказывает влияние отражающая способность потолка, стен, рабочей поверхности и пола, характеризуемые соответственно коэффициентами отражения. Фактическое значение этих коэффициентов определять трудно, поэтому рекомендуется применять ориентировочные значения. Расчет освещения точечным методом. Вначале определяют высоту подвеса h источника света, а затем вычисляют угол и, под которым находится относительно светильника интересующая нас точка, исходя из формулы tgα = d / h, где d – расстояние от перпендикуляра, опущенного из центра светильника на горизонтальную поверхность до точки, м. Затем по кривой распределения светового потока светильника с условной лампой в 1000 лм определяют силу света в данном направлении (соответствующую углу α). Условная освещенность от одиночного светильника определяется по формуле Ey = Iα*cos3*α / h2. Если светильников несколько, то создаваемые ими освещенности суммируются Ey = Σ Ey*k3, где k3 – коэффициент запаса, определяемый с учетом влияния отраженного света и удаленных светильников. В тех случаях, когда искусственное освещение используется в качестве дополнительного к естественному, например при большой глубине помещения, потребную дополнительную освещенность можно определить по формуле Едоп = 500*еmin , где еmin – минимальный КЕО. Расчет освещения по удельной мощности. Для простоты расчетов с учетом, что при оценке условий (часто довольно сложных) возможная ошибка сравнима с округляемой величиной, при выборе ближайшей стандартной лампы применяется расчет освещения по удельной мощности. Удельная мощность w представляет собой частное от деления суммарной мощности ламп на площадь помещения. Она зависит от выбранной нормы освещенности, типа светильника, высоты его подвеса, отражающих свойств помещения и в целом является важнейшим энергетическим показателем осветительной установки. Контроль см. вопрос 32.

52. Особенности возд-я лазерного изл-я на орг-м чел. Нормирование. Защита.

Лазерное излучение- электромагнитные изл-я длиной  = 0,2 - 1000 мкм. Осн. источник - оптический квантовый генератор (лазер). Особенности лазерного излучения – монохроматичность (строго одной длины волны); острая направленность пучка; когкрентность (все ист-ки излучения испускают эл-ромаг-е волны в одной фазе). Свойства лазерного излучения: высокая плотность энергии: 1010-1012 Дж/см2, высокая плотность мощности : 1020-1022 Вт/см2. По виду излучение лазерное излучение подразд-ся: — прямое излучение ; рассеяное (рассеяное от вещ-ва, наход-ся в составе среды, сквозь кот. проходит лазерный луч); зеркально-отраженное; диффузно-отраженное (отражение от пов-ти по возможным направлениям). По степени опасности: 1класс Неопасные для человека, 2класс, 3 класс, 4 класс Опасные.

Биологические действия лазерного излучения зависит от длины волны и  интенсивности излучения, поэтому весь диапазон длин волн делится на области: ультрафиолетовая 0.2-0.4 мкм; видимая 0.4-0.75 мкм; инфракрасная: а) ближняя 0.75-1, б)дальняя свыше 1.0. Вредные воздействия лазерного излучения: .термические возде-вия; энергетические воздействия (+ мощность); фотохимические воздействия; механическое воздействие (колебания типа ультразвуковых в облученном организме); электростри       (деформация молекул в поле лазерного излучения); образование в пределах клетках  микроволнового электромагнитного поля. Вредные воздействия оказывает на органы зрения, а также имеют место  биологические эффекты при облучении кожи. Нормирование лазерного излучения. Нормируемый пораметр — предельно - допустимый уровень(ПДУ) лазерного излучения при =0.2-20 мкм и кроме этого регламентируется ПДУ на роговице, сетчатке, коже. ПДУ — отношение энергии излучения, падающей на определенные участки поверхности к площади этого участка [Дж/см2]. ПДУ зависит от: длины волны лазерного излучения [мкм]; продолжительности импульса [cек]; частоты повторения импульса [Гц]; длительности воздействия [сек]. Меры защиты от воздействия лазерного излучения: Организационные, Технические, Планировочные, Санитарно-гигиенические. Все это обеспеч-т снижение плотн. потока энергии на рабочих местах. Наиболее распространенным из технических мер явл : 1. экранирование (рабочее место, лазерное излучение); 2. блокировка, с помощью которых, лазер приводится в рабочее положение если экран на месте. Аппаратура контроля: лазерные дозиметры.

53. Ультрафиолетовое изл-е. Нормирование. Защита.

Это эл-ромаг-е изл-е с длиной волны 1-400 нм. Особенности : По способу генерации относятся к тепл. излуч., и по хар-ру воздействия на в-ва к ионизирующим излучениям.

Диапазон разбивается на 3 области :

1. УФ — А (400 — 315 нм),

2. УФ — В (315 — 280 нм),

3. УФ — С (280 — 200 нм).

УФ — А приводит к флюаресценции. УФ — В вызывает изменения в составе крови, кожи, воздействует на нервную систему. УФ — С действует на клетки. вызыв. коагуляцию белков. Действуя на слизистую оболочку глаз, приводит к электроофтальмии. Может вызвать помутнее хрусталика. Источники УФ излучения: лазерные установки; лампы газоразрядные, ртутные; ртутные выпрямители. Нормирование УФ излучения. С учетом оптико-физиологических св-в глаза, а также областей УФ излучений (волновые) установлены: допустимая плотность потока эн., которой обеспечивают защиту пов-тей кожи и органов зрения. УФ-А не более 10; УФ-В не более 0,005; УФ-С не более 0,001 [Вт/м2]. Меры защиты: 1. Экранирование источника УФИ. 2. Экранирование рабочих. 3. Специальная окраска помещений (серый, желтый,...). 4Рациональное расположение раб. мест. Средства индивидуальной защиты: 1. ткани: хлопок, лен, 2. специальные мази для защиты кожи, 3. очки с содержанием свинца. Приборы контроля: радиометры, дозиметры.

# 54. Инфракрасное изл-е. Нормирование. Защита.  Это эл-ромаг-е изл-е с длиной волны

760 нм — 540 мкм.  Источниками инфракрасных излучений в производственных условиях являются: открытое пламя, расплавленный и нагретый металл, материалы, нагретые поверхности оборудования, источники искусственного освещения и др. Поддиапазоны : А — коротко-волновая область ИФ изл. 760 — 1500 н/м. В — 1500 н/м — 3000 н/м- длинноволновая область ИФ. С — свыше 3000 н/м. Истинным ИФ излучением явл. нагретые поверхн.( 0С). ИФ излучения играют важную роль в теплообмене человека с окружающей средой  терморегуляции организма человека.

В области А ИФ излучение обладает следующими вредными воздействиями : 1.Большая проникающая способность через поверхность кожи. 2.Поглощение кровью и подкожной жировой клетчаткой. 3.На органы зрения (хрусталик  помутнение). Нормирование ИФ излучения. Воздействие ИФ излучения оценивается плотностью потока энергии на рабочем месте. ГОСТ 12.1.005 — 88 Общие санитарно-гигиенические требования в области рабочей зоны.

| Обл. ИФ излучения |  | Доп. АПЭ Вт/м2 не более | Доп. Интер. ППЭ, Вт/м2 не более | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 760 — 1500 | 100 | 35 | С учетом облучения поверхности тела не более S  50  |
| В | 1500 — 3000 | 120 | 70 | 25  S  50  |
| С | 3000 — 4500 4500 — 1000 | 150 120 | 100 140 | S  25  от открытых ист. S  25  |

## Защита от воздействия ИФ излучения.

## 1. Снижение ИФ в источнике.

## 2.Ограничение по времени пребывания.

## 3. Защита расстоянием.

## 4. Индивидуальная защита.

## 5.Экранирование (теплоизомерные материалы). 6.Воздушное душирование. 7.Вентиляция.

## 57. Аварийные режимы электроустановок. Напряжение прикосновения, шаговое напряжение.

Одной из разновидностей опасности эл-ких сетей является вызванное их обрывом замыкание тока на землю, приводящее к растеканию тока замыкания в грунте. Замыкание происходит при повреждении изоляции и пробое фазы на корпус оборудования, при падении на землю провода под напряжением и по другим причинам

Напряжение шага – это разность потенциалов 1 и 2 в поле растекания тока по поверхности земли между точками, расположенными на расстоянии шага ( 0,8 м). Напряжение между двумя точками цепи тока, находящихся одна от другой на расстоянии шага, на которых одновременно стоит человек, называется напряжением шага:

UШ=φХ−φХ+а=I3ρa2πx(x+a)

Значение напряжения шага зависит от ширины шага и удаленности человека от места замыкания на землю. По мере удаления от места замыкания напряжение шага уменьшается. UШ=U3ax3x2+ax=U3β1 где β1=ax3x2+ax - коэффициент напряжения шага - учитываем форму потенциальной кривой.

При замыкании на землю через корпус заземленного оборудования, корпус также окажется под потенциалом (напряжением) заземлителя. В случае прикосновения к корпусу человек оказывается под напряжением прикосновения, представляющего собой напряжение (разность потенциалов) между двумя точками цепи тока, которых одновременно касается человек. Разность потенциалов между корпусом электроустановки и точкой А, на которой стоит человек будет UПР=φ3−φА=I3ρ2πx3⋅x−x3x=U3α1 где α1=x−x3x - коэффициент напряжения прикосновения - учитывает форму потенциальной кривой. По мере удаления человека от заземлителя напряжение прикосновения возрастает. С учетом сопротивлений обуви и растекания тока с ног напряжение прикосновения UПР=U3α1RЧRПЧ=U3α1β2. Ток через человека IЧ=UПРRЧ=U3α1β2RЧ,IЧ=I3R3RЧα1β2

Может быть 2 варианта прикосновения: однофазное и м/у двумя фазами. Iч=Uл/Rч; Uл=Uф√3. При дуфазном прикосновении ток проходящий ч/з человека не зависит от режима нейтрали как в сети с изолированной нейтралью так и в сети с глухозаземл-й нейтралью чел-к оказ-ся под линейным напряжением.

## 58. Факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током.

Степень опасного и вредного воздействия на человека электрического тока и электрической дуги зависит: от рода и величины напряжения и тока; частоты электрического тока; пути тока черед тело человека; продолжительности воздействия электрического тока; условий внешней среды. Большинство из перечисленных факторов влияют в свою очередь на электрическое сопротивление тела человека. Сопротивление человека резко уменьшается при увлажнении и загрязнении кожи или ее повреждении. Оно зависит также от места приложения электродов к телу человека. С повышением напряжения, приложенного к телу человека, возможен пробой рогового слоя кожи (при напряжении 50 В и выше), что приводит к уменьшению сопротивления человека.. Сопротивление человека зависит от рода и частоты тока. Степень опасности зависит также от пути прохождения тока через тело человека. Наиболее опасный путь - это путь через жизненно важные органы: сердце, легкие, спинной мозг и т. д. На степень опасности поражения влияют индивидуальные свойства человека. Повышенной восприимчивостью к воздействию электрического тока обладают лица, страдающие рядом заболеваний, в первую очередь болезнями кожи, сердечно-сосудистой и нервной системы, легких и др. Условия внешней среды также влияют на сопротивление человека, а следовательно, на степень поражения электрическим током. Поэтому, согласно ПУЭ, помещения разделяются на: сухие, влажные, сырые, особо сырые, жаркие, пыльные (с токопроводящей и не токопроводящей пылью); с химически активной или органической средой. Во всех помещениях, кроме сухих, сопротивление человека уменьшается. В отношении опасности поражения электрическим током помещения разделяются согласно ПУЭ на три категории.

1. Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих признаков: сырости, высокой температурой воздуха, токопроводящей пыли; токопроводящих полов.

2. Особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из трех условий: особой сырости, когда относительная влажность воздуха близка к 100%; химически активной среды, когда содержащие пары или образующие отложения действуют разрушающе на изоляцию и токоведущие части электрооборудования.

3. Помещения без повышенной опасности характеризуются отсутствием признаков повышенной и особой опасности. Тяжесть поражения электрическим током в большой степени зависит от вида прикосновения к токоведущим частям и от режима сети.

## 60.  Защитное заземление, виды.

Защитное заземление Защитным заземлением называется преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических не токоведущих частей, которые могут оказаться под напряжением. Защитное заземление предназначено для устранения опасности поражения электрическим током в случае прикосновения к корпусу и другим нетоковедущим металлическим частям, оказавшимся под напряжением вследствие замыкания на корпус и по другим причинам. Защитное заземление применяют в сетях напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью и в сетях напряжением выше 1000 В как с изолированной, так и с заземленной нейтралью. Защитное заземление состоит из заземлителей соединенных м/у собой а также заземленных проводов к которым присоед-ся оборудование. Рис: Схема защитного заземления в цепи с изолированной нейтралью. Защитное заземление может быть выносное и контурное. Принцип действия выносного заземления заключается в снятии потенциала с корпуса за счет малого сопротивления заземления. Ток проходящий ч/з человека Iч=Iз (rз/Rч) *α где αкоэфф-т напряжения прикосновения. Т.о. выносное заземление защищает благодаря малому значению R зазем-я при условиях малых токов замыкания на землю(не более 10 А в сетях до 1000В) При U>1000В токи замыкания м достигать 500А. В этих случаях применяется контурное заземление, они защищают путем выравнивания φ площадки до уровня близкого φ корпуса. Iч=Iк.з.(rз/Rч)β –коэфф-т шагового напряж-я.

61.Зануление, защитное отключение и другие средства защиты в электроустановках.

Рис: схема зануления

В сетях с заземленной нейтралью заземление корпуса электроустановки не способно обеспечить в полной мере защиту от поражения электрическим током. В сетях с заземленной нейтралью напряжением до 1000 В в качестве защиты при замыкании на корпус применяется зануление. Занулением называется преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических не токоведущих частей, которые могут оказаться под напряжением. Нулевой защитный проводник–это проводник, соединяющий зануляемые части с заземленной нейтральной точкой обмотки источника тока. Нулевой защитный проводник следует отличать от нулевого рабочего проводника, который также соединяется с заземленной нейтралью, но предназначен для питания током электроприемников. Как правило, нулевой защитный проводник повторно заземляется. Зануление превращает замыкание на корпус в однофазное короткое замыкание, в результате чего срабатывает защита (плавкий предохранитель, автоматический выключатель), которая селективно отключает поврежденный участок сети. Ток замыкания на землю Iзам = Uф / (Rз + R0); Uзам = Iзам Rз. Iчел = Uзам*Rчел.

Защитным отключением называется быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения электрическим током. Защитное отключение должно осуществлять защиту при глухих и неполных замыканиях на землю, автоматический контроль изоляции, цепей защитного заземления или зануления, самоконтроль. К устройствам защитного отключения предъявляются следующие требования: чувствительность, быстродействие, надежность, помехоустойчивость. Защитное отключение применяется в тех случаях, когда другие виды защиты (заземление, зануление и т. д.) не надежны, трудно осуществимы или когда к безопасности обслуживания электроустановок предъявляются повышенные требования. В зависимости от входной величины сигнала известны схемы защитного отключения на напряжении корпуса относительно земли, на токе замыкания на землю, на напряжении и токе нулевой последовательности, на напряжении фазы относительно земли, вентильные, на постоянном и переменном оперативном токе, комбинированные схемы. Широкое применение в сетях с изолированной и заземленной нейтралью находят устройства защитного отключения (УЗО): быстродействие, не зависит от субъективного фактора, устанавливается на определенный ток утечки.

К техническим способам и средствам защиты от поражения электрическим током относятся: изоляция токоведущих частей с устройством непрерывного контроля; ограждения; электрическое разделение сетей; применение малых напряжений; электрозащитные средства; блокировка; сигнализация и знаки безопасности; защитное заземление; зануление; защитное отключение. Изоляция токоведущих частей. Для обеспечения нормальной работы электроустановок и защиты от поражения электрическим током применяется рабочая изоляция - электрическая изоляция токоведущих частей. Может предусматриваться также дополнительная изоляция для защиты в случае повреждения рабочей изоляции. Изоляция, состоящая из рабочей и дополнительной, называется двойной изоляцией. Оградительные устройства (ограждения). С целью исключения возможности прикосновения к токоведущим частям или приближения к ним на опасное расстояние применяются ограждения. Защитные ограждения должны обладать соответствующими электрическими и механическими свойствами. Электрическое разделение сетей. Разделение сети на отдельные, не связанные между собой участки, способствует резкому снижению опасности поражения электрическим током за счет уменьшения емкостной и активной проводимостей. Для разделения сети применяются разделяющие трансформаторы, позволяющие изолировать электроприемники от сети, а также преобразователи частоты и выпрямительные устройства, которые связываются с питающей их сетью через трансформаторы. Применение малых напряжений. Малым называется номинальное напряжение не более 42 В, применяемое в целях уменьшения опасности поражения электрическим током. Сигнализация (звуковая и световая) предназначена для предупреждения персонала о наличии напряжения или его отсутствия в электроустановках. Плакаты и знаки безопасности служат для предупреждения об опасности приближения к частям установок, находящихся под напряжением. В зависимости от назначения плакаты и знаки делятся на предупреждающие (“Стой - напряжение”, “Не влезай - убьет” и др.); запрещающие (“Не включать - работают люди” и др.); предписывающие .(“Работать здесь” и Др.); указательные (“Заземлено”).

### 65.Условия возникновения ЧС:

### 1.Наличие потенциальных опасных и вредных производственных факторов при развитии тех или иных процессов.

### 2.Действие факторов риска

### 3. высвобождение энергии в тех или иных процессах; 4.наличие токсичных, биологически активных компонентов в процессах и т.д.

### 5.Размещение наседения, а также среды обитания. Стадии развития ЧС:

### 1 этап. Стадия накопления тех или иных видов дефекта. Продолжительность: несколько секунд — десятки лет.

### 2 этап. Инициирование ЧС.

### 3 этап. Процесс развития ЧС, в результате которого происходит высвобождение факторов риска.

### 4 этап. Стадия затухания. Продолжительность: несколько секунд — десятки лет.

66. Цели и задачи РСЧС (Единая государственная система предупреждения в ликвидации чрезвычайных ситуаций).

Положение о РСЧС утверждено постановлением правительства РФ 5 ноября 1995 г. Оно определяет принципы построения, состав сил и средств, порядок выполнения задач и взаимодействия основных элементов. Основной целью создания РСЧС является объединение усилий центральных органов исполнительной власти, органов представительной и исполнительной власти республик в составе РФ, краев, областей. Городов и районов, а также организаций, учреждений и предприятий, их сил и средств в деле предупреждения и ликвидации ЧС.

Задачами РСЧС являются:

1) разработка и реализация правовых и экономических норм, связанных с обеспечением защиты населения и территорий от ЧС;

2) осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на предупреждение ЧС и повышение устойчивости функционирования предприятий, учреждений и организаций;

3) обеспечение готовности к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС;

4) сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

5) подготовка населения к действиям в ЧС;

6) прогнозирование и оценка социально-экономических последствий ЧС;

7) создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС;

8) осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения и территорий от ЧС;

9) ликвидация ЧС,

10) осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от ЧС, проведение гуманитарных акций;

11) реализация прав и обязанностей населения в области защиты от ЧС;

12) международное сотрудничество в области защиты от ЧС.

67. Структура РСЧС.

Уровни: федеральный, региональный, территориальный, местный и объектовый. Федеральный уровень РСЧС охватывает всю территорию Российской Федерации. Региональный уровень охватывает территорию нескольких субъектов Российской Федерации. Территориальный уровень охватывает территорию субъекта Российской Федерации. Местный уровень охватывает территорию населенного пункта; Объектовый уровень соответствует территории объекта производственного или социального назначения. Территориальные подсистемы состоят из звеньев, соответствующих административно-территориальному делению. Исполнительным органом РСЧС на федеральном уровне является МЧС России. Функциональные подсистемы РСЧС создаются в министерствах, ведомствах, организациях РФ. Они решают задачи по наблюдению и контролю за состоянием окружающей природной среды и обстановкой на потенциально опасных объектах, ликвидации возникающих ЧС, защите персонала, населения, территории.

68. Опасные факторы пожара. Виды горения. Диффузионное и кинетическое горение.

Пожар-это неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее материальный ущерб. Опасные факторы:

1. открытый огонь, искры, повышенная темпер-ра воздуха и предметов,

2. вдыхание горячего воздуха поражение и некроз верхних дыхательных путей,

3. токсичные продукты горения, дым. Объединение воздуха с кислородом,

4. потеря видимости из-за задымленности,

5. обрушение зданий, оборудования,

6. взрывы. Токсичные вещества, образующиеся в рез-те горения, возникают из-за химич-го состава горящих вещ-в. Загорание- горение не причинившее материального ущерба.

Виды горения: Горение- быстро протекающая хим-я реакция, которая сопровождается выделением большого кол-ва пепла и ярким свечением. 3 фактора горения:

1) окислитель,

2) горючее вещ-во,

3) источник зажигания.

Бывает  гомогенное горение и гетерогенное горение (горит твердое вещ-во, жидкость) в зависимости от состава вещ-ва горящего;  дифлаграционное горение (пламенное, скор-ть распр-я до 10 м/с) и взрывное горение (до 100 м/с) и детанационное (1000-5000 м/с) в завис-ти от скорости распростр-я; диффузионное горение (характ-ся образ-м горючей смеси в процессе горения в рез-те диффузии кислорода в зону горения) и кинетическое горение (горючее вещ-во и кислород поступают в зону горения предварительно смешанными. Важна скорость хим-й реакции окисления, происходящей в фронте пламени) в зависимости от усл-й образ-я горючей смеси; горение бедногорючих смесей (горение имитируется соединением горючего компонента) и горение богатогорючих смесей (горючее имитирует содержание окислителя) по соотношению горючего и окислителя.

Самоускорение горения:

1)тепловое (повышение температуры  при условии аккумуляции теплоты),

2) цепное (химический процесс происходит при взаимодействии осколков исходных молекул обр-ся при их распаде), 3) комбинированное.

69. Основные показатели пожароопасности веществ. Классификация веществ.

1) температура самовоспламенения- это min темпер-ра вещ-ва или материала, при кот-м поисходит резкое ув-е скорости изотермических реакций приводящих к пламенному горению. Самовоспл-е – это процесс самовозгорания сопровожд-ся появлением пламени.

2) концентрационные пределы воспламенения. Нижний конц-й предел- это min конц-я горючих вещ-в и паров в воздухе при которых они способны воспламеняться. Верхний конц-й предел- max концентрация горючих газов и паров, при кот. еще возможно распространение пламени. Для жидкостей температура вспышки – это min темпер-ра вещ-ва, при кот. над поверхностью обр-ся пары и газы, способные вспыхнуть от источника зажигания, но скорость их обр-й еще не достаточна для послед-го горения.

Классификация горючих жидкостей:

1) легковоспламеняющиеся жидкости (темпер. Вспышки <=60 град.) (спирт, ацетон, бензин…),

2) горючие жид-ти (>60 гр.) (масло, мазут).

Темпер-ра воспламенения- темпер-ра горючего вещ-ва, при кот. оно выд-т горючие пары и газы с такой скор-ю, что после воспламенения их от источника зажигания возникает устойчивое горение. Температурные пределы воспламенения- это темпер-ры, при кот-х насыщенные пары вещ-ва обр-т в данной окисл-й среде концентрации равные нижнему и верхнему порогу воспламенения жидкости.

Вещ-ва делятся по степени горючести:

1) негорючие(песок, бетон , <900 град-в),

2)трудногорючие (пенопласт),

3) горючие (дерево, войлок …).

Горючие вещ-ва дел-ся на:

1) легковоспламен-ся (от кратковременногго возд-я с ист-м энергии),

2) средневоспл-ся (от длит-го возд-я),

3) трудновосплам-ся (возгор-т от действия мощного ист-ка сгорания).

74. Факторы, опред-е устойчивость функц-я пром-х объектов и систем. Устойчивость это способность объекта функционировать в условиях ЧС. Термин “устойчивость” должен включать способность объекта противостоять разрушениям, функционировать при наличии слабых и средних разрушений, и быть достаточно надежным, безопасным для персонала, населения и окружающей среды в контексте возможных чрезвычайных ситуаций. Предупреждение аварий должно начинаться с проектирования промышленных объектов.

Этапы деятельности по повышению безопасности объектов.

1. выявление потенциально опасных объектов, составление для администрации банка данных о предприятии.

2. определение порядка технической инспекции, эксплуатации объекта, обучения работников. Обеспечение средствами сигнализации о пожаре, утечке газа и других веществ. На объекте должно быть создано специальное аварийное подразделение, подготовленное для борьбы с любыми возможными последствиями аварий, представляющими опасность для предприятия. Рабочие должны постоянно следить за состоянием безопасности своих рабочих мест и оборудования. Они должны быть полностью информированы о возможных опасностях и безотлагательно сообщать руководству о любых неисправностях системы безопасности.

3. создание центра контроля за аварийными ситуациями, назначение ответственных лиц, проведение ремонтновосстановительных работ.

Необходимо:

1) обеспечить информацию для выявления опасных промышленных установок;

2) проведение оценки производственных опасностей; 3) разработать план ликвидации аварий и аварийно-спасательных мероприятий;

4) разработать меры по повышению уровня безопасности предприятия. Т.к. абсолютная безаварийность производства невозможна, следует предусмотреть мероприятия, которые позволят снизить ущерб в случаях, когда авария все же произошла. Если все это будет сделано, то предприятие б. успешно функционировать и в условии ЧС.

75. Специфические опасности, связанные с авариями на химически опасных объектах, АЭС и предприятиях ядерного цикла.

Радиационно-опасный объект (РОО) - любой производственный объект, использующий ядерные материалы (место хранения или транспортное средство дня их перевозки), при аварии на котором может произойти облучение, радиоактивное заражение людей, животных и растений, а также загрязнение окружающей среды в опасных дозах (атомные электростанции, атомные энергетические установки производственного и исследовательского назначения, предприятия ядерно-топливного цикла, места хранения ядерных боеприпасов). ЧС техногенного характера, связанная с выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду или неконтролируемым выходом ионизирующего излучения наз. радиационная авария (это потеря управления источником ионизирующего излучения, которая приводит к облучению людей и (или) загрязнению территории радиоактивными веществами.

Структура радиационно-опасных объектов В зависимости от масштабов радиационных последствий радиационные аварии бывают:

а) локальные аварии, последствия которых не выходят за границы здания;

б) местные аварии, в результате которых возможно поражающее воздействие на персонал, но последствия их не выходят за пределы площадки;

в) средние ( возможно воздействие на персонал, но последствия не выходят за 100-километровую зону;

г) крупные (площадь загрязнения радиоактивными веществами > 100км зоны, последствия ее охватывают население до 1 млн. человек.

Наиболее опасными РОО являются атомные электростанции (АЭС), на которых могут происходить аварии всех типов. Последствия химически опасных аварий характеризуются:

а) масштабом,

б) степеню опасности,

в) продолжительностью химического заражения.

Эти характеристики зависят от количества, условий хранения и физико-химических свойств вещества, а также от метео условий. В зависимости от физико-химических свойств АХОВ и условий их использования, хранения и транспортировки, при крупных авариях на ХОО могут возникать ЧС четырех основных типов:

1. характеризуется образованием только первичного облака АХОВ. Он может возникнуть в случае мгновенной разгерметизации (например в результате взрыва) емкостей или технологического оборудования с газообразными (под давлением), в результате чего образуется первичное аэрозольное облако АХОВ с высокой концентрацией токсичного вещества в воздухе. В зависимости от метеоусловий и размеров облака, оно распространяется на прилегающую к аварийному объекту территорию, неся смертельную опасность для проживающих.

2. сопровождается образованием пролива, первичного и вторичного облаков АХОВ.. Поражающие факторы - кратковременное ингаляционное воздействие первичного облака АХОВ со смертельными концентрациями паров и более продолжительное воздействие (часы и сутки) вторичного облака с опасными поражающими концентрациями паров. Кроме того, пролитый продукт может заражать грунт и воду.

3. - это авария с образованием пролива  только вторичного облака АХОВ, которое, при благоприятных метеоусловиях, может распространиться на значительные расстояния от места аварии.

4. это ЧС с заражением территории (грунта, воды) малолетучими АХОВ. Агрегатное состояние АХОВ при этом - либо жидкость с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды, либо твердое вещество. В результате таких выбросов может произойти заражение местности (грунта, воды) с опасными последствиями для живых организмов и растительности.

81. Оповещение в ЧС, индивид-е средства защиты и защитные сооружения.

Организация оповещения населения об угрозе очень важна для предварительного оповещения населения о угрозе. По данным зарубежной печати, считается, что своевременное оповещение населения н возможность укрытия его за 10-15 мин после оповещения позволит снизить потери людей с 85 % до 4-7 %.  Оповещение организуется для своевременного доведения до населения сигналов, распоряжений и информаций о эвакуации, радиационной опасности, химическом и бактериологическом (биологическом) заражении, угрозе затопления и др. Сокращение сроков оповещения достигается внеочередным использованием всех видов связи, телевидения и радиовещания, применением специальной аппаратуры и средств для подачи звуковых и световых сигналов. Одновременно передаются указания о порядке действий населения, указываются ориентировочное время начала выпадения радиоактивных осадков, время подхода зараженного воздуха и время подхода зараженного воздуха и вид отравляющих веществ. С целью своевременного предупреждения населения городов и сельских населенных пунктов установлены следующие сигналы оповещения гражданской обороны: «Воздушная тревога» «Отбой воздушной тревоги»; «Радиационная опасность»; «Химическая тревога». «Воздушная тревога» подается для всего населения. Он предупреждает о непосредственной опасности поражения противником данного города (района). По радиотрансляционной сети передается текст: «Внимание! Внимание! Граждане! Воздушная тревогам Воздушная тревога!» Одновременно с этим сигнал дублируется звуком сирен, гудками заводов и транспортных средств. Продолжительность 2-3 минуты. «Радиационная опасность» подается в населенных пунктах и районах, по направлению к которым движется радиоактивное облако. По сигналу необходимо надеть респиратор (применяются для защиты органов дыхания от радиоактивной и грунтовой пыли и при действиях во вторичном облаке бактериальных средств.

Если во время пользования респиратором появится много влаги, то рекомендуется его на 1 – 2 минуты снять, удалить влагу, протереть внутреннюю поверхность и снова надеть), противопылевую тканевую маску(марлевая повязка предназначаются для защиты органов дыхания человека от радиоактивной пыли и при действиях во вторичном облаке бактериальных средств. От отравляющих веществ они не защищают. Воздух очищается всей поверхностью маски в процессе его прохождения через ткань при входе) или ватно-марлевую повязку, а при их отсутствии - противогаз,  взять подготовленный запас продуктов, индивидуальные средства медицинской защиты, предметы первой необходимости и уйти в убежище, противорадиационное или простейшее укрытие. «Химическая тревога» подается при угрозе или непосредственном обнаружении химического или бактериологического заражения. По этому сигналу необходимо быстро надеть противогаз, а в случае необходимости - и средства защиты кожи и укрыться в защитном сооружении, можно укрыться в жилых, производственных или подсобных помещениях.

Классификация средств индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты населения предназначаются для защиты от попадания внутрь организма, на кожные покровы и одежду радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств. Они подразделяются на средства защиты органов дыхания (фильтрующие и изолирующие противогазы, респираторы, а также противопыльные тканевые маски и ватно-марлевые повязки) и средства защиты кожи (одежда специальная изолирующая защитная). По принципу защиты средства делятся на фильтрующие и изолирующие. Принцип фильтрации заключается в том, что воздух очищается от вредных примесей при прохождении через средства защиты. Средства изолирующего типа полностью изолируют организм человека от окружающей среды с помощью материалов, непроницаемых для воздуха и вредных примесей. Все средства защиты органов дыхания надо постоянно содержать исправными и готовыми к использованию.

82. Пути снижения массы и токсичности пром-х выбросов.

Разработка технологического процесс с целью снижения количества выбрасываемых токсичных веществ или замены их на нетоксичные или малотоксичные; повышение герметичности оборудования; разработка и применение эффективной пылегазоочистки дает снижения выброса загрязняющих веществ в атмосферу. Нужно совершенствовать технологические процессы, снизить неорганизованные выбросы; строить новые и усовершенствовать старые очистные устройства; уничтожать источник загрязнения. Очистку и обезвреживание газовых выбросов зависит от состава, концентраций загрязняющих веществ, типа производства, условий выброса.

Методы обезвреживания газообразных выбросов: конденсационный (охлаждение паровоздушной смеси ниже точки росы в специальных теплообменниках-конденсаторах); компрессионный (сжатие обезвреживаемого газа и его последующее охлаждение); абсорбционный (диффузия газообразных примесей на поверхности раздела газ-жидкость с переходом газа в жидкую фазу; адсорбционный (основанный на физических свойствах некоторых твердых тел с ультрамикроскопической структурой выборочно извлекать отдельные компоненты из газовой смеси и удерживать их на своей поверхности); электростатический (улавливание в поле электрических сил веществ, находящихся во взвешенном состоянии в виде пыли или тумана); окислительный (окисление веществ до менее токсичных соединений); при этом различают низкотемпературное каталитическое окисление (с утилизацией или без утилизации тепла) и высокотемпературное дожигание (с утилизацией или без утилизации тепла). Очистку вентиляционных выбросов от механических примесей осуществляют аппаратами мокрого (насадочные и полые газопромыватели, тарельчатые, барботажные и пенные аппараты, а также газопромыватели с подвижной насадкой) и сухого пылеулавливания (пылеосадительные камеры, циклоны (прямоточные и батарейные), центробежные пылеуловители ротационного действия), волокнистыми фильтрами и электрофильтрами.

85. Классификация способов очистки сточных вод. Каждая промышленная структура имеет систему водоснабжения и водоотведения. Предпочтение отдается системе оборотного водоснабжения (т.е. часть воды используется в технических операциях, очищается и поступает вновь, а часть сбрасывается). Система водоотведения предусматривает систему канализации, которая включает устройства в том числе и очистные. На территории предприятия различают 3 вида сточных вод: 1. производственные (техн. процессы); 2. бытовые (хоз. нужды); 3. поверхностные (осадки).

Органолептические свойства — характеризуются наличием запаха, привкуса, цветности, мутности.

Нормативный документ СН 46.30-88. Санитарные нормы и правила охраны поверхностных вод от загрязнений. Методы очистки сточ. вод от загрязнений. В зависимости от характера загрязнения сточных вод существуют группы методов для очистки вод от: — твердых нерастворимых примесей;— маслосодержащих примесей;— растворимых примесей;— биологическая очистка. Очистка от твердых примесей:

| Методы | Средства |
| --- | --- |
| Процеживание | — решетки; — волокноуловители |
| Отстаивание | — песколовки (горизонтальные, вертикальные, аэрируемые); — отстойники (горизонтальные, вертикальные, радиальные) |
| Отделение тв. примесей в поле действия центробежных сил | — гидроциклоны (открытые, напорные); — центрифуги |
| Фильтрование | — зернистые; — микрофильтры |

### Методы и ср-ва очистки сточ. вод от маслосодерж. пим:

| Методы | Средства |
| --- | --- |
| Отстаивание | — отстойники |
| Очистка сточных вод в поле действия центробежных сил | — циклоны (напорные); — гидроциклоны |
| Метод флотации | — флотационные установки (пневматические, напорные, пенные, химические, биологические, электрофлотация) |
| Фильтрование | — фильтры, в качестве наполнителя используется кварц, песок, доломит, пенополевритан и т.д.) |

### Очистка сточ. вод от раствор. примесей (хим. очистка):

### 1.Нейтрализация;

### 2.Экстракция (перераспредел. 2-х нераств. жидкостей);

### 3.Электрокоагуляция;

### 4.Ионнообменные методы (очистка от 6-ти вал. хрома);

### 5.Озонирование.

### Биологическая очистка сточных вод- очистка от органических и неорганических примесей. Процесс очистки осуществляется с помощью биоценоза, в котором участвуют 2 вида бактерий: автотрофы и гетеротрофы, под действием которых осуществляется процесс разложения примесей. При этом протекает восстановительный процесс, называемый аэробным и окислительный — анаэробным. Поэтому аппаратурное обеспечение этих методов следующее: аэротенки; афтотенки; фильтры; комбинация устройств. Контроль качества воды осущ-ся как у исходных сточных вод, так и у очищенных. Для осуществления контроля отбирается проба, отстаивается 12 часов и затем определяется кислотный показатель рН, кол-во взвешенных частиц, концентрация кислорода, химическое потребление кислорода (ХПК), биологическое потребление кислорода (БПК), концентрация вредных веществ, цениваемая по ПДК.

## 86. Сбор, утилизация и захоронение твердых и жидких промышленных отходов. Бытовые отходы. Радиоактивные отходы.

Промышленные отходы делятся на твердые и жидкие. Основными направлениями ликвидации и переработки твердых отходов (кроме металлоотходов) являются вывоз и захоронение на полигонах, сжигание, складирование и хранение на территории промышленного предприятия до появления новой технологии переработки их в полезные продукты (сырье). Обработка твердых отходов Первичная обработка металлоотходов – сортировка (разделении лома и отходов по видам металлов), разделка (удалении неметаллических включений)и механическая обработка  (включает рубку, резку, пакетирование и брикетирование на прессах). Каждая партия должна сопровождаться удостоверением о взрывобезопасности и безвредности. На предприятиях организуются специальные цехи (участки) для утилизации вторичных металлов. Есть предприятия, которые специализируются на переработке отходов. Наиболее рациональным методом ликвидации пластмассовых отходов служит высокомолекулярный нагрев без доступа воздуха (пиролиз), в результате которого из отходов пластмасс в смеси с другими отходами (дерево, резина и др.) получаются ценные продукты: пирокарбон, горючий газ и жидкая смола. Захоронение отходов должно проводиться в специально отведенных местах по согласованию с органами государственного санитарного надзора. Пункт захоронения отходов необходимо располагать на незатопляемой территории с низким уровнем грунтовых вод, с наличием водоупорного глинистого слоя. Расстояние от места захоронения отходов до населенных мест и открытых водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, водоемов рыбохозяйственного назначения устанавливается отдельно. Утилизация и ликвидация осадков сточных вод. Обработка осадков сточных вод: уплотнение; кондиционирование осадков проводят для разрушения коллоидной структуры осадка органического происхождения и увеличения их водоотдачи при обезвоживании; обезвоживание,обезвоживание термической сушкой применяется для осадков, содержащих сильно токсичные вещества, которые перед. ликвидацией и утилизацией необходимо обеззараживать; ликвидация (сжигание в печах, жидко-фазное окисление, сброс в накопитель, закачка в земляные пустоты, вывоз на свалки). При назначении на утилизацию после уплотнения идет процесс стабилизации . Обезвреживание и захоронение радиоактивных отходов Сбор радиоактивных отходов должен производиться раздельно в зависимости от их физического состояния, взрыво- и огнеопасности и периода полураспада. Для сбора и транспортировки твердых и жидких радиоактивных отходов на предприятиях применяют специальные однотипные сборники. Транспортировка отходов к местам захоронения на специально оборудованных автомашинах с крытым кузовом или цистерной (для жидких отходов). Наиболее перспективным и более разработанным считается метод подземного захоронения жидких радиоактивных отходов. между слоями водоупоров и цементной пульпы в расслаивающиеся горные породы. Отходы  запрессовываются в специальные емкости, после чего ведется их захоронение в землю на достаточно большую глубину в малодоступных местах. Слаборадиоактивные отходы подвергаются очистке и сбрасываются в окружающую среду.

89. Экономическое обеспечение охраны труда. Капитальные вложения это единовременные затраты на создание основных фондов, относящихся к охране труда, и на совершенствование техники и технологии. Эксплуатационные расходы это текущие затраты на совершенствование безопасности основного технологического оборудования и затраты на проведение мероприятий по охране труда за счет цеховых и общезаводских расходов. При проведении мероприятий, осуществление которых или для достижения эффекта по которым требуется длительный срок (например, снижение заболеваемости и травматизма), а при этом эксплуатационные расходы и капитальные вложения изменяются во времени, суммарные затраты определяются с учетом фактора времени по формуле

З=t0TКt+Ct(1+Eн)t−tσ

где Kt, Ct – капитальные вложения и эксплуатационные расходы соответственно в t-ом году, руб.; tσ – базовый момент времени, к которому приводятся затраты t-го года; t0, Т – год начала и год окончания отчетного (планового) периода; t – продолжительность периода, лет. Расчет экономической эффективности мероприятий. Годовой экономический эффект от осуществления мероприятий по охране труда определяется по формуле Эг = Р - 3 или Эг = Р - (С + Ен К). Общая (абсолютная) экономическая эффективность затрат на охрану труда :Эо = Р/3. Общая экономическая эффективность капитальных вложений в мероприятия по охране труда: Эк = (Р – С ) / К. Если Эк >> Ен = 0,08, то капитальные вложения следует считать эффективными. Срок окупаемости капитальных вложений :Т = 1 / Э*К Если Т < Тн = 12,5 лет, то капитальные вложения следует считать эффективными. Р - результат С – годовые эксплутационные расходы на мероприятия по охране труда, руб К – капитальные вложения на охрану труда, руб Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений на охрану труда. Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций проводится за счет средств организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, средств федеральных органов исполнительной власти, соответствующих бюджетов, страховых фондов и других источников. При недостаточности средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций есть резервный фонд Правительства РФ. Резервы для .ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются заблаговременно. Указанные резервы создаются федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органами местного самоуправления