# 1. Дисциплина БЖД. Цели, задачи. Комплекс. характер, Термины и определения

БЖД-система знаний, направленных на обеспечение безопасности в производственной и непроизводственной среде с учетом влияния человека на среду обитания.

### Цель БЖД

Цель = БС + ПТ + СЗ + ПР + КТ

БС — достижение безаварийных ситуаций

ПТ — предупреждение травматизма

СЗ — сохранение здоровья

ПР — повышение работоспособности

КТ — повышение качества труда

Для достижения поставленной цели необходимо решить две группы задач:

- Научные (мат. модели в системах человек-машина; Среда обитания-человек-опасные (вредные) производственные факторы; человек-ПК и т.д.)

- Практические (обеспечение безопасных условий труда при обслуживании оборудования)

Опасными могут быть все объекты, которые содержат энергию (любые явления) или опасные вещества.

Объект изучения дисциплины БЖД – комплекс явлений и процессов в системе “Человек- Среда обитания” негативно действующих на человека и среду обитания.

Опасность- Явления, процессы, объекты, свойства объектов, которые в определенных условиях способны наносить вред жизнедеятельности человека. Сама опасность обусловлена неоднородностью системы “Человек- Окружающая среда” и возникает, когда их характеристики не совпадают.

Остаточный риск- свойство систем, объектов быть потенциально опасными.

Безопасность – свойство систем “Человек – Машина - Среда ” сохранять при функционировании в определенных условиях такое состояние, при котором с заданной вероятностью исключаются происшествия , обусловленные воздействием опасности на незащищенные компоненты систем и окружабщую природную среду, а ущерб при этом оь энергетических и материальных выбросов не превышает допустимого.

2. Аксиомы БЖД.

- Всякая деятельность (бездеятельность) потенциально опасна.

- Для каждого вида деятельности существуют комфортные условия, способствующие её максимальной эффективности.

- Все естественные процессы, антропогенная деятельность и объекты деятельности обладают остаточным риском.

- Остаточный риск является первопричиной потенциальных негативных воздействий на человека и биосферу.

- Безопасность реальна, если негативные воздействия на человека не превышают  предельно допустимых значений с учетом их комплексного воздействия.

- Экологичность реальна, если негативные воздействия на биосферу не превышают  предельно допустимых значений с учетом их комплексного воздействия.

- Допустимые значения техногенных негативных воздействий обеспечиваются соблюдением требований экологичности и безопасности к техническим система и применениям систем экобиозащиты.

- Системы экобиозащиты на технических объектах и в технологических процессах обладают приоритетом ввода в эксплуатацию и средствами контроля режима работы.

- Безопасная и экологичная эксплуатация технических средств реализуется при соответствии квалификации и психофизических характеристик оператора требованиям разработчика технической системы и при соблюдении оператором норм и требований безопасности и экологичности.

3.Человек– среда обитания

Системная методология позволяет структурировать сложные системы и

проблемы, подразделяясь на мелкие самой ячейки и производить изучение

по узлам. «Система– совокупность элементов и их взаимосвязи,

предназнач. для достижения опред целей. Вкл челв слож техн систему, как

составного элемента этой системы положило начало системотехническому

проектированию, котор-е пришло на смену технокрапическому проектиров.

Среда обит –совокупность материальных объектов, с кот человек взаимод-ет в

процессе жизнедеятельности. Элементами среды обитания м. б.: солнце, воздух,

земля, люди, растения. Факторы среды обитания–  св-во элементов воздейств-ть

по средствам передачи энергии вещества или информации. Факторы явл.

связями системы. В зависимости от х-ра среды обитания, системы м. б. бытовы-

ми. Системы м. б. закрытыми и открытыми для внешних воздействий. Система

человек- среда обитания имеет вх и вых.

## 4. Эргатические системы. Особенности , уровни организации.

Придя на работу ч-к становится эл-том эргатической системы (ЭС) - трудовая система. Впервые ЭС были использ-ны в эк-ке – учли ч-ка. 1 – ч-кие факторы; 2 – произ-венные ф-ры. Эта сис-ма является открытой для внешних воздействий ч/з вх. и вых. Для экон. сис-мы – мат-ный вход (материалы и т. п.), а на выход – продукция. Ч-к здесь задействован в виде фонда раб. времени и т. п. Всё ориентир-ся на выпуск продукции. Всякая система предназ-на для достижения какой-то цели. Она хар-ся наличием хотя бы 2 элементов и связями м/у ними. Цель сис-мы в эк-ке – получение прибыли. Цель ЭС – причинение вреда и ущерба ч-ку. БЖД занята проб-й – как минимизировать этот негативный выход. Здесь внимание переносим на ч-ка. Произ-е факторы – св-ва эл-тов произ-й среды воздействовать путём передачи энергии, в-ва или инф-и на др. эл-ты. Элементами пр-й среды явл-ся обор-е, предметы тр., воздух в помещ-и, окр-е люди. Эта среда опр-ет ф-ное сост-е орг-ма ч-ка (ФСО ч-ка). ФСО включает пульс, давление, состав крови, темп-ра тела и т. д. Произ-е ф-ры вызывают изменение ФСО ч-ка. ПФ подразд-ся на негативные и позитивные. Негативные подр-ся на опасные (м. вызывать травмир-е сразу), вредные (при длит-можно воздействии м. вызвать заболевание) и неприятные (не причиняют ущерба). По природе ПФ подразд-ся на физ-е (шум, свет, э/м излучение, темпер-ра и т. д.), хим-е, биол-е и психофизиолог-е (физич-е нагрузки – динам-е и статич-е), и наг-ки на ц. нервн-ю сис-му (умств-е, эмоц-е). БЖД изуч-т негативный социальный выход ЭС.

Эрготические системы человек создает в процессе труда для получения конечного результата. Об эрготических системах говорят когда нужно измерить нагрузки на человека.. Эрготические ситемы могут быть подразделены в зависимости от целей которые достигаются в процесе труда:

- на производственные ЭС;

- транспортные ( превозка людей и грузов);

- информационные.

По степени разделения функций между человеком и машиной ЭС подразделяются на:

- энергитические;

- управляющие;

- информационные.

Самый низший -  первый уровень эрготических систем - это связь энергетической и управляющей функции воздействующей на человека.

Более высокий уровень ЭС, когда  энергитическая функция действует на машину , а управляющая на человека.

Высший уровень - уровень автоматизации, когда энергитическая , управляющая и информационная функции воздействуют на машину.

## 5. Распределение функций между человеком и машиной. Методы повышения надежности эргатических систем.

Эргономическое обеспечение безопасности – проектирование в области эргономики – всесторонний учет человеческого фактора. Сейчас системотехническое проектирование предполагает рассмотрение человека как элемента системы. Надежность среднего человека 10-2, а техники 10-6, космической техники 10-20…10-30. Для пилота в воздухе американцы принимают вероятность ошибки 10-1. Психология труда – наука, которая изучает поведение человека в проц труда с целью выработки рекомендаций и тестов, позволяющих осуществить профессиональный отбор на выполнение опасных работ – подбирает человека для обслуживания техники. Эргономика и инженерная психиатрия имеют противоположное направление – машины приспособление для человека. Инженерная психология – взаимодействие человека с техникой. Значимость ошибки оператора зависит от ее социальных последствий. Виды ошибок оператора: ошибки пропуска – можно пропустить какую-то операцию, этап задания; ошибки выполнения – в выборе действий, во времени, в качестве. Надежность оператора оценивается вероятностью успешного выполнения задания на данном временном интервале (чтоб на протяжении этого интервала не было больше одной ошибки). Модель взаимодействия оператора с объектом управления. Рассматривает информационное взаимодействие человека и техники. Система имеет органы управления и систему отображения информации. При помощи органов управления можно воздействовать на систему. ИВУ – информационно-вычислительное устройство; ОУ –органы управления; СОИ – система отображения информации; ОЧ – органы чувств (зрения, слуха) (ощущение это еще не восприятие). ЦНС – восприятие  возникновение концептуальной модели  сопоставление с моделью в памяти человека  принятие движения. ОД – органы движения – с помощью ЦНС осуществляет управляющее воздействие. Чтоб убедиться, что это воздействие подействовало СОИ должна вывести информацию – система обратной сввязи. Процесс управления машиной является интерактивным (последовательное приближение к нуж ур). Точность восприятия не столь вожна, как правильность принятия решения. Задачи ручного управления и слежения. Задачи слежения: задающий пр-мый из вне сигнал определяет ответную двигательную реакцию оператора. Разница между входным и выходным сигналами образует ошибку слежения и задача оператора свести эту ошибку к нулю (гоняться курсором по экрану за точкой (целевая система) оператор не знает, по какому принципу бегает точка). Задача управления: ответы оператора воздействуют непосредственно на целевую задачу, удерживания ее в заданных пределах регулирования. Уровни сложности управления: низший – тесно связан с текущими сигналами ошибки; средний – формируется когда в результате тренировки и преобретения опыта в памяти оператора формируется внутренняя модель поведения целевой системы, т.е. ее поведение становится предсказуемым; высший – человек создает и использует ранее сложившиеся стратегии, когда вырабатываются автоматизм при минимальной затрате осознанного внимания.

6. Классификация негативных факторов производственной среды. Опасные и вредные факторы.

Основным признаком является характер взаимодействия с человеком. По этому признаку факторы делятся на три группы: 1) активные; 2) пассивно-активные; 3) пассивные. К активным относятся факторы, которые могут оказать воздействие на человека посредством заключенных в них энергетических ресурсов. По виду энергии эта группа факторов подразделяется на следующие подгруппы: а) механические факторы, характеризующиеся кинетической и потенциальной энергией и механическим влиянием на человека (кинетическая энергия движущихся и вращающихся элементов, потенциальная энергия тел, шумы (инфразвук, ультразвук), вибрации (общие и локальные), ускорения, гравитационная тяжесть, статическая нагрузка, туман, примеси нетоксической пыли в воздухе, ударная волна и др.); б) термические факторы, характеризующиеся тепловой энергией и аномальной температурой (отрицательной и положительной) (температура нагретых и охлажденных предметов и поверхностей, температура открытого огня, а также пожара, химических реакций и других источников; к этой подгруппе относятся такие аномальные микроклиматические параметры, как влажность, температура и подвижность воздуха, которые приводят к нарушению терморегуляции организма); в) электрические факторы (электрический ток, статическое электричество, ионизирующие излучения, электрическое поле, аномальная ионизация воздуха); г) электромагнитные факторы (освещенность, ультрафиолетовая и инфракрасная радиация, электромагнитные излучения, магнитное поле); д) химические факторы (едкие, ядовитые, огне- и взрывоопасные вещества, а также нарушение естественного газового состава воздуха, наличие вредных примесей в воздухе); е)биологические факторы (опасные свойства микро- и макро организмов, продукты жизнедеятельности биологических объектов); ж) психофизиологические (утомление, стресс, неудобная поза и т.п.) К пассивно-активной группе относятся факторы, активизирующиеся за счет энергии, носителем которой является человек или оборудование. К этой группе относятся: острые (колющие и режущие) неподвижные элементы; незначительное трение между соприкасающимися поверхностями (малый коэффициент трения); неровности поверхности, по которой перемещается человек и машины в процессе деятельности; уклоны и подъемы. К пассивным относятся факторы, проявляющиеся опосредовано. К этой группе относятся опасные свойства, связанные с коррозией материалов, накипью, недостаточной прочностью конструкций, повышенными нагрузками на механизм и машины и т. п. Формой проявления этих факторов являются разрушения, взрывы и другие виды аварий. По возможному характеру действия на человека факторы делятся на: непосредственные (шум, вибрация, освещенность и др.); косвенные (коррозия, накипь, неровности поверхности и др.). По структуре (строению) различают факторы: простые (электрический ток, повышенная загрязненность воздуха и др.); производные, порождаемые взаимодействием простых факторов (взрывы, пожары). По последствиям различают факторы, вызывающие: утомление человека (нервно-психические и физические перегрузки), заболевания (общие и профессиональные), травматизм, аварии, пожары. По вызываемому ущербу различают факторы, приносящие: социальный ущерб (ущерб здоровью, снижение продолжительности жизни, препятствие гармоническому развитию личности и т. п.); экономический ущерб (снижение производительности труда, невыходы на работу, оплата больничных листов).

## 7. Идентификация опасных и вредных факторов производственной среды.

Идентификация опасности – процедура присвоения опасности количественных, качественных, временных, пространственных харак-к, позволяющих ранжировать опасности, оценивать их колич-но с целью выработки эффек-х методов их ликвидации. Включает 2 этапа: выявление фактора и его носителя и количественную оценку фактора и сравнение его с нормативным значением. Идентификация опасности производится на всех этапах ЖЦИ, оборудования, технологий, т.е. при проектирования изделий, при изготовлении, эксплуатации – на каждом этапе нужно идентифицировать опасность, и даже при ликвидации. Опасность – понятие многомерное. Чем больше стоимость восстановления, тем выше вероятность наступления опасной ситуации и тяжесть, наносимая ею.

Существует 2 подхода идентификации опасностей: 1. Ретроспективный 2. Прогностический.

Виды идентификаций:

1. Идентификация на содержательном уровне: выявляется опасность и составляется карта идентификации опасности.

| Вероятность | Критичность (тяжесть) | Затраты на ликвидацию |
| --- | --- | --- |
| Малая | Незначительная | Нереальные |
| Умеренная | Значительная | Предельные |
| Большая | Предельная | Значительные |
| Очень большая | Катастрофическая | Незначительные |

2. Квантификация опасности – присвоение ей качественных, пространственных и иных харак-к. При идентификации производится декомпозиция изделия, оборудования, технологий на составные элементы с целью выявления источников опасности.
Составляется перечни, котрые позволяют молодым, неопытным специалистам выполнять эту работу. Также испол-ся матем., графич и иные модели реальных систем.

Методы выявления производственных опасностей

- Монографический – детальное изучение и описание всего комплекса возникновения несчастных случаев

- Составление карт общего анализа опасностей. Дается описание опасности, серьезность опасности, вероятность, затраты, действенность (см выше)

- Групповой метод – основан на сборе и систематизации материалов  о проишествиях и профзаболеваниях по некоторым однородным признакам, например время года, суток

- Топографический способ, как разновидность группового. Данные собираются по предприятиям

- Способ анкетирования

# 9. Критерии оценки негативного воздействия в системе “Человек - Среда обитания”

Для оценки неблагоприятных воздействий опасных и вредных факторов применяются след. коэф-ты : 1) коэф. частоты НС - число НС на общую среднесписочную численность;

2) коэф. тяжести травмотизма (*1000);

3) заболеваемость  - число заболевших к среднесписочному числу работников (*100);

4) коэф. тяжести заболеваний - число заболевших к числу дней нетрудоспособности

Для оценки неблагоприятных воздействий опасных и вредных факторов на население применяются след. коэф-ты : 1) детская смертность; 2) заболеваемость 3) средняя продолжительность жизни 4) рождаемость 5) экологическая система 6) степень загрязнения воды, почвы, воздуха; 7) истощение ресурсов; 8) нарушение устойчивости экологических систем.

## 10. Идентификация опасности: качественные и количественные методы. Дерево отказов.

Ид-ция опасности с построением дерева отказов. Ценность метода: 1) ориентирует анализ на отыскание исходных событий, прив. К авариям; 2) даёт наглядное граф. отображение логич. вз. связей событий, прив. к авариям; 3) позв. проводить кач-ый и кол-ый анализ опасности или надёжности систем; 4) позв-ет поочерёдно сосредотачивать внимание на отд. конкрет. отказах; 5) обесп-ет глуб. проникновение в проц. работы системы и причинные вз. связи и др. Символы ДО: М. это ДО анализировать кач-но, напр. опр-ть аварийное сочетание событий: A, B, C; D, E, F; G, H, I. М. выявлять проходные сочетания – сочетание событий, к-рое исключает появление головного события. Нужно брать обрат. события: AD(-)G(-) – мин. проходное сочетание. М. найти те, к-рые с мин. затратами позв. устранить эл. травму. М. кол-но опр-ть – для этого задают вер-ти. Вер-ть м.б. опред-на эксперт. путём или в справочнике по отказам. Исп-ся логич. уравнения м. получить вер-ть p(H), где Н – эл. травма.

Событие - это авария, травма, отказ от какого-то элемента или устройства. Частота этих событий связана с кол-вом работающих и продолжительности работы. Частота событий трактуется как вероятность, лежащая между 0 и 1. 0<=Pi<=1, где Pi - вероятность какого-то события. Дерево отказов - разновидность графа. Строится от начального события , которое является аварией, несчастным случаем.

11. Риск. Виды риска

Опасность- Явления, процессы, объекты, свойства объектов, которые в определенных условиях способны наносить вред жизнедеятельности человека. Сама опасность обусловлена неоднородностью системы “Человек- Окружающая среда” и возникает, когда их характеристики не совпадают.

Аналитический риск выражает частоту реализации опасностей по отношению к их возможному числу:

Фактор – существенное обстоятельство в каком-либо процессе или явлении.

Фактор риска – фактор, не являющийся причиной реализации опасности, но увеличивающий вероятность её возникновения.

Объект риска  - то, что подвергается риску.

Различают след виды рисков: индивидуальный, технический, экологический, социальный, экономический, другие.

Индивидуальный риск характеризует опасность определенного вида для отдельного индивидуума.

Приемлемый индивидуальный риск – тот риск, с которым общество готово умереть. За рубежом он колеблется (10-5-10-6)для самых опасных объектов, для объектов, не относящихся к категории опасных – (10-7-10-8).

Социальный риск – риск для группы людей, зависимость между частотой реализации опасности и числом жертв.

Социально-приемлемый риск – тот уровень социального риска, с которым общество готово умереть.

## 12. Структурно-функциональная система восприятия и компенсации организмом человека воздействия факторов среды обитания.

Стр-но ф-ная орг-я организма ч-ка. 1. Клетки, ткани, сис-мы орг-ма, 2. Мат-но – энергетический баланс орг-ма, 3. Метаболизм, 4. Реакции орг-ма на трудовой процесс и возд-е ОВПФ (опас. и вред-х произ-х факторов), 5. Мех-м утомления, 6. Физиологические и патолог-е процессы, 7. Общие р-ции орг-ма на повреждения, 8. Компенсаторно – приспособительный мех-можно защиты орг-ма от неблаг-х воздействий, 9. Наруш-я иммунитета, диотезы. Ткани: костная, мышечная, соед-я, нервная. Из ткани – органы и сис-мы. Осн-е сис-мы – опорно – двигательный аппарат, дыхательная, сердечно- сосуд-я (кровеносная), нервная, пищ-я и др. Для обесп-я ж. деят-ти орг-ма нужна элергия. Метаболизм - обмен веществ внутри клеток. Включает в себя 2 процесса: катаболизм и анаболизм. Катаболизм – движение вниз – процесс разложения питательных веществ, которые поступили в организм, в клетки. Под воздействием ферментов внутри клетки происходит распад сложных молекул (глюкоза, полисахариды, жиры). Реакции организма на трудовой процесс. При выполнении физической работы в организме изменяется состав внутренней среды, в ней появляется избыток метаболитов и конечных продуктов биохимических процессов, понижается количество О2 и питательных веществ, повышается температура за счёт метаболического тепла (КПД не 100%). Это тепло надо отводить во внешнюю среду – включается механизм терморегуляции. Повышается кислотность крови (pH), за счёт из – за накопления ионов водорода  воздействие на дыхательные и кровяные центры  повышение частоты дыхания, сердцебиения, углубляется пульс(?). Запас производительности у кровеносной системы 4 кратный (2 частота и 2 глубина пульса). Тренированный организм реагирует в первую очередь повышением глубины дыхания и пульса, а нетренированный повышением частоты. Если количество метаболитов слишком велико, то наступает утомление. В процессе отдыха восстановление. Более глубокая стадия утомления в ЦНС (центральная нервная система). В результате человек становится недееспособным. После него также может наступить полное восстановление, нужен отдых. Затем может наступить утомление нарушающее гомеостаз человека. Терморегуляция – св-во организма поддерживать постоянную температуру при которой наиболее эффективно протекают жизненные процессы. Патологические процессы могут наступить и из – за попадания вредных в-в в организм. Реакция организма на повреждения. При повреждении включается механизм компенсаторно–приспособительных реакций и вступает в действие иммунная система организма. ИС состоит из 3 взаимосвязанных компонентов А - , Б - , Т – системы. Все они находятся в крови. А - состоит из фагоцитов – обладают высокими агдезивными св-ми – приклеиваются к инородным в-вам и поглощают их. При этом они передают сигнал исполнительным клеткам. ИС Б – лимфоциты определённой группы, когда получают сигнал они повышают в крови уровень иммуноглобулина (яд для инородных организмов). ИС Т – (от тимос) особая железа, которая вырабатывает эти тела – тоже лимфоциты 3 категорий Т – киллеры, Т – хелперы (поглощаются Б лимфоцитами повышая их активность), Т – супрессоры (понижают активность Б – системы, регулируют её активность). Нарушения иммунной системы: иммунодефицит, иммунотолерантность – отсутствие реакции на антитела.

# 13 Характеристика анализаторов человека

1.все анализаторы специализированы (искл., болевой),

2.все анализаторы характеризуются пороговыми значениями.

Различают:

1.нижний абсолютный порог чувствительности,

2.верхний абсолютный порог ощущений.

Нижний порог – минимальная сила раздражителя, при которой возникают ощущения.

Верхний порог – максимальная сила раздражителя, при которой ещё возникают ощущения (болевой порог).

Дифференциальный порог (ΔS) – минимальное различие интенсивностей двух однотипных раздражителей, при котором возможно распознание по разнице в ощущениях.  =1)

Если<1 , то два раздражителя равны.

# Основные психофизические законы восприятия

ΔJJ=const1.Закон Вебера:,

J- сила раздражителя (интенсивность и т.п.),

ΔJ- минимально различимое приращение интенсивности раздражителя, отвечающее едва заметному изменению ощущений (дифф. порог).

Для зрительного анализатора: ΔJJ=0.01.

2.Закон Вебера – Хекнера:

где k –коэффициент, характеризующий специфику каждого из анализаторов.

dS=kdJJ

S- сила ощущения

этот закон выполняется в средней области ощущений.

S=kℓnJ+b3. Закон Стивенса.	S~KIn

S - ощущение.

Показатель n различен для разной модальности сигналов (для звука n=0.1,

для электрического тока n=3). n зависит от вида раздражителя .

Закон Стивенса более универсальный.

14. Энергетические затраты человека при различных видах деятельности.

В зав-ти от общих энергозатрат физ-ие работы подраз-ся на следующие категории: легкие (категория /) – работы, произв-ые сидя, стоя .или связанные с ходьбой, но не требующие систематического физ-го напряжения или поднятия и переноски тяжестей, с энергозатратой до 172 Дж/с (150 ккал/ч). средней тяжести (категория //) в свою очередь подраз-ются на две категории: 11а - при которой расход энергии составляет от 172 до 232 Дж/с (150–200 ккал/ч); 11б - от 232 до 293 Дж/с (200–250 ккал/ч). К категории 11а относятся работы, связанные с постоянной ходьбой, выполняемые стоя или сидя, но не требующие перемещения тяжестей; к категории 11б - связанные с ходьбой и переноской небольших (до 10 кг) тяжестей. тяжелые (категория III) – это работы, связанные с системат-им физ-им напряжением, в частности, с постоянными передвижениями и переноской значит-х (выше 10 кг) тяжестей с энергозатратой более 293 Дж/с (до 500 и более ккал/ч).

В качестве первого из основных параметров, характеризующих тяжесть труда, вводится частота сердечных сокращений

15. Оценка тяжести напряженности труда, пути повышения его эффективноси

Тяжесть и напряженность труда харак-ся степенью функционального напряжения организма. Оно может быть энергетическим, зависящим от мощности работы – при физическом труде, и эмоциональным – при умственном труде.

Физическая тяжесть труда – это нагрузка на организм при труде, требующая преимущественно мышечных усилий и соответствующего энергетического обеспечения. Классификация труда по тяжести производится по уровню энергозатрат. Напряженность труда характеризуется эмоциональной нагрузкой на организм при труде, требующем преимущественно интенсивной работы мозга по получению и переработке информации.В настоящее время объективно обосновано наличи 6 категорий тяжети работ, которым соответствуют 6 групп условий труда: 1. Работы выполняемые при оптимальных для человека условиях и величин нагрузок. 2. В условиях, когда ПДК и ПДУ вредных факторов не превышают требований НТД 3. У практически здоровых людей возникают реакции свойственные пограничному состоянию организма 4. Воздействие опасных факторов приводит к формированию более глубокого пограничного состояния У практически здоровых людей 5. При неблагоприятных условиях труда в конце рабочего периода формируются реакции, характерные для патологического соотояния организма У практически здоровых людей, исчезающие лишь после полноценного отдыха, у некоторых – профзаболевания 6. В особо критических условиях труда. Патологические реакции развиваются очень быстро, могут иметь необратимый характер и сопровождаются тяжелыми нарушениями функций органов.

## 16. Эргономические методы обеспечения безопасности.

Эргономика – наука, изучающая трудовые процессы с целью их рационального проектирования, без нерациональных движений, опасностей. Виднейшим ученым  в этой области является Салвенди.

Как снизить ошибки человека при вз. с техникой?

- упорядочение воспринимаемой информаци

- избыточное кодирование инф.

- Устранение провоцирующих условий

- Учет стериотипов восприятия при проектировании

- Совместимость органов управления и индикации

- Испольхование Гештальт-принципов – нормальной работе машины соответствует одинаковое расположение показателей сотни приборов, н-р у летчиков

Все это инженерно-психологические методы. Также существуют психология труда, профотбор операторов и т.д.

# 17. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных помещений

1.2. Показатели микроклимата должны обеспечивать  сохранение теплового  баланса человека с окружающей средой и поддержание оптимального или допустимого теплового состояния организма.

1.3. Показателями, характеризующими микроклимат в производственных помещениях, являются:

- температура воздуха,

- температура поверхностей (Учитывается температура поверхностей ограждающих конструкций (стены,  потолок,  пол),  устройств (экраны и т.п.),  а также технологического оборудования или ограждающих его устройств.,

- относительная влажность воздуха,

- скорость движения воздуха,

- интенсивность теплового облучения.

19. Вредные вещества. Классификация, агрегатное состояние, пути поступления в организм

Вредными веществами являются вещества, которые при контакте с организмом человека, могут вызывать профилактические заболевания или другие отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

Причины и характер загрязнений воздушной среды: принято разделять вредные вещества на 2 группы:

1)Химические; 2) Производственная пыль.

Более точная классификация:

1)Смеси, которые образуют в воздухе пары и газы; 2) Дисперсные системы  или аэрозоли.

Аэрозоли подразделяются:

1)Пыль (размер терв. частиц более 1 микрометра); 2) Дым (меньше 1 микрометра); 3)Туман (меньше 10 микрометров).

- В организм человека вредные вещества проникают:

- Через органы дыхания;

- Через ЖКТ (желудочно – кишечный тракт);

- Через кожные покровы и слизистые оболочки.

Они могут вызывать отравления как острые, так и хронические. Острые вызываются высокими. Хронические развиваются медленно в результате накопления.

Действие химических веществ на человека  зависит от физико – химических свойств. Вредные вещества делятся на:

1)Общетоксические (общие отравления – угарный газ), ртуть, мышьяк).

2)Раздражающий (раздражает органы дыхания, слизистую – хлор, аммиак) 3)Сенсибилизирующие (развитию аллергических заболеваний –лаки).

4)Канцерогенные вещества (способствуют образованию злокачественных опухолей: никель, окислы хрома, асбест, битум, асфальт, гудрон, масла),

5)Мутагенные (влияют на генетический: свинец, марганец,  )

6) Вещества, влияющие на репродуктивную функцию (стирол, марганец).

По степени воздействия вредные вещества:

1)Чрезвычайноопасные; 2)Высокоопасные; 3)Умереноопасные; 4) Малоопасные.

20. Комбинированное действие вредных веществ. Эффект суммации.

При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия сумма отношений фактических концентраций каждого из них к их ПДК не должна превышать 1. Эффект суммации – при нахождении в воздухе нескольких вполне определенных в-в, они обладают свойством усиливать действие друг друга. Для того, чтобы оценить действие в-в, обладающих эффектом суммации используется формула:

с1пдк1+с2пдк2+...+cnпдкn≤1, где

С1, С2 ... СN - фактические концентрации вредных в-в в воздухе ПДК1 ... ПДКn - величины их предельно допустимых концентраций.

# 21. Средства обеспечения качества воздушной среды. Мет. контр.

Лабораторный метод; Экспресс–метод; Индикаторный метод.

Лабораторный метод – забираются пробы воздуха в любом месте, затем на стационарном лабораторном оборудовании проводится анализ проб. Это достаточно точный метод.

Экспресс–метод – оценка  происходит сразу на месте, используется для необходимого быстрого решения о степени загрязнения среды. Для этого используются УГ(универсальные газолизаторы). Их действие основано на цветных реакциях, в небольших объемах высокочувствительной жидкости или же твердого вещества, чаще используется силикагель пропитанного чувствительными жидкими индикаторами. Для каждого вредного вещества свой цвет.

Индикаторный метод – разновидность экспресс-метода, но здесь нельзя судить о количестве вещества. Это быстрый, качественный анализ присутствия вредных веществ.

Для анализа запыленности воздуха применяется метод определения массы пыли в сочетании с определенным размером частиц с учетом дисперсности пыли. Берется тканевый фильтр и взвешивается до пропускания пыли и после и разница – это сколько пыли в воздухе.

Вентиляция—организованный воздухообмен, который обеспечивает удаление из помещения воздуха, загрязненного избыточным теплом и вредными веществами и тем самым нормализует воздушную среду в помещении.

Работоспособность системы вентиляции определяется показателем кратности воздухообмена (К).

K=VVп

V-кол-во воздуха, удаляемого из помещения в течение часа [м3/ч] VП	-объем помещения, м3

К=[1/ч]

23. Производственное освещение. Основные характеристики. Требования к системам освещения.

Освещение – важнейший фактор обеспечения ЖД человека.

Осн-е характеристики

1. Световой поток – мощность световой энергии    F, [лм] - люмен

2. Сила света 	 - пространственная плотность светового потока точечного источника в пределах элементарного телесного угла   J, [кд] - кандела

J = dF/d

3.Освещенность – плотность светового потока на освещаемой горизонтальной или вертикальной поверхности      E, [лк] - люкс

E = F/S

4.Яркость – психологическое ощущение светимости   В, [кд/м2]

В = J/S*cos a

К качественным характеристикам освещения относятся:

1.Коэф. отражения поверхности

 = Fотр/Fпад           {отр, пад., поток}

В зависимости от коэф. отражения фон бывает:

- светлый  = 0,2 - 0,4; - темный  < 0,2.

2. Коэф. яркости =В/ВВ, В – яркость раб. поверхности

Вв – яркость белой диффузионно отражающей поверхности, освещенной при тех же условиях

3. Контраст К	К = (В0 - ВФ)/Вф,     Во, Вф – яркости объекта и фона

Контраст бывает: - большой (К>0,5); - средний (К = 0,2 - 0,5); - малый (К<0,2).

4. Фон — поверхность, которая прилегает к объекту различения.

Наименьший размер объекта различения с фоном.

Требования к производственному освещению: свет от искусственного источника должен приближаться к солнечному; уровень освещенности должен соответствовать гигиеническим нормам; должна быть обеспечена равномерность и устойчивость уровня освещенности в помещении; освещение не должно создавать блесткости источников света.

## 24. Нормирование производственного освещения. Основные нормируемые параметры и принципы нормирования.

При естественном освещении к-либо точки горизонтальной плоскости, за основу при нормировании принимается манимально допустимая величина коэффициента естественной освещенности. КЕО = Е = EВН/ЕСН100%, где EВН - освещенность к-либо точки горизонтальной пов-ти, находящейся внутри помещения [лк]; ЕСН - освещенность к-либо точки, находящейся снаружи помещения на расстоянии 1 м от здания [лк].

Системы естественного освещения Eminç;òå;òæÌ: боковое, верхнее и комбинированное освещение. Эти величины в соответствии со СНиП II-4-79 (Строительные нормы и правила) нормируются. Для выбора естественного освещения необходимо учитывать следующие факторы: Характеристика зрительной работы; Минимальный размер объекта различения с фоном; Разряд зрительной работы; Контраст объекта с фоном; Светлость фона (характеристика фона); Система освещения; Тип источника света. В зав-ти от величины объекта различения с фоном все зрительные работы подразделяются на 8 разрядов. Разряд зрительной работы – отношение минимального размера объекта различения с фоном к расстоянию от органов зрения до объекта различения. За основу при нормировании принимается минимально доп. величина освещенности к-либо точки. В производственных помещениях может быть использовано общее и комбинированное освещение, а одно местное использовать нельзя. СНиП II-4-79

25. Методы расчета искусственного освещения. Контроль производственного освещения. Методика расчета искусственного освещения

1.Метод светового потока

2.Метод удельной мощности

3.Точечный метод

Метод светового потока

F=Eн⋅Sz⋅KN⋅ηПри этом методе учитывается как световой поток источников света, так и световой поток, отраженный от стен, потолка, и др. поверхностей помещения

где

F –световой поток одного светильника (лм)

Ен  - нормируемая величина освещенности [лк];

S - площадь производственного помещения [м2];

К - коэф. запаса;

N - кол-во светильников [шт];

Z - поправочный коэф-т, зависит от типа лампы

 - коэф-т использования светового потока (Определяется по свето-техническим таблицам)

Точечный метод- расчет местного освещения горизонтальных и наклонных поверхностей, когда отраженным светом можно пренебречь

E=I( cos a)^3 /K h^2

где Е – освещенность (лк), I – сила света (кд), а – угол межу нормалью к рабочей поверхности и направлением светового потока на источник, h – высота подвеса светильника (м), К – коэф. запаса.

Наиболее простой метод расчета – метод удельной мощности. Основан на определении по светотехническим справочникам удельной мощности осветительной установки в зав. от заданных параметров установки и числа светильников.  Рл=Руд*S/N, где Рл – мощность одной лапы (ВТ). Руд – удельн. мощность (Вт/м2), S – площадь помещения м2

26. Акустические колебания. Виды шума. Воздействие шума на организм человека.

Шум – сочетание различных по частоте и силе звуков. Звук – колебания частиц воздушной среды, которые воспринимаются органами слуха человека, в направлении их распространения. Слышимый шум - 20 - 20000 Гц, ультразвуковой диапазон - свыше 20 кГц, инфразвук - меньше 20 Гц, устойчивый слышимый звук - 1000 Гц - 3000 Гц

Физические характеристики шума интенсивность звука J, [Вт/м2]; звуковое давление Р, [Па]; частота f, [Гц]. Интенсивность – кол-во энергии, переносимое звуковой волной за 1 с через площадь в 1 м2, перпендикулярно распространению звуковой волны. Звуковое давление – дополнительное давление воздуха, которое возникает при прохождении через него звуковой волны. Учитывая протяженный частотный диапазон (20-20000 Гц) при оценки источника шума, используется логарифмический показатель, который называется уровнем интенсивности.

LJ=10lgJJ0 [дБ]

J	- интенсивность в точке измерения [Вт/м2] J0 - величина, которая равна порогу слышимости 10-12 [Вт/м2] При расчетах и нормировании используется показатель – уровень звукового давления.

LP=20lgPP0 [дБ]

Р- звуковое давление в точке измерения [Па]; Р0	- пороговое значение 210-5 [Па] При оценке источника шума и нормировании испол-ся логарифмический уровень звука.

LPA=20lgPAP0 [дБА]

РА- звуковое давление в точке измерения по шкале А прибора шумомера, т.е. на шкале 1000 Гц. Спектр шума – зав-ть уровня звук. давл-я от частоты. Спектры бывают: - дискретные; - сплошные; - тональный. В производственном помещении обычно бывают несколько источников шума.

Звуковое восприятие человеком. Т.к. органы слуха человека обладают неодинаковой чувствительностью к звуковым колебаниям различной частоты, весь диапазон частот на практике разбит на октавные полосы. Октава – полоса частот с границами f1 - f2, где f2/f1 = 2. Среднегеометрическая частота – fСТ = f1⋅f2 Весь спектр разбит на 8 октавных полос: 45-90;90-180;180-360... 5600-11200. Среднегеометрические частоты октавных полос: 63 125 250 ... 8000 Звуковой комфорт - 20 дБ; шум проезжей части улицы	- 60 дБ; интенсивное движение - 80 дБ; работа пылесоса - 75-80 дБ; шум в метро - 90-100 дБ; концерт - 120 дБ; взлет самолета - 145-150 дБ; взрыв атомной бомбы - 200 дБ Вредное воздействие шума: - сердечно-сосудистая система; - неравная система; - органы слуха (барабанная перепонка).

# 27. Нормирование произ. шума. Методы и средства защиты от шума

1 метод. Нормирование по уровню звукового давления.

2 метод. Нормирование по уровню звука.

По 1 методу дополнительный уровень звукового давления на раб. местах (смена 8 ч) устанавливается для октавных полос со средними геом. частотами, т.е. нормируется с учетом спектра.

По 2 методу дополнит. уровень звука на раб. местах устанавливается по общему уровню звука, определенного по шкале А шумометра, т.е. на частоте 1000 Гц.

### Нормы шума для помещений лабораторий

| Уровень зв. давления [дБ] окт. со среднегеом. част. [Гц] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 44 |
| Уровеньзвука, дБА |  |  |  |  |  |  |  |
| не более75 |  |  |  |  |  |  |  |

Доп. уровень звука в жилой застройке с 700-2300 не более 40 дБА, с 2300-700 —  30 дБА.

## 28. Механические колебания. Вибрация. Типы вибраций и их воздействие на человека. Нормирование. Защита.

Вибрация – механические колебания материальных точек или тел. Источники вибраций: разное производственное оборудование. Причина появления вибрации: неуровновешенное силовое воздействие. Вред. воздействия: повреждения различных органов и тканей; влияние на центр. нервную систему; влияние на органы слуха и зрения; повышение утомляемости. Более вредная вибрация, близкая к собств. частоте человеческого тела (6-8 Гц) и рук (30-80 Гц). Основные характеристики: Колебательная скорость: V, м/с Частота колебаний: f, Гц Ср. квадратичное значение колебательной скорости в соотв-ии полосы частот: VC, м/с Логарифм. уровень виброскорости при расчетах и нормировании: LV=20 lg VC/V0 [дБ] V0 - пороговое значение колебательной скорости (V0 = 510-8 м/с)

Классификация: По способу передачи вибрации на человека: - общая; - локальная (ноги или руки). По источнику возникновения: - транспортная; - технологическая; - трансп.-технологич-я. Нормирование вибрации I направление. Санитарно-гигиеническое. II направление. Техническое (защита оборудования). ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ Вибрационная безопасность. Октава f1f2, f2/f1=2, fСР=f1f2 При санитарно-гигиеническом нормировании разных видов вибрации используется логарифмический уровень виброскорости в октавных полосах ср. геом. частот. Граничные частоты октавных полос: 1,4-2,8 2,8-5,6 5,6-11,2 ... 45-90 2 4 8 63 ср. геом. Частоты Методы снижения вибрации: Снижение вибрации в источнике ее возникновения, Конструктивные методы (виброгашение, виброденфирование - подбор опр. видов матер., виброизоляция), Организационные меры (орг-я режима труда и отдыха, использ. ср-в инд. защиты (защита опорных пов-тей)).

# 29. Воздействие инфразвука на организм человека. Измер. и норм. параметры.

Инфразвук — колебание звуковой волны > 20 Гц.

Природа возникновения инфразвуковых колебаний такая же как и у слышимого звука. Подчиняется тем же закономерностям. Используется такой же математический аппарат, кроме понятия, связанного с уровнем звука.

Особенности: малое поглощение эн., значит распространяется на значительные расстояния.

Источники инфразвука: оборудование, которое работает с частотой циклов менее 20 в секунду.

Вредное воздействие: действует на центр. нервную систему (страх, тревога, покачивание, т.д.)

Опасность для человека

Диапазон инфразвуковых колебаний совпадает с внутренней частотой отдельных органов человека (6-8 Гц), следовательно, из-за резонанса могут возникнуть тяжелые последствия.

Увеличение звукового давления до 150 дБА приводит к изменению пищеварительных функций и сердечному ритму. Возможна потеря слуха и зрения.

Нормирование инфразвука

Нормативным параметром являются логарифмические уровни звукового давления в октавных полосах со ср. геом. частотой:

2, 4, 8, 16 Гц	 105 дБА

32 Гц	 102 дБА

Защитные мероприятия

1.Снижение ин. звука в источнике возникновения.

2.Средства индивидуальной защиты.

3.Поглощение.

# Воздейств. ультрозвука на орг. человека. Измер. и норм. параметры.

Ультразвук — колебание звуковой волны  >16 кГц.

Используется в оптике (для обезжирования, ...)

—Низкочастотные ультразвуковые колебания распространяются воздушным и контактным путем.

— Высокочастотные - контактным путем.

Вредное воздействие — на сердечно-сосудистую систему; нервную систему; эндокринную систему; нарушение терморегуляции и обмена веществ. Местное воздействие может привести к онемению.

Нормирование ультразвука

Нормируются логарифмические уровни звукового давления в октавных полосах:

12,5 кГц	не более	80 дБА

20 кГц		90 дБА

25 кГц		105 дБА

от 31-100 кГц		110 дБА

Меры защиты

1.Использование блокировок.

2.Звукоизоляция (экранирование).

3.Дистанционное управление.

30. Электромагнитные излучения. Источники. Воздействие на организм человека.

Источниками излучения электромагнитной энергии являются мощные радиостанции, промышленное электротермическое оборудование, исследовательские установки, измерительные и контролирующие устройства. Энергия электромагнитных полей применяется также для: очистки полупроводников, выращивания полупроводниковых кристаллов и пленок, ионизирования газов, получения плазмы, обработки деталей, поддержания разряда при сварке в инертных газах, сварки и прессования синтетических материалов. В радиоаппаратуре источниками илучения являются блоки передатчиков, устройства сложения мощностей, разделительные фильтры, фидеры, антенные коммутаторы, антенные системы; в установках индукционного и диэлектрического нагрева–плавильные или закалочные индукторы, трансформаторы, конденсаторы, линии передач; при испытаниях электровакуумных приборов – автогенераторы, усилители мощности, анодные контуры, нагрузки и т.д., Электромагнитные поля характеризуются следующими параметрами: частотой излучения f, Гц, напряженностью электрического Е, В/м и магнитного Н, А/м полей; плотностью потока энергии, Iэмп, Вт/м2. Регламентом радиосвязи установлена номенклатура диапазонов частот (длин волн).

Степень и характер воздействия электромагнитных полей на организм человека определяется: длиной волны, интенсивностью излучения, режимом облучения (непрерывный или прерывистый), продолжительностью воздействия, размером облучаемой поверхности тела, индивидуальными особенностями человека, комбинированным действием совместно с другими факторами производственной среды (повышенная температура окружающего воздуха, более +28°С, наличие рентгеновского излучения, шум и др.). Электромагнитные поля оказывают тепловое действие, приводят к структурным и функциональным изменениям в организме человека. При воздействии электромагнитного поля на человека происходит поглощение энергии поля тканями тела человека. При длине волны, соизмеримой с размерами тела человека или его отдельного органа, образуются стоячие волны в живом организме, что приводит к концентрации тепловой энергии. Тепловое воздействие характеризуется повышением температуры тела, локальным избирательным нагревом ткани, а также отдельных органов и клеток. Особенно опасен нагрев для органов со слабой терморегуляцией (мозг, глаз, хрусталик глаза, органы кишечного тракта). Электромагнитные поля изменяют ориентацию клеток или цепей молекул в соответствии с направлением силовых линий поля, ослабляют биохимическую активность белковых молекул, приводят к изменению структуры клеток крови, ее состава, эндокринной системы, вызывают помутнение хрусталика глаза (катаракту), трофические заболевания (выпадение волос, ломкость ногтей и др.), ожоги, омертвление тканей организма. Возможно возникновение ожогов проявляющегося в появлении ряда последовательно расположенных пузырьков на коже, наполненных мутноватой жидкостью. Систематическое воздействие электромагнитных полей может вызвать функциональные изменения в состоянии нервной, сердечно-сосудистой систем, что проявляется в повышении утомляемости, нарушении сна, гипертонии или гипотонии, появлении болей в области сердца, нервно-психических расстройств.

# 31.  Ионизирующие излучения. Виды. Осн. хар-ки.

Ионизирующее излучение — излучение, взаимодействие которого со средой приводит к возникновению ионов различных знаков характеристики ионизирующего излучения

- Экспозиционная доза — отношение заряда вещества к его массе [Кл/кг];

- Мощность экспозиционной дозы [Кл/кгс];

- Поглощенная доза — средняя энергия в элементарном объеме на массу вещества в этом объеме [Гр=Грей], внесистемная единица - [Рад];

- Мощность поглощенной дозы [Гр/с], [Рад/с];

- Эквивалентность — вводится для оценки заряда радиационной опасности при хроническом воздействии излучения произвольным составом [Зв=Зиверт], внесистемная единица [бэр].

1 Зв=1Гр/Q, где Q - коэф. качества (зависит от биологического эффекта ИИ).

- Радиоактивность — самопроизвольное превращение неустойчивого нуклида в другой нуклид, сопровождающееся испусканием ионизируещего излучения

Активностью радионуклида назыв.  величина, к-ая хар-ся числом распада радионуклидов в ед. времени или числом радиопревращений в ед. времени.

[Беккерель — Бк]

ИИ бывает эл. маг. и корпускулярным. К эл. маг. относятся гамма –излучения и ренгеновское излучение. Корпускулярное иизлучение –это поток частиц с массой покоя отличной от 0 (альфа – и ветта – частиц,,протонов, нейтронов и д.р.).

По ионизирующей способности наиболее опасно  излучение, особенно для внутреннего излучения (внутр. органы, проникая с воздухом и пищей).

Внешнее излучение действует  на весь организм человека.

Фоновое облучение организма человека создается космическим излучением, искусственными и естественными радиоактивными веществами, которые содержатся в теле человека и окружающей среде.

## 32. Категории облучаемых лиц и нормирование ионизирующих излучений. Методы защиты.

Нормы радиационной безопасности (НРБ – 76/78) Регламентируются 3 категории облучаемых лиц: А – персонал, связей с источником ИИ; Б – персонал (ограниченная часть населения), находящийся вблизи источника ИИ; В – население района, края, области, республики. Группа критических органов (по мере уменьшения чувствительности): Все тело, половая сфера, красный костный мозг; Мышцы, щитовидная железа, жировая ткань и др. органы за исключением тех, которые относятся к 1 и 3 группам; кожный покров, костная ткань, кисти, предплечья, стопы. Основные дозовые пределы, допустимые и контрольные уровни, которые приводятся в НРБ – 76/78 установлены для лиц категории А и Б. Нормы радиационной безопасности для категории В не установлены, а ограничение облучений осуществляются регламентацией или контролем радиоакт. объектов окр. среды. А дозовый предел – ПДД - наибольшее значение индивидуальной эквивалентной дозы за календарный год, которое при равномерном воздействии в течении 50 лет не вызывает отклонении в состоянии здоровья обслуживающего персонала, обнаруживаемые современными методами исследования. Б дозовый предел – ПД - основной дозовый предел, который при равномерном облучении в течение 70 лет не вызывает отклонений у обслуживающего персонала, обнаруживаемые современными методами исследования.

Основные санитарные правила (ОСП) работы с источниками ионизирующих излучений ОСП 72/78 – нормативный документ включает: Требования к размещению установок с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений.; Требования к организации работ с ними.; Требования к поставке, учету и перевозке.; Требования к работе с закрытыми источниками.; Требования к отоплению, вентиляции и пеле-, газоочистки при работе с источниками.; Требования к водоснабжению и канализации.; Требования к сбору, удалению и обезвреживанию отходов.; Требования к содержанию и дезактивации раб. помещений и оборудования.; Требования по индивидуальной защите и в личной гигиене.; Требования к проведению радиационного контроля.; Требования к предупреждению радиац. аварий и ликвидаций их последствий. Проектирование защиты от внешнего ионизирующего излучения, рассчитанные по мощности экспозиционной дозы, коэф. защиты равен 2.

Все работы с открытыми источниками радиокт. веществ подразделяются на три класса: I. (самый опасный). Работа осуществляется дистанционно. Работа с источником II-го класса осуществляется в отдельно расположенных помещениях, которые имеют специально оборудованный вход (душевой и средства проведения радиационного контроля). Работа с ист. III-го класса осуществляется при использовании систем местной вентиляции (вытяжные шкафы). При выполнении работ с веществами I, II и III классов проведение радиационного контроля обязательно.

Методы защиты от ионизирующих излучений: 1) Метод защиты количеством, т.е. по возможности снижение нормы дозы облучения. 2) Защита временем 3) Экранирование (свинец, бетон) 4) Защита расстоянием.

33. Методы и средства защиты от энергетических воздействий техносферы.

ист.          ЗУ      объект

излучения                 воздейств

ЗУ- защит устройство

W- энергия

Wα- поглощающаяся энергия

-то отраж

-то поглощ

Экобиозащитная техника

Существуют ограничения ПДВ, они оцениваются:

ПДВ– пред. доп. выбросы

ПДК– не должно превышать установленных норм

ВДВ– времен допуст выбросы м. б. разрешены Госсанэпиднадзором при условии, что организация представит план устранения и сроки устранения.

## 34. Особенности воздействия лазерного излучения на организм человека. Нормирование. Защита.

Лазерные излучения – это электромагнитные излучения с длиной волны 0,2...1000 мкм: от 0,2 до 0,4 мкм–ультрафиолетовая область; свыше 0,4 до 0,75 мкм – видимая область; свыше 0,75 до 1 мкм–ближняя инфракрасная область; свыше 1,4 мкм– дальняя инфракрасная область. Источниками лазерного излучения являются оптические квантовые генераторы – лазеры. Отличительными особенностями лазерных излучений являются монохроматичность излучения (строго одной длины волны), когерентность излучения (все источники излучения испускают электромагнитные волны в одной фазе), острая направленность луча (малое расхождение). Эти свойства позволяют получить исключительно высокие уровни концентрации энергии в лазерном луче. Лазерные излучения разделяются по виду излучения на: прямое; рассеянное; зеркально отраженное; диффузно отраженное. Опасные и вредные производственные факторы, возникающие при работе лазеров, подразделяют на основные (собственно монохроматическое когерентное лазерное излучение и паразитные излучения) и сопутствующие (возникают на лазерных участках при эксплуатации лазеров-шум, вредные вещества). Биологический эффект воздействия на организм человека лазерных излучений зависит от энергетической экспозиции в импульсе или энергетической освещенности, длины волны излучения, длительности импульса, частоты повторения импульсов, времени воздействия, а также от биологических и физико-химических особенностей облучаемых тканей и органов. Различают тепловое, энергетическое, фотохимическое и механическое действие лазерного излучения на организм человека. Прямое лазерное излучение является фактором, который опасен для органа зрения практически во всех случаях, его характеристика определяет степень повреждений в структурах глаза. Возможны изменения в кожном покрове (легкие функциональные изменения–покраснение и тяжелые–омертвление, злокачественная опухоль), внутренних органах, крови, головном мозге. Лазерные излучения (особенно дальней инфракрасной области спектра) способны проникать через ткани тела и взаимодействовать с биологическими структурами, поражая внутренние органы. Степень поражения в значительной мере определяется интенсивностью и цветом окраски органов (печень), а также длиной волны излучения. Наблюдаются различные функциональные сдвиги: нервной, сердечно-сосудистой систем, эндокринных желез, изменение артериального давления, увеличение физической утомляемости.

Согласно ГОСТ 12.1.040–83 по степени опасности генерируемого излучения лазеры (лазерные установки) подразделяются на четыре класса: класс 1 – выходное излучение не представляет опасности для глаз и кожи; класс 2 – выходное излучение представляет опасность при облучении глаз прямым или зеркально отраженным излучением; класс 3 – выходное излучение представляет опасность при облучении глаз прямым, зеркально отраженным, а также диффузно отраженным излучением на расстоянии 10 см от диффузно отражающей поверхности и (или) при облучении кожи прямым и зеркально отраженным излучением; класс 4 – выходное излучение представляет опасность при облучении кожи диффузно отраженным излучением на расстоянии 10 см от диффузно отражающей поверхности. За предельно допустимые уровни лазерных излучений принимаются энергетические экспозиции Н облучаемых тканей. Они (уровни) относятся к спектральному диапазону от 0,2 до 20 мкм и регламентируются в зависимости от длины волны, длительности импульсов г, частоты повторения импульсов f и длительности воздействия t на роговицу, сетчатку глаза и кожу.

Меры безопасности при обслуживании лазеров (лазерных установок) включают орг-ные, технич., планировочные, сан-гигиенич. мероприятия, обеспечивающие уменьшение плотностей потоков энергии на рабочих местах, а наиболее эффективным методом защиты является экранирование. Работы с лазерными установками проводятся в отдельных помещениях или отгороженных частях помещений без зеркально отражающих поверхностей. В качестве СИЗ органа зрения применяются защитные очки из специального стекла. Измерительные приборы лазерного излучения основаны на калориметрическом (КИМ-1 для лабораторных измерений энергии одиночных световых импульсов) и фотоэлектрическом (“Измеритель-1” для измерения непрерывного излучения) методах измерений. Нормирование лазерного излучения - CH 23- 92- 81 Нормируемый пораметр – ПДУ лазерного излучения при =0.2-20 мкм и ПДУ на роговице, сетчетке, коже. ПДУ – отношение энергии излучения, падающей на определенные участки поверхности к площади этого участка [Дж/см2] ПДУ зависит от: длины волны лазерного излучения [мкм]; продолжительности импульса [cек]; частоты повторения импульса [Гц]; длительности воздействия [сек].

## 35. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Воздействие на организм человека. Нормирование. Защита.

Ультрафиолетовые излучения представляют собой ЭМ излучения с длиной волны в, диапазоне от 1 нм до 400 нм В связи с тем, что хар-р воздействий ультраф-х из лучении зависит от длины волны, их подразделяют на три области А – с длиной волны 315...400 нм; В - 280...315 нм; С - 1.. 280 нм. Источниками УФ излучений являются: электр-я дуга, автогенная сварка, плазменная резка и напыление, лазерные установки, газоразрядные лампы, ртутно-кварцевые лампы, радиолампы, ртутные выпрямители и другие источники. УФ излучения оказывают на организм человека действия физико-химического и биол-го характера. При длине волны от 400 нм до 320 нм они характеризуются слабым биологическим действием; от 320 до 280 нм–действуют на кожу; от 280 нм до 200 нм – на тканевые белки и липоиды. На глаза УФ излучение действует сильнее, чем на кожу, причем страдают преимущественно роговица и конъюнктива. Ориентир-е допустимые плотности потока УФ излучения в зависимости от длин волн даны при условии защиты органов зрения и кожных покровов в таблице. Для защиты от УФ излучения применяются коллек-е и индив-е способы и средства: экранирование источников изл-я и рабочих мест; удаление обслуживающего персонала от источников УФ излучения; рацион-е размещение рабочих мест; специальная окраска помещений; СИЗ и предохранительные средства (пасты, мази). Стены и ширмы окрашивают в светлые тона (серый, желтый, голубой), применяют цинковые и титановые белила для поглощения УФ излучения. К СИЗ от ультрафиолетовых излучений относятся: термозащитная спецодежда; рукавицы; спецобувь; защитные каски; защитные очки и щитки со светофильтрами в зависимости от выполняемой работы. Для защиты кожи от УФ излучения применяются мази с содержанием веществ, служащих светофильтрами для этих излучений (салол, салицилово-метиловый эфир и др.). Измерение интенсивности и спектра УФ излучений производится с помощью приборов уфдозиметров и инфракрасных спектрометров типа ИКС-10, ИКС-12, ИКС-14.

Инфракрасные (тепловые) излучения представляют собой электромагнитные излучения с длиной волны в диапазоне от 760 нм до 540 мкм. Они подразделяются на три области: А - с длиной волны 760.. .1500 нм; В – 1500.. .3000 нм и С - более 3000 нм. Источниками ИК излучений в производственных условиях являются: открытое пламя, расплавленный и нагретый металл, материалы, нагретые поверхности оборудования, источники искусственного освещения и др. ИК играет важную роль в теплообмене человека с окружающей средой. Эффект теплового воздействия зависит от плотности потока излучения, длительности и зоны воздействия, длины волны, которая определяет глубину проникновения излучений в ткани организма, одежды. Излучение в области А обладает большой проникающей способностью через кожные покровы, поглощается кровью и подкожной жировой клетчаткой. В областях В и С излучение поглощается большей частью в эпидермисе (наружном слое кожи). При длительном пребывании человека в зоне инфракрасного излучения происходит резкое нарушение теплового баланса в организме, повышается температура тела, усиливается потоотделение, происходят потери нужных организму солей. При длительном воздействии инфракрасного излучения может развиться профессиональная катаракта. Согласно ГОСТ 12.4.123–83 средства защиты должны обеспечивать интегральную тепловую облученность на рабочих местах не более 350 Вт/м2. Ориентировочно допустимые значения плотности потока инфракрасного излучения в зависимости от диапозона длин волн представлены в таблице. При высокой интенсивности теплового излучения ограничивается время воздействия, см. Таблицу: Плотность потока излучения, Вт/м2; До 350; 500; 700; 1200; 2000; 2100 - Допустимая длительность разового обслуживания, мин; Не ограничено; 20; 15; 10; 5; 4,5. Способами защиты от ИК излучений яв-ся: теплоиз-я горячих поверхностей, охлаждение теплоизл-х поверхн-й, удаление рабочего от источника теплового излучения, применение аэрации, воздушного душирования, экранир-е источников изл-я; применение кабин или поверхнн-й с радиационным охлаждением; исполь-е СИЗ, в качестве которых применяются: спецодежда из хлопчатобум-й ткани с огнестойкой пропиткой; спецобувь для защиты от повышенных температур, защитные очки со стеклами-светофильтрами из желто-зеленого или синего стекла; рукавицы; защитные каски.

36 Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных помещений

1.2. Показатели микроклимата должны обеспечивать  сохранение теплового  баланса человека с окружающей средой и поддержание оптимального или допустимого теплового состояния организма.

1.3. Показателями, характеризующими микроклимат в производственных помещениях, являются:

- температура воздуха,

- температура поверхностей (Учитывается температура поверхностей ограждающих конструкций (стены,  потолок,  пол),  устройств (экраны и т.п.),  а также технологического оборудования или ограждающих его устройств.,

- относительная влажность воздуха,

- скорость движения воздуха,

- интенсивность теплового облучения.

## 40. Статическое электричество. Источники. Опасности, связанные со статическим электричеством. Нормирование. Защита.

Электризация – это комплекс физ-х и хим-х процессов, приводящих к разделению в пространстве зарядов противоположных знаков или к накоплению зарядов одного знака. Суть электризации заключается в том, что нейтральные тела, не проявляющие в норм-м состоянии электрических свойств, в условиях отрицательного контакта или взаимодействия становятся электрозаряженными. Экспер-но установлено, что + заряды скапливаются на поверхности того из двух соприкасающихся (трущихся) веществ, диэлектр-я проницаемость которого больше. Если соприкасающиеся вещества имеют одинаковую диэлектр-ю проницаемость, то электр-е заряды не возникают. При статической электризации напряжение относительно земли достигает десятков, а иногда и сотен тысяч вольт. Значения токов при явлениях статической электризации составляют, как правило, доли микроампера (10-7 - 10-3 А). Опасность возникновения статического электричества проявляется в возможности образования электрической искры и вредном действии его на организм человека. Эта искра может служить причиной воспламенения горючих или взрывоопасных смесей газов, паров или пыли с воздухом. Для воспламенения от электрической искры требуется минимальная энергия, так как малый объем газа от искры нагревается до высокой температуры за предельно короткое время (определяется экспериментально). Для воспламенения горючих газов, паров и жидкостей достаточно возникновения искры при разности потенциалов в 300–3000 В. Статическое электричество оказывает вредное воздействие на организм человека, причем не только при непосредственном контакте с зарядом, но и за счет действия электр-го поля, возникающего вокруг заряженных поверхностей. Основные способы защиты от стат-го электр-ва следующие: Заземление - устранение электрических разрядов на проводящих элементах оборудования. При заземлении изолированного проводника разность потенциалов между проводником и землей становится равной нулю, а генерируемые электростатические заряды стекают на землю. Проводимость диэлектрика (материала). В конечном счете она определяет способность диэлектрика отводить возникающие заряды статического электричества. Увлажнение воздуха. Считается, что при относительной влажности 70 % и более на материалах скапливается достаточное количество влаги, чтобы предотвратить накопление зарядов статического электричества. Ионизация воздуха. При нормальных атмосферных условиях воздух – хороший диэлектрик и содержит небольшое количество носителей электрического заряда в единице объема. Если же на некоторый объем воздуха воздействовать тепловыми ультрафиолетовыми или рентгеновскими лучами, обладающими ионизирующей способностью, то количество пар ионов в единице объема воздуха резко увеличивается. Эффективные ионизаторы воздуха – радиоактивное излучение и электрическое поле большой напряженности. Подбор контактных пар. Количество и полярность зарядов, образовавшихся при контакте двух твердых материалов, зависят от природы контактирующих тел и состояния их поверхности. Следовательно, один и тот же материал при соприкосновении с другими может приобретать как положительный, так и отрицательный заряд. Изменение режима технологического процесса. В любом технологическом процессе, сопровождающемся электролизацией, всегда имеются две зоны (генерирования и рассеяния зарядов), в которых закономерности обмена электрическими зарядами различны. В зонах генерирования преимущественно протекают процессы электризации (разделение зарядов противоположного знака), а в зонах рассеяния –утечка (или релаксация) зарядов с наэлектризованного материала. Сущность этого явления объясняется законом сохранения зарядов. Важным свойством этих зон, облегчающих защиту от статического электричества, является то, что они разделены в пространстве. Выявление зон генерирования и рассеяния зарядов весьма важно для осуществления конструктивных мер защиты от статического электричества.

# 41. Воздействие электрического тока на человека. Пороговые значения токов

Проходя через  тело человека, ток оказывает следующее действие:

1) термическое (ожоги и т.п.);

2) электролитическое (разложение электролитов);

3) механическое (судорожное сокращение мышц, отбрасывание, отдергивание);

4) биологическое (спазм, судороги, специфическое воздействие на сердечно-сосудистую систему - эффект фибрилляции).

Различают:

1) местные эл. травмы (эл. ожог, перегрев внутренних органов, эл. знаки - место входа эл. тока в организм, механические повреждения, металлизация кожи, электроофтальмия);

2) общие эл. травмы (эл. удар - процесс возбуждения живых тканей организма эл. током, сопровождается судорожным сокращением мышц).

Пороговые значения токов.

По мере увеличения величины тока организм человека отвечает соответствующими реакциями. Можно выделить 3 основные реакции:  Ощущение тока.  Судорожное сокращение мышц. Фибрилляция сердца.

Со  2) и 3)  начинается опасность смертельного исхода.

Минимальные значения токов, вызывающих основные реакции, называются пороговыми значениями токов.

В связи с этим различают токи: ощутимые, не отпускающие, фибрилляционные, и, соответственно, их пороговые значения.

Считается, что поражения переменным током сильнее, чем постоянным током.

Для переменных токов пороговые значения:

0,6 - 1,5  мА  -  для ощутимых токов;

6 - 20  мА  -  для неотпускающих токов;

100  мА  -  для фибрилляционных токов.

В электроустановках за «смертельный» порог берется значения фибрилляционного тока.

Для каждого порогового значения тока существует минимальное допустимое время воздействия:

мин  -  для ощутимого тока; 3  сек  -  для неотпускающего тока; 1  сек  -  для фибрилляционного тока.

1). Напряжение прикосновения - напряжение между 2-мя точками цепи тока, которых одновременно касается человек.

В устройствах заземления и зануления:

0 < α ≤ 1

2). Напряжение шага - разность потенциалов между точками цепи тока, находящихся на расстоянии 0,8 м.

Uш=ϕx−ϕx+a=ϕ3ϕxϕ3−ϕx+aϕ3=ϕ3⋅βгде  β - коэффициент шагового напряжения. Напряжение шага зависит от потенциала замыкания свойств грунта (удельного сопротивления грунта).

## 42. Двух-, трех- и четырехпроводные линии электропередачи. Основные схемы прикосновения человека.

Типы электрических сетей:

Согласно правилу устройства электроустановок (ПУЭ) разрешены 4 вида эл. сетей:

до 1000 В: 1. с изолированной нейтралью 2. с заземленной нейтралью 	rH - сопротивление заземления нейтрали

- Свыше 1000 В: 1. с изолированной нейтралью 2. с заземленной нейтралью В сетях свыше 1000 В в аварийных ситуациях возникают большие токи замыкания, в результате которых эл. цепь размыкается (сгорает).

Случаи поражения человека током возможны лишь при замыкании электрической цепи через тело человека или, иначе говоря, при прикосновении человека не менее чем к двум точкам цепи, между которыми существует некоторое напряжение.

Рис. Случаи включения человека в цепь тока: а - двухфазное включение; б, в - однофазное включение.

Схемы включения человека в электрическую цепь могут быть различными. Однако наиболее характерными являются две схемы включения: между двумя проводами и между одним проводом и землей. Разумеется, во втором случае предполагается наличие электрической связи между сетью и землей. Применительно к сетям переменного тока первую схему обычно называют двухфазным включением, а вторую – однофазным. Нетрудно представить, что двухфазное включение является одинаково опасным в сети как с изолированной, так и с заземленной нейтралями. При двухфазном включении опасность поражения не уменьшится и в том случае, если человек надежно изолирован от земли. Однофазное включение происходит значительно чаще, но является менее опасным, чем двухфазное, поскольку напряжение, под которым оказывается человек, не превышает фазного. Соответственно меньше оказывается ток, проходящий через тело человека.

В трехфазной трехпроводной сети с изолированной нейтралью силу тока (А), проходящего через тело человека, при прикосновении к одной из фаз сети в период ее нормальной работы определяют следующим выражением в комплексной форме

Ih=UфRh+r3При аварийном режиме работы сети, т. е. когда возникло замыкание одной из фаз на землю через малое сопротивление rзм, ,сила тока (А), проходящего через тело человека, прикоснувшеюся к исправной фазе, будет (А) Ih=3Uф(Rh+rзм) (4)

При аварийном режиме, когда одна из фаз сети замкнута на землю через относительно малое сопротивление rзм, силу тока, проходящего через тело человека, касающегося исправной фазы, определяют по уравнению Ih=Uфr0+Rh.

Однофазные сети, так же как и трехфазные, могут быть с заземленным одним проводом или изолированным от земли. В сети с заземленным проводом при прикосновении к проводу Iчел = U(Rз +R4), так как на практике Rз < R4, то Iч = U / R4. Прикосновение к заземленному проводу опасности не представляет. При прикосновении к любому проводу изолированных от земли сетях ток через человека Iчел=U2Rчел+Rиз. Откуда следует, что изоляция сети играет защитную роль. При замыкании одного из проводов на землю человек, касающийся незаземленного провода, может оказаться под номинальным напряжением источника.

# 43. Факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током

Факторы, влияющие на исход электротравм:

1). Сила тока

2). Время протекания

3). Путь тока через организм человека

Наиболее часто встречающиеся пути:

1. нога-нога	-   0,4% энергии проходит через сердце.

2. рука-рука	-   0,4 - 3,3% (наиболее опасный путь прохождения)

3. рука-нога	-    занимает промежуточное положение м/у 1 и 2

4). Место вхождения тока в организм (действие тока на организм усиливается при замыкании контактов в акупунктурных точках (зонах))

5). Состояние организма человека (прежде всего, нервной системы)

6). Условия окружающей среды (температура, влажность)

Повышенная температура, влажность повышают опасность поражения эл. током. Чем ниже атмосферное давление, тем выше опасность поражения.

45. Защитное заземление, зануление, защитное отключение и другие средства защиты в электроустановках.

Защитное заземление - это наиболее часто применяемое средство от статического электричества. Его цель – устранение электрических зарядов на проводящих элементах обор-ия. Это преднамеренное элект. Соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказ-ся под током. Областью применения служат трехфазные трехпроводные сети напряжением 1000В с любым режимом нейтрали. Заземляющее устрой-во состоит из заземлителя и заземляющ. Проводов, соединяющих заземляемое обор-ие с заземлителем. В зависимости от расположения заземлителей заземл устройства делятся на выносные (располагаются в некотором удалении от оборуд-ия) и контурные (располагаются по контуру вокруг заземляемого на небольшом расстоянии друг от друга – оно обеспечивает лучшую защиту).

Зануление – преднамеренное элект соединение с нулевым защитным проводником металл-х нетоковедущих частей, которые могут оказаться под током. Примен-ся в трехфазной цепи с заземленной нейтралью напряжением до 1000В. В сети с занулением различают нулевой защитный провод (НЗ) и нулевой рабочий проводник (НР). НЗ – проводник, соединяющий зануляемые части с заземленной нейтральной точкой обмотки источника тока ии ее эквивплентом. НР используется для питания током электроприемников и тоже соединяют  с заземленной нейтралью трансформатора или генератора. При замыкании одной из фаз за зануленный корпус в цепи этой фазы возникает ток короткого замыкания, который воздействует на токозащиту (плавкий предохранитель), в результате чего происходит отключение от аварийной цепи. Еще до срабатывания защиты ток короткого замыкания вызывает перераспределение напряжения в сети, приводящее к снижению напряжения корпуса относительно земли.

Защитное отключение – быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электороустановки при возникновении в ней опасности поражения током. Устройство защитного отключения (УЗО) постоянно контролирует сеть и при изменении ее параметров, вызванных подключением человека в сеть, отключает сеть. Все УЗО состоят из датчика, преобразователя и исполнительного органа.

# 47 Нормирование содержания вредных веществ в воздухе

Существует множество показателей, которые характеризуют степень загрязнения воздушной среды и используется для контроля ее качества:

- Временно – допустимые концентрации (ВДК).

- Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК).

- Ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ).

Конечной целью при обеспечении качественного контроля является обеспечение ПДК (предельно – допустимая концентрация). Впервые перечень ПДК для 120 веществ был утвержден в 1971 году, и затем постоянно пополнялся.

При наличии вредных веществ их концентрация регламентируется величиной предельно допустимой концентрации (ПДК).

ПДК = [мг/м3]

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху раб. зоны.

ПДК в воздухе раб. зоны — такая концентрация вредных веществ, которая в течение 8-ми часового раб. дня или раб. дня другой продолжительности, но не более 41-го часа в неделю не вызывает отклонений в состоянии здоровья работающих, а также не влияет на настоящее и будущее поколения.

В воздухе населенных мест содержание вред. в-в регламентируется в соотв-вии с СН 245-71.

ПДКСС (средне суточная) — такая концентрация, которая не вызывает отклонений при прямом или косвенном воздействии на человека в воздухе населенного пункта в течение сколь угодно долгого дыхания.

ПДКМР (max разовое) — такая концентрация, которая не вызывает со стороны организма человека рефлекторных реакций (ощущение запаха. изменение световой чувствительности, биоэлектрической активности мозга и т.д.)

Эти величины определены для 1203 веществ, для остальных ОБУВ (ориентировочно-безопасный уровень воздействия) сроком  3 года.

В соотв-вии с ГОСТ 12.1.007-76 все вредные в-ва подразделяются на 4 кл. по величине ПДК:

I кл	< 0,1 мг/м3	— чрезвычайно- опасн. вр. в-ва;

II кл	0,1 — 1 мг/м3	— высоко опасные

III кл	1 — 10 мг/м3	— умеренно опасные

IV кл	> 10 мг/м3	— мало опасные

## 51. Сбор, утилизация и захоронение твердых и жидких промышленных отходов. Бытовые отходы. Радиоактивные отходы.

Промышленные отходы делятся на твердые и жидкие. Основными направлениями ликвидации и переработки твердых отходов (кроме металлоотходов) являются вывоз и захоронение на полигонах, сжигание, складирование и хранение на территории промышленного предприятия до появления новой технологии переработки их в полезные продукты (сырье). Обработка твердых отходов Основные операции первичной обработки металлоотходов – сортировка, разделка и механическая обработка. Сортировка заключается в разделении лома и отходов по видам металлов. Разделка лома состоит в удалении неметаллических включений. Механическая обработка включает рубку, резку, пакетирование и брикетирование на прессах. Каждая партия должна сопровождаться удостоверением о взрывобезопасности и безвредности. На предприятиях, где образуется большое количество металлоотходов, организуются специальные цехи (участки) для утилизации вторичных металлов. При термической обработке отходов пластмасс расходуется большое количество кислорода и выделяется много высокотоксичных продуктов (углеводороды, хлористый водород и др.). Наиболее рациональным методом ликвидации пластмассовых отходов служит высокомолекулярный нагрев без доступа воздуха (пиролиз), в результате которого из отходов пластмасс в смеси с другими отходами (дерево, резина и др.) получаются ценные продукты: пирокарбон, горючий газ и жидкая смола. На большинстве промышленных предприятий пластмассы и древесные отходы входят в состав промышленного мусора предприятий, при этом разделение мусора на отдельные его компоненты оказывается экономически нецелесообразным. Технология переработки мусора разрабатывается применительно к конкретному предприятию и определяется составом и количеством промышленного мусора, образующегося на территории. Захоронение отходов должно проводиться в специально отведенных местах по согласованию с органами государственного санитарного надзора. Пункт захоронения отходов необходимо располагать на незатопляемой территории с низким уровнем грунтовых вод, с наличием водоупорного глинистого слоя. Расстояние от места захоронения отходов до населенных мест и открытых водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, водоемов рыбохозяйственного назначения устанавливается в каждом конкретном случае по согласованию с органами государственного санитарного надзора. Утилизация и ликвидация осадков сточных вод.

Технологический цикл обработки осадков сточных вод включает следующие виды обработки, ликвидации и утилизации: уплотнение (гравитационное, флотационное, центробежное, вибрационное); кондиционирование осадков проводят для разрушения коллоидной структуры осадка органического происхождения и увеличения их водоотдачи при обезвоживании; обезвоживание (сушка на иловых площадках, вакуум-фильтрация, фильтр-прессование, центрифугирование, виброфильтрование, термическая сушка), обезвоживание термической сушкой применяется для осадков, содержащих сильно токсичные вещества, которые перед. ликвидацией и утилизацией необходимо обеззараживать; ликвидация (сжигание в печах, жидко-фазное окисление, сброс в накопитель, закачка в земляные пустоты, вывоз на свалки). При назначении на утилизацию после уплотнения идет процесс стабилизации (сбраживание, аэробная стабилизация), кондиционирование (обработка неорганическими реагентами, тепловая обработка, обработка полиэлектролитами, замораживание, электрокоагуляция), утилизация (использование в сельском хозяйстве, производстве строительных материалов, производстве сорбентов, регенерации металлов).

Обезвреживание и захоронение радиоактивных отходов. Сбор радиоактивных отходов должен производиться раздельно в зависимости от их физического состояния, взрыво- и огнеопасности и периода полураспада. Для сбора и транспортировки - применяют специальные однотипные сборники. Сборники разового пользования должны иметь достаточную прочность. Транспортировка радиоактивных отходов к местам захоронения осуществляется на специально оборудованных автомашинах с крытым кузовом или цистерной (для жидких отходов). Проблема безопасного удаления и захоронения радиоактивных отходов еще не решена окончательно и требует дальнейшего развития. Наиболее перспективным и более разработанным считается метод подземного захоронения жидких радиоактивных отходов. между слоями водоупоров и цементной пульпы в расслаивающиеся горные породы Сбор радиоактивных отходов производится раздельно, они запрессовываются в специальные емкости, после чего ведется их захоронение в землю на достаточно большую глубину в малодоступных местах. Слаборадиоактивные отходы подвергаются оч

истке и сбрасываются в окружающую среду.

# 52 Мониторинг окружающей среды

Естественные изменения окружающей среды (ОС), как кратковременные, так и длительные, наблюдаются и изучаются геофизическими службами: гидрометеорологической, сейсмической, ионосферной, гравиметрической, магнитометрической и др.  Для выделения антропогенных изменений возникла необходимость в организации специальной системы наблюдений – мониторинга окружающей среды.

Мониторингу можно дать следующие определения:

1)автоматизированный контроль окружающей природной среды в пространстве и реальном времени в соответствии с заранее подготовленной программой;

2)система наблюдений, позволяющая выделить изменения состояния  биосферы под влиянием человеческой деятельности.

Мониторинг – это автоматизированная система, основанная на современных способах получения и обработки информации с помощью информационно-вычислительных комплексов. Мониторинг вкл следующие виды деятельности;

- наблюдение за факторами, воздействующими на окружающую природную среду (ОПС);

-оценку фактического состояния ОПС;

-прогноз изменения состояния ОПС и оценку этого изменения.

По уровню наблюдения различают:

импактный мониторинг, т.е. мониторинг на уровне сильных воздействий на ОС;

фоновый,– отражающий фоновое состояние ОС, и т.п.).

От объектов наблюдения выделяют:

Геофизический мониторинг – сбор данных о загрязнениях, мутности атмосферы, метеорологических и гидрологических параметрах среды.

Биологический мониторинг – определение состояния биотической (биота – совокупность живых организмов) составляющей биосферы и ее реакции на антропогенное воздействие.

Экологический мониторинг подразделяют мониторинг приземного и верхнего слоев атмосферы, мониторинг гидросферы, мониторинг литосферы.

Система мониторинга является частью существующей службы наблюдений и контроля состояния окружающей среды (В качестве примера можно привести мониторинг атмосферного воздуха).

# 53. Экологическая экспертиза проектов, технологий, материалов. Этапы экспертизы.

Эколог-ий кодекс РБ содержит "положение об эколг-ой экспертизе": это система комплексной оценки все возможных эколог-х и соц-но-эк-х последствий осуществления проектов и реконструкций, направленная на предотвращение их отрицательного влияния на окр среду.

В обязательном порядке эколог-ой экспертизе подвергаются все проекты хоз-ой и иной деятельности, которые могут оказывать отриц-е влияние на состояние окр среды: проекты на строительство, реконструкцию города, на создание рекреационной зоны, парка, сквера и т.д. (размещение промышленных предприятий, строительство крупных энергетических объектов).

Эколог-я экспертиза проводится с учетом эколог-й емкости и состояния окр среды в месте планируемого размещения, с учетом перспектив соц-но-эк-ого развития регионов и видов возможных воздействий на окр среду.

Эколог-я емкость – предел воздействия, кото окр среда может выдержать; несущая способность окр среды.

Эколог-я экспертиза проводится гос органами: Госкомпроироды (Госкомэкологии); учитывается наличие в регионе др источников загрязнения, растительность т.д. (местоположение)

# Экологический паспорт промышленного предприятия

Экологический паспорт предприятия – важн институт обеспечения эколог-ой безопасности (имеет 19 приложений; имеет сл структуру):

1)приводится карта-схема с нанесением на нее источниками загрязнения атмосферы и поверхности вод (само предприятие и ближайшие источники загрязнения); 2) места забора воды; 3) складирование отходов; 4) граница санитарно-защитных зон (площадь территории от ее границы до ближайшей живой застройки); 5) границы жилых масствов 6)границы лесов и с/х угодий 7) транспортные магистрали 8) зоны отдыха, территории заповедников, памятники архитектуры, музеи.

Указываются посты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха и сточных вод; дается краткая природно-климатическая хар-ка местности; коэф-ты определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

Эти сведения записываются в эколог-ий паспорт по ним устанавливаются ПД выбросы и  ПД сбросы ( для сточных вод)

## 54. Охрана окружающей стреды в законах и подзаконных актах РФ.

Правовую основу составляет з-н РФ “О санитар.-эпидемиологическом благополучии населения ” (от 1999г, введено санитарное закон-во, включающ. Указанный з-н и нормативные акты, устанавливающ. Критерии безопасности и безвредности для человека факторов среды его обитания и требования к обеспечению благоприятных условий его жизнедея-сти). Важней. Закон-м актом по обеспечению экол. Безоп-сти яв-ся з-н РСФСР “Об охране окр. Природной среды” (1992г.)

Также следует отметить Водный кодекс РФ (1995г.), Земельный кодекс РСФСР, з-ны “О недрах” (1992г.), “Об охране атмосф. Воз-ха” (1999г.), “Об отходах произ-ва и потребления” (1998г.)

Примеры подзаконных актов: Постановления Прав-ва РФ “Об утверждении порядка разраб-ки и утверждения эколог. Нормативов выбросов и сбросов загряз. Вещ-в в окр. Природ. Среду, лимитов использования природных ресурсов, размещение отходов” и т.д., а также док-ты спец. Уполномоченных органов: “Руков-во по контролю источников загрязнения атмосферы ОНД-90”, “Основные положения аудирования в РФ”.

НТД (Нормативно-техническая докум-ция) включает федеоальные, республик., местные сан. Нормы и правила Минздрава РФ, строительные нормы и правила Комитета по сторительству и коммунально-жилищ. Комплексу РФ, систему стандартов “Охрана природы”, док-ты Мин. Природных ресурсов РФ.

## 55. Чрезвычайные ситуации: основные определения и классификация.

ФЗ “О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера” определяет чрезвычайную ситуацию, как обстановку на определенной территории, сложившуюся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающее природной среде, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей. Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это совокупность событий и опасностей, возникающих внезапно. Каждую ЧС можно рассматривать как крупномасштабную опасную ситуацию, создающую угрозу одновременно и большому числу людей, и природной среде и объектам техносферы. Как правило, зарождение и развитие ЧС протекают скрыто. Они связаны с накоплением разрушительного потенциала (см. рис.). Если рассматривать всю совокупность возможных чрезвычайных ситуаций, то их в первую очередь следует разделить на два класса: а) конфликтные (военные столкновения, экономические кризисы, экстремистская политическая борьба, религиозные конфликты, терроризм, всплески расизма, разгул преступности и т.п.) б) бесконфликтные, т.е. ЧС техногенного, экологического и природного характера. Далее, в нашем курсе мы будем рассматривать именно этот класс ЧС, предварительно определившись с терминологией. Основные определения здесь следующие: Авария - ЧС техногенного характера, происшедшая по конструктивным, производственным, технологическим или эксплуатационным причинам, либо из-за случайных воздействий, и заключающаяся в повреждении, выходе из строя, разрушении технических устройств или сооружений. Катастрофа (производственная или транспортная) - крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, значительный материальный ущерб и другие тяжелые последствия. Опасное природное явление - стихийное событие природного происхождения, которое по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности может вызвать отрицательные последствия для жизнедеятельности людей, экономики и природной среды. Стихийное бедствие - катастрофическое природное явление, которое может вызвать многочисленные человеческие жертвы, значительный материальный ущерб и другие последствия. Разница между последними двумя понятиями заключена в интенсивности, степени воздействия. Экологическая катастрофа - чрезвычайное событие особо крупных масштабов, вызванное изменением состояния суши, атмосферы, гидросферы и биосферы и отриц-но повлиявшее на здоровье людей, среду обитания, экономику, генофонд.

Классификация ЧС. Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости от 1) количества людей, пострадавших в этих ситуациях, 2) людей, у которых оказались нарушены условия жизнедеятельности, 3) размера мат ущерба, исчис-го в количестве МРОТ на день возникновения ЧС. Соответственно ЧС подраз-ся на локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные. Масштабы последствий ЧС; Число пострадавших N, чел; Количество людей, у которых нарушены условия жизнедеятельности n, чел.; Материальный ущерб У (кол-во МРОТ, тыс.). Локальные; N10; n100; У1. Местные; 50N50; 100n500; 1У5. Территориальные; 50N500; 300n1000; 5У500. Региональные; N500; 500n1000; 500У5000. Федеральные; N500; n1000; У5000.

Трансграничные ЧС - поражающие факторы выходят за пределы РФ либо захватывающая территорию РФ. По скорости распространении опасности ЧС можно разделить на следующие: внезапные (взрывы, транспортные аварии, землетрясения); быстро распространяющиеся (пожары, выброс ядовитых веществ, гидродинамические аварии: прорывы плотин, сель и т.п.); умеренно распространяющиеся (выброс радиоактивных веществ, аварии на коммунальных системах, извержения вулканов, половодья и т.п.); медленно распространяющиеся (аварии на очистных сооружениях, засухи, эпидемии, экологические отклонения). В ЧС используется классификация по типам и видам чрезвычайных событий, инициирующих ЧС: ЧС подразделяются на три группы: техногенные аварии и катастрофы, опасные природные явления и стихийные бедствия, экологические бедствия.

## 56. Причины возникновения и стадии развития ЧС.

Условия возникновения ЧС: 1) Наличие потенциальных оп. и вр. производственных факторов при развитии тех или иных процессов. 2) Действие факторов риска а) высвобождение энергии в тех или иных процессах; б) наличие токсичных, биологически активных компонентов в процессах и т.д. 3) Размещение населения, а также среды обитания. Стадии развития ЧС: 1 этап.Стадия накопления тех или иных видов дефекта. Продолжительность: несколько секунд – десятки лет. 2 этап. Инициирование ЧС. 3 этап. Процесс развития ЧС, в результате которого происходит высвобождение факторов риска, воздействие на людей. 4 этап. Стадия затухания. Продолжительность: секунды – десятки лет.

## 57. Основные поражающие факторы техногенных ЧС. Ударная волна, тепловые и фугасные поля. Эффект “домино”. Размеры и структура зон поражения.

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 поражающий фактор источника ЧС - это составляющая опасного явления или процесса, вызванная источником чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами. При этом выделяют первичные и вторичные поражающие факторы. Одним из наиболее мощных поражающих факторов при авариях является воздушно-ударная волна. Она образуется в результате внезапного выделения в ограниченном пространстве большого количества энергии, что обусловливает резкое повышение температуры и давления. Последующее быстрое расширение газов в зоне взрыва вызывает сильное его сжатие в примыкающих областях, порождая воздушную ударную волну (ВУВ). Она распространяется во все стороны со сверхзвуковой скоростью, что вызывает возникновение уплотнения (избыточного давления) на ее передней движущейся границе, называемой фронтом ударной волны, за которым давление постепенно снижается. Время, за которое происходит снижение давления до атмосферного, называется "положительной фазой ВУВ" Т +. Затем наступает фаза разрежения, которая длится в течение времени Т -. Тепловые и осколочные поля. Энергоносители способны гореть и взрываться, т.е. создавать воздушно-ударную волну и тепловые поражающие поля. Технологическое оборудование при действии на него тепловых и ударных нагрузок разрушается с образованием осколочных полей. Дальность разлета осколков зависит от массы, размеров, начальной скорости. Радиус разлета фрагментов и осколков технологических установок подчиняется нормальному закону распределения вероятности, причем 45% всех фрагментов и осколков находится в пределах окружности радиуса 700 м. Процесс горения можно представить в виде двух последовательных процессов: а) процесс разгорания, когда интенсивность горения нарастает; б) процесс выгорания, когда интенсивность горения снижается до нуля, вследствие уменьшения горючего материала. Основными параметрами пожаров являются характеристики и количество горючего вещества (пожарная нагрузка). Облако пара или топливовоздушной смеси, переобогащенное топливом, и не способное поэтому объемно детонировать, начинает гореть вокруг своей внешней оболочки, образуя огневой шар. Такие шары, вызванные горением углеводородов, светятся и излучают тепло, что может причинить смертельные ожоги и вызвать возгорание горючих веществ. Поднимаясь, огневой шар образует грибовидное облако, ножка которого - это сильное восходящее конвективное течение. Такое течение может всасывать отдельные предметы, зажигать их и разбрасывать горящие предметы на большие площади. Огневой шар как поражающий фактор оценивается следующими параметрами: 1) максимальный размер 2) время существования огневого шара 3) плотность теплового потока или мощность, выделяющаяся при сгорании шара. По масштабу распространения пожары подразделяются на: отдельные, массовые, сплошные, огненный шторм. Главная задача пожарных в этом случае - локализация района сплошных пожаров. Сплошные пожары при плотной городской застройке, отсутствии приземного ветра и малой влажности, при одновременном их возникновении в нескольких местах, могут превратиться в огненный шторм. В этом случае образуется мощный столб пламени, формирующийся воздушными потоками со скоростью 50 км/ч, движущимися к центру горящего района. Его нельзя потушить.

Для техногенных катастроф характерно появление дополнительного комплексного поражающего фактора - так называемого "эффекта домино", под которым понимается механизм вовлечения новых опасностей (ядовитые вещества, энергозапас и т.п.). "Эффект домино" наблюдается не только в ЧС техногенного характера, к инициированию этого эффекта могут приводить землетрясения, наводнения и т.п. При эффекте "домино" наблюдаются массовые пожары, уничтожающие 80-90% основных производственных фондов. Порядок определения поражения людей при взрывах ТВС в зависимости от режима взрывного превращения, а также массы топлива, содержащегося в облаке, определяются границы зон поражения людей. В зависимости от класса конденсированного взрывчатого вещества, его массы и расстояния определяются границы зон полных, средних, сильных и слабых степеней разрушения зданий и сооружений жилой и промышленной застройки. Затем на план объекта наносятся указанные границы зон разрушений ( в качестве возможного эпицентра взрыва принимается место хранения взрывоопасного вещества), после чего определяются здания и сооружения, получившие ту или иную степени разрушения. При наличии на объекте нескольких источников возможного образования облаков КВВ расчеты проводятся для каждого из них.

## 58. Специфические опасности, связанные с авариями на химически опасных объектах, АЭС и предприятиях ядерного цикла. Понятие СДЯВ

Радиационно-опасный объект (РОО) - любой производственный объект, использующий ядерные материалы (а также место их хранения или транспортное средство дня их перевозки), при аварии на котором может произойти облучение, радиоактивное заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также загрязнение окружающей природной среды в опасных дозах (атомные электростанции, атомные энергетические установки производственного и исследовательского назначения, предприятия ядерно-топливного цикла, транспортные средства и космические аппараты с ядерными установками или грузом радиоактивных веществ на борту, места хранения ядерных боеприпасов). Виды ЧС при авариях их радиационно-опасных объектах. 1) Чрезвычайная ситуация техногенного характера, связанная с выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду 2) Радиационная авария это потеря управления источником ионизирующего излучения. Структура радиационно-опасных объектов В зависимости от масштабов радиационных последствий радиационные аварии обычно подразделяются на четыре типа: а) локальные аварии, последствия которых не выходят за границы здания; б) местные аварии, в результате которых возможно поражающее воздействие на персонал, но последствия их не выходят за пределы площадки; в) средние, при которых также возможно воздействие на персонал, но последствия которых не выходят за пределы 100-километровой зоны; г) крупные, при которых площадь загрязнения радиоактивными веществами выходит за пределы 100км зоны, последствия ее охватывают население в количестве до 1 млн. человек при средней эквивалентной дозе до 30 мЗв. Наиболее опасными РОО являются атомные электростанции (АЭС), на которых могут происходить аварии всех пяти типов. При заблаговременном прогнозировании, когда метеоусловия неизвестны, в качестве наихудшего варианта вертикальной устойчивости принимается инверсия.

Возможные варианты ЧС и поражающие факторы при авариях на химически опасных объектах. Последствия химически опасных аварий характеризуются: а) масштабом, б) степеню опасности, в) продолжительностью химического заражения. Эти характеристики в свою очередь зависят от количества, условий хранения и физико-химических свойств вещества, а также от метеорологических условий. В зависимости от физико-химических свойств АХОВ (ранее СДЯВ) и условий их использования, хранения и транспортировки, при крупных авариях на ХОО могут возникать ЧС четырех основных типов, отличающиеся друг от друга характером воздействия поражающих факторов и АСиДНР. Первый тип ЧС характеризуется образованием только первичного облака АХОВ с высокой концентрацией токсичного вещества в воздухе. Он может возникнуть в случае мгновенной разгерметизации емкостей или технологического оборудования с газообразными (под давлением), криогенными, перегретыми сжиженными АХОВ. Пролива жидкой фазы, как правило, не происходит или же оно быстро испаряется. В зависимости от метеоусловий и размеров облака АХОВ, оно распространяется на прилегающую к аварийному объекту территорию. Второй тип ЧС сопровождается образованием пролива, первичного и вторичного облаков АХОВ.. Поражающие факторы такой ЧС - это кратковременное ингаляционное воздействие первичного облака АХОВ со смертельными концентрациями паров и более продолжительное воздействие (часы и сутки) вторичного облака с опасными поражающими концентрациями паров. Кроме того, пролитый продукт может заражать грунт и воду. Указанный тип ЧС также очень опасен для населения, но в отличие от первого позволяет по времени привлечь достаточное количество средств аварийно-спасательных работ. Третий тип ЧС - это авария с образованием пролива только вторичного облака АХОВ. Эта ситуация может возникнуть при крупных авариях на ХОО, сопровождающихся большими проливами в поддон или на подстилающую поверхность сжиженных или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды. В этом случае при испарении пролитого продукта, образуется только вторичное облако паров токсичного вещества с поражающими концентрациями, которое, при благоприятных метеоусловиях, может распространиться на значительные расстояния от места аварии. Четвертый тип ЧС - это ЧС с заражением территории (грунта, воды) малолетучими АХОВ. Такие ситуации могут возникать при аварийных выбросах значительного количества малолегучего АХОВ. Агрегатное состояние АХОВ при этом - либо жидкость с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды, либо твердое вещество. В результате таких выбросов может произойти заражение местности (грунта, воды) с опасными последствиями для живых организмов и растительности. Основной поражающий фактор - пероральное или в ряде случаев резорбтивное(ч/з кожу, слизистую) воздействие на организм.

## 59. Оценка риска технических систем. Концепция “удельной смертности”.

Как известно, под риском понимают относительную частоту возникновения нежелательного события. В данном случае под оценкой риска будем понимать процедуру нахождения индивидуального и социального риска для конкретного промышленного предприятия. Индивидуальный риск - частота возникновения поражающих воздействий определенного вида в определенной точке пространства. Расчет риска ведется по формуле

где Pqj(х,у) - вероятность воздействия на человека в точке с координатами (х,у) j-го поражающего фактора с интенсивностью, сответствующей гибели (поражению) человека (здорового человека 40 лет) при условии реализации события (явления), инициирующего аварию. Здесь В - число возможных событий, инициирующих аварию, Q - число возможных поражающих факторов, Pbi - частота (вероятность) возникновения i-го события (явления) в год. Для определения величины Pqj (x,y) необходимо: а) построить множество всех сценариев развития аварии и оценить вероятность (частоту) их реализации; б) представить на карте (ситуационном плане) предприятия и прилегающих районов все поле поражающих факторов, которые могут возникнуть при аварии; в) иметь информацию о критериях поражения человека тем или иным поражающим фактором; г) иметь картограммы распределения людей в районе аварии и частотные характеристики их нахождения в том или ином месте. В результате анализа риска на карту предприятия и прилегающих районов наносятся замкнутые линии - линии равного риска (см. рис. 15). Значение индивидуального риска не позволяет судить о масштабе катастроф, однако в силу того, что в его определение входят пространственные координаты, именно этот показатель наиболее часто используется за рубежом как мера потенциальной опасности промышленного предприятия. Возникает вопрос: что считать приемлемым риском? В мире принято, согласно рекомендациям ведущей научной организации по вопросам промышленной безопасности TNO (Нидерланды), разумным риском считать 10-6 в год, а риск свыше 10-6 считать неприемлемым. (Следует отметить, что единого мнения здесь до сих пор нет. Предлагается, например, взять в качестве приемлемого риска 10-7 - это равно вероятности погибнуть от удара молнии и в 800 раз меньше вероятности умереть от лейкемии). Дня оценки опасности промышленного объекта необходимо учитывать также и социальный риск. Социальный риск - зависимость частоты возникновения события, вызывающих поражение определенного числя людей от этого числа людей. Социальный риск Re = f(N) введен как некоторая характеристика масштаба возможных аварий и может быть рассчитан по формуле:

где P(N/qj) - вероятность поражения не менее N людей при условии действия поражающего фактора qj на жилую застройку; P(qj/ bi)- вероятность “накрытия” жилой застройки поражающим фактором qj при условии реализации события bi. Концепция удельной смертности. Как было показано, для глубокого анализа опасности промышленных объектов необходимо выполнить довольно обширные и трудоемкие исследования. Вместе с тем, на практике часто бывает необходимо осуществить оперативную сравнительную оценку потенциальной опасности промышленных объектов. Для этого используется достаточно простой подход, именуемый "концепцией удельной смертности". В нем в качестве меры опасности выступает число пострадавших (погибших) N, выраженное через так называемый индекс смертности [чел./т], или удельную смертность. Mi=N/Qi (3) где Mi, - удельная смертность по i-му веществу - количество опасного вещества. Наиболее надежный способ оценки индекса смертности заключается в исследовании статистики реальных аварий. Для некоторых промышленных СДЯВ составлены таблицы удельной смертности (так для хлора - это 0,5, для аммиака - 0,05 чел/т, для метилизоцианата -12,5 чел/т (без использования СИЗ).

## 61. Факторы определяющие устойчивость функционирования промышленных объектов и систем.

Под устойчивостью понимают способность объекта функционировать в условиях чрезвычайной ситуации. Термин “устойчивость” применительно к условиям мирного времени должен пониматься широко и включать как способность объекта противостоять разрушениям, функционировать при наличии слабых и средних разрушений, так быть достаточно надежным, безопасным для персонала, населения и окружающей среды в контексте возможных чрезвычайных ситуаций. По инициативе Международной Организации Труда (МОТ) разработано руководство "Предупреждение крупных аварий", в котором содержатся указания в отношении предупреждения несчастных случаев на производстве и действий при возникновении аварий. В "Руководстве" даётся изложение способов выявления объектов, представляющих наибольшую опасность, и описание всех компонентов предупреждения аварий, содержится обширная информация по планированию действий в чрезвычайных обстоятельствах, подчеркивается, что деятельность по предупреждению аварий должна начинаться с проектирования промышленных объектов. основные рекомендуемые этапы деятельности по повышению безопасности и устойчивости объектов. Первый этап предполагает выявление потенциально опасных объектов, составление для администрации банка данных о предприятии. Вторым этапом является определение порядка технической инспекции, эксплуатации объекта, обучения работников. С целью повышения устойчивости и надёжности производственные системы должны также быть обеспечены средствами сигнализации о пожаре, утечке газа и других веществ. На объекте, представляющем потенциальную опасность как для персонала, так и для населения прилегающих территорий, должно быть создано специальное аварийное подразделение, подготовленное для борьбы с любыми возможными последствиями аварий, представляющими опасность для предприятия. Рабочие должны постоянно следить за состоянием безопасности своих рабочих мест и оборудования. Они должны быть полностью информированы о возможных опасностях и безотлагательно сообщать руководству о любых неисправностях системы безопасности. Дальнейшими этапами действия в аварийных ситуациях является создание центра их контроля, назначение ответственных лиц, проведение ремонтновосстановительных работ. На всех этапах деятельности особая роль отводится информированию персонала объекта и населения прилегающих территорий о возможных опасных последствиях аварийных ситуаций. Главную роль в организации и внедрении системы предупреждения аварий играет администрация предприятия. В сфере ее ответственности лежит следующее: 1) обеспечение информацией, необходимой для выявления опасных промышленных установок; 2) проведение оценки производственных опасностей; 3) составление отчёта по результатам оценки опасностей; 4) разработку цлана ликвидации аварий и аварийно-спасательных мероприятий; 5) разработку мер по повышению уровня безопасности предприятия. Руководители предприятий, являющихся потенциальными источниками опасностей должны обеспечить необходимый контроль за технологическим процессом и установками повышенной опасности. Поскольку добиться абсолютной безаварийности производства невозможно, следует предусмотреть мероприятия, которые позволят снизить ущерб в случаях, когда авария все же произошла. Это достигается за счет внедрения организационных и инженерно-технических мероприятий. Наибольший результат такие мероприятия дают при новом строительстве и реконструкции. Особое значение имеют мероприятия по предупреждению катастроф - это наиболее сложная и трудоемкая задача, она включает выявление скрытых опасностей, прогнозирование. Закладка в проекты вновь создаваемых предприятий технических и технологических решений, уменьшающих вероятность возникновения аварий и катастроф. Серьезной проблемой является водоснабжение населения в условиях чрезвычайной ситуации. В настоящее время на одного жителя крупного города расходуется в среднем 400-600 литров воды в сутки. В условиях ЧС водопотребление не только не сократится, а в ряде случаев увеличится. Наименее устойчивыми (критическими) элементами системы водоснабжения являются водозаборные и водоочистные сооружения, наземные части насосных станций, водонапорные башни и домовые (цеховые) сети. С целью повышения устойчивости работы существующих систем необходимо заблаговременно предусмотреть проведение целого ряда инженерно-технических мероприятий. Организация выполнения мероприятий по повышению устойчивости работы систем водоснабжения возлагается на начальников всех рангов, штабы и соответствующие службы.

## 63. Планирование мероприятий по профилактики ЧС на предприятии.

В настоящее время существует два основных напрвления минимизации вероятности возникновения ЧС и их последствий. 1) Разраб-ка технических и орг. Мероприятий, уменьшающих вероятность реализации опасного поражающего потенциала современных тех. Систем (контроль эксплуатац. Показателей всех процессов объекта, позволяющих заранее выявить возмож. Аварий. Участок, постановка сигнализирующих и защитных систем) 2) Анализ возможного развития аварии со стадии инициирующего события до стадии действия остаточных и вторичных поражающих факторов (подготовка объект, обсуж. Персонала, служб ГО и населения к действиям в условиях ЧС). Основой яв-ся формир-ие планов действий в ЧС, для создания которых разр-ся сценарии, испол-ся эксперим-ые и статистические данные о физич. И химич. Явл-х, составляющих возможную аварию.

Меропрятия: 1) строительно-планировочные (опред-ся огнестойкостью зданий, где предел огнес-сти – время, в течение которого не наруш-ся несущ. Способ-сть констр-ции под воздей-м огня; опред-ся наибольшие расстояния от выходов для эвак-ции при пожаах – до 50 метров); 2) технические (соблюдение противопожар. Норм при эвакуации систем вентиляции, отпления, освещ-ия; испол-ие разнообраз. Защит. Систем; соблюдение параметров технол. Процессов и режимов работы обор-ия); 3) организационные (проведение, обучение по пожарной безопасности и соблюдение ее мер).

## 64. Опыт подготовки населения к действиям в ЧС. АППЕЛ

Подготовка населения к действиям в ЧС предполагает решение двух основных задач: 1) обучение населения правилам поведения и основным способам защиты в ЧС, а также приемам оказания первой медицинской помощи; 2) обучение руководителей всех уровней управления к действиям по защите населения от ЧС. В рамках этой подпрограммы осуществляется обучение молодежи. В программы общеобразовательных и профессиональных учебных заведений введен предмет “Основы безопасности жизнедеятельности”, в высших учебных заведениях изучается дисциплина “Безопасность жизнедеятельности”. Переподготовка кадров проводится в учебно-методических центрах по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. При разработке системы подготовки населения к ЧС целесообразно использовать опыт развитых промышленных стран. Этот опыт, в частности, получил свое выражение в системе АПЕЛЛ - "Осведомленность и подготовленность к чрезвычайным ситуациям на местном уровне" (Awaredness and preparedness for emergencies at local level"). Инициатива ее создания принадлежит Бюро промышленности и охраны окружающей Среды Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕЛ), Ассоциации производителей химических продукций США и Европейскому совету Федерации химической промышленности. АПЕЛЛ ставит перед собой следующие цели: а) обеспечить и (или) повысить осведомленность населения о возможных опасностях, связанных с производством, транспортировкой и использованием опасных веществ; б) выработать меры, которые следует предпринять местным властям или представителям промышленности для защиты населения от этих опасностей; в) на основе этой информации в сотрудничестве с представителями местной общественности разработать планы реагирования на ЧС, которые бы вовлекали в активные действия все местное население. Поскольку первоначальные меры по ликвидации последствий ЧС обычно принимаются на местном уровне, АПЕЛЛ нацелена именно на него. Однако для успешного функционирования системы необходим вклад со стороны правительств. АПЕЛЛ опирается на взаимодействие трех важнейших партнеров: Промышленность. Основными участниками, от которых зависит успех системы, являются владельцы и управляющие промышленными предприятиями, использующими или производящими опасные материалы. Их роль заключается в следующем: 1) обеспечение максимальной поддержки и выделение ресурсов на создание наиболее эффективных систем предотвращения аварий; 2) поощрение руководителей, за ответственное отношение к обеспечению безопасности, 3) осуществление мониторинга за вовлечением своих предприятий в процесс АПЕЛЛ; Местные органы власти. Местные органы власти отвечают за безопасность и здоровье населения и охрану окружающей среды. Их задачи следующие: 1) обеспечение осведомленности населения о возможных ЧС и подготовка к ним, достижение поддержки со стороны населения; 2) координация участия общественности в программах реагирования на ЧС; изыскание и мобилизация необходимых ресурсов; 3) обучение персонала и населения действиям в ЧС; утверждение плана реагирования на ЧС, информирование населения. Общественные организации. Их лидеры отвечают за следующие виды деятельности: 1) информирование местных властей и промышленных лидеров о проблемах, представляющих важность для населения; 2) информирование членов своих организаций о планах и программах, разрабатываемых для здоровья населения и охраны окружающей среды, разъяснение пунктов плана, обеспечение поддержки со стороны общественности.

## 66. Причины возникновения и стадии развития ЧС.

Условия возникновения ЧС: 1) Наличие потенциальных оп. и вр. производственных факторов при развитии тех или иных процессов. 2) Действие факторов риска а) высвобождение энергии в тех или иных процессах; б) наличие токсичных, биологически активных компонентов в процессах и т.д. 3) Размещение населения, а также среды обитания. Стадии развития ЧС: 1 этап.Стадия накопления тех или иных видов дефекта. Продолжительность: несколько секунд – десятки лет. 2 этап. Инициирование ЧС. 3 этап. Процесс развития ЧС, в результате которого происходит высвобождение факторов риска, воздействие на людей. 4 этап. Стадия затухания. Продолжительность: секунды – десятки лет.

## 67. ЧС, и система ГО в законах и подзаконных актах РФ.

Законом определены три основные цели в области защиты населения и территорий: 1) предупреждение возникновения и развития ЧС; 2) снижение размеров ущерба и потерь от ЧС; 3) ликвидация ЧС.

В ФЗ “О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера” определено, что граждане РФ имеют право: 1) на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения ЧС; 2) в соот-ии с планами ликвидации ЧС использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций, предназначенное для защиты населения от ЧС; 3) быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в определенных местах пребывания на территории страны, и о мерах необ-мой безопасности; 4) обращаться лично, а также направлять в государственные органы местного самоуправления индивидуальные и коллективные обращения по вопросам защиты населения и территорий от ЧС; 5) участвовать в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и ликвидации ЧС; 6) на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие ЧС; 7) на медицинское обслуживание, компенсации и льготы за проживание и работу в зонах ЧС; 8) на бесплатное государственное социальное страхование, получение компенсации и льгот за ущерб, причиненный их здоровью при выполнении обязанностей в ходе ликвидации ЧС; 9) на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с увечьем или заболеванием, полученным при выполнении обязанносгей по защите населения и территорий от ЧС, в порядке, установленном для работников, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья; 10) на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего или умершего от увечья или заболевания, полученного при выполнении обязанностей по защите населения и территорий от ЧС, в порядке, установленном для семей граждан, погибших или умерших от увечья, полученного при выполнении гражданского долга по спасению человеческой жизни, охране собственности и правопорядка.

Граждане РФ обязаны: соблюдать законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ в области защиты населения и территорий от ЧС; соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности; не допускать нарушений произ-венной и технологической дисциплины, требований экологической безопасности, которые могут привести к возникновению ЧС; изучать основные способы защиты населения и территорий от ЧС, приемы оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правила пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, постоянно совершенствовать свои знания и практические навыки в указанной области;

Закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей". Законом "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" установлены права, обязанности и ответственность спасателей, определены основы государственной политики в области правовой и социальной защиты спасателей, других граждан РФ, принимавших участие в ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Закон определил общие организационно-правовые и экономические основы создания и деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований на территории РФ.

## 68. Опасные факторы пожара. Виды горения. Диффузионное и кинетическое горение.

Пожар - неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее материальный ущерб. Опасными факторами, воздействующими на людей при пожаре, являются: открытый огонь и искры; повышенная температура воздуха, предметов и т. п.; токсичные продукты горения; дым; пониженная концентрация кислорода; обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок; взрывы. Горение представляет собой быстро протекающее химическое превращение веществ, сопровождающееся выделением больших количеств теплоты и обычно ярким свечением (пламенем). Оно может явиться результатом окисления, соединения горючего вещества с кислородом, разложения веществ. Наиболее распространенным является горение, возникающее при окислении горючего вещества кислородом воздуха. Для возникновения этого горения, кроме горючего и окислителя необходимо наличие импульса (источника зажигания), способного сообщить горючей системе необходимое начальное количество энергии. По скорости распространения пламени - горение подразделяется на нормальное со скоростью десятков метров в секунду (м/с), взрывное–сотен м/с, детонационное – до 5000 м/с. Если вещество и окислитель не перемешены – диффузионное горение (Т = Тдиф +Тхим.р.), если все вместе однородная смесь – кинетическое горение (Т = Тхим.р.). В зависимости от соотношения горючего и окислителя смеси бывают: бедные (недостаточно горючего); богатые (недостаток окислителя). Существует предельное соотношение между горючим и окислителем – стхиометрическое соотношение – когда горючее и окислитель прореагируют без остатка. Процесс возникновения горения подразделяется на несколько видов: вспышку, воспламенение, самовозгорание, самовоспламенение, взрыв и детонацию. Вспышка - это быстрое сгорание горючей смеси, не сопровождающееся образованием сжатых газов. Температурой вспышки называется наименьшая температура горючего вещества, при которой образовавшиеся над его поверхностью пары или газы способны вспыхнуть в воздухе при поднесении источника зажигания; при этим скорость образования паров или газов еще недостаточна для возникновения устойчивого горения. Воспламенение - это возгорание, сопровождающееся появлением пламени. Самовозгорание (древесные опилки, промасленная ветошь) - это явление резкого увеличения скорости экзотермических реакций в веществе, приводящее к возникновению его горения в отсутствие источника зажигания. Самовозгорание может быть тепловым - при воздействии внешнего нагрева вещества; микробиологическим – за счет самонагревания под воздействием жизнедеятельности микроорганизмов в веществе; химическим - в результате химического воздействия различных веществ. Самовоспламенение (бензин, керосин) – это самовозгорание, сопровождающееся появлением пламени. Взрыв - это быстрое превращение вещества (взрывное горение), сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов. При детонации передача теплоты от слоя к слою осуществляется путем распространения ударной волны. Причины возникновения пожара. К причинам неэлектрического характера относятся: неправильное устройство и эксплуатация отопительных систем; неисправность оборудования и нарушение технологических процессов; неосторожное обращение с огнем; неправильное устройство и неисправность вентиляционных систем, самовозгорание веществ. К причинам электрического характера относятся: короткие замыкания, перегрузки, большие переходные сопротивления, искрения и электрические дуги, статическое электричество, разряды атмосферного электричества

## 69. Основные показатели пожароопасности веществ. Классификация веществ.

Горючие вещества, применяемые в производстве, подразделяются на: газообразные (вещества, абсолютное давление паров которых при температуре 50°С равно или выше 300 кПа); жидкие (вещества с температурой плавления не более 50°С); твердые (вещества с температурой плавления, превышающей 50°С); пыли (размельченные твердые вещества с размером частиц менее 850 мкм). Пожаро- и взрывоопасность веществ определяется: группой горючести, температурой вспышки, температурой самовоспламенения, минимальной энергией зажигания, нижним и верхним концентрационными пределами воспламенения, температурными пределами воспламенения, давлением взрыва, дисперсностью, летучестью и т. д. По горючести вещества подразделяются на три группы: негорючие, трудногорючие и горючие. Негорючие–вещества, которые не способны гореть в воздухе нормального состава при температуре до 900°С. Трудногорючие – вещества, могущие загораться под действием источника зажигания в воздухе нормального состава, но не способные к самостоятельному горению. Горючие–вещества, способные загораться от источника зажигания в воздухе нормального состава и продолжающие гореть после его удаления. Горючие вещества подразделяются на: легковоспламеняющиеся (способные воспламеняться от кратковременного воздействия источника зажигания с низкой энергией: пламени спички, искры и т. д.); средней воспламеняемости (способные воспламеняться от длительного воздействия источника зажигания с низкой энергией); трудновоспламеняющиеся (способные воспламеняться только под действием мощного источника зажигания). Понятие легковоспламеняемости прежде всего относится к горючим жидкостям. К легковоспламеняющимся жидкостям (ЛВЖ) относятся горючие жидкости с температурой вспышки в закрытом тигле не выше 61°С или в открытом тигле не выше 66°С. Минимальная энергия зажигания–энергия искры электрического разряда или статического электричества, достаточная для воспламенения легковоспламеняемой газо-, паро- или пылевоздуш-ной смеси. (Мин. энергия зажигания для водорода составляет (мДж) 0,019; для сероуглерода–0,009, аммиака – 6,8). Основными показателями пожаровзрывоопасности горючих газов (ГГ) и пыли являются нижний (НВП) и верхний (ВПВ) концентрационные пределы воспламенения (взрываемости), выраженные в объемной доле компонента в смеси (%) или в массовых концентрациях (мг/м3). Наиболее взрывоопасные пыли–с нижним пределом взрываемости до 15 г/м3, взрывоопасные пыли–с нижним пределом взрываемости 15...65 г/м3 (включительно). Наиболее пожароопасные пыли–с температурой воспламенения до 250°С; пожароопасные–с температурой воспламенения более 250°С. Температурные пределы воспламенения паров и воздуха–это такая температура вещества, при которой его насыщенные пары образуют концентрации соответственно НПВ или ВПВ. Они называются соответственно нижним (НТПВ) и верхним (ВТПВ) температурными пределами воспламенения.

## 70. Классификация помещений и производств по пожароопасности.

Согласно СНиП 11-90–81 в зависимости от характеристики используемых или получаемых в производстве веществ и их количества производственные здания и склады по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности подразделяются на категории А, Б, В. Г, Д и Е. Категория А (взрывоопасные производства) включает производства. имеющие горючие газы с нижним концентрационным пределом воспламенения в воздухе 10% (объемных) и менее, жидкости с температурой вспышки до 28°С включительно, при этом газы и жидкости могут образовывать взрывоопасные смеси в объеме, превышающем 5% объема воздуха в помещении, а также вещества, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом. Категория Б - взрывопожароопасные производства, связанные с применением горючих газов, нижний предел воспламенения НВП которых более 10% к объему воздуха; жидкостей с Твсп от 28 до 61°С включительно; жидкостей, нагретых в условиях производства до Твсп и выше; горючих пылей или волокон, НПВ которых 65 г/м3 менее, при условии, что эти газы, жидкости и пыли могут образовать взрывоопасные смеси в объеме, превышающем 5% объема помещения. Категория В - пожароопасные производства, связанные с применением жидкостей с Твсп паров выше 61°С; горючих пылей или волокон, НВП которых более 65 г/м3 к объему воздуха; веществ способных только гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом; твердых сгораемых веществ и материалов. Категория Г - производства. связанные с обработкой несгораемых веществ и материалов в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, сопровождающейся выделением лучистого тепла, искр и пламени; твердых, жидких и газообразных веществ которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива. Категория Д - производства, связанные с обработкой несгораемых веществ и материалов в холодном состоянии. Категория Е - взрывоопасные производства, связанные с применением горючих газов без жидкой фазы и взрывоопасных пылей в таком количестве, что они могут образовать взрывоопасные смеси в объеме, превышающем 5% объема помещения, в. котором по условиям технологического процесса возможен только взрыв (без последующего горения); веществ, способных взрываться без доследующего горения) при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом.

Классификация помещений и зданий по степени взрывопожарноопасности. ОНТП 24-85 Все помещения и здания подразделяются на 5 категорий: А - взрывопожароопасные. Осуществляются технологические процессы, связанные с выделением горючих газов, ЛВЖ с tВСП  28 С; Р - свыше 5 кПа. Б - осуществляются технологические процессы с использованием ЛВЖ с температурой вспышки свыше 28 С, способные образовывать взрывоопасные и пожароопасные смеси при воспламенении которых образуется избыточное расчетное давление взрыва свыше 5 кПа. tВСП > 28 С; Р - свыше 5 кПа. В - помещения и здания, где обращаются технологические процессы с использованием горючих и трудногорючих жидкостей, твердых горючих веществ, которые при взаим-вии друг с другом или кислородом воздуха способны только гореть. При условии, что эти вещества не относятся ни к А, ни к Б. Эта категория – пожароопасная. Г -помещения и здания, где обращаются технологические процессы с использованием негорючих веществ и материалов в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии (например, стекловаренные печи). Д - помещения и здания, где обращаются технологические процессы с использованием твердых негорючих веществ и материалов в холодном состоянии (механическая обработка металлов).

## 71. Пожарная нагрузка помещений. Огнестойкость.

Основными параметрами пожаров являются характеристики и кол-во горючего вещества - пожарная нагрузка. Сопротивляемость зданий огню оценивается огнестойкостью. Огнестойкость – строительной конструкции выполнять свои функции в условиях пожара. По огнестойкости здания делятся на пять степеней (I–V). Степень огнестойкости зданий и сооружений характеризуется группой горючести и пределом огнестойкости. Предел огнестойкости конструкции – это время, выраженное в часах, от начала испытания ее по стандартному температурному режиму до возникновения одного из следующих признаков: 1) образования в конструкции сквозных трещин или отверстий; 2) повышения температуры на не обогреваемой поверхности конструкции в среднем более, чем на 140 °С или в любой точке этой поверхности более, чем на 180 °С; 3) потери конструкцией несущей способности. Предел огнестойкости определяется экспериментально. Зная предел огнестойкости, можно определить требуемый предел огнестойкости строительных элементов проектируемого здания и группу возгораемости материалов. Сгораемые конструкции не имеют пределов огнестойкости. (капитальные стены - 4 часа, стальная балка - 15 мин.) Повысить огнестойкость зданий можно облицовкой или оштукатуриванием строительных конструкций. Особое значение имеет защита деревянных конструкций. Защищенные известково-цементной, асбесто-цементной или гипсовой штукатуркой такие конструкции относятся к трудносгораемым. Эффективным видом огнезащитной обработки древесины является пропитка антипиренами, которые представляют собой химические вещества, снижающие горючесть. Антиперенами являются фосфорнокислый аммоний, сернокислый аммоний.

## 73. Методы и средства тушения пожаров.

Процесс горения прекращается, если: 1) очаг горения изолируется от воздуха; 2) концентрация кислорода снижается до предельного значения (для большинства веществ до 12–15 %); 3) горящие вещества охлаждаются ниже температур самовоспламенения, воспламенения; 4) осуществляется интенсивное ингибирование (торможение скорости химической реакции в пламени) и в некоторых других случаях. Вещества, которые способствуют созданию перечисленных выше условий, называются огнетушащими. Они должны обладать высоким эффектом тушения при относительном малом расходе, быть дешевыми и безопасными в обращении, не причинять вреда материалам и поелметам. Основными огнегасительными веществами являются вода, водные растворы, водяной пар, пена, углекислота, инертные газы, галоидированные углеводороды, сжатый воздух, порошки, песок, земля.

Средства пожаротушения. Различают первичные, стационарные и передвижные средства пожаротушения. К первичным средствам пожаротушения относятся огнетушители, гидропомпы (небольшие поршневые насосы), ведра, бочки с водой, лопаты, ящики с песком, асбестовые полотна, войлочные маты, кошмы, ломы, пилы, топоры. Для различных объектов и помещений существуют нормы первичных средств пожаротушения. На каждые 100 м2 пола производственных помещений обычно требуется 1–2 огнетушителя. Углекислотные огнетушители наполнены сжиженным углекислым газом, находящимся под давлением 6 МПа. Для приведения их в действие достаточно открыть вентиль. Углекислый газ выходит в виде снега и сразу превращается в газ. Стационарные пожаротушительные установки представляют собой неподвижно смонтированные аппараты, трубопроводы и оборудование, которые предназначаются для подачи огнегасительных средств к местам загорания. Передвижные пожарные машины делятся на основные, имеющие насосы для подачи воды и других огнегасительных веществ к месту пожара, и специальные, не имеющие насосов и предназначенные для различных работ при тушении пожара. К основным пожарным машинам относятся пожарные автомобили, автоцистерны, автонасосы, мотопомпы, пожарные поезда, теплоходы, танки, самолеты и др. К специальным машинам относятся автомобили службы связи и освещения, автолестницы, самоходные лафетные стволы и др. Пожарные танки применяются в условиях бездорожья и плохого водоснабжения. Пожарные самолеты используются для тушения лесных пожаров.

Меры по пожарной профилактики: строительно-планировочные; технические; способы и средства тушения пожаров; организационныё. Строительно-планировочные определяются огнестойкостью зданий и сооружений (выбор материалов конструкций: сгораемые, несгораемые, трудносгораемые) и предел огнестойкости – это количество времени в течение которого под воздействием огня не нарушается несущая способность строительных конструкций вплоть до появления первой трещины. Все строительные конструкции по пределу огнестойкости подразделяются на 8 степеней от 1/7 ч до 2ч. Технические меры – это соблюдение противопожарных норм при эвакуации систем вентиляции, отопления, освещения, эл. обеспечения и т.д. – использование разнообразных защитных систем; – соблюдение параметров технологических процессов и режимов работы оборудования. Организационные меры – проведение обучения по пожарной безопасности, соблюдение мер по пожарной безопасности

# 77. Система управления охраной труда в РФ, регионах и на предприятиях

Охрана труда – система, обеспечивающая сохранение жизни, здоровья и трудоспособности человека в процессе труда.

Основные принципы государственной политики:

- надзор и контроль общественных объединений, органов местного самоуправления и предприятий по улучшению условий труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

- установление единых требований в области охраны труда для всех предприятий, независимо от видов и Форм собственности;

- контроль за применением безопасной техники и технологии;

- стимулирование внедрения безопасной техники;

- экономическое стимулирование предприятий в обеспечении безопасных условий труда;

- обеспечение работников специальной  одеждой;

- установление льгот и компенсации за работу в безопасных и вредных условиях.

Создание и управление системой охраны на предрпиятие осуществляет собственник предприятия или уполномоченыне им лица; они создают службы охраны труда. Численность и структура служб охраны труда на предприятии обусловлена размером предприятия и численностью его сотрудников.

# 79. Вопросы охраны труда в трудовом кодексе РБ.

Рассмотрим в кратце статьи по охране труда из  трудового кодекса РБ. На предприятиях должны быть созданы  безопасные и гигиенические условия труда. Создание этих условий - обязанность работодателя.

При проектировании, строительстве и эксплуатации произв. зданиий и сооружений должны соблюдаться санитарные правила и нормы по охране труда. Проекты машин, станков, производственного оборудования должны соответствовать требованиям по техники безопасности и производственной санитарии. Д.б. предусмотрена защита работающих от вредных условий труда. Запрещается ввод в эксплуатацию предприятий, а также передача в серийное производство нов. машин и другого оборудования, не отвеч-х требованиям охр. труда. Д. б. норм. усл. труда. Администрация предпр. д. проводить инструктаж работников по ТБ, противопожарн. охране и др. Работники обязаны соблюдать установленные требования. Работодатель несет матер. ответ-ть за вред причиненый работникам.  На работах с вредными условиями труда выдаются спец одежда, обувь, СИЗ, мыло, молоко, Газ. вода и т.д.

80. Ответственность собственника и работодателя за соблюдение нормативных требований по безопасности труда и охране окружающей среды.

Лица, виновные в нарушении законодательства о труде, правил, норм и инструкций по охране труда, в невыполнении обязательства по коллективным договорам, привлекаются к ответственности: общественной, дисциплинарной, административной, материальной, уголовной. Общественная ответственность заключается в отчете работающих перед общественными организациями, общим собранием коллектива или товарищеским судом. Дисциплинарная ответственность заключается в строгом выполнении требований трудовой и производственной дисциплины. При нарушениях мерами наказания могут быть: замечание, выговор, строгий выговор; перевод на нижеоплачиваемую работу или смещение с должности сроком до 3 месяцев для рабочих и служащих и до одного года для должностных лиц; увольнение. Административная ответственность - это ответственность перед органами государственного надзора, технической и правовой инспекциями труда; предусматривает наложение штрафа на виновных в размере от 10 до 100 рублей и выше, в зависимости от меры вины. Материальная ответственность заключается в полном или частичном возмещении виновным суммы причиненного ущерба. К уголовной ответственности привлекают в соответствии с уголовными кодексами союзных республик. В зависимости от степени виновности должностное лицо наказывается: штрафом; исправительными работами на срок до 2 лет; увольнением от должности; лишением свободы на срок до 5 лет.

# 81. Экономическое обеспечение охраны труда.

Экономическое обеспечение охраны труда включает:

- планирование и финансирование мероприятий по охране труда;

- обеспечение заинтерисованности работодателя во внедрении более совершенных средств охраны труда;

- обеспечение эконгмической ответственности работодателя за опасные или вредные условия труда на предприятии; за выпуск и сбыт средств производства, не отвечающим требованиям по охране труда; за вред, причиненный работникам увечьем, заболеванием, связанным при выполнении им своих трудовых обязятельств;

предоставление работникам компенсаций и льгот за тяжелые работы с вредными или опасными не устранимыми условиями труда.

## 83. Затраты на охрану труда и среды обитания, профилакику и ликвидацию последствий ЧС.

Одно из необходимых условий управления охраной труда – оценка эффективности проводимых мероприятий. Эта оценка проводится в целях обоснования планируемых мероприятий, выбора оптимальных проектных решений, определения результатов деятельности произ-венных объединений, материального стимулирования работников. Необходимость в оценке обусловлена социальной значимостью охраны труда, значительными размерами расходуемых средств, стремлением к эффективной деятельности по охране труда. Если в результате осуществления мероприятий достигаются поставленные цели, то социальный эффект положителен. Однако экономические показатели при этом не всегда будут эффективными. При оценке мероприятий по охране труда приоритет всегда отдается социальным показателям. Эффективность мероприятий может выражаться инженерно-техническими, социальными, социально-экономическими и экономическими показателями. Об инженерно-технической эффективности мероприятий судят по разности соответствующих показателей, характеризующих условия безопасности до и после реализации мероприятий. Социальные последствия внедрения мероприятий по охране труда определяются разностью величин до и после осуществления мероприятий по следующим показателям: увеличению численности работающих, для которых условия труда соответствуют нормативным требованиям; снижению травматизма и заболеваемости; сокращению текучести кадров из-за неудовлетворительных условий труда. Могут использоваться и другие социальные показатели, для которых найдены способы и методы их достоверной кол-венной оценки (н., степень удовлетворенности трудом и др.). Некоторые социальные результаты могут быть выражены в денежной форме, а также через рабочее время. Поэтому такие показатели называются социально-экономическими (например, снижение травматизма и заболеваемости). Экономические результаты мероприятий по охране труда выражаются в виде экономии или предотвращения потерь живого и овеществленного труда в народном хозяйстве и на предприятиях. При этом производится совместный учет экономических результатов от реализации мероприятий и затрат, связанных с их осуществлением на основе расчета следующих трех основных показателей: чистого экономического эффекта; общей экономической эффективности; сравнительной экономической эффективности. Показатель чистого экономического эффекта рассчитывается во всех случаях экономического обоснования мероприятий и определяется в виде разности между приведенными к годовой соразмерности экономическими результатами мероприятий и затратами на их осуществление. Этот показатель используется для определения ожидаемого эффекта научных и проектных решений по охране труда, для выбора наиболее эффективного варианта мероприятий, а также для определения фактического экономического эффекта внедренных мероприятий. Показатель общей экономической эффективности определяется как отношение экономических результатов к затратам. Этот показатель рассчитывается во всех случаях экономического обоснования и используется для определения народно-хозяйственных результатов затрат на охрану труда, выявления динамики их эффективности, для сравнительного анализа эффективности затрат на различных предприятиях, а также для сравнения ожидаемой и фактической эффективности с утвержденными нормативами.

84. Структура системы стандартов безопасности труда (ССБТ)

Стандарты, нормы и правила разрабатываются гос. органом по охране труда  (Управление по охране труда  при Министерстве труда и занятости РБ.)

ССБТ является обязательными для всей территории РФ и РБ. В этой же главе говорится об обеспечении требований охраны труда при строительстве проектировании предприятий и объектов (при их эксплуатации)ю Органом по охране труда м.б. закрыто любое предприятие, не соотв-щее нормативам ССБТ. Гл.2. "З-на об охране труда  РБ" также включает Ст.14 "Финансирование охраны труда"

Финансирование охраны труда осуществляется государством через фонды охраны труда . В государственном бюджете есть специальная статья на обеспечение охраны труда; эти бюджетные средства используются для содержания органов надзора и контроля за безопасностью , для финансирования  НИ-работ в области безопасности и выполнения  целевых программ по охране труда.

Фонд охраны труда (в рамках субъекта республиканский РБ) складывается из:

целевых ассигнований, выделяемых  Советом Министров.

Части средств фонда социального страхования

Части фондов охраны труда предприятий.

Части штрафов налагаемых на предприятия  за нарушение законодательства об охране труда.

Части штрафов, налагаемых на должностные лица.

Добровольных отчислений предприятий.

Добровольных взносов граждан и организаций.

Городской и районный фонд охраны труда формируется за счет тех же источников, за исключением 2, 5.

85. Регистрация , учет и расследование НС на пр-ве.

Согласно Положению о расследов НС РБ, НС на пр-ве это острое нарушение здоровья работника в результате воздействия опасных, вредных произв. факторов (биоглогического, зоологического, фитологического хар-а), связ-ых с явлениями природы ( ожоги, утопления и т.д), излучениями, укусами насекомых и животных при выполнении трудовых обязанностей или заданий руководителя.

Расследованию и учету подлежат НС, происшедшие:

- при выполн. трудовых обязанностей

- на территории предприятия, или где работник выполнял свои обязанности

- при оказании шефской помощи пред-ем и т.д.

Расследование не м.б. отменено работодателем по причине вины пострадавшего. Ответственность за организацию и своевременное расследование и учет НС возлагается на работодателя. Прострадавший (или доверенное лицо) имеет право на ознакомление с материалами расследования НС.

Общий порядок расследования :

Пострадавший или очевидец д. немедленно сообщить о НС руководителю. Он обязан: первую медпомощь, сохранность обстановки на раб. месте, сообщить работодателю о случившемся.

Состав комисси по расслед. : работодатель, доверенное лицо профсоюзного органа, спец по охране труда. НС д.б. расследован не позднее 3 суток. Комиссия устанавливает причины НС и определяет мероприятия по их устранению.

Форма Н-1 (4 экс.)- это акт о НС.

86. Подготовка и повышение квалификации кадров по БЖД

Виды инструктажа

- Вводный — ознакомление с общими вопросами БТ, проводит инженер безопасности труда.

- Первичный — ознакомление с конкретными видами безопасности труда на данном предприятии на данном раб. месте, проводит руководитель работ.

- Повторный — повторить инф-цию первичного инструктажа, периодичностью 1 раз в полгода, проводит рук. работ.

- Внеплановый — проводится рук. работ в том случае, когда имеют место изменения в техн. процессе при поступлении нового оборудования, после того как произошел несчастный случай и при перерывах в работе, превышающие установленные.

- Целевой — при выполнении работ, не связанных с основной специальностью, проводит рук. работ.