## 1. БЖД

БЖД–наука об опт-м взаимод-и ч-а со СО.СО -часть простр-ва  и окруж-их ч-ка объектов.Ближ.задача –обесп-е безопасных и здоровых усл-й труда  и высокой продолжительности жизни. Стратегическая задача –выживаемость и сохр-е цивилизации в целом.Цель БЖД-достижение безавар-х ситуаций;предупрежд-е травматизма; сохр-е здоровья;повышение работосп-ти; повышение качества труда. Объект изучения  БЖД -комплекс явлений и процессов в системе «Ч-СО», к-е негативно возд-ют на ч-ка и СО. Опасность – состояние условий труда, при к-м ч-к подвергается с опр-ной степенью вероятности действию опасных или вредных факторов. Признаки опасности .1.Угроза для жизни.2Возможность понесения ущерба здоровью.3Возможность нарушения нормального функционирования экологических систем.Источники формирования опасности.1сам человек, его труд, деятельность, средства труда;2окружающая среда;3.явления и процессы возникающие в результате взаимодействия человека с окружающей средой. Безопасность – это такое состояние условий труда, при к-м с опр-ной вер-тью исключена опасность, т. е. возмож-ть повреждения здоровья человека. БЖД м. определить как область знаний, изучающая опасности и защиту от них. Задачи БЖД:1) Идентификация опасностей с указанием их кол-ных характеристик и координат в 3-х мерном пространстве.; 2) Опр-ние средств защиты от опасностей на основе сопоставления затрат с выгодами, т.е. с точки зрения экономической целесообразности.; 3) Ликвидация отрицательных последствий (опасностей).

## 2. Аксиомы

Анализ общественной практической деятельности, включающей многообразные формы ч-кой активности, приводит к заключению о потенциальной опасности деятельности. Потенц-сть опасности заключается в скрытом,неявном хар-ре проявления при опр-ных, нередко трудно предсказуемых условиях. Суть опасности заключается в том, что возможно такое воздействие на человека, которое приводит к травмам, заболеваниям, ухудшению самочувствия и другим нежелательным последствиям. Аксиомы БЖД:

1.Всякая деятельность потенциально опасна. 2.Д/каждого вида деят-ти сущ-ют комфортные усл-я,способствующие её макс-ной эфф-сти. 3.Все ест. процессы, антропогенная деятельность и объекты деят-ти обладают склонностью к спонтанной потере устойч-ти или к длительному негат-му воздействию на ч-ка и среду его обитания, т.е. обладают остаточным риском. 4.Остаточный риск является первопричиной потенциальных негативных воздействий на ч-ка и биосферу. 5.Безопасность реальна, если негат. воздействия на человека не превышают  предельно доп-мых знач-й с учетом их комплексного возд-я.6.Экологичность реальна, если негат.воздействия на биосферу не превышают  предельно допустимых значений с учетом их комплексного возд-я.7.Доп.значения техногенных негат. воздействий обеспечивается соблюдением требований экологичности и безопасности к технич. система, технологиям,а также применениям систем экобиозащиты (экобиозащитной техники). 8.Системы экобиозащиты на технических объектах и в технологических процессах обладают приоритетом ввода в эксплуатацию и средствами контроля режима работы. 9.Безопасная и экологичная экспл-я техн-х средств и производств реализуется при соотв-ии квалификации и психофизич.характеристик оператора требованиям разработчика технической системы и при соблюдении оператором норм и требований безопасности и экологичности.

3. Критерии оценки негативного воздействия.

Здоровье–это функцион.состояние организма, обеспечивающее продолжит-сть жизни, умствен. спос-сть и ф-ю воспроизводства здорового потомства.

Медико-демограф.показатели: 1.заболеваемость;2.дет.смертность;3.специфические экологозависимые заболевания.Д/оценки сост-я ОС исп-ся санитарно-гигиен.показатели:1.Снижение кач-ва питьевой воды,а также появл-е вещ-в вредных д/живых орг-мов.2.Хим. загрязнение почв. 3.РА загряз.почв. 4.коллективная эф-ная доза облучения. 5.Максим.знач-е концен-й загряз-я почв. 6.Степень истощения водных рес-в. 7.Ст-нь загряз-я почв.8.Ст-нь деградации почв.9.Сост-е растит-сти. 10. Сост-е животного мира. 11.Ст-нь деградации наземных экосистем.

## 4. Ист-ки и ур-ни негат.факторов бытовой среды.

Опасный фактор – производ.фактор, возд-е к-го на работающего в опр-ных усл-ях приводит к травме или резкому ухудшению здоровья (эл.ток,ИИ). Вредный фактор – фактор, возд-е к-го на раб-го в опр-ных усл-ях приводит к заболеванию или снижению работосп-сти.Факторы делятся:-в зависимости от хар-ра возд-я:1.активные (проявл-ся за счет энергии заключенной в них);2.активно-пассивные (проявл.за счет энергии заключенной в ч-ке, опасность работы на высоте, скользкая поверхность);3.пассивные(дейст.опосредствованно, напр., коррозия металлов, старение материалов).

-в зависимости от энергии, которой обладают факторы:1.физич.(движущиеся машины,ЭМИ, шум);2.хим.(хим в-ва наход-ся в воде,пище, почве); 3.биолог.(вирусы,грибки);4.психофизиол.(стресс,утомление)

Существенные факторы бытовой среды:1.Тяжелые металлы(краски).2.Летучие орг. Соед-я (раств-ли,клей)3.Формальдегид(мебель).4.Пестициды.5.Побоч.продукты сгорания(СО2,SO2)6.Пыль7.Бактерии, вирусы.8.ЭМИ(эл/проводка).9ИИ (газ радон).

## 5.Ист-ки и ур-ни негат.факторов произв.среды.

Материал.носителями опасных и вредных факторов явл-ся объекты,формирующие трудов.процесс и входящие в него:предметы труда;средства труда (машины,станки,инстр-ты,сооруж-я,здания и т.п.); продукты труда;технол-я операции,действия;люди. Факторы хар-ся потенциалом,кач-вом,временем сущ-ния/воздействия на ч-ка,вер-тью появл-я, раз-мерами зоны действия.Потенциалом опр-ся производств.фактор с кол-ной стороны,например ур-нь шума,запыленность воздуха,напряжение эл. тока. Кач-во фактора отражает его специф.особен-ти,влияющие на орг-зм ч-ка,например частотный состав шума,дисперсность пыли,род эл.тока. Вредн. фактор–такое воздействие на ч-ка,к-е в опр-ных усл-х приводит к забол-ю/сниж-ю работоспос-ти. Опасн.фактор–воздействие на ч-ка,к-е в опр-ных усл-ях приводит к травме/другому внезапному рез-кому ухудш-ю здоровья.М/у опасн.и вредн.фактора-ми нет принцип-ной разницы.Один и тот же фактор в завис-ти от вел-ны м.б.опасн.или вредным (нап-ример,шум,вибрация,токсич.примеси в воздухе). Факторы делятся:-в завис-ти от хар-ра воздей-я:

1.активн.(проявл-ся за счет энергии,заключ.в них); 2.активно-пассивн.(за счет энергии,заключен.в ч-ке, опасность работы на высоте,скользкая поверх-ть); 3.пассивн.(действуют опосредствованно,напр., кор-розия металлов, старение материалов).

-в завис-ти от энергии,к-ой обладают факторы: 1.физич.(движущ.машины,ЭМИ, шум); 2.хим.(хим в-ва наход-ся в воде,пище,почве);3.биолог.(вирусы, грибки);4.психофизиологич.(стресс, утомление).

## 6. Классификация опасных и вредных факторов.

Факторы м.б.классифиц-ны по ряду признаков. Основн.признаком явл-ся хар-р взаимодей-я с ч-ком.По этому признаку факторы делятся на три группы:1)активн.;2)пассивно-активн.;3)пассивн.     К активн.относ-ся факторы,к-е могут оказать воз-дей-е на ч-ка посредством заключенных в них энер-гетич.рес-сов.По виду энергии эта группа факторов подраздел-ся на след.подгруппы:а)физич.факторы, хар-ся кинетич.и потенц.энергией и механич.влиянием на ч-ка;к ним относ-ся:кинет.энергия движу-щихся и вращ-ся элементов, шумы (Извук, Узвук), вибрации(общие и локал.),ударн.волна и дрб) хим.  факторы:едкие,ядовитые,взрывоопасные вещ-ва, на-личие вредн.примесей в воздухе(токсичн.пыль и га-зы);в)биолог.факторы:опасные св-ва микро- и макро орг-мов,продукты жизнедеят-сти людей и др. биолог.объектов;г)психофизиол.: утомление, стресс, неудобная поза и т.п.К пассивно-активн.группе от-носятся факторы,активизир-ся за счет энергии, но-сителем к-й явл-ся ч-к или оборуд-ие.К этой группе относ-ся:острые(колющие и режущие)неподвижн.  элементы;неровности поверх-ти,уклоны и подъемы. К пассивн.относ-ся факторы,проявл-ся опосредова-но.К этой группе относ-ся опасн.св-ва,связан.с кор-розией материалов,недостаточн.прочностью конст-рукций,повышенными нагрузками на мех-зм и ма-шины и т.п.Формой проявл-я этих факторов явл-ся разруш-я,взрывы и др.виды аварий.По возможному хар-ру действия на ч-ка факторы делятся на: непо-средствен.(шум,вибрация,освещен-ть и др.);косве-нные(коррозия,накипь,неровности поверх-ти и др.). По структуре(строению)различ.факторы:простые (эл.ток,повышен.загрязненность воздуха и др.); про-изводные,порождаемые взаимодей-ем простых фак-торов(взрывы,пожары).По последствиям различ.  фак-торы,вызывающие:утомление ч-ка(нервно-пси-хич.и физич.перегрузки),заболевания(общие и про-фес.),травматизм,аварии,пожары.По вызываемому ущербу различ. факторы, приносящие: соц. ущерб (ущерб здоровью,снижение продолжит-ти жизни, препятствие гармоническому развитию личности и т.п.);эконом.ущерб(снижение произ-ти труда, невы-ходы на работу, оплата больничных листов).

## 7.Измер-е и оценка опасн.и вредн.факторов про-изводствен.среды. Опасн. производств. фактор –производств.фактор,воздействие к-го на работника может привести к его травме.Риск—кол-ная хар-ка действия опасностей,формируемых конкретной деят-тью ч-ка,т.е.число смертн.случаев,число слу-чаев забол-я,число случаев временной нетрудосп-ти (инвалидности),вызванных действием на ч-ка конкретн.опасности(эл.ток,вредн.вещ-во и др.), отне-сенных на опр-ное кол-во жителей(работников) за конкретный период времени.Знач-е риска от кон-кретной опасности можно получить из статистики несчастн.случаев,случаев забол-я за различн.проме-жутки времени:сутки,квартал,год.Риск в наст.время все чаще исп-ся д/оценки воздействия негат.фак-торов произв-тва.Показ-ль частоты производств.  травматизма-показывает кол-во несчастн.случаев нетрудосп-ти >3 дней приходящихся на 1000 ч-к К=Т/Сср*1000.Показ-ль тяжести травматизма показывает средн.кол-во дней нетрудоспос-ти приходящейся на одну травму Пт=Днт/Т. Показ-ль нетрудоспособности Пн=Дн/Сср*1000.

## 8. Риск. Виды риска.

Опасность–сост-е усл-й труда, при к-м ч-к подвергается с опр-ной ст-нью вер-ти действию опасн.или вредн.факторов.Признаки опасности. 1.Угроза д/жизни. 2.Возможность понесения ущерба здоровью. 3.Возможность нарушения нормального функцион-я эколог.систем.Ист-ки формирования опасности. 1.сам ч-к,его труд,деят-ть, средства труда;2.окр.среда;3.явл-я и процессы возникающие в рез-те взаимод-я ч-ка с ОС.Риск—колич.хар-ка действия опасностей,формируемых конкретной деят-тью ч-ка,т. е. число смертных случаев,число случаев заболевания, число случаев временной нетрудоспособности (инвалидности), вызванных дейст-м на ч-ка конкретной опасности, отнесенных на опр-ное кол-во жителей(работников)за конк.период времени.Риск–отн-е числа тех неблагопр-х событий/ проявлений опасности к возможному числу за опр-ый период времени.Аналит.риск выражает частоту реализации опасностей по отношению к их возможному числу:     R=N(t)Q(t)

Фактор риска–фактор,не явл-ся причиной реал-ции опасности, но увел-щий вер-ть её возникновения. Различают след виды рисков: 1.индивид. 2.технич.3.эколог.4.соц.5.эконом.6.другие. Индивид. риск хар-ет опасность опр-го вида для отдельного индивидуума. Приемлимый индивид.риск–тот риск, с к-м общество готово умереть.За рубежом он колеблется(10-5-10-6)д/самых опасных объектов, д/объектов не относ-ся к категории опасных – (10-7-10-8).Соц.риск–риск д/группы людей, завис-ть м/у частотой реализации опасности и числом жертв. Соц.-приемлимый риск–тот ур-нь соц-го риска, с к-м общество готово умереть. Под безоп-тью понимается такое сост-е деятельности,при к-м с некоторой вер-тью(риском)исключ-ся реализация потенц-ной опасности.Поэтому возникают вопросы, связанные с регламентированием риска. Нормированный(приемлемый)риск равен 10-6. Фактич.риск в 100 и 1000 раз превышает приемлемый.Нормативный показ-ль приемлемого риска не остается постоянным.

## 9.Идентификация опасности. Дерево отказов

Идентификация–выявл-е совпадения чего-то с чем-н.1.Идентификация опасности означает кач-ное опр-ние опасности.2Квантификация опасности , т.е. ее колич.оценка.Сущ.2 подхода идентиф-и опасностей: 1)ретроспективный и 2)прогностический подход. Ретроспект.подход основ-ся на прошлом. Идентификация опасных вредных факторов включает в себя:а) выявл-е фактора и его носителя; б)колич.оценка фактора и сравнение его с нормат-ми знач-ми.Опасное сост-е–сложное событие, предполаг-щее,как мин-м,наличие с-мы(человек  ист-к опасности).Ид-ция опасности–процедуры выявл-я и установления кол-ых,кач-ых,простр-ых, временных и иных хар-к опас-ти, необх-ых и достаточных д/их оценки и предотвращения. Задача ид-ции сост-т в иссл-нии с-мы и построении оптим-ных моделей–матем-их, граф-ких,т.е.в составлении формализ-го образа реальной с-мы, облегчающего распознание.На нач.этапе ид-ция пров-ся на содержательном ур-не с исп-ем обычного,но неск-ко уточнённого обыкн-го языка.Рез-том такой ид-ции стан-ся правила,инструкции,стандарты без-ти и др.правов.акты.Ид-ция вкл.в себя след. процедуры: 1)выявл-е ист-в опас.и вред-х произ-х факторов и составление их перечня.2)после ид-ции следует выработка альтерн-ных мероприятий(по устран-ю причин предпол-ся как мин.2 вар-та реш-я проблемы.М.заменить технологию,м.устан-ть огражд-щие или предохраняющие устр-ва, м. обучить раб-ов без-ти).3)выбор оптим. вар-та мер-тий.Ид-ция опасности с построением дерева отказов.Ценность метода:1)ориент-ет анализ на отыскание исх-х событий,прив-х к авариям;2)даёт наглядное граф.отображение логич. вз.связей событий,прив. к авариям;3)позв.проводить кач.и кол.анализ опасности или надёжности с-м;4)позв-ет поочерёдно сосредот-ть внимание на отд. конкрет. отказах;5)обесп-ет глуб.проникновение в проц. работы с-мы и причинные вз.связи и др.Осн. понятия:Событие-это авария,травма,отказ от какого-то эл-та или устро-ва.Частота этих событий связана с кол-вом работ-щих и продолжит-ти работы.Эл-т-это наимень.анализируемое составная часть с-мы.В кач-ве исх-х событий(отказов)могут выступать повреждения,отказы эл-в,ошибки ч-ка. Дерево отказов-разновидность графа.Строится от нач-го события,к-е явл-ся аварией,несчастным случаем.События бывают:1Нормальные-события хар-щие ожидаемый(нормальный)ход рассм-го процесса.2Если нормальное событие не появл-ся опр-ное время оно рассм-ся как отказ.Виды отказа: -первичный(событие вызванное особен-ми самого эл-та с-мы,например,его износом или производ-ным дефектом);-вторичный(событие вызванное внеш-ми причинами(отказ др.эл-тов,отклонение усл-й внешней среды и т.д.);-ошибочная команда-это неправ.сигнал упр-я,ошибочн.действия оператора, сигналы помех.)3.Исх.событие. Либо нормальное событие,либо отказ. 4Головное событие-событие на вершине дерева отказов,к-е затем анализ-ся с помощью остальной части дерева.5.Осн.событие-рез-щий отказ,выводящий машину или ч-ка из работоспособного состояния. Знаки логических операций:

## 10.Струк.-функцион.с-ма восприятия и компен-и орг-мом ч-ка воздей-я фак-в среды обитания.

Стр-но ф-ная с-ма восприятия орг-зма ч-ка.1. Клет-ки,ткани;2.Мат-но–энергетич.баланс орг-ма,3.Мета-болизм,4.Реакции орг-ма на труд.процесс и возд-е ОВПФ(опас.и вредн.произ-х факторов),5.Мех-м утомления,6.Физиол.и патолог-е процессы,7.Общие р-ции орг-ма на повреждения,8.Компенсаторно – приспособительн.мех-можно защиты орг-ма от не-благ-х воздей-й,9.Наруш-я иммунитета.Ткани:кос-тн.,мышечн,соед-я,нервн.Осн-е с-мы–опорно–двига-тельн.аппарат,дыхательн.,сердечно-сосуд-я (крове-носная),нервная,пищ-я и др.Д/обесп-я жизнедеят-ти орг-ма нужна энергия.Метаболизм-обмен вещ-в внутри клеток.Включает в себя 2 процесса:катабо-лизм и анаболизм.Катаболизм–процесс разложения питательн.вещ-в,к-е поступили в орг-зм.Анаболизм –пластический обмен клетки–из вещ-ва к-е она по-лучила,она формирует свой белок(из чужого)–фор-мир-е белка самого орг-зма.Реакции орг-ма на труд. процесс.При выполн-и физич.работы в орг-зме из-меняется состав внутрен.среды,в ней появл-ся из-быток метаболитов и конечн.продуктов биохим. процессов,понижается кол-во О2 и питательн. Вещ-в,повышается темпер-ра за счёт метаболич-го тепла. Если кол-во метаболитов слишком велико,то на-ступает утомление.В процессе отдыха восстан-ние. Терморегуляция–св-во орг-зма поддерживать пос-тоян.темпер-ру при к-й наиболее эфф-но протекают жизнен.процессы.Патологич.процессы могут на-ступить и из–за попадания вредн.в-в в орг-зм. Раз-личают:1)раздражающие ВВ(вредн.в-ва)аммиак, па-ры кислот,щелочей и др.2)удушающие–вещ-ва не участвующие в процессе дыхания.На физич. Фак-торы клетки реагируют расходом питательн.в-в на борьбу с этими факторами,если ур-ни не превы-шают предельно допуст-х,иначе патологич. Про-цессы–перегрев,переохлажд-е.Физ.факторы могут вызвать поврежд-е орг-зма.Реакция орг-зма на пов-режд-я.При поврежд-и включ-ся мех-зм компен-саторно–приспособительных реакций и вступает в действие иммун.с-ма орг-ма.Иммун.с-ма пред-назначена д/защиты орг-зма от чужеродных в-в,в т. ч. чужих белков,микроорг-змов,поступающих в кровь хим.в-в–инородн.в-ва.ИС состоит из 3 взаи-мосвязан.компонентов А-,Б-,Т–с-мы.Все они нах-ся в крови.А-состоит из фагоцитов–приклеив-ся к ино-родн.в-вам и поглощают их.При этом они передают сигнал исполнительным клеткам.Б–лимфоциты, когда получают сигнал они повышают в крови ур-нь иммуноглобулина(яд д/инородных орг-змов).Т– (от тимос)особая железа,к-я вырабатывает эти тела– тоже лимфоциты 3 категорий Т–киллеры,Т– поглощ-ся Б лимфоцитами повышая их актив-ть,Т– понижают актив-ть Б–с-мы,регул-ют её актив-ть.На-руш-я иммунной с-мы:иммунодефицит,иммуното-лерантность–отсутствие реакции на антитела.

11.Осн.психофизич.законы восприятия. Психофизика-наука о з-нах восприятия ч-ком физ-х факторов.З-н Вейдера:Ощущения ч-ка ув-ся про-порц-но относит-му приросту интенсив-ти раз-дражителя:∆I/I=const.Фекнер,исходя из этого з-на, вывел з-н:с увелич-м интенс-ти раздражителя вел-на его ощущ-я растет значительно медленнее по лога-рифмич-му з-ну:E=R(ln J-ln J0),где Е-вел-на ощу-щений,К-коэф-т пропорц-ти,J-интенс-ть раздраже-ния,J0-абс.порог.От логарифмич. вида м.перейти к: E=K(I-I0)n – это закон Стивенса.

12. Характеристика анализаторов человека. Анализаторы-с-ма специализир-х нервных образо-ваний к-е воспринимают явл-я в окр.мире и внутри орг-зма и обрабат-ют получ-ю инфо.Анализатор со-ст-т из рецептора (воспринимателя) , проводящих нервных путей и зоны коры гол-го мозга.Путь нер-вного импульса от восприним-го нервного обра-зования ч/з ЦНС и до оконч-я в действ-щем органе наз-ся рефлекторной дугой.Анализаторы бывают: экстероцептивные(зрител.,слухов.,осязател.,вкусов., болев.,тактильн.,температурный),интероцептивные. Хар-ки:1)пороги чувствит-ти(верхн.,нижн.),2) дифференциальн.порог(порог различения).Нижний абс. порог - min интенс-ть физ-го раздражителя при достижении и превыш-и к-го проявл-ся его ощущ-я. Верхн.абс.порог-max интенс-ть раздражителя при к-м все еще сохр-ся адекватно специфич.восприятие. Дифференц.порог-min различие 2-х раздражителей к-е возможно распознать по разнице ощуще-ний.Зрител.анал-р(ЗА):Под влиянием света вещ-ва, наход-ся м/у наружным слоем сетчатки и сосудис-той оболочкой начинают раздраж-ся, возбуждая нерв окончания эл-ов глаза.Так начин-ся зрите-льный процесс.ЗА воспринимает ЭМИ с длиной волны в диапазоне 0,38-0,76 мкм.Яркость-отнош-е силы света к площади излуч-я.Хар-ки ЗА:световая чувств-ть и контрастная(показывает на ск-ко объект должен отл-ся от фона,чтобы его было видно.)Ост-рота зрения:зависит от освещ-я,контрастности, формы и размера объекта.Она хар-ся min углом при к-м 2 точки видны как раздельные.Поле зрения:опр-ние объектов в 2 и 3-х мерном простр-ве.Поле ог-раничено.Слух.анал-р(СА):Звук-колеб-я упр-й сре-ды.Носитель звука-сила или интенс-ть звука (Вт/м2).Порог слышимости на частоте 1000 Гц сост-т 2*10-5 Па,верхний порог-105 Па.Абс.диф-й порог- 2-3Гц,относит.-0,002Гц.Интенс-ть звука, соотв-щая порогу слышимости-10-12Вт/м2.Кожн.чувств-ть:1)та-ктильн.анализатор-ощущ-е прикоснов-я,давления. Воспринимает ощущ-я д-е на кожу.2)Температур-ная чувствит-ть-ощущ-е тепла,холода.На лбу тем-пер-ра 34-35 гр-в,стапы- 25-27 град-в.Абс.порог темпер-й чувств-ти опр-ся по min ощущ-му измен-ю темп-ры уч-ков кожи относит-но логич-го 0. 3)Бо-лев.чувствит-ть.Обоняние:Запахи ч-к восприн-ет при пом.спец-х рецепторов,они располаг-ся в сли-зистой носовых раковин.Когда частицы вещ-ва по-падают на слизистую и раздражают рецепторы, от-ростки этих рецепторов образуют обонят.нерв. От-ростки передают возбуждение ЦНС.Возникает ощу-щение запаха.Абс.порог у ч-ка.Измер-ся долями миллиграмма на литр воздуха.Диффер.порог–38%. Вкус:сладк.,горьк.,солен.,кисл.Абс.порог- выражен-ные в вел-нах концентрации раствора.Диф-й–20%. Вибрацион.чувствит-ть:Вибрации м.принести серь-езный «урон» деят-сти орг-зма и при опр-х усл-х вызвать вибрацион.болезнь.Диапазон ощущ-я вибр-и 1-1000Гц.Наибол.высокая чувств-ть к частотам 200-250 Гц.Спец.анализаторы неизвестны.Самые чувствит.стопы ног и ладони.Органич.чувствит-ть: нервные аппараты есть во всех внутр-х органах.В органах возникают опр-ные ощущ-я,к-е порождают сигналы к-е нервн.с-ма передает в мозг.Т.о. мозг по-лучает инфо и от орг-зма.Пороги изучены недоста-точно.Все анализаторы работают рефлекторно. Ф-и с-мы орг-зма складыв-ся при опр-ных усл-ях жизни орг-зма,и если орг-зм попадает в др.среду обитания, то это м.вызвать конфликт м/у сложившимися функциями и новыми требованиями.

## 13.Эргатические с-мы.Особен-ти,ур-ни орг-ции.

Эргон означает работа.Эргатические с-мы ч-к создает в процессе труда д/получ-я конеч-го рез-та. Об эрготических с-мах говорят когда нужно измерить нагрузки на ч-ка.Эрготические с-мы м.б. подразделены в завис-ти от целей,к-ые достигаются в процессе труда:-на производствен.ЭС;- транспортн(перевозка людей и грузов);- информац.По ст-ни разделения ф-й м/у ч-ком и машиной ЭС подразд-ся на:- энергет;- упр-щие;- инф-ные.Самый низший,первый ур-нь эрготических с-м это связь энерг-кой и упр-щей ф-и воздейс-щей на ч-ка.Более высокий уровень ЭС,когда  энергет. ф-я действует на машину,а упр-щая на ч-ка. Высш.ур-нь-ур-нь автоматизации,когда энергет-кая, упр-щая и инф-ная ф-и воздействуют на машину.

## 14.Распределение функций м/у ч-ком и машиной. Методы повыш-я надежности эргатических с-м.

Эрготические с-мы ч-к создает в процессе труда для получ-я конечного рез-та.По ст-ни раздел-я ф-й м/у ч-ком и машиной ЭС подраздел-ся на:- энергет-кие;- упр-щие;-инф-ные.С-ма–целостное образование, сов-ть эл-тов,или объектов связанных м/у собой опр-ми соотнош-ми,обладающие нек-ми св-ми,и обеспеч-щая достижение нек-й цели. Надежность работы ч-ка-оператора опр-ся как потребность успешного выполн-я работы на данном этапе. Ошибка или отказ ч-ка-оператора опр-ся как невыполн-е поставленной задачи или выполнение запрещенного действия.Значимость ошибки опер-ра зависит от ее соц.последствий.Виды ошибок опер-ра:ошибки пропуска–можно пропустить какую-то операцию;ошибки выполнения–в выборе действий, во t,в качестве.Надежность системы–св-во выполнять задан.ф-и в теч.опр-го времени, при задан.условиях работы(безотказ-ть, долговечность). Оценка надежности ч-к-машина основана на след-х допущениях:1.Отказы техники,ошибки оператора яв-ся редкими,случайными,и независимыми событиями.2.Появление >1 однотипного события за короткий промежуток работы с-мы практически невозможно.3.Способности опер-ра компенсации ошибок и безошибочн.работы–независимые св-ва опер-ра.

## 15Классиф-я деят-ти ч-ка.Физ.и ум.труд.

Деят-ть ч-ка  можно разграничить на три осн. группы по хар-ру выполняемых ч-ком ф-й:физ.труд, механизиров.формы физ.труда,ум.труд.В любом случае субъектом деят-ти явл-ся ч-к,а объектом—окр. среда.Физ.тяжесть работы опр-ся энергет-ми затратами в процессе трудовой деят-ти и подраздел-ся на след.категории:легкие,средн.тяжести и тяжелые физ.работы.Легкие физ.работы подразд-ся на две категории:а)работы,проводимые сидя и сопровожд-ся незнач-ным физ-им усилием.б) работы,проводимые сидя,стоя или связанные с ходьбой и сопровожд-ся некоторым физ.усилием. Физ.работы средн.тяжести их тоже две категории:а) работы,связанные с постоян.ходьбой, перемещ-ем мелких изделий или предметов в полож.стоя или сидя и требующие опр-ных физ.усилий.б)отнся работы,связанные с ходьбой,перемещением и (перенес-ем  тяжестей).Тяжелые физ.работы.  К ним отн-ся работы,связанные с постоян. передвиж-ми, перемещ-ем и перенесением знач-ных(свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физ.усилий. Умс.труд—ч-к выполняет ф-и рук-ля и упр-ет коллективом людей.Эта форма деят-ти объединяет работы,связанные с приемом и переработкой инфо: упр-е, творч-во,преподавание,наука,учеба и т.п. и явл-ся наиболее сложн.формой деят-ти,  протекающей с повышен. эмоцион-ным напряжением,требующие преимущ-ного напряж-я внимания,сенсорного аппарата,памяти,а также активации процессов мышления,эмоцион.сферы. Осн.режим деят-ти рук-ля—оперативн.мышление. При выполн-и ч-ком умст-ной работы с нервно-эмоц-м напряж-м имеют место сдвиги в вегетат-х ф-ях ч-ка:повыш-е кровяного давления.

## 16.Физ.и псих.нагрузки на ч-ка в эрг.с-ме.

Эргот.с-мы ч-к создает в процессе труда д/получ-я конечного рез-та.Нагрузки на ч-ка в ЭС.1. Физ.и мышеч.работа.Виды:-динамич. работа больших групп мышц;- динамич.работа малых групп мышц;-статич.работа мышц.(Это ситуация,когда ч-к должен работать в опр-ной позе-атлетич.нагрузка).Физ.нагрузка измер-ся по энерго затратам. Этот метод лег в основу классиф-и. В завис-ти от затрат физ.труд делится на: тяжелый, средней тяжести и легкий физ.труд.2.Умс.нагрузка, энергофиз.труд.3.Стресс-общее напряж-е орг-зма.4. Неблаг.факторы окр.среды(высок.ур-нь шума и д.р.)

## 17. Энергет.затраты ч-ка при различ.видах деят-ти. Методы оценки тяжести труда.

В завис-ти от общих энергозатрат физ.работы подраздел-ся на след.категории:легкие–работы, производимые сидя,стоя или связанные с ходьбой, но не требующие системат-го физ.напряж-я/ поднятия и переноски тяжестей,с энергозатратой до 172 Дж/с(150 ккал/ч).Средн.тяжести в свою очередь подраздел-ся на две категории: - апри которой расход энергии составляет от 172 до 232 Дж/с (150–200 ккал/ч);б-от 232 до 293 Дж/с (200–250 ккал/ч). К категории а отн-ся работы,связанные с постоян. ходьбой,выполняемые стоя или сидя,но не треб-щие перемещ-я тяжестей;к категории б –связ-е с ходьбой и переноской небольших(до 10кг) тяжестей. Тяжелые–работы,связ-е с системат-ким физ.напряж-м,в частности, с постоян.передвижениями и переноской значит-х(выше 10 кг)тяжестей с энергозатратой более 293 Дж/с (250 ккал/ч).

## 18.Тяжесть и напряж-ть труда.Статич.и дина-мические нагрузки. Монотонность труда.

Установлены критерий физич.и умс.труда по ст-ни тяжести и напряж-ти его.Физич.и мышечн.работа. Виды:-динамич.работа больших групп мышц;- ди-намич.работа малых групп мышц;-статич.работа мышц.(Это ситуация,когда ч-к должен работать в опр-ной позе-атлетич.нагрузка)При трудовой деят-ти,требующей значит-го нервно-психического на-пряжения,обычно наблюд-ся замедл-е двигатель-ных реакций,уменьш-е точности движений, осла-бление внимания,памяти.Монотонность или моно-тония–психич.сост-е ч-ка,вызванное однообразием восприятии или действий.Соответственно разли-чают два вида монотонии:монотонию за счет ин-форм-ной перегрузки одних и тех же нервных цен-тров в рез-те поступл-я большого объема одина-ковых сигналов при многократном повтор-и еди-нообразных движений(напр.,работа на кон-вейерах с мелкими операциями);монотонию, вы-зываемую однообразием восприятия,из-за пос-тоянства информ-и и недостатка новой инфор-и (на-пр.,наблюд-е за приборными пультами в ожидании важного сигнала).Т.о.,общие признаки для всех ви-дов монотонии–перегрузка информацией при вы-полнении paботы или,наоборот,ее недостаток,что накладывает на функцион.сост-е ч-ка опр-ный отпе-

чаток:работник(оператор)теряет интерес к выполня-емой работе.Монотон.работа вызывает переоценку продолжит-ти рабоч.времени(смена кажется значи-тельно длиннее),работник с нетерпением ждет окон-чания смены,его клонит ко сну.Монотон.работа от-рицательно сказыв-ся на эф-ть произв-ва:ухудша-ются эконом.показ-ли,повыш-ся травматизм и ава-рийность, растет текучесть кадров.

19. Эргономические методы обеспечения БЖД. Ergon-работа,nomos-закон.Эргономика изуч-т ч-ка в усл-ях деят-сти соврем-го произв-ва с целью опти-мизации усл-й процесса и орудий труда.Эргон-я с-ма-с-ма,к-ю ч-к создает в процессе своего труда д/ получ-я общественного продукта.Задачи эргономи-ки:оптим.разделение ф-й м/у ч-м и машиной; иссле-дование работы нагрузок человека.Методы:1)Сущ-т рабоч.поза:сидя и стоя.Пространство рабоч.места. в к-м осущ-ся трудовой процесс м.б.разделено на сек-тора.Правильн.проектир-е раб.зоны опр-ся их соот-ветс-ем с оптим.полем зрения и дугами,к-е м. опи-сать рука по рабоч.поверх-ти.Это нужно д/обеспеч-я удобства работы именно д/ч-ка.Есть зоны благоп-риятн.д/мелких сборочных работ.Опр-ные зоны хо-рошо доступные одной руке,но не доступные др.и наоборот.В зонах,к-е плохо видимы(вне зрител.по-ля)нужно размещать инструменты не требующие пост.контроля.2)Работоспос-ть.Она зависит от:-хар-ки раб.среды-взаимоотнош-й в коллективе,-под-готовке, тренированности, выносливости, эмоцион. устойчивость.ноксосфера(“ноксо”(лат.)-опасность);

гомосфера(сфера, в к-й присутствует ч-к).

Методы обеспечения БЖД:

А–методы–раздел-е гомосферы и ноксосферы (ра-бота с РА вещ-ми,испытание авиа.двигателей);Б-ме-тоды–нормализация ноксосферы(сниж-е ур-ня не-гативных воздей-й,привести её хар-ки до возмож-ных);В-методы–приведение хар-к ч-ка в соответ-е с хар-ми ноксосферы(приспособл-е ч-ка, про-фессион.отбор,тренировка,обучение,снабжение ч-ка эфф-ми средствами защиты);Г-методы–комбиниро-вание А,Б,В методов.

## 20.Стр-ра с-мы станд-ов безоп-ти труда (ССБТ).

С-ма Стандартов Безоп-ти Труда-комплекс мер, на-правленных на обеспеч-е БТ.Структура Госта:

Подс-мы 0.Организ-но-методич.стандарты основ построения с-мы,устанавливающие цели,задачи, структуру ССБТ;терминологию в обл.охраны труда; классиф-ю опасных и вредных производс-х фак-торов и др.1.Стандарты требов-й и норм по видам опасн.и вредн.производ-ных факторов,устанавл-щие требов-я по видам факторов и предельно допуст.знач-я их параметров,хар-тик,а также ме-тоды контроля.2.Стандарты требов-й безоп-ти к производств-му оборуд-ю,устанавл-щие общие тре-бов-я к оборуд-ю в целом и к отдельным группам оборуд-я,а также к методам контроля.3.Стандарты требов-й безоп-ти к производст-м процессам, ус-танавл-щие общие требов-я к производст-ным про-цессам в целом и к отдельным группам производс-ных процессов,а также к методам контроля.4. Стандарты требов-й к средствам защиты работа-ющих,устанавл-щие классиф-ю средств защиты, требов-я к отдельным классам,видам и типам сре-дств защиты,а также методы их контроля и оценки. 5.Стандарты требов-й безоп-ти к зданиям и соору-жениям.6–9 явл-ся резервными для дальнейшего развития ССБТ.Стандарты ССБТ м.б.гос-ми (ГОСТ),отраслевыми(ОСТ),республ-ми(РСТ),стан-дартами п/я(СТП).К нормативно-технич.документа-ции по охране труда также относ-ся правила, нор-мы,инструкции.Правила и нормы подраздел-ся на межотраслевые и отраслевые.Межотраслевые пра-вила и нормы явл-ся обязател-ми д/всех п/я и орг-ций незав-мо от их ведомственного подчинения. От-раслевые правила и нормы распростр-ся только на отдельные отрасли.Нормы–перечень требований бе-зоп-ти по производ-ной санитарии и гигиене труда. Правила–перечень мер по ТБ.

## 22. Вопросы охраны труда в труд.кодексе РБ

Треб-я по охр.труда: На всех п/я д.б.созданы усл-я труда,отвеч-щие треб-ям безопасности и гигиены. Соблюдение треб-й охр.труда при строит-тве и эксплуатации производ-ных зданий,сооруж-й и оборуд-я.Запрещение ввода в эксплуатацию п/я, не отвеч-щих треб-ям охр.труда.Запрещение передачи в серийное произв-во образцов нов.машин и др. оборуд-я,не отвеч-щих требованиям охраны труда.

1.Работодатель обязан обеспеч. надлежащее техн.оборудование всех рабочих мест и создавать на них усл-я работы,соотв-щие единым правилам по охр.труда,санит.правилам и нормам,установленном законодательством.2.При отсутствии в правилах треб-й,соблюд-е к-ых при произв-ве работ необх.д/обеспеч-я безоп-х усл-й труда, работодатель по согласованию с представительным органом работников принимает меры, обеспеч-щие безоп-е усл-я труда.3.На время приостановки работ на п/я или рабоч.месте вследствие наруш-я треб-й по охр.труда не по вине работника за ним сохр-ся место работы,должность и сред.заработок. 4.Отказ работника от выполн-я работ в случае возникнов-я непосредственной опасности д/его жизни и здоровья либо от выполн-я тяжелый работ и работ с вредн.и опасн.усл-ми труда,не предусм-ных труд.договором,а также при не обеспеч-и его средствами индивид.защиты,не влечет д/работника каких-либо последствий.Инструктаж работников по ТБ и производствен.санитарии  инструкции по охр.труда,обязательн.для работников.Контроль за соблюд-м треб-й инструкций по охр.труда. Матер.ответс-ть работодателя за вред,причиненный работникам повреждением их здоровья. Средства на мероприятия по охр.труда.Выдача спец.одежды и др.средств индивид.защиты.Выдача мыла и обезвреж.средств.Выдача молока и лечебно-профилакт-го питания.Перерывы,включаемые в рабоч.время. Мед.осмотры работников некоторых категорий.Перевод на более легкую работу работника,нуждающегося по сост-ию здоровья в предоставл-и др.работы,работодатель обязан перевести на такую работу в соотв-ии с мед.заключ-м временно или без огранич-я срока.При отсут-ии такой работы либо при отказе работника от перевода на такую работу труд.договор прекращается по пункту 2 ст. 39 наст-го Кодекса.

## 21.С-ма упр-я охр.труда в РФ,регионах и на п/я.

Основной целью упр-я охраной труда следует считать совершен-ние орг-ции работы по обеспеч-ю безопасности,сниж-ю травматизма и аварийности на основе реш-я комплекса задач по созданию безопных и безвред.условий труда,лечебно-профилакт-кому и санитарно-бытовому обслуж-ю работающих. Упр-е охраной труда можно представить как непрерывн.процесс последовательно осущ-ляемых стадий—оценка параметров усл-й труда, формир-ие целей и постановка задач,составление программ, оперативное упр-е программами,оценка эф-ти осущ-я программ,стимулир-е исполнителей.В реш-и многообразных задач в сфере охр.труда принимают непосредствен.участие рук-ли п/я.Орг-ция деят-ти администрации и служб п/я по реализации комплекса мер по повыш-ю ур-ня охраны труда осущ-ся ч/з с-му упр-я охраной труда(СУОТ). Структура упр-я ОТ на п/я:

На крупном п/я этим всем может заниматься гл. инженер (субъект упр-я),а все остальное–объект упр-я. ООТ занимается:1)контроль за исполнением законодательства и иных НПА по ОТ рук-лями подразделений п/я.2)план-е мероприятий по улучш-ю усл-й и ОТ.3)орг-ция обучения и повыш-я квалификации по ОТ рабочих,спецов.4)вводный инструктаж принимаемых на работу.Рук-ль подразделения несет ответст-ть за безоп-ть в своем подразделении,а также контрол-ет деят-ть рук-лей участков,подчиненных ему(мастеров).I ур-нь–ур-нь рук-ля участка,к-й исполняет ф-и упр-я.Ф-и упр-я– объективно необх-е формы действий,с помощью к-х реш-ся задачи упр-я.Ф-и:1–контроль,измерение;2– анализ;3–принятие реш-й;4–план-е упр-щих воздействий;5–упр-щие воздействия.Эти ф-и явл-ся универсальными.Стрелки–потоки инфо.А– обратная связь(осведомительная инфо).Б–директивная инфо. В–распорядительная инфо.Рук-ль п/я ч/з ООТ упр-ет работой рук-лей подразделений.Рук-ль подразделения не может подменять рук-ля участка. С-ма упр-я состоит из упр-щей и упр-мой подсистем. Д/упр-я необходима цель упр-я. Получаемая инфо д.б. достоверной,своевременной, полной.Треб-я к цели:достижимость,измеримость (можно оценить),конкретность.Д.б.мех-м контроля за выполн-ем цели.Методы упр-я м.б. организац-но-распорядительн.(ч/з приказы-волевые методы)и эконом.(направленные на обеспеч-е заинтересован-ти органов упр-я в обеспеч-и безоп-ти).Закон об ОТ предусм-ет ряд льгот д/работодателей, расход-щих средства на обеспеч-е ОТ,а к нарушителям примен-ся санкции.

## 23,24.Расслед-е,регистр.и учет несчастн.случ.на произв-ве.

Несчастным случаем на произв-ве наз-ся случай воздействия на работающего опасного производс-го фактора.По тяжести исхода различают НС:1)c лег-ким исходом:без утраты трудоспос-ти(микротрав-мирование);с временной частичной утратой тру-досп-ти(временный перевод на другую работу),с временной полной утратой трудоспос-ти;2)с тя-желым исходом(неполное восстан-е здоровья по ок-ончании лечения,инвалидность);3)со смертельным исходом;4)с особо тяжел.последствиями (гибель пя-ти и более ч-к).По кол-ву травмированных раз-личают несчастн.случаи одиночные и групповые (когда травмируются два ч-ка и более Расследо-вание и учет несчастн.случаев на произв-ве прово-дят согласно “Положению о расслед-и и учете нес-частных случаев на произв-ве”).Расследов-ю под-лежат несчастн.случаи,происшедшие:на терр-и п/я; вне терр-и при выполн-и работы по заданию п/я, а также при следовании на предоставленном пред-приятием транспорте на работу или с работы. Спец. Расследов-ю подлежат:групповые несчастн.случаи - независимо от тяжести исхода;несчастн.случаи с тя-желым исходом;несчаст.случаи со смерт-м исходом. При несчаст.случае администрация п/я создает комиссию в составе начальника цеха(подразделения), инженера по охране труда и обществ-го инспектора по охране труда,к-я обязана в теч.24 часов рас-следовать обстоят-ва и причины несчастного слу-чая,составить акт по спец.форме Н-1 в четырех эк-земплярах,разработать меропр-я по предупрежде-нию несчастн.случаев и передать их рук-лю п/я на утвержд-е.Расследов-е и учет тяжелых, смертельн. и групповых(с 2 пострадавшими и >)несчас-х случаев производятся комиссией в составе технич.инспек-тора труда, представителя вышестоящей орг-ции, рук-ля п/я и представителя профсоюзного комитета, а также инспектора органа гос.надзора.Анализ сост-я травматизма проводится различн.методами. На-иболее распростр-ным явл-ся статистич.метод.Он дает представл-е о кол-ве и тяжести несчаст.случаев путем наблюд-й,накопления статистич-го матери-ала.Оценка сост-я травматизма польз-ся показ-ми: коэф-том частоты Кч и коэф-том тяжести Кт.Коэф-т частоты опр-ет кол-во несчаст.случаев,прихо-дящихся на 1000 работающих за отчетн.период: Кч =Т*1000/Р,гдеТ–общ.кол-во пострадавших за отчетн. период; Р – среднесписочн. кол-во работаю-щих на п/я за тот же период.Коэф-т тяжести опр-ет средн.длительность временной нетрудоспос-ти, приходящуюся на каждого пострадавшего при не-счастном случае;Кт=Д/Т,где Д–суммарн.кол-во дней временной нетрудоспос-ти по всем несчас-тным случаям Т.Д/оценки ур-ня производс-го трав-матизма также применяется показ-ль общего травматизма:Кобщ=Кч*Кт,=Д*1000/Р.Монографический метод заключ-ся в углубленном изуч-и объ-екта обследов-я в совок-ти со всей производ-ной обстановкой.При изуч-и выявл-ся скрытые опасные факторы,могущие привести к несчаст.случаям.Эрго-номич.метод основан на комплексн.изуч-и с-мы “ч-к–машина–производств.среда”,с учетом функцион. возможностей ч-ка в процессе труда. Топографич.  метод изучает причины и обстоят-ва,при к-х про-изошли несчаст.случаи по месту их происшествия. Групповой метод позволяет установить повторя-емость несчастных случаев по отдельным одноро-дным признакам:времени травмиров-я; ква-лификации и специал-ти пострадавших;видам ра-бот;возрасту и т.п.Эконом.метод заключ-ся в опр-нии эконом-го ущерба от травматизма и опр-нии эконом.эфф-ти выполн-х меропр-й по охране труда.

## 25.Ответст-ть собствен-ка и работ-ля за соблюд-е нормат-х требов-й по безоп-ти труда и охр.ОС.

Ответств-ть работодателя и должностных лиц за на-руш-е законодательных и др.актов об охр.труда опр-на кодексом об администр-х правонаруш-ях,УК РФ, кодексом з-нов о труде.Лица,виновные в наруш-и законодат-ва о труде,правил,норм и инструкций по охране труда,в невыполн-и обязательства по кол-лективным договорам,привлек-ся к ответств-ти: общественн.,дисциплинарн.,административн.,мате-риальн.,уголовн.Обществен.ответств-ть заключ-ся в отчете работающих перед обществ-ми организ-ми, общим собранием коллектива или товарищеским судом.Дисциплин.ответств-ть заключ-ся в строгом выполн-и требов-й трудовой и производс-ной дис-циплины.При наруш-х мерами наказания м.б.:заме-чание,выговор,строгий выговор;перевод на нижеоп-лачиваемую работу;увольн-е.Админист-ная ответс-ть-ответст-ть перед органами гос-го надзора,тех-нич.и правовой инспекциями труда;предусматри-вает наложение штрафа на виновных в размере от 10до100 рублей и выше,в завис-ти от меры вины. Материальн.ответств-ть заключ-ся в полном или частичном возмещ-и виновным суммы причине-нного ущерба.К уголовн.ответств-ти привлекают в соответ-и с уголовн.кодексами союзных республик. В завис-ти от ст-ни виновности должностн.лицо на-казывается:штрафом;исправител.работами на срок до 2лет;увольнен-м от должности;лишен-м свободы на срок до 5 лет.

## 26.Подготовка и повыш-е квалиф-и кадров по безоп-ти жизнедеят-ти.

Налич.квалифицир-го персонала на п/я–одно из важнейших усл-й безоп-ти труда на произв-ве. Поэ-тому на п/я должна создаваться спец.с-ма обуч-я ра-ботников по охр.труда.Обуч-е рабочих,инженерно-технич.работников и служащих безоп-ти труда про-водят при:подготовке новых кадров;проведении различных видов инструктажа;повыш-и квалифи-кации.По хар-ру и времени проведения инструктаж подраздел-ся на:вводн.,первичн.на рабоч.месте, пов-торн.,внеплан.и текущ.Вводный инструктаж про-водят со всеми принимаемыми на работу,прибыв-шими на производс-ное обуч-е или практику.Пер-вичн.инструктаж на рабоч.месте проводится со все-ми вновь принятыми на п/я,с работниками,выполня-ющими новую д/них работу;учащимися и сту-дентами,прибывшими на практику.Повторн.инстру-ктаж проходят все работающие не реже чем ч/з 6ме-сяцев.Внепланов.инструктаж проводят при: измен-и правил по охр.труда,измен-и технологич-го про-цесса,замене/модернизации оборуд-я,приспособле-ний и инструмента,и др.факторов,влияющих на безоп-ть труда;наруш-и работниками требов-й безоп-ти труда,к-е могут привести или привели к травме, ава-рии.Текущ.инструктаж проводится с работниками перед производ-вом работ,на к-е оформляется наряд -допуск.Проведение всех видов инструктажа и про-верку знаний регистрируют в специальном журнале.

# 27 Охрана окр. среды в законах и подзаконах РФ

Осн.док-ты–конституции РБ и РФ.КонстРФ: Ст42 "О праве каждого гражданина на благоприятн.окр среду и на инфо о сост-и окр.среды".Аналогична ст. с конт.РБ–ст49(сокрытие инфо должностными ли-цами,к-я может представлять собой угрозу д/жизни и здоровья,влечет ответств-ть в соотв-и с з-ном, го-ворится  о праве граждан на возмещ-е ущерба,об обязан-ти граждан сохр-ть окр.среду,о поощрении деят-ти по охр.окр.среды.)."З-н об охр.окр. при-родн.среды"-общ.положение(принципы и объекты охраны);права граждан;эк.мех-зм  охр.окр.среды;эк обеспеч-е эколог-ой безоп-ти;нормиров-е кач-ва окр среды;учет эколог-х требов-й при размещ-и,проект-нии,строит-тве,вводе в экспл-ю,реконструкции объектов нар-го хоз-ва.Осн.принципы охр.ср.: обеспеч.благоприятн.эколог.усл-й д/жизни,труда и отдыха насел-я,рационал.испол-е производс-х рес-сов,воспр-во прир-х рес-в.Объекты охраны ОС: ес-тест.эколог.с-мы,озоновый слой,недра земли,вода, воздух, лес, растител-сть, животные, микроорг-змы, генетич.фон, заповедники, нац.парки, редкие виды жив-х,растений.К нормиров-ю кач-ва окр.среды от-нос-ся установл-е:нормативов ПДК вредн.в-в,выб-росов и сбросов,шума,вибрации,магнитн.полей и иных вредн.физ.воздей-й,радиацион. воздействия.

28. Экологический кодекс РБ.

Кодекс опр-ет правов., эконом.и соц.основы орг-ции охраны окр-щем природной среды в РБ в интересах нынешнего и будущих поколений.Задачами эколог-го законодат-тва РБ явл-ся правовое регулирование отнош-й в обл.охраны,использ-я и воспроизводства природн.ресурсов,обеспеч-е эколог-кой безоп-ти, предупреждение и ликвидация отриц-го воздействия хоз-ной и иной деят-ти на окр.  природн.среду,сохран-е природн.ресурсов, генет-го фонда живой природы,территорий и природных объектов,связанных с историко-культурным наследием.Отнош-я в обл.охраны окр.природной среды в РБ регулир-ся Констит-ей РБ,настоящим Кодексом и иными актами эколог-го законодат-ва РБ.Осн-ми принципам охраны окр.природн.среды, к-ми обязаны руководствоваться при осущ-и деят-ти,оказывающей воздействие на сост-е окр.природ.среды все п/я и орг-ции,а также граждане РБ, иностран.юр.лица и граждане,лица без гражданства, явл-ся:приоритет охраны жизни и здоровья ч-ка, обеспеч-е благопр-х эколог-х усл-й д/жизни,труда населения;обеспеч-щих реал.гарантии прав ч-ка на здоровую и благоприятную д/жизни окр-ю природн.среду;рацион.использ-е природн.рес-сов с учетом законов природы,соблюд-е треб-й эколог-го законодат-ва,неотвратимость наступления ответств-ти за их нарушения.Охрана окр.природ.среды в РБ обеспеч-ся с-мой правовых,экон-ких, организ-х,технич-х и иных мероприятий,направл-х на создание благоприятных усл-й взаимод-я природы и общества.Она включает в себя научно обоснов-ю орг-цию учета экон.оценки природ-х объектов и рес-сов РБ,прогнозир-е, план-е, матер-но-техн-е обеспеч-е и финансир-е природоохранных мероприятий,нормиров-е и регулир-е природопольз-я.ЭК рассм-ет права граждан на здоровую и благоприятную окр.среду и их обязанности в обл.охраны окр.среды.Эконом. мех-м охраны окр.природной среды имеет своими задачами:план-е и финансир-е природоохранит-х мероприятий;эколого-эконом-я экспертиза проектов развития и размещ-я производств,составл-е прогнозов,схем,целевых комплекс-х программ и др.предплановых документов;проведение всех видов работ,связанных с функцион-ем фондов охр.окр.среды;установление лимитов использ-я природн.рес-сов,выбросов и сбросов загрязняющих вещ-в в окр.природн.среду и размещ-е отходов; возмещ-е в установленном порядке вреда, причиненного окр-щей природн.среде и здоровью ч-ка. Один из разделов ЭК посвящен нормиров-ю кач-в ОС,в к-м рассм-ся порядок опр-я нормативов ПДК выбросов вредных вещ-в,ПДУ радиационного возд-вия;ур-ней шума,вибраций и др.вредных физ-х воздействий.ЭК включает в себя положения о Гос.Экологической Экспертизе.Большое внимание в ЭК уделено опр-нию эколог-х треб-й при размещ-и, проектир-и, строит-ве, реконструкции, вводе в эксплуат-ю п/я, сооружений и др.объектов.В ЭК опр-ся статус Гос-х природных заповедников, заказников, национ. природ. парков, памятников природы и содержит статьи об охр.природы курортных,лечебно-оздоровительных и зеленых зон.

## 29.Эколог. экспертиза проектов, технол-й, материалов. Этапы экспертизы.

Эколог.экспертиза–с-ма комплексной оценки всех возможных эколог-х и соц-но-эконом-х последствий осущ-я проектов и реконструкций,направленная на предотвращ-е их отриц-го влияния на окр-ю среду и на реш-е намеченных задач с наимен-ми затратами рес-сов.Д/проведения эколог.экспертизы при выборе площадки д/строит-тва п/я или при реконструкции действующего п/я д.б.представлены след.материалы:-краткие сведения по обоснованию выбора района строит-тва с учетом физико-географ-х и метеоролог-х факторов,а также исх-х данных, получен-х от органов Роскомгидромета, хар-щих сущ-щие ур-ни загрязн-я атмосферы;- хар-ка выбросов загрязняющих вещ-в предприятием в атмосферу,ситуацион.план района размещ-я п/я с указан-м размера санитарно-защитной зоны;- намечен.реш-я по очистке и утилизации загрязн-щих вещ-в;-расчеты загрязн-я атмосф-го воздуха;- обоснование данных о возможн.аварийных и залповых выбросах;-нормативы ПДК загрязн-щих вещ-в, к-е будут выбрасыв-ся в атмосферу. Необходимо также учитывать совместн.влияние на атмосферу загрязн-й, поступивших из различн.источников.Экспертизу проектных реш-й осущ-ет экспертный Совет Роскомприроды(группа). По рез-там эколог-й экспертизы разработчику проекта выдается разреш-е на выбросы загрязн-х вещ-в стацион-ми ист-ми с указанием срока его действия.При экспертизе проектов необх-о проверять наличие у п/я возможностей по переработке и захоронению тв.и жидк.отходов,а также полноту использ-я новейших научно-техн-х достижений в обл.малоотходной и безотходной технологии.При экспертизе проектов размещ-я крупных промыш-х комплексов следует рассм-ть сост-е окр-щей среды в районе,примыкающем к п/я в радиусе 20–30 км.Не допуск-ся утвержд-е проекта п/я без проведения экологической экспертизы.

## 30.Экологич.паспорт промышл-ого предприятия.

П/я должно иметь экологич.паспорт.В этом до-кументе имеют место фактич.данные о воздей-и данной структуры на атмосферн.воздух и оценка этих выбросов,воздей-е на литосферу(виды отхо-дов).Пути захоронения этих отходов,транспортн. сети(контроль за сост-е транспорта),энергетич.сети (контроль за энергетич.выбросами).Экологич.пас-порт п/я–важн.институт обеспеч-я эколог-ой  бе-зоп-ти(имеет 19приложений;имеет след.структуру) :1.приводится карта-схема с нанесением на нее ист-ми загрязн-я атмосферы и поверх-ти вод(само п/я и ближайш.ист-ки загрязн-я) 2. места забора воды; 3.складирование отходов;4.граница санитарно-за-щитных зон(площадь терр-и от ее границы до бли-жайш.живой застройки);5.границы жилых масси-вов; 6.границы лесов и с/х угодий;7.транспортн.ма-гистрали;8.зоны отдыха,терр-и заповедников, па-мятники архитектуры,музеи.Указыв-ся посты на-блюд-я за загрязн-м атмосф-го воздуха и сточных вод;дается краткая природно-климатич.хар-ка мес-тности;коэф-ты опр-щие усл-я рассеив-я загрязня-ющих вещ-в в атмосфере.Данные эколог-го пас-порта должны обновляться дважды в год.Если есть отклон-я в ведении док-та или наруш-я экологии,то взимается штраф.

## 31. Производ-ое освещение.Осн.хар-ки. Требов к системам освещения.

Производствен.освещ-е правильно скорректирован-ное и выполненное,предназн-но д/реш-я след-х вопросов:улучш-е усл-й зрительн.работы сохране-ния работоспос-ти и повыш-е кач-ва труда,что ока-зывает положительн.психофизиолог.воздей-е на ра-ботающих,способствует повыш-ю производ-ти тру-да,обеспеч-ю его безоп-ти.Свет оказывает положит. влияние на эмоцион.сост-е ч-ка,воздей-ет на обмен вещ-в, сердечно-сосудистую с-му, нервно-психич. сферу. При недостаточн.освещенности и плохом кач-ве освещ-я сост-е зрител.ф-й наход-ся на низ-ком исходн.ур-не,повыш-ся утомл-е зрения в про-цессе выполн-я работы,возрастает опасность травм. Свет(видимое излуч-е)-представ-ет собой излуч-е, непосредственно вызывающее зрительн.ощущ-е.По своей природе это ЭМволны.Свет хар-ся след-ми осн.показ-ми: световой поток,сила света,освещен-ность, яркость, блескость, контрастность. Световой по-ток: F – поток лучистой энергии, хар-ет мощность светового излуч-я.Единица свет. потока–люмен(лм).Сила света-пространственная плотность светов.потока–хар-ет простран-ную плотность свет.  потока в опр-ном направ-и.Ед-ца силы света–канде-ла(кд).Освещенность Е-поверхн-ная плотность свет. потока, падающего на поверхность, - равна отношению светового потока, падающего на элемент поверхности, к площади освещаемой поверхности. Единица освещенности – люкс (лк). Яркость L - поверхностная плотность силы света в данном направлении. Блескость - повышенная яркость светящихся поверхностей, вызывающая нарушение зрительных функций. Виды и системы освещения Производственное освещение бывает естественным, искусственным и совмещенным. Естественное освещение обусловлено прямыми солнечными лучами и рассеянным светом небосвода и меняется в зависимости от географической широты, времени суток, степени облачности, прозрачности атмосферы. Естественное освещение по устройству бывает: боковое, когда свет проникает в помещение через световые проемы в наружных стенах, окна; верхнее–через световые проемы в кровле; комбинированное – сочетание бокового и верхнего освещения. Искусственное освещение создается искусственными источниками света: лампами накаливания или газоразрядными лампами. Искусственное освещение применяется при недостаточности естественного освещения или отсутствии его (в темное время суток). По назначению искусственное освещение разделяется на: рабочее, аварийное, эвакуационное, охранное и дежурное. Рабочее освещение устраивают во всех помещениях, предназначенных для работы, прохода людей, движения транспорта. Аварийное освещение предусматривается на случай внезапного (при аварии) отключения рабочего освещения. Эвакуационное освещение устраивается в местах, опасных для прохода, по путям эвакуации людей из зданий–в коридорах, на лестничных клетках при аварийном отключении рабочего освещения. Охранное освещение (при отсутствии специальных технических средств охраны) предусматривается вдоль границ территории, охраняемой в ночное время. Дежурное освещение–освещение в нерабочее время. Совмещенное освещение представляет собой дополнение естественного освещения искусственным в светлое время суток при недостаточном по нормам естественном освещении. Искусственное освещение по устройству бывает общим и комбинированным. При общем освещении светильники размещаются в верхней зоне равномерно (равномерное освещение) или применительно к расположению оборудования (локализованное освещение). При местном освещении световой поток от светильников концентрируется непосредственно на рабочих местах. Дополнение общего освещения местным называется комбинированным освещением.

## 32.Нормирове произв-го освещ-я. Осн. Норм-е параметры и принципы нормирования.

Ест.освещение. При ест-ном освещ-и к-либо точки гориз-ной плоскости,за основу при нормиров-и приним-ся миним-но допустимая вел-на коэф-та ест-ной освещенности.КЕО = Е = EВН/ЕСН100%, где EВН-освещенность к-либо точки гориз-ной пов-ти, находящ-ся внутри помещ-я[лк];ЕСН-освещ-сть к-либо точки,находящ-ся снаружи помещ-я на расст-и 1 м от здания[лк].В соотв-и со Строител-ми нормами и правилами  нормир-ся такие вел-ны: при боковом освещении еmin;верхнем освещении и комбинир-м освещении нормир-ся средн.знач-е КЕО.Д/выбора ест-го освещ-я необх-мо учитывать след.факторы:хар-ика зрит.работы;Миним.размер объекта различения с фоном;Разряд зрит.работы; С-ма освещения.В зав-ти от вел-ны объекта различ-я с фоном все зрит.работы подраздел-ся на 8 разрядов. Искус.освещение–освещение помещ. прямым или отраж.светом искусств.ист-ка света.За основу при нормиров-и приним-ся миним-но доп.вел-на освещен-ти к-либо точки.С-мы искус-го освещ-я общее;местное(локальное);комбинированное. М.б. использ-но в производств-х помещениях общее и комбинир.,а одно местное исп-ть нельзя.Имеет место также освещение:-аварийное;-дежурное;- эвакуационное.Факторы,учитыв-е при нормиров-и искус-го освещ-я:Хар-ка зрит.работы;Миним.размер объекта различения с фоном;Разряд зрит.работы; Контраст объекта с фоном;Светлость фона (хар-ка фона);С-ма освещ-я;Тип ист-ка света.Подразряд зрит.работы.Рацион.освещ-е производств-х помещ-й оказывает положит.психофизиол.воздействие на работающих,способствует повыш-ю производит-ти труда,обеспеч-ю его безоп-ти,сохр-ю высокой работоспос-ти ч-ка в процессе труда.Свет оказывает положит.влияние на эмоц.сост-е ч-ка,воздействует на обмен вещ-в,сердечно-сосуд.с-му,нервно-псих. сферу.Он явл-ся важным стимулятором не только зрит-го анализатора,но и орг-зма в целом.При недостаточной освещен-ти и плохом кач-ве освещ-я сост-е зрит-х ф-й находится на низком исх-м ур-не, повыш-ся утомл-е зрения в процессе выполн-я работы,возрастает опасность травм.С др.стороны, сущ-ет опасность отриц-го влияния на органы зрения слишком больш.яркости(блескости)ист-ков света.Следствием этого может яв-ся времен.нарушение зрит.ф-й глаза(явление слепимости).Выбор с-мы освещения,анализ и установл-е видов освещ-я некоторым образом опр-ют и с-му освещ-я,т.к. д/различных видов освещ-я примен-ся разл.ист-ки света.Последние,в свою очередь,опр-ют усл-я крепл-я их к рабоч.местам или подвеса над площадью.Однако на выбор системы освещ-я наиболее сущ-но влияют хар-р выполняемых работ, т.е.место,где они производятся,возмож-ть размещ-я осветит-х устр-в на площади, подлежащей освещ-ю.

## 33.Гиг.норм-е п-ров м/климата произв.помещ-й.

Под микроклиматом произв-ных помещ-й поним-ся климат внутр.среды этих помещ-й,к-й опр-ся действ-ми на орг-зм ч-ка сочетаниями темпер-ры, влажности и скорости движ-я воздуха,а также темпер-рой окр-х поверх-тей.Указанные параметры нормир-ся д/рабоч.зоны произв-ных помещений. Ч-к постоянно нах-ся в процессе теплового взаимод-я с окр.средой.Нормальн.протекание физиолог-х процессов в орг-зме возможно лишь тогда,когда выделяемое орг-змом тепло непрер-но отводится в окр.среду.Знач-я темпер-ры,относит.влажности и скорости движ-я воздуха устанавл-ся для раб.зоны произв-ных помещ-й в завис-ти от категории тяжести выполняемой работы,вел-ны избытков явного тепла выделяемого в помещ-и.На процесс теплообмена оказывают влияние метеоролог. условия среды(микроклимат)и хар-р работы. Высок. темп-ра воздуха способс-ет быстр.утомл-ю работающего,может привести к перегреву орг-зма, тепловому удару или профзаболеванию.Низк. темп-ра воздуха может вызвать местн.и общ.охлажд-е орг-зма,стать причиной простудного заболевания или обморожения.Избыточн.влажность может привести к ухудш-ю сост-я и сниж-ю работосп-ти ч-ка.Понижен.влажность(<18%)вызывает ощущ-е сухости слизис.оболочек верхних дых-х путей, ухудшает самочувствие и снижает работосп-ть. Нормир-е м/климата в раб.зоне производится в завис-ти от периода года,категории работ по энергозатратам,избытка явного тепла.При нормиров-и м/климата учитыв-ся оптим.и допуст. условия.Оптим.м/климатические усл-я хар-ся сочетанием параметров м/климата,к-е при длительн. и систематич.воздействии на ч-ка обеспеч-ют сохран-е нормального функционального и теплового сост-я орг-зма без напряж-я реакций терморегуляции.Они обеспеч-ют ощущ-е теплового комфорта и создают предпосылки для высок.ур-ня работосп-ти.При этом не возникает поврежд-й или наруш-й сост-я здоровья,но могут наблюд-ся дискомфортн. теплоощущения, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности.

## 34. Вредные вещества. Классификация, агрегатное состояние, пути поступления в организм человека.

Вредными веществами являются вещества, которые при контакте с организмом человека, могут вызывать профилактические заболевания или другие отклонения в состоянии здоровья. Ведение ряда технологических процессов на предприятиях приборостроения сопровождается выделением в воздух рабочей зоны различных вредных веществ в виде паров, газов и пыли. Воздействие пыли на организм человека зависит не только от ее химического состава, но и от дисперсности и формы частиц. Более опасна высокодисперсная пыль (размером частиц до 5 мкм), а также острокраевая пыль. Высокодисперсная пыль наиболее глубоко проникает и задерживается в легких. Острокраевая пыль укалывает, вызывает раздражающее действие слизистых оболочек глаз, верхних дыхательных путей и кожи. Все разнообразие хим-х веществ можно классифицировать по след-м признакам: по химическому строению (органические, неорганические соединения); по агрегатному состоянию (газы, пары, аэрозоли); по токсическому вредному эффекту (общетоксичные,  раздражающие, мутагенные). По степени воздействия на организм человека вредные вещества разделяются на четыре класса, опасности: 1 – чрезвычайно опасные; 2 – высоко опасные; 3 – умеренно опасные; 4 – малоопасные. Класс опасности вредных веществ устанавливают в зависимости от ряда норм и показателей и, в частности, предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны и средней смертельной концентрации в воздухе. Химические в-ва проникают в организм ч/з органы пищеварения, дыхания или кожу и слизистые оболочки. Они могут вызывать отравления как острые, так и хронические. Острые вызываются высокими концентрациями вредных паров и газов и развиваются быстро в течении малого промежутка времени. Хронические развиваются медленно в результате накопления или кумуляции  времени веществ или функциональных изменений. Действие химических веществ на человека  зависит от физико – химических свойств, основные факторы, которые определяют тяжесть последствий воздействия химического вещества, является доза и продолжительность действия.

## 35. Нормир-е содерж-я вред-х в-в в воздухе: пред-но допуст.,max-разовые, средне-суточные конц-ции, (ОБУВ).

Сущ-т множ-во показ-ей,к-ые характ-т степень заг-рязнения воздушн.среды и испол-ся для контроля ее качества:1.Временно–допустимые конц-ции (ВДК). 2.Ориентир-но допуст-е конц-ции (ОДК).3.Ориен-тир-но безопасные уровни воздействия (ОБУВ).

При наличии вр-х в-в их конц-ия регламентируется величиной ПДК = [мг/м3] ПДК в воздухе раб. зоны –конц-ция вред.в-в, к-ая в течение 8-ми часового раб. дня или раб. дня другой продолжит-ти, но не более 41-го часа в неделю не вызывает отклонений в состоянии здоровья работ-щих, а также не влияет на наст и буд поколения. ПДК яв-ся конечной целью при обеспечении качеств-го контроля явл-ся обеспечение. ПДКСС (средне суточная)–конц-ция, к-я не вызывает отклонений при прямом или косвенном возд-вии на ч-ка в воздухе насел.пункта в течение сколь угодно долгого дыхания. ПДКМР (max разовое) –конц-ия,к-ая не вызывает со стороны организма ч-ка рефлекторных реакций (ощущение запаха.изменение световой чувств-ти, биоэлек-трической активности мозга и т.д.) Для в-в, ПДК к-х не утверждены, определены ОБУВ,к-е утверждается сроком на 3 года.

Для соблюд-ия ПДК вред.в-в в атмосферн. Воздухе насел. Мест устанавливают ПДВ(выброс) вредн.в-в из сис-м вытяжной вентиляции разл-х установок. Когда выбросы > ПДВ надо в сис-ме выброса испол-ть аппараты д/очистки газов от примесей

## 36.Потребн.воздухообмен в произв-х помещ-х. Обеспеч-е кач-ва возд.среды.М-ды контроля.

# Расчет необходимого воздухообмена в производственных помещениях проводится в зависимости от: количества работающих; наличия в воздухе рабочей зоны вредных веществ (газов, паров и пыли); влаговыделения; избытков тепла. Потребным (необходимым) воздухообменом называется количество воздуха, которое необходимо вводить в помещение или удалять из него в течении часа. При расчете воздухообмена учитывается нормируемое значение объема и количества воздуха на одного работающего. Количество воздуха (м3/ч), необходимое для нормального воздухообмена зависит от количества работающих. Нормализация воздушной среды осуществляется с помощью систем вентиляции. Вентиляция – это организованный воздухообмен, заключающийся в удалении из рабочего помещения загрязненного воздуха и подаче вместо него свежего наружного (или очищенного) воздуха. По способу перемещения воздуха вентиляция разделяется на естественную и искусственную (механическую). Естественная вентиляция осуществляется за счет разности температур воздуха в помещении и наружного воздуха (тепловой напор) или действия ветра (ветровой напор). Естественная вентиляция может быть организованной и неорганизованной. Естественная вентиляция экономична, проста в эксплуатации, но имеет существенные недостатки: во-первых, применима в основном там, где нет больших выделений вредных веществ; во-вторых приточный воздух поступает в производственные помещения необработанным: не подогревается, не увлажняется и не очищается от вредных примесей. Механическая вентиляция устраняет недостатки естественной вентиляции. При механической вентиляции воздухообмен достигается за счет напора, создаваемого вентилятором. В приборостроении широко применяются кондиционеры - аппараты, автоматически обрабатывающие воздух, подаваемый в помещение, обеспечивающие оптимальные параметры по температуре, относительной влажности и скорости движения, а также чистоте. Контроль состояния воздушной среды Для оценки состояния воздушной среды производственных помещений производится количественный анализ каждого из ее параметров и сравнивается с нормируемыми значениями. Существуют 3 группы метода контроля качества воздушной среды: 1.Лабораторный метод; 2.Экспресс – метод; 3.Индикаторный метод.

Лабораторный метод – забираются пробы воздуха в любом месте, затем на стационарном лабораторном оборудовании проводится анализ проб.

Экспресс–метод – оценка  происходит сразу на месте, используется для необходимого быстрого решения о степени загрязнения среды. Для этого используются УГ(универсальные газолизаторы). Их действие основано на цветных реакциях, в небольших объемах высокочувствительной жидкости или же твердого вещества. Воздух через насос забирается, через трубочку просасывается и по цвету судят о присутствии того или иного загрязнителя, а о качестве судят по длине окрашенного столбика, сравнивая с градуированной шкалой. Для каждого вредного вещества свой цвет.

Индикаторный метод – разновидность экспресс-метода, но здесь нельзя судить о количестве вещества. Это быстрый, качественный анализ присутствия вредных веществ. Периодичность санитарно-химического контроля устанавливается органами санитарного надзора в зависимости от класса опасности веществ, находящихся в воздушной среде, и от характера технологического процесса. При наличии вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности осуществляется преимущественно непрерывный контроль.

## 37. Комб.действие вредных вещ-в. Эф-т сум-ции.

В производ-ных усл-ях работа провод-ся с неск-ми хим-ми вещ-вами,к-е могут оказывать комбин. действие на орг-зм ч-ка.Различают 3 возможных действия хим. в-тв на орг-зм ч-ка:1.суммация (аддитивность)–явл-е суммир-я эф-тов индуцированных комбинированным действием; 2.потенцирование–усил-е эф-та возд-я (эф-т повыш-щий суммацию);3.анагонизм–эф-кт комбин-го воздействия меньше ожидаемого при суммации.

При одновременном содержании в воздухе раб.зоны неск-ких вредн.вещ-в однонаправл-го дейст-я сумма отнош-й фактич-х концен-й каждого из них к их ПДК < 1.Эффект суммации–при нахождении в воздухе неск-их вполне опред-х в-в, они обладают св-вом усиливать действие друг друга. Для того, чтобы оценить действие в-в, обладающих эфф-м суммации исп-ся формула:

1ï æ1+2ï æ2+...+Nï æN≤1, где С1…СN-фактич-е концентрации вредных в-в в воздухе ПДК-величины их предельно допустимых конц-ций.

## 38. Акустические колебания. Виды шума. Воздействие шума на организм человека.

Шум–сочетание разл-х по частоте и силе звуков. Звук – колебания частиц воздушной среды, к-ые восприним-ся органами слуха ч-ка, в направлении их распространения. Слышимый шум -16-20000 Гц, Физ-кие харак-ки шума:интенсив-ть звука J, [Вт/м2];звук.давление Р,[Па];частота f,[Гц]. Интенсивность–кол-во энергии, переносимое звук. волной за 1 с ч/з площадь в 1 м2, перпенд-но распространению звук.волны. Звуковое давление– дополн. давление воздуха, к-ое возникает при прохождении ч/з него звук.волны.1.Механ-кий шум –обусловленный движением, колеб-ем машин и их взаимном перемещении.Возбуждения механ. шума обычно носит ударный хар-р. Спектр технического шума занимает широкую область частот, наличие высоких частот делает шум особо неприятным. 2.Аэрогидродинамический шум возникает при движ-и газов и жидк-й их взаимод-е с тверд.телами. Шумы возникают также из-за образов-я вихрей, отрывных теч-й,турбулентн.шумы из-за перемен. потоков.3.Электромагнитные шумы возникают в электр.машинах и оборуд-и из-за взаимод-я ферромагнитн.масс под влиян-м перемен.во времени и пространстве магн.полей,а также сил возник-щих при взаимод-и ЭМполей создаваемых токами.Спектр шума–зав-ть ур-ня звук.давл-я от частоты.Спектры бывают:-дискретные;-сплошные; - тональный. По хар-ру спектра выделяют широкополосн. белый шум – он шириной > 1 октавы.Еще выделяют тональный шум - дискретные тона шириной<1 октавы. В завис-ти от измен-я во времени шум м.б.постоян.и непостоян.Непост. шумы делятся на:импульсные;прерывистые;колеб-ся во времени.Специфич.воздействие шума на слух. анализатор.Длительн.действие шума интенсивн-ю >  80 ДБА приводит к частичн.или полн. потере слуха.Шум отриц-но влияет в перв.очередь на ЦН и сердечно –сосуд.с-мы.Произв-ный шум затрудняет прием и передачу инфо,вызывает обычн.усталость, сниж-ся способность сосредоточения внимания.  Возд-е шума на ЦНС вызывает замедл-е зрительно-моторной реакции,приводит к наруш-ю подвижн-ти, вызывает биохим.измен-я в стр-туре головн. мозга.

## 39.Норм-е произв-го шума. Защита от шума.

Сущ-ет два метода нормирования произв-го шума: 1. Нормир-е по ур-ню звук-го давления.2. Нормир-е по ур-ню звука.1.Это осн.метод нормир-я д/постоян. шумов здесь нормир-ся ур-ни звук.давления в октавных полосах со среднегеом.частотами (63, 125, 250, 500 …8000Гц).Совокупность 8 допуст-х ур-ней звук.давл-я наз-ся предельн.спектром.2. Используется д/ориентировочн.оценки постоян.и непост-го шума,в этом случае мы не знаем спектр шума.Ур-нь звука связан с предельн.спектром завис-тью LА=ПС+5. Д/тональн.и импульсн.шумов допуст.ур-ни д.приниматься на 5 ДБ < чем д/ постоян.Допуст.доза шума–доза соотв-щая допуст-му ур-ню звука или допуст-му эквив-му ур-ню звука.Д/непост.шумов нормируемым параметром явл-ся эквив-ный по энергии ур-нь звука постоян.широкополосного не импульсного шума.Мероприятия по борьбе с шумом1. Строит-но-планировочн;2.Конструктивн;3.Сниже шума в ист-ке его возникнов-я;4.Организац.мероприятия.

Наиболее эф-ным методом защиты явл-ся борьба с шумом в ист-ке его возникнов-я. Для уменьш-я мех-го шума необх-мо своевременно проводить ремонт оборуд-я,заменять ударн.процессы на безударные, шире применять принудительн.смазыв-е трущихся поверхн-й.Сниж-я аэродинам-го шума м. добиться уменьшением скорости газового потока, улучш-м аэродин-ки конструкции,звукоизол-и и установкой глушителей.Э/мшумы снижают конструктивными измен-ми в эл.машинах.Широк.примен-е получили методы сниж-я шума на пути его распростр-я посредством установки звукоизолирующих и звукопоглощ-х преград в виде экранов,перегородок, кожухов,кабин,облицовки стен,потолков, исп-ние глушителей и др. Экраны устан-ют м/у ист-ком шума и рабоч.местом. Акустич.эф-т экрана основан на образо-и за ним обл-ти тени,куда звук.волны проникают лишь частично. Ст-нь проникнов-я зависит от соотн-я м/у размерами экрана и длиной волны:чем> длина волны,тем< при данных размерах область тени,тем< снижение шума.Глушители шума примен-ся в основном д/умен-я шума различных аэродин-х установок и устр-в.Они раздел-ся адсорбцион/,реактивн/и комбинир.Адсорбцион. глу-шители,содержащие звукопоглощ-й материал, поглощ-т поступившую в них звук.энергию,а реакт. отражают ее обратно к ист-ку. В комбин-х глуши-телях происх-т как поглощ-е,так и отраж-е звука. Метод измен-я направл-я излуч-я шума.Он примен-ся при проектир-и установок с направленным шу-мом,состоит в соответ-щей ориентации установок по направл-ю к рабоч.местам.Рациональн. планиро-вка п/я цехов.При планир-и шумные цеха д.б. скон-центрированы в одном,двух местах.Если п/я расположено в черте города,то шумн.цеха д.нах-ся в глубине терр-ии.Если ур-нь шума не сниж-ся в пре-делах нормы,исп-ся индивид.средства защиты (на-ушники,шлемофоны).Приборы контроля:-шумоме-ры;- виброаккустический комплекс – RFT, ВШВ.

## 40. Воздействие инфразвука на организм человека. Измеряемые и нормируемые параметры.

Инфразвук – колебание звуковой волны < 30 Гц. Особенности: малое поглощение эн., значит распространяется на значительные расстояния. Источники инфразвука: механические: -вентилятор; -оборудование, которое работает с частотой циклов менее 20 в секунду; аэродинамические: -движение больших потоков газов. Вредное воздействие: действует на центр. нервную систему (страх, тревога, покачивание, т.д.) Опасность для человека Диапазон инфразвуковых колебаний совпадает с внутренней частотой отдельных органов человека (6-8 Гц), следовательно, из-за резонанса могут возникнуть тяжелые последствия. Увеличение звукового давления до 150 дБА приводит к изменению пищеварительных функций и сердечному ритму. Возможна потеря слуха и зрения. Нормативным параметром являются логарифмические уровни звукового давления в октавных полосах со ср. геом. частотой: 2, 4, 8, 16 Гц  105 дБА 32 Гц  102 дБА. Защитные мероприятия Снижение ин. звука в источнике возникновения.; Средства индивидуальной защиты.; Поглощение. Приборы контроля Шумомеры типа ШВК1

## 41. Воздействие ультразвука на организм человека. Измеряемые и нормируемые параметры.

Ультразвук – колебание звуковой волны > 20 кГц.

Источники –оборудование где генерируется ультразвуковые колебания.Низкочастотные ультразвуковые колебания распространяются воздушным и контактным путем (< 100 кГц). Высокочастотные - контактным путем ( >100 МГц ). Вредное воздействие – на сердечно-сосудистую систему; нервную систему; эндокринную систему; нарушение терморегуляции и обмена веществ. Местное воздействие может привести к онемению. Нормируются логарифмические уровни звукового давления в октавных полосах: 12,5 кГц не более 80 дБА; от 31-100 кГц - 110 дБА. Меры защиты 1. Использование блокировок. 2. Звукоизоляция (экранирование). 3. Дистанционное управление. 4. Противошумы. СИЗ (перчатки, контроль уровня Уз проводится в контрольный точках на высоте 1,5 м от пола.) Приборы контр.: виброаккустическая система типа RFT.

## 42. Механические колебания. Вибрация. Типы вибраций и их воздействие на человека.

Вибрация – механические колебания материальных точек или тел. Источники вибраций: разное производственное оборудование. Причина появления вибрации: неуравновешенное силовое воздействие.

Анализаторы воспринимающие вибрации кожный и вестибулярный. Вредные воздействия: повреждения различных органов и тканей; влияние на центр. нервную систему; влияние на органы слуха и зрения; повышение утомляемости. Локальная вибрация приводит к спазмам сосудов. Более вредная вибрация, близкая к собств. частоте человеческого тела (6-8 Гц) и рук (30-80 Гц). Основные характеристики Колебательная скорость: V, м/с Частота колебаний: f, Гц Ср. квадратичное значение колебательной скорости в соотв-ии полосы частот: VC, м/с. Классификация вибраций. По способу передачи вибрации на человека: - общая; - локальная (ноги или руки). По источнику возникновения: - транспортная(воздействует на оператора на рабочих местах, самоходных и прицепных машин); - технологическая(воздействует на оператора стационарных машин или передается на рабочие места не имеющих источников вибрации); - трансп.-технологич-я. Локальная: 1передается от ручных машин с двигателем, органов управления машин и оборудования. 2.передается от ручных инструментов без двигателя и от обрабатываемых деталей.

## 43. Нормирование. Защита.

Нормирование вибрации. Для нормир-я вибраций используется среднеквадратичное значения виброскорости Lν =20 lg V/V0  [дБ] V0 - пороговое значение колебательной скорости (V0 = 510-8 м/с) виброускорения. Вибрационная безопасность. Методы снижения вибрации. Снижение вибрации в источнике ее возникновения. Отстройка от режима резонанса(подбор соответствующей массы и жесткости колеб-ой системы). Конструктивные методы (виброгашение, виброденфирование - подбор опр. видов матер., виброизоляция, динамическое гашение колебаний.). Дополнительный источник вибрации в противофазе. Организационные меры. Орг-я режима труда и отдыха. Использ. ср-в инд. защиты (защита опорных пов-тей).

## 44. Ионизирующие излучения. Виды ионизирующих излучений, основные характеристики. Единицы измерения.

Ионизирующими называются излучения, взаимодействие которых со средой приводит к образованию электрических зарядов разных знаков. Источниками ионизирующих излучений в приборостроении могут быть радиационные дефектоскопы,  установки рентгеноструктурного анализа, а также высоковольтные электровакуумные приборы (установки). К ионизирующим излучениям относятся: корпускулярное (излучение, состоящее из частиц с массой покоя, отличной от нуля; альфа- и бета-частиц, протонов, нейтронов и др.) альфа-излучение представляет собой поток ядер гелия возникающих при радиоак-ом распаде. Их энергия 4-9 МЭВ. Пробег 8-9 см в воздухе, несколько микрон в биологич-ой ткани. Обладая сравнительно большой массой альфа –частицы теряют свою энергию и поэтому у них проникающая способность мала, а ионизирующая способность велика. бета-излучение поток электронов или позитронов возникающих при радиоак-ом распаде. Максимальный пробег 18 м в воздухе, в биологич-ой ткани 2,5 см. ионизирующая способность у бета-частиц на 3 порядка меньше чем у альфа-ч, а проникающая способность выше. нейтроное-излучение –поток нейтронов, имеющих массу атома водорода. При взаимодействии с веществом теряют свою энергию в упругих и неупругих столкновениях. проникающая способность зависит от  энергии с состава в-ва. Рентгеновское излучение оно возникает в среде, окружающей источник бета-излучения, в рентгеновских трубках, ускорителях электронов и т. п. (состоит из тормозного и характер-го. излуч-й); характеристическое (фотонное излучение с дискретным энергетич-м спектром, испускаемое при изменении энергетического состояния атома); тормозное (фотонное излучение, с непрерывным энергетич-м спектром, испускаемое при изменении кинетической энергии заряженных частиц) имеет высокую проник-ю спос-ть, иониз-я спос-ть мала. Энергия излучения 1МЭВ; гамма-излучение (электромагнитное фотонное излучение, испускаемое при ядерных превращениях) энергия до 3 МЭВ. Действие ионизирующих излучений характеризуется следующими основными показателями: экспозиционная доза X; поглощенная доза Д; эквивалентная доза Н.

## 45.Дей-е ИИ на орг-зм. Внеш. и внутр.облучение.

Биолог.действие ИИ–сов-ть процессов в живом орг-зме,возникающих под действием излуч-я.В рез-те облуч-я в живой ткани поглощ-ся энергия и возни-кает ионизация молекул облуч-го вещ-ва.Ионизация живых тканей сопровожд-ся возбужд-м молекул клеток,что ведет к разрыву молекулярных связей и к измен-ю хим.структуры различн.соедин-й.Т.к.ос-новную часть массы тела ч-ка сост-ет вода(ок.75%), то первичн.процессы во многом опред-ся поглощ-м излуч-я водой клеток,ионизацией молекул воды с образов-м высокоакт-х в хим-м отнош-и свободных радикалов типа ОН- или Н+ и последующими цеп-ными каталитич-ми реакциями в основном окисле-нием этими радикалами молекул белка.В клетках возн-ют функцион.измен-я,резко ускор-ся процессы окисл-я,наруш-ся биохим.реакции,что приводит: 1Торможение ф-й кроветворных органов; 2.Наруш-е нормальной свертыв-ти крови;3.Повыш-е хрупкости кровеносных сосудов;4.Расстройство деят-ти ЖКТ; 5.Сниж-е иммунитета;6.Общее истощ-е орг-зма. Од-ним из отриц-х св-в иониз-щей радиации явл-ся суммарное,кумулятивное действие на орг-зм. Внеш. Излуч-е дейс-ет на весь орг-зм ч-ка,и ист-к изл-я расположен вне орг-зма и исключена возмож-ть по-падания его во внутрь.Тяжесть облуч-я зависит от дозы,времени и вида облуч-я,от размеров облуч-ой пов-ти и ее локализации и индивид-ой чувствит-ю орг-зма.Внутр.облуч-е–ист-к внутри орг-зма, проис-ходит непрерывн.излуч-е пока в-во не распадется или не выведется из орг-зма. 2 вида эф-та облуч-я: пороговые и беспорог.Порог.эф-т облуч-я- биолог. эф-ты облуч-я,в отнош-и к-х предпол-ся сущ-е по-рога,выше к-го тяжесть эф-та завис.от дозы.Порого-вые эф-ты облуч-я(радиац.пораж-я):1)острые пора-жения-острая луч. болезнь (ОЛБ), наступает при облуч-и большими дозами,в теч.малого промежутка времени:2)Хр.луч.болезнь-профес.забол-е врачей-рентгенологов.Беспороговые(стохастич.)эф-ты облуч-я-тяжесть эф-та не завис.от дозы;вер-ть воз-никн-я эф-тов пропорц-на дозе. Радиацион. риск- риск,к-й опр-ся как вер-ть того,что у ч-ка в рез-те облуч-я возникнет тот/иной вредн.эф-т.К ним могут относ-ся различн. онкологич. забол-я, ослабл-е иммунной системы.

## 46.ИИ.Экспоз,поглощ,эквив,эф-я дозы,ед.измер-я

ИИ-излуч-я,взаимод-е к-х со СО приводит к образо-ванию эл.зарядов разных знаков.Ист-ми ИИ в приборостр-и м.б.радиацион.дефектоскопы,  устано-вки рентгеноструктурного анализа,а также высоко-вольтн.эл/вакуумн.приборы(установки).Эксп.дозой Х наз-ся полн.заряд dQ ионов одного знака, возник-х в воздухе при полном тормож-и всех вторичн. электронов,к-е были образ-ны фотонами в малом объеме воздуха,деленный на массу воздуха dm в этом объеме:X=dQ/dm.Ед-ца эксп.дозы–кулон на кг, Кл/кг. Внесистемн. ед-ца – рентген, Р; 1Р=2,58*10-4 Кл/кг.Мощность эксп.дозы Рэксп–это приращ-е эксп.дозы dX за малый промеж-к времени dt, делен-ное на этот промеж-к: Peкcп=dX/dt. Ед-ца измер-я: Кл/(кг*с).Активность А радиоак-го вещ-ва–число спонтанных ядерных превращ-й dN в этом вещ-ве за малый промеж-к времени dt,деленное на этот промеж-к:A=dN/dt.Ед-цей измер-я акт-ти явл-ся бек-керель,Бк = одному распаду в секунду (расп/с). Вне-системн. ед-ца акт-ти – кюри, Ки. 1 Ки = 3,7*1010 Бк. Поглощ. доза Д–средн.эн-я dE,переданная излуч-м вещ-ву в нек-м элементарн.объеме,деленная на мас-су вещ-ва dm в этом объеме:Д=dE/dт.Ед-ца поглощ. дозы–грей,Гр=Дж/кг.Внесистемн.ед-ца–рад: 1 рад = 0,01Гр.Мощность поглоще.дозы–приращ-е поглощ-й дозы d Д за малый промеж-к времени dt,деленное на этот промеж-к:Р=dД/dt.Ед-ца мощн-ти поглощ. дозы–грей в секунду,Гр/с.Эквив.дозаН– поглощ. доза в органе или ткани умноженная на взвеши-вающий коэф-т,д/данного излуч-я.Ед-цей эквив. До-зы явл-ся зиверт,Зв. 1Зв=1Дж*кг-1, Н=Дп*Q, где Q – взвешивающий коэф-т,опр-щий завис-ть биолог-го эф-та хронич-го воздействия излуч-я от его вида. Q – безразмерная вел-на.Внесист.ед-ца эквив-й дозы-бэр(биолог.эквив-т рада):100бэр=1Зв.Эф-ная доза Е- вел-на,исп-мая как мера возникнов-я последствий ИИ с учетом их радиочувст-ти.Вид изл-я; Рентген.и γ-излучение; Электроны и позитроны, β-изл-е; протоны;нейтроны;α-изл-е;Тяжелые ядра отдачи.

## 47.Катег-и облуч-х лиц и нормир-е ИИ.Защита.

Цель РА безоп-ти:охрана здоровья людей от вредн. воздействия ИИ путем соблюд-я правил и норм РА безоп-ти без необоснов-х огранич-й полезн.деят-ти.

Регламентируются 3 катег-и облуч-х лиц:А–персо-нал,лица раб-ие с  ист-ком ИИ;Б–персонал  не раб-щие непосредс-но с  ист-ком ИИ;В–все насел-е. Дозовые  пределы д/групп:А:Эф-ная доза 20млЗв в год за последов-ные 5лет,но не>50млЗв в год.Б:1/4 от группы А.В:1млЗв в год в сред-ем за любые,но не >5млЗв в год.Методы защиты от ИИ,осн.методы:1) М-д защиты кол-вом,т.е.по возмож-ти сниж-е нор-мы дозы облуч-я.2)Защита временем3) Экранир-е (свинец,бетон)4)Защита расстоянием.5)дистанц.упр. 6) Зони-рование терр-ии.Д/защиты от рентген-го и γ излуч-я исп-ся металл.экраны,выполненные из материалов с большим атомным весом.От β-излуч-я исп-ся материалы  с малым атомным весом.От нейтрон.излуч-я исп-ся материалы содержащие в своем составе поролон.Зонирование подразумевает 3 зоны:1.Боксы,камеры  яв-ся ист-ком излуч-я; 2.Объекты и помещения в к-х люди нах-ся период-ки;3.Помещения д/постоянного пребывания людей.

## 48. Методы и приборы обнаружения и измерения ионизирующих излучений

Приборы радиационного контроля. Приборы для измерения или контроля подразделяются на: дозиметры (измер. экспозиционную или поглощенную дозу излучения, мощность этих доз); радиометры (измеряют активность нуклида в радиоактивном источнике); спектрометры (измеряют распределение энергии ИИ по времени, массе и заряду элем. частиц); сигнализаторы; универсальные приборы (дозиметры + другие); устройство детектирования. Методы  измерения:

1) фотографический (основан на измерении почернения фотоэмульсии под действием И.И. гамма -лучи воздействуют на молекулы AgBr содерж-ся в фотоэмульсии, выбивают из них е связи. При этом образуются мельчайшие кристаллики Ag которые и вызывают почернение фотопленки при ее проявлении. Сравнивая почернение с эталоном можно определить полученную дозу облучения );2) химический (основан изменение цвета некоторых хим-х в-тв под действием И.И. н-р молекулы хлороформа распадаются с образованием HCl. Интенсивность окрашивания зависит от кол-ва HCl);3) сцинтилляционный (основан на том, что под действием ИИ некоторые в-ва испускающие фотон образуют вспышки света); 4) ионизационный (основан на явлении ионизации газов под воздействием ИИ, в результате которого образуются положительные ионы и электроны, возникает иониз-ый ток).

## 49. Методы расчета искусственного освещения. Контроль производственного освещения.

При расчете потребного количества источников света для получения нормируемой освещенности необходимо выбрать систему освещения, т. е. определить каким образом и с каких мест освещать рабочую площадь. Целью расчета является определение требуемого светового потока ламп, обеспечивающего оптимальные условия труда при выполнении зрительных работ. В зависимости от выбранного светильника можно определить расположение источников света над площадью. Методика расчета искусственного освещения Метод светового потока (метод коэффициента использования); Точечный метод; Метод удельной мощности. Метод коэффициента использования. Этот метод применим при условии, если выдержаны рекомендуемые соотношения расстояния между светильниками к высоте их подвеса (отклонение не должно превышать 15–20 %). В этом случае освещенность, создаваемая светильниками, может быть определена по формуле E = F*η*N*n / k*S*z, где Е - освещенность, лк; F - световой поток одной лампы, лм; η - коэффициент использования осветительной установки, %; N – число светильников общего освещения; z – поправочный коэффициент (отношение минимальной освещенности к средней горизонтальной); S – площадь помещения, м2; k – коэффициент запаса; п – число ламп в светильнике (для люминесцентных ламп). Световой поток, создаваемый одной лампой, определяется по известным данным о типе и мощности используемой лампы и о напряжении осветительной сети. Для перехода к определению потребного количества светильников число их вначале подбирают по конфигурации помещения при выгоднейшем их расположении. Затем в порядок расчета входит определение индекса помещения (геометрических размеров помещения) и коэффициента отражения потолка и стен, в зависимости от которых по специальным таблицам определяется соответствующий данному виду ламп коэффициент использования светового потока. Индекс помещения i определяется по формуле i = S / (h*(A + B)), где S – площадь помещения, м2; h – расчетная высота (расстояние от светильника до рабочей поверхности) м; А и В – длина и ширина помещения, м. На величину коэффициента использования при одних и тех же значениях оказывает влияние отражающая способность потолка, стен, рабочей поверхности и пола, характеризуемые соответственно коэффициентами отражения. Фактическое значение этих коэффициентов определять трудно, поэтому рекомендуется применять ориентировочные значения. Расчет освещения точечным методом. Вначале определяют высоту подвеса h источника света, а затем вычисляют угол и, под которым находится относительно светильника интересующая нас точка, исходя из формулы tgα = d / h, где d – расстояние от перпендикуляра, опущенного из центра светильника на горизонтальную поверхность до точки, м. Затем по кривой распределения светового потока светильника с условной лампой в 1000 лм определяют силу света в данном направлении (соответствующую углу α). Условная освещенность от одиночного светильника определяется по формуле Ey = Iα*cos3*α / h2. Если светильников несколько, то создаваемые ими освещенности суммируются Ey = Σ Ey*k3, где k3 – коэффициент запаса, определяемый с учетом влияния отраженного света и удаленных светильников. В тех случаях, когда искусственное освещение используется в качестве дополнительного к естественному, например при большой глубине помещения, потребную дополнительную освещенность можно определить по формуле Едоп = 500*еmin , где еmin – минимальный КЕО. Расчет освещения по удельной мощности. Для простоты расчетов с учетом, что при оценке условий (часто довольно сложных) возможная ошибка сравнима с округляемой величиной, при выборе ближайшей стандартной лампы применяется расчет освещения по удельной мощности. Удельная мощность w представляет собой частное от деления суммарной мощности ламп на площадь помещения. Она зависит от выбранной нормы освещенности, типа светильника, высоты его подвеса, отражающих свойств помещения и в целом является важнейшим энергетическим показателем осветительной установки. Контроль см. вопрос 32.

## 50.ЭМИ.Ист-ки.Воздействие на орг-зм человека.

Ист-ми изл-я ЭМэнергии явл-ся мощные радио-станции,промышлен.эл/термическое оборудование, исслед-кие установки, измерительные и контролирующие устр-ва.Энергия ЭМполей примен-ся также д/:очистки полупроводников,выращив-я полупро-водниковых кристаллов и пленок,ионизирования газов.В радиоаппаратуре ист-ками излуч-я явл-ся блоки передатчиков,антенные с-мы;трансформато-ры, конденсаторы, линии передач; при испытаниях эл/вакуумных приборов–автогенераторы,усил-ли мощности,анодные контуры,нагрузки и т.д.,ЭМ по-ля хар-ся след.параметрами:частотой излуч-я f(Гц), напряженностью электрич-го Е(В/м) и магн-го Н (А/м) полей;плотностью потока энергии,I(Вт/м2). Ст-нь и хар-р воздействия ЭМполей на орг-зм ч-ка опр-ся:длиной волны,интенсивностью излуч-я, режимом облуч-я(непрерывн./прерывистый), продо-лжител-ю воздействия,размером облучаемой повер-хности тела,индивид-ми особенностями ч-ка, ком-бинированным действием совместно с др.факто-рами производствен.среды.ЭМполя оказывают теп-ловое действие,приводят к структурным и функ-циональным измен-м в орг-зме ч-ка.При воз-действии ЭМполя на ч-ка происх-т поглощ-е эне-ргии поля тканями тела ч-ка. При длине волны, соизмеримой с размерами тела ч-ка или его отде-льного органа,образ-ся стоячие волны в живом орг-зме,что приводит к концентрации тепловой энергии. Теплов.воздействие хар-ся повыш-м темпер-ры те-ла,локальным избирательным нагревом ткани,а так-же отдельн.органов и клеток.Особенно опасен наг-рев д/органов со слабой терморегуляцией (мозг, глаз,хрусталик глаза,органы кишечного тракта). ЭМполя изменяют ориентацию клеток или цепей молекул в соответ-и с направл-м силовых линий поля,ослабляют биохим.активность белковых моле-кул,приводят к измен-ю структуры клеток крови, ее состава,эндокринной с-мы,вызывают помутнение хрусталика глаза(катаракту),трофическ. заболевания (выпадение волос, ломкость ногтей и др.),ожоги, омертвление тканей орг-зма.Возможно возни-кновение ожогов проявляющегося в появлении ряда последовательно расположенных пузырьков на ко-же,наполненных мутноватой жидкостью.Система-тич.воздействие ЭМполей может вызвать функци-ональные измен-я в состоянии нервной,сердечно-сосуд.с-м,что проявл-ся в повыш-и утомляемости, наруш-и сна, гипертонии/гипотонии,появл-и болей в области сердца, нервно-психических расстройств.

## 51. Нормир-ие ЭМИ. Методы и средства защиты.

ЭМИ нормируются в соот-ии с сан-ми нормами и правилами по след-м парам-ам:1)по энергет-ой экспозиции,к-я опр-ся интенсивностью ЭМИ и вре-менем его воздействия на ч-ка.(такая оценка проводится д/лиц работа или обучение к-х связаны с необход-тью пребывания в зонах влияния ист-ков ЭМИ).2)по знач-ям интенс-ти ЭМИ(она прим-ся д/ лиц работа или обучение к-х не связаны с необход-тью пребыв-я в зонах влияния ист-ков ЭМИ и др.)

Опасность действия Эмполя(ЭМП) на ч-ка в диапазоне частот 60кГц...300МГц оцен-ся напряженностью его составляющих: эл.и магн.ЭЭЕ=Е2*Т; ЭЭН=Н2*Т; в диапазоне частот 300 МГц...300 ГГц поверхностной плотностью потока энергии(ППЭ) излуч-я и созда-ваемой им энергетической нагрузкой (ЭН).ЭН представляет собой суммарный поток энергии,проходящий ч/з ед-цу облучаемой поверх-ти за время действия(Т),и выраж-ся произведением ППЭ*Т. напряженность ЭМП в диапазоне частот 60кГц-300МГц на рабочих местах персонала в теч.рабочего дня не должна пре-вышать установл-х предельно допуст-х ур-ней (ПДУ):по электрической составляющей,по магн. составляющей.Предельно допуст.знач-я плотности потока энергии ЭМП в диапазоне частот 300МГц ...300ГГц на рабоч.местах персонала опре-ся исходя из допустимой энергетич.нагрузки на орг-зм с учетом времени воздействия по формуле ППЭпду =10Вт/м2,где ППЭпду–предельно допуст.знач-е плотности потока энергии.Защита от воздействия ЭМполей д/защиты ч-ка от воздействия ЭМполей предусматр-ся следующие способы и средства: уменьш-е параметров излуч-я непосредст-но в самом ист-ке излуч-я(достигается за счет примен-я согласованных нагрузок и поглотителей мощности); экранир-е ист-ков излуч-я;экранир-е рабоч.места; огранич-е времени пребывания персонала в рабоч. зоне(защита временем);увелич-е расст-я м/у ист-ком излуч-я и обслуж-щим персоналом(защита расст-ем);установление рацион-ных режимов эксплу-атации установок и работы обслуж-щего персонала; примен-е средств предупреждающей сигнализации (световая, звуковая и т.д.);выделение зон излуч-я; СИЗ.Экранир-ие ист-ков излуч-я исп-ся д/ослабления интенсивности ЭМполя на рабочем месте или устран-я опасных зон излуч-я.Экраны м.б. замк-нутыми(полностью изолирующ.излуч-щее устр-во или защищаемый объект)или незамкнутыми. Огранич-е времени пребывания персонала в рабоч. зоне примен-ся в случаях,когда нет возмож-ти снизить интенсив-ть облуч-я до допустимых знач-й. Увелич-е расст-я м/у ист-ком излуч-я и обслуж-щим персоналом широко примен-ся на практике; этот вид защиты основан на быстром уменьш-и интенс-ти поля с расст-ем.Наиболее эф-ным спосо-бом защиты от ЭМполей в залах передатчиков явл-ся передача ЭМэнергии через общий антенный ком-мутатор,вынесенный в отдельное помещение. За пределами зданий д/защиты персонала от облуч-й на открытой терр-рии необх-мо рационально ра-спланировать терр-рию радиоцентра,выносить по-мещения служб за пределы антенного поля,уста-навливать безопасные маршруты движ-я людей, экранировать отдельные здания(помещения) и уча-стки терр-рии.СИЗ исп-ют принцип экранир-я.Они примен-ся в тех случ-х,когда изложенные выше ме-тоды защиты не дают достаточного эф-та.В кач-ве СИЗ от действия ЭМП СВЧ примен-ся халаты ради-озащитные.Д/защиты глаз от ЭМИ в диапазонах миллиметровых,сантиметровых,дециметровых, мет-ровых волн предназначены защитн.очки с металлизированными стеклами.

52.Особ-ти возд-я лазер.изл-я на орг-м чел. Нормир-е.Защита.Лазерн.изл-е-ЭМизл-я длиной  =0,2-1000мкм.Осн.ист-к-оптич.квантовый генератор (лазер).Особ-ти лазерн.изл-я–монохроматичность (строго одной длины волны);острая направленность пучка;когерентность(все ист-ки изл-я испускают ЭМволны в одной фазе).Св-ва лазерн.изл-я:высок. плотность энергии:1010-1012Дж/см2,высок. плот-ность мощности:1020-1022Вт/см2.По виду изл-е под-разд-ся:—прямое изл-е;рассеяное(рассеяное от вещ-ва,наход-ся в составе среды,сквозь кот.проходит ла-зерн.луч); зеркально-отраженное; диффузно-отра-женное(отраж-е от пов-ти по возможным напра-влениям).По ст-ни опасности:1классНеопасные д/ч-ка,2класс,3 класс,4 класс- Опасные.

Биолог.действия ЛИ завис.от длины волны и  интен-сивности изл-я,поэтому весь диапазон длин волн де-лится на обл-ти:ультрафиол.0.2-0.4мкм;видимая 0.4 -0.75мкм;инфракр.:а)ближняя0.75-1,б)дальняя >1.0. Вредн.воздействия ЛИ:.термич.возде-вия; энер-гетич. воздействия (+мощность); фотохимич. возд-вия;мех.воздействие(колеб-я типа ультразвук.в об-лученном орг-зме);электростри(деформация моле-кул в поле ЛИ);образов-е в пределах клетках  мик-роволнового ЭМполя.Вредн.воздействия оказывает на органы зрения,а также имеют место  биолог. эф-ты при облуч-и кожи.Нормир-е ЛИ.Нормируемый параметр предельно-допуст.уровень(ПДУ) ЛИ  при =0.2-20мкм и кроме этого регламент-ся ПДУ на роговице,сетчатке,коже.ПДУ—отнош-е энергии изл-я,падающей на опр-ные уч-ки поверх-ти к пло-щади этого уч-ка [Дж/см2].ПДУ завис.от: длины волны ЛИ[мкм];продолжит-ти импульса[cек]; час-тоты повторения импульса[Гц];длит-ти воздействия [сек].Меры защиты от возд-я ЛИ:Организ.,Технич., Планировоч.,Санит.-гигиен.Все это обеспеч-т сни-жение ППЭ на рабоч.местах.Наиболее рас-пространенным из технич.мер явл:1.экранир-е (рабоч.место,ЛИ);2.блокировка,с помощью к-х, ла-зер приводится в рабоч.положение,если экран на месте. Аппаратура контроля: лазерные дозиметры.

53. Ультрафиол.изл-е. Нормирование. Защита.  - ЭМизл-е с длиной волны 200-400нм.Особен-ти : по способу генерации относ-ся к тепл.излуч.,и по хар-ру воздействия на в-ва к ионизир-м изл-ям. Диа-пазон разбивается на 3 области:1.УФ—А (400—315 нм),2.УФ—В(315—280нм),3.УФ—С(280— 200 нм).

УФ—А приводит к флюаресценции.УФ—В вы-зывает измен-я в составе крови,кожи,возд-вует на нервную систему.УФ—С действует на клетки. Вы-зыв.коагуляцию белков.Действуя на слизистую обо-лочку глаз,приводит к электроофтальмии.Может вызвать помутнее хрусталика.Ист-ки УФИ:лазерн. установки;лампы газоразрядные,ртутные;ртутные выпрямители.Нормир-е УФИ.С учетом оптико-фи-зиологич.св-в глаза,а также областей УФИ (вол-новые)установлены:допустимая ППЭ.,к-й обеспеч-т защиту пов-тей кожи и органов зрения.УФ-А не >10;УФ-В не >0,005;УФ-С не>0,001[Вт/м2].Меры защиты:1.Экранир-е ист-ка УФИ.2.Экранир-е рабо-чих.3.Спец.окраска помещ-й(серый,желтый,...). 4Ра-цион.располож-е раб.мест.Средства индивид. защиты:1.ткани:хлопок,лен,2.спец.мази д/защиты кожи,3.очки с содерж-м свинца.Приборы контроля: радиометры, дозиметры.

# 54. Инфракрасное изл-е. Нормирование. Защита.  Это эл-ромаг-е изл-е с длиной волны

760 нм — 1000 мкм.  Источниками инфракрасных излучений в производственных условиях являются: открытое пламя, расплавленный и нагретый металл, материалы, нагретые поверхности оборудования, источники искусственного освещения и др. Поддиапазоны : А — коротко-волновая область ИФ изл. 760 — 1500 нм. В — 1500 нм — 3000 нм- длинноволновая область ИФ. С — свыше 3000 нм. Истинным ИФ излучением явл. нагретые поверхн.( 0С). ИФ излучения играют важную роль в теплообмене человека с окружающей средой  терморегуляции организма человека.В области А ИФ излучение обладает следующими вредными воздействиями : 1.Большая проникающая способность через поверхность кожи. 2.Поглощение кровью и подкожной жировой клетчаткой. 3.На органы зрения (хрусталик  помутнение). Нормирование ИФ излучения. Воздействие ИФ излучения оценивается плотностью потока энергии на рабочем месте. ГОСТ 12.1.005 — 88 Общие санитарно-гигиенические требования в области рабочей зоны.

| Обл. ИФИ |  | Доп. ППЭ Вт/м2 не > | Доп.интер.ППЭ, Вт/м2не > | Примеч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 760- 1500 | 100 | 35 | S  50  |
| В | 150- 3000 | 120 | 70 | 25  S  50  |
| С | 3000-4500 4500- 1000 | 150 120 | 100 140 | S  25  от откр-х ист. S  25  |

## Защита от воздействия ИФ излучения. 1. Снижение ИФ в источнике.2.Ограничение по времени пребывания. 3. Защита расстоянием. 4. Индивидуальная защита. 5.Экранирование (теплоизомерные материалы). 6.Воздушное душирование. 7.Вентиляция.

## 55.Статич.электричество.Ист-ки.Опасности, связанные со статич.эл-твом. Нормир-е. Защита.

Электризация–комплекс физ-х и хим-х процессов, приводящих к разделению в пространстве зарядов противоп-х знаков или к накоплению зарядов од-ного знака.Суть электризации заключ-ся в том,что нейтральн.тела,не проявл-щие в нормальном сост-и электрич.св-в,в усл-ях отриц-го контакта или взаимод-я становятся электрозаряженными. Экспе-риментально установлено,что положит.заряды скапливаются на поверх-ти того из двух соприкасающихся вещ-в,диэлектрическая проницаемость к-го больше. Если соприкасающиеся вещ-ва имеют одинак.диэлектрич.проницаемость,то электрические заряды не возникают.Знач-я токов при явлениях статич.электризации составляют,как правило,доли микроампера(10-7-10-3А).Опасность возникнов-я статич.электричества проявл-ся в возможн-и образов-я электрической искры и вредном действии его на орг-зм ч-ка.Эта искра может служить при-чиной воспламен-я горючих/взрывоопасных смесей газов,паров/пыли с воздухом.Анализ причин пожа-ров и взрывов на производствах,на к-х перераба-тываются или исп-ся взрывоопасные смеси,показал, что почти 60% всех взрывов происходят по причине возникнов-я статич-го электричества.Статич. элек-тричество оказывает вредн.воздействие на орг-зм ч-ка,причем не только при непосредствен.контакте с зарядом,но и за счет действия электрич.поля, возни-кающего вокруг заряженных поверхн-й.Основн.спо-собы защиты от статич-го электр-ва след-е: зазем-ление оборудования,сосудов в к-х накаплив-ся статич.электр-тво;увлажнение окр-го воздуха; подбор контактных пар,измен-е режима техноло-гического процесса.При заземлении изолир-го про-водника разность потенциалов м/у проводником и землей становится равной нулю,а генерируемые электростатич.заряды стекают на землю. Увлажн-е воздуха.Считается,что при относительной влаж-ности 70% и >на материалах скапливается доста-точное кол-во влаги,чтобы предотвратить накоп-ление зарядов статического электричества.

## 56.Возд-е эл.тока на ч-ка.Порог.знач. токов.

Действие электрич.тока на живую ткань носит свое-образный и разносторонний хар-р.Проходя ч/з орг-зм ч-ка,электрич.ток производит термическое,элек-трическое, механич. и биолог. действия. Термич. действие тока проявл-ся в ожогах отдельных учас-тков тела,нагреве до высокой темпер-ры крове-носных сосудов,нервов,сердца,мозга и др.органов, находящихся на пути тока,что вызывает в них серь-езные функцион. расстройства. Электролитич. действие тока выражается в разложение органич. жидкости,в том числе и крови,сопровождается зна-чительными нарушениями их физико-хим-го состава.Механич.(динамич.)действие тока выражается в расслоении,разрыве и др.подобных повреждений различных тканей орг-зма(мышечн.ткани,стенок кровеносных сосудов,сосудов легочн.ткани и др.). Биолог.действие тока проявл-ся в раздраж-и и возбуждении живых тканей орг-зма,а также в нару-шении внутрен.биоэл-ких процессов,протекающих в нормально действующем орг-зме.Перечислен. действия электрич.тока на орг-зм ч-ка нередко при-водят к различн.электротравмам,к-е условно разде-ляются на местн.и общие.К местным эле-ктротравмам относятся:электрические ожоги и зна-ки(метки),металлизация кожи,механич. поврежд-я, электроофтальмия(воспал-е наружных оболочек глаз). К общим электротравмам относится эле-ктрич.удар,при к-м поражается(или создается угро-за поражения)весь орг-зм из-за наруш-я нормальной деят-ти жизненно важных органов.Электрич.ток, вызывающий соответствующую ответную реакцию, подраздел-ся на ощутимый, не отпускающий и фи-брилляционный. Ощутимым наз-ся ток, вызы-вающий при прохожд-и ч/з организм ощутимые раз-дражения,а пороговым ощутимым током–его наимен.значение 0,5-1,5мА.Не отпускающим наз-ся ток,вызывающий при прохождении ч/з ч-ка непре-одолимые судорожные сокращ-я мышц руки,в к-й зажат проводник,а пороговым не отпускающим-наименьшее знач-е не отпускающего тока 10-15 мА. 20-25 мА у ч-ка происходит судорожное сокра-щение мышц,затрудняется или прекращается дыха-ние что может привести к смерти.Фибрилляцион. наз-ся ток,вызывающий при прохождения ч/з орг-зм фибрилляцию сердца,а пороговым фибрилляцин-ным–наим.знач-е фибрилляц-го тока 100 мА.Фибри-лляция сердца–-хаотич.разновремен.сокращ-я воло-кон сердеч.мышцы(фибрилл),при к-х сердце не в состоянии гнать кровь по сосудам.Поражающее действие эл.тока зависит от след.факторов: знач-я и длит-ти протекания тока ч/з тело ч-ка,рода и час-тоты тока,индивид-х св-в ч-ка.При расчетах сопротивл-е тела ч-ка принимается=1000 Ом. Наибол.опасным счит-ся перемен.ток с частотой 20 …1000 Гц.

## 57. Аварийные режимы электроустановок. Напряжение прикосновения, шаговое напряжение.

Одной из разновидностей опасности эл-ких сетей является вызванное их обрывом замыкание тока на землю, приводящее к растеканию тока замыкания в грунте. Замыкание происходит при повреждении изоляции и пробое фазы на корпус оборудования, при падении на землю провода под напряжением и по другим причинамНапряжение шага – это разность потенциалов 1 и 2 в поле растекания тока по поверхности земли между точками, расположенными на расстоянии шага ( 0,8 м). Напряжение между двумя точками цепи тока, находящихся одна от другой на расстоянии шага, на которых одновременно стоит человек, называется напряжением шага: UШ=φХ−φХ+а=I3ρa2πx(x+a) Значение напряжения шага зависит от ширины шага и удаленности человека от места замыкания на землю. По мере удаления от места замыкания напряжение шага уменьшается. UШ=U3ax3x2+ax=U3β1 где β1=ax3x2+ax - коэффициент напряжения шага - учитываем форму потенциальной кривой.

При замыкании на землю через корпус заземленного оборудования, корпус также окажется под потенциалом (напряжением) заземлителя. В случае прикосновения к корпусу человек оказывается под напряжением прикосновения, представляющего собой напряжение (разность потенциалов) между двумя точками цепи тока, которых одновременно касается человек. Разность потенциалов между корпусом электроустановки и точкой А, на которой стоит человек будет UПР=φ3−φА=I3ρ2πx3⋅x−x3x=U3α1 где α1=x−x3x - коэффициент напряжения прикосновения - учитывает форму потенциальной кривой. По мере удаления человека от заземлителя напряжение прикосновения возрастает. С учетом сопротивлений обуви и растекания тока с ног напряжение прикосновения UПР=U3α1RЧRПЧ=U3α1β2. Ток через человека IЧ=UПРRЧ=U3α1β2RЧ,IЧ=I3R3RЧα1β2

Может быть 2 варианта прикосновения: однофазное и м/у двумя фазами. Iч=Uл/Rч; Uл=Uф√3. При дуфазном прикосновении ток проходящий ч/з человека не зависит от режима нейтрали как в сети с изолированной нейтралью так и в сети с глухозаземл-й нейтралью чел-к оказ-ся под линейным напряжением.

## 58. Факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током.

Степень опасного и вредного воздействия на человека электрического тока и электрической дуги зависит: от рода и величины напряжения и тока; частоты электрического тока; пути тока черед тело человека; продолжительности воздействия электрического тока; условий внешней среды. Большинство из перечисленных факторов влияют в свою очередь на электрическое сопротивление тела человека. Сопротивление человека резко уменьшается при увлажнении и загрязнении кожи или ее повреждении. Оно зависит также от места приложения электродов к телу человека. С повышением напряжения, приложенного к телу человека, возможен пробой рогового слоя кожи (при напряжении 50 В и выше), что приводит к уменьшению сопротивления человека.. Сопротивление человека зависит от рода и частоты тока. Степень опасности зависит также от пути прохождения тока через тело человека. Наиболее опасный путь - это путь через жизненно важные органы: сердце, легкие, спинной мозг и т. д. На степень опасности поражения влияют индивидуальные свойства человека. Повышенной восприимчивостью к воздействию электрического тока обладают лица, страдающие рядом заболеваний, в первую очередь болезнями кожи, сердечно-сосудистой и нервной системы, легких и др. Условия внешней среды также влияют на сопротивление человека, а следовательно, на степень поражения электрическим током. Поэтому, согласно ПУЭ, помещения разделяются на: сухие, влажные, сырые, особо сырые, жаркие, пыльные (с токопроводящей и не токопроводящей пылью); с химически активной или органической средой. Во всех помещениях, кроме сухих, сопротивление человека уменьшается. В отношении опасности поражения электрическим током помещения разделяются согласно ПУЭ на три категории. 1. Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих признаков: сырости, высокой температурой воздуха, токопроводящей пыли; токопроводящих полов. 2. Особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из трех условий: особой сырости, когда относительная влажность воздуха близка к 100%; химически активной среды, когда содержащие пары или образующие отложения действуют разрушающе на изоляцию и токоведущие части электрооборудования. 3. Помещения без повышенной опасности характеризуются отсутствием признаков повышенной и особой опасности. Тяжесть поражения электрическим током в большой степени зависит от вида прикосновения к токоведущим частям и от режима сети.

## 59. 2х, 3х, 4х-проводные линии электропередачи. Основные схемы прикосновения человека.

Случаи поражения ч-ка током возможны лишь при замыкании электрич.цепи ч/з тело ч-ка или,иначе говоря,при прикосновении ч-ка не <чем к двум точ-кам цепи,м/у к-ми сущ-ет нек-е напряж-е. Опас-ность такого прикоснов-я,оцениваемая знач-ем тока, проходящего ч/з тело ч-ка,или же напряж-ем прикоснов-я,зависит от ряда факторов:схемы вклю-чения ч-ка в цепь, напряж-я сети, схемы самой сети, режима ее нейтрали,ст-ни изоляции токоведущих частей от земли,а также от знач-я емкости токоведущих частей относит-но земли и т.п.Рис. случаи включ-я ч-ка в цепь токаа:-2хфазн.включ-е; б, в - однофазное включ-е.

Схемы включ-я ч-ка в электрич.цепь м.б. различ-ными.Однако наиболее хар-ными явл-ся две схемы включ-я:м/у двумя проводами и м/у одним прово-дом и землей.Разумеется,во втором случае предпо-лагается наличие электрич.связи м/у сетью и зем-лей.Применительно к сетям перемен.тока первую схему обычно наз-ют двухфазным включ-м,а вто-рую–однофазным.Двухфазное включ-е,т.е. прикос-новение ч-ка одновременно к двум фазам,как прави-ло,более опасно,поскольку к телу ч-ка приклады-вается наибольшее в данной сети напряжение–ли-нейное,и поэтому ч/з тело ч-ка пойдет больший ток (А):Ih=√3*Uф*Rh=Uл*Rh,гдеUл–линейное напря-жение,т.е.напряж-е м/у фазными проводами сети; Uф–фазное напряж-е, т.е. напряж-е м/у началом и концом одной обмотки ист-ка тока(трансформатора, генератора)или м/у фазным и нулевым проводами. Нетрудно представить,что двухфазное включ-е явл-ся одинаково опасным в сети как с изолир-й,так и с заземленной нейтралями.При двухфазном включ-и опасность пораж-я не уменьшится и в том случае, если ч-к надежно изолирован от земли,т.е.если он имеет на ногах резин.галоши/боты,либо стоит на изолирующем(деревян.)полу,или на диэлектрич. коврике.Однофазное включ-е происходит значите-льно чаще,но явл-ся менее опасным,чем двухфаз-ное,поскольку напряж-е,под к-м оказывается ч-к,не превышает фазного.Соответ-но меньше оказывается ток,проходящий ч/з тело ч-ка.Кроме того, на значение этого тока влияют также режим нейтрали-источника тока, сопротивление изоляции и емкость проводов относит-но земли,сопротивл-е пола,на к-м стоит ч-к,сопротивл-е его обуви и др.факторы. Рис.

Прикоснов-е ч-ка к проводу трехфазной трех-проводной сети с изолир.нейтралью:r1=r2=r3 r-соп-ротивление изоляции фаз Iч=Uф/(Rч+r/3) согласно ПУЭ изол-я в силовых осветител-х сетях напря-жением  до 1000В счит-ся исправным,если ее соп-ротивление на уч-ке фазного провода=0,5 мегаОм.В сетях с изолиров.нейтралью,обладающих незначит.  емкостью м/у проводами и землей,опасность д/ч-ка, прикоснувшегося к одной из фаз в период нормаль-ной работы сети,зависит oт сопротивл-я проводов относительно земли:с увелич-м сопротивл-я опасность умен-тся.Поэтому очень важно в таких сетях обеспеч-ть высок.сопротивл-е изоляции и контроли-ровать ее сост-е д/своеврем-го выявл-я и устран-я возникших неисправностей.Однако в сетях с бо-льшой емкостью относ-но земли роль изоляции про-водов в обеспеч-и безоп-ти прикоснов-я утра-чивается.При аварийн.режиме работы сети,т.е. ког-да возникло замык-е одной из фаз на землю ч/з ма-лое сопротивление rзм,сила тока(А),проходящего ч/з тело ч-ка,прикоснувшеюся к исправной фазе, будет(А)Ih=3Uф(Rh+rзм) (4),а напряжение прикосновения Uпр=Ih∗Rh=3Uф∗Rh(Rh+rзм) (5).При rзм > 0,напряж-е,под к-м окажется ч-к, прикоснувшийся в аварийный период к исправной фазе трехфазной сети с изолиров.нейтралью,будет значит-но больше фазного и неск-ко < линейного напряжения сети. Т.о.,этот случай прикоснов-я во много раз опаснее прикосновения к той же фазе сети при норм.режиме работы.Рис.Прикоснов-е ч-ка к фазному проводу трехфазной четырехпроводной сети с заземлен.ней-тралью.Iч=Uф/(Rч+r0) сопротивление заземленной нейтрали не должно превышать 10 Ом.Если ч-к нах-ся в особо опасном помещ-и мы пренебрегаем r0. При норм.режиме работы 4-хпров-й сети ток опасен д/жизни независимо от сопротивл-я изоляции и ем-кости линии,т.к. проводимости фазных проводов малы по сравн. с проводимостью заземлен.ней-тралью,такие сети имеют технологич.преимущес-тва,т.к.они универсальны и менее опасны в аварийн. режиме.Отсюда следует,что прикоснов-е к фазе трехфазной сети с заземлен.нейтралью в период нормальной ее работы более опасно,чем при-коснов-е к фазе нормально работающей сети с изо-лированной нейтралью,но менее опасно прикос-новения к неповрежденной фазе сети с изолир. нейтралью в аварийный период,т.к.rзм может в ряде случаев мало отличаться от r0.

## 60.  Защитное заземление, виды.

Защитное заземление Защитным заземлением называется преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических не токоведущих частей, которые могут оказаться под напряжением. Защитное заземление предназначено для устранения опасности поражения электрическим током в случае прикосновения к корпусу и другим нетоковедущим металлическим частям, оказавшимся под напряжением вследствие замыкания на корпус и по другим причинам. Защитное заземление применяют в сетях напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью и в сетях напряжением выше 1000 В как с изолированной, так и с заземленной нейтралью. Защитное заземление состоит из заземлителей соединенных м/у собой а также заземленных проводов к которым присоед-ся оборудование. Рис: Схема защитного заземления в цепи с изолированной нейтралью. Защитное заземление может быть выносное и контурное. Принцип действия выносного заземления заключается в снятии потенциала с корпуса за счет малого сопротивления заземления. Ток проходящий ч/з человека Iч=Iз (rз/Rч) *α где αкоэфф-т напряжения прикосновения. Т.о. выносное заземление защищает благодаря малому значению R зазем-я при условиях малых токов замыкания на землю(не более 10 А в сетях до 1000В) При U>1000В токи замыкания м достигать 500А. В этих случаях применяется контурное заземление, они защищают путем выравнивания φ площадки до уровня близкого φ корпуса. Iч=Iк.з.(rз/Rч)β –коэфф-т шагового напряж-я.

61.Зануление,защитн.отключ-е и др.средства за-щиты в электроустановках.

Рис: схема зануления

В сетях с заземленной нейтралью заземление корпу-са электроустановки не способно обеспечить в пол-ной мере защиту от поражения эл.током.В сетях с заземлен.нейтралью напряж-ем до1000В в кач-ве за-щиты при замыкании на корпус примен-ся зануле-ние.Занул-ем наз-тся преднамерен.эл.соедин-е с ну-левым защитн.проводником металлич-х не токове-дущих частей,к-е могут оказ-ся под напряж-ем.Ну-левой защитн.проводник–проводник,соединяющий зануляемые части с заземл-й нейтральн.точкой об-мотки ист-ка тока.Нулев.защитн.проводник следует отличать от нулевого рабоч.проводника,к-й также соедин-ся с заземлен.нейтралью,но предназн-н д/ питания током электроприемников.Как правило, ну-левой защитный проводник повторно заземля-ся. Зануление превращает замык-е на корпус в одно-фазное к.замык-е,в рез-те чего срабат-ет защита (плавкий предохранитель,автоматич.выключ-ль), к-я селективно откл-ет поврежден.уч-ток сети.Ток за-мыкания на землю Iзам = Uф / (Rз + R0); Uзам = Iзам Rз. Iчел = Uзам*Rчел.Защитн.отключ-ем наз-ся быстродей-щая защита,обеспеч-щая автоматич. отключ-е электроустановки при возникновении в ней опасности поражения электрическим током. Защитное отключение должно осуществлять защиту при глухих и неполных замыканиях на землю, автоматический контроль изоляции, цепей защитного заземления или зануления, самоконтроль. К устройствам защитного отключения предъявляются следующие требования: чувствительность, быстродействие, надежность, помехоустойчивость. Защитное отключение применяется в тех случаях, когда другие виды защиты (заземление, зануление и т. д.) не надежны, трудно осуществимы или когда к безопасности обслуживания электроустановок предъявляются повышенные требования. В зависимости от входной величины сигнала известны схемы защитного отключения на напряжении корпуса относительно земли, на токе замыкания на землю, на напряжении и токе нулевой последовательности, на напряжении фазы относительно земли, вентильные, на постоянном и переменном оперативном токе, комбинированные схемы. Широкое применение в сетях с изолированной и заземленной нейтралью находят устройства защитного отключения (УЗО): быстродействие, не зависит от субъективного фактора, устанавливается на определенный ток утечки.

К техническим способам и средствам защиты от поражения электрическим током относятся: изоляция токоведущих частей с устройством непрерывного контроля; ограждения; электрическое разделение сетей; применение малых напряжений; электрозащитные средства; блокировка; сигнализация и знаки безопасности; защитное заземление; зануление; защитное отключение. Изоляция токоведущих частей. Для обеспечения нормальной работы электроустановок и защиты от поражения электрическим током применяется рабочая изоляция - электрическая изоляция токоведущих частей. Может предусматриваться также дополнительная изоляция для защиты в случае повреждения рабочей изоляции. Изоляция, состоящая из рабочей и дополнительной, называется двойной изоляцией. Оградительные устройства (ограждения). С целью исключения возможности прикосновения к токоведущим частям или приближения к ним на опасное расстояние применяются ограждения. Защитные ограждения должны обладать соответствующими электрическими и механическими свойствами. Электрическое разделение сетей. Разделение сети на отдельные, не связанные между собой участки, способствует резкому снижению опасности поражения электрическим током за счет уменьшения емкостной и активной проводимостей. Для разделения сети применяются разделяющие трансформаторы, позволяющие изолировать электроприемники от сети, а также преобразователи частоты и выпрямительные устройства, которые связываются с питающей их сетью через трансформаторы. Применение малых напряжений. Малым называется номинальное напряжение не более 42 В, применяемое в целях уменьшения опасности поражения электрическим током. Сигнализация (звуковая и световая) предназначена для предупреждения персонала о наличии напряжения или его отсутствия в электроустановках. Плакаты и знаки безопасности служат для предупреждения об опасности приближения к частям установок, находящихся под напряжением. В зависимости от назначения плакаты и знаки делятся на предупреждающие (“Стой - напряжение”, “Не влезай - убьет” и др.); запрещающие (“Не включать - работают люди” и др.); предписывающие .(“Работать здесь” и Др.); указательные (“Заземлено”).

62. ЧС и ГО в законах и подзаконных актах РФ. Федеральный Закон "О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера", принятый в 1995 г. регламентирует действия органов власти, служб и подразделений ГО РФ в условиях ЧС и подчеркивает право населения на своевременную и полную информацию о характере ЧС, ее масштабах, поражающих факторах. Основные цели в области защиты населения и территорий:1) предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций; 2) снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций; 3) ликвидация чрезвычайных ситуаций. Этим законом определено, что граждане РФ имеют право: 1) на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения ЧС; 2) использовать средства защиты предназначенное для защиты населения от ЧС; 3) быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в определенных местах пребывания на территории страны, и о мерах необходимой безопасности; 4) отправлять в государственные органы местного самоуправления обращения по вопросам защиты населения и территорий от ЧС; 5) участвовать в мероприятиях по предупреждению и ликвидации ЧС; 6) на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие ЧС; 7) на медицинское обслуживание, компенсации и льготы за проживание и работу в зонах ЧС; 8) на бесплатное государственное соц. страхование, получение компенсации и льгот за ущерб, причиненный при выполнении обязанностей в ходе ликвидации ЧС 9) на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с увечьем или заболеванием, полученным при выполнении обязанносгей по защите населения и территорий от ЧС; 10) на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего или умершего от увечья или заболевания, полученного при защите населения и территорий от ЧС. Граждане РФ обязаны: соблюдать законы субъектов РФ в области защиты населения и территорий от ЧС; соблюдать меры безопасности в быту; не допускать нарушений производственной и технологической дисциплины, требований экологической безопасности, которые могут привести к возникновению ЧС . Законом "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" установлены права, обязанности и ответственность спасателей, определены основы гос-ой политики в области правовой и социальной защиты спасателей, других граждан РФ, принимавших участие в ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

63. ЧС: Основные определения и классификации. ЧС-это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, кот. влекут за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окр-й среде, значительные матер-е потери и нарушения усл-й жизнед-ти людей. ЧС бывают: конфликтные и бесконфликтные- это ЧС техногенного, экологич-го и природного характера (военные столкновения, эк-кие кризисы, экстримистская полит-я борьба, соц-е взрывы, национ-е или религиозные конфликты, разгул преступности и тд.) Авария- ЧС техногенного характера происшедшего по конструктивным, технологическим, производственным или эксплуатационным причинам, либо из-за случ-х взаимод-й и закл-яся в повреждении, выходе из строя, разрушении технич-х устр-в или сооружений. Катастрофа- крупная авария, повлекшая за собой чел-е жертвы, значительный матер-й ущерб и др. тяжелые последствия. Опасные природные явления- это стихийные бедствия природного происх-я, кот-е по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности м. вызвать отрицательные последствия для жизнед-ти людей, экономики, прир-й среды. Стихийные бедствия- натастрофические прир-е явл-я кот-е м. вызвать чел-е жертвы, матер-й ущерб и др. последствия. Экологическая катастрофа- Это ЧС особо крупных масштабов, вызванная изменением состояния суши, атмосферы, гидросферы и биосферы и отрицательно повлиявшая на здоровье людей, их среду обитания, экономику и генофонд. Классификация ЧС:  1)По принципам возникновения (стихийные бедствия, техногенные катострофы, антропогенные катострофы, социально-политические конфликты). 2)По масштабу распространения с учетом последствий: Локальные ЧС- число пострадавших <10, кол-во людей, у кот-х нарушены усл-я жиэнед-ти < 100, матер-й ущерб <1000 min зарплат. Местные- пострадавшие 10-50 чел., нарушений усл-й 100-500 чел., ущерб 1000-5000. Территориальные- 50-500 чел., 300-500 чел., 5000-50000 min зарплат. Региональные- 50-500 чел., 500-1000 чел., 500000-5000000. Федеральные- >500 чел., >1000 чел., >5000000. Трансагеничные- это ЧС, поражающие факторы которых выходят за пределы РФ, либо это ЧС за рубежом, кот. захватывает территорию РФ. 3) По скорости распр-я классифицируются: внезапные (взрывы, землетрясения, транспортные аварии), быстро распростр-ся (пожары, выброс газообразных ядовитых вещ-в), умеренно распр-ся (выброс радиоактивных вещ-в, аварии комунальных систем, извержение, половодье), медленно распр-ся (аварии на отчистных сооружениях, засухи, эпидемии).

64. ЧС природного и техногенного характера. ЧС прир-го хар-ра:1-физически опасные явл-я(изверж-я,землетряс-я)2-геологич.опасн.явл-я(оползни)3-ме-тео- и аргометео- явл-я(ура-ганы 12-15 бал-лов,смерчи и тд.)4-морские гидро-логически опасн. явл-я(шторм >5 баллов, цуна-ми)5 гид-рологически опасн.явл.(наводн-е,полово-дье).6-гидрогеологич. Опасн.явл.(низкий или высок.уровень сост-я грун-товых вод).7-природн. пожары.8-инфекционные за-болевания людей.9-инфекцион.заболев-я с/х живот-ных.10-поражение растений.ЧС техногенного характера:1-трансп-е аварии и катастрофы.2-по-жары,взрывы,угрозы взрывов(на транспорте,в шах-тах…).3-аварии с выбросом/угрозой выброса хим. опасных вещ-в.4-аварии с выбросом/угрозой выб-роса РА вещ-в.5-аварии с выбросом/угрозой выб-роса биолог-ки акт-х вещ-в.6-внезапное обрушение зданий,сооружений.7-аварии на электроэнергетич. сетях(на электростанциях).8-аварии в коммунал-х с-мах жизнеобеспеч-я.9-аварии на очистных соо-ружениях10-гидродинамич.аварии(прорывы плотин, дамб с образованием волн,прорывов и заполнений).

### 65.Усл-я возникнов-я ЧС:1.Наличие потенциальн. опасн.и вредн.производс-ных факторов при разви-тии тех или иных процессов.2.Действие факторов риска3.высвобожд-е энергии в тех или иных процес-сах;4.наличие токсич-х,биолог-ки активн.компонен-тов в процессах и т.д.5.Размещ-е насел-я,и среды обитания.Стадии развития ЧС:1 этап.Стадия накопл-я тех или иных видов дефекта. Продолжит-ть:неск-ко секунд—десятки лет.2этап. Иницииро-вание ЧС.3этап.Процесс развития ЧС,в рез-те к-го происх-т высвобожд-е факторов риска.4 этап. Ста-дия затухания.Продолжит-ть:неск-ко сек.-10ки лет.

66.Цели и задачи РСЧС (Един.гос.с-ма преду-преждения в ликвидации ЧС. Положение о РСЧС утверждено постановлением правительства РФ 5 ноября 1995г.Оно опр-ет принципы построения, состав сил и средств,порядок выполн-я задач и взаимодей-я основн.элементов.Осн.целью создания РСЧС явл-ся объедин-е усилий централ-х органов исполнит-й власти,органов представительной и ис-полнит-ой власти республик в составе РФ,краев, об-ластей.Городов и районов,а также орг-ций, учреж-дений и п/я,их сил и средств в деле предупрежд-я и ликвидации ЧС.Задачами РСЧС явл-ся:1) раз-работка и реализация правовых и эконом-х норм, связан.с обеспеч-м защиты насел-я и терр-й от ЧС; 2)осущ-ние целевых и научно-технич-х программ, направленных на предупрежд-е ЧС и повыш-е ус-тойчивости функционир-я п/я,учрежд-й и орг-ций; 3)обеспеч-е готовности к дей-ям сил и средств, пре-дназначенных д/предупрежд-я и ликвидации ЧС;4) сбор,обработка,обмен и выдача инфо в обл-ти за-щиты насел-я и терр-й от ЧС;5)подготовка насел-я к дей-ям в ЧС;6)прогнозир-е и оценка соц-но-эконом-х последствий ЧС;7)создание резервов финанс-х и материал-х рес-сов д/ликвидации ЧС;8) осущ-ние гос.экспертизы,надзора и контроля в обл-ти защиты насел-я и терр-й от ЧС;9)ликвидация ЧС,10) осущ-ние меропр-й по соц.защите насел-я,пострадавшего от ЧС,провед-е гуманитарных акций;11)реализация прав и обязан-тей насел-я в обл-ти защиты от ЧС; 12)м/дународ.сотруднич-во в обл-ти защиты от ЧС.

67.Структура РСЧС.Ур-ни:федеральн.,региональн, территор-ый,местный и объектовый.Федера-льный ур-нь РСЧС охват-т всю террит-ю РФ.Региональн. ур-нь охват-ет терр-ию неск-ких субъек-тов РФ.Тер-ритор.ур-нь охват-ет терр-ю субъ-екта РФ.Местн. ур-нь охват-т терр-ю насел-го пункта;Объектов.ур-нь соотв-ет терр-и объекта производ-ного/соц-го на-знач-я.Терр-ные подс-мы сост-ят из звеньев,соответ-щих админ-но-терр-му делению.Исполнит-ным ор-ганом РСЧС на феде-ральн.ур-не явл-ся МЧС Рос-сии.Функцион.подс-мы РСЧС создаются в Мин-вах, ведомствах,орг-иях РФ. Они решают задачи по наб-люд-ю и контролю за сост-ем окр.природн.среды и обстановкой на потен-циально опасных объектах, ликвидации возника-ющих ЧС,защите персонала, населения, территории.

68.Опасн.факторы пожара.Виды горения. Диф-фуз-ное и кинет-кое горение. Пожар-это неконтр-мое горение вне спец-го очага,наносящее матер-ый ущерб.Опасн.факторы:1.открытый огонь,искры, по-вышен.темпер-ра воздуха и предметов,2.вдыхание горячего воздуха поражение и некроз верхн.дыхат-х путей,3.токсичные продукты горения,дым. Объеди-нение воздуха с кислор-м, 4. потеря видимости из-за задымленности,5.обрушение зданий,оборуд-ия,6. взрывы.Токсичные вещ-ва,образующ-ся в рез-те горения,возникают из-за хим-го состава горящих в-в.Загорание-горение не причинившее матер-го ущерба.Виды горения:Горение-быстро проника-ющая хим-я реакция,к-я сопровождается выде-лением большого кол-ва тепла и ярким свечением. 3 фактора горения:1) окислитель,2) горючее вещ-во, 3)источник зажигания.Бывает  гомогенное горение и гетерогенное горение(горит твердое вещ-во, жидко-сть) в завис-ти от состава вещ-ва горящего;  дифла-грационное горение(пламенное,скор-ть распр-я до 10 м/с) и взрывное горение(до 100 м/с)и детана-ционное(1000-5000 м/с) в завис-ти от скор-ти расп-ростр-я;диффузионное горение(характ-ся образ-м горючей смеси в процессе горения в рез-те диф-фузии кислорода в зону горения) и кинетическое горение (горючее вещ-во и кислород поступают в зону горения предвар-но смеш-ми.Важна скор-ть хим-й реакции окисления,происходящей в фронте пламени) в завис-ти от усл-й образ-я горючей сме-си;горение бедногор-х смесей(горение имитируется соедин-м горючего компонента) и горение богат-огор-х смесей(горючее имитирует содерж-е окисли-теля) по соотношению горючего и окислителя. Са-моускорение горения:1)тепловое (повышение темп- ры  при условии аккумуляции  теплоты),2) цепное (хим-ий процесс происходит при взаим-вии оско-лков исх-х молекул обр-ся при их распаде), 3) комбинированное.

69.Основн.показ-ли пожарооп-ти в-в. Классиф-я в-в.1)темп-ра самовоспламенения-min темпер-ра вещ-ва или материала, при к-м поисходит резкое ув-е скор-ти изотермических реакций приводящих к пламенному горению.Самовоспл-е–процесс само-возгорания сопровожд-ся появлением пламени.2) концентрационные пределы воспламенения. Ниж-ний конц-й предел-min конц-я горючих вещ-в и па-ров в воздухе при к-х они способны воспла-меняться. Верхний конц-й предел- max конц-ция горючих газов и паров,при кот. еще возможно распространение пламени.Для жидкостей темп-ра вспышки–min темпер-ра вещ-ва,при кот. над поверх-ностью обр-ся пары и газы, способные вспыхнуть от источника зажигания, но скорость их обр-й еще не достаточна для послед-го горения.Классиф-ия горю-чих жидкостей:1)легковоспламеняющиеся жид-ти (темпер.вспышки<=60град.)(спирт,ацетон,бензин), 2) горючие жид-ти (>60 гр.) (масло, мазут). Темпер-ра воспламенения-темпер-ра горючего вещ-ва, при кот. оно выд-т горючие пары и газы с такой скор-ю, что после воспламенения их от источ-ка зажигания возникает устойчивое горение.Темпер-ные пределы воспламенения-это темп-ры,при к-х насыщенные па-ры вещ-ва обр-т в данной окисл-й среде конц-ции равные нижн. и верхн.порогу воспламенения жидк. Вещ-ва делятся по степени горючести:1) негорю-чие(песок,бетон,<900град-в),2)трудногорючие (пе-нопласт),3)горючие(дерево,войлок).Горючие вещ-ва дел-ся на:1)легковоспламен-ся(от кратковремен-го возд-я с ист-м энергии), 2)средневоспл-ся (от длит-го возд-я),3)трудновосплам-ся (возгор-т от действия мощного ист-ка сгорания).

70.Пожарн.нагрузка помещений. Огнестойкость. Опасность возник-я пожара на п/я обусловлена исп-м легковосплам-ся жидкостей,горючих газов,раз-влетвленной с-мой трубопроводов и тд.Причины: искра,износ оборудования,и тд.В комплекс проти-вопожарной защиты входят:1)профилактич. меро-приятия,2)устр-ва тушения пожара и взрывозащиты. Способы конструкции сохр-ть свои несущие и ог-раждающие св-ва наз.-огнестойкостью.Хар-ся пре-делом во времени.Ст-нь огнестойкости зданий и сооруж-й хар-ся группой горючести и пределом огнестойкости.Предел огнестойкости конструкции –время,выраженное в часах,от начала испытания ее по стандартному темпер-ному режиму до возникнов-я одного из след-х признаков:1)образо-вания в конструкции сквозных трещин или отвер-стий;2)повышения темпер-ры на не обогреваемой поверх-ти конструкции в среднем более,чем на 140 °С или в люб.точке этой поверх-ти более,чем на 180 °С;3)потери конструкцией несущей способности. Повысить огнестойкость зданий можно облицовкой или оштукатуриванием строительных конструкций.

## 72.Методы и средства тушения пожара.  1.Сниж-е концентрации кислорода в воздухе;2.Пониж. т-ры горюч.в-ва,ниже т-ры воспламенения.3.Изоляция горючего вещ-ва от окислителя.Огнегасительн. вещ-ва:вода,песок,пена,порошок,газообразн.вещ-ва не поддерживающие горение(хладон),инертные га-зы, пар.Средства пожаротуш-я:Ручные:1.огнетуш-ли хим. пены;2.огнетуш-ль пенный;3.огнетуш-ль порошк.;4 огнетуш-ль углекислотн., бромэтиловый.

Противопожарн.системы:1.система водоснабж-я; 2.пеногенератор.С-мы автоматич-го пожаротуш-я с использ-ем ср-в автоматич.сигнализации:1.по-жарный извещатель(тепловой,световой,дымовой, радиационный),с-ма пожаротуш-я ручн.действия (кнопочный извещатель).Мероприятия по борьбе с пожаром:1)противопожарн.преграды:а)противопо-жарн.разрывы(опр-ся ст-нью огнестойкости раз-деляемых зданий),б)противопож-е стены(предел ог-нестойкости>2,5часов),в)противопожарн.зоны-по-лосы негорючего покрытия,г)несгораемые пере-крытия,д)шлюзы,водяные завесы.Более опасн.про-изв-ва размещ-ся в одноэт-х зданиях из наружных стен либо на последних эт-х высоток.Вентиляция из негорюч.материалов.Противодымовая защита-уда-ление дыма и газа ч/з спецлюки.Также необх-мо применять заземление,исп-ть спецобувь, иони-зировать воздух д/защиты от статического электр-ва.Организацион.меры—проведение обуч-я по по-жарной безоп-ти,соблюд-е мер по пожарн.безоп-ти. Технич.меры—соблюд-е противопож.норм при эва-куации с-м вентил-и,отопления,освещ-я,эл.обеспеч-я и т.д.—исп-ние разнообр.защитных с-м;—соблюд-е параметров технологич.процессов и режимов ра-боты оборуд-я.Эксплуат.меры-профилакт.ремонты и испытания.Режимные меры-запрещ-е произв-ва сварочных работ в огнеопасном помещении.

73.Оценка риска технич.с-м.Конц-я“удельн.смер-тности”.В дан.случае под оценкой риска будем понимать процедуру нахожд-я индивид-го и соц.риска д/конкретн.промышл.п/я.Индивид.риск-частота воз-никнов-я поражающих воздействий опр-го вида в опр-ной точке пространства.Расчет риска по ф-ле :

P(x,y)=j=1Qi=1BPqj(x,y)biгде Pqj(х,у) – вер-ть воздействия на ч-ка в т. с коорд-ми (х,у) j-го поражающего фактора с интенсив-ю, сответ-щей гибели(поражению)ч-ка(здорового ч-ка 40лет)при усл-и реализации события(явления),инициирующе-го аварию.Здесь В-число возможных событий,ини-циирующих аварию,Q-число возможных поража-ющих факторов,Pbi-частота(вероятность)возникно-вения i-го события(явления)в год.Д/опр-ния вел-ны Pqj (x,y)необх-мо:а)построить мн-во всех сценариев развития аварии и оценить вер-ть(частоту)их реа-лизации;б)представить на карте(ситуационном пла-не)п/я и прилегающих районов все поле поража-ющих факторов,к-е могут возникнуть при аварии;в) иметь инфо о критериях поражения ч-ка тем/иным поражающим фактором;г)иметь картограммы расп-ределения людей в районе аварии и частотные хар-ки их нахождения в том/ином месте.Разумным рис-ком м.считать 10-6 в год,а риск свыше 10-6 считать неприемлемым.Д/оценки опасности промышл.объ-екта необх-мо учитывать также и соц.риск.Соц. риск –завис-ть частоты возникнов-я события, вызы-вающих пораж-е опр-го числя людей от этого числа людей.Соц.риск Re=f(N) введен как некот-я хар-ка масштаба возможн.аварий и м.б.рассчитан по ф-ле: P(x,y)=j=1Qi=1BP(Nqj)P(qjbi)Pbiгде P(N/qj) – вер-ть пораж-я не< людей при усл-и действия пора-жающего фактора qj на жилую застройку; P(qj/ bi)- вер-ть “накрытия” жилой застройки поражающим фактором qj при усло-и реализации события bi.Кон-цепция удел.смертности.Бывает необх-мо осущ-ть оперативн.сравнительн.оценку потенциальной опа-сности промышл-х объектов.Д/этого исп-ся доста-точно простой подход,именуемый "концепцией удельн.смертности".В нем в кач-ве меры опасности выступает число пострадавших(погибших)N,выра-женное ч/з так наз-мый индекс смертности [чел./т], или удельн.смертность.Mi=N/Qi(3),где Mi-удельн. смертность по i-му вещ-ву-кол-во опасного вещ-ва. Наибол.надежн.способ оценки индекса смертности заключ-ся в исслед-и статистики реальн.аварий.

74. Факторы, опред-е устойч-ть функц-я пром-х объектов и с-м. Устойч-ть-это спос-ть объекта функцион-ть в усл-х ЧС.Термин “устойч-ть” должен включать спос-ть объекта противостоять разруше-ниям,функцион-ть при наличии слабых и средних разрушений,и быть достаточно надежным, безоп-м для персонала,населения и окруж.среды в контексте возможных ЧС.Предупреждение аварий должно нач-ся с проектирования пром-х объектов.Этапы деят-ти по повышению безоп-ти объектов.1. выявление потенциально опасных объектов,состав-ление для администрации банка данных о п/я.2. опред-ие порядка технической инспекции,эксплу-атации объекта, обучения работ-в.Обеспечение сред-ми сигнализации о пожаре,утечке газа и др.в-в. На объекте д.б. создано спец.аварийное подразде-ление,подготовленное для борьбы с любыми возможными последствиями аварий, представляющими опасность для п/я.Рабочие должны пост-но следить за сост-м безоп-ти своих раб.мест и оборуд-я.Они д.б.полностью информированы о возм-х опасностях и безотлагательно сообщать рук-ву о любых неисправностях с-мы безопас-ти.3.создание центра контроля за авар-ми ситуациями,назначение отве-тстенных лиц,проведение ремонтновосстановите-льных работ.Необх-мо:1)обеспечить инфо д/выяв-ления опасных пром-х установок;2) проведение оценки производственных опасностей;3)разработать план ликвидации аварий и аварийно-спасательных меропр-й;4)разработать меры по повышению уров-ня безоп-ти п/я.Т.к. абсолютная безаварийность произв-ва невозм-на,следует предусмотреть меропр-я,к-е позволят снизить ущерб в случ-х, когда авария все же произошла.Если все это будет сделано,то п/я б. успешно функцион-ть и в условии ЧС.

75.Специф.опасности,связан.с авариями на хим. опасн. объектах, АЭС и п/я ядерного цикла. Радиационно-опасн.объект(РОО)-любой производ-ный объект,исп-щий ядерн.материалы(место хр-ния или транспортн.средство д/их перевозки),при аварии на к-м может произойти облуч-е,радиоак-тивное зараж-е людей,животных и растений,а также загрязн-е окр.среды в опасных дозах(АЭС,атомные энергет.установки производ-го и иссл-го назнач-я, п/я ядерно-топливного цикла,места хр-ния ядерных боеприпасов).ЧС техногенного хар-ра,связанная с выбросом радиоакт-х вещ-в в окр.среду или некон-тролируемым выходом иониз.излуч-я наз.радиа-ционная авария(потеря упр-я ист-ком иониз.излуч-я, к-я приводит к облуч-ю людей и (или) загрязн-ю терр-и радиоакт-ми в-вами.Структура радиационно-опасн.объектов В завис-ти от масштабов радиац-ных последствий радиационные аварии бывают:а) локальн.аварии,последствия к-х не выходят за гра-ницы здания;б)местные аварии,в рез-те к-х возмож-но поражающее воздей-е на персонал,но последст-вия их не выходят за пределы площадки;в)средние( возможно воздей-е на персонал,но последствия не выходят за 100-километровую зону;г)крупн.(пло-щадь загрязн-я радиоакт-ми в-вами>100км зоны, по-следствия ее охватывают насел-е до 1 млн.ч-к. Наи-более опасными РОО явл-ся АЭС,на к-х могут про-исходить аварии всех типов.Последствия хим-ки опасных аварий хар-ся:а)масштабом,б)ст-нью опас-ности,в)продолжит-тью хим-го зараж-я.Эти хар-ки завис.от кол-ва,усл-й хранения и физико-хим. св-в в-ва,а также от метео усл-й.В завис-ти от физико-хим.св-в АХОВ и усл-й их исп-я,хранения и тран-спортировки,при крупных авариях на ХОО могут возникать ЧС четырех осн.типов:1.хар-ся образова-нием только первичн.облака АХОВ.Он может воз-никнуть в случае мгновенной разгерметизации (напр.,в рез-те взрыва)емкостей или технолог-го оборуд-я с газообразными(под давлением),в рез-те чего образ-ся первичн.аэрозольн.облако АХОВ с высок.концен-ей токсичн.в-ва в воздухе.В завис-ти от метеоусл-й и размеров облака,оно распростр-ся на прилегающую к аварийному объекту терр-ю, неся смертельн.опасность д/проживающих.2.сопро-вождается образов-ем пролива,первичного и втори-чного облаков АХОВ.Поражающ.факторы- кратко-временное ингаляцион.воздей-е первичного облака АХОВ со смертельн.концентр-ми паров и более продолжит-ное воздей-е(часы и сутки)вторичного облака с опасными поражающ.концент-ми паров. Кроме того,пролитый продукт может заражать грунт и воду.3.-это авария с образованием пролива  только вторичного облака АХОВ,к-е,при бла-гоприятн.метеоусл-х,может распростр-ся на значит. расст-я от места аварии.4.это ЧС с зараж-ем терр-и (грунта,воды)малолетучими АХОВ.Агрегатное сост-е АХОВ при этом-либо жидкость с темпер-рой кипения значит-но выше темпер-ры окр.среды,либо тверд.в-во.В рез-те таких выбросов может произой-ти заражение местности(грунта, воды)с опасными последствиями д/живых орг-змов и растительности.

### 76.Осн.пораж-е ф-ры техноген.ЧС.Ударн. волна, тепл.и фугасн.поля.Эф-т «домино».Размеры и стр-ра зон пораж-я.Согласно ГОСТ Р22.02-94 поражающий фактор ист-ка в ЧС-составляющая опасность явления/процесса,вызванная ист-ком ЧС и хар-мая физ-ми/хим, биолог. проявлениями или действиями,к-е опр-ся соотв-ми парам-ми.Воз-душн.уд-я волна.Обр-ся в рез-те внезапного выде-ления в огранич-м простр-ве большого кол-ва энер-гии.Очаг поражения—терр-рии,к-ые подвергаются воздействию взрыва.В пределах очага пораж.—  полн.,сильн.,частичн.и слаб.разруш-я;за пределами возник.пожары и незначит.разрушения.

Осн.хар-ика ударн.волны—избыточн.давление взры-ва [Па].Ст-нь возможных разруш-й подземных соо-ружений оцен-ся избыточным давлением на поверх-ность земли.Масштабы разруш-я связаны с мощно-стью боеприпасов—тротил.эквивалент[кг].На масш-табы разруш-я оказывают влияния:расст-я от центра взрыва;хар-р и прочность разруш-я;рельеф местно-сти и др.Особен-ти возд-вия ударн.волны:относи-тельно больш.продолжит-ть действия(неск-ко сек.). Способность затекать в здания.Проникающая ради-ация—потоки -изл-я и нейтронов при ядерн.взры-ве.Радиакт.зараж-е(приземное заражение атмосф. слоя воздуха,воды).Тепл.и фугасн.поля:Энергоно-сители-углеводородн.топлива,способн.гореть и взрываться обр-я ударн.волну и тепл.фугасн.поля. Технологич-е обор-е при возд-ии на него тепл-х и ударных нагрузок  разруш-ся с обр-м осколочных полей.Дальность разрыва завис.от массы,размера и тд.45% всех осколков нах-ся в радиусе 700м. Эф-т домино-комплексн.поражающ.фактор,под к-м пони-мается механизм вовлечения новых опасностей.

## 71.Классиф.помещ-й и производств по пожарооп-ти. В завис-ти от хар-ра использ-х или получаемых вещ-в все помещ-я и здания подраздел-ся на 6 кате-горий: А - взрывопожароопасные - категория, в к-й осущ-ся технологич.процессы,связанные с выде-лением горючих газов,ЛВЖ с т-рой вспышки паров до28С,взрывоопасн.смеси>5%,вещ-ва способны го-реть и взрываться при взаимод-и с кислородом, во-дой,или др.с др.Б-взрывопожароопасн.пр-ва.Темп. вспышки 28-61градус.В-пожароопасн.пр-во жид-кости с темп-й вспышки от 61гр.,наличие горюч. пыли,волокон.Обработка горюч.материалов.Г-про-изводства,где обращаются технологич. процессы с использ-ем негорюч.вещ-в и материалов в горячем, раскален.или расплавлен.сост-ии(например, стекло-варенные печи).Д-помещ-я и здания,где обраща-ются технологич.процессы с использ-ем тверд.него-рючих вещ-в и материалов в холодн.сост-и (механич.обработка металлов).Е-взрывоопасн.пр-ва, связ-е с прим-м горюч.газов без жидкой фазы и взрывоопасн.пыли в таком кол-ве,что они м.созда-вать взрывоопасн.смеси в объеме>5%объема поме-щения,в к-м возможен только взрыв без послед. горения.

77.Опыт подготовки населя к возможным ЧС. Подготовка населя к д-ям в ЧС предпол-т реш-е ос-новных задач:1)обуч.насел-я правилам поведения и основным способам защиты в ЧС,а также приемам оказания первой мед.помощи;2)обуч.рук-лей всех ур-ней упр-я к действиям по защите насел-я от ЧС. В рамках этой подпрограммы осущ-ся обучение мо-лодежи.В программы учебн.заведений введен пред-мет “ОБЖ”.Местн.органы власти отвечают за безоп-ть и здоровье населения и охрану окр.среды.Их за-дачи:1)обеспеч.инфо насел-я о возмож-х ЧС и под-готовка к ним;2)координация участия обществен-ности в программах реагиров-я на ЧС;изыскание и мобилизация необх-х ресурсов;3)обуч.персонала и насел-я действиям в ЧС;утвержд-е плана реаги-рования на ЧС,информир-е насел-я.Лидеры общес-твенных орг-ций должны:1)инфор-ть местных влас-тей и промыш.лидеров о проблемах,представляющ-их важность д/населения;2)инфор-ть членов своих орг-ций о планах и программах,разрабатываемых д/здоровья насел-я и охраны окр.среды,разъясн-е пунктов плана,обеспеч.поддержки со стор.общ-сти.

78.План-е мероприятий по проф-ке ЧС на п/я. Предупреждение аварий должно начинаться с про-ект-я промыш.объектов.Этапы деят-ти по повыш-ю безоп-ти объектов.1.выявл-е потенц-но опасных об-ъектов,составл-е д/администрации банка данных о п/я.2.опр-ние порядка технич.инспекции,экспл-ции объекта,обуч-я раб-ков.Обеспеч.средствами сигна-лизации о пожаре утечке газа и др.вещ-в. На объе-кте д.б.создано спец.аварийное подраздел-е,подго-товленное д/борьбы с любыми возможными после-дствиями аварий,представляющими опасность д/п/я. Рабочие д.постоянно следить за сост-ем безоп-ти своих рабоч.мест и оборуд-я.Они д.б.полностью ин-формированы о возможн.опасностях и безотлагате-льно сообщать рук-ву о люб.неисправн-х с-мы бе-зоп-ти.3.создание центра контроля за аварийн.си-туациями,назнач.ответст-х лиц,провед-е ремонтно-восст-ных работ.Необх-мо информ-ть персонал объ-екта и насел-е прилегающих терр-й о возможн.опа-сных последствиях аварийных ситуаций. Админ-я п/я должна:1)обеспеч.инфо д/выявл-я опасных про-мыш. установок;2)провед-е оценки производст. опасностей;3)составл-е отчёта по рез-там оценки опасностей;4)разраб-ть план ликвид-и аварий и ава-рийно-спасательн.мероприятий;5)разраб-ть меры по повыш-ю ур-ня безоп-ти п/я.Т.к.абс.безаварийность произв-ва невозможна,следует предусм-ть меропр-я, к-е позволят снизить ущерб в случаях,когда авария все же произошла.Очень важно обесп-ть безоп-ть водных рес-сов,т.к.вода нужна как для тушения, так и для обработки ран и тд.

79. Декларации безоп-ти промышл.объекта РФ.

Декларирование безоп-ти регламентировано "Меж-дународной орг-цией Труда в Конвенции "О предот-вращ-и крупн.промышлен.аварий"(1993г.)В соотв-и с этим рук-во каждого опасного п/я(объекта,уста-новки)д.представлять в органы власти декларацию безоп-ти-единый док-т,объед-щий вопросы иден-тифик-и и оценки основн.опасностей и объясн-я принятых мер по безоп-ти эксплуат-и про-мышлен.объекта,а также мер на случай аварий.Дек-ларирование осущ-ся д/обеспеч-я контроля за соб-люд-м мер безоп-ти,оценки достаточ-ти и эф-ти меропр-й по предупрежд-ю и ликвид-и ЧС на про-мыш.объекте.Декларация содержит:1)сведения о расположении,природно-климат.усл-ях,численности персонала промыш.объекта;2)все о технолог.про-цессах и проводимой продукции;3)анализ риска воз-никнов-я ЧС,опр-ние ист-ков опасностей;4)оценку усл-й развития и возможн.последствий ЧС;4) хар-ку с-м контроля за безоп-тью,сведения о меропр-ях по предупрежд-ю ЧС;5)сведения о сост-и системы опо-вещения о ЧС;6)хар-ку меропр-й по предупре-ждению ЧС и ликвид-и их последствий, меропр-й по защите персонала.7)порядок дейс-я сил и средств в случае ЧС;8)свед-я о матер.рес-сах д/ликвид-и ЧС; 9)порядок информ-я насел-я и органа местн.само-упр-я.Декларация составл-ся в 4-х экземп-х и пред-ставл-ся в МЧС;в Федер.орган Госгортехнадзора; в орган местн.самоупр-я,на терр-и к-го расположен промышленный объект.

80. Прогноз-е хим.Обстановки при авариях ХОО.

Исходн.д-е:1.кол-во вещ-ва;2.агрегатное сост-е;3.погодные условия;4.скор-ть подхода облака к нас.пункту;5.было ли у нас-я СИЗ(оповещение) В завис-ти от физико-хим.св-в АХОВ и усл-й их исп-я,хранения и тран-спортировки,при крупных авариях на ХОО могут возникать ЧС четырех осн.типов:1.хар-ся образова-нием только первичн.облака АХОВ.Он может воз-никнуть в случае мгновенной разгерметизации (напр.,в рез-те взрыва)емкостей или технолог-го оборуд-я с газообразными(под давлением),в рез-те чего образ-ся первичн.аэрозольн.облако АХОВ с высок.концен-ей токсичн.в-ва в воздухе.В завис-ти от метеоусл-й и размеров облака,оно распростр-ся на прилегающую к аварийному объекту терр-ю, неся смертельн.опасность д/проживающих.2.сопро-вождается образов-ем пролива,первичного и втори-чного облаков АХОВ.Поражающ.факторы- кратко-временное ингаляцион.воздей-е первичного облака АХОВ со смертельн.концентр-ми паров и более продолжит-ное воздей-е(часы и сутки)вторичного облака с опасными поражающ.концент-ми паров. Кроме того,пролитый продукт может заражать грунт и воду.3.-это авария с образованием пролива  только вторичного облака АХОВ,к-е,при бла-гоприятн.метеоусл-х,может распростр-ся на значит. расст-я от места аварии.4.это ЧС с зараж-ем терр-и (грунта,воды)малолетучими АХОВ.Агрегатное сост-е АХОВ при этом-либо жидкость с темпер-рой кипения значит-но выше темпер-ры окр.среды,либо тверд.в-во.В рез-те таких выбросов может произой-ти заражение местности(грунта, воды)с опасными последствиями д/живых орг-змов и растительности.

81.Оповещ-е в ЧС,СИЗ и защитные сооружения. Орг-ция оповещ-я насел-я об угрозе очень важна д/ предварительного оповещ-я насел-я о угрозе.По данным зарубежной печати,считается,что свое-временное оповещ-е насел-я н возможность укры-тия его за 10-15 мин после оповещения позволит снизить потери людей с 85% до 4-7%. Оповещ-е ор-ганиз-тся д/своевременного доведения до насел-я сигналов,распоряж-й и инфо о эвакуации,радиаци-онной опасности,хим.и бактериолог.(биолог.) за-ражении,угрозе затопления и др.Сокращение сроков оповещ-я достиг-ся внеочередным исп-нием всех видов связи,телевидения и радиовещ-я,примене-нием спец.аппаратуры и средств д/подачи звук. и световых сигналов.Одновременно передаются ука-зания о порядке дей-й насел-я,указыв-ся ориентировочн.время начала выпадения радиоакт. осадков,время подхода зараженного воздуха и вре-мя подхода зараженного воздуха и вид отрав-ляющих веществ.С целью своевременного преду-преждения насел-я городов и сельск.населенных пунктов установлены след.сигналы оповещ-я ГО: «Воздушн.тревога»,«Радиацион.опасность»;«Хим. тревога».«Воздушная тревога» подается д/всего на-селения.Он предупреждает о непосредственной опасности пораж-я противником данного города (района).Одновр.с этим сигнал дублируется звуком сирен,гудками заводов и транспортн.средств.Про-должит-ть 2-3 минуты.«Радиационная опасность» подается в населен.пунктах и районах,по на-правлению к к-м движется радиоакт.облако.По сигналу необх-мо надеть респиратор(примен-ся д/ защиты органов дыхания от радиоакт.и грунтовой пыли и при действиях во вторичн.облаке бакте-риальных средств.Если во время польз-я респи-ратором появится много влаги,то рекомен-ся его на 1–2минуты снять,удалить влагу,протереть внут-рен.поверх-ть и снова надеть),противопылевую тканевую маску(марлевая повязка предназнач-ся д/ защиты органов дыхания ч-ка от радиоакт.пыли и при дей-ях во вторичном облаке бактериал-х сре-дств.От отравляющих в-в они не защищают.Воздух очищ-ся всей поверх-тью маски в процессе его про-хождения ч/з ткань при входе) или ватно-марлевую повязку,а при их отсутствии-противогаз,взять под-готовленный запас продуктов,индивид.средства мед.защиты,предметы первой необх-ти и уйти в убежище, противорадиацион. или простейш. укры-тие.«Хим.тревога»подается при угрозе или непо-средственном обнаруж-и хим.или бактериол-го заражения.По этому сигналу необх-мо быстро надеть противогаз,а в случае необх-ти-и средства защиты кожи и укрыться в защитном сооружении, можно укрыться в жилых,производ-ных или под-собных помещениях.Классиф-я средств индивиду-альн.защиты.СИЗнаселения предназнач-ся д/защи-ты от попадания внутрь орг-зма,на кожн.покровы и одежду радиоак-х,отравляющих в-в и бактериал.  средств.Они подраздел-ся на средства защиты ор-ганов дыхания(фильтрующ.и изолирующ. Проти-вогазы,респираторы,а также противопыльные тка-невые маски и ватно-марлевые повязки)и средства защиты кожи(одежда спец.изолирующая защитная). По принципу защиты средства делятся на фильт-рующ.и изолирующ.Принцип фильтрации заключ.  в том,что воздух очищ-ся от вредн.примесей при прохождении ч/з средства защиты.Средства изо-лирующего типа полностью изолируют орг-зм ч-ка от окр.среды с помощью материалов,непрониц-мых д/воздуха и вредн.примесей.Все средства защиты органов дыхания надо постоянно содержать исправными и готовыми к использованию.

82.Пути сниж-я массы и токсичности пром-х вы-бросов.Разработка технолог-го процесса с целью снижения кол-ва выбрасываемых токсичных в-тв или замены их на нетоксич.или малотоксичн.; по-выш-е герметичности оборуд-я;разработка и приме-нение эф-ной пылегазоочистки дает сниж-я выброса загрязняющих в-в в атмосферу.Нужно совершенст-вовать технолог. процессы, снизить неорганиз-ные выбросы;строить новые и усоверш-вать старые очи-стные устр-ва;уничтожать ист-к загрязн-я.Очистку и обезвреживание газовых выбросов зависит от сос-тава,концен-ций загряз-щих в-в,типа произв-ва, усл-й выброса.Методы обезвреживания газообразных выбросов: конденсационный (охлаждение паро-воздушной смеси ниже точки росы в спец.теплооб-менниках-конденсаторах); компрессионный (сжатие обезвреживаемого газа и его послед.охлаждение); абсорбционный(диффузия газообразн.примесей на поверх-ти раздела газ-жидк-ть с переходом газа в жидкую фазу;адсорбционный(основ-ый на физич. св-вах нек-х твердых тел с ультрамикроскопич.стру-ктурой выборочно извлекать отдельн.компоненты из газовой смеси и удерживать их на своей поверх-ти);электростатич.(улавливание в поле эл.сил в-в, наход-ся во взвешенном сост-и в виде пыли или ту-мана);окислительн.(окисление в-в до менее токсич-ных соедин-й);при этом различают низкотемпера-турное каталитич.окисление(с утилизацией или без утилизации тепла)и высокотемпер-рное дожигание (с утилизацией или без утилизации тепла).Очистку вентиляц-х выбросов от механич.примесей осущ-ют аппаратами мокрого(насадочные и полые газопро-мыватели,тарельчатые,барботажные и пенные аппа-раты,и газопромыватели с подвижной насадкой) и сухого пылеулавливания(пылеосадительные каме-ры,циклоны(прямоточные и батарейные),центро-бежные пылеуловители ротационного действия), волокнистыми фильтрами и электрофильтрами.

### 83.Аппараты для очистки выбросов в атмосферу. Способы очистки воздуха:1.Мех.(пыли,масел,газо образн.примесей)Пылеулов-ли;Фильтры.2.Физ-хим. (очистка от газообраз. примесей).Сорбция: адсорб-ция(актив. уголь);абсорбция(жидкость). 3.Катали-тич.(обезвреживание газообр-х примесей в присутс-твии катализ-ра).С-ма очистки воздуха  В с-ме при-точной вентиляции обеспеч-ет защиту раб-щих и создание условий для экспл-ции ВТ,а в с-ме вытяж-ной вентил-и устр-во обеспеч-т защиту воздуха насел-х мест от вредн.возд-й.В завис-ти от использ-ия средств,очистку подразд-т на: грубую (конц-ия более 100 мг/м3 вредн.в-в);среднюю (конц-ия 100 - 1 мг/м3 вредн.в-в);тонкую (конц-ия менее 1 мг/м3 вредн.в-в).Очистку воздуха от пыли и созд-е оптим-х парам-в м/климата на РМ,обеспеч-т с-ма кондици-онирования.Очистка воздуха,удаляемого из поме-щения,осущест-ся с помощью 2-х типов устр-в: -пы-леуловители;- фильтры. Очистка при использ-ии пылеуловителя осуществ-ся за счет действия сил тяжести и сил инерции.Пылеуловители бывают:- циклонные;-инерцион.;- пылеосадительные камеры. Фильтры-устр-ва,в к-х для очистки воздуха испол-ся материалы(пр-во),способные осаживать или задерживать пыль.Бывают: бумажные; тканевые; электр-ие;Узвук-ые;масляные;гидравлические; ком-бинир-е.Вентиляция—организов-й воздухообмен, к-й обеспеч-т удал-е из помещ-я воздуха, загрязненного избыт-м теплом и вредн.в-вами и тем самым нормализует воздушн.среду в помещении. Бывает: По способу подачи воздуха:-естеств-я, - ветровой напор;- тепловой напор.Механ-ая:- приточная;-вытяжная;-приточно-вытяж-ная.Смешанная:-естес-я+механ-я.По принципу орга-низации воздухообмена: -общеобменная, - местная.

84. Меропр-я по ликвидации последствий ЧС. Создан закон “О защите насел-я и террит-й от ЧС прир-го и техногенного хар-ра” опред-ет понятие ликвидации последствий ЧС след-м образом. Ликви-дация ЧС-это аварийно-спасат-е и др. неотложные работы,проводимые при возникн-и ЧС и направлен-е на спасение жизни и сохр-ия здоровья людей,снижение размеров ущерба окр.прир-й среде и матер-х потерь, а также на локализацию зон ЧС, прекраще-ние действий характ-х для них опасных факторов. Ликвидация локальной ЧС осуществ-ся силами и сред-ми орган-ции.Ликвидация местной ЧС -силами и сред-ми органов местного самоуправле-ния.Ликвидация территор-й ЧС-силами и сред-ми органа исполнит-й власти.Ликвидация регион-й и федеральной ЧС-силами и сред-ми органов исполнит-й власти субъектов РФ,оказавшихся в зо-не ЧС.При недостаточ-ти собствен.сил и средств д/ ликвидации ЧС соответ-щие комиссии по ЧС могут обращаться за помощью к вышестоящ.комиссиям по ЧС.Силы и средства ликвидации ЧС1)- про-тивопожарн;-поисково-спасател.;-аварийно-восстан-е;2)учрежд-я и формир-я службы экстренной мед. помощи;3)формир-я службы защиты животных и растений;4)военизиров.противоградовые и проти-волавин.службы.5)подраздел-я Гос. Противопожар-ной службы МВД России;7)войска ГО8)Все отряды службы МЧС РФ;9)соедин-я и воинск.части ради-ацион.,хим.и биолог.защиты и инжен.войска Ми-нобороны России;10)горно-спасател.,противофон-тан.и газоспасател.части,11)подраздел-я ОВД и му-ницип.милиции;12)аварийно-технич.центры и спе-циализир.отряды АЭС Минатома России;13) вос-станов.и пожарн.поезда МПС России;14)терр-ные и объектовые нештатные аварийно-спасат.и аварий-но-восстан.-ные формир-я;15)аварийно-спасат.слу-жбы ВМФлота;16)добровольцы.На органы упр-я единой гос.с-мы предупрежд-я и ликвид-и ЧС воз-лагается ответс-ть за реш-е всех организ-х воп-росов:перевозка,размещ-е,питание,оплата,и тд.Уча-стники ликвид-и ЧС д.иметь соответ-щую под-готовку, подтвержденную аттестатом.

85.Классиф-я способов очистки сточных вод. Каждая промышл.структура имеет с-му водоснаб-жения и водоотведения.Предпочт-е отдается с-ме оборотного водоснабжения(т.е.часть воды исп-ся в технич.операциях,очищ-ся и поступает вновь,а час-ть сбрасыв-ся).С-ма водоотведения предусма-тривает с-му канализации,к-я включает устр-ва в том числе и очистные.На терр-и п/я различают 3 ви-да сточных вод:1.производ-ные(техн.процессы);2. бытовые(хоз.нужды);3.поверхностн.(осадки).

Органолептич.св-ва—хар-ся наличием запаха,прив-куса,цветности,мутности.Нормативный док-т СН 46.30-88.Санит.нормы и правила охраны поверхн-х вод от загрязн-й.Методы очистки сточ. вод от заг-рязн-й.В завис-ти от хар-ра загрязн-я сточных вод сущ-ют группы м-дов д/очистки вод от:—твердых нерастворимых примесей;—маслосодерж-х приме-сей;—растворимых примесей;—биолог.очистка. Очистка от тверд.примесей: 1.Процеживание(ре-шетки,волокноуловители);2.Отстаивание(песколовки[горизонт.,вертик.,аэрируемые];отстойники[горизонт.,вертик.,радиальные]);3.Отделение тв.примесей в поле действия центробежных сил(гидроциклоны [открытые,напорные];центрифуги);4.Фильтрование (зернистые;микрофильтры).М-ды и ср-ва очистки сточ. вод от маслосодерж.примесей:1.От-стаивание(отстой-ники);2.Очистка сточн.вод в поле действия центробежных сил(циклоны[напорные]; гидроциклоны);3.Флотация(флотацион.установки[пневматические,напорн.,пенн.,хим.,биолог.,электро-флотация]);4.Фильтров-е(фильтры,в кач-ве напол-нителя исп-ся кварц,песок,доломит,пенополевритан и т.д.).Очистка сточ. вод от раствор.примесей(хим. Очис-тка):1.Нейтрализация;2.Экстракция(перерас-предел.2-х нераств.жидкостей);3.Электрокоагуля-ция; 4.Ионнообменные м-ды(очистка от 6-ти вал. хрома);5.Озонирование.Биолог.очистка сточных вод -очистка от органич-х и неорг-х примесей.Процесс очистки осущ-ся с помощью биоценоза, в к-м учас-твуют 2 вида бактерий:автотрофы и гетеротрофы, под дей-ем к-х осущ-ся процесс разложения при-месей.При этом протекает восстановит-ный про-цесс,назыв-ый аэробным и окислительный— ана-эробным.Поэтому аппаратурное обеспеч-е этих м-дов след.: аэротенки; афтотенки; фильтры; комбина-ция устр-тв.Контроль кач-ва воды осущ-ся как у ис-ходных сточных вод,так и у очищенных.Д/осущ-ния контроля отбирается проба,отстаивается 12 часов и затем опр-ся кислотный показатель рН,кол-во взве-шенных частиц,концентрация кислорода, хим.по-требление кислорода(ХПК),биол.потребл-е кисло-рода(БПК),концен-я вредн.в-тв,цениваемая по ПДК.

## 86.Сбор,утилизация и захорон-е тв.и жидк. Про-мышл-х отходов.Бытов.и радиоакт-ные отходы.

Промышлен.отходы делятся на твердые и жидкие. Осн.направл-ми ликвидации и переработки твердых отходов(кроме металлоотходов)явл-ся вывоз и захо-ронение на полигонах,сжигание,складир-е и хране-ние на терр-и промыш-го п/я до появл-я новой тех-нологии переработки их в полезн.продукты(сырье). Обработка тверд.отходов.Первичн.обработка ме-таллоотходов–сортировка (разделении лома и отхо-дов по видам металлов),разделка(удалении неме-талл-х включений)и механич.обработка (включ.руб-ку,резку,пакетирование и брикетирование на прес-сах).Каждая партия должна сопровождаться удосто-верением о взрывобезоп-ти и безвредности.На п/я организ-ся спец.цехи(уч-ки)д/утилизации вто-ричных металлов.Есть п/я,к-е специализ-ся на пере-работке отходов.Наибол.рационал-м м-дом ликви-дации пластмассовых отходов служит высокомоле-кулярный нагрев без доступа воздуха(пиролиз),в рез-те к-го из отходов пластмасс в смеси с др.от-ходами(дерево,резина и др.)получ-ся ценные про-дукты:пирокарбон,горюч.газ и жидк.смола. Захоро-нение отходов должно проводиться в специально отведенных местах по согласов-ю с органами гос.са-нитарного надзора.Пункт захоронения отходов не-обх-мо располагать на незатопляемой терр-и с низ-ким ур-нем грунт.вод,с наличием водоупорного глинистого слоя.Расст-е от места захорон-я отходов до насел-ных мест и открытых водоемов хоз-но-пи-тьевого и культурно-бытового водопольз-ия, во-доемов рыбохоз-ного назнач-я устанавл-тся отде-льно.Утилизация и ликвидация осадков сточных вод.Обработка осадков сточн.вод:уплотнение; кон-диционирование осадков проводят д/разруш-я кол-лоидной структуры осадка органич-го происхож-дения и увелич-я их водоотдачи при обезвожива-нии;обезвож-ние,обезвож-ние термической сушкой примен-ся д/осадков,содержащих сильно токсичн.в-ва,к-е перед ликвидацией и утилизацией необх-мо обеззараживать;ликвидация(сжигание в печах, жид-ко-фазное окисление,сброс в накопитель,закачка в земляные пустоты,вывоз на свалки).При назнач-и на утилизацию после уплотнения идет процесс ста-билизации.Обезвреживание и захорон-е радиоактив-ных отходов.Сбор радиоакт.отходов должен произ-водиться раздельно в завис-ти от их физ-го сост-я, взрыво- и огнеопасности и периода полураспада.Д/ сбора и транспортировки тверд.и жидк.радиоак-тивн.отходов на п/я применяют спец.однотипн.сбор-ники.Транспортировка отходов к местам захорон-я на спец-но оборудованных автомашинах с крытым кузовом или цистерной (для жидк.отходов).Наибо-лее перспективным и более разработанным счит-ся м-д подземного захорон-я жидк.РА отходов м/у сло-ями водоупоров и цементной пульпы в расслаива-ющиеся горн.породы.Отходы  запрессовываются в спец.емкости,после чего ведется их захорон-е в зем-лю на достаточно больш.глубину в малодоступных местах.Слаборадиоакт.отходы подвергаются очист-ке и сбрасываются в окружающую среду.

## 87. Мониторинг окружающей среды.

При попытке разделить ест.и антропоген.пути раз-вития возник экологич.мониториг– инф-ная с-ма, созданная с целью наблюд-я прогнозов,измен-й в окр.среде,д/того,чтобы выделить антропоген. составл-щую на фоне остальн.природн.процессов. Задачи с-мы1)Наблюд-е за хим.,биолог., физ.парам-ми(хар-ми).2)Обеспеч.орг-ции оперативной инфо. Принципы с-мы:коллективность;синхронность; ре-гулярн.отчетность.Кроме эколог-го мониторинга, сущ-ют:геохим,генетич.,биолог.,медико-биолог,кли-матич.Нормативы,исп-мые д/оценки получен.инфо наз-ся ПДЭН(предельно допуст.эколог.нагрузка)– воздействие,к-е или не влияют на кач-во окр.среды или изменяют кач-во в допуст.пределах(т.е.не раз-рушая эко-с-му и не вызывая отриц-х последствий у живых существ,в первую очередь у ч-ка.Виды воз-действий: 1) Стихийн. антропоген. 2) Исп-ние при-родн.возможн-й при строит-ве городов.3)Сознат. Крупномасштабн.преобразов-я природн.объектов. 4)Сознательное уничтножение эко-системы.

## 88.Эконом.ущерб от производст.травматизма и забол-й,стихийн.бедствий,ЧС антропоген.происх-я и загрязн-я окр-й среды обитания.

Одно из необх-х усл-й упр-я ОТ–оценка эф-ти проводимых меропр-ий.Эконом.рез-ты меропр-й по ОТ выраж-ся в виде экономии или предотвращ-я потерь живого и овеществленного труда в народн.хоз-ве и на п/я.При этом производится совместн.учет экон. рез-тов от реализации меропр-й и затрат,связ-х с их осущ-ем.Оценка соц.эф-та от внедренных меропр-й производ-ся на основе расчета показ-лей, при-водимых ниже.Сниж-е показ-лей травматизма: Частоты: ПчT=АТ∗1000Ч;ПчТ=(АТ1−АТ2)∗1000ч

Тяжести: ПTT=ДТА;ПТТ=ДТ2АТ2

Нетрудоспособности: ПHT=ДТ∗1000Ч

причем ПHT=(ДТ1−ДТ2)∗1000Ч

где А1Т, А2Т - число несчастн.случаев до и после провед-я меропр-й;Д1Т, Д2Т–число дней временной нетрудоспос-ти в связи с травматизмом, чел.-дни. Пн3=(Д31−Д32)∗100ЧПч3=(А31−А32)∗100Ч

А13, А23 – число заболеваний до и после проведения мероприятий соответственно;Д13,Д23–число дней временной нетрудоспос-ти в связи с забо-леваемостью,чел.-дни.Расчеты по опр-нию экон. ущерба от загрязн-я окр.среды д.проводиться при планир-и и проектир-и средозащитных меропр-й. Д/ предупрежд-я воздействия загрязн-й на атмосферу треб-ся больш.затраты на устр-во с-м очистки воз-духа,на создание санит.-защитных зон;на удаление ист-ков загрязн-я за пределы города и т.п.Загрязн-е земли и почвы приводит к затратам на создание ма-лоотходн.технол-й,на сбор,удал-е и захорон-е отхо-дов произв-ва.Остаточн.загрязн-я окр.среды после провед-я природоохр-х меропр-й обусловл-ют рас-ходы на компенсацию негат.последствий воздей-ствия загрязн-й:мед.амбулат-е и стационарн.обс-лужив-е лиц,пострадавших от неблагоприятн.усл-й, оплату пособий по нетрудоспос-ти;компенсацию потерь чистой продукции из-за сниж-я производит-ти труда в рез-те отриц-го влияния загрязн-й на про-изводствен.оборуд-е;дополнит.услуги коммунально-бытов.хоз-ва в загрязнен.среде;компенсацию кол-ных и кач-ных потерь из-за сниж-я продукт-ти зе-мельных,лесн.и водн.рес-сов в загрязнен.среде и т.д. Кроме того,следует учит-ть затраты,вызыв-мые вто-ричным загрязн-м,например от сжигания отходов/ поступл-я их в окр.среду в процессе хранения и т. п. Экон.ущерб от загрязн-я среды опр-ся суммой зат-рат на возмещ-е ущерба,причин-го отдельными ист-ми в пределах рассм-мой терр-и.Во всех случаях при опр-нии ожид-го ущерба на основе вариантых расчетов устанавл-ся миним.сумма,предназнач-я на предупрежд-е и компенсацию воздействия загряз-ненной среды.Такой подход реализ-ся д/оценки экон.ущерба в масштабах промыш-х комплексов и отдельных технологических процессов.

89.Экономическое обеспечение охраны труда. Капитальн.вложения-единовремен.затраты на соз-дание осн.фондов,относ-ся к охр.труда,и на совер-шен-ние техники и технологии.Эксплуатацион.рас-ходы-текущ.затраты на совершенс-ние безоп-ти осн-го технолог-го оборуд-я и затраты на провед-е меро-приятий по охр.труда за счет цеховых и общезавод-ских расходов. При провед-и меропр-й, осущ-ние к-х или для достиж-я эф-та по к-м треб-ся длител. срок(напр.,сниж-е заболев-ти и травматизма), а при этом эксплуатацион.расходы и капитальн.вложения измен-ся во времени,суммарн.затраты опр-ся с уче-том фактора времени по формуле

З=t0TКt+Ct(1+Eн)t−tσ

где Kt,Ct–капитальн.вложения и эксплуатац.рас-ходы соответ-но в t-ом году,руб.;tσ–базовый момент времени,к к-му приводятся затраты t-го года; t0,Т– год начала и год окончания отчетного(план-го) пе-риода;t–продолжит-ть периода,лет.Расчет эконом. эф-ти меропр-й.Годовой эконом.эф-т от осущ-ния меропр-й по охр.труда опр-ся по ф-ле Эг = Р - 3 или Эг=Р-(С+Ен К).Общ.(абс.)эконом.эф-ть затрат на охрану труда: Эо = Р/3. Общ.эконом.эф-ть капитал-х вложений в меропр-я по охр.труда: Эк = (Р – С ) / К. Если Эк>>Ен=0,08,то капитал.влож-я следует счи-тать эф-ми.Срок окупаемости капитал-х вложений: Т = 1 / Э*К.Если Т<Тн=12,5лет,то капитал.вложения следует считать эф-ными.Р-рез-тат,С–годовые экс-плутац.расходы на меропр-я по охр.труда,руб К– капитал.вложения на охр.труда,руб.Ен–нормативн.  коэф-т эконом-ой эф-ти капитал-х вложений на охр.  труда.Финансирование меропр-й по ликвидации ЧС проводится за счет средств орг-ций,наход-ся в зонах ЧС,средств федеральных органов исполнительной власти,соответс-щих бюджетов,страховых фондов и др.ист-ков.При недостат-ти средств д/ликвидации ЧС есть резервн.фонд Правительства РФ. Резервы д/ликвидации ЧС создаются заблаговременно. Указанн.резервы создаются федеральными органа-ми исполнит-ой власти,органами исполнит-ой влас-ти субъектов РФ и органами местн.самоуправления