Федеральное агентство по образованию

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

# Кафедра ТС

Лабораторная работа №1

по Вычислительной технике и информационным технологиям

## Синтез логических функций и логических устройств

Вариант 14.

Выполнил: студент

группы МКС-315,

Абзалов А. В.

Проверил:

преподаватель

Султанов Р. Р.

### Уфа – 2007

### Лабораторная работа №1

##### Синтез логических функций и логических устройств.

1. Задание.

1) Найти МДНФ функции f2 для не полностью заданной функции методом карт Карно.

2) Синтезировать логическое устройство на двухвходовых элементах И-НЕ, выполняющее функцию f4.

2. Выполнение работы.

1) Таблица истинности для функции f2.

| f2 | 1 | * | * | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| x2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| x3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| x4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Карта Карно для функции f2.

| x1 x2 x3 x4; 00; 01; 11; 10. 00; 1; *; 0; 1. 01; *; 1; 1; 1. 11; 1; 0; 1; 0. 10; *; 0; 0; 0. | x1; x2; x3; x4. I; 0; *; 0; *. II; 0; 0; 1; *. III; 1; 0; 0; *. IV; 1; 1; *; 1. |
| --- | --- |

Следовательно, МДНФ для функции f2 имеет вид:

x1x3∨x1x2x3∨x1x2x3∨x1x2x4.

2) Таблица истинности для функции f4.

| f4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| x2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| x3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| x4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Карта Карно для функции f4.

| x1 x2 x3 x4; 00; 01; 11; 10. 00; 0; 1; 1; 0. 01; 0; 0; 0; 0. 11; 0; 0; 0; 1. 10; 1; 1; 1; 1. | x1; x2; x3; x4. I; *; *; 1; 0. II; 1; 0; 1; *. III; *; 1; 0; 0. |
| --- | --- |

Следовательно, МДНФ для функции f4 имеет вид:

x3x4∨x1x2x3∨x2x3x4=x4(x3∨x2x3)∨x1x2x3=x4((x3∨x2)∧(x3∨x3))∨x1x2x3=x4(x3∨x2)∨x1x2x3=x4x3∨x4x2∨x1x2x3=x3(x4∨x1x2)∨x4x2.

МДНФ для функции f4 в базисе И-НЕ имеет вид:

x3(x4∨x1x2)∨x4x2=x3(x4∨x1x2)∨x4x2=x3(x4∧x1x2)∧x4x2=(x3|(x4|(x1|x2)))|(x4|x2).

Схема, соответствующая устройству на двухвходовых элементах И-НЕ, выполняющему полученную минимизированную дизъюнктивную нормальную функцию f4 имеет вид:

3. Вывод.

В данной работе удалось осуществить синтез логических функций и синтез логического устройства, выполняющее заданную функцию.