Федеральное Агентство Образования

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

Кафедра ТС

Вариант №1

Лабораторная работа №1

по курсу «Вычислительная техника и информационные технологии»

Тема: «Синтез  логических функций и логических устройств»

Выполнил студент группы СПР-309

Горшенин И.И.

Проверил: Султанов Р.Р.

Уфа 2007

Синтез  логических функций и логических устройств

Вариант №1

Задание

1. Найти МДНФ для не полностью функции f1 методом карт Карно.

2. Синтезировать логическое устройство на двухвходовых элементах И-НЕ, выполняющее функцию f4.

Задание 1

Таблица истинности для функции

| x1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| x 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| x4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| f1 | * | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | * | 1 | * | 0 | 1 | * | 0 | * | 1 |

Составим для данной функции карту Карно

Цифра в скобках означает значение, заданное мной на запрещенном наборе аргументов функции. Тогда для областей:

|  | x1 | x2 | x3 | x4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | * | 0 | 0 | 0 |
| II | 1 | * | 1 | 1 |
| III | 0 | * | 1 | * |

Тогда МДНФ имеет вид = x2⋅x3⋅x4∨x1⋅x3⋅x4∨x1⋅x4

Задание 2

Таблица Истинности для функции

| x1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| x 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| x4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| f4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Для построения функции на элементах И-НЕ необходимо найти МДНФ функции. Функцию будем минимизировать методом карт Карно

Тогда для выбранных областей:

|  | x1 | x2 | x3 | x4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | * | 1 | 0 | 0 |
| II | 1 | 0 | 1 | * |
| III | * | * | 1 | 0 |

Тогда МДНФ имеет вид = x2⋅x3⋅x4∨x1⋅x2⋅x3∨x3⋅x4

Дважды инвертируя правую часть

f(x1,x2,x3,x4)=x2⋅x3⋅x4∨x1⋅x2⋅x3∨x3⋅x4

Проводим преобразование по формуле де Моргана

f(x1,x2,x3,x4)=(x2⋅x3⋅x4)⋅(x1⋅x2⋅x3)⋅(x3⋅x4)

Записываем выражение с использованием символа операции И-НЕ

f(x1,x2,x3,x4)=(x2|x3|x4)|(x1|x2|x3)|(x3|x4)

Схема, соответствующая данному выражению