Федеральное Агентство Образования

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

Кафедра ТС

Лабораторная работа №1

по курсу «Вычислительная техника и информационные технологии»

Тема: «Синтез  логических функций и логических устройств»

Вариант №16

Выполнил: ст. гр. МКС-315

Иванов А.С.

Проверил: Султанов Р.Р.

Уфа 2007

Синтез  логических функций и логических устройств

Вариант №16

Задание

1. Найти МКНФ для не полностью функции f1 методом карт Карно.

2. Синтезировать логическое устройство на двухвходовых элементах ИЛИ-НЕ, выполняющее функцию f6.

Задание 1

Таблица истинности для функции

| x1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| x 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| x4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| f1 | * | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | * | 1 | * | 0 | 1 | * | 0 | * | 1 |

Составим для данной функции карту Карно

Цифра в скобках означает значение, заданное мной на запрещенном наборе аргументов функции. Тогда для областей:

|  | x1 | x2 | x3 | x4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 0 | * | 0 | * |
| II | * | * | 0 | 1 |
| III | 1 | * | 1 | 0 |

Тогда МКНФ имеет вид = x1∨x3⋅(x3∨x4)⋅(x1∨x3)

Задание 2

Таблица Истинности для функции

| x1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| x 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| x4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| f6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Для построения функции на элементах ИЛИ-НЕ необходимо найти МКНФ функции. Функцию будем минимизировать методом карт Карно

Тогда для выбранных областей:

|  | x1 | x2 | x3 | x4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 0 | * | 0 | 1 |
| II | 1 | 0 | * | 1 |
| III | * | * | 1 | 0 |

Тогда МКНФ имеет вид = x1∨x3∨x4⋅x1∨x2∨x4⋅x3∨x4

Дважды инвертируя правую часть

f(x1,x2,x3,x4)=x1∨x3∨x4⋅x1∨x2∨x4⋅x3∨x4

Проводим преобразование по формуле де Моргана

f(x1,x2,x3,x4)=x1∨x3∨x4⋅x1∨x2∨x4⋅x3∨x4

Записываем выражение с использованием символа операции ИЛИ-НЕ

f(x1,x2,x3,x4)=x1↓x3↓x4↓x1↓x2↓x4↓x3↓x4

Схема, соответствующая данному выражению