Лабораторная работа по вычислительной технике №2

Тестирование ОЗУ

Цель работы: изучить алгоритм тестирования ОЗУ, закрепить навыки отладки программ, полученные при выполнении лабораторной работы №1.

Задание

Известны различные алгоритмы тестирования ОЗУ. Как правило, все они предполагают запись в проверяемую ячейку памяти некоторого значения, и последующую проверку – правильно ли записалось значение? При этом, чтобы не портилось содержимое памяти, ранее находившееся в тестируемой ячейке памяти, его предварительно запоминают, и после окончания тестирования данной ячейки восстанавливают.

Различия между программами тестирования часто заключаются в том, какие значения выступают в качестве тестовых. Чаще всего это 0, 11111111b, «шахматные коды» 10101010b и 01010101b.

Несколько более сложный вариант – тест с «бегущей единицей» или с «бегущим нулем». Например, для «бегущей единицы» первый прогон проводится с тестовым значением 10000000b, второй – с 01000000b, и т.д. до 00000001b. Для «бегущего нуля» тестовые значения будут соответственно от 01111111b до 11111110b. Направление «движения» единицы и нуля может быть и противоположным (не слева направо, а справа налево).

В данной работе для тестирования ОЗУ предлагается использовать готовую подпрограмму (CHKMEM). Входными данными для нее являются: адрес начала ОЗУ для тестирования (в BX), число тестируемых ячеек (в CX) и тестовое значение (в AL). Подпрограмма работает по следующему алгоритму:

- Запоминается на стеке содержимое регистров, которые меняют свое значение в ходе работы подпрограммы;

- Запоминается содержимое текущей тестируемой ячейки памяти;

- В ячейку записывается «эталонное» тестовое значение;

- Производится сравнение записанного в ячейку памяти значения и «эталонного» тестового значения;

- Восстанавливается первоначальное значение ячейки;

- Если в результате выполнения п.4 алгоритма обнаружено неравенство записанного и эталонного значений, то происходит переход на отработку ошибки (п.12);

- Увеличивается значение указателя на тестируемую ячейку (в результате, следующая ячейка становится текущей);

- Значение счетчика тестируемых ячеек уменьшается, и если его значение не равно нулю, то переход к п. 2, иначе к п.9;

- Восстанавливается со стека значение регистра BX (адрес начала тестируемой области).

- Сбрасывается флаг переноса (признак отсутствия ошибок в протестированной области)

- Переход к п.14;

- Отбрасывается значение регистра BX на стеке (чтобы по выходу из подпрограммы в BX сохранился номер сбойной ячейки);

- Устанавливается флаг переноса (признак ошибки);

- Восстанавливаются со стека значения регистров AX и CX;

- Выход из подпрограммы.

SSEG	SEGMENT PARA STACK 'STACK'

DW 64 DUP(?)

SSEG	ENDS

DSEG	SEGMENT PARA PUBLIC 'DATA'

MEM	DB 65535 DUP(?)

DSEG	ENDS

CSEG	SEGMENT PARA PUBLIC 'CODE'

ASSUME SS:SSEG,DS:DSEG,CS:CSEG

MYPROG PROC FAR

MOV AX,DSEG

MOV DS,AX

MOV AL,0

MOV CX,65535

MOV BX,OFFSET MEM

CALL CHKMEM

INT 3

MYPROG ENDP

CHKMEM PROC

PUSH AX

PUSH CX

PUSH BX

M0:	MOV AH,[BX]

MOV [BX],AL

CMP AL,[BX]

MOV [BX],AH

JNE ERROR

INC BX

LOOP M0

POP BX

CLC

JMP EXIT

ERROR:INC SP

INC SP

STC

EXIT:	POP CX

POP AX

RET

CHKMEM ENDP

CSEG	ENDS

END MYPROG

Программа CHKMEM вызывается из основной программы MYPROG. В приведенном тексте программы память тестируется только нулевым значением.

- Дополните программу тестированием значениями 11111111b, 10101010b и 01010101b.

- Дополните программу тестированием «бегущим нулем» и «бегущей единицей» (для обоих случаев слева направо и справа налево). Используйте команды циклического сдвига ROL, ROR. Для организации цикла можно использовать регистр DX в качестве счетчика, и связку команд DEC DX и JNZ <метка>.

- Напишите комментарии к программе.