Уфимский государственный авиационный технический университет

Кафедра ТС

Отчет

по лабораторной работе №3

Локальные вычислительные сети Ethernet

Выполнил: студенты гр.СПР-308

Копцева М.С.,

Нурлыгаянова К.Р.

Проверил: Киселёв А.Е.

Уфа -2006 г

Задание

1. Нарисовать схему ЛВС кафедры ТС.

Схема ЛВС аудитории 6 - 401б.

М

ПК

ПК

ПК

К

ПК

ПК

ПК

сеть УГАТУ

Internet

ПК - персональный компьютер

К - коммутатор

М - маршрутизатор

2. Привести технические описания (с фотографиями) оборудования ЛВС:

а) материнская плата со встроенным сетевым адаптером

### Материнская плата 845PE ELITEGROUP A800

Выполнена на чипсете Intel 845PE/ICH4 в форм-факторе ATX. Предназначена для процессоров Intel® Pentium® 4 (Socket 478), поддерживает частоту шины (FSB) 400/533/800МГц. Имеет следующие особенности: 6-канальное аудио, поддержку памяти DDR400, USB 2.0, интегрированный 100Мбит сетевой адаптер, системный мониторинг.

Процессоры

Intel Pentium 4 (Socket 478) с технологией Hyper-Threading Частота шины 400МГц/533МГц/800МГц

Чипсет

Intel 845PE & ICH4 LPC I/O: Winbond W83637HF-AW 10/100Мбит LAN-адаптер RTL8100C Аудио кодек CMI9739A

Память

Два разъема 184-pin DIMM для 2.5V DDR SDRAM (DDR 400/333/266), 2Гб максимально.

BIOS

Award BIOS with Flash ROM in Firmware Hub (FWH) Поддержка стандартов Plug and Play 1.0A, APM 1.2, Multi Boot, DMI Поддержка спецификации ACPI revision 2.0

Интерфейс ввода/вывода (внешние и внутренние разъемы)

Поддержка функции Plug and Play Разъемы PS/2 для подключения мыши и клавиатуры 4 порта USB LAN-порт Последовательный порт Параллельный порт Линейный аудиовход/выход, микрофонный вход, разъем для подключения CD Поддержка дисководов 360K~2.88M Byte, 3 Mode или LS120 Двухканальный PCI IDE контроллер поддерживает до четырех - устройств IDE (PIO mode 4, DMA Mode 2, Ultra DMA66/100) Разъем для подключения блока питания ATX 12V USB-разъем для подключения считывателя флэш-карт Также имеются выводы для: CD-in два дополнительных порта USB вывода микрофона и линейного выхода на переднюю панель индикатора работы HDD, индикатора спящего режима, кнопок перезагрузки и включения питания вентиляторов

Слоты расширения

5 PCI slots, 1 AGP 8X slot, 1 CNR slot

б) внутренний сетевой адаптер:

Сетевой адаптер Xerox PortThru

| Сетевые операционные системы |  |
| --- | --- |
| Microsoft® | - Windows® 95 - Windows® 98 and 98 Second Edition - Windows Millennium - Windows NT® Server and Workstation 4.0 - Windows® 2000 Сетевые протоколы - TCP/IP (LPR, DHCP, SNMP) - IPX (with NetWare, SNMP) - NetBEUI (SMB-NBF) - DLC/LLC (32bit) |
| Novell® NetWare® | - NetWare® 3.x and 4.xand 5.0 - Supports NDS and Bindery Сетевые протоколы - IPX/SPX - TCP/IP (DHCP, LPR) |
| Unix | - SunOSTM - SolarisTM 2.5.1/2.6, SolarisTM 7 - HP-UX 9.x/10.x/11.x - BSD4.3 - SCO 5.x - AT&T system V (Rel 4.2) - Redhat Linux 6.x Сетевые протоколы - TCP/IP (LPR, UDP, DHCP, BOOTP, RARP, ARP, SNMP, TFTP) |
| MAC® | - Mac® OS 7.0 or higher Сетевые протоколы - AppleTalk - TCP/IP (LPR, DHCP) |
| Сетевая карта |  |
| CPU | 32bit RISC Controller |
| Flash memory | 1Mbyte |
| RAM | 64Kbyte SRAM / 8Mbyte DRAM |
| Размер (В x Ш x Д) | 15 x 125 x 80 mm |
| Установка и управление |  |
| XEROX Network Printer Management SoftwareTM | Xerox SyncThru |
| Windows® Network Neighborhood | - Easy set-up in Windows® 95/98/Me/NT/2000 - using NetBEUI for peer-to-peer printing |
| LPR Printing Client | Makes assigning a PC prt easier in TCP/IP Windows environments |
| Подключение | Логическое - IEEE 802.2, 802.3, Ethernet Физическое - 10/100 Base Tx (UTP) |

в) внешний сетевой адаптер

DU-E100 - Внешний сетевой адаптер D-Link 10/100Mbps Fast Ethernet USB 1.0.

D-Link DU-E100 это сетевой адаптер Ethernet, соответствующий спецификации IEEE 802.3 10Mbps и IEEE 802.3u 10/100Mbps. Он специально разработан для подключения к сети настольных и портативных компьютеров, работающих под управлением операционной системы Windows 98 посредством шины USB. DU-E100 предназначен для пользователей, которые желают подключиться к сети Ethernet/Fast Ethernet используя удобство и простоту USB.

Как Ethernet/Fast Ethernet адаптер стандарта IEEE 802.3 10Mbps и IEEE 802.3u 100Mbps, DU-E100 соответствует стандартам протокола Winsock API операционной системы Windows 98. Используя напрямую NDIS драйвер, адаптер совместим со многими сетевыми приложениями, работающими в Windows. Можно быть уверенным, что адаптер быстро и просто установится, получит номер и ресурсы от системы благодаря соответствию спецификации USB версии 1.0, как и любое USB устройство.

Питание адаптера DU-E100 осуществляется через USB шину, внешний источник не требуется. Он может подключаться к любому контроллеру или концентратору USB, обеспечивающему ток нагрузки до 500mA в соответствии со спецификациями USB версий 1.0 и 1.1. Адаптер DU-E100 поддерживает функции энергосбережения для снижения энергопотребления в "спящем" режиме.

скорость передачи данных 10/100 Mbps 
скорость 20/200 Mbps в режиме FullDuplex

Стандарты

- USBспецификация версии 1.0 
- IEEE 802.3 Ethernet 
- IEEE 802.3u Fast Ethernet 
- OHCI 
- UHCI

Порты

- один восходящий порт (USB тип В коннектор) 
- один RJ-45 (Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX порт)

Характеристики

- соответствие спецификациям USB версии 1.0
-  восходящий USB тип В порт
- 1 RJ-45 Dual Speed порт
- 4 индикатора состояния устройства

г) коммутатор Ethernet (switching hub)

SW108 - ASA (Analysis Solution Assistance)

Коммутаторы SW108 являются недорогими настольными устройствами 10 Mb/с, обеспечивающими существенное повышение производительности сети. SW108 позволяет сегментировать сети для расширения эффективной скорости и расшивки узких мест в сети (пробок) без замены кабельной системы, сетевых адаптеров или программ. Этот коммутатор является идеальным решением для организации небольших локальных сетей с широкой эффективной полосой для multimedia-приложений и других задач.

Свойства

- 8 коммутируемых портов 10BASE-T

Сегментация сети и предоставление выделенной полосы 10 Мбит/сек для каждого подключеннго к коммутатору устройства— компьютера, концентратора и т.п.

- Все порты поддерживают полнодуплексный режим.

Обеспечивающий обмен данными с другим полнодуплексным устройством на скорости до 20 Мбит/сек.

- Розетки vista RJ-45

- Гибкость и совместимость

Коммутаторы являются протоколонезависимыми устройствами и совместимы со всеми популярными сетевыми протоколами и сетевыми ОС, включая TCP/IP, NetWare, Microsoft Windows, LANtastic. Коммутатор SW108 поддерживает адресную таблицу размером до 8000 MAC-адресов, что позволяет использовать это устройство даже в достаточно крупных сетях.

- Компактность и простота установки

Спецификации

| Число портов 10 Mbps | 8 |
| --- | --- |
| Скорость фильтрации и передачи пакетов | 14,800 пакетов в секунду |
| Таблица адресов | Возможность хранения до 8000 MAC-адресов |
| Режим коммутации | С промежуточной буферизацией (store-and-forward) |
| Задержка | 75 мксек для 64-байтовых пакетов в режиме |
| Буфер | 1 Мб |

| Поддержка стандартов | IEEE 802.3i 10 Mbps Ethernet 10BASE-T |
| --- | --- |
| Индикаторы | Collision/Rx/Tx для каждого порта Link и FDX (полнодуплексный режим) на каждом разъеме порта |
| Протоколы | Windows, MacOS, Netware, TCP/IP |

д) маршрутизатор (router) с портами Ethernet (UTP)

D- Link Ethernet ADSL Router

4-port UTP 10/100Mbps Маршрутизатор ADSL DSL-504T разработан для сетей малых офисов и дома. Он позволяет быстро и просто получить широкополосный доступ к Интернету и совместно использовать канал связи ADSL несколькими пользователями. Благодаря встроенному интерфейсу ADSL, 4-х портовому 10/100BASE-TX коммутатору Fast Ethernet и расширенным функциям маршрутизатора, это устройство предоставляет малым офисам и домашним пользователям удобный и экономичный способ создания безопасной, высокоскоростной сети, со свободным от "узких" мест каналом связи к внешнему миру. 
 	В маршрутизатор встроен полностью соответствующий стандартам ADSL модем, позволяющий легко организовать подключение к Интернету. DSL-504Т также имеет встроенный 4-х портовый коммутатор 10/100Мбит/с, обеспечивающий подключение рабочих станций и серверов, что избавляет от необходимости приобретения и проблем с установкой отдельного коммутатора Ethernet.

Описание:

Портов IEEE-1284 0

Портов RS-499 0

Портов V.35 0

Установленных модулей расширения 0

Портов 10BASE-T 0

Портов 10/100BASE-TX 4

Портов 100BASE-TX 0