Федеральное агентство по образованию

Уфимский государственный авиационный технический университет

Кафедра ТС

Лабораторная работа №3

по курсу «Вычислительная техника и информационные технологии»

Тема: «Локальные вычислительные сети Ethernet»

Выполнили: студенты группы МКС-313

Антонов В.А.

Проверил: преподаватель Киселёв А.Е.

Уфа ,2006

1. Схема ЛВС кафедры ТС:

К

ПК

ПК

ПК

ПК

ПК

ПК

М

М – маршрутизатор

К – коммутатор

ПК – персональный компьютер

2. Технические описания (с фотографиями) оборудования ЛВС:

а) материнская плата со встроенным сетевым адаптером:

|  | # Материнская плата ASUSTEK P4C800-E-DELUXE Материнская плата ASUS P4C800-E Deluxe на чипсете Intel 875P предоставляет в Ваше распоряжение поистине блестящую производительность. Эта новейшая материнская плата поддерживает самые новые процессоры Pentium 4 на системной шине 800 МГц FSB, двухканальную архитектуру памяти DDR, 1 Гбит/с (Gigabit) сетевой адатер на шине Intel CSA, технологию Hyper-Threading, а также революционные фу нкции AI. Название модели ASUSTEK P4C800-E DELUXE Описание Чипсет Intel 875P Шина 800 MГц Двухканальная память DDR400 Intel PAT Multi-RAID для ATA133 & Serial ATA 1 Гбит/с (Gigabit) сетевой адаптер от Intel Функции ASUS AI AI Audio Интеллектуальная технология обнаружения подключения аудио-устройств AI Net Интеллектуальная утилита диагностики состояния сети AI Overclocking Интеллектуальная настройка частоты процессора AI BIOS Интеллектуальная функция самовосстановления BIOS Чипсет Intel 875P Имея в распоряжении чипсет Intel 875P для поддержки процессоров P4 с тактовой частотой 3,2 ГГц и более, работающих на шине 800 МГц, двухканальную память DDR 400, технологию Intel Hyper-Threading, технологию Intel Performance Acceleration, и полный набор современных функций, P4C800-E Deluxe - это полноценное, высокоскоростное решение для наиболее требовательных задач. Двухканальная память DDR400 Двухканальная память DDR удваивает эффективную пропускную способность вашей системной памяти, увеличивая, таким образом, производительность системы до уровня, недостижимого для других решений на рынке. Узкие места в системе устраняются с помощью сбалансированной архитектуры памяти, способной обеспечивать пиковую пропускную способность 6,4 Гб/с. Intel PAT Встроенная в P4C800-E Deluxe технология Intel PAT (Intel Performance Acceleration Technology) дополнительно оптимизирует экстремальную производительность, и поможет повысить производительность еще на 3-5%. Multi-RAID для ATA133 и Serial ATA P4C800-E Deluxe оснащена наиболее полным RAID решением. Контроллер SATA от Promise поддерживает функции RAID 0, 1 и 10, располагает 2-мя портами UltraATA 133 и 2-мя портами SATA HD, и позволяет создать RAID-массив на любых 2-х, 3-х или на всех 4-х портах. Уникальная функция multi-RAID делает возможным сосуществование массивов RAID 0 и RAID 1. 1 Гбит/с (Gigabit) сетевой адаптер от Intel С 1 Гбит/с(Gigabit) сетевым адаптером на основе Intel CSA, данные в вычислительной сети могут передаваться гораздо быстрее с меньшими задержками. Этот новый интерфейс выполняет свои функции гораздо эффективнее и позволяет достичь скорости в 1 Гбит/с в обоих направлениях. AI AUDIO (6-канальное цифровое аудио) Материнские платы серии AI используют первый в мире интеллектуальный аудио-кодек. 6-канальный аудио-кодек AD1985 автоматически обнаруживает и опознает устройства, включенные в аудио-разъемы и сообщает о неправильном соединении, что исключает путаницу при подключении аудио-устройств в разъемы Line-in (линейный вход), Line-out (линейный выход) и Mic(микрофон). AI BIOS CrashFree BIOS 2~ Даже при сбое или потере информации при работе BIOS, технология ASUS CrashFree BIOS 2 позволяет перезагрузить компьютер и выполнить интеллектуальную функцию самовосстановления BIOS с помощью компакт диска поддержки материнской платы. Q-Fan~ Эта уникальная технология автоматически регулирует скорость вращения крыльчатки процессорного вентилятора в зависимости от системной нагрузки, что позволяет работать при минимальном шуме. ASUS POST Reporter~ Голосовое сообщение при POST оповещает о наличии системных ошибок. Теперь нет необходимости в расшифровке светодиодных сигналов! AI Overclocking Уникальная опция BIOS, позволяющая разогнать систему до 30% (зависит от процессора и памяти) без особых усилий. Она автоматически обнаружит и оптимизирует все параметры и обеспечит максимальную производительность и стабильность системы. BIOS в материнских платах серии AI содержит все необходимые настройки для разгона: -- Гибкая настройка напряжения питания процессора выше стандартного с шагом в 0,025 В -- SFS (Stepless Frequency Selection - плавный выбор частоты) до 400 МГц с шагом в 1 МГц -- Настаиваемый коэффициент системная шина/DDR память. Выбор заданных частот AGP/PCI. -- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall) - возвращение к исходным параметрам процессора AGP8X/Pro AGP8X (AGP 3.0) является самой современной спецификацией для подключения видеоадаптеров, которая призвана вывести работу видеоадаптера и системы на новый уровень, обеспечивая пропускную способность между ними до 2,12 Гб/с. ICH5R c интегрированными SATA и RAID 0 Intel первой в мире интегрировала технологии Serial ATA (SATA) и RAID 0 в микросхему южного моста. Новейший чип ICH5R теперь может обеспечить скорость передачи данных по SATA - 150 Мб/с и высокую производительность при реализации функции чередования дисков (RAID 0) для увеличения эффективности работы дисковой подсистемы. (Поддерживается только в Windows XP) Интерфейс IEEE 1394 IEEE 1394 - высокоскоростная шина для соединения аудио-видео устройств, к примеру, цифровых ТВ, цифровых видеокамер, устройств хранения данных и других портативных устройств. Поддержка до 8 портов USB 2.0 USB 2.0 - самый современная стандартная шина для подключения устройств нового поколения. Обеспечивая обратную совместимость с устройствами USB 1.1, USB 2.0 в 40 раз быстрее предшественника (скорость 480 Мбит/с), и поэтому является идеальным решением для соединения устройств на больший скоростях передачи данных. |  |
| --- | --- | --- |

б) внутренний сетевой адаптер:

Сетевой адаптер IBM EtherLink by 3Com, 10/100 Eth, PCI, RJ-45, 1 - портовый

| Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производитель |  |  | IBM |  |
| Модель |  |  | EtherLink by 3Com |  |
| Входит в комплект |  |  | руководство пользователя Wake on LAN кабель |  |
| Основные характеристики |  |  |  |  |
| Тип |  |  | сетевой адаптер для ПК - съемная карта - с интерфейсом PCI |  |
| Тип сети |  |  | - Ethernet - Fast Ethernet |  |
| Кол-во портов |  |  | 1 |  |
| Макс. скорость передачи (WAN) |  |  | 100 Мбит/сек. |  |
| Среда передачи |  |  | Ethernet 10baseT - категория 3/4/5 НВП - скорость передачи до 10 Мбит/сек. - длина сегмента до 100 м - - - - - - - - - - Ethernet 100BaseTX - категория 5 НВП - скорость передачи до 100 Мбит/сек. - длина сегмента до 100 м |  |
| Удаленная загрузка |  |  | Wake-on-LAN |  |
| Протоколы удаленного управления |  |  | DMI 2.0, WfM 2.0 |  |
| Индикаторы |  |  | состояние соединения |  |
| Свойства / особенности |  |  | Plug-in-Play, Speed Detect/Select |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |
| Сетевые стандарты |  |  | - IEEE 802.1p (Prioritizing) - IEEE 802.1Q (VLAN) - IEEE 802.3 (Ethernet) - IEEE 802.3u (Fast Ethernet) - IEEE 802.3x (Flow Control) |  |
| Интерфейсы |  |  | Ethernet 10/100BaseT • RJ-45 • полный дуплекс |  |
| Системные требования |  |  | MS Windows 95/98/NT4.0, Novell NetWare 3.x, Novell NetWare 4.x |  |
| №№№№№№№№№№№№№№№ |  |  |  |  |
| Программное обеспечение |  |  | Requires drivers at EtherDisk level 5.0 or above |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |
| Размеры, вес |  |  | : 3 дюйм. x 5, 85 дюйм. |  |

в) внешний сетевой адаптер

|  | DU-E10 - Внешний сетевой адаптер 10Mbps Ethernet USB 1.0 |  | : Увеличить Увеличить. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D-Link DU-E10 это сетевой адаптер Ethernet, соответствующий спецификации IEEE 802.3 10Mbps. Он специально разработан для подключения к сети настольных и портативных компьютеров, работающих под управлением операционной системы Windows 98 посредством шины USB. DU-E10 предназначен для пользователей, которые желают подключиться к сети 10Mb Ethernet используя удобство и простоту USB. |  |  |  |  |  |  |
|  | Спецификация: |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство подключено - операционная система сконфигурирована Коннектор RJ-45 для стандарта 10BASE-T на устройстве DU-E10 обеспечивает простое и быстрое подключение к концентратору или коммутатору Ethernet. С помощью восходящего порта типа "В" устройство подключается к нисходящему порту типа "А" компьютера или концентратора. Конфигурируемый напрямую из операционной системы, DU-Е10 работает в соответствии со стандартами Microsoft OpenHCI и Intel Universal HCI. Сетевая карта не требуется Как USB устройство, DU-E10 не требует для подключения к сети свободных слотов ISA, PCI или PCMCIA на настольном или мобильном компьютерах. Установка и использование упрощены благодаря технологии подключения к USB - "шина вне корпуса компьютера". Пользователю не требуется открывать корпус компьютера и устанавливать необходимое прерывание. DU-E10 представляет собой наипростейший путь подключения к сети Ethernet стандарта IEEE 802.3. Быстрая и простая установка Как Ethernet адаптер стандарта IEEE 802.3 10Mbps, DU-E10 соответствует стандартам протокола Winsock API операционной системы Windows 98. Используя напрямую NDIS драйвер, адаптер совместим со многими сетевыми приложениями, работающими в Windows. Можно быть уверенным, что адаптер быстро и просто установится, получит номер и ресурсы от системы благодаря соответствии спецификации USB версии 1.0, как и любое USB устройство. Не требуется внешний источник питания Питание адаптера DU-E10 осуществляется через USB шину, внешний источник не требуется. Он может подключаться к любому контроллеру или концентратору USB, обеспечивающему ток нагрузки до 500mA в соответствии со спецификациями USB версий 1.0 и 1.1. Адаптер DU-E10 поддерживает функции энергосбережения для снижения энергопотребления в "спящем" режиме. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - простое подключение настольного ПК или ноутбука к сети Ethernet - освобождается порт PCI или ISA - скорость передачи данных 10 Mbps - скорость 20 Mbps в режиме FullDuplex - Plug-and-Play - компактный размер, не требуется сетевой адаптер |  |  |  |  |  |

г) коммутатор Ethernet (switching hub):

Zyxel ES-1024 EE

Функция промежуточного хранения данных заметно сокращает время ожидания в высокоскоростных сетях.

Коммутатор разработан для рабочих групп, отделов или магистральных вычислительных сред для небольших и средних предприятий.

За счет большой адресной таблицы и высокой производительности, коммутатор является отличным решением для подключения сетей отделов к корпоративной магистрали или для соединения сегментов сетей.

Технические характеристики:

Соответствие стандартам:; IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, ANSI/IEEE 802.3 автоопределение скорости , IEEE 802.3x контроль потоков данных. Интерфейс:; 24 порта 10/100BASE-T Ethernet RJ-45. Передача данных:; Ethernet - 10 Мбит/с (полудуплексный режим), 20 Мбит/с (дуплексный режим); Fast Ethernet - 100 Мбит/с (полудуплексный режим), 200 Мбит/с (дуплексный режим). Сетевые кабели:; 10BASE-T - UTP/STP Кат.3, 4, 5 EIA/TIA-568 (100 м); 100BASE-TX - UTP/STP Кат. 5 EIA/TIA-568 (100 м). Режимы:; Дуплексный и полудуплексный режимы для скоростей 10/100 Мбит/с. Определение типа кабеля:; На всех портах автоматическое определение типа кабеля прямой/перекрещенный (MDI/MDIX). Коммутационная матрица:; Неблокируемая коммутация с пропускной способностью 4,8 Гбит/с. Коммутация кадров:; 14880 пак/с для 10BASE-T, 148800 пак/с для 100BASE-TX. Способ коммутации:; C промежуточным хранением (store-and-forward). Таблица MAC-адресов:; 8000 записей. Буфер данных:; 512 Кбайт. Индикаторы:; Для каждого порта - LK/ACT (Соединение/Активность), FD/COL (Дуплекс/Коллизии); На устройство - Питание. Исполнение:; 19''. Электропитание:; Внутренний источник питания от сети переменного тока 100 - 240 В, 50/60 Гц. Потребляемая мощность:; Максимум 17 Вт. Электромагнитное излучение:; FCC Класс A, CE. Нормативы безопасности:; UL, cUL. Габариты:; 440х160x44 мм. Вес:; 2,2 кг.

д) маршрутизатор (router) с портами Ethernet (UTP):

D-Link DI-704UP

DI-704UP - это универсальный маршрутизатор, объединяющий функции широкополосного доступа в Интернет с надежной защитой межсетевым экраном, встроенным принт-сервером и 4-х портовым коммутатором для готового подключения принтера и рабочих станций.

Разработанный для использования дома и в офисе, маршрутизатор обеспечивает расширенные функции управления, защиты сети и фильтрации содержимого пакетов данных на основе правил.

Технические характеристики:

WAN интерфейс:; Порт 10/100BASE-TX, Поддержка ''Always-on'' (bridged) и PPPoE для DSL dial-up. LAN интерфейсы:; 4 порта 10/100BASE-TX с поддержкой auto MDI/MDIX. Порт принтера:; USB 1.1. Индикаторы:; Power, Status, WAN Activity, LAN Activity, Printer. Комплексная регистрация:; Фильтрация - регистрация отвергнутых внутренних и внешних запросов на регистрацию, Отслеживание сессии - регистрация информации о всех созданных и завершенных сессиях, Обнаружение вторжения - регистрация информации о внешней атаке. NAT:; IP Network Address Translation, Traditional IP Network Translation, Усложнение протоколов с IP Network Address Translation, Поддержка DHCP сервера и клиента, Маска подсети класса A, B, и C, DHCP сервер класса C (от 1 до 254 клиентов). Приложения NAT уровня шлюза:; H.323 Protocol Suite, File Transfer Protocol (FTP), Session Initiation Protocol (SIP), Session Description Protocol (SDP), Real-Time Transport Protocol (RTP), Internet Relay Chat (IRC), Multiple Gaming Protocol. Поддержка VPN:; PPTP pass-through, L2TP pass-through, IPSec pass-through. Маршрутизация:; Статическая маршрутизация, Динамическая маршрутизация, RIP-1, RIP-2, IP Alias, IP Multicast, UDP, TCP, ICMP, ARP. Функции межсетевого экрана:; Управление списком доступа и правила, Stateful Packet Inspection (SPI), Фильтрация доменов, Фильтрация URL, Фильтрация пакетов, Предотвращение Ping of Death, IP spoofing, Обнаружение вторжений, Регистрация событий системы безопасности. Настройка и управление:; Web-интерфейс управления, Поддержка UPnP. Питание:; 5 В постоянного тока, 2 A (Через внешний адаптер питания). Размеры:; 192x118x31 мм. Вес:; 300 г. Сертификаты безопасности:; FCC Class B, CE Class B.