I

этапное преобразование цифрового электрического сигнала из кода HDB-3 в линейный код 5S6B; преобразование электрического сигнала в оптический линейный сигнал; преобразование информационного оптического сигнала в электрический; контроль линейного оборудования и линейного тракта; организацию служебной связи.

На качество передачи оказывает влияние тип линейного кода. В аппаратуре -«Сопка-2» и «Сопка-3» используется блочный сбалансированный код 5В6В, удовлетворяющий основным требованиям, предъявляемым к линейным оптическим «одам. Для семейства систем «Сопка> расчетный коэффициент ошибок для одиночного регенератора составляет 10~'°.

Оборудование телемеханики и служебной связи, размещенное е стойке СТМСС, предназначено для сбора, передачи и отображения на каждом оконечном пункте информации сигналов извещения с датчиков и схем контроля, установленных на каждом НРП и ОРП. На ОРП обеспечиваются сбор и отображение информации только с НРП, входящих в секцию обслуживания данного ОРП. Оборудование ТМ ОП обслуживает 33 пункта с нумерацией от 0 до 32, Секция -обслуживания ОРП включает в себя данный ОРП и до четырех НРП, прилегающих к каждой из сторон с отображением общего порядкового номера НРП в) системе ТМ. Информация со среднего НРП поступает на два соседних ОРП одновременно. Система ТМ обеспечивает циклический опрос всех промежуточных пунктов с помощью 16 сигналов извещения, передаваемых с каждого НРП, ОРП и ОП.

В аппаратуре используется метод централизованного ' адресно-циклического •опроса с передачей контрольных сообщений с опрашиваемых НРП, ОРП, ОП на оба ОП и все ОРП. Любой из ОП может выполнять функцию ведущего и по за-1 просу оператора представить информацию о состоянии датчиков на каждом из контролируемых пунктов. Ведущий ОП последовательно осуществляет опрос всех пунктов с указанием адреса опрашиваемого пункта в команде. Опрашиваемый пункт формирует и передает контрольное сообщение, которое содержит код номера сигнализирующего датчика, информацию о состоянии оборудования и наличии сообщений в памяти этого пункта. На ОРП выделяется информация, относящаяся к данной секции обслуживания. Сообщения с НРП и ОРП передаются -одновременно на оба ОП и выводятся на табло по команде «Вывод>.

Для передачи сигналов ТМ используется канал с частотной модуляцией, использующий низкочастотную часть спектра линейного сигнала в коде 556В. Между контролируемым оборудованием по данному каналу осуществляется дуплексная связь.

Оборудование служебной связи, работающее по одной" паре оптического ка-•беля, предназначено для организации СС персонала ОП, ОРП и НРП. Цифровые сигналы СС передаются на низкочастотной части спектра совместно с информационным сигналом методом адаптивной дельта-модуляции с последующим компандированием и скоростью передачи 0,032 Мбит/с. В направлении передачи сигнал СС подается на вход кодера, где преобразуется в дельта-модулированный цифровой сигнал, затем преобразуется в цифровой линейный сигнал СС в коде CMI и вместе с информационным сигналом поступает на вход КОЛСТ-О, где •с помощью ПОМ формируется линейный оптический сигнал.

На входе тракта приема в ПрОМ осуществляется обратное преобразование линейного оптического сигнала в электрический сигнал, представляющий собой •смесь информационного сигнала в коде 5В6В и цифрового сигнала СС в коде .202

CMI. Фильтр НЧ выделяет цифровой сигнал СС, имеющий скорость 0,032 Мбит/с, который затем поступает на вход регенератора, где происходит полное восстановление его параметров, и после преобразования кода CMI в двоичный поступает на декодер. С выхода декодера тональный сигнал СС подается на приемное устройство сигналов СС.

Для связи с НРП предусмотрено переговорное устройство с автономным питанием.

Аппаратура «Сопка-4» применяется на магистральных соединительных линиях с использованием одномодового кабеля с коэффициентом затухания менее 0,7 дБ/км при длине волны излучения 1,3 мкм. Аппаратура позволяет организовывать 1920 каналов ТЧ (или ОЦК) и передавать любую информацию в дискретном виде.

Комплекс аппаратуры «Сопка-4» состоит из типового цифрового каналооб-разующего оборудования первичного, вторичного, третичного и четверичного группообразования, которое на каждом ОП обеспечивает транзит либо ответвление четверичного (139,264 Мбит/с), третичного (34,368 Мбит/с) и первичного (2,048 Мбит/с) цифровых потоков. На каждом ОП осуществляется транзит четверичного цифрового потока без аппаратуры временного группообразования.

Аппаратура «Сопка-4> включает в себя: стойку оборудования линейного тракта четверичную оптическую (СОЛТ-4-О) с устройством стыка станционного и линейного кабеля (УССЛК). Стойка СОЛТ-4-О предназначена для эксплуатации не только на ОП, но и на транзитном регенерационном пункте (ТРП), а также на ОРП с возможностью ответвления цифрового потока со скоростью, меньшей 139,264 Мбит/с. Оборудование стойки СОЛТ-4-О выполняет следующие функции:

прямое и обратное преобразование информационного сигнала в коде CMI в линейный сигнал в коде IQBIPIR. В качестве символов кода \OB\P\R помимо десяти информационных символов присутствуют еще два дополнительных Р к К. Функции символа R заключаются в передаче дополнительной информации, а именно: кода синхронизации, сигналов СС, символов ТМ, резервных цифровых потоков. Функции символа Р заключаются в организации процесса компенсации дрейфа постоянной составляющей кода \OBIPIR. Частота следования дополнительных символов Р и R составляет 27,85 МГц при скорости передачи сигналов в линии 167,1168 Мбит/с;

преобразование электрического сигнала в оптический и обратно;

ввод (вывод) в структуру линейного сигнала информации от оборудования ТМ, СС и дополнительного тракта со скоростью передачи сигналов 2,048 Мбит/с для спецпотребителя;

контроль и измерение коэффициента ошибок линейного сигнала;

контроль качества работы узлов линейного оборудования;

формирование и распознавание сигнала индикации аварийного состояния (СИАС).

В состав ЗИП включены устройства затухания. Это объясняется тем, что допускается проектирование укороченных участков регенерации на секции ОП-ОП (ОРП). Разброс длин участков регенерации компенсируется оптическими аттенюаторами и системой АРУ в приемных оптоэлектронных устройствах (УПРО-О) оборудования СОЛТ-4-О или АРП-4-О. Минимальная длина участка регенерации составляет 12 км. Для компенсации длин укороченных участков на входе приемного оптического модуля СОЛТ-4-О устанавливаются нерегулируе-

203