I

I

мые устройства затухания (НУЗ). В процессе настройки оборудования линейвди го тракта используют регулируемые устройства затухания (УЗ).

Аппаратура ТМ состоит из оборудования, устанавливаемого на ОП линий передачи, стоек ТМ (ОТМ) и блоков ТМ (БТМСС), устанавливаемых на НРП. Аппаратура ТМ рассчитана на обслуживание оптических линий передачи, содержащих 28 пунктов контроля, пять из которых могут быть обслуживаемыми. Одной системой ТМ обслуживается4 четыре цифровые ВОСП «Сопка-4>. Стойка телемеханики (СТМ) предназначена для автоматизированного контроля ла состоянием аппаратуры линейных трактов ОК с восемью ОВ и состоянием станционных ломещений всех типов. Функции участковой и магистральной связи в аппаратуре «Сопка-4». совмещены. Сигналы ТМ передаются совместно с информационными сигналами. Канал ТМ формируется в основном линейном тракте и передается по двум трактам передачи одновременно. Ввод сигналов ТМ осуществляется как в информационный сигнал, так и в сигнал, передаваемый при пропадании основного, так назывемый сигнал индикации аварийного состояния (СИАС). Как отмечалось, сигналы ТМ передаются за счет введения в цифровой поток дополнительных информационных символов в коде.

Документирование и отображение информации производятся люктронным телеграфным аппаратом и видеоконтрольным устройством.

, Система СС предназначена для организации оперативной телефонной сияз» эксплуатационно-технического персонала между ОП, ОРП и НРП по оптическому кабелю. Оборудование СС состоит из аппаратуры, устанавливаемой на ОП,. стоек СС (ССС) и блоков СС (БТМСС), устанавливаемых в НРП. Для обеспечения нормальной эксплуатации линейного оборудования и линейно-кабельных сооружений используется два вида СС: постанционная (ПСС), предназначенная для организации связи между ОП, и участковая (УСС)—для организации связи между смежными ОП и связи их с НРП-

Цифровые сигналы СС передаются одновременно с информационным сигналом за счет введения в цифровой поток дополнительных символов. Каналы ПСС дублируют друг друга. Передача и прием сигналов по каналам УСС ведутся по двум системам одновременно. Сигналы СС вводятся в основной цифровой поток на этапе формирования сигнала передачи, где происходит увеличение скорости передачи, за счет чего образуются дополнительные места для записи сигналов ПСС и УСС. На приеме сигналы ПСС и УСС выделяются устройством коммутации и синхронизации стойки СОЛТ-4-О. Ввод и выделение этих сигналов не зависят от другой сервисной информации, которая дополнительно может вводиться в линейный сигнал. Предусмотрен ввод и вывод сигналов УСС в любом НРП. .' .

Особенности развития ВОСП на данном этапе заключаются в следующем. Во-первых, это переход к более длинноволновому диапазону, превышающему длину волны излучения 1,3 мкм. Осваивается серийный выпуск электрооптических элементов и кабелей, работающих в диапазоне длин волн 1,55 мкм. В этом диапазоне коэффициент затухания кабеля уменьшается до 0,3 дБ/км, что позволяет увеличивать длину участка регенерации до 100 км В более длинноволновом диапазоне (до 10 мкм) за счет снижения коэффициента затухания кабеля длина регенерационного участка может быть увеличена до 500 км. Во-вторых, это увеличение скорости передачи информации до нескольких гига-бит в секунду, применение спектральных методов уплотнения В-третьих, это применение более эффективных методов модуляции оптического излучения *

204

когерентных методов приема сигнала, что позволит повышать чувствительность цифровых ВОСП на 5... 20 дБ по сравнению с системами с прямым фотодетектированием.

На стадии экспериментальных исследований находятся системы, в которых используются нелинейные свойства оптических волокон с целью создания соли-тонового режима распространения. В таком режиме скорость передачи может достичь нескольких десятков гигабит в секунду при длине регенерационного участка до 100 км.

К новому поколению ВОСП можно отнести такие системы передачи, как «Сопка-Г» (городская связь), «Сопка-ЗМ» (зоновая связь), «Сопка-4М» и «Сопка-5» (магистральная связь). Отличительная особенность аппаратуры зоновой связи «Сопка-ЗМ» — более высокий диапазон волн (1,55 мкм). В этом диапазоне коэффициент затухания уменьшается до 0,3 дБ/км, а длина участка регенерации достигает 70 км.

Для организации магистральной связи применяются новые системы «Соп-ка-4М» и «Сопка-5». Они также работают на длине волны излучения 1,55 мкм, длина участка регенерации составляет 70... 100 км. В системе «Сопка-5» используется аппаратура ЦСП ИКМ-7680. Система «Сопка-5 ТСЛ» разрабатывается для использования на транссибирской линии оптической связи, которая замкнет глобальное цифровое кольцо связи.

а    9          РАДИОРЕЛЕЙНЫЕ И СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ

9.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Радиорелейная система передачи (РРСП)—радиосистема, в которой сигналы электросвязи передаются посредством радиоволн в открытом пространстве с помощью наземных ретрансляционных станций.

Существуют два вида РРСП: радиорелейная система передачи прямой видимости (РРСППВ), станции которой размещаются на расстоянии прямой видимости, и тропосферная радиорелейная система передачи (ТРРСП), в которой используются рассеяние и отражение радиоволн в нижней области тропосферы при взаимном расположении станций за пределами прямой видимости.

Спутниковая система передачи (ССП) — космическая система
передачи, осуществляющая электросвязь между земными стан
циями этой системы с помощью установленных на искусственных
спутниках Земли ретрансляционных станций или пассивных спут
ников.	„

Структурная схема РРСП (рис. 9.1) содержит радиорелейные станции трех типов: оконечную (ОРС), промежуточную (ПРС) и узловую (УРС). Многоканальный сигнал от междугородной те-

205