Рис. 9.1. Структурная схема радиорелейной системы передачи

лефонной станции (МТС), где находится аппаратура преобразования (АП), или телевизионный сигнал от междугородной телефонной аппаратной (МТА) поступает по кабелю на ОРС В аппаратуре линейного тракта (АЛТ), которая размещена в оконечной стойке (телефонной или телевизионной), происходит преобразование многоканального или телевизионного сигнала в сигнал передаваемый по РРСП. На второй ОРС осуществляется обратное преобразование. Одна цепочка приемопередатчиков (ПрПер) образует сверхвысокочастотный (СВЧ) симплексный ствол. Два СВЧ симплексных ствола, работающие во встречных направлениях, образуют дуплексный СВЧ ствол. В зависимости от пере-i даваемых сигналов СВЧ стволы называют телефонным или теле-J визионным рабочим стволом.

Для увеличения пропускной способности РРЛС на каждой pal диорелейной станции устанавливают несколько комплектов приемопередающей аппаратуры, подключаемых к общей антенне. Комплекты приемопередатчиков входят в состав СВЧ стоек. Магистральные РРЛС могут иметь до восьми дуплексных СВЧ ство^ лов (из них шесть-семь рабочих и два-один резервный).

Промежуточные станции предназначены для приема сигналов СВЧ предыдущей станции, преобразования СВЧ сигналов в сигналы промежуточной частоты (ПЧ), их усиления, обратного преобразования сигналов ПЧ в сигналы СВЧ и передачи их в на-; правлении следующей станции. На ПРС соединение приемников-и передатчиков осуществляется по промежуточной частоте (без; демодуляции сигнала в приемнике и модуляции в передатчике).

На ПРС используют две антенны, расположенные на одной опоре. Каждая антенна — приемопередающая, т. е используется-для приема и передачи СВЧ сигналов с одного направления.

На УРС выделяют и вводят часть каналов ТЧ через аппаратуру выделения (АВ), т. е. в телефонных стволах производится демодуляция сигнала в приемнике и модуляция в передатчике. В телевизионном стволе на УРС можно сменить телевизионную программу. Узловая станция может быть началом новых РРЛС (на ответвление).

Выбор диапазона СВЧ для работы радиорелейных и спутниковых СП определяется необходимостью передавать сигналы с широким спектром частот и использовать помехоустойчивые видьг модуляции, например ЧМ или ФМ, требующие увеличения поло-206

Таблица      9.Г

| N | 600 | 1920 | 2700 | 3600 | 10800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FB, МГц | 2,6 | 8,5 | 12 | 17 | 60 |

сы пропускания ствола. По телевизионному рабочему стволу следует передавать сигнал с верхней частотой FB = 6 МГц, в случае-передачи многоканального сигнала FB зависит от числа телефонных каналов N в линейном спектре (табл. 9.1).

Согласно Регламенту радиосвязи часть шкалы электромагнитных колебаний (рис. 9.2) (ультракороткие волны УКВ) содержит следующие диапазоны: 8-метровых волн (очень высокие частоты); 9-дециметровых волн (ультравысокие частоты); 10-сантиметровых волн (сверхвысокие частоты). Для работы современных РРСП выделены полосы частот в диапазонах 2; 4; 6; 8 и 11 ГГц. Это в основном сантиметровые волны, которые распространяются в пределах прямой видимости. Расстояние прямой видимости для гладкой сферической поверхности Земли_с учетом нормальной (стандартной) рефракции /?=4,12(y/ii+y/z2), где hi и /г2 — высоты подвеса передающей и приемной антенн, м. Реально протяженность пролетов РРЛС зависит от рельефа местности и при /г=15... 120 м # = 40 ...60 км.

Применение РРЛС можно рассматривать как способ примирения противоречия между способностью СМВ передавать широкополосные сигналы и ограниченной дальностью их распространения.

К достоинствам диапазона СВЧ относится отсутствие промыш
ленных и атмосферных помех и возможность применения остро
направленных антенн, что позволяет ограничивать мощность пе
редатчиков единицами ватт (0,1... 10 Вт).	/

В аналоговых РР и ССП для передачи многоканальных сигналов с ЧРК и сигналов телевизионного вещания применяется ЧМ, которая позволяет обеспечивать высокую помехоустойчивость передачи сообщений. При ЧМ мгновенная частота радиосигнала f(t)=fo+Af(t)=fo + K4iAU(t), где fo — частота несущей; Af(/) — девиация частоты (максимальное отклонение частоты под действием модулирующего сигнала); Кчм— коэффициент передачи

А,м

| J-J 30, | MB 8 OBV | ДПВ 3 УВУ | СМВ fO CSV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 'О7. 3-/ff8 3-Ю* 3-fO'°f,r« Щ .ЗООНГц ЗГГц 30 ГГц |  |  |  |

Рис.    9.2.    Часть    шкалы    электромагнитных    коле баний

207