Рис. 9.6. Структурная схема ПРС

дачи. В каждом стволе частоты приема и передачи отличаются на частоту сдвига /СДв. Для дополнительной селекции поля сигналов приема и передачи различаются по направлению поляризации (вектору напряженности электрического поля Е\ и \Е%).

Структурная схема ПРС с разнесением частот приема и передачи приведена на рис. 9.6.

На станциях РРЛС применяются приемопередающие антенны.
Помехи приемникам со стороны передатчиков устраняются поло
совыми фильтрами (ПФ) и использованием волн разной поляр
ности, а объединение (разделение) стволов обеспечивается раз
делительными фильтрами (РФ).	.

9.2. РАСПРОСТРАНЕНИЕ	. гг

САНТИМЕТРОВЫХ РАДИОВОЛН            • НА РАДИОРЕЛЕЙНЫХ И СПУТНИКОВЫХ ЛИНИЯХ СВЯЗИ

Радиорелейные и спутниковые системы передачи относятся к радиосистеме передачи, в которой сигналы электросвязи передаются посредством радиоволн в открытом пространстве. Открытое пространство — безграничная однородная среда, где отсутствуют потери излучаемой мощности. Распространением радиоволн в открытом пространстве называют идеальный случай распространения, когда отсутствует влияние земли и тропосферы. Такое рас пространение сантиметровых радиоволн наблюдается на спутниковых линиях связи и в отдельные периоды на пролетах радиорелейных линий.

Если в открытом пространстве поместить изотропный излуча
тель (точечный излучатель, равномерно излучающий радиоволны
во всех направлениях) с излучаемой мощностью Япер (рис 9.7),
то плотность потока мощности на расстоянии г от изотропного из
лучателя равномерно распределится по поверхности сферы: П =
= Р„ер/(4яг2), Вт/м2.	• .	.

В РРСП надо знать поле направленного излучения с учетом ко
эффициента усиления антенн	. v . : Л ;Н ;.

210

Рис.    9.8.    Структурная схема    прол« та РРЛС

С, = 4 S//.V	(9.1)

где S — площадь раскрыва антенны (апертура); Х-^-длина рабочей волны.

В диапазоне сантиметровых радиоволн принято характеризовать условия распространения мощностью, создаваемой на входе приемника РПр. Для определения Рпр рассмотрим структурную схему пролета РРЛС (рис. 9.8).

С учетом направленных свойств передающей антенны Gne;>, приемной антенны Спр и коэффициентов полезного действия антен-но-фидерных трактов — передающего qnep и приемного г\Пр

(9-2)

^).	(9.3)

Площадь раскрыва приемной антенны из (9.1)

Тогда мощность сигнала на входе приемника определим, подставляя (9.3) и (9.4) в (9.2):

Атр = ^>пер^2СперОПр^пер^пр/(16те?Г7).	(9.5)

Величину 1/^=-л2/16л2г2 называют ослаблением радиоволн в открытом пространстве, а обратную величину L0= 1/У20 — основными потерями при передаче в открытом пространстве. С учетом (9.5) L0 = P11eP/Pnp=16n2r2/(A,2GnepGnpr]nepT]np). Потери при переда-че в реальных условиях с учетом дополнительных потерь Li =

L = L,Lt = 1

где Vi = Ei/EiQ — множитель ослабления на i-м пролете (отношение напряженности поля в точке приема к напряженности поля в этой же точке в условиях открытого пространства). Тогда ослабление радиоволн в реальных условиях

Рис. 9.7. Определение плотности потока мощ-йости

21

14*